Tractor:

•	motorvermogen70 kW

•	Achterbanden420/85 R34

•	Voorbanden380/85 R24

•	Transportatie lengte4.305 m

•	Transport breedte1.925 m

•	Transport hoogte2.637 m

•	Reis snelheid40 km/h

•	Overdragen / transmissie16/16

•	Versnellingsbak type TLS

•	Gewicht4.07 t

•	besturing-/2 ew / dw

•	driepuntscategorie2

•	motorfabrikant FPT

•	motortype AP 44 AWFIC

•	Verplaatsing4.4 l

•	Omwentelingen bij maximale koppel1600 rpm

•	Max koppel405 Nm

•	Aantal cilinders4

•	Cilinder boring x slag108x120 mm

•	Emissieniveau Tier 4

Veegbak

Technische Specificaties

- Bakinhoud 2,1 m3 bij een werkbreedte van 180 cm

- De achterrol met schraper is traploos in hoogte in te stellen

- Heavy duty bumpers

- Werkbreedtes van 180cm

Eigenschappen

- Geschikt voor 3-punts ophanging

- Werkbreedtes van 180cm

- De precisie SmartCut rotor: geluidsarm/ brandstof besparend

- Hydraulische lediging op grondniveau

- Heavy duty bumpers

- Vrij draaiende aftakas

- Uitgevoerd met steenslag beschermplaat, luchtinlaat rooster en indicator voor bakinhoud

- Wegverlichting als optie leverbaar

Maaimachine

Zeroturn zitmaaier met achteruitworp en mulching.

Draaicirkel = 0 cm.

25 Pk Briggs & Stratton Commercial Turf Series motor – 2 cilinder (benzine)

Hydrostatische aandrijving HydroGear ZT3400.

Maaibreedte 112 cm – gelast maaidek.

Standaard met 3 mulchmessen en halve mulchplug.

IS onafhankelijke vering vooraan en achteraan.

Maaisnelheid 14,5 km/u of meer dan 1,30 ha/u.