Team Beheer en Onderhoud

Rhijngeesterstraat 13

Postbus 1270

2340 BG Oegstgeest

telefoon 14071

Normen revisie tekeningen

Wegvakonderdelen

Oegstgeest

Versie:	21-10-2021

Status:	Concept

Opsteller:	Team Beheer en Onderhoud

- Inleiding

Voor het beheer van de openbare wegen in de gemeente Oegstgeest is het van belang dat de informatie, die er van de openbare wegen beschikbaar is, actueel is en een uniforme structuur heeft. Van de openbare wegen worden diverse soorten informatie beheerd.

De verantwoordelijkheid voor het beheer van de openbare wegen is belegd bij het Team Beheer en Onderhoud (B&O). De revisiegegevens en revisietekeningen, die Team B&O beheert.

Bij overdracht van de revisiegegevens en de revisietekeningen aan Team B&O toetst deze de structuur van de geleverde producten en bestanden aan onderstaande norm.

- Revisiegegevens in revisietekeningen
De locatie van de nieuw aangebrachte wegvakonderdelen objecten, verwijderde wegvakonderdelen objecten, verplaatsen wegvakonderdelen objecten moeten digitaal, op basis van het Rijksdriehoeknet worden ingemeten.

Vervolgens stelt de aannemer revisietekeningen op.

    - Materiaalafscheiding

De aannemer moet de door hem aangebrachte of verplaatste materiaalafscheiding zoals betonbanden, afsluitbanden, molgoten, etc. inmeten en vervolgens intekenen op revisietekeningen.

op de revisietekeningen aangeven:

- De plaats van de materiaalafscheiding  o.a. straatnaam, x- en y coördinaten;

- De materiaalafscheiding type inclusief de afmetingen en kleur.

    - Wegvakondelelen;

De aannemer moet door aangebrachte of verplaatste wegvlak  inmeten en vervolgens intekenen op revisietekeningen.

Op de revisietekeningen aangeven:

- De plaats van deze cultuurbeplanting vak  o.a. straatnaam, x- en y coördinaten;

- De verhardingstype o.a. dicht asfaltbeton, elementen, cement beton, overige, etc;

- Formaat verharding;

- Jaaraanleg;

- Detectielus t.b.v. VRI;

- Aangegeven in de wegvak indeling zoals in de definitieve ontwerp werd aangekaart.

- Eisen waarvan het  tekenwerk moet voldoen.

In deze norm is de structuur vastgelegd waaraan het revisietekenwerk moet voldoen.

  - Bestandformaat
Tekeningen moeten worden aangeleverd in .dwg. De teken- applicatie mag niet  voorzien zijn van een studentenlicentie. Het bestaands formaat dient minimaal AutoCad realese 2013 te zijn.

  - Een export door middel van e-Trasmit met onderstaande instellingen is vereist.

  - Gebruik van modelspace en layout

- tekenigen gebonden entiteiten, zoals kaders en tekenhoofd, mogen uitsluitend in de lay-out

- Objectgebonden entiteiten mogen uitsluitend in modelspace worden geplaats;

- Binnen het bestand kunnen zich meerdere lay-outs bevinden. De naam van de Lay-out is altijd gelijk aan het tekeningnummer.

  - Gebruik van lagen
 Informatiescheiding conform NLCS.

  - Tekenen

- Een tekeneenheid moet overeenkomen met een meter;

- De tekening moet in modelspace een basisschaal hebben van 1:1 ;

- In modelspace mag de tekening niet geroteerd of verplaatst worden. Het coördinatenstelsel mag niet gewijzigd worden;

- Bij het tekenen van kabels en leidingen moet gebruik worden gemaakt van NLCS;

- Bibliotheek van symbolen conform NLCS;

- Teken alles 2D (geen 3D functionaliteit);

- Teken met ONSNAP zodat entiteiten exact aansluiten;

- Vermeld de schaal bij viewports in paperspace layouts;

- Lock de viewport als de juiste view en schaal zijn ingesteld;

- Purge overbodige elementen;

- Explodeer geen symbolen;

- De indeling van de tekening moet gebeuren conform NLCS;

- Maatvoeringen moeten  in modelspace worden geplaatst;

- Nieuw te definiëren blocks dienen altijd in laag 0 te worden aangemaakt.

  - Tekeningformaat

De tekeningen in de lay-out-tabs zijn gedefinieerd als A- formaten volgens NEN 379:2003.

Afgedrukte tekeningen worden gevouwen volgens NEN2302:1983/NEN 379:2003.

  - Schaal
De schaal van de viewport staat ingesteld op 1:500 of/en 1:200 of/en 1:100.

  - Xref
Bij oplevering moet de tekening de Xref’s mee gegeven.

  - Templates
Voor een nieuw te maken revisietekening dient gebruik gemaakt te worden van de             template welke ter beschikking wordt gesteld.

- Aanvraag data ten behoeve van revisie

Voordat er met de revisie van het tekenwerk begonnen kan worden, moet eerst een verzoek tot  levering van data worden gedaan bij de directie van het werk. In deze aanvraag dient het volgende te worden aangeven:

- Locatie van de revisie;

- Gewenste bestands formaat (zie paragraaf 3.1)

De aanvrager ontvangt van de directie een digitale tekening met daarop het schema van het  te muteren gedeelte van de verlichtingsinstallatie. Daarnaast ontvangt de aanvrager ook een formulier waarop de mutaties van het areaal op aangegeven moeten worden.

- Opleveren revisie

  - Aanleveren revisie

De revisietekeningen dienen analoog (in tweevoud) en in digitale vorm (usb stick) bij de directie van het werk  te worden aangeleverd.

  - Termijn

Tenzij anders in het bestek of werkomschrijving is vermeld gelden de volgende termijnen voor het aanleveren van de revisiegegevens:

    - De aannemer verstrekt binnen een (1) week na de gereed melding van de (deel)opdracht aan de directie van het werk analoog en digitaal de revisiegegevens.

    - De revisiegegevens worden getoetst aan bovenstaande normen. Eventuele door de directie gewenste wijzigen moeten door de aannemer direct worden aangebracht. De aannemer dienst vervolgens zo spoedig mogelijk, binnen maximaal 7 werkdagen de gecorrigeerde revisiegegevens analoog en digitaal bij de directie in.

- Voorbeeld