Energievisie Eindhoven Noordwest

Margriet

Uitvraag offerte

Colofon

Uitgave

Gemeente Eindhoven

RE - Ruimtelijke Expertise, RE.VMD - Verkeer, Milieu en Duurzaamheid

Datum

Juni 2022

Inhoudsopgave

Colofon	1

Inhoudsopgave	2

1	Opdrachtbeschrijving	3

2	Aanleiding	3

3	Doel van de opdracht	6

4	Gewenste resultaten	7

4.1	Fase 1: Kwantitatieve Analyse	7

4.2	Vervolg na huidige opdracht	11

5	Organisatie en stakeholders	11

6	Planning	12

# Opdrachtbeschrijving

Gemeente Eindhoven wil voor het gebied Eindhoven Noordwest (Hierna: ENW)(afb.1) een Energievisie laten opstellen. De Energievisie is een thematisch omgevingsvisie. Hierin dient worden weergeven hoe de doelen voor het energiebeleid vertalen naar maatregelen in omgevingsprogramma’s en regels in omgevingsplannen. De visie, de programma’s en de plannen bepalen samen welke energie-activiteiten we kunnen uitvoeren en welke omgevingsvergunningen we kunnen uitgeven. In deze Energievisie dient een analyse gemaakt  te worden van de beschikbare energiestromen en mogelijke energie-oplossingen (opwekking, verdeling) voor het gebied Eindhoven Noordwest. Met als doel inzicht te krijgen in hoe de energie in het gebied optimaal benut kan worden. Het opstellen van de energievisie is verdeeld in twee fasen:

Fase 1 betreft het in kaart brengen van de energiebehoefte van alle huidige en toekomstige ontwikkelingen van ENW. Daaraan gekoppeld een analyse van potentiële energie-opwekking en andere vormen van duurzame oplossingen die in het gebied te realiseren zijn, inclusief een Masterplan Bodemenergie. Onder energie wordt verstaan: warmte, koude en elektra, en de daarbij relevante energiedragers zoals waterstof.

De huidige opdracht betreft enkel fase 1. Na fase 1 zal de opdracht voor fase 2 worden geformuleerd.

Fase 2 is het opstellen van de integrale energievisie waarin zaken als rollen van de diverse stakeholders in de omgeving(ENW), opstellen van haalbare business cases, opstellen van een prioritering en bijbehorende fasering verder worden uitgewerkt. Deze vraag wordt t.z.t. naar aanleiding van Fase 1 verder geconcretiseerd op basis van de resultaten in fase 1.

In onderstaande alinea’s wordt de opdracht met betrekking tot fase 1 in detail beschreven.

# Aanleiding

De ambitie van Eindhoven is om aardgasvrij te zijn in 2050. Met de deelname van Eindhoven-Helmond aan de Europese missie ‘Klimaatneutrale en Slimme steden’ (maart 2022) komt daarbovenop de ambitie om als stad in 2030 al klimaatneutraal te zijn. Dat is een hoge ambitie waarvan op dit moment nog niet duidelijk is via welke stappen deze ambitie precies gerealiseerd kan worden. De Energievisie voor Noordwest zal één van de stukken van deze puzzel zijn.

Eindhoven Noordwest is één van de drie groene wiggen van Eindhoven, naast de Genneper Parken en de Karpen. Noordwest verbindt met haar grote groengebieden het centrum van Eindhoven met het omliggende landschap van het Groene Woud. Het heeft echter ook diverse werklocaties met een (boven)regionale functie. Zoals niet limitatief:

- Het Eindhoven Airport District (hierna: EAD),

- De grotendeels nieuw te ontwikkelen Brainport Industries Campus (hierna: BIC)

- het Goederen Distributie Centrum (hierna; GDC).

Het gebied wordt doorkruist door de Randweg/A2 en het Beatrixkanaal en grenst aan de woonwijk Meerhoven, aan de gemeentes Veldhoven, Eersel, Oirschot en Best.

In dit gebied zijn verschillende ontwikkelingen (incl. bijbehorende energiebehoefte) gaande en de wens en noodzaak is om deze ontwikkelingen zo energieneutraal mogelijk te realiseren. Daarbij speelt, zoals voor andere delen van Eindhoven, ook voor Noordwest het gebrek aan capaciteit van het elektriciteitsnet een belangrijke rol.

Een aantal partijen in het gebied (o.a. Eindhoven Airport, Vliegbasis Eindhoven en Flight Forum) heeft reeds uitgesproken dat middels samenwerking met elkaar,  de gemeente en  andere relevante stakeholders rondom energie essentieel is om een toekomstbestendig en energieneutraal Eindhoven Noordwest te ontwikkelen. Omdat er kansen worden gezien van het samenbrengen van de verschillende initiatieven in het gebied (o.a. EAD samenwerking op het gebied van energie; en het traject rondom de totstandkoming van afspraken voor de ontwikkeling van BIC2) is er een duidelijke behoefte aan een gedragen visie en uitvoeringsprogramma t.a.v. de energievoorziening voor geheel Eindhoven Noordwest (afb 01). Waarbij geldt dat ook het aangrenzende Park Forum en de verbinding met de biomassacentrale Meerhoven van belang zijn; deze dienen te worden meegenomen in de analyses.

Eindhoven Noordwest met de verschillende deelgebieden. Ook het aangrenzende Park Forum en de verbinding met de biomassacentrale Meerhoven zijn van belang, deze dienen te worden meegenomen in de analyses. Afb 1

Netbelasting Eindhoven Noordwest

De netbelasting neemt toe door enerzijds een groei van energieproductie (levering van energie op het net). In ENW wordt dit gekenmerkt door de toename van zonnepanelen op daken van zowel bedrijven als particulieren. Anderzijds groeit ook de energieconsumptie (het afnemen van energie door gebruikers). Deze toename van de elektriciteitsbehoefte komt vooral omdat door bedrijven afscheid wordt genomen van fossiele bronnen. Bedrijfsprocessen en verwarming van gebouwen worden geëlektrificeerd. Daarnaast is de elektrificatie van mobiliteit is een tweede veroorzaker in de groei van de elektriciteitsvraag.

Het energienetwerk zal met de stijgende productie en consumptie moeten meegroeien. Door vraag en aanbod van energie (elektrisch, maar ook thermisch) zoveel mogelijk lokaal te benutten kan de mate waarin het netwerk genoodzaakt is uit te breiden, beperkt worden.

De netbeheerder werkt vraaggestuurd; om tijdig en efficiënt tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten tot de beoogde doelstelling te komen is regie om tot een planmatige gefaseerde en gedragen aanpak per gebied te komen cruciaal.

Door de congestie die TenneT recent heeft afgekondigd kunnen op dit moment geen nieuwe aansluitingen of verzwaringen voor grootverbruikers worden gerealiseerd. Dit duurt nog tenminste tot december 2022, wanneer de resultaten van het congestieonderzoek afgerond zijn. Verzwaring van het net duurt vaak meerdere jaren; de huidige netcongestie heeft dus een grote impact op ontwikkelingen die voor de nabije jaren staan gepland.

Mogelijke energiebronnen in het gebied:

  - Restwarmte bedrijven (na verduurzaming) – te onderzoeken

  - Opwek op daken – bestaand en potentieel

  - Bodemenergie – te onderzoeken

  - Aquathermie Beatrixkanaal – in samenhang met het Masterplan Aquathermie waaraan nu wordt gewerkt

  - Biomassa centrale Meerhoven (PVt rond biomassacentrale) - er loopt momenteel een uitvraag voor uitfasering biomassa - resultaten zullen worden gedeeld

  - Zonnepark Welschap + eventuele uitbreiding rondom Eindhoven Airport

  - Airport: parkeerplaatsen/bussen en plannen rondom elektrisch laden – te onderzoeken

  - Flight Forum Handelsplatform Energie – is nu in opstartfase

  - Datacenter Interconnect restwarmte – te onderzoeken

  - Waterstofleiding (inclusief productie van waterstof en waterstof als opslag) – te onderzoeken

  - Accu’s en warmte-batterijen – te onderzoeken

  - Lessons learned vanuit De Hurk en Meerhoven

De gemeente levert de volgende informatie als input voor de opdracht:

- Verslagen van interviews met de belangrijkste stakeholders in het gebied, met betrekking tot de energiebehoefte en potentie voor verduurzaming en samenwerking (zie bijlage A voor interviewvragen)

- Lijst met te interviewen stakeholders in het gebied (bijlage B)

- Globale energiekaart van de actuele situatie in het gebied (zie link voor concept)

- Voorbeeld masterplan bodemenergie, zoals die opgesteld is voor het Centrum van Eindhoven (bijlage C)

- Energievisie BIC (bijlage D)

Daarnaast zijn de volgende beleidsstukken en projecten relevant voor de opdracht:

- Omgevingsvisie Eindhoven (link)

- Transitievisie Warmte (link)

- Klimaatplan Eindhoven (link)

- Op te stellen Gebiedsprogramma Eindhoven Noordwest

- Uitwerking opgaven en op te zetten projecten Eindhoven Airport District (o.a. op het gebied van duurzaamheid en duurzame mobiliteit)

- Project ‘E-force’ (energiehandelsplatform) op Flight Forum / in het EAD – in ontwikkeling

- Verduurzamingsacties Eindhoven Airport / Proefcasus Eindhoven Airport

- Ontwikkeling BIC2, specifiek het proces rondom de anterieure overeenkomst en het stedebouwkundig ontwerp die nu worden opgesteld

- Op te stellen Energievisie Meerhoven

Met betrekking tot bovenstaande projecten waar geen documenten voor beschikbaar zijn, zal de gemeente na opdrachtverlening toelichting op geven.

# Doel van de opdracht

Wat wil de gemeente Eindhoven bereiken in Eindhoven Noordwest:

Een gebiedsontwikkeling waar duurzame opwekking en verdeling van energie in de ruimste zin van het woord plaatsvind. De visie zal worden gebruikt als sturingsinstrument die aangeeft of en hoe er voldoende vermogen in de toekomstige energiesystemen kan worden opgewekt zodat door herverdeling, opwekking of andere oplossingen een duurzame gebiedsontwikkeling mogelijk is. Doel is dat inzichtelijk wordt hoe het gebied een optimaal mogelijk energiesysteem kan opleveren, dus zoveel mogelijk in de eigen energiebehoefte kan voorzien en indien mogelijk zelfs energie kan leveren aan omliggende gebieden.

Middels de Energievisie Eindhoven Noordwest wordt inzicht gegeven in de verschillende (potentiële) energiestromen (d.w.z.: elektra, warmte en koude, eventueel aangevuld met energiedragers zoals waterstof) in het gebied en wordt inzicht gegeven in potentiële oplossingen met betrekking tot hoe duurzame energiebronnen optimaal benut en verdeeld kunnen worden. Relevant aspect hierbij is ook dat de duurzame oplossingen bijdragen aan een toekomstbestendige belasting van het elektriciteitsnetwerk.

Daarbij dienen partners in het gebied gehoord te worden en hun behoeften in kaart gebracht en mag er geen bedrijvigheid verloren gaan. Omdat de verwachting is dat energieneutraliteit niet volledig mogelijk is, is het tevens van belang dat inzicht ontstaat op welke wijze een duurzame energievoorziening van buitenaf kan worden geregeld.

Op te leveren resultaten zijn de volgende:

- Quickscan huidige energiestromen, gevisualiseerd in energiekaart;

- Opstellen indicatie toekomstige energiebehoefte in geheel Eindhoven Noordwest

- Masterplan bodemenergie;

- Quickscan gebiedsgerichte energieoplossingen in trade off matrixen (of vergelijkbare methode) en gevisualiseerd in energiekaarten;

Ontlasten energienetwerk

De resultaten van de energievisie moeten gebruikt kunnen worden om uit te rekenen of, waar en wanneer er knelpunten in de capaciteitsvraag van het elektriciteitsnet verwacht gaan worden zodat daarop geanticipeerd kan worden i.s.m. Enexis en partners in het gebied. Dit betekent dat in de resultaten zichtbaar moet zijn welke impact de voorgestelde oplossingen hebben op individuele aansluitingen aan de bijbehorende aansluitwaardes. Samenspraak/gezamenlijkheid is dus belangrijk bij het opstellen van de visie. Aan  opdrachtnemer wordt gevraagd een leidende rol te nemen in hoe het proces van samenspraak in te richten, alsook het proces zelf te leiden.

Behoeften van partners in het gebied

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de energiebehoeften en -stromen in het gebied, is draagvlak en samenwerking van de stakeholders (grote en kleine partijen in Noordwest, o.a. omschreven in paragraaf 2) in het gebied van essentieel belang. In Eindhoven Noordwest is voor het grootste deel bedrijvigheid gevestigd of bestemd. Kennis en aandacht voor de technische, financiële en organisatorische aspecten van het opstellen en uitvoeren van slimme oplossingen in het gebied zijn noodzakelijk.

# Gewenste resultaten

Om te komen tot een energievisie wordt in 2 opeenvolgende fasen gewerkt, te weten:

Fase 1 een Kwantitatieve Analyse en daaropvolgend Fase 2 de Integrale Energievisie. Deze twee fasen worden hieronder verder toegelicht. De huidige opdracht betreft Fase 1.

## Fase 1: Kwantitatieve Analyse

Fase 1 omvat het in kaart brengen van de energiebehoefte van alle huidige en toekomstige ontwikkelingen van ENW. Daaraan gekoppeld een analyse van potentiële energie-opwekking en andere duurzame oplossingen;

In de Kwantitatieve Analyse dienen minimaal  de volgende onderdelen aan bod te komen:

- In kaart brengen van de huidige en verwachte energiebehoefte van ontwikkelingen in ENW

De gemeente heeft een eerste aanzet gemaakt voor de huidige energiebehoefte in het gebied, zie link voor deze concept energiekaart. Aan de opdrachtnemer wordt gevraagd de achterliggende gegevens van deze energiekaart waar mogelijk aan te vullen, o.a. met de gegevens uit de interviews met bedrijven waaraan op dit moment wordt gewerkt (zie ook punt 2).

Ontwikkeling en groei Eindhoven Noordwest

Voor Eindhoven Noordwest is nog ruimte voor groei. In de diverse deelgebieden worden de nodige ontwikkelingen verwacht:

- Zo zal op het GDC nog circa 8,5 hectare worden bebouwd, met name gericht op Brainport-gelieerde logistiek en afvalverwerking/circulariteit, mogelijk ook stadsdistributie.

- Het Eindhoven Airport District is een grotendeels bestaande werklocatie die wordt doorontwikkeld naar een toekomstbestendige, multifunctionele locatie (met naast kantoren en bedrijvigheid ook ruimte voor shortstay huisvesting). Daarbij staat vooral op het kantorencluster Flight Forum nog veel nieuw uit te geven grond op de planning; zo’n 57.000 bvo m2. Daarnaast zijn de militaire Vliegbasis Eindhoven en vooral Eindhoven Airport bezig met verduurzaming van zowel de luchtzijdige en landzijdige operatie (o.a. elektrificatie, waterstof).

- Park Forum Oost staat als gemengde bedrijvenlocatie op de nominatie om ‘op groen’ te worden gezet in de regionale bedrijventerreinen programmering.

- Op de Brainport Industries Campus (campus voor de high tech maakindustrie) wordt op dit moment gewerkt aan het ontwerp voor fase 2 van in totaal 6 fasen, waarbij de inschatting is dat voor BIC 1 t/m 6 in totaal zo’n 4 miljoen GJ aan energie verbruikt gaat worden (te realiseren in de komende ~25 jaar):

- In kaart brengen van het huidige en potentiële energie-aanbod en mogelijke oplossingen voor het efficiënter benutten van energie

De gemeente werkt op dit moment aan het ophalen van informatie met betrekking tot energieverbruik en kansen voor verduurzaming bij partijen in Eindhoven Noordwest, middels het afnemen van interviews. Deze informatie dient als input voor fase 1 van de Energievisie Eindhoven Noordwest en zal bij opdrachtverlening aan het geselecteerde adviesbureau worden verstrekt (1 augustus).

De potentiële oplossingen dienen te worden onderverdeeld in:

- individuele oplossingen op gebouw-niveau wanneer deze significante impact hebben op de totale energiereductie of -opwek in het gebied;

- generieke oplossingen op gebouw-niveau die middels een collectieve aanpak toegepast kunnen worden;

- gebouw-overstijgende oplossingen

Individuele oplossingen op gebouw-niveau waar geen generieke aanpak voor op te stellen is en die niet significant zijn qua energie-reductie worden buiten beschouwing gelaten. Significantie van de impact wordt mede bepaald door de gemeente aan te leveren lijst met stakeholders en grootste verbruikers in het gebied.

Type oplossingen:

- opwek van duurzame energie

- slimme uitwisseling van energie tussen gebruikers in het gebied

- opslag van energie

- energiereductie en buffering van piekvragen (mits op grotere schaal in het gebied toepasbaar; kleinere individuele oplossingen met weinig impact worden achterwege gelaten)

Gevraagd wordt aan het adviesbureau om voor de verschillende oplossingen voor gebiedsgerichte verduurzaming een toelichting en eventuele (generieke) kanttekeningen mee te geven. Deze aspecten dienen te worden weergegeven in een trade-off matrix of vergelijkbare methode, zodat op overzichtelijke wijze een beoordeling en keuzes gemaakt kunnen worden van de mogelijke oplossingen in het gebied. Aspecten waaraan gedacht wordt (en verder uit te werken / aan te vullen door het adviesbureau):

- Impact op het elektriciteitsnet

- Technisch (innovatief, ruimtelijke impact, toepasbaarheid bij stakeholders in het gebied)

- Financieel (investering, rendement)

- Van toepassing zijnde (en eventueel belemmerende) wet- en regelgeving

- Tijdspad voor realisatie

- Benodigde samenwerking (aantal partijen, complexiteit)

  - Met betrekking tot de oplossing ‘thermische energie opslag in de bodem’ dient een Masterplan Bodemenergie noordwest opgesteld te worden

Het bodemenergieplan (warmte/koude-opslag in de bodem) levert mede input voor het in kaart brengen van energie-aanbod en efficiënt benutten van energie. Het adviesbureau (eventueel in samenwerking met een ander bureau) beschrijft in hun plan van aanpak hoe en op welke momenten het opstellen van het bodemenergieplan en de analyse van energieverbruik en -oplossingen op elkaar inhaakt en qua aanpak het beste geïntegreerd kan worden.

Het Masterplan Bodemenergie houdt in: bepaling van optimale warmte-/koudezonering, ontsluitingslocaties en capaciteit van eventuele WKO’s, daarbij rekening houdend met zaken die in de ondergrond van Noordwest een rol spelen.

Doel van het masterplanbodemenergie is het optimaal verdelen van energiebronnen in de bodem, geredeneerd vanuit energievraag- en aanbod en maatschappelijke kosten en baten. Het masterplan vormt een eerste basis voor bestemmings/omgevingsplannen om uiteindelijk (juridisch) te kunnen sturen op de beste warmte- en energieinfrastructuur, ten behoeve van de ontwikkelingen in Eindhoven Noordwest

Voor Eindhoven Centrum is reeds een masterplan bodemenergie beschikbaar. Deze dient als inspiratie voor wat voor Eindhoven Noordwest nodig is (bijlage C).

In het gebied zijn diverse zaken in de ondergrond aanwezig waar rekening mee gehouden dient te worden, zoals  bodemverontreiniging, een stortlocatie, bestaande WKO’s en de drinkwaterwinning van Brabant water. Zie onderstaande figuur. De gemeente heeft deze informatie beschikbaar. Daarnaast is de energievraag in het gebied niet overal even groot waardoor niet voor ieder deelgebied dezelfde mate van detail (standaard plaatsingsregels tegenover verdichting/clustering van bronposities) nodig is. Aan het adviesbureau wordt gevraagd hoe hier het beste mee om te gaan in het berekenen en opstellen van het bodemenergieplan, en met behulp van welke grondwater modellen. Indien gewenst kan gebruik gemaakt worden van het grondwater model dat de gemeente heeft gebruikt voor het masterplan bodemenergie centrum.

Afb. 2 Ondergrond Eindhoven noordwest

- Matchen van vraag en aanbod (stap 1 en stap 2)

Met de berekende energiebehoefte van het gebied uit stap 1 en de mogelijke oplossingen en trade-off matrix uit stap 2, dient vervolgens geanalyseerd te worden of, en in hoeverre het gebied energieneutraal gemaakt kan worden. Gevraagd wordt om twee verschillende scenario’s voor een duurzame gebiedsgerichte ontwikkeling uit te werken, namelijk het scenario ‘matig ambitieus’ en het scenario ‘zeer ambitieus’.

In het matige ambitie-scenario worden enkel de oplossingen met voldoende technisch-financiële haalbaarheid meegenomen (ook met oog op wat in de toekomst eenvoudiger realiseerbaar zal zijn dan nu). Voor deze oplossingen is bij de partijen in het gebied naar verwachting eenvoudig voldoende draagvlak te creëren. Wellicht is het gebied met deze set van oplossingen nog niet geheel energieneutraal.

in het hoge-ambitie-scenario worden ook oplossingen meegenomen die meer onzekerheid met zich meebrengen. Denk aan oplossingen die nu wellicht nog onvoldoende renderen, nog in start-up fase zijn, een hoge intensiteit van samenwerking vragen, significante benodigde investeringen of eventuele andere te nemen hordes als wet-&regelgeving en duur van besluitvormingstrajecten. Dat vraagt om intensievere samenwerkingen en een sterkere rol van de gemeente. In dit scenario spannen we ons tot het uiterste in om het gebied energieneutraal te krijgen.

Heeft het adviesbureau aanvullende ideeën over vormgeving van scenario’s, dan zijn die van harte welkom.

De voorgestelde scenario’s dienen een uitvoerbare combinatie van oplossingen te zijn, dus de oplossingen dienen technisch/ruimtelijk op elkaar aan te sluiten en elkaar aan te vullen. Er dient dus bijvoorbeeld rekening gehouden te worden met dat oplossingen voor energie-opslag een bepaald ruimtebeslag in de ondergrond innemen en daardoor niet allemaal naast elkaar realiseerbaar zijn, of dat het transport van restwarmte van de ene naar de andere locatie wellicht overbodig wordt wanneer de ontvangende locatie daarnaast ook gebruik gaat maken van wko, etc.

Belangrijk aspect hierbij is ook de impact op het elektriciteitsnet in relatie tot de afgekondigde netcongestie: hoe wordt het net door de voorgestelde oplossingen ontlast? In welke mate wordt, door slimme energie-oplossingen, ruimte gecreëerd op het net zodat ontwikkelingen in het gebied doorgang kunnen vinden?

De matig- en hoog-ambitieuze scenario’s dienen ook uitgewerkt te worden met betrekking tot globale fasering (nu tot 2050); welke oplossingen kunnen snel gerealiseerd worden, welke hebben veel tijd nodig en waarom? Welke afhankelijkheden zijn er?

Gevraagd wordt om naast een rapportage ook visualisaties te geven middels energiekaarten waarop voor deelgebieden en grote verbruikers in het gebied de grootte van energiebehoefte en energiewinst (warmte/koude/elektra) in het gebied wordt weergegeven. Aan de opdrachtnemer wordt gevraagd een voorstel te doen van hoe deze visualisaties het beste weergegeven kunnen worden. Doel is op een snelle manier inzichtelijk krijgen hoe de energiebalans (warmte, koude, elektra) in het gebied is ingericht.

- Trekkerschap en minimale overlegmomenten

Als opdrachtnemer bent u eveneens trekker van deze opdracht. Dat betekent dat u verantwoordelijk bent voor de voorbereiding, agenda en verslaglegging van alle overlegmomenten. Naast het proces van samenspraak en de stakeholdersanalyse (gesprekken / interviews), dient u aanvullend rekening te houden met de volgende overlegmomenten:

- Per 3 weken een voortgangsoverleg met het kernteam

- 2x een bestuurlijk overlegmoment

- 2x overleg met klankbordgroep

- Het adviesbureau wordt gevraagd in hun plan van aanpak mee te nemen wanneer en op welk wijze de stakeholders in het gebied meegenomen kunnen en moeten worden in het traject. Uitgangspunt is om in samenspraak (=meedenken en meebepalen) met het gebied te komen tot een optimale energievoorziening in het gebied.

## Vervolg na huidige opdracht

De huidige opdracht betreft Fase 1 van de Energievisie. De formulering van de opdracht voor Fase 2 zal gemaakt worden aan de hand van de resultaten van Fase 1. Om alvast een gevoel te krijgen bij Fase 2, en zodat hierop in Fase 1 kan worden voorgesorteerd, volgt hieronder een korte beschrijving van welke aspecten in de vervolgopdracht worden meegenomen:

  - Keuze voor de meest wenselijke (set van) duurzame oplossingen, met daarbij uitgewerkt:

  - Rollen van diverse belanghebbenden en globale business case/economische rendabiliteit

  - Prioritering en fasering van oplossingen in detail

  - Benodigde kaders aan ontwikkelaars en netbeheerders voor hun plaatselijke energievoorziening, kaders aan integrale ruimtelijke planvorming door de gemeente in (deelgebieden van) en/of bepalingen in bestemmings-/omgevingsplannen.

  - Stappenplan voor verdere uitvoering

  - De resultaten van fase 1 Kwantitatieve Analyse dienen als input om de opdracht voor fase 2 Integrale Energievisie te verfijnen.

# Organisatie en stakeholders

Zonder draagvlak heeft de visie weinig tot geen kans van slagen. Daarom is het van belang dat onderstaande stakeholders en disciplines worden meegenomen.

Opdrachtgever

Gemeente Eindhoven

Door ambtelijke projectleden wordt gerapporteerd aan:

Bestuurlijk: Rik Thijs - wethouder Duurzaamheid

Ambtelijk: Jorie Mulder - gebiedsmanager Eindhoven Noordwest

Projectleider, tevens opdrachtnemer

Aan te wijzen bureau

Kernteam

Gemeente Eindhoven: afdelingen Projectexpertise en Duurzaamheid

Manon Silverentand, Arne Kramer en Margriet Spijker (gemeentelijk projectleider)

Klankbordgroep

Een op te richten klankbordgroep met vertegenwoordigers uit het gebied

Gebied

In het gebied zijn met name instellingen en bedrijven aanwezig. De wijze waarop energiesystemen in het gebied worden ingericht, zal in samenspraak met het gebied worden vormgegeven.

Bij opdrachtnemer ligt het initiatief om op de juiste manier aan het kernteam, klankbordgroep te overleggen en terugkoppeling te geven. Dit zal in de planning van het in te dienen Plan van aanpak worden meegenomen.

# Planning

Bij het verstrekken van de opdracht is het de bedoeling dat opdrachtnemer direct aan de slag gaat met de opdracht Energievisie Noordwest. Resultaten van de opdracht (voorliggende opdracht, dus fase 1 van de Energievisie) worden verwacht begin oktober.

Vervolgens zal de opdracht voor fase 2 geformuleerd en verstrekt worden; het resultaat van fase 2, Integrale Energievisie, heeft als streefdatum voor oplevering eind januari 2023.