Bijlage 8B Inrichting Grote vergaderzaal Programma van eisen

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3

1.1	Doel	3

1.2	Gebruiksfuncties	3

1.2.1	Bestuursvergadering over drie zalen	3

1.2.2	Managementoverleg of ander breed overleg over drie zalen	4

1.2.3	Overleggen in een zaal	4

1.3	Gereedschappen	4

1.3.1	Bestuursvergadering over drie zalen	4

1.3.2	Managementoverleg of ander breed overleg over drie zalen	4

1.3.3	Overleggen in een zaal	5

2	Specificaties	6

2.1	Bestuursvergadering over drie zalen	6

2.2	Managementoverleg of ander breed overleg over drie zalen	7

2.3	Overleggen in een zaal	7

2.4	Overig	7

2.4.1	Duurzaamheid	7

2.4.2	De Service Level Agreement	8

2.4.3	Opleidingen	8

2.5	Algemeen	8

# Inleiding

## Doel

Deze aanbesteding betreft de vernieuwing van de audiovisuele apparatuur en vergaderapparatuur in de grote vergaderzaal van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK). De huidige inrichting is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Met de vervanging van de apparatuur is HHSK voldoende geoutilleerd om de komende jaren vergaderingen en overleggen op een professionele manier te organiseren en ondersteunen.

De grote vergaderzaal bestaat uit drie aparte zalen die gekoppeld en ontkoppeld kunnen worden waardoor ze zo goed mogelijk worden benut. Dit betekent dat er meerdere vormen van gebruik zijn:

- Bestuursvergadering over drie zalen

  - met vergadersysteem

  - via beeld- en geluidsopname live te volgen via het internet

- Managementoverleg of ander breed overleg over drie zalen

  - hybride vergaderen

  - webinar mogelijkheid

  - presentaties

- Overleggen in een zaal

  - hybride vergaderen

  - presentaties

Elk van deze functies stelt specifieke eisen. In dit document beschrijven we per functie de eisen. Aan u als inschrijver de uitdaging om deze tot een ideale combinatie te maken waardoor HHSK klaar is voor de toekomst.

## Gebruiksfuncties

### Bestuursvergadering over drie zalen

Deze indeling (drie zalen in één) wordt gebruikt als het algemeen bestuur (vergelijkbaar met de gemeenteraad) van het hoogheemraadschap vergadert. Tijdens zo’n vergadering wordt gebruik gemaakt van een vergadersysteem, is er een vaste schikking en wordt de vergadering live (met beeld en geluid) uitgezonden via het internet.

### Managementoverleg of ander breed overleg over drie zalen

De indeling van drie zalen in één wordt ook gebruikt voor interne bijeenkomsten zoals managementoverleg, afdelingsoverleg of voor een bijeenkomst voor alle medewerkers van de organisatie. Bij deze indeling is er geen vaste opstelling en zijn alle varianten mogelijk, met en zonder tafels en/of stoelen. Doordat er steeds meer thuis wordt gewerkt, moeten deze bijeenkomsten ook hybride mogelijk zijn, dus met een beveiligde liveverbinding met medewerkers die vanaf een andere locatie deelnemen.

### Overleggen in een zaal

In de drie aparte zalen worden voor kleinere groepen diverse bijeenkomsten gehouden, zoals teamoverleggen, cursussen e.d. Bij deze indeling is er geen vaste opstelling en zijn alle varianten mogelijk, met en zonder tafels en/of stoelen. Doordat er steeds meer thuis wordt gewerkt, moeten deze bijeenkomsten ook hybride mogelijk zijn.

## Gereedschappen

### Bestuursvergadering over drie zalen

- Er komt een vergadersysteem met 35 posten voor het houden van een vergadering.

- Er komt een systeem waarmee opnames van de vergadering gemaakt kunnen worden, zowel in beeld als in geluid.

- De AV/VC-middelen moeten vanaf een centrale plek bediend worden waarbij o.a. het beeld van het grote scherm in de middelste zaal tegelijkertijd op alle schermen wordt getoond.

### Managementoverleg of ander breed overleg over drie zalen

- Een MS Teams Room of vergelijkbare toepassing (incl. camera(‘s), microfoon(s) en luidspreker(s)) waarbij het voor de deelnemers overkomt dat ze aan een webinar deelnemen, met goed beeld en geluid waarbij elke spreker duidelijk te horen is.

- De AV/VC-middelen moeten vanaf een centrale plek bediend worden waarbij o.a. het beeld van het grote scherm in de middelste zaal tegelijkertijd op alle schermen wordt getoond.

### Overleggen in een zaal

- Iedere zaal heeft een MS Teams Room of vergelijkbare toepassing (incl. camera(‘s), microfoon(s) en luidspreker(s)).

- De twee buitenste zalen hebben één scherm en de middelste zaal heeft twee schermen.

### Beschrijving huidige situatie Bestuursvergadering over drie zalen

Bij een vergadering van het algemeen bestuur wordt momenteel gebruikt gemaakt van o.a. de volgende toepassingen:

- Een vergaderinstallatie van Televic

- Een audiobedieningssysteem van Creston

- Audio-opnameapparatuur van Denon

- Notubiz voor het publiceren van de vergadering op het internet (alleen geluid, geen beeld)

De meeste apparatuur is gemonteerd in een 19-inch apparatuurrack.

### Gewenste situatie Bestuursvergadering over drie zalen

De nieuwe configuratie voor de grote vergaderzaal dient ten minste uit de volgende onderdelen te bestaan:

- Een vergaderinstallatie

- Een toepassing om een vergadering te managen

- Een audiobedieningssysteem

- Een videobedieningssysteem (mag samen met het audiobedieningssysteem)

- Een systeem om beeld- en geluidsopnamen te maken

- Verschillende schermen

- Koppelingen met iBabs en Notubiz

# Specificaties

## Bestuursvergadering over drie zalen

- Het nieuwe vergadersysteem moet voldoen aan de eisen van vandaag. Het is een draadloos systeem met 35 vergaderposten, inclusief een vergaderpost voor de voorzitter. Met het systeem moet een vergadering georganiseerd en begeleid worden. Een vergadering waarbij de spreker duidelijk in beeld wordt gebracht en met beeld en geluid (en bijbehorende metagegevens) via een webcast aan buitenstaanders wordt getoond. Dat de voorzitter tijdens een vergadering een spreker het woord kan geven en ontnemen, is evident en datzelfde geldt natuurlijk voor het schakelen tussen het totaal overzicht en individuele aanwezige op de schermen.

- Het vergadersysteem is geschikt voor digitaal stemmen.

- Het vergadersysteem heeft een voorziening voor identificatie van deelnemers en voor autorisatie voor digitaal stemmen.

- Iedere vergaderpost heeft een microfoon van circa 50 cm.

- De vergaderposten worden geleverd met verrijdbare flightcases.

- Er worden twee zendermicrofoons geleverd, inclusief accu’s en opladers.

- Er worden twee reversmicrofoons geleverd, inclusief accu’s en opladers.

- Er worden twee headsetmicrofoons geleverd, inclusief accu’s en opladers.

- De voorzitter en de secretaris moeten op hun vergaderplek de vergadering kunnen (bege)leiden, het liefst vanaf een tablet.

- De bestuursondersteuner moet op zijn/haar werkplek de vergadering kunnen (bege)leiden, het liefst vanaf een tablet.

- Het huidige apparatuurrack moet worden hergebruikt. Mocht dit onvoldoende zijn, dan moet een extra 19 inch apparatuurrack worden aangeboden.

- Een vergadering moet worden opgenomen en op het internet worden uitgezonden. Hierbij moet een spreker goed in beeld en duidelijk te horen zijn waarbij het voor de kijker/luisteraar duidelijk is wie er in beeld is, dus met naam, functie, partijnaam e.d.

- De opname van een vergadering is eigendom van HHSK en moet (inclusief metadata) opgeslagen worden op de server van HHSK.

- Aan een opname worden metagegevens toegevoegd zoals naam, partij, spreektijd e.d.

- Om een vergadering goed in beeld te brengen, moeten camera’s geleverd en geïnstalleerd worden waarmee zowel een totaal overzicht als iedere deelnemer apart goed in beeld wordt gebracht, ook als de deelnemer door de zaal loopt. De camera’s moeten geautomatiseerd en handmatig kunnen worden bestuurd waarbij er voor verschillende gelegenheden (zoals beëdiging, pauze e.d.) aparte instellingen kunnen worden gemaakt.

- De luidsprekers moeten zo worden geplaatst dat alle aanwezigen het geluid goed kunnen horen en dat er geen verstoring is van bijvoorbeeld smartphones, vergadermicrofoons e.d.

- Om ervoor te zorgen dat een slechthorende een vergadering goed kan volgen, moet de zaal voorzien worden van een slechthorendeninstallatie waardoor ten minste drie aanwezigen (met meegeleverde koptelefoon) een vergadering kunnen volgen.

- De AV/VC-middelen moeten vanaf een centrale plek worden bediend waarbij het beeld van het grote scherm in de middelste zaal leidend is en tegelijkertijd op de andere schermen wordt getoond.

- De MS Teams Room of vergelijkbare toepassing (incl. camera(‘s), microfoon(s) en luidspreker(s)) is vanaf een centrale plek te bedienen. Bij de inrichting hiervan moet rekening gehouden worden met het opdelen in drie losse zalen.

- Het is mogelijk dat op de vier schermen verschillende informatie wordt getoond.

- Omdat er verschillende zaalindelingen zijn, moet het mogelijk zijn om per zaalindeling een andere camera-instelling aan te maken.

- De toepassing iBabs wordt gebruikt als raadsinformatiesysteem waarmee integratie noodzakelijk is om de agendapunten te koppelen aan een spreker.

- De toepassing Notubiz wordt gebruikt om een vergadering live uit te zenden. Integratie hiermee is noodzakelijk om de vergadering in beeld en geluid aan te bieden, inclusief de benodigde metadata zoals naam, fractienaam en andere noodzakelijke informatie.

- Het systeem is toekomst vast en beschikt over de mogelijkheid om koppelingen te maken met andere softwaretoepassingen.

De opdrachtnemer biedt een configuratie van systemen aan waarmee een vergadering op een professionele manier kan worden geleid, beheerd en gepubliceerd.

## Managementoverleg of ander breed overleg over drie zalen

- De MS Teams Room of vergelijkbare toepassing (incl. camera(‘s), microfoon(s) en luidspreker(s)) is vanaf een centrale plek te bedienen. Bij de inrichting hiervan moet rekening gehouden worden met het opdelen in drie losse zalen.

- De AV/VC-middelen moeten vanaf een centrale plek worden bediend waarbij het beeld van het grote scherm in de middelste zaal leidend is en tegelijkertijd op de andere schermen wordt getoond.

- Het is mogelijk dat op de vier schermen verschillende informatie wordt getoond.

## Overleggen in een zaal

- Iedere zaal heeft een MS Teams Room of vergelijkbare toepassing (incl. camera(‘s), microfoon(s) en luidspreker(s)). Bij de inrichting hiervan moet rekening gehouden worden met het samenvoegen van de drie losse zalen tot één zaal.

- De twee buitenste zalen hebben elk een scherm dat bevestigd is op een verrijdbare en in hoogte verstelbare trolley. Deze schermen zijn minimaal 75 inch groot, zijn minimaal 4K en hebben een minimale resolutie van 3840 x 2160 pixels.

- De middelste zaal heeft twee schermen die aan de muur bevestigd zijn; het ene scherm is minimaal 75 inch en het andere minimaal 125 inch groot. Beide zijn minimaal 4K met een minimale resolutie van 3840 x 2160 pixels. Het grote scherm wordt bevestigd achter de plek van de voorzitter van de bestuursvergadering. Het andere scherm wordt bevestigd tegenover de plek van de voorzitter van de bestuursvergadering.

## Overig

### Duurzaamheid

#### Spanningsloos maken installatie

Het is belangrijk dat de apparatuur een duurzaam karakter heeft die automatisch spanningsloos gemaakt wordt na het beëindigen van een vergadering of presentatie.

#### Inruilen niet hergebruikte apparatuur

Niet hergebruikte apparatuur moet ingeruild worden en bij voorkeur op een andere locatie hergebruikt worden. De inschrijver kan hiervoor een inruilprijs opnemen in het tarievenblad. Mocht hergebruik niet mogelijk zijn, dan wordt deze apparatuur in overleg met HHSK door de opdrachtnemer afgevoerd en op een duurzame manier verwerkt waarbij circulair gebruik voorop staat.

#### Afvoeren verpakkingsmateriaal

De opdrachtnemer zorgt voor de afvoer van de verpakkingsmaterialen dat gescheiden aangeboden wordt bij de afvalverwerker.

### Service Level Agreement

Er moet over de contractperiode een Service Level Agreement (SLA) afgesloten worden met de opdrachtnemer voor alle audiovisuele en vergaderapparatuur in de zalen. Kenmerken van de SLA zijn:

- De opdrachtnemer heeft een servicedesk die voor meldingen en problemen telefonisch bereikbaar is op werkdagen tussen 8:00 uur en 18:00 uur.

- De opdrachtnemer heeft een online meldingensysteem waarin meldingen en problemen 24 uur per dag kunnen worden ingediend en waarin de voortgang van een melding/probleem kan worden gevolgd.

- Opdrachtnemer overlegt ieder kwartaal met een vertegenwoordiger van HHSK over aangemelde storingen en problemen, gewenste aanpassingen, nieuwe ontwikkelingen e.d.

- Alle aanpassingen aan het systeem worden aan HHSK doorgegeven en z.s.m. gedocumenteerd.

De opdrachtnemer wordt gevraagd een SLA aan te bieden met daarin ook een overzicht van de reactie- en oplostijden per melding/probleem afhankelijk van de urgentie (hoog/midden/laag).

### Opleiding

De opdrachtnemer verzorgt een opleiding voor maximaal zes bestuursondersteuners en facilitair medewerkers in het gebruik van de aangeboden apparatuur. Na de opleiding zijn de medewerkers in staat het complete systeem te bedienen. Gebruikte documentatie tijdens de trainingen wordt door opdrachtnemer digitaal aan de deelnemers beschikbaar gesteld.

## Algemeen

De installatie van de apparatuur in de zalen gebeurt in overleg met HHSK. De systemen wordt opgeleverd inclusief alle noodzakelijke (rand)apparatuur waarbij alle apparatuur schadevrij aangeleverd en geïnstalleerd wordt.