Perceel 2

2a auto groen ploeg 1x

Bedrijfswagen

* gewichtsklasse tussen 6000 kg en 7500 kg

* pick-up uitvoering

* versnellingsbak: automaat

* kleur wit

* breedte cabine minimaal 2.0 meter

* maximale hoogte compleet 2.50 meter

* torpedo neus ( geen frontstuur )

* dubbel lucht achter

* onafhankelijke voorwiel ophangging met torsieveerring

* sper differentieel

* ladderchassis van voorbumper tot achterbumper in een geheel

* vermogen minimaal 160pk euro 6 minimaal koppel 400 Nm

* hydrauliek pomp auto pto aangedreven via brandstofmotor of versnellingsbak

* uitlaat centraal onder chassis

* in hoogt verstelbaar stuur

* centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

* geveerde bestuurder stoel minimaal 3-voudig verstelbaar, lendensteun + armsteun

* bijrijdersbank 2 zit

* handgreep op A stijl voor het makkelijk instappen

* portieren voorzien van elektrische bedienbare ramen

* dab radio met bluetooth en geïntrigeerd camerascherm + achteruitrij camera

* open vak voor tablet of telefoon met USB aansluiting

* 4 seizoenen banden

* minimaal 2 bekerhouders aan beide zijde dashboard of centraal in dashboard

* opbergruimte in deuren

* handschoen vak ( dashboardkast )

* cruise control

* instelbare snelheidsbegrenzer minimaal 2 snelheden

* airbag voor bestuurder + bijrijder

* elektrische verstelbare buitenspiegels en verwarmd

* brandstoftank minimaal 90 liter

* trekhaak met 13 polige stekker minimaal 3200 kg trekgewicht

* airco

* Nederlandstalige gebruikershandleiding

* reservewiel verplicht, mag los worden meegeleverd

* monteren en aansluiten van, door de opdrachtgever, geleverde led signaal lichtbak verlichting

bak

* kiplaadbak met aluminium borden 40 cm hoog degelijke sluiting (spansluiting verzonken in aluminium bord)

* achter 2 x Franse deurtjes

* kipvermogen 4000kg

* afmetingen c.a. 300 cm  lang 220 cm breed

* laadvloer betonplex 18mm dik met 2 mm verzinkte staalplaat (gladde naden)

* koprek voorzijde met gaas bekleed maaswijdte 40x40 verzinkt voorzien van steelhouders cabine hoogte  (schoppen en bezems)

* 2x3 sjorogen in het randprofiel

* 2x4 bindhaken

* geheel frame volbad verzinkt (hulpframe + kipper bak)

* hydraulisch kiepsysteem aangedreven via pto

Gereedschapskist

* geplaatst achter cabine en voor de kiplaadbak

* gereedschap opbergkist (breedte, diepte, hoogte) 210x80x150 cm

* voorzien van 2x rolluik afsluitbaar aan beide zijden

* rvs of gespoten staal in kleur

2b auto groen ploeg 1x

Bedrijfswagen

* gewichtsklasse tussen 6000 kg en 7500 kg

* pick-up uitvoering

* versnellingsbak: automaat

* kleur wit

* breedte cabine minimaal 2.0 meter

* maximale hoogte compleet 2.50 meter

* torpedo neus ( geen frontstuur )

* dubbel lucht achter

* onafhankelijke voorwiel ophangging met torsieveerring

* sper differentieel

* ladderchassis van voorbumper tot achterbumper in een geheel

* vermogen minimaal 160pk euro 6 minimaal koppel 400Nm

* hydrauliek pomp auto pto aangedreven via brandstofmotor of versnellingsbak

* uitlaat centraal onder chassis

* in hoogte verstelbaar stuur

* centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

* geveerde bestuurder stoel minimaal 3-voudig verstelbaar, lendensteun + armsteun

* bijrijdersbank 2 zit

* handgreep op A stijl voor het makkelijk instappen

* portieren voorzien van elektrische bedienbare ramen

* dab radio met bluetooth en geïntrigeerd camerascherm + achteruitrij camera

* open vak voor tablet of telefoon met USB aansluiting

* 4 seizoenen banden

* minimaal 2 bekerhouders aan beide zijde dashboard of centraal in dashboard

* opbergruimte in deuren

* handschoen vak ( dashboardkast )

* cruise control

* instelbare snelheidsbegrenzer minimaal 2 snelheden

* airbag voor bestuurder + bijrijder

* elektrische verstelbare buitenspiegels en verwarmd

* brandstoftank minimaal 90 liter

* trekhaak met 13 polige stekker minimaal 3500 kg trekgewicht

* airco

* Nederlandstalige gebruikershandleiding

* reservewiel verplicht, mag los worden meegeleverd

* monteren en aansluiten van, door de opdrachtgever, geleverde led signaal lichtbak verlichting

Bak verhoogd als huif

* kiplaadbak met aluminium borden links, recht + kopschot verdeeld in 4 lagen onderste laag 40 cm + aanvullen met 2 x 40 cm aluminium midden schotten en de bovenste laag op maat  tot minimaal  binnen maat hoogte kiplaadbak 140 cm en bovenkant kiplaadbak onbeladen tussen de 245 en 250 cm.

* bovenzijde kiplaadbak/huif afgedekt met (gaas)net minimale maaswijdte 0.5 cm maximaal 1.5 cm.

* achter 2 x Franse deurtjes 40 cm hoog

* achter bovenaan een versteviging tussen de zijschotten in

* kipvermogen 4000kg

* afmetingen c.a. 280 cm  lang 220 cm breed

* laadvloer betonplex 18mm dik met 2 mm verzinkte staalplaat (gladde naden)

* 2x3 sjorogen in het randprofiel

* 2x4 bindhaken

* geheel frame volbad verzinkt (hulpframe + kipper bak)

* hydraulisch kiepsysteem aangedreven via pto

Gereedschapskist

* geplaatst achter cabine en voor de kiplaadbak

* gereedschap opbergkist (breedte, diepte, hoogte) 210x80x150 cm

* voorzien van 2x rolluik afsluitbaar aan beide zijden

* rvs of gespoten staal in kleur

Inruil voertuigen perceel 2

|  | merk | kenteken | Datum t.n.s. | Chassisnr. | type | Km stand d.d. 01-12-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Iveco Daily | VG-491-F | 04-11-2013 | ZCFC40A500D502913 | hydraulische kiepbak met aluminium huif | 90.000 |
| 2 | Ford Transit | 6-VHP-04 | 31-05-2010 | WKOXXXTTFXAS88408 | dubbel cabine 4x4 | 129.000 |