Programma van eisen perceel 3

Auto pompgemalen 1x

* bedrijfswagen met open chassis daarop een gesloten opbouwbak met daarachter een laadkraan

* minimaal 5000 kg max 7500 kg

* kleur wit

* breedte cabine minimaal 2.0 meter

* maximale lengte voertuig 6 meter

* bodemvrijheid carter pan minimaal 22 cm

* bodemvrijheid voorbumper minimaal 19 cm

* bodemvrijheid differentieel achter minimaal 16 cm

* minimaal 160pk euro 6 norm minimaal koppel 400 Nm

* versnellingsbak: automaat

* uitlaat centraal onder chassis

* maximale hoogte compleet 2.60 meter

* achter overbouw niet langer dan 1.20 meter

* in hoogte verstelbaar stuur

* hydrauliek pomp auto laadkraan pto aangedreven via brandstofmotor of versnellingsbak

* torpedo neus ( geen frontstuur )

* ladderchassis met langsliggers van voorbumper tot achterbumper in een geheel

* onafhankelijke voorwiel ophangging met torsieveerring

* dubbel lucht achter

* 4 seizoenen banden

* trekhaak met 13 polige aansluiting minimaal 3200 kg trekgewicht

* sper differentieel

* centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

* geveerde bestuurder stoel minimaal 3-voudig verstelbaar, lendensteun + armsteun

* tweezits bijrijdersstoel

* dab radio met bluetooth en geïntrigeerd camerascherm + achteruitrij camera

* handschoen vak ( dashboardkast )

* cruise control

* instelbare snelheidsbegrenzer minimaal 2 snelheden

* open vak voor tablet of telefoon met USB aansluiting

* portieren voorzien van elektrische bedienbare ramen

* minimaal 2 bekerhouders aan beide zijde dashboard of centraal in dashboard

* opbergruimte in deuren

* airco

* elektrische verstelbare buitenspiegels en verwarmd

* handgreep op A stijl voor het makkelijk instappen

* airbag voor bestuurder + bijrijder

* brandstoftank minimaal 90 liter

* Nederlandstalige gebruikershandleiding

* reservewiel verplicht, mag los worden meegeleverd

opbouw

* gesloten opbouw, achterzijde voorzien van roldeur (verticaal sluitend) en rechter zijwand voorzien         van roldeur minimaal breedte 1.10 meter, minimale hoogte 1.70

* sterke en slagvaste wanden en dak

* lat om lat betimmering binnenzijde

* roldeur achter over de gehele hoogte en breedte van de opbouw

* opstap naar rechter roldeur met traptrede, onderste trede gelijk aan hoogte deurinstap bijrijderskant,  minimaal 15 cm diep, maximaal 25 cm diep

* inwendige laadruimte lengte minimaal 2.4 meter

* inwendige laadruimte minimaal breedte 1.80 meter maar niet breder dan de cabine

* inwendige hoogte minimaal 1.75 meter (let op: maximale hoogte compleet 2.60 meter)

* na gunning opdracht, vóór bestellen opbouw overleg met opdrachtgever voor akkoord definitief ontwerp opbouw

autolaadkraan

* laadkraan 2000kg op een meter afstand,  2x scharnierpunt, 1 of 2 x hydraulische uitschuifbaar totaal uitschuifbare lengte minimaal 4 meter draaibaar minimaal 270 graden. Inclusief hydraulische lier 500 kg minimaal 15 meter lier kabel.

* laadkraan geplaatst achter de opbouw

* proportionele radiografische afstandsbediening voor laadkraan + lier

* afstempelpoten hydraulisch uitschuifbaar, geplaats achter de kraan

* Laadkraan moet op 185cm minimaal 990 kg kunnen tillen en op 4 meter minimaal 500 kg (zie grafiek)

Inruil voertuigen perceel 3

|  | merk | kenteken | Datum t.n.s. | Chassisnr. | type | Km stand d.d. 01-12-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opel Vivaro-2 | 58-VPG-5 | 17-03-2008 | WOLF7BRC68Y725438 | Gesloten bus | 190.000 |