Bijlage 1	Opsomming  taakgerichte werkzaamheden dieptereiniging (niet uitputtend).

Keukenelementen

Voor ieder keukenelement welke direct in contact komt met voedingsmiddelen geldt dat deze na reiniging gedesinfecteerd dient te worden.

- Aanrecht

- Het ontkalken en reinigen van het aanrechtblad, spoelbak en losse onderdelen.

- Demonteren van bekersifon, inwendig reinigen voor een optimale werking, hermonteren en controleren op lekkage.

- Bekersifon hermonteren en controleren op lekkage.

- Ontkalken van de kraan en perlator voor een optimale functie.

- De tegelwand achter en de tegelvloer onder het object reinigen.

- Gehele object inclusief pootjes, vloer en wanddelen desinfecteren.

- Na reiniging behandelen met een glansproduct.

- Aangetaste kitranden vervangen.

- Aan- en aflooptafel

- Gehele object alsmede losse onderdelen ontkalken en reinigen.

- Sproeigarniteur ontkalken en bekersifon demonteren en inwendig reinigen voor een optimale werking.

- Bekersifon hermonteren en controleren op lekkage.

- De tegelwand achter en de tegelvloer onder het object reinigen.

- Gehele object inclusief pootjes, vloer en wanddelen desinfecteren.

- Na reiniging behandelen met een glansproduct.

- Aangetaste kitranden vervangen.

- Afvalbak c.q container

- Geheel nat reinigen en ontvetten.

- Afvoergoot en schrobput

- Het ontvetten en reinigen van looprooster, afvoergoten, putten en de eerste 25 cm van het afvoerkanaal.

- De schrobputten ontdoen van roestvorming en vuilresten.

- De stankafsluiting van de schrobput controleren op werking en lekkages..

- Na reiniging geheel desinfecteren.

- Afzetstukken

- Geheel nat reinigen en ontvetten.

- Armatuur

- Ontstoffen en/of reinigen van armaturen en lijstwerk

- Afvoerleiding

- Het doorspuiten van de afvoer door middel van hogedrukapparatuur om eventuele verstoppingen te voorkomen.

- Reinigen van de eerste 25 centimeter van de afvoerleiding.

- Afzuigkap

- Demonteren van losse onderdelen zoals, binnenplaat, filters, schotten, etc. en het reinigen hiervan.

- Tl-armaturen ontdoen van vervuiling.

- Het ontvetten en reinigen van buiten- en binnenzijde van de afzuigkap alsmede de eerste 75 cm van het afzuigkanaal.

- Na reiniging gehele buitenzijde behandelen met een glansproduct.

- Bain marie

- Binnen- en buitenzijde van de bain marie alsmede de pannen, deksels en aftapkraan ontkalken en reinigen.

- Indien de bain marie verrijdbaar is, worden de wielen gereinigd.

- Alle RVS onderdelen aan de buitenzijde desinfecteren en behandelen met een glansproduct.

- Bakplaat

- Bakplaat ontkolen en ontvetten alsmede de buitenzijde, met speciale aandacht voor de vetafvoer en opvangbak.

- Indien mogelijk, object van de wand verwijderen en de tegelwand achter en de tegelvloer onder het object reinigen en desinfecteren.

- Na reinigen de gehele bakplaat invetten met een plantaardige olie.

- Buitenzijde RVS bakplaat geheel behandelen met een glansproduct.

- Aangetaste kitranden vervangen.

- Blikopener

- Bevestigingsplaat loshalen van het werkblad.

- Geheel ontdoen van aanslag met speciale aandacht voor het snijmes en de draaiende onderdelen.

- Aanbrengen van kitrand om bevestigingsplaats en hermonteren van blikopener.

- Braadslee

- Gehele object in- en uitwendig ontkolen en ontvetten, met speciale aandacht voor de scharnierpunten.

- De wand achter en de tegelvloer onder het object reinigen en desinfecteren.

- Na reinigen de gehele binnenbak invetten met een plantaardige olie.

- Buitenzijde braadslede geheel behandelen met een glansproduct.

- Aangetaste kitranden vervangen.

- Brandblusapparatuur

- Geheel nat reinigen en ontvetten.

- Deur

- Geheel nat reinigen en ontvetten.

- Condensor

- Demonteren van afdekplaten en/of roosters en het reinigen hiervan. Hermonteren.

- Gehele object in- en uitwendig reinigen, met speciale aandacht voor lamellenblok, lekbak en ventilator.

- Desinfecteren van lamellenblok en lekbak.

- Onderdelen hermonteren en de condensor op werking controleren.

- Frituurunit (elektrisch)

- Gehele object in- en uitwendig ontkolen en ontvetten, met speciale aandacht voor de verwarmingselementen.

- Demonteren van losse onderdelen en het reinigen hiervan, alsmede de frituurmanden.

- Indien mogelijk, object van de wand verwijderen en de tegelwand achter en de tegelvloer onder het object reinigen en desinfecteren.

- Indien aanwezig onderruimte reinigen, met speciale aandacht voor opvangbakken en aftapkraan.

- Onderdelen hermonteren en de unit op werking controleren.

- Buitenzijde RVS frituurunit geheel behandelen met een glansproduct.

- Aangetaste kitranden vervangen.

- Frituurunit (gas)

- Gehele object in- en uitwendig ontkolen en ontvetten, met speciale aandacht voor de verwarmingselementen.

- Demonteren van losse onderdelen en het reinigen hiervan, alsmede de frituurmanden. Hermonteren en controleren op lekkage.

- Indien mogelijk, object van de wand verwijderen en de tegelwand achter en de tegelvloer onder het object reinigen en desinfecteren.

- Indien aanwezig onderruimte reinigen, met speciale aandacht voor opvangbakken en aftapkraan.

- Onderdelen hermonteren en de unit op werking controleren.

- Buitenzijde RVS frituurunit geheel behandelen met een glansproduct.

- Aangetaste kitranden vervangen.

- Grill

- Indien stekker montage en losse opstelling, object van de wand verwijderen.

- Demonteren van de zij- en achterpanelen aan de binnenzijde van het object en de losse onderdelen ontkolen en ontvetten. Hermonteren.

- Buitenzijde en eventueel onderstel ontvetten en ontkalken.

- De tegelwand achter en de tegelvloer onder het object reinigen.

- Onderdelen hermonteren en de grill op werking controleren.

- Gehele buitenzijde desinfecteren.

- Buitenzijde RVS grill geheel behandelen met een glansproduct.

- Handdoekhouder/ automaat

- Geheel nat reinigen en ontvetten.

- Heteluchtoven

- Demonteren van losse onderdelen zoals, zij- en achterpanelen, bakplaten en rekken etc. en het reinigen hiervan. Hermonteren.

- Indien mogelijk, object van de wand verwijderen en de tegelwand achter en de tegelvloer onder het object reinigen.

- Gehele object in- en uitwendig ontkolen en ontvetten, met speciale aandacht voor ventilator.

- Onderdelen hermonteren en de heteluchtoven op werking controleren.

- Buitenzijde RVS heteluchtoven desinfecteren en geheel behandelen met een glansproduct.

- Inductie kookplaat

- Indien aanwezig bedieningsknoppen demonteren, reinigen en hermonteren.

- Indien mogelijk, object van de wand verwijderen en de tegelwand achter en de tegelvloer onder het object reinigen en desinfecteren.

- Gehele object ontkolen en ontvetten.

- Buitenzijde geheel behandelen met een glansproduct.

- Aangetaste kitranden vervangen.

- Koelcel

- Demonteren van afdekplaten en/of roosters en deze reinigen. Hermonteren..

- Condensor dient voor aanvang te zijn ontdooid.

- Reinigen van de condensor, lekbak en de ventilator.

- Binnen- en buitenzijde van de koelcel ontvetten, ontstoffen en geheel hermonteren.

- Deurrubbers reinigen en desinfecteren.

- Koelmotor compartiment ontstoffen en voorzien van een antistaticlaag.

- Koelkast

- Het reinigen van buitenzijde en deurrubbers alsmede het onstoffen van de koelmotor.

- Kammen van lamellen van de koelmotor.

- Indien de koelkast leeg wordt aangeboden en het een stekkermontage en losse opstelling betreft, deze van de plaats halen en de tegelwand achter en de tegelvloer onder het object reinigen.

- Deurrubbers, vloer en wanddelen desinfecteren.

- Buitenzijde RVS koelkast geheel behandelen met glansproduct.

- Koffiezetautomaat

- Demonteren en ontkalken van de uitloop van de heetwater kolom. Hermonteren en controleren op lekkage.

- Ontkalken en het verwijderen van koffieaanslag van de gehele buitenzijde met speciale aandacht voor de aftapkraan en het koffiefilter.

- Buitenzijde RVS koffiezetautomaat geheel nabehandelen met een glansproduct.

- Kookketel

- Het demonteren van de onderuitloop en het reinigen hiervan.

- Hermonteren en controleren op lekkage.

- Binnen- en buitenzijde ontvetten, ontkalken en reinigen.

- Het ontkalken van de kraan, perlator en drukventielen voor een optimale functie.

- Indien de zijpanelen demontabel zijn deze verwijderen en het object inwendig reinigen.

- De tegelwand achter en de tegelvloer onder het object reinigen.

- Gehele object inclusief pootjes, vloer en wanddelen desinfecteren.

- De buitenzijde behandelen met een glansproduct.

- Aangetaste kitranden vervangen.

- Kookplaat (elektrisch)

- Indien stekker montage en losse opstelling, object van de wand verwijderen.

- Demonteren van losse onderdelen en deze ontkolen en ontvetten. Hermonteren.

- In- en uitwendig ontvetten en ontkolen.

- De tegelwand achter en de tegelvloer onder het object reinigen en desinfecteren.

- Onderdelen hermonteren en het fornuis op werking controleren.

- Buitenzijde RVS fornuis geheel behandelen met een glansproduct.

- Aangetaste kitranden vervangen.

- Kookplaat (gas)

- Demonteren van losse onderdelen en deze ontkolen en ontvetten. Hermonteren en controleren op lekkage.

- In- en uitwendig ontvetten en ontkolen.

- De tegelwand achter en de tegelvloer onder het object reinigen en desinfecteren.

- Onderdelen droog hermonteren en het fornuis op werking controleren.

- Buitenzijde RVS fornuis geheel behandelen met een glansproduct.

- Aangetaste kitranden vervangen.

- Kookplaat (keramisch)

- Indien aanwezig bedieningsknoppen demonteren, reinigen en hermonteren.

- Indien mogelijk, object van de wand verwijderen en de tegelwand achter en de tegelvloer onder het object reinigen en desinfecteren.

- Gehele object ontkolen en ontvetten.

- Buitenzijde geheel behandelen met een glansproduct.

- Aangetaste kitranden vervangen.

- Lowrator

- Demonteren van losse onderdelen en het reinigen hiervan.

- Gehele object in- en uitwendig reinigen met speciale aandacht voor de wielen indien aanwezig.

- Desinfecteren van binnen- en buitenzijde.

- Buitenzijde RVS lowrator geheel behandelen met een glansproduct.

- Magnetron

- Demonteren van losse onderdelen zoals, zij en achterpanelen, bakplaten en rekken en het reinigen hiervan.

- Indien mogelijk, object van de wand verwijderen en de tegelwand achter en de tegelvloer onder het object reinigen.

- Gehele object in- en uitwendig ontkolen en ontvetten met speciale aandacht voor ventilator.

- Onderdelen hermonteren en de magnetron op werking controleren.

- Buitenzijde RVS magnetron desinfecteren en geheel behandelen met een glansproduct.

- Melkautomaat

- Demonteren van tapkraan en losse onderdelen en het reinigen hiervan. Hermonteren en controleren op lekkage.

- Binnen- en buitenzijde van het object ontvetten en verwijderen van melkresten.

- Deurrubbers reinigen en desinfecteren.

- Geheel hermonteren en uitwendig nabehandelen met een glansproduct.

- Uitgifte buffet (warm/koud)

- Reinigen van het gehele uitgiftebuffet inclusief vaste apparatuur en buitenzijde.

- Ontstoffen en reinigen van het motorcompartiment.

- Uitgiftebuffet na reiniging behandelen met een glansproduct, met uitzondering van oppervlaktes welke direct in contact komen met voedsel.

- Alle raakvlakken op het uitgifte buffet desinfecteren.

- Aangetaste kitranden vervangen.

- Oven

- Indien stekkermontage en losse opstelling, object van de wand verwijderen.

- Demonteren van de zij- en achterpanelen aan de binnenzijde van het object en de losse onderdelen ontkolen en ontvetten. Hermonteren.

- Buitenzijde en eventueel onderstel ontvetten en ontkalken.

- De tegelwand achter en de tegelvloer onder het object reinigen.

- Onderdelen hermonteren en de oven op werking controleren.

- Gehele buitenzijde desinfecteren.

- Buitenzijde RVS oven geheel behandelen met een glansproduct.

- Systeemplafond (afwasbaar)

- Demonteren van plafondplaten, roosters, anemostaten en het reinigen hiervan. Hermonteren.

- Ontstoffen en/of reinigen van armaturen en lijstwerk.

- Het geheel weer hermonteren.

- Steam Cooker

- Demonteren van losse onderdelen en het ontkolen en ontvetten hiervan. Hermonteren.

- Indien mogelijk, object van de wand verwijderen en de tegelwand achter en de tegelvloer onder het object reinigen.

- Gehele object in- en uitwendig ontkolen en ontvetten.

- Onderdelen hermonteren en de steam cooker op werking controleren.

- Buitenzijde RVS steam cooker desinfecteren en geheel behandelen met een glansproduct.

- Snij/Schilmachine/vleescutter

- Voor behandeling dienen de messen door de cliënt te zijn verwijderd.

- Demonteren van losse onderdelen en het reinigen hiervan. Hermonteren

- Gehele object ontvetten en reinigen met uitzondering van de scharnieren en geleiders.

- De raakvlakken desinfecteren.

- Spijzenlift

- Binnenzijde van de lift reinigen.

- Liftdeur reinigen en het geheel desinfecteren.

- Schrobput

- Putten inclusief putdeksel en putemmer reinigen en eventueel ontroesten.

- Reinigen van de eerste 25 centimeter van de afvoerleiding.

- Gehele object inclusief deel afvoerleiding desinfecteren.

- Transportband

- Ontkolen en ontvetten van zowel de boven- als onderzijde van de transportband.

- Het reinigen van de transportband na demonteren.

- Gehele object desinfecteren.

- Buitenzijde RVS transportband geheel behandelen met een glansproduct.

- Aangetaste kitranden vervangen.

- Vaatwasser

- Het ontkalken en reinigen van buiten- en binnenzijde.

- Het demonteren van sproeikoppen en ontkalken hiervan alsmede het kalkvrij maken van het verwarmingselement voor een optimale werking.

- Hermonteren en controleren op lekkage.

- Aangetaste kitranden aan de buitenzijde van de vaatwasser vervangen.

- Indien bereikbaar de tegelwand achter en de tegelvloer onder het object reinigen.

- Gehele object inclusief pootjes, vloer en wanddelen desinfecteren.

- Buitenzijde behandelen met een glansproduct.

- Ventilator Radiaal

- Buitenzijde ontvetten.

- Indien deze door klant is gedemonteerd, wordt de binnenzijde ventilatorhuis en rotorbladen ontvet en gereinigd.

- Hermonteren.

- Na reiniging behandelen met een antistatische spray.

- Ventilator Axiaal

- Demonteren van waaierhuis, waaier en beschermkorf.

- Geheel reinigen en hermonteren.

- Na reiniging behandelen met een antistatische spray.

- Vetafscheider

- Het leegzuigen van de vetafscheider door middel van een vacuumwagen, waarbij u als leverancier borg staat dat dit telkens gebeurt door een daartoe erkend bedrijf.

- Het reinigen en desinfecteren van de binnenzijde van de vetafscheider.

- Vloer

- Gehele vloer ontvetten en ontkalken.

- Reinigen van de eventuele aanwezige tegel-, RVS- of kunststofstootranden.

- Vriescel

- Demonteren van afdekplaten en/of roosters en deze reinigen. Hermonteren.

- Reinigen van de condensor, lekbak en de ventilator.

- Binnen- en buitenzijde van de vriescel ontvetten, ontstoffen en geheel hermonteren.

- Deurrubbers reinigen en desinfecteren.

- Koelmotorcompartiment ontstoffen en voorzien van een antistaticlaag.

- Vrieskast

- Vrieskast dient voor aanvang te zijn ontdooid.

- Het reinigen van buitenzijde en deurrubbers alsmede het onstoffen van de koelmotor.

- Kammen van lamellen van de koelmotor.

- Indien de vrieskast leeg wordt aangeboden en het een stekkermontage en losse opstelling betreft, deze van de plaats halen en de tegelwand achter en de tegelvloer onder het object reinigen.

- Deurrubbers, vloer en wanddelen desinfecteren.

- Buitenzijde RVS vrieskast geheel behandelen met glansproduct.

- Wand

- Gehele tegelwand ontvetten, ontkalken en vlekvrij opwrijven.

- Wastafel

- Verwijderen van organische en anorganische vervuiling op buiten- en binnenzijde van het object.

- Kranen ontkalken en controleren op functioneren.

- Perlators demonteren en ontkalken en eventueel vervangen.

- Bekersifon in- en uitwendig reinigen, zonodig nieuwe pakkingring aanbrengen.

- Spiegels reinigen alsmede de tegelwand achter de spiegel.

- Alle raakvlakken desinfecteren.

- De tegelwand achter en de tegelvloer onder het object reinigen.

- Aangetaste kitranden vervangen.

- Zeepdispensor

- Geheel nat reinigen en ontvetten.

- Werkbank

- Het ontkalken en reinigen van boven- en onderzijde werkblad en onderstel.

- Verwijderen en reinigen onderliggende roosters en vervolgens terugplaatsen.

- De tegelwand achter en de tegelvloer onder het object reinigen.

- Gehele object inclusief pootjes, vloer en wanddelen desinfecteren.

- Aangetaste kitranden vervangen.