Bijlage 5

In te ruilen vrachtauto met kraan BV-XH-01

Specificatie kraan:

lastmoment 19,1 tm

hydraulisch bereik 8,6 meter

Zwenkbereik 410°

hoogte ingevouwen 2345 mm

breedte ingevouwen 2500 mm

gewicht inclusief steunpoten ± 2400 kg

twee extra functies voor knijper en rotator

werklamp gemonteerd in knikgiek

oliekoeler

Specificatie haakarm:

capaciteit 22 ton

lengte in overleg

combivergrendeling binnen of buiten vergrendeling

aluminium schermen over tandemstel

nettenrek

RVS gereedschapskist

Aluminium zijafscherming met zijverlichting

steun voor schep en bezem

bediening van systeem op lucht, in cabine gemonteerd

geheel standaard, in coating gespoten en afgelakt in chassiskleur

opgebouwd volgens de laatste RDW eisen

Kraanboek

Totaal

radiografische bediening

hoogste platform voor radiobediening

hydraulisch uitschuifbare steunpootkokers

brede afstempeling + hydr. Uitschuifbaar

hydraulisch uitschuifbaar bumper

extra luchtaansluiting voor kipperklep

extra hydraulische aansluiting voor afdekkappen

loadsensing hydraulisch systeem

afstempelplaat + opbergsysteem

kraan

uitschuiven tot 10,4m