| 1.7a | De aangeboden set redgereedschap voor de HV (volledig accu aangedreven) bestaat uit: 1x Schaar Knipkracht minimaal I Minimale bekopening 165mm Maximaal gewicht 21Kg 1x Spreider Spreidkracht minimaal 42kN Spreidafstand minimaal 510mm Maximaal gewicht 19,5Kg 1x telescoopram 1 Maximale ingeschoven lengte 540mm Minimale uitgeschoven lengte 790mm Maximaal gewicht 20,5Kg 1x telescoopram 2 Maximale ingeschoven lengte 700mm Minimale uitgeschoven lengte 1355mm Maximaal gewicht 22,7Kg 6x accu (totaal incl. de accu’s op de tools) 3x acculader / laadpositie Waarden gemeten volgens EN 13204-2016. De set moet geschikt zijn voor het maatscenario ‘specialistische THV’’. |
| --- | --- |

| 1.7b | De aangeboden set redgereedschap voor de HV (volledig hydraulisch aangedreven) bestaat uit: 1x Schaar Knipkracht minimaal K Minimale bekopening 200mm Maximaal gewicht 23.3Kg 1x Speider Spreidkracht minimaal 50kN Spreidafstand minimaal 660mm Maximaal gewicht 19.8Kg 1x Telescoopram Maximale ingeschoven lengte 650mm Minimale uitgeschoven lengte 1295mm Minimale kracht 1ste plunjer 231kN Minimale kracht 2de plunjer 111kN Maximaal gewicht 20,7Kg 1x Enkelvoudig ram Maximale ingeschoven lengte 530mm Minimale uitgeschoven lengte 665mm Minimale kracht 1ste plunjer 137kN Maximaal gewicht 13Kg 4x Hydrauliek slangen voor het koppelen van de aangeboden hydraulische tools en pomp Voorzien van een singel snelkoppeling systeem Lengte 15m Alle vier de slangen hebben een ander kleur of duidelijk kleurmarkering 2x Hydrauliek pomp brandstof aangedreven Geluidsarme uitvoering Geschikt voor gebruik van twee tools gelijktijdig Voldoende olie om beide rammen volledig te vullen en dan nog de schaar te bedienen. Maximaal gewicht 25Kg 1x Minischaar Waarden gemeten volgens EN 13204-2016. De set moet geschikt zijn voor het maatscenario ‘specialistische THV’’. |
| --- | --- |

Specialistische technische hulpverlening (THV), alle technische hulpverlening boven het basiszorgniveau. Hierbij wordt gedacht aan de inzet van meer of zwaardere gereedschappen in complexe of meervoudige situaties waarbij personen of dieren vastzitten of ingesloten zijn en waar de nodige vakkennis en ervaring bij nodig is om deze situaties op te heffen.

Specialistische technische hulpverlening (THV), alle technische hulpverlening boven het basiszorgniveau. Hierbij wordt gedacht aan de inzet van meer of zwaardere gereedschappen in complexe of meervoudige situaties waarbij personen of dieren vastzitten of ingesloten zijn en waar de nodige vakkennis en ervaring bij nodig is om deze situaties op te heffen.