Projectnaam

Kastcontrole installatie OVL

| Algemeen |  |
| --- | --- |
| Projectnummer ON: |  |
| Projectnummer OG: |  |
| Documentkenmerk: | Kastcontrole OVL INSTALLATIES.doc |
| Versie: | 1.0 |
| Versiedatum: |  |
| Status: |  |

| Goedkeuring |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aanwezig | Naam | Functie | Datum | Akkoord |
| Namens opdrachtgever |  |  |  |  |
| Namens opdrachtnemer |  |  |  |  |

Inhoud

1	Algemeen	4

1.1	(Deel) installaties SAT	4

1.2	Opstelling, bestaande uit:	4

1.3	Beschikbare informatie:	4

2	Uitvoeren controle	4

2.1	Documenten	5

2.2	Schakel- en verdeelinrichtingen, controle op levering en werking	6

2.3	Openbare verlichting, controle op aanleg bekabeling	8

2.4	Openbare verlichting controle op plaatsing masten	9

2.5	Openbare verlichting controle montage en werking masten en armaturen	10

3	Opmerkingen	12

4	Termen en afkortingen	14

# Algemeen

Dit document beschrijft de kast controle ten behoeve van de OVL. Het protocol beschrijft op welke onderdelen wordt gecontroleerd en moet worden aangetoond dat de apparatuur voldoet aan het gestelde in het bestek.

De volgende notatievorm voor akkoordverklaring is toegepast :

Opdrachtnemer    Opdrachtgever

[]	[  OK ]

Voor opmerkingen is de volgende notatievorm toegepast:

Opm.

[     	 ]	Omschrijving van het te toetsen/controleren onderwerp

[     1	 ]	Opmerking van de het te toetsen/controleren onderwerp

[   NVT ]	Omschrijving van het te toetsen/controleren onderwerp

In de kolommen onder akkoord van, Opdrachtnemer en Opdrachtgever kan worden geaccordeerd door middel van een paraaf , “vink” of “OK” notatie.

In de kolom onder Opm. wordt een volgnummer genoteerd wat terug komt op het opmerkingen blad hoofdstuk 3 in geval van een afwijking, eventueel de notering NVT indien het controle punt niet van toepassing is. Een en ander zoals hierboven, in het voorbeeld, is aangegeven.

De controle wordt afgesloten met het invullen en ondertekenen van een akkoord op pagina 2.

## (Deel) installaties SAT

De te controleren installatiedelen worden in de onderstaande tabel weergegeven.

| Deelinstallaties SAT protocol |  |
| --- | --- |
| 2.1 | Documenten |
| 2.2 | Schakel- en verdeelinrichtingen, controle op levering en werking |
| 2.3 | Openbare verlichting, controle op aanleg bekabeling |
| 2.4 | Openbare verlichting controle op plaatsing masten |
| 2.5 | Openbare verlichting controle montage en werking masten en armaturen |

## Opstelling, bestaande uit:

- Schakel en verdeelinrichtingen;

- Openbare verlichting.

## Beschikbare informatie:

Tijdens de controle liggen de volgende documenten ter inzage:

- Kastpakketten van de schakel en verdeelinrichtingen;

- Ontwerptekeningen van de verlichtingsinstallatie;

- Aardingsrapport van de veiligheidsaarding;

- Inspectie rapport NEN 1010 / NEN 3140;

- Kwaliteitsdocumenten van de opdrachtnemer.

# Uitvoeren controle

## Documenten

Tijdens de controle zijn onderstaande documenten aanwezig

Opm.

- [	] Kasttekening.

- [	] Ontwerptekeningen verlichtingsinstallatie.

- [	] Aardingsrapport.

- [	] Inspectierapport NEN 1010 / NEN 3140

- [	] Kwaliteitsdocumenten checklijsten.

Akkoord:

Opdrachtnemer	Opdrachtgever

[	]	[	]

## Schakel- en verdeelinrichtingen, controle op levering en werking

Opm.

- [	] Schakel- en verdeelinrichtingen geplaatst conform positie op tekening.

- [	] Kast is vrij toegankelijk.

- [	] Rond kast verharding aangebracht.

- [	] Kast en sokkel waterpas geplaatst.

- [	] Kast en sokkel schade vrij.

- [	] Deuren hangen recht, sluiten correct en zijn voorzien van windhaak.

- [	] Documentenhouder is aanwezig.

- [	] Kast staat in lijn.

- [	] Kast RAL xxxx en voorzien van anti graffiticoating.

- [	] Kast is vrij van graffiti en wildplak.

- [	] Kast gecodeerd conform tekening.

- [	] Juiste sleutels aanwezig juiste cilinder toegepast conform bestek.

- [	] Alle compartimenten zijn voorzien van afdekplaten en deksels.

- [	] Groepen / componenten / bedrading gecodeerd conform tekening.

- [	] Bedrading is voorzien van adereindhulzen en correct aangedraaid.

- [	] Beveiligingswaarden smeltveiligheden / installatieautomaten aangebracht conform tekening.

- [	] Kast verlichting aanwezig.

- [	] Service wandcontactdoos aanwezig.

- [	] Verwarmingselement aanwezig.

- [	] Overbruggingsschakelaar aanwezig.

- [	] Afgaande groepen aangesloten conform tekening.

- [	] Kabels correct aangesloten en voorzien van trekontlasting en gelabeld.

- [	] Mantel en aderisolatie is onbeschadigd.

- [	] Veiliheidsaarding en vereffeningsleidingen aangebracht / aangesloten op hoofdrail.

- [	] Niet gebruikte wartels zijn voorzien van een blinddop

- [	] Kast gevuld met kastkorrels.

- [	] Kastpakket aanwezig en volledig.

- [	] Algemene indruk.

- [	] ……………

Controle op Werking

- [	] Verlichting schakelt in- en uit op astronomische klok / handmatig.

- [	] Verwarmingselement wordt geschakeld doormiddel van hygrostaat.

- [	] Binnen verlichting schakels doormiddel van het deurcontact.

- [	] Spanning aanwezig op de WCD.

- [	] Aardlekbeveiliging functioneert correct.

- [	] ………...

Akkoord:

Opdrachtnemer	Opdrachtgever

[	]	[	]

## Openbare verlichting, controle op aanleg bekabeling

Opm.

- [	] Bekabeling aangelegd conform positie op tekeningen.

- [	] Kabeltracé aangelegd op de juiste afstand van de kantlijn.

- [	] Mantelbuizen aangebracht onder verharding conform positie op tekeningen.

- [	] Juiste type kabel en aderdiameter toegepast.

- [	] Bekabeling ligt op de juiste diepte.

- [	] Vrijkomend puin is verwijderd en afgevoerd.

- [	] Het grondwerk is conform de norm verdicht.

- [	] Het maaiveld is vlak afgewerkt.

- [	] De berm is te hoogte van de sleuf ingezaaid met het juiste mengsel.

- [	] Opgebroken verharding is hersteld, ingeveegd en afgetrild.

- [	] Algemene indruk.

- [	] ……..

Akkoord:

Opdrachtnemer	Opdrachtgever

[	]	[	]

## Openbare verlichting controle op plaatsing masten

Opm.

- [	] Masten geplaatst conform positie op tekeningen.

- [	] Mast heeft de juiste botsklasse.

- [	] Mastmateriaal is van aluminium

- [	] Mast is van staal

- [	] Masten geplaatst op de juiste afstand van de kantlijn.

- [	] Masten staan in één lijn.

- [	] Masten geplaats op juiste hoogte.

- [	] Masten conform voorschriften leverancier geplaatst.

- [	] Mast staat verticaal met een maximale afwijking conform bestek.

- [	] Uithouder staat haaks ten opzichten van kant weg.

- [	] Juiste positie van het mastluik t.o.v. het verkeer en is toegankelijk.

- [	] Mast is afgevuld met brekerzand tot op de juiste hoogte.

- [	] Masten hebben de juiste RAL kleur

- [	] Masten zijn schade vrij.

- [	] Lichtmastnummering correct aangebracht op juiste hoogte.

- [	] Mastluik aanwezig en gesloten

- [	] ……..

Akkoord:

Opdrachtnemer	Opdrachtgever

[	]	[	]

## Openbare verlichting controle montage en werking masten en armaturen

Opm.

- [	] Overlengte in aansluitkabel op rol voor kabelinvoergat volgens bestek.

- [	] Kabel ingevoerd door kabel invoergat.

- [	] Aardlitze is voorzien van aardkous.

- [	] Kabelmantel voorzien van juiste afwerking / afdichting.

- [	] Voedende kabel is aan de links van het aansluitkastje gepositioneerd

- [	] Voedende zijde van de aansluiting is gemarkeerd.

- [	] Kabel is voldoende lang aangepeld.

- [	] Juiste aansluitkastje toegepast.

- [	] Kabel op trek ontlast op aansluitkastje

- [	] Alle aders zijn afgemonteerd.

- [	] Aardverbinding tussen aansluitkastje en lichtmast is aangebracht.

- [	] Ondersteunende aarding is aangebracht en aangesloten.

- [	] Aansluitkastje is voorzien van juiste beveiliging.

- [	] Armatuur is correct gemonteerd.

- [	] Spiegelstand / optiek toegepast volgens ontwerp.

- [	] Positie armatuur t.o.v. wegennet correct.

- [	] Armatuur met juiste vermogen en lumenpakket op de juiste positie aangebracht.

- [	] QR code is in de lichtmast achter het mastluik op een bereikbare positie aangebracht.

- [	] Juiste type lichtmastsnoer toegepast conform bestek.

- [	] Aders van lichtmastsnoer voorzien van adereindhulzen.

- [	] Lichtmastsnoer is rechts van het aansluitkastje aangesloten.

- [		] Lichtmastsnoer is voorzien van een lus zodat dat er geen druipwater in het aansluitkastje			lekt.

- [	] Lichtmastsnoer op trek ontlast.

- [	] ……..

Controle op Werking

- [	] Correcte dim scenario ingesteld.

- [	] Verlichting dimt volgens de scenario’s uit het bestek.

- [	] Verlichting functioneert

- [	] ………

Akkoord:

Opdrachtnemer	Opdrachtgever

[	]	[	]

# Opmerkingen

Opm.		Omschrijving

[	]	………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

[	]	………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

[	]	………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

[	]	………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

[	]	………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

[	]	………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

[	]	………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

[	]	………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

[	]	………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

[	]	………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

[	]	………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

[	]	………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

# Termen en afkortingen

| Afkorting | Verklaring |
| --- | --- |
| OVL | Openbareverlichting |