Technische beoordeling			Pak:

NEN-EN 469:2020 Level 2 (broek-jascombinatie)	Inschrijver:

|  | Parameter | Opgave Inschrijver | Puntenverdeling |
| --- | --- | --- | --- |
| Duurzaamheid Alleen van toepassing voor buitendoek/weefsel | Treksterkte Bepaald door waarde van langs- + dwarsrichting stof te delen door 2 (gemiddelde waarde). Volgens EN-ISO 13934-1:2013 | _______________ N | < 1750 N 0 punten ≥ 1750 < 2000 N 20 punten ≥ 2000 < 2500 N 40 punten > 2500 N 0 punten Maximaal aantal punten: 40 |
| Duurzaamheid Alleen van toepassing voor buitendoek/weefsel | Scheursterkte Bepaald door waarde van langs- + dwarsrichting stof te delen door 2 (gemiddelde waarde). Volgens EN-ISO 13937-2:2013 | _______________ N | < 250 N 0 punten ≥ 250 < 300 N 20 punten ≥ 300 < 350 N 40 punten > 350 N 0 punten Maximaal aantal punten: 40 |
| Duurzaamheid Alleen van toepassing voor buitendoek/weefsel | Kleurvastheid Aantal wasbeurten vs degeneratie kleur | _______________ W | Score 4 conform ISO 105-A02 aantoonbaar na het aantal wasbeurten: 60 0 punten > 60 < 80 25 punten ≥ 80 45 punten Maximaal aantal punten: 45 |
| Bescherming Van toepassing voor het totale 3 lagensysteem. | HTI 24 (vlam) (NEN-EN 469:2020, paragraaf 6.2.1.3) Volgens EN ISO 9151:2016 | _______________ S | = 16 s 20 punten > 16 < 25 s 50 punten ≥ 25 s 15 punten Maximaal aantal punten: 50 |
| Bescherming Van toepassing voor het totale 3 lagensysteem. | HTI 24 – 12 (vlam) (NEN-EN 469:2020, paragraaf 6.2.1.3) | _______________S | = 6 s 20 punten ≥ 6 ≤ 9 s 50 punten ≥ 10 s 75 punten Maximaal aantal punten 75 |
| Bescherming Van toepassing voor het totale 3 lagensysteem. | RHTI 24 (straling) (NEN-EN 469:2020, paragraaf 6.2.1.4) Volgens EN ISO 6942:2002 | _______________ S | = 21 s 20 punten > 21 < 26 s 50 punten ≥ 26 s 15 punten Maximaal aantal punten: 50 |
| Bescherming Van toepassing voor het totale 3 lagensysteem. | RHTI 24 – 12 (straling) (NEN-EN 469:2020) paragraaf 6.2.1.4) | _______________ S | = 6 s 20 punten > 6 ≤ 9 s 50 punten ≥ 10 s 75 punten Maximaal aantal punten 75 |
| Comfort Van toepassing voor het totale 3 lagensysteem. | RET (maximaal 13) van het complex (NEN-EN 469:2020, paragraaf 6.3.1) Volgens ISO 11092:2014 | __________ m2 Pa/W | = 13 0 punten < 13 ≤ 11 35 punten 10 45 punten ≤ 9 75 punten Maximaal aantal punten: 75 |
| Totaal aantal punten |  |  | Max 450 punten |

Opmerkingen: