# Bijlage 8

Processtappen + procedureschema voorafgaand aan het ingaan van het besluitvormingsprocedure en/of plaatsing op particulier terrein

# Stap 1: Haalbaarheid locatie is getoetst

## Is een geschikte locatie gevonden?

### Locatie

- De capaciteit is afgestemd op beoogde gebruikers;

- Beoogde aantal containers is bekend;

- Beoogde fracties zijn bekend;

- Loopafstanden gebruikers zijn respectabel;

- Daadwerkelijke inrichting/opstelling terrein is bekend;

- Grondeigendom / grondeigenaar bekend (KADASTERCHECK).

### Bovengrondse vrije ruimte

- Er is fysiek voldoende ruimte voor beoogde inrichting (in m2);

- Geen lichtmasten of akkoord verplaatsing lichtmast(en);

- Geen bomen of akkoord om te kappen (denk ook aan bv broedseizoen);

- Geen verkeersborden en/of belemmerende paaltjes;

- Voldoende afstand tot geparkeerde auto's;

- Goedkeuring voor eventueel opheffen parkeervak (indien nodig formeel bevestigd);

- Voldoende afstand tot water i.v.m. damwanden (indien van toepassing);

- Inzamelvoertuig kan locatie veilig bereiken (breedte weg / draaicirkels etc.);

- Geen last van slagbomen etc.;

- Op voldoende afstand van spoor i.v.m. wetgeving;

- Etc.

### Ondergrondse vrije ruimte

- De ondergrond is vrij van kabels en leidingen en/of vrij te maken van K&L. Dit is bekeken aan de hand van K&L tekening en/of KLIC;

- Geen last van boomwortels, stelregel: boomkroon ook ondergronds;

- Type ondergrond + grondwaterstand is bekend i.v.m. bronbemaling etc.;

- Etc.

### Verkeersveiligheid

- Niet blokkeren inritten;

- Niet achteruitrijden en/of risico aanvaardbaar voor uitvoering;

- Niet ledigen over fietspaden / trottoir;

- Niet ledigen in een bocht;

- Niet aan drukke weg en/of verkeerspunt i.v.m. overige verkeersdeelnemers;

- Niet veroorzaken van verkeersopstoppingen;

- Etc.

## Zijn alle onderzoeken uitgevoerd om haalbaarheid te toetsen?

### Grondonderzoek

- Proefsleuf is gegraven en rapport is intern aanwezig en beoordeeld (ook uitzetten als je boomwortels wilt vinden). In centrumgebieden altijd i.v.m. weesleidingen!;

- Bodemonderzoek (indien noodzakelijk) is uitgevoerd of toestemming om zonder te plaatsen;

- Archeologisch onderzoek is gedaan (indien noodzakelijk);

- Etc.

# Stap 2: afspraken zijn gemaakt en procedures zijn doorlopen

## Afspraken in projectgroep/met ontwikkelaar zijn duidelijk

- Wie doet wat?

- Wie betaald wat?

- Planning is bekend (in geval van herinrichting en/of oplevering).

## Vergunningen en overige aanvragen?

Kan ook parallel worden aangevraagd, maar dan moet wel duidelijk zijn dat de kans van slagen hoog is. Procedures zijn in gang gezet:

- VTA is uitgezet;

- Kapvergunning is aangevraagd;

- Omgevingsvergunning is aangevraagd;

- Etc.

## Procedures en inspraak

- Locatievoorstel is voorgelegd aan bewoners en/of bewoners zijn uitgenodigd voor inloopavond;

- Bewoners hebben reactie ontvangen op ingestuurd stukken en/of vragen op avond;

- Goedkeuring locatie in projectgroep;

- Ontwerp locatieplan is voorgelegd aan college van B&W;
OF

- Locatie is in algemene ledenvergadering goedgekeurd voor VvE/ Locaties is door woningcorporatie voorgelegd aan bewoners;

- Afspraken zijn vastgelegd in samenwerkingsovereenkomst / opstalrecht.

AI het bovenstaande moet ingericht zijn en/of is niet van toepassing. Pas naderhand kunnen

containers geplaatst worden (in geval van particulier terrein) of kan er een ontwerpbesluit worden

afgeven (in geval van gemeentegrond)