Factory Acceptance Test (FAT), Pre SAT en

Site Acceptance Test (SAT) voor robotisering Weegproces

Versie	: 2.0

Datum	: 18-10-2022

© Gehele of gedeeltelijke overneming, reproductie of openbaarmaking van dit document en/of de bijbehorende bijlage(n), op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van AQUON is verboden, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld. Het verbod betreft ook gehele of gedeeltelijke bewerking.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1	Inleiding	3

Hoofdstuk 2	Definities en termen	4

Hoofdstuk 3	Factory Acceptence Test	5

3.1	Functionaliteit	5

3.2	Software	6

3.3	Capaciteit	6

3.4	Afwijkingen en aanpassingen	6

# Inleiding

Voordat het systeem geleverd wordt op de locatie van de Aanbestedende dienst zal op de locatie van de Inschrijver zullen een aantal testen worden uitgevoerd:

- Een Factory Acceptance Test (FAT)

- Na het succesvol toetsen van de FAT zal op locatie van de inschrijver een pre-SAT worden uitgevoerd. Als onderdeel van deze test zal een set door de Aanbestedende dienst aangeleverde praktijkmonsters op het systeem gemeten worden. De testresultaten zullen vergeleken worden met de meetresultaten van de monsters op het momenteel door de Aanbestedende dienst gebruikte systeem. De mate waarin deze resultaten met elkaar overeen dienen te komen zal vooraf in gezamenlijk overleg tussen Aanbestedende dienst en Inschrijver overeengekomen worden en opgenomen worden in het testprotocol voor de Pre-SAT.

- Geïnstalleerd op de locatie van de Aanbestedende dienst zal een zogenaamde Site Acceptance Test (SAT) uitgevoerd worden. Aan de hand van de functionele eisen zoals beschreven in de FAT zal getoetst worden of het systeem gelijkwaardig is aan de FAT. Ook omvat de test een analyse van gelijkwaardige monsters volgens hetzelfde ‘testprotocol’ zoals gebruikt tijdens de FAT. Tot slot zal ook de koppeling met interne software worden getoetst. Indien de resultaten van de acceptatietest gelijkwaardig zijn (ter beoordeling van de Aanbestedende dienst) aan de resultaten van de FAT en Pre-SAT zal het systeem definitief geaccepteerd worden door de Aanbestedende dienst.

In de volgende hoofdstukken zijn deze testen omschreven, eventueel worden specifieke onderdelen toegelicht.

# Definities en termen

: Definities en termen

| Actief Slib (AS) | Massa van slib en bacteriën, die wordt gebruikt bij een aërobe biologische methode van afvalwaterzuivering. |
| --- | --- |
| Bodemsediment (BS) | Bodem of oever van een Oppervlaktelichaam. |
| CMO | Centrale monsterontvangst: hier komen alle monsters binnen en worden ingeboekt in het LIMS. Zij zorgen ervoor dat de monsters bij de verschillende lab afdelingen worden afgeleverd of in de koeling/vriezer worden gezet. |
| Droge stof (DS) | Percentage droge stof. |
| Gloeirest (GR) | Percentage gloeirest die onder gespecificeerde omstandigheden overblijft na het gloeien van de Onopgeloste stoffen of de Droge stof. |
| Lutum | Korrelgrootte fractie < 2 µm. |
| Kroes of Monsterhouder (MH) | “Vat” of container waarin een monster gewogen, gedroogd (105 ± 2°C) en gegloeid (550 ± 25°C) kan worden. |
| ODBC-koppeling | Open database koppeling. |
| Onopgeloste stoffen (gesuspendeerde stoffen) (OB) | Vaste stoffen die onder gespecificeerde omstandigheden door filtratie of centrifugering van het monster zijn verkregen en daarna gedroogd |
| Oppervlaktelichaam | Onder een oppervlaktewaterlichaam wordt verstaan: — het oppervlaktewater; — oevers en oevergebieden zoals uiterwaarden; — strand; — overige voor oppervlaktewater bestemde ruimtes, zoals begroeide buitendijkse gronden, wadden en zandplaten De begrenzing van het oppervlaktewaterlichaam is daarbij het uitgangspunt met uitzondering van expliciet aangewezen drogere oevergebieden. |
| Constant gewicht | Dit betekent: massa die wordt bereikt als, gedurende het drogen of gloeien, het verschil tussen twee opeenvolgende wegingen van het monster, eerst verhit, daarna gekoeld tot kamertemperatuur en met een interval van 1 uur, niet meer dan 0,5 % afwijkt van de voorgaande meting of niet meer is dan 2 mg, afhankelijk welke groter is. |
| Stofvrij | Het zodanig beschermen van het monster, zodat er geen toename in gewicht is door externe factoren. |
| Waterbodem (WB) | De waterbodem omvat de bodem en oevers van oppervlaktewaterlichamen |
| Zuiveringsslib (ZB) | Het slib dat ontstaat als restproduct na de zuivering van afvalwater. |

# Factory Acceptence Test

De FAT toetst op de volgende drie onderdelen

- Functionaliteit, voert het systeem de handelingen uit zoals gespecificeerd

- Software, werkt de software van het systeem zoals gespecificeerd

- Capaciteit, is het systeem in staat de gevraagde capaciteit te leveren

Bij onduidelijkheden wordt vooraf door de opdrachtnemer een gezamenlijk overleg, tussen Aanbestedende dienst en Inschrijver, geïnitieerd om deze nader te specificeren af te stemmen, zodat het testprotocol voor de FAT kan worden aangescherpt.

Functionaliteit

Doel: bepalen of het systeem voldoet aan de gestelde aan de functionele eisen

Methode: de functionaliteit wordt getest door verwerking van monsters, welke worden aangeleverd door de aanbestedende dienst.

De criteria zijn opgenomen in Bijlage A.

Software

Doel: bepalen of het systeem voldoet aan de gestelde eisen m.b.t. opleveren resultaten

Methode: de functionaliteit wordt getest door verwerking van monsters, welke worden aangeleverd door de aanbestedende dienst.

De criteria zijn opgenomen in Bijlage B

Capaciteit

Doel: bepalen of het systeem voldoet aan de gestelde aan eisen m.b.t. opleveren resultaten

Methode: de functionaliteit wordt getest door verwerking van monsters, welke worden aangeleverd door de aanbestedende dienst.

De criteria zijn opgenomen in Bijlage C.

Afwijkingen en aanpassingen

Bij afwijkingen, heeft de opdrachtnemer acht weken de tijd om een oplossing te implementeren zonder meer kosten, tenzij anders overeengekomen. En volgt een nieuwe FAT zonder meerprijs. De opdrachtnemer heeft maximaal acht weken de tijd om, vanaf de start van de 1e FAT tot een definitieve akkoord van de FAT komen, tenzij anders overeengekomen. Na deze periode worden de kosten vanuit opdrachtgever doorbelast aan de opdrachtnemer.

##### Bijlage A

| FAT, weegproces, functioneel |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum |  |  |  |  |  |
| Afgevaardigde Opdrachtnemer |  |  |  |  |  |
| Vertegenwoordiger Aquon |  |  |  |  |  |
| Nr | Omschrijving |  |  | Pass | Fail |
| 1 | Identificatie rek met monsterhouders |  |  |  |  |
| 2 | Identificatie monsterhouder |  |  |  |  |
| 3 | Positionering monsterhouder op balans |  |  |  |  |
| 4 | Controleerbaarheid waterpas staan van balans |  |  |  |  |
| 5 | Verplaatsen van monsterhouders naar droogstoof |  |  |  |  |
| 6 | Verplaatsen van monsterhouders naar gloeioven |  |  |  |  |
| 7 | Verplaatsen monsterhouders naar afkoelpositie na gloeien |  |  |  |  |
| 8 | Verplaatsen monsterhouders naar opslag (leeg gewogen) |  |  |  |  |
| 9 | Wegen met prioriteit van natte slibmonsters |  |  |  |  |
| 10 | Wegen met prioriteit van natte waterbodemmonsters |  |  |  |  |
| 11 | Wegen van monsterhouder bij gestelde eisen (temp en vochtigheid cq tijd) |  |  |  |  |
| 12 | Monsterhouder wordt tijdig uit droogstoof gehaald |  |  |  |  |
| 13 | Monsterhouder wordt tijdig uit gloeioven gehaald |  |  |  |  |
| 14 | Monsterhouder wordt gedurende de juiste tijd op de afkoellocatie geplaatst na gloeien |  |  |  |  |
| 15 | Maken foto’s van lutum monsters tbv visuele beoordeling door analist |  |  |  |  |
| 16 | Koppeling temperatuurregistratie systeem |  |  |  |  |
| 17 | Voorraadbeheer, inzicht in status per positie |  |  |  |  |
| 18 | Gereed melden monsterhouders |  |  |  |  |
| 19 | Werking noodstop |  |  |  |  |
| 20 | Werking beveiligingen |  |  |  |  |
| 21 | Vervolgstap na beveiliging |  |  |  |  |
| 22 | Procedure bij foutmelding en vervolgstappen |  |  |  |  |
| 23 | Stofvrije opslag monsterhouders |  |  |  |  |
| 24 | Het systeem is voorzien van proces- en gebruikersdocumentatie en een storingshandleiding in de Nederlandse taal of de Engelse taal. |  |  |  |  |
| 25 | Kalibratie en of reinigingsprocedures |  |  |  |  |
| 26 | Controle temperatuur stoof en gloeioven met externe gekalibreerde thermometer |  |  |  |  |
| 27 | Controle balans met extern gekalibreerd gewicht |  |  |  |  |
| Afwijkingen |  |  |  |  |  |
| Handtekening akkoord vertegenwoordiger Aquon |  |  | Handtekening akkoord vertegenwoordiger opdrachtnemer |  |  |

| FAT, weegproces, functioneel |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum |  |  |  |  |  |
| Afgevaardigde Opdrachtnemer |  |  |  |  |  |
| Vertegenwoordiger Aquon |  |  |  |  |  |
| Nr | Omschrijving |  |  | Pass | Fail |
| 28 | Systeem is voorzien van CE-markering |  |  |  |  |
| 29 | Systeem voldoet aan relevante Europese en Nederlandse wet- en regelgeving |  |  |  |  |
| 30 | Geleverde systeem is nieuw |  |  |  |  |
| 31 | De onderdelen (slijtage gevoelig) zijn zonder specialistische apparatuur en of inzet leverancier, uit te nemen om te onderhouden en-of vervangen. |  |  |  |  |
| 32 | Procesdelen zijn onafhankelijk van de andere procesdelen aan te sturen |  |  |  |  |
| 33 | Bij storing/foutmelding aan één van de procesonderdelen mag dit geen invloed hebben op de werking van de andere procesonderdelen |  |  |  |  |
| 34 | De methoden uitgevoerd door de weegrobot moeten passen binnen de onderliggende NEN-normen, te weten NEN-EN 872, NEN 6499, NEN-EN 12879, NEN-EN 12880, NEN-EN 15934, NEN 5753 en AS3000 prestatieblad 3210-1, 2 en 3 |  |  |  |  |
| 35 | Monsterhouders moeten bestand zijn tegen een temperatuur van 550 ± 25 °C graden |  |  |  |  |
| 36 | Tijden, volumes, temperaturen, etc. zijn door de gebruiker instelbaar per analyse |  |  |  |  |
| 37 | Tijdens het gloeien mag er geen gewichtsverlies optreden door verbranding. |  |  |  |  |
| 38 | De positionering van monsters is vastgelegd volgens het format in de bijlage voor de Pipeteerrobot (zie bijlage Exportfile van weegproces naar pipteerrobot (lutum)) |  |  |  |  |
| 39 | Voortgangs- en kwaliteitsinformatie van het proces is integraal en continu inzichtelijk door middel van dashboards. |  |  |  |  |
| 40 | Monsters zijn herleidbaar, traceerbaar en inzichtelijk gedurende het hele proces |  |  |  |  |
| Afwijkingen |  |  |  |  |  |
| Handtekening akkoord vertegenwoordiger Aquon |  |  | Handtekening akkoord vertegenwoordiger opdrachtnemer |  |  |

##### Bijlage B

| FAT, weegproces, software |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum |  |  |  |  |  |
| Afgevaardigde Opdrachtnemer |  |  |  |  |  |
| Vertegenwoordiger Aquon |  |  |  |  |  |
| Nr | Omschrijving |  |  | Pass | Fail |
| 1 | Berekening DG voor ZB werkt |  |  |  |  |
| 2 | Berekening GR voor ZB werkt |  |  |  |  |
| 3 | Berekening DG voor BS werkt |  |  |  |  |
| 4 | Berekening GR voor BS werkt |  |  |  |  |
| 5 | Berekening DG voor OB werkt |  |  |  |  |
| 6 | Berekening GR voor OB werkt |  |  |  |  |
| 7 | Berekening pipetfractie werkt |  |  |  |  |
| 8 | Berekening centrifuge werkt |  |  |  |  |
| 9 | Berekeningen voor duplocontrole ZB werkt |  |  |  |  |
| 10 | Berekening controle DG voor BS werkt |  |  |  |  |
| 11 | Berekening controle GR voor BS werkt |  |  |  |  |
| 12 | Berekening controle DG voor OB werkt |  |  |  |  |
| 13 | Berekening controle GR voor OB werkt |  |  |  |  |
| 14 | Berekening controle centrifuge werkt |  |  |  |  |
| 15 | Communicatie via ODBC werkt |  |  |  |  |
| 16 | Export resultaten werkt |  |  |  |  |
| 17 | Export bestand voor pipetrobot wordt aangemaakt |  |  |  |  |
| 18 | Overzicht gekoppeld monsters kan worden geprint |  |  |  |  |
| 19 | Vastleggen van geïdentificeerde monsterhouders aan monsters |  |  |  |  |
| 20 | Droogtijden zijn instelbaar door gebruiker |  |  |  |  |
| 21 | gloeitijden zijn instelbaar door gebruiker |  |  |  |  |
| 22 | Kalibratie procedure van analytische balans voldoet aan P022 |  |  |  |  |
| 23 | Aanwezigheid gebruikersniveau |  |  |  |  |
| 24 | Behandeling van procedure van "het wegen tot constante massa" |  |  |  |  |
| 25 | Berekening constante massa |  |  |  |  |
| 26 | Automatische validatie van controles aan gestelde bandbreedtes |  |  |  |  |
| Afwijkingen |  |  |  |  |  |
| Handtekening akkoord vertegenwoordiger Aquon |  |  | Handtekening akkoord vertegenwoordiger opdrachtnemer |  |  |

| FAT, weegproces, software |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum |  |  |  |  |  |
| Afgevaardigde Opdrachtnemer |  |  |  |  |  |
| Vertegenwoordiger Aquon |  |  |  |  |  |
| Nr | Omschrijving |  |  | Pass | Fail |
| 27 | Word er een logfile gegeneerd door de robot |  |  |  |  |
| 28 | Herleidbaarheid droog- en gloeitijden |  |  |  |  |
| 29 | Procedure bij vastlopen |  |  |  |  |
| 30 | Status van rekken inzichtelijk |  |  |  |  |
| 31 | Status van monsterhouders inzichtelijk |  |  |  |  |
| 32 | Doorloop gebruikersinterface |  |  |  |  |
| 33 | Gekalibreerde herleidbaarheid droog- en gloeitemperaturen (aansluiting op temperatuur registratiesysteem) |  |  |  |  |
| 34 | De software werkt onder Windows 10 Pro of nieuwer |  |  |  |  |
| 35 | De software is de meest leverbare versie |  |  |  |  |
| 36 | De software mag geen data verlies lijden bij uitval van 1 of meerdere systemen en/of stroomstoring |  |  |  |  |
| 37 | De software van de apparatuur kan digitale bestanden importeren en exporteren, volgens de aangegeven bestandsformaten |  |  |  |  |
| 38 | Documentatie installatie en configuratie software van het systeem |  |  |  |  |
| 39 | Het systeem maakt een back-up op het AQUON netwerk. |  |  |  |  |
| 40 | De positionering van monsters is vastgelegd volgens het format in de bijlage voor de Pipeteerrobot (zie bijlage Exportfile van weegproces naar pipetteerrobot (lutum)) |  |  |  |  |
| Afwijkingen |  |  |  |  |  |
| Handtekening akkoord vertegenwoordiger Aquon |  |  | Handtekening akkoord vertegenwoordiger opdrachtnemer |  |  |

##### Bijlage C

| FAT, weegproces, capaciteit |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum |  |  |  |  |  |
| Afgevaardigde Opdrachtnemer |  |  |  |  |  |
| Vertegenwoordiger Aquon |  |  |  |  |  |
| Nr | Omschrijving |  |  | Pass | Fail |
| 1 | Gemiddeld 35 monster per uur gereed (zie bijlage procesbeschrijving automatiseren droge stof bepaling) |  |  |  |  |
| 2 | Piekvolumes per analyse (zie bijlage procesbeschrijving automatiseren droge stof bepaling) |  |  |  |  |
| 3 | Capaciteit voorraad posities bij 12 uur onbemand draaien |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |
| Afwijkingen |  |  |  |  |  |
| Handtekening akkoord vertegenwoordiger Aquon |  |  | Handtekening akkoord vertegenwoordiger opdrachtnemer |  |  |