Bijlage x Programma van Eisen AI 2022-0211 Levering van Verkeersborden, Straatnaamborden en toebehoren t.b.v. gemeente Amsterdam

Inhoud

1 	Programma van Eisen	3

1.1 	Technische eisen	3

1.1.1 	Begrippen	3

1.1.2 	Algemene Technische Specificaties Verkeersborden	3

1.1.3 	Aanvullende Technische Specificaties Aluminium Borden	4

1.1.4 	Aanvullende Technische Specificaties Kunststof Borden	4

1.1.5 	Technische Specificaties Bevestigingsmaterialen	5

1.1.6 	Technische Specificaties RVV Verkeersborden met digitale print symbool	6

1.1.7 	Algemene Technische Specificaties Straatnaamborden	7

1.1.8 	Aanvullende Specificatie Straatnaambord Heel Amsterdam excl. ZuidOost	7

1.1.9 	Aanvullende Specificatie Straatnaambord Model ZuidOost	8

1.1.10 	Eisen Kunststof Verkeerszuil	9

1.1.11 	Eisen Verkeerspaal type Buispaal	9

1.1.12 	Eisen Verzinkte Verkeerspaal type Flespaal	10

1.1.13 	Eisen RVS Verkeerspaal type Flespaal	10

1.1.14 	Eisen gecoate Verkeerspaal type Flespaal	11

1.1.15 	Eisen wormslangenklem t.b.v. paal	12

1.1.16 	Eisen beschermband wormslangenklem en klemband t.b.v. paal	12

1.1.17 	Eisen muurbeugel	13

1.1.18 	Eisen Houten palen	13

1.1.19 	Eisen kunststof kabelbinder type Tyraps	14

1.2 	Plaatsing verkeersborden	14

1.2.1 	Verwijderen Verkeersborden en Verkeersbordpalen	14

1.2.2 	Plaatsing in verharding	14

1.2.3 	Plaatsing aan lichtmast	14

1.2.4 	Registratie Verkeersborden en Verkeersbordpalen	15

1.3 	Data analyse en Verkeerskundig advies	15

1.4 	Retourname verkeersborden/verkeersbordpalen	16

1.5 	Wijze van afleveren	16

1.6 	Strategische voorraad	17

1.7 	Aanvullende Eisen	18

1.7.1 	Aanvullende Productiecontrole:	18

1.7.2 	Algemeen afnamecontrole	18

1.8 	Aanvullende criteria	20

1.8.1 	Algemeen	20

- Programma van Eisen

## Technische eisen

### Begrippen

Onder “Verkeersborden” wordt verstaan:

RVV-modellen verkeerborden

RVV-modellen onderborden

Maatwerk (APV)-borden

Blanco borden

Straatnaamborden

Kunststof verkeersborden

Onder “Bevestigingsmaterialen” wordt verstaan:

Muurbeugels

Verkeersbordbeugels

Ondersteuningsconstructies
- Klemband
- Beschermband

Kunststof kabelbinder

Onder “Palen” wordt verstaan:

Verkeerszuilen

Flespalen

Buispalen

Houten palen

### Algemene Technische Specificaties Verkeersborden

De Verkeersborden moeten voldoen aan: NEN 3381: 2020 (incl. bijlage E), NEN 1772:2010, NEN-EN 12899-1:2007 nl, RVV 1990, CROW 322, CROW 96A/B, Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen 2015 en US20.

De verkeersborden dienen te worden geleverd met een CE certificaat.

Borden dienen voorzien te zijn van een productiesticker met QR-code.

In de QR-code zijn de naam van de producent, de toegepaste reflectieklasse (US20), het productiekwartaal, de bordcode, afmeting en variabele opschriften opgenomen.

Het beeldvlak dient te bestaan uit een duurzame, hoogwaardige, zelfklevende, geprinte, micro-prismatische, retro-reflecterende US20-folie en dient afgedekt te zijn met een duurzaam transparant laminaat. Het laminaat dient ter bescherming tegen vervuiling en veroudering. Het beeldvlak bestaat uit een combinatie van aantoonbaar op elkaar afgestemde producten waaronder folie, inkt en laminaat die door de foliefabrikant worden geproduceerd.

Het beeldvlak dient volledig te voldoen aan de minimumvereiste retro-reflectiewaarden van de norm DIN 67520-2013:10, type RA3A en RA3B (voor zichtbaarheid op lange en korte afstand) met een optimale functionaliteit onder zowel grote als kleine observatie- en invalshoeken.

Voor de RVV-verkeersborden met retro-reflecterende US20-folie geldt een aflopende garantietermijn van 20 jaar.

### Aanvullende Technische Specificaties Aluminium Borden

De materiaaldikte van het aluminium is minimaal 2 mm;

De borden zijn gespoten met een 2-componentenlak of moffellak.

Aluminium borden dienen te voldoen aan VNVF (Vereniging Nederlandse Verkeersborden Fabrikanten) duurzaamheidslevel 2.

### Aanvullende Technische Specificaties Kunststof Borden

Alle borden zijn van kunststof, Polystyrol, met een dikte van 3 mm;

Figuratie op het verkeersbord aanbrengen middels zeefdruk;

De lak aan de voorzijde van het Verkeersbord is niet reflecterend

De kleur van de achterzijde van de Verkeersborden is afhankelijk van het type, wit of geel

Alle kunststof Verkeersborden dienen op scherpe punten te worden voorzien van afgeronde hoeken tussen R=5 mm en R=10 mm

Kunststof borden dienen te voldoen aan VNVF (Vereniging Nederlandse Verkeersborden Fabrikanten) duurzaamheidslevel 3.

Tekeningen

Voor de kunststof verkeersborden zijn de onderstaande tekeningen van toepassing:

| Tekening |  |
| --- | --- |
| Nummer | Omschrijving |
| ASD22VV101 | Rond 600 mm - model E01 |
| ASD22VV102 | Rond 600 mm - model E02 |
| ASD22VV103 | Rechthoek 500 x 200 mm - wit model OB501 (enkele pijl) |
| ASD22VV104 | Rechthoek 500 x 200 mm - wit model OB502 (dubbele pijl) |
| ASD22VV105 | Rechthoek 500 x 200 mm - geel model OB303 (wegsleepregeling) |
| ASD22VV106 | Rechthoek 800 x 400 mm - model E07 met 20 cm witte rand |
| ASD22VV107-1 | Fietsverwijderbord 60 x 80 mm – geel |
| ASD22VV107-2 | Fietsverwijderbord 60 x 80 mm geel met pijl links |
| ASD22VV107-3 | Fietsverwijderbord 60 x 80 mm geel met pijl rechts |
| ASD22VV107-4 | Fietsverwijderbord 60 x 80 mm geel zonder pijl |
| ASD22VV108 | Rechthoek 500 x 200 mm - kleur wit |

### Technische Specificaties Bevestigingsmaterialen

Bij dit bestek behorende bevestigingsmaterialen moeten gelijkwaardig zijn en compatibel zijn met de navolgende componenten:

| Bevestigingsmaterialen “vaste” doorsnede |  |
| --- | --- |
| Scharnierbeugel Ø 48 mm enkel | Aluminium, steek 140 mm |
| Scharnierbeugel Ø 60 mm enkel |  |
| Scharnierbeugel Ø 76 mm enkel |  |
| Scharnierbeugel Ø 48 mm dubbel |  |
| Scharnierbeugel Ø 60 mm dubbel |  |
| Scharnierbeugel Ø 76 mm dubbel |  |

| Bevestigingsmaterialen “variabele” doorsnede |  |
| --- | --- |
| Klemband apparaat voor 19,05 mm RVS-band | Door inschrijver op te geven |
| RVS-klemband, 19,05 mm | 30 m / rol |
| RVS-klemmen t.b.v. klemband, 19,05 mm | 100 st / doos |
| Beschermband, 19,05 mm | 10 m / rol |
| RVS-wormslangenklem 20-385 mm | Door inschrijver op te geven |

| Divers Aluminium Bevestigingsmateriaal |  |
| --- | --- |
| Muurbeugel in diverse RAL-kleuren | Model “Ezelsoor” |
| Spijlhekbeugel Ø16 mm |  |

Alle RVS-bouten, moeren, ringen en (houtdraad)schroeven dienen uitgevoerd te worden in kwaliteit A2.

De muurbeugel dient te worden vervaardigd uit gezette aluminiumplaat met een dikte van 2 mm.

De muurplaten dienen te worden gecoat in een nader bij opdracht aangegeven RAL-kleur.

### Technische Specificaties RVV Verkeersborden met digitale print symbool

Het symbool op het Verkeersbord dient op de Retro reflecterende folie te worden aangebracht met een verf conform een digitale print methode.

In de eenheidsprijs dienen de onderstaande werkzaamheden te zijn verwerkt en komen niet voor verrekening in aanmerking:

Het uitwerken van het door de Opdrachtgever aangegeven ontwerp

Het ter goedkeuring aanbieden van het uitgewerkte ontwerp

### Algemene Technische Specificaties Straatnaamborden

Uitvoering volgens NEN 1772:2010 nl;

Voor straatnaamborden geldt het volgende:

Alle borden zijn van Aluminium en voorzien van een Dubbel Omgezette Rand. Tevens voorzien van ontwateringgaten en twee beugel fixatiegaten;

Achterzijde van de borden voorzien van poedercoating in de kleur grijs conform RVV 1990.

De materiaaldikte van het aluminium is minimaal 2 mm.

Achterzijde borden zijn voorzien van datumsticker.

De garantie op kleurvastheid en retro reflectie moet minimaal 12 jaar zijn;

De technische levensduur van de straatnaamborden moet minimaal 15 jaar zijn;

### Aanvullende Specificatie Straatnaambord Heel Amsterdam excl. ZuidOost

Voorbeeld

Standaard eisen

De kleur van het straatnaambord is blauw RAL 5013

Letters in kleur wit RAL 9016 en altijd CAPS

De lengte van het straatnaambord is maximaal 1000 mm

De hoogte van het straatnaambord is afhankelijk van het aantal regels

Het lettertype conform NEN-1772

De letters dienen te worden geprint op niet reflecterend vinyl, dat wordt voorzien van een bescherm laminaat

Aanvullende eisen bij 2 regels

1e regel heeft een hoogte van 70 mm en is links uitgelijnd

2e regel is blanco

3e regel heeft een hoogte 40 mm en is rechts uitgelijnd

In het geval van straatnaamborden met twee regels, komt de aanduiding OOST in        principe op de derde regel rechts uitgelijnd met een hoogte van 40 mm. Dus OOST        zakt dan naar beneden op de derde regel.

Aanvullende eisen bij 3 of meer regels

1e regel heeft een hoogte van 70 mm en is links uitgelijnd

2e regel heeft een hoogte van 40 mm en is rechts uitgelijnd

3e en volgende regels hebben een hoogte van 25 mm en zijn links uitgelijnd

### Aanvullende Specificatie Straatnaambord Model ZuidOost

Voorbeeld

Standaard eisen

De kleur van het straatnaambord is blauw RAL 5017

Letters in kleur wit RAL 9016

De afmeting van het straatnaambord is 900 x 300 mm

Het lettertype conform NEN-1772

De letters en witte strook dienen te worden geprint op reflecterende folie klasse II en voorzien van een bescherm laminaat.

Het straatnaambord dient te worden uitgevoerd in reflectieklasse II (Print US10)

Aanvullende eisen

1e regel heeft een hoogte van 25 mm en is links uitgelijnd

1e regel zijn blauwe letters RAL 5013 in CAPS in witte baan

2e regel heeft een hoogte van 60 mm en is links uitgelijnd, waarbij de 1e letten in CAPS

3e regel heeft een hoogte van 40 mm en is rechts uitgelijnd, waarbij de 1e letten in CAPS

### Eisen Kunststof Verkeerszuil

De kunststof verkeerszuil bestaat uit een kunststof zuil met aangegoten voetplaat al dan niet voorzien van een kunststofbord.

De kunststof zuil heeft een diameter van 160 mm en een hoogte van 900 mm met een aangegoten voetplaat van 250x250 mm. De voetplaat dient voorzien te zijn van 4 gaten t.b.v. een boutbevestiging.

De kunststof zuil dient te worden geleverd met een Retro-reflecterende folie klasse II in de kleur geel (BM22) of zwart/wit (BM21).

Het kunststof bord dient voorzien te zijn van Retro-reflecterende US-20 folie met een figuratie D2. De bevestiging van het kunststofbord op de kunststof zuil is ter keuze van de Opdrachtnemer en dient ter goedkeuring aan de Opdrachtgever te worden voorgelegd.

De kunststof verkeerszuil dient compleet inclusief kunststof bord afgemonteerd te worden afgeleverd.

### Eisen Verkeerspaal type Buispaal

De buispalen zijn van staal en thermisch verzinkt conform NEN-EN 1461.

De verkeerspaal dient te worden geleverd met een CE certificaat.

Buispaal heeft een diameter van 48 en 60 mm, afhankelijk van type en uitvoering;

De wanddikte van de buispaal bedraagt minimaal 3 mm;

Tekeningen

Voor de buispalen zijn de onderstaande tekeningen van toepassing:

| Tekening |  |
| --- | --- |
| nummer | Omschrijving |
| ASD18VV001 | Verkeerspaal Ø 48 mm t.b.v. verkeerszuil |
| ASD18VV031 | Buispaal Ø 48 mm voorzien van losse grondankers |
| ASD18VV011 | Buispaal Ø 60 mm, lang 3300 mm met betonvoet |
| ASD18VV012 | Buispaal Ø 60 mm, lang 3700 mm met betonvoet |
| ASD18VV021 | Buispaal Ø 60 mm, lang 4000 mm met aangelaste buisstukken |

### Eisen Verzinkte Verkeerspaal type Flespaal

Getrokken flespalen zijn van staal en thermisch verzinkt conform NEN EN 1461;

De verkeerspaal dient te worden geleverd met een CE certificaat.

De flespaal dient te voldoen aan de onderstaande afmetingen:

|  | Bovenstuk | Onderstuk |
| --- | --- | --- |
| Model 1 | 48 mm | 76 mm |

De paal is uit één geheel getrokken;

De wanddikte van de flespaal bedraagt minimaal 2 mm;

Tekeningen

Voor de Flespaal zijn de onderstaande tekeningen van toepassing:

| Tekening |  |
| --- | --- |
| Nummer | Omschrijving |
| ASD18VV041 | Flespaal Ø 76/48 mm met aangelaste buisstukken |

### Eisen RVS Verkeerspaal type Flespaal

Getrokken flespalen zijn van RVS 316 DIN 17457 PK1 D3/T3 gegloeid en dienen uitwendig te zijn geslepen op korrel 320.

De verkeerspaal dient te worden geleverd met een CE certificaat.

Het onderstuk heeft een diameter van 76 mm. Het bovenstuk heeft een diameter van 48 mm. De paal is uit één geheel getrokken;

De wanddikte van de flespaal bedraagt minimaal 2 mm;

Tekeningen

Voor de Flespaal is tekeningnummer ASD18VV041 van toepassing

### Eisen gecoate Verkeerspaal type Flespaal

Getrokken flespalen zijn van staal en thermisch verzinkt conform NEN EN 1461;

De verkeerspaal dient te worden geleverd met een CE certificaat.

De flespaal dient te voldoen aan de onderstaande afmetingen:

|  | Bovenstuk | Onderstuk |
| --- | --- | --- |
| Model 1 | 48 mm | 76 mm |

De paal is uit één geheel getrokken;

De wanddikte van de flespaal bedraagt minimaal 2 mm;

Tekeningen

Voor de Flespaal zijn de tekeningen genoemd in artikel 1.1.12.5 van toepassing

Kleur Coating

De Flespalen dienen te worden gecoat in een nader bij opdracht aangegeven RAL-kleur of Sable-kleur.

Eisen Coating

Alle gecoate onderdelen dienen te worden voorzien van 2-lagen poedercoating van polyesterhars met een laagdikte van minimaal 100 µm en een gemiddelde van 120 µm conform NEN 5254 en NEN-EN 15773.

De coating dient verder te voldoen aan de onderstaande eisen:

| Eis | Norm |  |
| --- | --- | --- |
| Hechting | NEN-EN-ISO 2409 | (ruitjesproef) klasse 0-1 |
| Hardheid | NEN-EN-ISO 2815 | (Buchholzmeting) niet lager dan 80 |
| Stoorvastheid | NEN 5335 | (moervalproef) tot ondergrond < 10 mm² |
| Slagvastheid | NEN-EN-ISO 6272 | geen onthechting bij 1,0 Nm (direct) |
| Elasticiteit | NEN-ISO 1520 | (Erichsen) geen scheuren bij 3 mm |
| Corrosiebestendigheid | NEN-ISO 7253 | zoutsproeitest: (500 uur gemiddeld 5 mm) |
| Poriëndichtheid | NEN-EN-ISO 8289 | geen stroomdoorgang boven de 100 μm |

### Eisen wormslangenklem t.b.v. paal

Slangenklemmen dienen van het worm-model HP en mimimaal van kwaliteit RVS 304 te zijn.

Het diameterbereik moet tussen de 20-385 mm liggen.

De dikte van het bandmateriaal dient minimaal 0,70 mm te zijn.

De breedte van het bandmateriaal dient tussen 8 en 20 mm te zijn.

### Eisen beschermband wormslangenklem en klemband t.b.v. paal

Slangenklemmen en klembanden zullen met het oog op schade aan straatmeubilair door de Opdrachtgever worden voorzien van een beschermende rubberband in C-profiel. De band is bedoeld om het contactvlak tussen de slangenklem/Klemband en de paal of straatmeubilair schadevrij te maken.

Eisen beschermband

Band voor de Slangenklem en Klemband dient als vorm een C-profiel te zijn, conform onderstaande afbeelding. De breedte dient minimaal 25 mm te zijn met een dikte van meer dan 1 mm. Het materiaal dient ter goedkeuring aan de Opdrachtgever te worden overlegd.

### Eisen muurbeugel

De muurbeugel dient te worden vervaardigd uit gezet aluminium plaat met een dikte van 2 mm;

Tekeningen

Voor de muurplaat is tekeningnummer ASD19MUUROOR001 van toepassing

Kleur Coating

De muurplaten dienen te worden gecoat in een nader bij opdracht aangegeven RAL-kleur.

Eisen Coating

Alle gecoate onderdelen dienen te worden voorzien van 2-lagen poedercoating van polyesterhars met een laagdikte van minimaal 100 µm en een gemiddelde van 120 µm conform NEN 5254 en NEN-EN 15773.

De coating dient verder te voldoen aan de onderstaande eisen:

| Eis | Norm |  |
| --- | --- | --- |
| Hechting | NEN-EN-ISO 2409 | (ruitjesproef) klasse 0-1 |
| Hardheid | NEN-EN-ISO 2815 | (Buchholzmeting) niet lager dan 80 |
| Stoorvastheid | NEN 5335 | (moervalproef) tot ondergrond < 10 mm² |
| Slagvastheid | NEN-EN-ISO 6272 | geen onthechting bij 1,0 Nm (direct) |
| Elasticiteit | NEN-ISO 1520 | (Erichsen) geen scheuren bij 3 mm |
| Corrosiebestendigheid | NEN-ISO 7253 | zoutsproeitest: (500 uur gemiddeld 5 mm) |
| Poriëndichtheid | NEN-EN-ISO 8289 | geen stroomdoorgang boven de 100 μm |

### Eisen Houten palen

De houten palen dienen rondom te zijn geschaafd waarbij de 4 lange zijde dienen te zijn voorzien van een afronding van 3 mm.

Afmeting van de houten paal is 50 x 50 x 2400 mm.

De houten paal dient in het hart van de paal te worden voorzien van twee gaten met een diameter van 15 mm op een afstand van 500 mm van de boven- en onderzijde van de houten paal.

De houten paal dient minimaal te voldoen aan een kwaliteitsklasse B conform NEN 5466 en dient te zijn voorzien van FSC keurmerk.

### Eisen kunststof kabelbinder type Tyrap

| Omschrijving | Eis |
| --- | --- |
| Lengte | 730 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Materiaal | Kunststof |
| Kleur | Zwart |
| Type sluiting | Kunststof sluiting met kunststof sluittong |
| Kwaliteitsklasse | Polyamide 6.6 |
| Trekkracht | 114 kg |
| UV bestendig | Ja |
| Gebruikstemperatuur (oC) | -40 tot +85 |
| Brandbaarheidsklasse | UL 94 V-2 |

## Plaatsing verkeersborden

### Verwijderen Verkeersborden en Verkeersbordpalen

De verwijderde verkeersborden, verkeersbordpalen en bevestigingsmaterialen dienen op aanwijzing van de Opdrachtgever naar de opgegeven locatie te worden afgevoerd. Indien de materialen vervallen aan de Opdrachtnemer dienen deze te worden afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf.

### Plaatsing in verharding

Na plaatsing van de verkeersbordpaal dient de elementenverharding, bestaande uit betontegels,  gebakken stenen of natuursteen, rondom te worden aangestraat.

Eventueel vrijkomend puin en grond dient op kosten van de Opdrachtnemer te worden afgevoerd naar een inrichting met een door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

### Plaatsing aan lichtmast

De montage van een verkeersbord aan een lichtmast dient te worden uitgevoerd met een klemband en beschermband. De kosten van de bevestigingsmaterialen dient in de eenheidsprijs te zijn verwerkt. De klemband en beschermband dient te voldoen aan de eisen in artikel 1.1.16.

### Registratie Verkeersborden en Verkeersbordpalen

Ten behoeve van de registratie van verkeersborden en verkeersbordpalen is de Opdrachtgever voornemens om in de toekomst bij het wijzigen, plaatsen, vervangen of verwijderen van een verkeersbord en/of verkeersbordpaal direct middels een door de Opdrachtgever beschikbaar gestelde App een mutatie uit te voeren in een nog nader te bepalen beheerplatvorm. De kosten voor deze handeling dienen separaat te worden aangegeven op de inschrijvingsstaat.

De Opdrachtgever stelt maximaal 2 licenties beschikbaar voor het gebruik van de App. De App draait onder IOS en Anroid.

### Vergunningen

Voor het plaatsen en verwijden van verkeersborden en verkeersbordpalen is geen Klick-melding of een WIOR vergunning noodzakelijk.

## Data analyse en Verkeerskundig advies

Gemeente Amsterdam streeft naar een reductie van het aantal aanwezig verkeersborden in de gemeente. Opdrachtnemer dient te beschikken over de mogelijkheid om op basis van de data in het beheersysteem en de verkeerskundige besluiten een analyse en advies te maken om het aantal aanwezige borden in de gemeente te reduceren.

Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden zal de Opdrachtgever een offerte opvragen van de benodigde uren welke zullen worden verrekend conform opgegeven uurtarief in de inschrijvingsstaat.

De analyse moet de volgende elementen bevatten: tekortkoming in de bebording, advies tot wijziging van de bebording ofwel sanering.

De kwaliteitsbeoordeling dient plaats te vinden conform CROW beeldmeetlatten. Het resultaat van de kwaliteitsinspectie moeten leiden tot een rapportage van de geconstateerde gebreken waarbij op wegvak niveau de ranking van de beeldkwaliteit wordt weergegeven. In het advies tot wijziging van de bebording dient niet alleen gekeken te worden naar optimalisatie van de bebording, mogelijkheid tot sanering, maar ook naar bordvolgorde fouten en haaksheid van de bebording (borden die meer dan 30 graden van de rijrichting afwijken.)

Tevens dient Opdrachtnemer de gemeente Amsterdam op verzoek te adviseren met verkeerskundige adviezen t.a.v. o.a. milieu- en transportzones, optimale verkeersdoorstroming, evenementen routes en de juiste plaatsing van (verkeers)borden en bewegwijzering, etc.

## Retourname verkeersborden/verkeersbordpalen

In het kader van circulariteit en duurzaamheid is het voor de Opdrachtgever belangrijk dat materialen weer worden hergebruikt en of op een goede manier worden gerecycled.
Hiervoor dient de Opdrachtnemer gebruikte verkeersborden en verkeersbordpalen retour te nemen. De verkeersborden en verkeersbordpalen die retour komen zijn qua beschadigingen van verschillende aard.

Voor de retourname van de verkeersborden en verkeersbordpalen stelt de Opdrachtnemer minimaal 2 containers of boxen op zijn kosten ter beschikking aan de Opdrachtgever om de verkeersborden en verkeersbordpalen in te verzamelen.

De verrekening van de retour genomen verkeersborden en verkeersbordpalen zal geschieden aan de hand van het gewicht waarvan de Opdrachtnemer een weegbon dient te overleggen.

## Wijze van afleveren

Verkeersmaterialen dienen in principe geleverd te worden als pakket, op pallets, als bundel, en eventueel voorzien van transport(band)folie en/of beschermende (tussen)lagen (recyclebare papier/folie). Afleveringen op transportbokken is niet toegestaan, behalve dan voor transport. Tijdens het transporteren mogen verpakkingen niet uit verband raken of eenmaal uitgepakt, direct een gevaar vormen voor de verwerker (ARBO-veiligheid), die praktisch een deel van de stabiliteit wegneemt bij het verwijderen van verpakkingen of band. Het verpakken dient op de productielocatie op een ARBO verantwoorde manier te geschieden.

Pakketten dienen te zijn afgebonden met niet roestend draad/band.

Palletmateriaal dient geleverd op door de Opdrachtnemer beschikbaar te stellen stabiele pallets. Voor alle leveringen met pallet geldt dat alle kosten (incl. statiegeld) voor rekening zijn van de Opdrachtnemer. Statiegeld wordt dus niet verrekend. De pallets dienen na aangeven van de Opdrachtnemer binnen 5 werkdagen op de opgegeven locatie te worden opgehaald. De transportkosten zijn voor rekening van de Opdrachtnemer en komen niet voor verrekening in aanmerking. Zoekgeraakte en beschadigde pallets kunnen niet in rekening worden gebracht.

De kosten voor verpakkingsmateriaal zijn voor rekening van de Opdrachtnemer en dienen in de prijs te zijn inbegrepen.

## Strategische voorraad

De Opdrachtnemer dient van de onderstaande materialen de genoemde hoeveelheden op zijn kosten in voorraad te houden.

| Omschrijving | Eenheid | Aantal |
| --- | --- | --- |
| Kunststof Verkeersborden (vlak) |  |  |
| Rond 600 mm - model E01 | stuk | 100 |
| Rond 600 mm - model E02 | stuk | 25 |
| Rechthoek 500 x 200 mm - model OB501 (enkele pijl) | stuk | 500 |
| Rechthoek 500 x 200 mm - model OB502 (dubbele pijl) | stuk | 500 |
| Rechthoek 500 x 200 mm - model OB303 (wegsleepregeling) | stuk | 500 |
| Rechthoek 800 x 400 mm - model E07 met 20 cm witte rand | stuk | 500 |
| Rechthoek 500 x 200 mm - kleur wit | stuk | 250 |
| Fietsverwijderbord 60 x 80 mm geel met pijl links en rechts | stuk | 500 |
| Fietsverwijderbord 60 x 80 mm geel met pijl links | stuk | 250 |
| Fietsverwijderbord 60 x 80 mm geel met pijl rechts | stuk | 250 |
| Fietsverwijderbord 60 x 80 mm geel zonder pijlen | stuk | 100 |
| Diverse losse onderdelen |  |  |
| Houtenpalen 50x50 mm L=2400 mm | stuk | 600 |
| Kunststof kabelbinder 750 x 13 mm kleur zwart | stuk | 6.000 |

De strategische voorraad mag door de Opdrachtnemer worden aangesproken bij een bestelling en dient ervoor te zorgen dat de strategische voorraad weer binnen 2 maanden  is aangevuld.

Bij het beëindigen van de overeenkomst zal de Opdrachtgever de dan nog in strategische voorraad aanwezige materialen afnemen.

## Aanvullende Eisen

### Aanvullende Productiecontrole:

Gegevens van de interne productiecontrole dienen op aanvraag beschikbaar te worden gesteld.

De Opdrachtgever houdt zich het recht voor om zelf of een instelling namens hem, kwaliteitscontroles uit te (laten) voeren, het productieproces en de productiecapaciteit te beoordelen, alsmede de kwaliteit van het eindproduct vast te stellen.

De Opdrachtnemer biedt de eerste serie van de producten minimaal 1 week voor levering aan voor kwaliteitscontrole door de Opdrachtgever.

Als uit de keuring van de Opdrachtgever tijdens de productie blijkt dat de te leveren materialen niet voldoet aan de eisen, mogen geen materialen worden geleverd totdat is aangetoond dat de te leveren materialen wel aan de eisen voldoen.

De Opdrachtnemer verleent toegang, faciliteert en stelt kosteloos hulpmiddelen en eventueel personeel beschikbaar.

### Algemeen afnamecontrole

In geval van afkeuring kan zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer vorderen, dat een in onderlinge overeenstemming getrokken monster tot na de beslechting van het uit die afkeuring mogelijk voortvloeiend geschil wordt bewaard. Deze monsters worden door beide gewaarmerkt. De bewaking geschiedt op een in onderlinge overeenstemming te bepalen plaats.

Indien de herkeuring wederom tot afkeuring leidt zijn de keuringskosten voor rekening van de Opdrachtnemer.

Afgekeurde niet verwerkte materialen moeten door de Opdrachtnemer binnen twee werkdagen worden verwijderd, indien niet aan deze termijn wordt voldaan zal de Materiaaldienst op kosten van de Opdrachtnemer de materialen afvoeren.

Afgekeurde verwerkte materialen worden op kosten en in overleg met de Opdrachtnemer verwijderd, indien niet aan deze termijn wordt voldaan zal de Materiaaldienst op kosten van de Opdrachtnemer de materialen opnemen en afvoeren. Het opnieuw aanbrengen van deze materialen zal op kosten en in overleg van de Opdrachtnemer plaatsvinden.

Indien de aangeboden partij door selectie verbetert, zijn deze kosten voor de Opdrachtnemer.

## Aanvullende criteria

### Algemeen

Afgekeurde deelleveringen dienen binnen 1 week na afkeuring opnieuw met goedgekeurde materialen te worden geleverd.

Twee achtereenvolgende afkeuringen van aangeboden achtereenvolgende deelleveringen, kan leiden tot ontbinding van de Raamovereenkomst.