Berekeningen controlemonsters

- Droogrest OB

De terugvinding van de controle oplossing (CO) wordt berekend volgens:

TvOS= ROS x 100IOS

Waarin:

| Tvos | = | de terugvinding van de onopgeloste stoffen in het controle standaard in procenten. |
| --- | --- | --- |
| Ros | = | het resultaat van het controle standaard in mg/l |
| Ios | = | de inweeg van cellulose en celite opgeteld in mg |

- Gloeirest OB

TvGR= RGR x IOSIcelite

Waarin:

| Tvgr | = | de terugvinding van de gloeirest in het controle standaard in procenten. |
| --- | --- | --- |
| Rgr | = | het resultaat van de gloeirest van het controle standaard in procenten. |
| Ios | = | de inweeg van cellulose en celite opgeteld in mg |
| Icelite | = | de inweeg van het celite in mg |

- Centrifuge OB Droogrest

Het duplo verschil van het controlemonster dient ≤ 5% absoluut te zijn en wordt genoteerd op de controlekaart. Het duplo verschil wordt volgens de onderstaande formule berekend:

Dv= R1- R2XR1+R2×100

| Dv | = | Duplo verschil controlemonster, (%) |
| --- | --- | --- |
| R1 | = | 1e Resultaat van het controlemonster, (mg/l) |
| R2 | = | 2e Resultaat van het controlemonster, (mg/l) |
| XR1+R2 | = | Gemiddelde van de resultaten van het controlemonster |

- Centrifuge OB gloeirest

Het duplo verschil van het controlemonster dient ≤ 5% absoluut te zijn en wordt genoteerd op de controlekaart. Het duplo verschil wordt volgens de onderstaande formule berekend:

Dv= R1- R2XR1+R2×100

| Dv | = | Duplo verschil controlemonster, (%) |
| --- | --- | --- |
| R1 | = | 1e Resultaat van het controlemonster, (mg/l) |
| R2 | = | 2e Resultaat van het controlemonster, (mg/l) |
| XR1+R2 | = | Gemiddelde van de resultaten van het controlemonster |

- Droogrest ZB

In onderstaande tabel staan de toegestane duploafwijkingen voor DS ZB en GR ZB, deze zijn afhankelijk van het % DS in het monster die ingezet wordt als duplo.

| Meetgebied | Toegestane duploafwijking |
| --- | --- |
| DS < 1,5% | Absoluut 0,3 |
| DS > 1,5% | Max 3% |
| GR < 60% | Absoluut 0,9 |
| GR > 60% | Max 3% |

Het duplo verschil wordt volgens de onderstaande formule berekend:

Dv= R1- R2XR1+R2×100

| Dv | = | Duplo verschil controlemonster, (%) |
| --- | --- | --- |
| R1 | = | 1e Resultaat van het controlemonster, (% DS) |
| R2 | = | 2e Resultaat van het controlemonster, (% DS) |
| XR1+R2 | = | Gemiddelde van de resultaten van het controlemonster |

- Gloeirest ZB

Het duplo verschil wordt volgens de onderstaande formule berekend:

Dv= R1- R2XR1+R2×100

| Dv | = | Duplo verschil controlemonster, (%) |
| --- | --- | --- |
| R1 | = | 1e Resultaat van het controlemonster, (% GR) |
| R2 | = | 2e Resultaat van het controlemonster, (% GR) |
| XR1+R2 | = | Gemiddelde van de resultaten van het controlemonster |

- Droogrest BS

resultaat DS (%) theoretisch DS (%)   x 100

- Gloeiverlies BS

100-resultaat GR(%)