BESTEK VRACHTWAGEN 8x2 MET CONTAINERAFZET-INSTALLATIE EN KRAAN

Gemeente Sluis

Juni 2023

# Omschrijving tractie:

  - Ruime dag cabine

  - cabine-exterieur

externe breedte circa 2300 mm1;ex spiegels

    - voorruit met getint glas;

    - hoekspoilers.

    - Externe zonneklep boven voorruit;

    - 2x luchthoorn gemonteerd op dak rail;

    - 4x verstraler gemonteerd op dak rail;

    - Ledverlichting;

    - Dakluik met getint glas en verduistering;

    - Bochtverlichting

    - Hydraulische/elektrische cabinelift

    - Mistlampen voor

  - Cabine-interieur

    - Elektrisch ondersteund stuur links; in hoogte en hoek verstelbaar

    - Stoelen:

      - Chauffeurszijde:

        - lucht geveerde stoel met instelbare demping en pneumatische lendensteun en 2 armleuningen

        - Instelbaar op gewicht;

        - Textiel stoelbekleding en voorzien van geïntegreerde hoofdsteun;

      - bijrijder zijde:

        - lucht geveerde stoel met pneumatische lendensteun en 2 armsteunen;

        - Textiel stoelbekleding en voorzien van geïntegreerde hoofdsteun;

13.3      luchtpistool cabine

    - Radio DAB+/FM;

      - Media systeem bluetooth met microfoon voor telefoonverbinding en usb.

      - Beeldscherm met digitale camera functie zij, achter en frontaanzicht

      - 27 MC bak met antenne.

    - Portiervergrendeling:

    - Centrale vergrendeling met 2 afstandsbedieningen en sleutels

      - Airconditioning d.m.v. temperatuur geregelde klimaat controle

    - Diversen:

      - 2x werklamp op de cabine naar achteren gericht;

      - 2x werklamp in RVS bak van de achterlichten;

      - Nettenrek in RVS;

      - Rubber vloermatten in cabine;

      - Verbanddoos;

      - gevarendriehoek

      - schakelaars binnen handbereik van bestuurder;

      - Noodremfunctie voorzien van een camerasysteem af fabriek conform de wettelijke verplichting 2023;

      - Beide zijde voorzien van elektrische raambediening voor ramen;

      - 12 volt en 24 volt aansluiting in de cabine

      - Koelkast voorbereiding op motor tunnel 24V/12V

      - Bekabeling voor 4 extra schakelaars

  - Vering en assen

    - Vooras: lucht geveerd

    - Configuratie 8x2 met gestuurde voor en naloop as indien gelift niet mee sturend

      - Paraboolvering met schokdempers en stabilisator;

      - max. belasting minimaal 10 ton;

      - Gestuurde hefbare voorloop as indien gelift niet mee stuurendt

      - Verstelbaar en elektronisch geregelde luchtvering

      - Lucht balgen en stabilisatorstang

      - Minimale belasting circa 8,5 ton

      - Geen stuurstang naar eerste mee loopas

    - Gestuurde naloop as

      - algemeen;

        - verstelbare en elektronisch geregelde luchtvering;

        - schokdempers en stabilisatorstang;

        - minimale belasting 10 ton

        - Indien gelift niet mee stuurend

      - aangedreven as:

        - verstelbare en elektronisch geregelde luchtvering;

        - min. belasting circa 11,5 ton;

  - Banden en wielen; bandenmaat conform opgaaf van fabrikant, doch uitgevoerd zwart stalen schijfwielen zonder bandenspanning controlesysteem;

  - Aandrijflijn;

    - Motortype: minimaal euro 6 en voldoet aan de eisen van 2023

      - Motorvermogen minimaal 320 kW

        - Motorvermogen volgens ECE R24-03

      - Semi/ automatische versnelling bak

    - Aangedreven achteras met een mechanische/ elektrische in en uitschakelbare differentieelblokkering;

    - Handmatig in-en uitschakelen regeneratie

    - Wegrijhulp circa 13 ton;

    - 2x power take-off (PTO).

      - Versnellingsbak PTO met pomp, capaciteit afgestemd op kraan en afzetsysteem;

7        remsysteem:

    - meerkrings luchtdruksysteem met luchtdroger 2 cilinder compresor;

    - Zware motor rem;

    - parkeerrem op achterassen

    - Olie koeler op versnellingsbak water gekoeld

  - Chassis:

    - wielbasis circa 4800 mm1;

    - achterover bouw maximaal 2750 mm1;

    - brandstoftank circa 300l;

    - afsluitbare vuldop brandstoftank en ad bleu tank

    - uitlaat aan rechterzijde van voertuig, uitmonding naar achterzijdevoorzien van

    - Trekbalk voorzien van sleepoog zonder aanhang voorziening;

    - voorziening voor sneeuwploeg;

      - DIN-plaat aan voorzijde + cover

      - 24 V NATO contactdoos ter hoogte van DIN-plaat;

        - plaats contactdoos in overleg met opdrachtgever te bepalen;

    - fabriekschassis aanpassen t.b.v.kraan en/of container-afzetinstallatie;

    - Weegsysteem met weergave in dashbord

    - Vrij ruimte voor kraan poten achter cabine af fabriek

    - Dubbel chassie af fabriek

    - Extra verzwaarde stabalisator achteraan

  - elektrische installatie:

    - dynamo mede gedimensioneerd op aan te sluiten apparatuur voor gladheidsbestrijdingswerkzaamheden (circa 200 Watt);de zwaarste die te leveren is.

# Omschrijving container-afzetsysteem

  - Algemeen

    - Merk: hiab, type LBS of gelijkwaardig

    - Het afzetsysteem te monteren op het chassis;

    - Het afzetsysteem uit te voeren met:

      - hydraulisch haaksysteem;

        - haakarm horizontaal schuifbaar;

      - voorzien van hydraulische containervergrendeling (zijdelings);

    - Maten, gewichten en compatibiliteit;

      - systeem geschikt voor

        - een maximaal te vervoeren gewicht, inclusief afzetcontainer, van 20-24 tons

        - containers met een maximale lengte van 6380 mm1;

    - Hydraulisch uitschuifbare bumper:

      - containers met een maximale lengte van 5500 mm1 dienen binnen terzake vigerende wet- en regelgeving vervoerd te kunnen worden zonder gebruik te maken van de hydraulisch uitschuifbare bumper;

      - de hydraulisch uitschuifbare bumper slechts te gebruiken indien containers met een lengte tussen 5500 mm1 en 6370 mm1 vervoerd worden:

        - de afstand waarover de bumper uitgeschoven dient te worden moet zodanig groot zijn, dat vervoerd kan worden binnen de terzake vigerende wet- en regelgeving;

    - Overig

      - onder containerlengte wordt in dit artikel verstaan de lengte gemeten van hart haakoog tot achterzijde container;

      - dubbelwerkende cilinders met lasthoudventielen;

      - bediening vanuit de cabine van voertuig links van de bestuurders stoel;

      - afslagventiel;

      - Hydrauliek aansluiting achter op de auto voor containerkleppen

# Omschrijving KRAAN

  - merk:Hiab of gelijkwaardig

    - type 25000kg

  - algemeen:

    - hydraulisch uitschuifbare en in-opvouwbare kraan met hydraulisch[ niet draaibaar] uitschuifbare afstempeling;

    - te monteren tussen cabine en container-afzetsysteem;

    - kraangiek opvouwbaar achter de cabine t.b.v. hulpstukken en transport;

  - afmeting en gewichten ca;

    - hydraulische reikwijdte circa 12 m1;

    - hydraulisch uitschuifbare steunpootbalken; breedte uitgeschoven circa 6000 mm1;[en automatische stabiliteits controle] poten verschillende afstand staan.

    - zwenkbereik circa 400 graden;

    - de kraan te leveren met een zodanig hefvermogen dat op een afstand van 8 m1 een last van circa 2750 kg (marge 5 %) geheven kan worden;

  - bediening

    - de bediening van de kraan uit te rusten met:

      - handbediening met bedieningshendels;

      - radiografische besturing en een extra accu;

        - in besturing een programmeerbare extra “knop”

  - overige voorzieningen

    - overstrekbare knikarm circa 15 graden;

    - twee vrije ventielelementen;;

    - rotator met draagvermogen van circa 5000 kg;

    - werklamp in kraanarm;

    - bedrijfsurenteller;

    - een sta-plateau naast de kraan met afmetingen en een werkhoogte zoals aanwezig op ons voertuig

    - Bakker knijperrek 80 BPV (dubbele cilnders) met zij afneembare schilden;

    - beveiliging oa;

      - overlastbeveiliging;

      - lasthoudventielen op hef-, knik- en uitschuifcilinders;

      - transportstellingsbewaking indien kraan over de laadbak ligt;

      - overige noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen;

# algemeen voor kraan, afzetsysteem 
en zoutstrooier

  - algemeen;

    - een hydraulische pomp met opbrengst van voldoende groot voor normaal gebruik kraan en container-afzetsysteem;

    - Overzetten van hydraulische pomp en elektra voor  het bedienen van de zoutstrooier

    - Vrachtwagen leverancier dient voortuig electronica af te stemmen met kraan-haakarm en zout strooier leverancier's

# aLGEMEEN CHASSIS, KRaan en container-afzetsysteem

  - Het chassis te voorzien van een hydraulisch uitschuifbare bumper;

    - zie omschrijving bij “Omschrijving container-afzetsysteem”

  - centraal smeersysteem

    - merk:soortgelijk aan Groeneveld ten behoeve van chassis, kraan en container-afzetsysteem;

  - Verklaring van Overeenstemming

    - de gehele constructie van chassis, afzetsysteem en kraan dient te voldoen aan de EU Verklaring- van Overeenstemming volgens de te zake geldende Richtlijn.

  - tenaamstelling en RDW-keuring:

    - de opdrachtnemer dient de tenaamstelling van het voertuig te verzorgen;

      - de kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtnemer;

    - de opdrachtnemer dient het voertuig met RDW-keuring te leveren;

      - de kosten hiervan zijn voor rekening van opdrachtnemer.

  - kleuren

    - cabine:

      - RAL 2000;

      - bumper, koplamppaneel en cabine-opstaptreden in cabinekleur;

    - chassis;

      - grijs;

    - wielen en wielmoerafschermingsringen:

      - zwart;

    - kraan;

      - originele fabriekskleur;

    - containerafzetsysteem;

      - grijs, identiek aan chassis;

  - veiligheid;

    - hoofdschakelaar via afstandbediening;

    - aluminium tandemspatborden ten behoeve van de achterassen;

    - gemonteerde spatlappen voor en achter;

    - onderrijbeveiliging vóór (FUP);

    - 10 kg brandblusser;

    - 2 kg brandblusser in cabine;

    - achteruitrijdsignaal op tractie;met camera op chassis;

    - verwarmde en elektrisch verstelbare spiegels dienen in delen vervangbaar;

    - externe zonnekap, smoke-transparant;

    - raambediening: elektrisch;

    - motorstartblokkering met blokkering van brandstofinspuiting;

121.12Side Collision Avoidance Support (beide zijde)

121.13adaptive cruise control

121.14Airbags

  - zwaailampen(Hella);

    - 2x ledzwaailamp gemonteerd op rail cabinedak flitser met wit glas in de frontgril en achter bumper links en rechts

  - gereedschap, instructie

    - afsluitbare RVS opbergkist (gemonteerd aan chassis);

    - watertank algen vrij met zeep dispenser ten behoeve van personele verzorging: inhoud ca. 0.025 m3;

  - garantie;

    - de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de garantie van het complete voertuig;

    - termijnen;

      - chassis;

        - één jaar volledige garantie;

        - twee jaar afsleepkosten;

        - twee jaar op aandrijflijncomponenten;

        - vijf jaar op de cabinelak;

      - container-afzetinstallatie;

        - twee jaar volledige garantie;

        - vijf jaar op de lak;

      - kraan;

        - twee jaar volledige garantie;

        - vijf jaar op de lak;

  - service en onderhoud;

    - chassis;

      - een werkplaatshandboek moet meegeleverd worden;

      - personeel van opdrachtgever dient instructie te krijgen ter zake van bediening van het chassis. De instructie te verzorgen op de gemeentelijke werkplaats in Oostburg;

    - container-afzetinstallatie;

      - een werkplaatshandboek moet meegeleverd worden;

      - personeel van opdrachtgever dient gedurende 4 uur instructie te krijgen ter zake van bediening van de container-afzetinstallatie. De instructie te verzorgen op de gemeentelijke werkplaats in Oostburg;

    - kraan;

      - een kraan- en software- werkplaatshandboek moet meegeleverd worden;

  - personeel van opdrachtgever dient gedurende 4 uur instructie te krijgen ter zake van bediening van de kraan. De instructie te verzorgen op de gemeentelijke werkplaats in Oostburg.

  - de afstand tussen servicepunt van de opdrachtnemer en de stallingruimte van de overeenkomstige voertuigen van de opdrachtgever mag, gemeten over de weg, niet groter zijn dan 65 km1;

# LEVER- EN BETALINGSCONDITIES:

    - Levering franco Oudestad 98 in Oostburg;

  - betalingsconditie;

    - 100 % na aflevering