Drentse bloemenmengsels Assen

Team groenbeheer

Conceptversie, 7 april 2023

Voor bloemenmengsels in Assen verwijzen wij naar de Drentse bloemenmengsels van Landschapsbeheer Drentse bloemenmengsels - Landschapsbeheer Drenthe (lbdrenthe.nl)

Drentse bloemenmengsel
De Drentse zaadmengsels zijn ontwikkeld in samenwerking met Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Werkgroep Florakartering Drenthe.

Hierbij is gebruik gemaakt van de Atlas van de Drentse flora.

Landschapsbeheer Drenthe heeft de Cruydt-Hoeck speciaal de mengsels laten samenstellen.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van inheemse plantensoorten, die van oorsprong in onze provincie voorkomen.

Aandachtpunten ontwerp en onderhoud bloemenweide:

- Bloemenweiden worden extensief (1 of 2 keer per jaar) gemaaid door een aannemer. De werkruimte die de aannemer minimaal nodig heeft om te kunnen maaien is 3-4 meter.

- Bloemen hebben veel zon nodig en zijn niet geschikt om onder kronen van bomen in te zaaien. Grondbewerking nabij bomen, zoals afplaggen of frezen, geeft te veel wortelschade.

- Om te voorkomen dat de bloemen over paden gaan hangen, wordt een strook van minimaal 1 meter breed langs het pad intensief gemaaid.

- Bloemenmengsels zijn vanwege de verkeersveiligheid niet geschikt om op uitzichthoeken in te zaaien.

- Langs ramen, tuinen van bewoners, geen bloemenmengsel toepassen om hinder van hoog gras te voorkomen, maar een strook intensief maaien.

Type bloemenmengsel:

- In Assen passen wij Drentse bloemenmengsels toe die van nature in graslanden voorkomen.

- Drents bloemenmengsel Voedselarm tot schraal wordt het meeste toegepast in Assen. Een bloemrijk resultaat is vanaf het tweede of derde jaar verwachten.

- Voor een kleurrijk effect in het eerste seizoen: dun meezaaien (max. 20%) van een Drents akkerbloemenmengsel.

- Gewone berenklauw kan door inwoners worden verward met de reuzenberenklauw, deze niet meezaaien.

Zaaidichtheid

- Gemiddeld 1 gram per m2.

Zaai-instructie

- Zaaien: jaarrond, maar bij grote voorkeur in de nazomer of vroege herfst of in het vroege voorjaar tot half mei voor een bloemrijk resultaat.