# Programma van Eisen: Aanschaf ondergrondse containers.

Aan de aantallen kunnen geen rechten worden ontleent, het betreft een globale schatting.

Eindhoven:	Totaal 384 containers (302 Rest, 60 Glas, 60 Papier, 10 Textiel)

Valkenswaard:	Totaal 62 containers	(36 Rest, 15 Glas, -, 5 Textiel)

Geldrop-Mierlo:Totaal 101 containers	(75 Rest met dubbele trommel, 11 Glas, 18 Papier, 5 Textiel)

Waalre		Totaal (40) containers

Veldhoven	Totaal (64) containers

Best		Totaal (64) containers

Cranendonck	Totaal (20) containers

## Algemene eisen

|  |  | Ja/Nee |
| --- | --- | --- |
| 1.01 | De te leveren onder-lossende ondergrondse afvalcontainers zijn geschikt voor de opslag van 5 m3 afval en bestaan uit de volgende onderdelen: 1. een veiligheidsvoorziening, of: invalbeveiliging, type klapvloer. 2. een uitneembare stalen binnen-container. 3. een opnamesysteem, type 1-haak aanslag (Restafval) of 3-haak. 4. een voetgangersplatform, putrand en stelpoten. 5. een inwerpzuil, type dubbelschalige trommel (restafval, textiel en PMD). |  |
| 1.02 | Onder een compleet systeem worden alle onder 1.01 genoemde onderdelen verstaan. Synoniemen zijn een complete ondergrondse container, of een complete container. |  |
| 1.03 | Opdrachtnemer moet containers leveren voor de volgende afvalfracties: Fractie Opnamesysteem - Restafval Metro / 1haak en 3-haak - Restafval dubbele trommel Metro / 1haak en 3-haak - OPK 3-haak - Glas (3 comp). 3-haak - Textiel 3-haak - PMD 3-haak |  |
| 1.04 | De complete ondergrondse container dient bestand te zijn tegen inwerking van seizoensinvloeden, grond-, regen- en pekelwater, percolaat en andere inwerkingen van vloeistoffen die voor kunnen komen in het huisvuil / afval. |  |
| 1.05 | Het uitgangspunt is een volledig doorgelaste containerromp. Bouten, moeren en sluitringen voor afmontage van kleinere onderdelen zijn thermisch verzinkt en zelf borgend. Het gebruik van popnagels is niet toegestaan. |  |
| 1.06 | De inwerptrommel en de bediening van het toegangscontrolesysteem zijn ook door senioren, rolstoelgebruikers en minder validen met één hand, zonder grote krachtsinspanning en zonder ver strekken van arm en romp, te bedienen. |  |
| 1.07 | Opdrachtnemer garandeert gedurende de technische levensduur onderdelen te kunnen leveren in gelijkwaardige uitvoering en kwaliteit. |  |
| 1.08 | De levertijd van de complete systemen bedraagt maximaal 10 weken na afroep. |  |
| 1.09 | De CE certificering van de complete systemen dient te worden verzorgd door de opdrachtnemer, inclusief alle achterliggende tekeningen en berekeningen welke ook ter beschikking zijn / blijven van opdrachtgever. |  |
| 1.10 | Opdrachtnemer garandeert voor het complete systeem dat er geen conflicten zijn met eventuele patenten. Hiertoe geeft de leverancier na voorlopige gunning een vrijwaringbewijs voor schade ten gevolge van eventuele claims op het gebied van patenten en octrooien toegevoegd. |  |
| 1.11 | Alle te leveren complete containers dienen te voldoen aan de in Nederland geldende wetten, normen en richtlijnen betreffende veiligheid, milieu, bouwvoorschriften en arbeidsomstandigheden, geldend voor opdrachtnemer, beheerder en gebruiker. |  |
| 1.12 | De complete systemen dienen te voldoen aan de eisen en richtlijnen van de NEN-EN 13071-1, 13071-2 en 13071-3. De eisen en richtlijnen in deze norm gelden als minimumeisen. Wordt in het bestek een zwaardere eis geformuleerd dan geldt de eis van het bestek. Opdrachtnemer dient aan te tonen dat er minimaal wordt voldaan aan deze normen. |  |
| 1.13 | Opdrachtgever hecht waarde aan het kunnen uitwisselen van nieuwe containers en reeds bestaande containers in het areaal. Het is mogelijk om een bestaande put te komen schouwen. |  |
| 1.14 | Bij het ledigen wordt de complete container inclusief voetgangersplatform en inwerpzuil uit de betonput genomen. |  |
| 1.15 | Alle bovengrondse zichtbare verbindingsmiddelen moeten zijn vervaardigd van RVS (roestvrijstaal). Uitsluitend wanneer kan worden aangetoond dat dit niet leverbaar is, is het gebruik van een duurzaam verzinkte kwaliteit toegestaan. Dit dient vooraf altijd te worden afgestemd met opdrachtgever. |  |
| 1.16 | Het ondergrondse complete systeem is brandwerend en zelfdovend uitgevoerd. |  |
| 1.17 | De ondergrondse containers dienen compleet geassembleerd en functionerend te worden aangeleverd en opgeleverd. Bij aanwezigheid van een toegangscontrolesysteem dient diens werking met componenten op de container te zijn getest en werkend te worden opgeleverd. |  |
| 1.18 | Het dient mogelijk te zijn om de containers te voorzien van een cilinderslot t.b.v. het openen van de trommel. Het slot dient op aanvraag van de opdrachtgever gemonteerd en werkend te worden opgeleverd. Het toegangscontrole systeem komt hiermee te vervallen maar moet achteraf wel kunnen worden ingebouwd. Opdrachtgever zal zorgdragen voor het aanleveren van de cilinder. Dit betreft enkel de restafvalcontainers die geleverd dienen te worden voor de gemeente Waalre. |  |
| 1.19 | Bij het transport en aanvoer van de complete containers, of delen daarvan, dient de opdrachtnemer zelf zorg te dragen voor het laden en lossen van de systemen. De vergoeding voor het zelf lossen door opdrachtnemer van de systemen dient als optie te worden aangeboden. |  |
| 1.20 | Voor alle onderdelen geldt een levensduur van 12 jaar bij twee ledigingen per week. |  |
| 1.21 | De containers worden compleet opgeleverd, tenzij anders na gunning tussen partijen overeenkomen. Deze oplevering vindt plaats in aanwezigheid van de door Opdrachtgever aangestelde Directievoerder en een bevoegde vertegenwoordiging van Opdrachtnemer (bij combinatie, onderaanneming, een vertegenwoordiger van alle partijen). Direct na oplevering en goedkeuring door de opdrachtgever vindt de overdracht plaats. Hierna te noemen acceptatiemoment. |  |
| 1.22 | Declaraties vinden niet eerder plaats dan na een door opdrachtgever goedgekeurde levering. De betalingstermijn zoals opgenomen in de Algemene voorwaarden van Opdrachtgever blijven onverminderd van kracht. |  |
| 1.23 | Inschrijver is bereid zijn aangeboden complete systemen (Rest 1-haak, Rest 3-haak, Rest dubbele inworp, Papier, textiel en Glas) voor de duur van 5 dagen voor een schouw en demonstratie ter beschikking te stellen op een door Opdrachtgever nog nader te specificeren adres in de gemeente Eindhoven. Inschrijvers staan toe dat de zuil van de container eenmalig wordt afgenomen en terug geplaatst. Verder staan inschrijvers toe dat in de zuil demomodellen van het toegangscontrolesysteem worden aangebracht en weer verwijderd. Deze schouw en demonstratie vindt plaats volgens planning. |  |
| 1.24 | Inschrijver wordt geacht zich voor de prijsaanbieding van de terreingesteldheid (soort verharding) en de plaatselijke omstandigheden op de hoogte te stellen en zal zich nimmer kunnen beroepen op onbekendheid hiermee. |  |
| 1.25 | Voor het maken van foto's, films of video opnamen en dergelijke van het werk, het verlenen van medewerking daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk is toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk. |  |
| 1.26 | Opdrachtnemer is bereid zijn werkplaats kosteloos ter beschikking te stellen om – in afstemming - toegangscontrolesystemen in te laten bouwen. Bij inbouw van het toegangscontrole in de fabriek treedt Opdrachtnemer in overleg met de leverancier van de toegangscontrolesystemen en coördineert de tijdige montage daarvan in de containers. Het is toegestaan dat opdrachtnemer de systemen inbouwt, hierbij dient hij zich strikt te houden aan de inbouwinstructie welke zal worden verstrekt door de leverancier. |  |
| 1.27 | Van Opdrachtnemer wordt een proactieve houding verwacht. Dit betekent onder meer dat: - Tekortkomingen of tegenstrijdigheden binnen de aanbestedingsprocedure aan de Aanbestedende Dienst kenbaar worden maakt. - Opdrachtnemer zich inspant teneinde een, gedurende de gehele beoogde gebruiksduur, goed (functionerend) complete systeem, eveneens in combinatie met het toegangscontrolesysteem, te leveren aan Opdrachtgever. - Opdrachtnemer een leidende rol neemt als het gaat om afstemming tussen de leverancier van het toegangscontrolesysteem, zijn eigen interne kanalen en Opdrachtgever. - De planning van Opdrachtgever wordt gerespecteerd. - Hindernissen aangaande fabricage, transport en plaatsing tijdig worden gemeld en adequaat verholpen. |  |
| 1.28 | Opdrachtnemer draagt zorg voor stickermateriaal voor fractie-aanduiding en/of andere-uitingen en het aanbrengen c.q. bevestigen hiervan. Het design zal vooraf worden afgestemd met opdrachtgever. |  |
| 1.29 | Opdrachtnemer accepteert met het ondertekenen van de Raamovereenkomst de leveringsverplichting. |  |
| 1.30 | Nieuw geleverde containers worden na levering op basis van TUV criteria gecontroleerd, gekeurd en daarna geaccepteerd. Hieraan dient het geleverde ten minste de volledige levensduur te blijven voldoen. |  |
| 1.31 | Onderdelen van de complete systemen zijn binnen de Raamovereenkomst ook los af te nemen. Hiervoor zal een aparte prijslijst worden toegevoegd. |  |
| 1.32 | Inschrijfprijzen zijn inclusief alle kosten waaronder maar niet beperkt tot bestelkosten, intakekosten, proceskosten, orderkosten, transportkosten, administratieve handelingen, facturatie, begeleidingskosten, nazorg, accountmanagerskosten, et cetera. |  |

## 2.0 Veiligheidsvoorziening/invalbeveiliging Type KS-50. (of vergelijkbaar).

|  |  | Ja/Nee |
| --- | --- | --- |
| 2.01 | Bij het uitnemen van de container moet een veiligheidsvoorziening, type KS-50 of vergelijkbaar, als zijnde een tweevleugelig vloerluik zich automatisch sluiten en vergrendelen. Bij het terugplaatsen van de container worden de vloerdelen automatisch ontgrendeld en geopend. |  |
| 2.02 | De twee vloerdelen scharnieren elk met minimaal twee draaipunten aan het constructieframe. De toe te passen scharnierassen zijn gegalvaniseerd uitgevoerd. |  |
| 2.03 | Elk vloerdeel heeft in vergrendelde toestand een minimale draagkracht van 150 kg, uitgaande van een puntbelasting op een willekeurige plaats op het vloerdeel. De benodigde verticale kracht voor het gelijktijdig ontgrendelen en openen van de vloerdelen is maximaal 3 kN. De leverancier dient deze eis na voorlopige gunning met een testrapport aan te tonen. |  |
| 2.04 | Voor het automatisch sluiten van de vloerdelen zijn gewichten of gasveren niet toegestaan. Dus gevraagd wordt een constructie met veren. |  |
| 2.05 | Elk vloerdeel vergrendelt op minimaal twee punten. Het moet vanaf de rand van de veiligheidsvoorziening zichtbaar zijn of de vloerdelen vergrendeld zijn. De benodigde ontgrendelvoorzieningen zijn uitgevoerd in een signaalkleur. |  |
| 2.06 | Aan de onderzijde van de container bevinden zich geen nokken of pennen om de vloerdelen te ontgrendelen. |  |
| 2.07 | De vloerdelen zijn opgebouwd uit sendzimir verzinkte plaat (DX51D+Z275-MA-C) met een minimale plaatdikte van 2 mm. |  |
| 2.08 | De twee vloerdelen bevinden zich maximaal 180 mm onder het bovenste niveau van de constructierand. |  |
| 2.09 | De minimale vrije ruimte tussen het constructieframe en de containerromp is rondom minimaal 20 mm. |  |
| 2.10 | Binnen een constructieframe, op of aan de vloerdelen bevinden zich geen obstakels die het in en uitnemen van de container kunnen belemmeren of tot beschadigen kunnen leiden. |  |
| 2.11 | Voor servicedoeleinden moeten de vloerdelen eenvoudig handmatig en door een persoon kunnen worden geopend en geopend blijven. Voorts moeten zij handmatig en zonder hulmiddelen door 2 personen kunnen worden ge(de)monteert. Er geldt een maximum gewicht van 30 kilo per veiligheidsvoorziening. |  |
| 2.12 | De invalbeveiliging is voorzien van gevaarsignalering voor het publiek (duidelijk te herkennen waarschuwingsmarkering; minimaal ter grootte van 20 cm en in tweevoud aangebracht). |  |
| 2.13 | Inschrijver levert van de veiligheidsvoorziening een technische detailtekening aan met schaalvermelding en maatvoeringen, ver- en ontgrendelingen, de handmatige opening van de vloerdelen en toegepaste materialen. |  |
| 2.14 | De binnen-container kan 180 graden draaien t.o.v. de midden-naad van de veiligheidsvloer zonder dat dit een nadelig effect heeft op het functioneren van de veiligheidsvloer. De container kan op twee mogelijke posities in de put geplaatst worden. |  |

## 3. Uitneembare stalen binnen container, Collector

|  |  | Ja/nee |
| --- | --- | --- |
| 3.01 | Opdrachtgever hecht waarde aan het kunnen uitwisselen van nieuwe containers en bestaande containers in het areaal. Daardoor kunnen de afmetingen aan minimale en maximale waarden zijn gebonden. Inschrijvers kunnen desgewenst op afspraak met Cure, containers uit het bestaande areaal inmeten. Tevens dient de aanwezige veiligheidsvoorziening niet te worden vervangen bij uitwisseling van containers. |  |
| 3.02 | De binnen-container dient voor restafval een netto inhoud van minimaal 5 m3 en maximaal 5,2 m³ te hebben, de inhoud van de inwerpzuil mag worden meegerekend. |  |
| 3.03 | Uitgangspunt is een volledig doorgelaste binnen-container. De rompconstructie van de binnen-container is modulair opgebouwd en bestaat uit de volgende onderdelen: • Een bovenzijde voor bevestiging van het voetgangersplateau, • 4 doorgelaste of gezette zijwanden, • Verstevigde onderzijde ter bevestiging van de bodemklep. Alles, vervaardigd uit tenminste 3 mm thermisch verzinkt staal, conform DIN-EN-ISO 1461, met een minimale laagdikte van 70 μm. |  |
| 3.04 | Verstevigingen aan de binnenzijde van de constructie mogen de uitstroom van afval niet hinderen. |  |
| 3.05 | De verbindingsmiddelen hebben geen nadelige invloed op het goed functioneren van de container, de uitstroom van het afval en de veiligheidsvoorziening. |  |
| 3.06 | De containers moeten op eenvoudige en veilige wijze uit de betonput kunnen worden gehesen en geledigd worden. Na lediging dienen de containers eenvoudig en zonder beschadigingen aan binnen- of betonput terug te kunnen worden geplaatst in de betonput. |  |
| 3.07 | De vergrendeling, vergrendelhaak en ontgrendel-nok dienen zo geplaatst en afgeschermd te worden dat deze tijdens het ledigen en terugplaatsen van de container de beweging niet belemmeren en er geen beschadigingen ontstaan aan het mechanisme de veiligheidsvoorziening of de constructierand. Daarnaast wordt voorkomen dat bij het hijsen van de container de bodemklep ontgrendeld wordt anders dan bij het aanslaan van de grendel in het ledigingvoertuig boven de afvaltrog. Hetzelfde geldt bij het terugplaatsen van de container; de vergrendeling van de bodemklep mag niet ontgrendeld kunnen worden. |  |
| 3.08 | De vergrendeling, vergrendelhaak dient te zijn voorzien van een veer welke de haak in gesloten positie trekt. |  |
| 3.09 | Voor het plaatsen van het vergrendelmechanisme mag de onderzijde van de binnen container niet meer dan 150 mm versmallen. |  |
| 3.10 | De binnen-container kan 180 graden draaien t.o.v. de midden-naad van de veiligheidsvloer zonder dat dit een nadelig effect heeft op het functioneren van de veiligheidsvloer. De container kan op twee mogelijke posities in de put geplaatst worden. |  |
| 3.11 | Inschrijver levert een of meerdere detailtekeningen van de binnen-container waarop inzichtelijk is gemaakt dat aan bovenstaande eisen wordt voldaan. |  |
| 3.12 | Het opnamesysteem van de binnen-container dient dusdanig te zijn gesitueerd dat de ondergrondse container bij lediging in het lood en in balans blijft. Dit geldt zowel voor een gevulde als een lege ondergrondse container. |  |
| 3.13 | De container is geschikt voor het één haak aanslag en 3-haak systeem. De bodemklep dient in het midden vergrendeld te zijn. Opdrachtgever(s) hecht er waarde aan dat alle aanwezige containers met eenzelfde voertuig kunnen worden geleegd. Inschrijver kan op verzoek een afspraak maken om de (aanslag op de) trechter(s) van het huidige voertuigpark te beschouwen en in te meten. |  |
| 3.14 | De ondergrondse container dient voorzien te zijn van voldoende stelmogelijkheden om container inclusief voetgangersplatform, zodanig na te stellen dat het voetgangersplatform aan het straatniveau (hoogte en afschot) kan worden afgesteld. Achteraf aanpassen dient mogelijk te zijn en het stelsysteem moet dusdanig zijn dat het niet vast komt te zitten door corrosie, mechanische belasting of vuil. Hierbij dient gebruik te worden gemaakt van stelpoten en een putrand. |  |
| 3.15 | Het percentage voor de vakverdeling voor de glascontainer zal in overleg met opdrachtgever worden gemaakt. |  |
|  | Bodemklep 1-haak |  |
| 3.16 | De stalen container met metro / 1 haak opname dient voorzien te zijn van een verbeterde bodemklep zoals wordt gebruikt door Cure. Inschrijver kan op verzoek een afspraak maken om de bodemklep te komen bekijken en op te halen (lenen). De klep dient nauwgezet op de rompconstructie aan te sluiten. De scharnieren zijn gemonteerd aan de zijde van de achterzijde van de inworpzuil. Zie bijlage |  |
| 3.17 | De materiaaldikte van de bodemklep is tenminste 4 mm, staalkwaliteit Staal 52. Het geheel thermisch verzinkt volgens DIN-EN-ISO 1461 met een minimale laagdikte van 70 μm en bestand tegen 15 jaar zwaar belast groot stedelijk gebruik. |  |
| 3.18 | De gebruikte scharnierpen of pennen dienen te zijn vervaardigd van staal 52 en dienen thermisch verzinkt te zijn. |  |
| 3.19 | De pen van het bodemklepscharnier is aan beide uiteinden geborgd zodat deze niet uit de geleiding loopt. De inwendige maat van de scharnierbus ten opzichte van de uitwendige maat van de pen heeft na het verzinken een overmaat van minimaal 2 mm en maximaal 3 mm. |  |
| 3.20 | De bodemkleppen dienen een minimale openingshoek te hebben van 100 graden. |  |
| 3.21 | De bodemklep is waterdicht afgelast sluit nauwlettend aan en moet het in het afval aanwezige vocht opvangen. |  |
| 3.22 | De bodemklep is in staat de vulling van de container te kunnen dragen. Hierbij moet er rekening worden gehouden met een maximaal totaalgewicht van 3000 kilo (inclusief container). Opdrachtnemer dient na voorlopige gunning deze eis d.m.v. berekeningen aan te tonen. |  |

## 4. Opnamesysteem, type 1-haak aanslag

|  |  | Ja/Nee |
| --- | --- | --- |
| 4.01 | Het opnamesysteem waarmee de container bediend en getild wordt dient aan te sluiten bij het thans in gebruik zijne 1-haak aanslagsysteem. Deze bestaat uit een aan de bovenzijde afgeronde aanslagplaat met een dikte van minimaal 15 mm, met hierin een gat (hijsoog) van rond 80 mm. De plaat is verbonden met een voetplaat waarmee deze gemonteerd is op een hijsframe. De afmeting van de plaat, voetplaat en oog is zo gekozen dat deze geschikt is voor Metro opname. Inschrijver kan desgewenst op afspraak het opnamesystemen beschouwen en/of opmeten. |  |
| 4.02 | Het hijsframe, voetplaat, plaat, bevestigingsmiddelen en hijsoog zijn dusdanig uitgevoerd dat er een belasting mogelijk is van 50 kN. De leverancier dient dit na voorlopige gunning met berekeningen of een testcertificaat aan te tonen. |  |
| 4.03 | Het opnamepunt bevindt zich recht boven het zwaartepunt van de container om onbalans tijdens het ledigen te voorkomen. De leverancier dient dit te onderbouwen bij een lege, volle en half volle container. |  |
| 4.04 | Het opnamepunt moet vrij toegankelijk zijn voor het opname gereedschap. Inschrijver kan desgewenst op afspraak het opnamesystemen beschouwen en/of opmeten. |  |
| 4.05 | Voor servicedoeleinden moet het opnamepunt en hijsframe goed bereikbaar zijn. Tevens dient het opnamepunt demontabel te zijn. |  |
| 4.06 | Het opnamesysteem inclusief hijsframe is een aan alle zijden doorgelast constructiedeel. |  |
| 4.07 | De gehele constructie van het hijsframe en opnameplaat dient thermisch verzinkt te zijn volgens DIN-EN-ISO 1461 met een minimale laagdikte van 70 μm. |  |
| 4.08 | Het hijsmechanisme / opnamesysteem dient minimaal te voldoen aan de volgende van toepassing zijnde wet- en regelgeving betreffende hijswerktuigen: Richtlijn arbeidsmiddelen uit het Arbobesluit, de E.G. richtlijn 98\37\EG d.d. 2 juni 1998 en het Warenwetbesluit Machines. |  |
| 4.09 | Het opnamesysteem dienen zodanig geconstrueerd te zijn, dat tijdens het aanhaken en oppakken van het opnamesysteem geen directe beschadigingen kunnen ontstaan aan de zuil. |  |
| 4.10 | Inschrijver levert een tekening aan van het opnamesysteem waarop inzichtelijk is gemaakt dat aan bovenstaande eisen wordt voldaan. |  |

## 5. Opnamesysteem, type 3-haak

|  |  | Ja/Nee |
| --- | --- | --- |
| 5.01 | Het ledigen van de ondergrondse container dient te kunnen geschieden met het op de inzameldienst aanwezige 3-haaks opnamesysteem AW3blok |  |
| 5.02 | Haakafstand 250mm, hijshoogte (slaglengte van de haken) cilinders 600 mm / 550 mm / 600 mm. |  |
| 5.03 | Het 3-haaks systeem is voorzien van een aanslagbeveiling op alle hijsstangen. |  |
| 5.04 | Bediening kleppen: dient in afstemming met opdrachtgever te worden afgestemd. De middelste stang dient als stuurstang om de container te openen (m.u.v. de drie compartimenten glas container). |  |
| 5.05 | Het opnamesysteem is vrij toegankelijk, zonder dat de chauffeur extra handelingen moet verrichten. Het opnamesysteem dient bovenop de inwerpzuil gepositioneerd te zijn. |  |
| 5.06 | Het opnamesysteem is corrosiebestendig en niet voorzien van coating. |  |
| 5.07 | Het opnamesysteem vervormt niet bij de gebruikelijke bediening. Hieronder verstaat de opdrachtgever normaal gebruik zoals verwacht bij het langjarig ledigen van de container door ervaren maar soms ook minder ervaren machinisten. |  |
| 5.08 | Het opnamesysteem van de container dient dusdanig te zijn gesitueerd dat de ondergrondse container bij lediging in het lood en in balans blijft. Dit geldt zowel voor een gevulde als een lege ondergrondse container. |  |
| 5.09 | De gehele constructie van het hijsframe en opnameplaat dient thermisch verzinkt te zijn volgens DIN-EN-ISO 1461 met een minimale laagdikte van 70 μm. |  |
| 5.10 | Het opnamepunt dient te voldoen aan de wettelijke eisen conform de bepalingen voor hijswerktuigen zoals omschreven in de ARBO-wet en eventuele andere van toepassing zijnde wetgeving en normen (o.a. CE-markering, hijscertificaten etc.). |  |
| 5.11 | De stortopening dient afgestemd te zijn op een trechter op de voertuigopbouw van maximaal 2,00 x 2,00 m. Het is mogelijk om een voertuig te komen schouwen |  |

## 6.Voetgangersplatform

|  |  | Ja/Nee |
| --- | --- | --- |
| 6.01 | Het voetgangersplatform bestaat uit 1 stuk tranenplaat, in een 2 traans uitvoering, met een minimale en gelijkmatige dikte van 5mm (inclusief tranen 7 mm), staalkwaliteit S235JR. Opbouw van het plateau uit meerdere delen is toegestaan zolang deze vloeistofdicht middels een lasverbinding aan elkaar verbonden te zijn. |  |
| 6.02 | Het voetgangersplateau inclusief draagframe heeft een draagvermogen van minimaal 500 kg., uitgaande van een puntbelasting op een willekeurig punt op de plaat. De leverancier dient d.m.v. berekeningen dit aan te tonen. |  |
| 6.03 | Het voetgangersplateau is direct, zonder tussenruimte of stelruimte vast verbonden met de stalen container, maar is wel een los constructiedeel t.o.v. de containerromp. De bevestiging van het plateau op de containerromp is onzichtbaar en waterdicht en dient geborgd te zijn tegen loslopen / lostrillen. |  |
| 6.04 | Het voetgangersplatform dient zowel verticaal als horizontaal aansluitend te zijn te zijn op de stelrand, opliggend t.o.v. het straatwerk waarbij de randen rondom afgeschuind zijn (maximaal 30 graden). |  |
| 6.05 | Het voetgangersplatform is aan vier zijden aan de buitenrand ca 3 graden schuin aflopend zodat opvallend regenwater van het plateau afloopt. De afloop van het oppervlak waarop gelopen wordt moet gelijkmatig zijn en mag maximaal 1% bedragen. |  |
| 6.06 | De hoogte van het voetgangersplatform ten opzichte van het straatniveau mag niet hoger zijn dan 20 mm. |  |
| 6.07 | Op het voetgangersplatform is een verhoging gemaakt voor montage van de inwerpzuil. Deze verhoging is minimaal 20 mm en maximaal 80 mm en is rondom vloeistofdicht afgelast. De verhoging zoals beschreven onder is zo geconstrueerd dat, indien hier de inwerpzuil op gemonteerd is, er geen aflopend regenwater langs de inwerpzuil in de container kan lopen. Na montage van de zuil dient deze zonder sleuf of richel aan te sluiten op het voetgangersplatform. |  |
| 6.08 | De gehele constructie van het voetgangersplatform is geheel thermisch verzinkt volgens DINEN-ISO 1461 met een minimale laagdikte van 70 μm. |  |
| 6.09 | Inschrijver levert een tekening aan van het gehele voetgangersplatform waarop inzichtelijk is gemaakt dat aan bovenstaande eisen wordt voldaan. |  |

## 7.Specificaties inwerpzuil

|  |  | Ja/Nee |
| --- | --- | --- |
| 7.01 | De vormgeving en omvang van de inwerpzuil dienen met behulp van fotomateriaal en tekeningen door de inschrijver duidelijk inzichtelijk gemaakt te worden. Fotomateriaal en tekeningen dienen door de inschrijver in kleur bij de inschrijving te worden toegevoegd. |  |
| 7.02 | De inwerpzuil dient zonder naden te zijn afgewerkt zodat deze eenvoudig te reinigen is. |  |
| 7.03 | Bij het openen en sluiten van de inwerpopening dient het uitgesloten te zijn dat kwetsuren aan lichaamsdelen waaronder vingers en ledematen optreden. |  |
| 7.04 | Op de inwerpzuil dienen twee registratieplaatjes te worden aangebracht. De locatie van deze registratieplaatjes zal in overleg met opdrachtgever en opdrachtnemer nader worden bepaald. |  |
| 7.05 | De inwerpopening van het de ondergrondse container moet op eenvoudige en deugdelijke mechanische wijze afgesloten kunnen worden. |  |
| 7.06 | De zuil dient gecentreerd op het voetgangersplatform geplaatst te zijn. |  |
| 7.07 | De zuilen dienen te zijn vervaardigd van volbad thermisch verzinkt staal, conform NEN-EN-ISO 1461, of gelijkwaardig, met een dikte van minimaal 3 millimeter, met een verstevigingsframe aan de binnenzijde. |  |
| 7.08 | De zuil dient geleverd te worden met een 2-laags poedercoating voorzien van een anti-graffiti coating in de kleur hamerslag antraciet RAL 7016 |  |
| 7.09 | De epoxy poedercoating dient bestand te zijn tegen de in de handel zijnde graffiti verwijderingstechnieken en -middelen. Graffiti dient verwijderd te kunnen worden zonder dat de aanwezige anti-graffiti coating opnieuw aangebracht moet worden. |  |
| 7.10 | Alle zichtbare verbindingsdelen zoals bouten, moeren, scharnieren, etc, dienen RVS en zelf borgend te zijn uitgevoerd. Alle niet zichtbare verbindingsdelen zoals bouten, moeren, scharnieren, etc, dienen thermisch verzonken en zelf borgend te zijn uitgevoerd. |  |
| 7.11 | Bewegende delen mogen geen beschadigingen aan de epoxy poedercoating toebrengen. |  |
| 7.12 | Het buitenwerk van de zuil moet zichtbaar vlak, robuust, degelijk en vandalismebestendig zijn. |  |
| 7.13 | De overgang tussen voetgangersplatform en zuil dient waterkerend te zijn. |  |
| 7.14 | Er dienen geen uitstekende, scherpe onderdelen aan, op of in de inwerpzuil te zitten, waardoor verwondingen zouden kunnen ontstaan. Alle hoeken zijn afgerond (R>=3). |  |
| 7.15 | De inwerpzuilen dienen geschikt te zijn voor de plaatsing van toegangscontrole-, registratiesysteem/cilinderslot en vulgraadmeetsysteem: voorbereidingen voor plaatsing kaartlezer, elektronisch slot ten behoeve van vergrendeling, plaatsing van steunen ten behoeve van plaatsing batterij/accu, voorbereiding voor het vastzetten van kabelboom (kabelgeleiding), plaatsing cardreader, vulgraadmeetsensoren. Opdrachtnemer wordt geacht dit dusdanig af te stemmen met de huidige leverancier van opdrachtgever zodanig dat plaatsing van de genoemde componenten in de aangeboden container leidt tot een deugdelijk samenstel en goed werkend totaal systeem. Hierin dient de inbouw instructie van de leverancier strikt te worden gevolgd. |  |
| 7.16 | Inwerpzuil dient gemakkelijk vervangen te kunnen worden ivm onderhoud en of schade aan de zuil. De bevestigingspunten om deze de (de)monteren dienen goed toegankelijk te zijn. |  |
|  | Inspectieluiken (2 per zuil) |  |
| 7.17 | Bij verstopping van de inwerpzuil, dient deze vanaf de buitenzijde zodanig toegankelijk te zijn dat deze verstopping gemakkelijk verholpen kan worden. Inspectieluik heeft een afmeting van minimaal 700x400 mm en dient middels een cilinder slot, afsluitbaar te zijn. Type cilinderslot dient in overleg met opdrachtgever te worden afgestemd. |  |
| 7.18 | De inspectieluiken dient met een slot zodanig robuust afsluitbaar te zijn dat de opening door onbevoegden, door verbuiging van het inspectieluik, niet mogelijk is. |  |
| 7.19 | Via de inspectieluiken moet het gemakkelijk mogelijk zijn het IRDC-systeem (slot, accu, kaartlezer) te bereiken bij storingen, reparaties en onderhoud of vervanging zonder verdere demontage van de inwerpzuil. |  |
|  | Inwerpopening ondergrondse containers |  |
| 7.20 | De inwerpmogelijkheid moet uitvoerbaar zijn met zowel een trommel van 60 als 80 liter. |  |
| 7.21 | De inwerpmogelijkheid moet uitvoerbaar zijn in een variant met 30 en 60 liter trommel voor de fractie restafval. |  |
| 7.22 | De inwerpmogelijkheid voor de fractie papier moet worden uitgevoerd als een brievenbus welke naar binnen opent. |  |
| 7.23 | Zowel de brievenbus als de dubbelschalige trommel dienen handmatig te kunnen worden afgesloten. |  |
| 7.24 | De inwerpmogelijkheid dient van een zodanige constructie te zijn dat geen grof vuil in de ondergrondse container geworpen kan worden. |  |
| 7.25 | De inwerpmogelijkheid dient dusdanig geconstrueerd te zijn dat bij opening en sluiting geen of minimale geluidsproductie plaatsvindt. |  |
| 7.26 | Via de inwerpopening mag geen regenwater kunnen binnenstromen. |  |
| 7.27 | De trommel dient zelfsluitend en vergrendelend te zijn bij een opening <25% om doorstorten van afval te voorkomen. |  |
| 7.28 | De trommel is dubbelschalig en dient te worden gevoerd in RVS 304. |  |
| 7.29 | De constructie voor het openen van de inwerpopening dient dusdanig vormgegeven te zijn, dat het openen van de inwerpopening met 1 hand, zonder grote krachtsinspanning kan worden uitgevoerd. Het sluiten van de inwerpopening dient automatisch te geschieden en voorzien van een gedempte sluiting. |  |
| 7.30 | De inwerpopeningen voor de fractie papier dienen uitgevoerd te worden in een brievenbus. De breedte van de opening moet minimaal 40 cm en maximaal 50 cm zijn. Het geheel dient functioneel te zijn voor de fractie voor het vlot ontdoen van papier en karton. |  |

## 8. Garantiebepalingen

|  |  | Ja/Nee |
| --- | --- | --- |
| 8.01 | De technische levensduur van de ondergrondse container (romp met onderklep(pen), voetgangersplatform, inwerpzuil, etc.) dient minimaal 12 jaar te bedragen. |  |
| 8.02 | De technische levensduur van de invalbeveiliging dient minimaal 12 jaar te bedragen. |  |
| 8.03 | In gevallen (dat achteraf blijkt) dat containers niet conform PVE geleverd zijn, dienen de ondergrondse containers vervangen te worden door nieuwe exemplaren. Kosten hiervoor kunnen niet in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever en zijn dus voor opdrachtnemer. Bij veelvuldig aantreffen van ondeugdelijke kwaliteit van de geleverde containers of een structurele afwijking van het PVE behoudt de Opdrachtgever het recht om het contract te ontbinden. Eventuele herstelkosten komen voor rekening van opdrachtnemer. |  |
| 8.04 | Voor het bepalen van de technische levensduur is het uitgangspunt: gemiddeld twee ledigingen per week. |  |
| 8.05 | Opdrachtnemer garandeert gedurende de technische levensduur onderdelen of complete systemen te kunnen leveren in gelijkwaardige uitvoering en kwaliteit. |  |
| 8.06 | De bewijslast dat claims buiten garantie vallen ligt bij de opdrachtnemer. |  |
| 8.07 | Opdrachtnemer dient overtuigend te bewijzen waarom kosten niet onder garantie vallen. |  |
| 8.08 | Er wordt een garantie van 10 jaar afgegeven op de ondergrondse container (metaal, verzinking en coating) en bewegende onderdelen, zowel op deugdelijke werking als tegen corrosie. |  |

## 9. Leveringsvoorwaarden

|  |  | Ja/Nee |
| --- | --- | --- |
| 9.01 | De containers (indien van toepassing incl. invalbeveiliging) dienen door inschrijver te worden afgeleverd op een door opdrachtgever aangewezen locatie in het werkgebied van opdrachtgever. Dit zal op een locatie van opdrachtgever zijn. Plaats en tijdstip van levering geschieden altijd in overleg met opdrachtgever. |  |
| 9.02 | De containers dienen als één geheel , volledig afgemonteerd, te worden geleverd. Indien eventueel afmontage noodzakelijk is na plaatsing komt dit voor rekening van de inschrijver. De combinatie van container, elektronica en invalbeveiliging dient geheel te functioneren vóór oplevering. |  |
| 9.03 | Plaatsing van de afgeleverde containers (indien van toepassing incl. invalbeveiliging) vindt plaats door een separaat gecontracteerde aannemer. |  |
| 9.04 | Containers (indien van toepassing inclusief invalbeveiliging) dienen standaard binnen 10 weken na bestelling door inschrijver op locatie van opdrachtgever geleverd te worden. |  |
| 9.05 | Losse onderdelen dienen met een standaard van uiterlijk 6 weken na bestelling door inschrijver op locatie van opdrachtgever geleverd te kunnen worden. |  |
| 9.06 | Indien na bestelling, tot maximaal één week voor de datum voor aflevering, blijkt dat het niet mogelijk is om de container (eventueel incl. invalbeveiliging) op de afgesproken afleverlocatie of een alternatieve locatie binnen het werkgebied van opdrachtgever af te leveren, dient deze door inschrijver opgeslagen te worden. |  |
| 9.07 | Alle kosten die door opdrachtgever als gevolg van het niet tijdig leveren van zowel containers als losse onderdelen kunnen in rekening worden gebracht bij opdrachtnemer. |  |
| 9.08 | Opdrachtgever kan een spoedbestelling bij inschrijver plaatsen. In dat geval dienen de bestelde containers (2 per fractie) binnen twee weken op locatie van opdrachtgever geleverd te kunnen worden. Inschrijver kan een spoedbestelling tegen de vastgelegde meerkosten factureren. |  |

Akkoord met eisenpakket en naar waarheid ingevuld:

| Naam Inschrijver |  |
| --- | --- |
| Naam bevoegd persoon |  |
| Functie |  |
| Handtekening |  |