Rapport CO2-referentiefootprint

Noordelijke Randweg Zevenbergen – N285

Auteurs

J. Winkelmolen, J. Roosendaal M. Wolbers

Datum

18 februari 2022

Inhoud

1.	Inleiding	2

1.1.	Omschrijving project	2

1.2.	Doel rapportage	3

1.3.	Doel CO2-referentiefootprint	3

1.3.1.	Waarde in CO2-equivalenten i.p.v. MKI	3

1.3.2.	Zwaartepuntanalyse	4

1.3.3.	Referentiepunt	4

1.3.4.	Beeld realiteit CO2-footprint	4

1.3.5.	Aanpak in 2010	4

2.	Samenstelling project in DuboCalc	5

2.1.	Gekozen variant	5

2.2.	Gekozen elementen	5

2.3.	Gekozen items en bouwstenen	5

3.	Gebruikte uitgangspunten	7

3.1.	Gebruikte versie DuboCalc en aanvullende bronnen	7

3.2.	Invoerwaarden	7

3.2.1.	Levensduur	7

3.3.	Zwaartepuntanalyse	7

3.3.1.	Methodiek bepaling zwaartepuntanalyse	7

3.3.2.	Scope	7

4.	Resultaten	10

4.1.	CO2-footprint totaal	10

4.2.	Verdeling over LCA-fases	11

4.3.	Verdeling over toegepaste items	12

5.	Bijlagen	14

# Inleiding

Overzicht wijzigingen versie 14 februari 2021

Naar aanleiding van de laatste Nota van Inlichtingen is de hoeveelheid markering aangepast, met gevolgen voor de CO2-berekening. Deze wijzigingen zijn verwerkt in de rapportage. Daarnaast zijn ook in de bijlagen de documenten naar het protocol “Berekenen en aantonen MKI-waarde” en de referentieberekening.

Overzicht wijzigingen versie 3 december 2021

Naar aanleiding van een van de CO2 referentie berekening in Juli en de daarbij geleverde opmerkingen is een revisie uitgevoerd. Dit rapport (d.d. december 2021) bevat een revisie van de berekening.

De nieuwe resultaten staan vermeld in dit rapport. Tevens zijn aanvullende brondate en het Excel werkboek van de referentie bijgevoegd en te vinden in sectie 5: Bijlagen

Een overzicht van wijzigingen is als volgt:

- Sectie 3.1 geeft extra nadruk op de aanvullende bronnen en protocollen gehanteerd conform de richtlijnen van de NMD Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken. Voor de CO2 uitstoot van asfalt is uitgegaan van de TNO- studie gebaseerd op de PCR-asfalt (zie 3.1).

- Ook benadrukt sectie 3.1 een protocol van RWS voor het correct berekenen van werk-met-werk maken en andere berekeningen betreffende de aanleg en het verwijderen van grondprofielen. Grondwerkzaamheden staan momenteel fout verwerkt in Dubocalc 6.0, middels het protocol kunnen de juiste waarde berekend worden. Werk-met-werk maken kan met Dubocalc 6.0 niet juist ingevoerd worden.

  - Door het protocol correct te hanteren wordt de totale CO2 uitstoot lager.

- De berekening van Betonstaal verliep fout door verkeerde vermelding van de eenheid (kg i.p.v. ton) dit is gecorrigeerd.

  - De CO2 uitstoot wordt hierdoor hoger.

- Diverse processen staan met foute eenheid vermeldt in DC6. Door gebruik te maken van het Excel werkboek en de daarin verwerkte comments kan goed gevolgd worden of foutieve eenheden in de DC6 reeds gecorrigeerd zijn. Voor de juiste eenheid van processen wordt verwezen naar de NMD-viewer beschikbaar via de website van de NMD. www.milieudatabase.nl

## Omschrijving project

De aanleg van een nieuwe Noordelijke randweg zal een structurele oplossing bieden voor een betere afwikkeling van het verkeer, voor het verminderen van de verkeersdruk in het centrum van Zevenbergen, voor het beter functioneren van de overige randwegen en zorgen voor de ontsluiting van de ontwikkelingen binnen de Noordrand.

Het huidige voorkeursalternatief (VKA) voorziet in:

• Een 80-km weg en loopt met een boog om het noordelijke gedeelte van Zevenbergen heen (N285).

• Drie rotondes;

- de westelijke rotonde sluit de randweg aan op de provinciale weg N285:

- de middelste rotonde maakt ontsluiting in de toekomst mogelijk voor een te ontwikkelen gebied binnen Zevenbergen Noord.

- De bestaande oostelijke rotonde verbindt de randweg met de provinciale weg N285 en de Oostrand (N389).

• Een brug over de Roode Vaart

• Een halfverdiepte onderdoorgang bij de Achterdijk

• Een viaduct over de spoorlijn Lage Zwaluwe- Roosendaal.

## Doel rapportage

Deze rapportage is opgesteld om als bijlage te dienen bij de aanbestedings- en contractstukken voor een realisatiecontract. Tevens wordt de rapportage gebruikt om prognoses voor provinciaal management en directie op te stellen van de verwachtte CO2-emissie als gevolg van de realisatie en het onderhoud van infrastructurele werken.

## Doel CO2-referentiefootprint

Deze CO2-referentiefootprint heeft de volgende doelen:

- De CO2-footprint geeft een beeld welke thema’s en objecten significant bijdragen in de CO2-uitstoot. Hierop wordt de scope bepaald van de door Inschrijvers voor de realisatiefase in te dienen footprints;

- De CO2-footprint geeft een referentiewaarde om de grenzen voor de beoordelingsklassen te bepalen van het BPKV-subonderdeel CO2-footprint;

- De CO2-footprint geeft een beeld van de realiteit van de aangeboden CO2-emissie van Inschrijvers.

- De CO2-footprint geeft in combinatie met de ingediende CO2-footprint(s) een beeld hoeveel CO2-emissie is gereduceerd in dit project ten opzichte van de gebruikelijke aanpak van projecten in 2010.

Doel is nadrukkelijk niet om in de voorbereidingsfase al tot een zo laag mogelijke footprint te komen.

### Waarde in CO2-equivalenten i.p.v. MKI

Resultaten van deze CO2-footprint worden vastgelegd in CO2-equivalenten. Binnen de provincie Noord-Brabant wordt de maatstaf CO2-equivalenten gebruikt omdat deze beter aansluit bij doelstellingen die binnen de provincie gelden. Daar waar van toepassing, wordt via eisen gestuurd op de overige onderdelen van de MKI.

### Zwaartepuntanalyse

In het kader van proportionaliteit in de aanbestedingsfase is ervoor gekozen om bij het bepalen van de scope van de CO2-referentiefootprint (en daarmee die van de door Inschrijvers in te footprint) te kiezen voor die onderdelen die de bulk van de massa en van de kosten van het Werk bepalen én de meeste invloed hebben op de hoogte van de CO2-footprint.

### Referentiepunt

Wat de exacte hoeveelheden zijn die gebruikt zijn in de CO2-referentiefootprint doet daarmee niet terzake. Het gaat om de inschatting van Inschrijvers wat de maximale hoogte van de CO2-footprint wordt met de door hen voorgestelde aanpak. Deze hoogte maakt onderdeel uit van het BKPV-aanbod. Het artikel over boetes in de Basisovereenkomst is daarmee onverkort van toepassing.

### Beeld realiteit CO2-footprint

Enerzijds biedt de CO2-referentiefootprint Inschrijvers een beeld of hun inschatting van het Werk aansluit bij de verwachting van Aanbesteder. Aanzienlijke of grote afwijkingen kunnen aanleiding zijn voor het stellen van vragen voor de Nota van Inlichtingen. Anderzijds gebruikt Aanbesteder de CO2-referentiefootprint om een beeld te krijgen van de realiteit van het aanbod van een Inschrijver. E.e.a. met in acht neming van aangeboden aanpak en materiaalgebruik etc. Verschillen tussen de CO2-referentiefootprint en de aangeboden CO2-footprint kunnen voor Aanbesteder aanleiding zijn tot het stellen van verduidelijkende vragen.

### Aanpak in 2010

Vanaf ca. 2010 heeft duurzaamheid meer en meer een plek gekregen in infraprojecten. Zowel in ge-eiste als aangeboden oplossingen. Om in beeld te kunnen brengen hoeveel duurzamer dit project uiteindelijk is geworden, wordt de CO2-referentiefootprint opgebouwd uit items zoals die in 2010 standaard waren. Deze CO2-referentiefootprint geeft daarmee niet het State-off-the-art-niveau aan. Om vergelijkingen te kunnen maken tussen projecten is het daarnaast nodig dat alle CO2-footprints een aantal identieke uitgangspunten hanteren. Deze zijn in hoofdstuk 3 opgenomen.

# Samenstelling project in DuboCalc

## Gekozen variant

Deze footprint heeft betrekking op de N285 inclusief kunstwerken. Het project behelst een combinatie van een wegreconstructie en –inrichting rijbaan van de wegen inclusief diverse (nieuwe) kruisingen, fietspaden, middengeleiders en rotondes. Voor de materialisering van de variant is uitgegaan van de gekozen materialen in de kostenraming en de standaard werkwijze bij een dergelijk project op basis van de standaarddetails van de provincie Noord-Brabant.

## Gekozen elementen

Voor het bepalen van de footprint is gebruik gemaakt van de objectindeling zoals deze ook in het referentieontwerp en de bijbehorende raming wordt gehanteerd. Deze bestaat uit de volgende onderdelen:

- Opruimingswerkzaamheden, zoals het verwijderen van verhardingen en funderingen.

- Grondwerk, zoals het binnen de werkgrenzen verplaatsen van grond (van en naar depots), afvoer van grond en de aanvoer van nieuw zand en grond

- Aanbrengen verhardingen: Funderingslagen, Asfaltverhardingen en Markeringen

- Constructies bestaande uit beton en staal, zoals de realisatie van de brug over de Rode vaart, een halfverdiepte onderdoorgang en een viaduct over de spoorlijn.

## Gekozen items en bouwstenen

De uitgevoerde DuboCalc-berekening is compleet en bevat de volgende onderdelen:

- Verwijderde materialen

- Nieuw aangebrachte materialen

- Binnen het werk hergebruikte materialen (alleen grond)

Het gebruik van de infrastructuur valt buiten de scope.

De volgende bouwstenen zijn gecategoriseerd in DuboCalc:

- Asfalt

- Beton

- Fundering

- Grondwerk

- Staal

- Markering

Bij de keuze van Items uit DuboCalc is voor alle materialen een meest gelijkend Item gekozen. In enkele gevallen is er een aanname gedaan, het betreft de volgende materialen:

- Voor beton is 1,5% betonstaal per m3 beton gehanteerd.

- SMA: soortelijk gewicht 2500 kg/m3

- STAB: soortelijk gewicht 2350 kg/m3

- DAB: soortelijk gewicht 2500 kg/m3

- Thermoplastische markering: 7 kg/m2

- Stalen damwand AZ18-700: 109,3 kg/m2

- Stalen damwand AZ26-700: 146,9 kg/m2

- Beton C40/C50: soortelijk gewicht 2500 kg/m3

- Halfverharding van grasbetontegels met brekerzand

- Asfaltverharding: Op basis van standaarddetails Provincie Noord-Brabant. 0% PR.

# Gebruikte uitgangspunten

## Gebruikte versie DuboCalc en aanvullende bronnen

Voor deze CO2-referentiefootprint is de volgende versie van DuboCalc gebruikt: Versie 6.0 met datumversie 6.01.17062021. Aanvullend is het protocol van RWS voor het berekenen van MKI (en CO2) waarden van voor aanleg en onderhoud van grondwerken toegepast (versie 25 maart 2021, zie bijlagen). Voor de CO2 en MKI van asfalt is de volgende TNO-studie aangehouden op basis van de PCR Asfalt: TNO studie

## Invoerwaarden

### Levensduur

Projectlevensduur: 60 jaar

Standaardvervangingsregime verharding: zie afbeelding

## Zwaartepuntanalyse

### Methodiek bepaling zwaartepuntanalyse

Om te bepalen waar de meeste emissies plaatsvinden, is gebruik gemaakt van een zwaartepuntenanalyse op element en itemniveau.

### Scope

De scope van de referentieberekening is bepaald op onderstaande 6 hoofdelementen en materialen. De elementen en materialen zijn afkomstig uit de kostenraming. Daarbij is in de materialen een selectie gemaakt op de onderdelen die de bulk van de massa en van de kosten van het Werk bepalen én de meeste invloed hebben op de hoogte van de CO2-footprint.

De scope van de referentieberekening beslaat de gehele levenscyclus van deze elementen en materialen (bouw-, onderhoud- en einde levensduurfasen of module A t/m D in de LCA-methodiek).

Indien in inschrijvingen alternatieve materialen of objecten dan onderstaande worden toegepast voor hetzelfde object of dezelfde functie, dan dienen deze materialen ook in de MKI-berekening opgenomen te worden.

Element 1: alle onderdelen van het werk met uitzondering van element 2 t/m 6

- Opbreken en verwijderen verharding

  - Verhardingslagen

  - Funderingslagen

- Leveren en aanbrengen verharding

  - Verhardingslagen

  - Funderingslagen

  - Betonverhardingen

- Leveren en aanbrengen alle materialen die beton bevatten

- Leveren en aanbrengen alle materialen die staal bevatten

- Ontgraven grond

- Leveren en aanbrengen grond en zand

- Leveren en aanbrengen markeringen

- Leveren en aanbrengen alle materialen die als alternatief dienen voor de verharding, beton, staal en grond

Element 2: Rotonde 1

- Leveren en aanbrengen verharding

  - Verhardingslagen

  - Funderingslagen

- Leveren en aanbrengen alle materialen die beton bevatten

- Leveren en aanbrengen alle materialen die staal bevatten

- Ontgraven grond

- Leveren en aanbrengen grond en zand

- Leveren en aanbrengen markeringen

- Leveren en aanbrengen alle materialen die als alternatief dienen voor de verharding, beton, staal en grond

Element 3: Brug Rode Vaart

- Leveren en aanbrengen verharding

  - Verhardingslagen

  - Funderingslagen

  - Betonverhardingen

- Leveren en aanbrengen alle materialen die beton bevatten

- Leveren en aanbrengen alle materialen die staal bevatten

- Ontgraven grond

- Leveren en aanbrengen grond en zand

- Leveren en aanbrengen markeringen

- Leveren en aanbrengen alle materialen die als alternatief dienen voor de verharding, beton, staal en grond

Element 4: Onderdoorgang

- Leveren en aanbrengen verharding

  - Verhardingslagen

  - Funderingslagen

  - Betonverhardingen

- Leveren en aanbrengen alle materialen die beton bevatten

- Leveren en aanbrengen alle materialen die staal bevatten

- Ontgraven grond

- Leveren en aanbrengen grond en zand

- Leveren en aanbrengen markeringen

- Leveren en aanbrengen alle materialen die als alternatief dienen voor de verharding, beton, staal, grond en markeringen

Element 5: Rotonde 2

- Leveren en aanbrengen verharding

  - Verhardingslagen

  - Funderingslagen

- Leveren en aanbrengen alle materialen die beton bevatten

- Leveren en aanbrengen alle materialen die staal bevatten

- Ontgraven grond

- Leveren en aanbrengen grond en zand

- Leveren en aanbrengen markeringen

- Leveren en aanbrengen alle materialen die als alternatief dienen voor de verharding, beton, staal en grond

Element 6: Viaduct over spoor

- Leveren en aanbrengen verharding

  - Verhardingslagen

  - Funderingslagen

  - Betonverhardingen

- Leveren en aanbrengen alle materialen die beton bevatten

- Leveren en aanbrengen alle materialen die staal bevatten

- Ontgraven grond

- Leveren en aanbrengen grond en zand

- Leveren en aanbrengen markeringen

- Leveren en aanbrengen alle materialen die als alternatief dienen voor de verharding, beton, staal en grond

# Resultaten

## CO2-footprint totaal

- De CO2-uitstoot van de referentieberekening bedraagt 14.580 ton CO2-equivalenten.              Dit is opgebouwd uit de onderstaande elementen.

| Categorie | CO2 in ton | Percentage |
| --- | --- | --- |
| Grond | 4849 | 59,46% |
| Beton | 3043 | 14,50% |
| Staal | 4653 | 12,29% |
| Asfalt | 1423 | 11,62% |
| Markering | 361 | 1,10% |
| Fundering | 252 | 1,03% |
| Totaal | 14.580 | 100% |

| CO2-emissie per element |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Element |  |  | CO2-emissie (ton) |  | Percentage |  |
| GRONDWERKEN |  |  | 4.762 |  | 33% |  |
| STAAL |  |  | 3.967 |  | 27% |  |
| BETONELEMENTEN |  |  | 2.212 |  | 15% |  |
| BITUMINEUZE VERHARDINGEN |  |  | 1.447 |  | 10% |  |
| FUNDERINGSLAGEN |  |  | 855 |  | 6% |  |
| WEGBEBAKENING (markering/geleiderail) |  |  | 741 |  | 5% |  |
| BERMVERHARDING |  |  | 494 |  | 3% |  |
| OPRUIMINGSWERKEN |  |  | 78 |  | 1% |  |
| KANTOPSLUITINGEN |  |  | 19 |  | 0% |  |
| RIOLERINGEN |  |  | 7 |  | 0% |  |
| TOTAAL |  |  | 14.580 |  | 100% |  |

## Verdeling over LCA-fases

- In deze rapportage is niet gekeken naar de verdeling over de LCA-fases, omdat enkel wordt gekeken naar de materialen over de totale levenscyclus.

## Verdeling over toegepaste items

| Item / materiaal | MKI (€) | CO2 (ton) | % | Rank |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ophoogmateriaal, zand | € 532.423 | 4400,4 | 30,2% | 1 |
| Stalen damwand | € 398.011 | 2976,7 | 20,4% | 2 |
| Betonmortel C35/45 (CEMIII) | € 137.367 | 1460,9 | 10,0% | 3 |
| Betonstaal | € 76.729 | 981,7 | 6,7% | 4 |
| SMA NL (8/11) | € 85.994 | 739,7 | 5,1% | 5 |
| AC Bin/Base 50% pr | € 64.442 | 683,5 | 4,7% | 6 |
| Groutanker | € 98.764 | 616,8 | 4,2% | 7 |
| Betonmortel C30/37 | € 57.346 | 592,8 | 4,1% | 8 |
| Grasbetontegel S type L 12 cm – v.d. Bosch Beton b.v. | € 44.695 | 493,9 | 3,4% | 9 |
| Thermoplastische markering | € 67.884 | 360,6 | 2,5% | 10 |
| MKI-profiel “hergebruik zand met opslag depot op 2,5 km" conform protocol RWS | € 27.124 | 359,0 | 2,5% | 11 |
| Houtvezelbeton geluidscherm (BID-205.02) | € 33.782 | 314,7 | 2,2% | 12 |
| Menggranulaat 300mm | € 14.902 | 141,3 | 1,0% | 13 |
| Verwijderen: Ophoogmateriaal, grond | € 9.198 | 87,7 | 0,6% | 14 |
| Heipaal; beton, prefab; AB-FAB | € 7.681 | 84,8 | 0,6% | 15 |
| Betonmortel C12/15 (CEMIII) | € 7.552 | 73,6 | 0,5% | 16 |
| Stalen geleiderails type F2DL 40080 | € 13.594 | 65,2 | 0,4% | 17 |
| Menggranulaat 250 mm | € 6.794 | 64,9 | 0,4% | 18 |
| AC Surf 0% PR | € 2.613 | 23,7 | 0,2% | 19 |
| Zandcement (gestabiliseerd): Flugsand | € 2.674 | 22,5 | 0,2% | 20 |
| RWSband 115225x250x1000mm grijs | € 1.563 | 18,6 | 0,1% | 21 |
| Verwijderen: Menggranulaat 200mm | € 1.594 | 14,0 | 0,1% | 22 |
| Menggranulaat 200 mm | € 939 | 9,1 | 0,1% | 23 |
| Profielstaal verzinkt | € 1.270 | 8,5 | 0,1% | 24 |
| Duiker beton | € 321 | 3,8 | 0,0% | 25 |
| Kolk beton gietijzer | € 376 | 3,5 | 0,0% | 26 |
| Brekerzand | € 583 | 2,2 | 0,0% | 27 |
| Verwijderen: AC Surf 0% PR | € -686 | -4,7 | 0,0% | 28 |
| Verwijderen: AC Bin/Base 50% pr | € -1.170 | -7,0 | 0,0% | 29 |
| Verwijderen: SMA NL (8/11) | € -1.850 | -12,1 | 0,0% | 30 |
| Totaal | € 1.692.509 | 14.580,4 | 100% |  |

# Bijlagen

RWS protocol voor berekenen van aanleg en onderhoud

(gebruikt voor grondwerk profielen)

(Dubbelklik icoon om te openen)

Excel werkboek Referentieberekening

(Dubbelklik icoon om te openen)

Bij het bepalen van de CO2-footprint is gebruik gemaakt van de data uit DuboCalc, versie 6.0 met datumversie 6.01.17062021.