Projectnaam:	23130 Oldebroekerweg - Fp en Brug

Projectnummer:	23130

Informatie Levering Specificatie (ILS)

Provincie Flevoland

Colofon

Beheerder	:	Arian van der Ploeg

Versie/datum	:	1.3/ 08-02-23

Status	:	Definitief

Auteur(s)	:	Laurens van Amstel

INHOUD

Inleiding	4

1.0 Informatieleveringscyclus	5

1.1	Sectie A. Geodetische eisen	6

A.1	Geometrie	6

A.2	Nul-DTM	7

A.3	Grondslag	7

A.4	Bouwkundige opnames en monitoring	8

A.5	Peil- en leggergegevens	8

1.2	Sectie B. Areaalgegevens	9

B.1	Areaalgegevens	9

B.2	Werkzaamheden met betrekking tot kabels & leidingen	9

B.3	Werkzaamheden voor Kunstwerken en Verkeerskundige Draagconstructies	10

B.4	Doorrij- of vaarprofielen	11

B.5	Kunstwerkgegevens t.b.v. ontheffingsverlening massatransporten	11

B.6	Garantie	11

B.7	Milieueffecten	11

B.8	Duurzaamheidsmaatregelen	12

B.9	Nationaal Wegenbestand (NWB)	12

B.10	Basisregistratie Ondergrond (BRO)	12

1.3	Sectie C. Tekeningen en documenten	13

C.1 	Opleveren tekeningen en documenten.	13

1.4	Sectie D. Onderhoudsmaatregelen en Inspecties	14

D.1 	Mutaties ten gevolge van uitgevoerde (beheer)maatregelen	14

1.5	Sectie E. BIM-specifieke eisen	15

E.1 	Toepassing informatiecontainers	15

E.2 	Toepassing VISI	15

1.6	Definitielijst Afkoringen	15

Versiebeheer

| Versie | Status | Datum | Toelichting | Auteur(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | concept | 27-01-21 | Aangeboden versie (met opmerkingen en aantekeningen) | LvA |
|  | distributie | Rob Kok |  |  |
| 0.2 | concept | 03-03-21 | Aangeboden versie na wijzigingen na overleg pilotproject | LvA |
|  | distributie | Henk Jansen, Aram van der Velde, Rob Kok |  |  |
| 1 | definitief | 30-04-21 | Laatste opmerkingen verwerkt na overleg met Rob Kok | LvA |
|  | distributie | Rob Kok |  |  |
| 1.1 | definitief | 26-08-21 | Aanpassingen m.b.t. duurzaamheidsmaatregelen | LvA |
|  | distributie | A.v/d Ploeg |  |  |
| 1.3 | definitief | 08-02-23 | Aanpassing naar enkel actuele uitvragen | AP |
|  | distributie | A.v/d Ploeg |  |  |

# Inleiding

Om Asset Management optimaal uit te kunnen voeren gedurende de gehele levenscyclus van assets, heeft de Opdrachtgever gedurende de levenscyclus steeds actuele, betrouwbare en complete informatie nodig. Hiervoor dient informatie over assets efficiënt beheerd te worden. Meerdere partijen, zowel intern als extern, zullen informatie uitwisselen tijdens de gehele asset levenscyclus.

Wanneer sprake is van aanpassingen aan assets dient revisie-informatie hieromtrent met de Opdrachtgever gedeeld te worden. Om eenduidigheid te bereiken over welke informatie wanneer aangeleverd wordt en aan welke uitgangspunten deze dient te voldoen, is de Informatielevering Specificatie (ILS) opgesteld.

De Informatielevering Specificatie (ILS) is een onderdeel van het contract. Hierin is de overdracht van gegevens gespecificeerd tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever. Met de ILS krijgt de Opdrachtgever de juiste, actuele assetgegevens/-data van objecten van de Opdrachtnemer aangeleverd. Hierdoor kunnen areaalgegevens actueel en op orde worden gehouden. Deze heeft als doel eenduidigheid te bereiken over welke informatie wanneer aangeleverd wordt en aan welke uitgangspunten deze dient te voldoen. Daarnaast wordt er als toepassingsgebied genoemd, de situatie wanneer er sprake is van aanpassingen aan assets en revisie-informatie hieromtrent met de Opdrachtgever gedeeld dient te worden.

## 1.0 Informatieleveringscyclus

☒          ILS 01 Informatielevering as-is

De Opdrachtgever levert de Opdrachtnemer een informatielevering Bestaande situatie as-is met daarin de geometrische representatie van objecten, datarepresentatie van de objecten en documenten over de objecten.

☐          ILS 02 Informatielevering as-designed

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever een informatielevering Proeflevering as-designed (DO/UO) te leveren met daarin de geometrische representatie van objecten, datarepresentatie van de objecten en de bij het ontwerp gevraagde documenten over de objecten. De scope van de proeflevering is xxx invullen scope xxx

☐         ILS 03 Informatielevering as-designed

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever een Contractlevering as-designed (DO/UO) te leveren met daarin de geometrische representatie van objecten, datarepresentatie van de objecten en de bij het ontwerp gevraagde documenten over de objecten.

☒         ILS 04 Informatielevering as-built

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever bij Oplevering van het project een informatielevering IP3 Contractlevering as-built (Overdrachtsdossier) te leveren met daarin de geometrische representatie van objecten, datarepresentatie van de objecten en de gevraagde documenten over de objecten.

☒         ILS -05 Informatieleveringscyclus

De Opdrachtnemer dient Opdrachtgever informatie over de as-designed en/of de as-built te leveren. Op elk leveringstijdstip dient de Opdrachtnemer de geometrische representatie van objecten, de datarepresentatie van objecten en de gevraagde documenten over de objecten te leveren.

## Sectie A. Geodetische eisen

### A.1	Geometrie

☒         Geo 01 Geometrische presentatie

De Opdrachtnemer dient van de objecttypen die voorkomen in de ‘Meetinstructie Provincie Flevoland’, en geclassificeerd zijn met BGT IMGEO, een geometrische representatie in Stuf Geo/IMGeo XML-formaat aan te leveren aan de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient van de objecttypen die voorkomen in de ‘Meetinstructie Provincie Flevoland’, en geclassificeerd zijn met IMGEO+, een geometrische representatie in geojson-formaat aan te leveren aan de Opdrachtgever.

Toelichting:

(1) In de ‘Meetinstructie Provincie Flevoland’ staat informatie over de manier waarop objecten ingewonnen dienen te worden en eisen met betrekking tot nauwkeurigheid en precisie. Basis voor de meetinstructie is het IMGEO-informatiemodel uit de wet BGT, met organisatie-specifieke aanvullingen.

(2) In de Productspecificatie van een object kunnen beperkingen staan met het aantal objecttypen per geometrisch bestand.

☒         Geo 02A Gewijzigde Topografie

De Opdrachtnemer dient alle in het kader van het Werk nieuw aangebrachte en gewijzigde topografie in te winnen en aan Opdrachtgever te leveren conform de ‘Meetinstructie Provincie Flevoland’. Onder gewijzigde topografie worden ook vlakken en lijnen verstaan, die door vergroten, verkleinen of verleggen van aangrenzende vlakken kleiner of groter zijn geworden.

☒         Geo 02B Bestaande Topografie

De Opdrachtnemer dient de bestaande geometrie binnen de projectgrens in te winnen en aan Opdrachtgever te leveren conform de ‘Meetinstructie Provincie Flevoland’.

☒         Geo 02c  Meetbestanden

De Opdrachtnemer dient alle metingen digitaal als punten en lijnen in .dwg formaat beschikbaar te stellen in x, y en z coördinaten ten opzichten van de het RD stelsel.  Laagindeling conform NLCS.

### A.2	Nul-DTM

☐         Geo 03 Nul-DTM

De Opdrachtnemer dient voor het uitvoeren van ontwerpwerkzaamheden een Nul DTM (Digitaal Terrein Model) in te winnen en te leveren conform ‘Hoofdstuk 6 Handboek_STOV_Flevoland’.

### A.3	Grondslag

☒         Geo 04a	Grondslag, inmeten

De Opdrachtnemer dient bij de aanvang van zijn Werkzaamheden voor het hele Werk één 
Grondslagnet in te richten en te gebruiken conform ‘Hoofdstuk 6.4 Handboek_STOV_Flevoland’

### A.4	Bouwkundige opnames en monitoring

☐	 Geo 05  Monitoringsdossier deformatie omgevingsobjecten

De Opdrachtnemer dient een  monitoringsdossier van omgevingsobjecten aan Opdrachtgever op te leveren.

### A.5	Peil- en leggergegevens

☐	 Geo 06a Inpeilingen baggerbeheersysteem

De Opdrachtnemer dient voor uitvoering van zijn Werkzaamheden voor het hele Werk inpeiling(en) te doen ten behoeve van het baggerbeheersysteem van de Opdrachtgever en aan te leveren.

☐	 Geo 06b Leggerprofielen, ingebruikname

Bij werkzaamheden aan een of meerdere taluds en/of dijken van provinciale vaarwegen dient de Opdrachtnemer voor de Ingebruikname van het Werk, dan wel delen daarvan, de leggerprofielen van het Werk aan Opdrachtgever te leveren.

☐	 Geo 06c Uitpeilingen baggerbeheersysteem

De Opdrachtnemer dient na uitvoering van zijn Werkzaamheden voor het hele Werk uitpeiling(en) te doen ten behoeve van het baggerbeheersysteem van de Opdrachtgever en aan te leveren.

☐         Geo 06d Leggerprofielen, oplevering

Bij werkzaamheden aan een of meerdere taluds en/of dijken van provinciale vaarwegen dient de Opdrachtnemer bij Oplevering van het Werk aan de Opdrachtgever de leggerprofielen van het Werk te leveren.

## Sectie B. Areaalgegevens

### B.1	Areaalgegevens

☒         Data 01 Areaalgegevens

De opdrachtnemer dient bij elk object de areaalgegevens te leveren conform het Format Areaalgegevens Provincie Flevoland. Er wordt hierbij onderscheidt gemaakt in bestandstype Excel voor BGT/IMGeo objecten en .geojson voor de IMGeo+ objecten. Per Thema dient er een bestand aangeleverd te worden.

☒         Data 02 Lichtmasten

De opdrachtnemer dient bij elk verlichtingsobject, indien van toepassing, de decompositie en informatie t.b.v. nieuwe lichtmasten te leveren conform de ‘Vereisten_opleverdossier_OVL.zip’.

☐	Data 03 Unieke identificatie van objecten

De opdrachtnemer dient bij elk nieuw object een uniek identificatienummer toe te voegen conform de “Procedure voor naamgeving en URI-strategie” waarmee het mogelijk is om vanuit de geometrische representatie te verwijzen naar de areaalgegevens van het object

☐         Data 04	Extern ID bij objecten.

In het format areaalgegevens  is een attribuut “onderdeel van kunstwerk” opgenomen. Wanneer een object onderdeel is van een kunstwerk maar wel met eigen geometrie opgenomen word in iASSET, voer bij attribuut “onderdeel van kunstwerk” het kunstwerknummer in waar het betreffende object onderdeel van uit maakt.

☐         Data 05 Bomen.

De opdrachtnemer dient bij elke boom, indien van toepassing, de data te leveren conform het ‘Paspoort Bomen’ in Excel formaat.

### B.2	Werkzaamheden met betrekking tot kabels & leidingen

☒         Data 06a Bovengrondse- en Ondergrondse Netten

De Opdrachtnemer dient bij Werkzaamheden aan provinciale wegen dan wel kabels & leidingen alle benodigde gegevens in het kader van het Werk ten behoeve van de Wet Informatie-uitwisseling Boven- en Ondergrondse Netten (WIBON) te leveren aan de Opdrachtgever.

☒         Data 06b Ingebruikname kabels en leidingen

Indien er sprake is van Ingebruikname van het Werk aan wegen dan wel kabels & leidingen, dan dient de Opdrachtnemer vóór de Ingebruikname informatie te leveren conform ‘DOCUVITP-#1856791-v10-Programma_van_eisen_revisie_kabels_en_leidingen’.

☒         Data 06c oplevering kabels en leidingen

De Opdrachtnemer dient bij Oplevering van het Werk aan wegen dan wel kabels & leidingen informatie te leveren conform ‘DOCUVITP-#1856791-v10-Programma_van_eisen_revisie_kabels_en_leidingen’

### B.3	Werkzaamheden voor Kunstwerken en Verkeerskundige Draagconstructies

☐	 Data 11	Instandhoudingsinspectie kunstwerken

De Opdrachtnemer dient een rapportage van de instandhoudingsinspectie voor nieuwe, 
uitgebreide of aangepaste kunstwerken aan te leveren.

### B.4	Doorrij- of vaarprofielen

☐         Data 13a Werkzaamheden aan wegen

Bij werkzaamheden aan wegen dient de Opdrachtnemer voor de Ingebruikneming van het Werk, dan wel delen daarvan, of Oplevering van het Werk aan de Opdrachtgever de doorrijprofielen (doorrijhoogten en doorrijbreedten) van de objecten die zich geheel of gedeeltelijk boven de weg bevinden, te leveren conform de ‘Doorrijprofielmeting kunstwerken en portalen Provincie  Flevoland’.

☐         Data 13b Werkzaamheden aan vaarwegen

Bij werkzaamheden aan vaarwegen dient de Opdrachtnemer voor de Ingebruikneming van het Werk, dan wel delen daarvan, of Oplevering van het Werk aan de Opdrachtgever de doorvaarprofielen (doorvaarhoogten en doorvaarbreedten) van de objecten die zich geheel of gedeeltelijk boven de vaarweg bevinden te leveren conform de ‘Doorrijprofielmeting kunstwerken en portalen Provincie  Flevoland’

### B.5	Kunstwerkgegevens t.b.v. ontheffingsverlening massatransporten

☐         Data 13c	 Werkzaamheden aan kunstwerken

Bij werkzaamheden aan de hoofddraagconstructie van kunstwerken in of over wegen dient de Opdrachtnemer 15 werkdagen vóórdat deze objecten voor publiek gebruik worden opengesteld aan de Opdrachtgever informatie te leveren conform ‘Kunstwerkgegevens Ontheffingsverlening massatransporten Flevoland’. Toelichting: De gegevens zijn noodzakelijk voor het verlenen van ontheffingen aan speciale en/of zware transporten over deze objecten.

### B.6	Garantie

☒         Data 14 Garantie

De Opdrachtnemer dient voor aanvang van de garantieperiode de Opdrachtgever de Originele garantiecertificaten te leveren.

### B.7	Milieueffecten

☐         Data 15a Milieu-effectenrapportage

De Opdrachtnemer dient voor monitoring van milieueffecten tijdens realisatie van het werk een rapportage aan Opdrachtgever te leveren.

☐	 Data 15b Milieu-effectenrapportage

De Opdrachtnemer dient voor monitoring van milieueffecten na realisatie van het werk een rapportage aan Opdrachtgever te leveren.

### B.8	Duurzaamheidsmaatregelen

☒         Data 16	Duurzaamheidsmaatregelen

De Opdrachtnemer dient t.b.v. monitoring aangaande gebruikte of hergebruikte materialen en besparing van de CO2 tijdens realisatie van het werk, de gegevens aan te leveren conform ‘Productspecificatie duurzaamheidsmaatregelen Provincie Flevoland’.

### B.9	Nationaal Wegenbestand (NWB)

☐	 Data 17	Nationaal Wegenbestand (NWB)

De Opdrachtnemer dient de NWB-gegevens aan de Opdrachtgever te leveren conform 
Productspecificatie NWB Provincie Flevoland.

### B.10	Basisregistratie Ondergrond (BRO)

☒         Data 18	Basisregistratie Ondergrond (BRO)

De Opdrachtnemer dient namens de Opdrachtgever te voldoen aan BRO en de ondergrondse gegevens te leveren aan Landelijke Voorziening BRO, conform Basisregistratie Ondergrond (BRO).

## Sectie C. Tekeningen en documenten

### C.1 	Opleveren tekeningen en documenten.

☒         Doc 01	Documenten uitgevoerd Werk

De Opdrachtnemer dient kaarten van omgevingsonderzoeken, as-designed en as-built tekeningen en bijbehorende rapporten, berekeningen en andere documenten van het door hem uitgevoerde Werk te leveren aan de Opdrachtgever

☒         Doc 02 	Format Tekeningen en documenten

Tekeningen en documenten  dienen een formaat te hebben conform ‘Handboek_STOV_Flevoland & Bijlagen_bij_STOV’. Indien er meerdere systemen en/of formats staan genoemd, dient voor al deze systemen en formats in het eigen formaat gegevens te worden aangeleverd.
De mappenstructuur dient aangeleverd te worden conform ‘Mappen structuur oplevering’.

☒         Doc 03 	NLCS

As-designed en as-built tekeningen dienen te voldoen aan de Nederlandse CAD-standaard (NLCS)

☒         Doc 04b 	Naamgeving tekeningen

De Opdrachtnemer dient tekeningen een naam te geven conform het ‘Handboek_STOV_Flevoland & Bijlagen_bij_STOV’.

En overzichtsbladen te laten maken van de gemeten data (schaal 1:500), en te voorzien van een kader- en tekenhoofd conform het ‘Handboek_STOV_Flevoland & Bijlagen_bij_STOV’.

☒         Doc 04c 	Overzichtstekeningen metingen

De Opdrachtnemer dient tekeningen te maken van de gemeten data (schaal 1:500), en te voorzien van een kader- en tekenhoofd conform het ‘Handboek_STOV_Flevoland & Bijlagen_bij_STOV’.

☒         Doc 05	Uniek identificatienummer documenten

De Opdrachtnemer dient tekeningen en documenten een uniek identificatienummer te geven.

☒         Doc 06	Metadata bij documenten

De Opdrachtnemer dient bij tekeningen en documenten metadata aan Opdrachtgever te leveren.

☒         Doc 07	Consistentie van gegevens

De Opdrachtnemer dient bij aanpassingen aan tekeningen en documenten te borgen dat overlappende gegevens in tekeningen, documenten, de geometrie en areaalgegevens consistent blijven en waar nodig wijzigingen leveren aan Opdrachtgever.

Toelichting: Dit geldt met name bij nieuwe situaties, omdat dan oude areaaldelen, tekeningen en documenten verdwijnen of op vervallen komen te staan en nieuw areaal wordt geregistreerd.

## Sectie D. Onderhoudsmaatregelen en Inspecties

### D.1 	Mutaties ten gevolge van uitgevoerde (beheer)maatregelen

☐         Beheer 01 	Informatie uitgevoerde maatregelen

Opdrachtnemer dient de Uitgevoerde onderhoud- of herstelmaatregelen te leveren aan de Opdrachtgever.

## Sectie E. BIM-specifieke eisen

### E.1 	Toepassing informatiecontainers

☐          COINS 01	Informatiecontainer

De Opdrachtnemer dient informatie te leveren in informatiecontainers conform xxx COINS 2.0 of ICDD xxx..

Toelichting op de eis: In een informatiecontainer staan ‘documenten’ in een gestructureerde zip-file  dieonderling gelinkt kunnen zijn. Documenten kunnen linked-data files zijn, maar ook tabellen, pdf’s en geo- en CAD bestanden. Dat COINS 2.0/ICDD gebruikt wordt betekent dus niet, dat alle gegevens met linked data worden uitgewisseld of gedeeld.

☐          COINS 09 	Toekenning status: “as-designed”

De Opdrachtnemer dient de objecten in IP1 en in IP2 te voorzien van de status “as-designed”.

☐          COINS 10 	Toekenning status: “as-built”

De Opdrachtnemer dient de objecten die in het project zijn gerealiseerd of gewijzigd in IP3 te voorzien van de status “as-built”. Objecten die in het project niet zijn gewijzigd houden de status “as-is”. IP3 mag geen objecten bevatten met de status “as-designed”.

### E.2 	Toepassing VISI

☒          VISI 01	Formele communicatie

De Opdrachtnemer dient VISI te gebruiken voor formele communicatie met en informatieleveringen aan de Opdrachtgever.

☐          VISI 02	VISI Raamwerk – ter beschikking stellen

De Opdrachtgever stelt het toe te passen VISI-raamwerk, waarin de procedures en de communicatieafspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn beschreven, uiterlijk vijf werkdagen na gunning kosteloos ter beschikking aan de Opdrachtnemer.

☐          VISI 03	VISI Raamwerk - wijzigingen

De Opdrachtnemer stelt wijzigingen in het VISI-raamwerk binnen tien werkdagen nadat de Opdrachtgever dit raamwerk ter beschikking heeft gesteld voor aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever beslist over de acceptatie van de voorgestelde wijzigingen en deelt haar beslissing uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van de voorgestelde wijzigingen gemotiveerd mee aan de Opdrachtnemer

☒          VISI 05	VISI berichten - standaardformaat

Documenten die als bijlage bij VISI-berichten zijn gevoegd dienen het pdf-formaat te hebben, behalve de documenten waarvan in de "Productspecificatie Documentatie areaal Flevoland" een ander formaat is aangegeven.

☒          VISI 06	VISI-gebruikerssoftware

De VISI-gebruikerssoftware van de Opdrachtnemer dient gebaseerd zijn op de meest recente versie van de VISI-systematiek en het door BIM loket verstrekte keurmerk ‘VISI-compatible software’ dragen.

## Definitielijst Afkoringen

ILS		:	Informatielevering Specificatie

DO		:	Definitief Ontwerp

UO		:	Uitvoering Ontwerp

GEO		:	Geometrie

IMGEO		:	Informatie Model Geografie

XML		:	Bestandsformaat

BGT		:	Basisregistratie Grootschalige Topografie

DWG		:	Bestandsformaat

RD-stelsel	:	Rijksdriehoeksstelsel

CAD		:	Autocad

NLCS		:	Nederlandse CAD Standaard

DTM		:	Digitaal Terrein Model

LM		:	Lichtmast

ID		:	Identificatie (object)

WIBON		:	de Wet Informatie-uitwisseling Boven- en Ondergrondse Netten

NWB		:	Nationaal Wegenbestand

BRO		:	Basisregistratie Ondergrond

BIM		:	Bouwwerkinformatiemodel

COINS		:	Constructieve Objecten en de Integratie van Processen en Systemen

ICDD		:	Information Containers for linked Document Delivery

ZIP		:	Bestandsformaat

PDF		:	Bestandsformaat

VISI		:	Software t.b.v. project communicatie en oplevering