Bijlage 5

## Veiligheids- en

Gezondheidsplan

(ontwerpfase)

Besteknummer: GOE9450-0335

Raamovereenkomst Maaien bermen en watergangen

Gemeente Goes 2021 t/m 2024

Ontwerpfase:

Gemeente Goes

### Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3

3.	Bij de totstandkoming betrokken partijen	5

3.1	Opdrachtgever en coördinatie voor de ontwerpfase	5

3.2	Voorbereiding	5

3.3	Toezicht en directie bouwmanagement	5

3.4	Aannemer	5

4.	Coördinatie voor de uitvoering	6

5. Inventarisatie van (bijzondere) risico’s	7

5.1	V&G-risico’s en maatregelen	7

5.2	V&G-risico’s ontwerpfase	12

5.3	Toetsing V&G-risico’s door een deskundige dienst	12

##### 1.	Inleiding

Onderliggend V&G plan (ontwerpfase) dient ter waarborging van de veiligheid en gezondheid van hen die betrokken zijn bij het uitvoeren van bovengenoemd project.

Dit plan beschrijft de belangrijkste projectgegevens, de activiteiten en risico’s van het project en de te nemen maatregelen om deze risico’s te beperken. Tevens zijn de organisatorische maatregelen die de veiligheid en gezondheid van de betrokkenen dienen te waarborgen hierin vastgelegd.

Op basis van dit V&Gplan Ontwerpfase dient de aannemer een veiligheidsplan voor de uitvoeringsfase op te stellen en als dynamisch document tijdens de uitvoering actueel te houden.

2.	Beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk

Dit V&G-plan is van toepassing op alle bouwkundige, civieltechnische, werktuigbouwkundige, installatietechnische en elektronische werken ten behoeve van de realisatie van :

Maaien bermen en watergangen, Gemeente Goes 2021 t/m 2024

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a.	Voorbereidende werkzaamheden: inventariseren flora en fauna

b.	Maaien van bermen en watergangen

c.	Afvoeren van vrijkomend maaisel
d.	Toepassen verkeersmaatregelen
e.	Bijkomende werkzaamheden

De werkzaamheden zijn beschreven in het volgende bestek

Besteknummer: GOE9450-0335

Raamovereenkomst Maaien bermen en watergangen, Gemeente Goes 2021 t/m 2024

##### 3.	Bij de totstandkoming betrokken partijen

# 3.1	Opdrachtgever en coördinatie voor de ontwerpfase

Voor de coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.28 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 199 60), is voor de ontwerpfase door de opdrachtgever aangesteld:

Opdrachtgever:		Gemeente Goes
Directie:			Afdeling Openbare Ruimte

Postbus:			2118
Postcode / Plaats:		4460 MC Goes
Telefoon:			+031 (0) 113 249 671
 E-mail:			Volgt

# 3.2	Voorbereiding

Naam:				Terraspect

Adres:				Besoyensestraat 18A

Postcode / plaats:		5141 AJ Waalwijk

# 3.3	Toezicht en directie bouwmanagement

Opdrachtgever:		Gemeente Goes
Directie:			Afdeling Openbare Ruimte

Postbus:			2118
Postcode / Plaats:		4460 MC Goes
Telefoon:			+031 (0) 113 249 671
 E-mail:			Volgt

# 3.4	Aannemer

Opdrachtnemer
Bedrijfsnaam: 	  		 Projectleider:      .
Bezoekadres: 	  		 Naam:

Postadres:

Telefoon (mob):        		  	
Telefoon algemeen:

##### 4.	Coördinatie voor de uitvoering

De coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikelen 2.33 en 2.37 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1997 60), dient tijdens de uitvoeringsfase te worden verzorgd door de aannemer genoemd in hoofdstuk 3, paragraaf 3.4 van dit document.

V&G coördinator uitvoering:

Naam opdrachtnemer	:

Adres				:

Postcode/ plaats		:

Postbus			:

Postcode/ plaats		:

Naam:				:

Telefoon			:   / mob

E-mail				:

De coördinatietaken en coördinatieverantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van het bouwwerk en alle bouwactiviteiten.

Voor het uitvoeringstijdschema van het bouwwerk wordt verwezen naar:

Bestek: Besteknummer: GOE9450-0335:

Raamovereenkomst Maaien bermen en watergangen, Gemeente Goes 2021 t/m 2024 en het Plan van Aanpak wat door de aannemer op basis van dit bestek dient te worden opgesteld.

##### 5. Inventarisatie van (bijzondere) risico’s

# 5.1	V&G-risico’s en maatregelen

| BESTEKSPOST/ACTIVITEIT | ARBO-RISICO | RISICO-OORZAAK | MAATREGEL/SUGGESTIE |
| --- | --- | --- | --- |
| risico-inventarisatie voor werkzaamheden in bestek GOE9450-0328-1 |  |  |  |
| Algemeen: mechanisch |  |  |  |
|  | - botsen, aanrijgevaar, gevaarlijke verkeerssituaties | - geen, te weinig of foutief geplaatste verkeersvoorzieningen, incl. verlichting - verkeersvoorzieningen niet in stand gehouden - slechte zichtbaarheid werknemers - slechte weersomstandigheden zoals bijv. mist, regen - onveilig oversteken - afwijkende verkeerssituatie - beperkte werkruimte - vuil en modder op de weg - onveilig geparkeerd materieel - afval op de weg | - overleg wegbeheerder / politie - plaatsen van waarschuwings-, verbods-, omleidingsborden, baakschilden, kegels en verlichting - verkeervoorzieningen in stand houden - oranje verkeersvesten dragen - werkzaamheden staken - veilig oversteken, goede communicatie - werkzaamheden op elkaar afstemmen - regelmatig vegen - materieel veilig parkeren, liefst in de berm - afval niet op weg leggen, opruimen |
|  | - struikelen of uitglijden | - veel afkomend materiaal op het terrein | - veiligheidsschoeisel - tijdig en regelmatig terrein opruimen en afkomend materiaal afvoeren |
|  | - knellen/pletten | - in aanraking komen met onbeschermde draaiende delen | - draaiende delen afschermen en beschermende kleding dragen |
|  | - opspattende ongerechtigheden | - door draaiend mes / zaagblad | - dragen oog- en gelaatsbescherming - dragen beschermende kleding |
|  | - elektrocutie | - aanraking met kabels en leidingen in grond | - goede communicatie tijdens het werk - instructie / voorlichting |
| Algemeen: fysisch |  |  |  |
|  | - houding | - gebukte houding - getordeerde rug - zittend werk in / op machines | - inzet ergonomisch ontworpen materieel - gerichte voorlichting / instructie - taakroulatie |
|  | - beweging | - afwisselend staan / lopen | - taakroulatie |
|  | - bediening | - werken met voetschakelaars / pedalen - hanteren / bewegen bosmaaier | - inzet ergonomisch ontworpen machines / cabines - inzet deskundig personeel |
|  | - gewicht | - aard / conditie van te verwerken grond - gewicht bosmaaier (type) - stronken / takken - plantmateriaal | - werkvoorbereiding - inzet hulpmiddelen - voorlichting / instructie - taakroulatie |
|  | - werkdruk / stress | - planning / organisatie - werken in nabijheid verkeer | - werkvoorbereiding - instructie - taakroulatie - werk- / rusttijden |
|  | - geluid | - bosmaaier - kettingzagen - machines - verkeer | - inzet gedempt materieel - gerichte voorlichting / instructie - persoonlijke beschermingsmiddelen - gehoorbescherming |
|  | - trillingen lichaam - trillingen hand / arm | - slecht geveerde stoelen - bosmaaiers - kettingzagen - mechanische gereedschappen | - inzet ergonomisch ontworpen materieel - taakroulatie - trillingsgedempt gereedschap / materieel - voorlichting - deskundig personeel |
| Algemeen: chemisch |  |  |  |
|  | - toxische vaste stoffen | - zwerfafval | - gerichte voorlichting / productie - opgeleid personeel - persoonlijke beschermingsmiddelen |
|  | - toxische vloeistoffen | - brandstoffen | - productinformatie - gerichte voorlichting / instructie - opgeleid personeel - persoonlijke beschermingsmiddelen |
|  | - asbest | - zwerfafval | - instructie - persoonlijke beschermingsmiddelen - deskundig personeel - aanvullende voorzieningen - hulp van gespecialiseerde dienst |
| Onderhoud Algemeen |  |  |  |
|  | - stoten | - wegspringende delen | - afscherming op machines aanbrengen, c.q. gelaatsbescherming dragen - dragen van beschermingsmiddelen |
|  | - kantelen en achteroverslaan materieel - gehoorbeschadiging - lichamelijk letsel | - steil talud - drassige bodem - geluid materieel - wegslingeren materiaal | - voorzieningen aan materieel - gehoorbescherming - afscherming materieel - beschermende kleding |

| BESTEKSPOST/ACTIVITEIT | ARBO-RISICO | RISICO-OORZAAK | MAATREGEL/SUGGESTIE |
| --- | --- | --- | --- |
| risico-inventarisatie voor de bij de werkzaamheden betrokken machines en gereedschappen in bestek GOE9450-0328-1 |  |  |  |
| Algemeen | - aanraken hete delen (uitlaat) | - niet afgeschermde hete delen | - hete delen afschermen |
|  | - brand, elektrocutie | - niet bekend zijn met ligging van bestaande kabels en leidingen - onacceptabele zettingen van leidingen t.g.v. bovenbelasting materieel | - KLIC-melding - nutsbedrijven informeren - proefsleuven graven en leidingen duidelijk markeren - schotten of rijplaten gebruiken |
|  | - botsen, aanrijgevaar | - geen, te weinig of foutief geplaatste verkeersvoorzieningen - slechte in- en uitrit werkverkeer - verkeersvoorzieningen niet in stand gehouden - slechte zichtbaarheid werknemers - slechte weersomstandigheden - geen aanduiding werkverkeer op auto's - onveilig oversteken - beperkte werkruimte - vuil/modder op de weg - onveilig geparkeerd materieel | - overleg wegbeheerder/politie - plan maken voor opstellen verkeersvoorzieningen - in plan opnemen in- en uitritten werkverkeer - voorzieningen in stand houden - verkeersvesten dragen - werkzaamheden staken - aanduiding werkverkeer aanbrengen - goede communicatie - werkzaamheden op elkaar afstemmen - regelmatig vegen - materieel veilig parkeren |
|  | - knellen / pletten | - onvoldoende zicht vanuit machine - achteruitrijdende vrachtauto's zonder achteruitrijbeveiliging - handmatig aangeven van diepte tijdens graafwerkzaamheden en onachtzaamheid van machinist - instabiele opstelling machine - onbevoegden op werkterrein - in aanraking komen met onbeschermde draaiende delen | - spiegels, ramen schoon, dode hoeken beperken - achteruitrijbeveiliging, toezicht - communicatie, instructie - verkeerde standplaats werknemers - afzetting, waarschuwingsborden - werkzaamheden staken tot gevaar geweken is - draaiende delen afschermen en beschermende kleding dragen |
|  | - fysieke belasting | - gebukte houding - getordeerde rug - langdurig in dezelfde houding - zittend werk in machines - incidenteel overwerk | - ergonomisch ontworpen materieel inzetten - taakroulatie - gerichte instructie / voorlichting - werk- en rusttijden |
|  | - stof / ventilatie | - werken met droog materiaal - verkeerde werkmethode - onvoldoende voorzieningen | - materiaal bevochtigen - adembescherming toepassen - werkvoorbereiding |
|  | - chemische belasting | - uitlaatgassen - onvoldoende ventilatie / beluchting - bijvullen brandstof op werkplek - verontreinigde grond | - voorlichting / instructie - zorgen voor voldoende ventilatie - adembescherming en handschoenen |
|  | -verdrinking | - werken nabij of in sloten en vijvers | - voorlichting/instructie - materieel voorzien van kantelbeveiliging - zwemdiploma |
| Algemeen machines | - omvallen van machines | - machine kantelt door instabiele grondslag of waterbezwaar - werken op steile helling | - grondonderzoek, boringen - bemaling - geschikt materieel inzetten |
|  | - bezwijken (verzakken) | - te dicht bij belendende percelen - onvoldoende voorzieningen | - vooronderzoek, foto's bestaande situatie - werkvoorbereiding |
|  | - uitglijden / struikelen | - modder op bouwwegen - modder of machines - obstakels | - regelmatig schoonhouden machines en bouwwegen - opruimen van obstakels |
|  | - opspattende ongerechtigheden | - door draaiend mes / zaagblad | - dragen van oog- en gelaatsbescherming - draaiende delen afschermen |
|  | - stoten | - wegspringende delen | - afscherming op machines aanbrengen, c.q. gelaatsbescherming dragen |
|  | - lichamelijk letsel | - wegspringende en wegslingerende delen | - afscherming op machines aanbrengen, c.q. gelaatsbescherming dragen |
| Hooi- en veegwagens - Hooiwagens - veegmachines | - lichamelijk letsel - omvallen machine - gehoorbeschadiging - ongevallen met derden - ongevallen door derden | - wegspringend materiaal / voorwerpen - in draaicirkel machine begeven - in aanraking komen met draaiende en bewegende delen - lawaai van machine - werken op steile helling - sleutels achterlaten in machine - draaiende machine achterlaten - onbevoegden te dicht bij machine - weinig uitzicht door grote machine - knellen / pletten | - gebruiken van beschermbak / beschermdoek achter machine - dragen voorgeschreven beschermende kleding - afschermen draaiende en bewegende delen - machine stabiel neerzetten - dragen gehoorbescherming - zet machine stil bij verlaten machine - geen onbevoegden te dicht bij machine, toezicht, waarschuwingsborden - neem sleutels mee bij verlaten machine - geen onbevoegden bij machine - voorlichting / instructie personeel - uit draagcirkel machine blijven |
| Overige zoals: - bosmaaier - bladblazer | - lichamelijk letsel - gehoorbeschadiging - ongevallen met derden - ongevallen door derden | - wegslingerende voorwerpen - voorwerpen op grasveld - uitlaatgassen machines - in aanraking komen met draaiende en bewegende delen - onbevoegden te dicht bij machine - machine onbeheerd achterlaten - lawaai machines | - gebruik maken van afschermbak / afschermkap - beschermende kleding - controleren grasveld op grove voorwerpen - dragen beschermkapje voor mond - uitlaat machine verzetten - draaiende en bewegende delen afschermen - geen onbevoegden bij machines - machine niet onbeheerd achterlaten of machine meenemen - dragen gehoorbescherming |
| Vrachtauto's | - lichamelijk letsel - gehoorbeschadiging - omvallen machine - ongevallen met derden - ongevallen door derden | - in aanraking komen met draaiende delen - losschieten slangen (olie, druk) - lawaai van machine - werken op steile helling - draaiende machine achterlaten - onbevoegden te dicht bij machine - sleutels in machine achterlaten - onbevoegden in draaicirkel machine | - draaiende delen afschermen - controleren slangen en bevestiging - buiten draaicirkel machine blijven - gehoorbescherming dragen - machine stabiel neerzetten - machine stilzetten - geen onbevoegden te dicht bij machine, toezicht, waarschuwingsborden, terreinafbakening - sleutels uit machine bij verlaten |

# 5.2	V&G-risico’s ontwerpfase

|  | V & G-risico | Maatregel | Kenmerk document |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aanrijding Ongeval | Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen, zoals bebakening en aangeven van omleidingen. Het voeren van regelmatig overleg met betrokken partijen. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidskleding | Standaard RAW bepalingen en aanvullende besteksbijlagen |
| 2 | Verdrinking | Het toepassen van v |  |
| 2 | Verbranding Lichamelijk letsel | Afkoelen. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen | Standaard RAW bepalingen |
| 3 | Bereikbaarheid voor hulpverlenende instanties. | Aannemer dient hiervoor zorg te dragen en tevens de instanties met regelmaat van de actuele planning op de hoogte te houden | Standaard RAW bepalingen |

# 5.3	Toetsing V&G-risico’s door een deskundige dienst

Facultatief		:

Getoetst		:

Zo ja, door		:

ID			:

Datum			:

Opmerkingen	: