## Meetprotocol monitoring van plastic pellets op de oevers aan de Westerschelde

Versie 1.0, Augustus 2023

### Benodigdheden

In het veld

- Meetlint om maximaal 100 meter uit te zetten

- Duimstok 1 meter

- GPS om op enkele centimeters (maximaal 1 meter) nauwkeurig de locaties van de monsters te bepalen

- Potlood en papier (datasheet om gegevens in te vullen)

- Schepje / troffel

- Monsterzakjes (inhoud minimaal 3 L)

- Plastic labels

- Permanent marker

- Dunne werkhandschoenen

- Camera/telefoon om foto’s mee te maken

- Metalen zeef met maasgrootte van maximaal 1 millimeter

- Theezeefje of metalen bolzeefje

- 2 Teiltjes of emmers

- Vuilniszakken

- Laarzen of stevige schoenen die tegen brak/zout water kunnen voor het lopen over de schorren en slikken

- Eventueel een auto om een grote hoeveelheid monsters in te vervoeren.

Analyse binnen

- Metalen zeef met maasgrootte van maximaal 1 millimeter

- Pollepel

- Theezeefje of metalen bolzeefje

- Database/excelsheet om gegevens te registreren

- Weegschaal nauwkeurig op 0,001 gram

- Platbektang

- IR spectrometer (bijvoorbeeld Agilent 4500 portable FTIR spectrometer)

### Voorbereiding vooraf

- De meting gaat tijdens laagwater van start. Kijk op de website van Rijkswaterstaat op welk tijdstip het getij het laagste punt bereikt en plan rond die tijd de start van de meting in het veld.

  - https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterdata-en-waterberichtgeving/waterdata/getij

  - https://waterberichtgeving.rws.nl/water-en-weer/verwachtingen-water/tabellen-hwlw

- Houd  de weervoorspelling in de gaten en pas je plannen daarop aan. Neem gepaste/voldoende kleding mee en kies bij noodweer een andere dag om de meting uit te voeren.

### In het veld – het meetvak

Figuur 1: Indeling van het meetvak voor uitvoering van het meetprotocol voor plastic pellets.

- Noteer datum, gebiedscode, start coördinaten en starttijd in datasheet

- Ga naar de coördinaten van het startpunt van het meetvak. Het meetvak ligt aan de zeezijde vanaf het startpunt.

- Kies een herkenbaar vast punt in het veld (bijvoorbeeld een (strand-)paal, boom, paaltje, krib).

- Ter hoogte van het herkenbare vaste punt trek je met je voet of een stok uit het veld, een lijn in het zand vanaf de waterscheiding naar de waterlijn, loodrecht op de waterlijn. De minimale lengte van deze lijn (en dus de breedte van het meetvak) is 5 meter, en bedraagt maximaal 25 meter. Wanneer er aanspoellijnen verder dan 25 meter van de waterlijn waar te nemen zijn worden deze wel bemonsterd voor pellets maar wordt deze tijdens de reguliere zwerfafvalmeting buiten beschouwing gelaten.

- Meet met het meetlint, vanaf het herkenbare vaste punt, parallel aan de waterlijn, stroomafwaarts richting zee, 100 meter. Het einde van de 100 meter is het eindpunt van het meetvak. Trek ook hier weer een lijn in het zand, loodrecht op de waterlijn.

- Loop weer terug naar het startpunt en maak vanaf het startpunt een foto van het meetvak.

- Bepaal het type oeverbekleding, keuze uit (meerdere opties mogelijk):

  - Zandige oever

  - Schelpenoever

  - Grindoever

  - Strotstenen oever

  - Schorren en slikken

  - Grasland

  - Vegetatie (anders dan gras) oever

  - Anders, namelijk…

- Is er vegetatie in het meetvak aanwezig? Maak hier dan een foto van.

- Zijn er andere bijzonderheden (bijvoorbeeld extreme hoeveelheid van bepaalde vervuiling, aanwezigheid van aangespoelde of dode dieren (bijv. vogels of vissen)) in het meetvak? Maak hier dan ook een foto van.

### In het veld – plastic pellets

Nu ga je beginnen met de detailmetingen waarbij de plastic pellets uit het veld worden verzameld.

- Loop aan de rand van het meetvak, bij de getrokken lijn ter hoogte van het startpunt. Loop vanaf de waterlijn in de richting van de waterscheiding (oever/dijk/dichte vegetatie/kade). De lijn die je loopt is 1 meter breed.

- Wanneer je onderweg een aanspoellijn tegenkomt, voer je een detailmeting uit. Een aanspoellijn is te herkennen aan een doorlopende lijn van aangespoeld materiaal (organisch (riet/zeewier), schelpen of afval) (Figuur 2). Vaak is deze aanspoellijn parallel aan de waterlijn.

Figuur 2: Voorbeeld van 2 soorten aanspoellijnen aan de Westerschelde.

Afhankelijk van het soort aanspoellijn doorloop je verschillende stappen. Aan de Westerschelde kom je hoofdzakelijk 2 soorten aanspoellijnen tegen: A) een dikke laag met riet (Figuur 2a) waarin/-onder zich plastic pellets kunnen bevinden (stap 14 t/m 18), en B) een lijn met zeewier, vermengd met afval en met schelpengruis (figuur 2b, stap 19 t/m 25).

#### Optie A: Aanspoellijn met riet

- Meet met de duimstok 1 meter van de aanspoellijn op en mee in een vuilniszak. Probeer de aanspoellijn zo volledig mogelijk mee te nemen in de vuilniszak en de ondergrond zoveel mogelijk in de vuilniszak te doen.

- Wanneer de ondergrond uit zand/klei/slib bestaat, graaf je met de troffel de bovenste 1 centimeter van de bodem mee. Probeer in het veld alvast de klei, het zand of slib er zoveel mogelijk uit te zeven met de metalen zeef. Bij nat zand, klei of slib kun je een, met water gevuld teiltje gebruiken en de gevulde zeef boven in het teiltje roeren/schudden, waardoor het natte zand, klei of slib makkelijker door de zeef gaat.

- Het materiaal wat achterblijft in de metalen zeef voeg je toe aan de vuilniszak.

- Sluit de vuilniszak goed af en label met: datum, tijd, gebiedscode, en code van het monster. Gebruik het liefst een plastic label en permanent marker die goed gedroogd is, zodat de tekst herkenbaar blijft.

- Meet de coördinaten van het monster in met de GPS en koppel deze goed aan de code van het monster.

#### Optie B: Aanspoellijn met zeewier, vermengd met afval en zand of schelpengruis

- Meet met de duimstok 1 meter van de aanspoellijn op.

- Meet, dwars op de aanspoellijn, met de duimstok de breedte van de aanspoellijn en tel daar boven en onder 0,10 meter bij op. Dit is het meetvak van je detailmeting. Noteer de breedte van het meetvak van de detailmeting.

- Graaf met de troffel de bovenste 1 centimeter van het meetvak van de detailmeting af en verzamel het materiaal in de metalen zeef. Het kan zijn dat dit in meerdere stappen moet, omdat het anders niet in de zeef past.

- Zeef nu het zand uit het afgegraven materiaal. Zorg ervoor dat het zand wat je eruit zeeft niet weer terug in het meetvak van de detailmeting valt. Bij nat zand, klei of slib kun je een, met water gevuld teiltje gebruiken en de gevulde zeef boven in het teiltje roeren/schudden, waardoor het natte zand, klei of slib makkelijker door de zeef gaat.

- Het materiaal wat achterblijft in de metalen zeef doe je in een monsterzakje.

- Wanneer het hele meetvak van de detailmeting goed gezeefd en het materiaal verzameld is, sluit je het monsterzakje goed af en label met: datum, tijd, gebiedscode, en code van het monster. Gebruik het liefst een plastic label en permanent marker die goed gedroogd is, zodat de tekst herkenbaar blijft.

- Meet de coördinaten van het monster in met de GPS en koppel goed met de code van het monster.

### Vervolg van de meting

- Loop na de eerste detailmeting verder in de richting van de waterscheiding. Bij elke aanspoellijn die je tegenkomt voer je weer een detailmeting uit. Verzamel het materiaal steeds in een nieuw monsterzakje/vuilniszak. Zorg dat je de monsters goed labelt en de coördinaten die je inmeet met de GPS koppelt aan de code van de monsters.

- Wanneer je bij de waterscheiding aankomt heb je de eerste lijn gelopen. Hierna ga je nog 4 lijnen onderzoeken op 25, 50, 75 en 100 meter vanaf de lijn bij het startpunt.

- Wanneer alle monsters verzameld en gelabeld zijn, is de meting klaar. Noteer de eindtijd.

- Neem alle gevulde en gelabelde monsterzakjes mee naar huis/kantoor/lab, waar de monsters schoongemaakt en geanalyseerd kunnen worden.

### Binnen – schoonmaken en tellen van de plastic pellets

Bij binnenkomst ga je eerst de monsters met de plastic pellets schoonmaken. Voor elk monsterzakje en/of vuilniszak doorloop je de stappen 30 t/m 36.

- Doe de inhoud van het monsterzakje in een grote bak met water.

- Roer het water goed door met bijvoorbeeld een pollepel. Als er pellets in het monster zitten, komen deze aan het oppervlak drijven.

- Met het theezeefje of bolzeefje kun je de pellets van het wateroppervlak vissen.

- Controleer of de plastic pellets helemaal schoon en vrij van zand zijn. Spoel voor de zekerheid nog een keer na.

- Tel de schone plastic pellets en doe ze in een monsterbakje.

- Label het monsterbakje met: datum, tijd, gebiedscode, coördinaten, monsternummer en het totaal aantal plastic pellets.

- Laat de plastic pellets 24 uur aan de lucht drogen voordat je verdergaat met de analyse van de plastic pellets.

### Binnen – analyse van de plastic pellets (optioneel)

Na het drogen van de plastic pellets volgt de verdere analyse van de plastic pellets. Doorloop voor elke plastic pellet uit elk monsterbakje de stappen 37 t/m 43. Zorg dat de gegevens van de analyse voor elke plastic pellet goed gekoppeld zijn aan de gegevens van het monster.

#### Kleur, vorm en gewicht

- Maak een foto van het monster en koppel deze aan de gegevens van het monster.

- Beoordeel de plastic pellet op kleur en registreer. Maak een keuze uit:

- Wit

- Zwart

- Grijs

- Cyaan/blauw

- Geel

- Bruin

- Anders, namelijk….

- Beoordeel de plastic pellet op transparantie en registreer. Maak een keuze uit:

- Transparant

- Niet-transparant

- Beoordeel de plastic pellet op vorm en registreer. Maak een keuze uit:

  - Bolvormig

  - Plat ovaal

  - Cilindervormig

  - Flakes/snippers

  - Anders, namelijk…

- Weeg de plastic pellet op de weegschaal en registreer.

#### Polymeertype

Het polymeertype wordt van elke plastic pellet bepaald met behulp van een IR spectrometer. Doorloop voor elke plastic pellet de stappen 34 t/m 35:

- Knijp de plastic pellet met behulp van de platbektang plat.

- Scan de plastic pellet met de IR spectrometer en registreer het polymeertype met de bijbehorende “match waarde”. De match waarde geeft aan hoeveel het IR spectrum van de plastic pellet overlapt met het IR spectrum van het polymeertype uit de database van de spectrometer. Idealiter is deze waarde groter of gelijk aan 0.8 en tenminste groter of gelijk aan 0.6.

- Als alle gegevens van de plastic pellets zijn geregistreerd ben je klaar.