Programma van Eisen en Wensen

WAN Infrastructuur

| Opsteller | ROC ID College / Facilitair Bedrijf |
| --- | --- |
| Status | Draft |
| Versie | 0.9.5 |
| Datum | 26-11-2013 |

# Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2

Inleiding	3

1.1 Achtergrond	3

1.2 Scope	4

1.3 Trends binnen ROC ID College	4

1.4 Leeswijzer	5

2 Functionals	6

2.1 Functionele Eisen & Wensen	6

2.2 Technische Eisen & Wensen	9

3. Non-Functionals	10

3.1 Beschikbaarheid	10

3.2 Schaalbaarheid en Performance	10

3.3 Veiligheid	11

3.4 Beheerbaarheid	11

4. Architectuurbeschrijving van de oplossing	12

5. Support en onderhoud	13

5.1 Support	13

5.2 Onderhoud	15

6. Realisatie en acceptatie	19

6.1 Realisatie	19

6.2 Documentatie	20

6.3 Acceptatie	21

7. Aanvullende eisen	22

7.1. Duurzaamheid	22

7.2. Toegevoegde waarde onderwijs	22

Appendix A: Afkortingen	23

Appendix B: Verklarende Woordenlijst	25

# Inleiding

### 1.1 Achtergrond

ROC ID College is voornemens in voorjaar 2014 projectmatig haar WAN infrastructuur te gaan vervangen. Het project vervanging WAN Infrastructuur is het project met als doel de realisatie van een redundante WAN infrastructuur op basis van Dark Fiber t.b.v. het onderling verbinden van rekencentrum en de locaties van ROC ID College. Deze nieuwe WAN infrastructuur noemen wij het WAN.

Het rekencentrum bevindt zich binnen locatie GVP aan de Groen van Prinsterersingel 52 te Gouda, de uitwijk bevindt zich binnen locatie AMB aan de Ambonstraat 2 te Alphen aan den Rijn.

Dit Programma van Eisen en Wensen (PvE) beschrijft de eisen en wensen waar de nieuwe WAN Infrastructuur (WAN) aan dient te voldoen.

Tekening A:  Overzichtstekening Netwerk en Security Infrastructuur van ROC ID College

Tekening B: Overzichtstekening Lokaties van ROC ID College

### 1.2 Scope

De scope van dit document is het beschrijven van het PvE voor de WAN Infrastructuur (WAN) van ROC ID College.

De WAN Infrastructuur of WAN is de vertrouwde en private WAN infrastructuur op basis van Dark Fiber te benutten door ROC ID College en in eigendom van opdrachtnemer. Het WAN biedt connectiviteit en verbindt de lokale LAN’s van de locaties en het rekencentrum van ROC ID College. Al het verkeer tussen locaties loopt via het WAN. Verkeer naar Internet en derde partijen loopt van locatie over het WAN naar het rekencentrum in Gouda. Het WAN koppelt op Netwerk & Security Infrastructuur (NSI), echter de NSI is geen onderdeel van het WAN.

Dit document is uitgewerkt t.b.v. de uiteindelijke situatie van het WAN, er wordt geen rekening gehouden met de benodigde voorzieningen in de migratiefase van het bestaande WAN naar het nieuwe WAN.

Voor het ontwerp van het WAN geldt dat het hier gaat om een green field situatie in de zin dat t.a.v. specifieke functionaliteiten er per functionaliteit de afweging in het ontwerp gemaakt dient te worden in hoeverre bestaande oplossingen van ROC ID College herinzetbaar zijn, dit mag echter het PvE of ontwerp niet beïnvloeden.

### 1.3 Trends binnen ROC ID College

ROC ID College zoekt vervanging van de huidige WAN infrastructuur. De nieuwe architectuur van het WAN dient rekening te houden met de volgende trends:

- Van 8/5 naar 24/7

- Video Streaming & OnDemand

- Security & BYOD

Van 8/5 naar 24/7: ROC ID College beweegt zich naar een type organisatie die 24/7 diensten aanbiedt aan haar klanten. Het WAN ondersteunt de organisatie hierin door redundancy, schaalbaarheid en flexibiliteit te bieden.

Video Streaming & OnDemand: ROC ID college zal meer en meer gebruik maken van diverse vormen van e-learning. Voorbeelden hiervan zijn het bekijken van instructievideo’s via LAN en WLAN, het laten zien van educatieve video’s door de leraar op bijv. Youtube of het volgen van een les op afstand (thuis of andere vestiging van ROC ID College). Het WAN biedt de schaalbaarheid en capaciteit om deze diensten naar tevredenheid van de klanten van de organisatie uit te voeren.

Security & BYOD: De diverse gebruikersgroepen die bestaan binnen ROC ID College maken gebruik van een gedeelde netwerk- en securityinfrastructuur (NSI). Hierbij zijn de gebruikersgroepen op basis van autorisatie van elkaar en van interne resources gescheiden en ingedeeld in VRF’s (Virtual Routing and Forwarding). Het WAN biedt de schaalbaarheid en veiligheid om deze gebruikersgroepen van elkaar gescheiden te transporteren en bestaande scheiding te handhaven.

### 1.4 Leeswijzer

Dit Programma van Eisen en Wensen (PvE) is een beschrijving van de gewenste situatie van het WAN. In dit PvE wordt onderscheid gemaakt tussen eisen en wensen. Met het in dit document gebruikte veld ‘subcriterium’ wordt aangegeven op welk deel van de aan te bieden oplossing de eis of wens van toepassing is.

Opdrachtnemer dient te reageren op iedere eis en wens in het PvE. Opdrachtnemer dient voor elke eis in de kolom Voldoet? met Ja of Nee aan te geven of men aan de eis voldoet. Opdrachtnemer dient voor elke wens in gescheiden A4’s de mate c.q. wijze aan te geven waarop de Opdrachtnemer voldoet aan de wens.

| Nr. | Omschrijving | Beoordeling |  |  | Voldoet? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Subcrit. | E / W | Punten |  |
| Item nummer | Omschrijving van eis of wens. In het geval van een wens is de punten-verdeling vermeld. | Van toepassing op X gedeelte van het WAN. | Of het een Eis (E), Wens (W) betreft. | Het aantal te behalen Punten van de Wens. | Antwoord van Opdrachtnemer. Ja / Nee |

# 2 Functionals

### 2.1 Functionele Eisen & Wensen

| Nr. | Omschrijving | Beoordeling |  |  | Voldoet? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Subcrit. | E/W | Punten |  |
| 2101 | De WAN Infrastructuur of WAN is de vertrouwde en private WAN infrastructuur op basis van Dark Fiber, te benutten door ROC ID College. Het WAN biedt connectiviteit en verbindt de lokale LAN’s van de locaties en het rekencentrum van ROC ID College. Al het verkeer tussen locaties loopt via het WAN. Verkeer naar Internet en derde partijen loopt van locatie over het WAN naar het rekencentrum in Gouda. Het WAN koppelt op Netwerk & Security Infrastructuur (NSI), echter de NSI is geen onderdeel van het WAN. Het WAN is voor minimaal 75% in eigendom van opdrachtnemer, de overige 25% mag door de opdrachtnemer via derden worden afgenomen. Hierbij blijft de opdrachtgever te allen tijden verantwoordelijk en het enige aanspreekpunt voor opdrachtgever voor het gehele WAN. Het WAN wordt exclusief voor de klanten van IDC/FB ter beschikking gesteld. | WAN | E |  |  |
| 2102 | De WAN oplossing dient te bestaan uit een Dark Fiber dienst, deze dienst bestaat uit het beschikbaar stellen van onbelichte glasvezels tussen locaties, inclusief het onderhoud en beheer van deze glasvezels. De Dark Fiber dienst maakt gebruik van de Dark Fiber infrastructuur (stelsel van buizen, glasvezelkabels en andere componenten) die erin voorziet dat elke locatie met elke andere locatie verbonden is door middel van een glasvezel. Hierbij wordt een locatie met 1 of meerdere glasvezelparen aangesloten op de Dark Fiber infrastructuur. De Dark Fiber dient opgebouwd te zijn volgens Tekening B en met de locaties van Bijlage F Prijzenblad en het toepassen van DWDM door IDC niet uit te sluiten. | WAN | E |  |  |
| 2103 | Het WAN dient geschikt te zijn om de door IDC/FB aangeboden ICT infrastructuur diensten te kunnen transporteren. Dit zijn: - Kantoorautomatisering - centrale file-, print- en mail services - Applicatievirtualisatie - Voice over IP (Lync) - Video over IP - Serverfarm - Document Management - Storage (iSCSI) – SAN verdeeld over locaties GVP en AMB (max. 400Mbit/s synchronisatie) - Backup - IP Camerabeveiliging - Gebouwbeheersing - Pinnen over IP - eServices – email, websites - Internet Access – toegang tot Internet voor interne gebruikers - Extranet – koppelingen met derde partijen, het gebruik van een VPN oplossing t.b.v. “Werken op Afstand” | WAN | E |  |  |
| 2104 | De lokatieaansluitingen van het WAN zijn verdeeld in typen A, B en C aansluitingen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: - Type A; full redundant, hierbij wordt de locatie via twee invoerpunten, met twee gescheiden tracés op het glasvezelnetwerk aangesloten. - Type B; flat redundant, hierbij wordt de locatie via één invoerpunt, met twee glasvezel paren op het WAN aangesloten. - Type C; point-to-point, hierbij wordt de locatie met één glasvezel paar op dichtsbijzijnde locatie aangesloten In Bijlage F Prijzenblad is per locatie aangegeven welke locaties met een type A-aansluiting moeten worden aangeboden en aangesloten en welke locatie(s) met een type B/C-aansluiting op het glasvezelnetwerk aangesloten dienen te worden. | WAN | E |  |  |
| 2105 | Een locatie dient met 1 of meerdere vezelparen aangesloten te kunnen worden op het WAN. | WAN | E |  |  |
| 2106 | Daar waar een locatie met meerdere vezelparen op het WAN wordt aangesloten dient het mogelijk te zijn de vezelparen via twee gescheiden invoerpunten met twee gescheiden tracés op het WAN aan te sluiten. | WAN | E |  |  |
| 2107 | Opdrachtgever dient altijd inzicht te krijgen in het huidige glasvezelnetwerk van leverancier en mag zelf het gewenste tracé voor netwerkuitbreidingen bepalen. | WAN | E |  |  |
| 2108 | Het WAN dient te bestaan uit Proven Technology. Dit betekent dat alleen een oplossing wordt ingezet waar: - Binnen de markt (aantoonbaar) goede ervaringen mee behaald zijn. - De toegepaste technologie een brede ondersteuning op de Nederlandse markt heeft. - Een technologie die een significant aandeel in de markt heeft. | WAN | E |  |  |
| 2109 | Het ontwerp van het WAN en de dienstverlening van opdrachtnemer dient te voldoen aan de voorschriften vanuit de code voor informatiebeveiliging (NEN-ISO/IEC 27002). | WAN | E |  |  |
| 2110 | Er wordt een duidelijke, uniforme en eenduidige naamgevingconventie gevoerd binnen ROC ID College, welke is vastgelegd in het Naamgevingdocument. Opdrachtnemer doet na gunning een voorstel omtrent de te hanteren conventies, in afstemming met de IDC/FB wordt de definitieve naamconventies t.a.v. het WAN vastgelegd. In het naamgevingsdocument zijn alle naamconventies t.a.v. de WAN infrastructuur vastgelegd. | WAN | E |  |  |
| 2111 | De WAN oplossing introduceert geen beperkingen in het gebruik van IP reeksen en/of protocollen binnen het netwerk van IDC. | WAN NSI | E |  |  |

### 2.2 Technische Eisen & Wensen

2.2.1 Algemeen

| Nr. | Omschrijving | Beoordeling |  |  | Voldoet? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Subcrit. | E/W | Punten |  |
| 2201 | De bekabeling dient voorzien te zijn van een per SER unieke en (alpha)numerieke labels die gedurende de contractduur bruikbaar en leesbaar blijven. | WAN | E |  |  |
| 2202 | De te leveren glasvezel patchlade dient in 19” racks gemonteerd te kunnen worden. De apparatuur dient standaard 19-inch rack-mounted (EIA 310-D, IEC 60297 en DIN 41494 SC48D) te zijn. | WAN | E |  |  |
| 2203 | De inschrijver dient in zijn inschrijving rekening te houden met de aanleg van gemiddeld 100 meter interne bekabeling per te realiseren aansluiting (voor een type A aansluiting 2x gemiddeld 100 meter) via bestaande kabel- en leidinggoten tot aan de glasvezel patchlade in de SER/MER. | WAN | E |  |  |
| 2204 | Het koppelvlak tussen het WAN en het lokale netwerk van ROC ID College (NSI) wordt gevormd door de door de inschrijver in te zetten glasvezel patchlade in de SER/MER. Deze patchlade vormt het demarcatiepunt voor de toewijzing van verantwoordelijkheid. | WAN | E |  |  |

# 3. Non-Functionals

### 3.1 Beschikbaarheid

| Nr. | Omschrijving | Beoordeling |  |  | Voldoet? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Subcrit. | E/W | Punten |  |
| 3100 | Een enkele glasvezel verbinding dient een hoge mate van beschikbaarheid te hebben van minimaal 99,90% gemeten over 24 uur, 7 dagen per week (exclusief planned downtime). De gemiddelde beschikbaarheid wordt berekend op jaarbasis. | WAN | E |  |  |
| 3101 | Een redundante glasvezel verbinding dient een hoge mate van beschikbaarheid te hebben van minimaal 2x 99,90% gemeten over 24 uur, 7 dagen per week (exclusief planned downtime). De gemiddelde beschikbaarheid wordt berekend op jaarbasis. | WAN | E |  |  |
| 3102 | De demping van single-mode glasvezels met een wavelengte van 1310nm dient bij oplevering maximaal 0,4 dB/km te bedragen. | WAN | E |  |  |
| 3103 | De demping van single-mode glasvezels met een wavelengte van 1550nm dient bij oplevering maximaal 0,3 dB/km te bedragen. | WAN | E |  |  |

### 3.2 Schaalbaarheid en Performance

| Nr. | Omschrijving | Beoordeling |  |  | Voldoet? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Subcrit. | E/W | Punten |  |
| 3201 | De WAN oplossing dient toekomstvast te zijn, hier wordt onder verstaan: de mate van geschiktheid van het WAN om nieuwe ontwikkelingen te kunnen faciliteren (bijv. het door IDC opschalen van WAN naar 40 of 100 Gbps). | WAN | E |  |  |
| 3202 | Het ontwerp van de WAN oplossing dient flexibel aan te passen zijn t.b.v. het verhuizen van locaties, sluiten van locaties, openen van nieuwe locaties. | WAN | E |  |  |
| 3203 | Opdrachtnemer dient te garanderen dat het technisch ontwerp gedurende looptijd van het contract onder gelijkblijvende omstandigheden voldoet aan de in dit PvE gestelde eisen. Eventuele ontwerpfouten dienen door de opdrachtnemer kosteloos hersteld te worden. | WAN | E |  |  |
| 3204 | De WAN oplossing dient op elke locatie, waar in bijlage F Prijzenblad een type B aansluiting wordt uitgevraagd, het mogelijk te maken een type A aansluiting af te nemen. De kosten hiervoor worden separaat via offerte aangeboden. | WAN | E |  |  |

| 3205 | Het WAN is schaalbaar om de verschillende diensten en services zoals genoemd in eisen 2103, 3201 en 3202 aan te bieden. Beschrijf in maximaal 2 A4 op welke wijze uw aanbieding schaalbaarheid biedt zoals geëist in bovenstaande eisen, welke kosten er gemaakt worden bij afsluiten en verhuizen van locaties en tevens welke beperkingen het ontwerp kent. | WAN | W | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 3.3 Veiligheid

| Nr. | Omschrijving | Beoordeling |  |  | Voldoet? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Subcrit. | E/W | Punten |  |
| 3301 | Alle componenten (ODF/glasvezel patchlade) t.b.v. het realiseren van de aansluiting van een locatie op het WAN, worden in reeds bestaande fysiek beveiligde ruimtes ondergebracht. | WAN | E |  |  |
| 3302 | Er wordt geen informatie zoals netwerkverkeer, surfgedrag of security- logging opgeslagen op een andere locatie en systeem dan die van IDC. | WAN | E |  |  |
| 3303 | Opdrachtgever of haar auditors dienen eenvoudig inzicht kunnen verkrijgen in de mate waarin de opdrachtnemer haar dienstverlening beheerst. Bijvoorbeeld doordat de rapportage daarover is gestandaardiseerd. | WAN | E |  |  |

### 3.4 Beheerbaarheid

| Nr. | Omschrijving | Beoordeling |  |  | Voldoet? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Subcrit. | E/W | Punten |  |
| 3401 | Wijzigingen aan het WAN moeten worden goedgekeurd door de Change Advisory Board (CAB) van IDC. | WAN | E |  |  |
| 3402 | Onderhoudswerkzaamheden aan het WAN moeten kunnen worden uitgevoerd op een pad zonder dat het redundante pad verstoord wordt. | WAN | E |  |  |

# 4. Architectuurbeschrijving van de oplossing

| Nr. | Omschrijving | Beoordeling |  |  | Voldoet? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Subcrit. | E/W | Punten |  |
| 4000 | Opdrachtnemer dient in de offerte de architectuur te beschrijven van de aangeboden oplossing. De architectuur van de oplossing beschrijft de fundamentele organisatie van de componenten van de oplossing, hun onderlinge relaties (onderlinge samenhang), de relatie t.a.v. de verdere infrastructuuromgeving en de gekozen principes/keuzes die richtinggevend zijn voor het verdere ontwerp. | WAN | E |  |  |
| 4001 | De architectuurbeschrijving uit eis 4000 beschrijft hoe en waar de aangeboden oplossing overeenkomt met de paragrafen in dit PvE. | WAN | E |  |  |
| 4002 | De architectuurbeschrijving uit eis 4000 beschrijft in voldoende mate de topologie (bij voorkeur ring-topologie) van de aangeboden oplossing, en de invloed van deze ontwerpkeuze op o.a. beschikbaarheid en schaalbaarheid. | WAN | E |  |  |
| 4003 | De architectuurbeschrijving uit eis 4000 biedt een compleet en volledig overzicht van alle buizen, glasvezelkabels en andere componenten van de aangeboden oplossing. | WAN | E |  |  |
| 4004 | De architectuurbeschrijving uit eis 4000 beschrijft in voldoende mate de visie, uitgangspunten, principes en hoofdontwerpkeuzes die aan de aangeboden oplossing ten grondslag liggen. | WAN | E |  |  |
| 4005 | De beschrijving van de architectuur uit hoofdstuk 4 beschrijft kort en bondig in maximaal 8 A4 de gevraagde aspecten. | WAN | W | 10 |  |

# 5. Support en onderhoud

### 5.1 Support

| Nr. | Omschrijving | Beoordeling |  |  | Voldoet? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Subcrit. | E/W | Punten |  |
| 5101 | De aard en het niveau van de dienstverlening t.a.v. support en onderhoud wordt tussen opdrachtnemer en opdrachtgever vastgelegd in een SLA. | WAN | E |  |  |
| 5102 | Opdrachtnemer dient SLA voorstel in zijn offerte mee te leveren. | WAN | E |  |  |
| 5103 | De SLA kan gedurende de looptijd van een onderhoudscontract aangepast worden op verzoek van één van beide partijen, bij overeenstemming door beide partijen over de aanpassing. | WAN | E |  |  |
| 5104 | Opdrachtnemer dient voor de WAN oplossing een onderhoud- en supportcontract aan te bieden voor de looptijd van het contract, ingaande vanaf acceptatie van het WAN. Hieronder wordt minimaal verstaan: - Correctief onderhoud - Preventief onderhoud - Telefonische ondersteuning t.b.v. het dagelijks en operationeel beheer | WAN | E |  |  |
| 5105 | Er dient een Nederlands sprekende servicedesk met een servicevenster van 24 uur per dag en 365 dagen per jaar beschikbaar te zijn t.b.v. incidenten. De servicedesk is binnen het service venster bereikbaar op één nummer en staat de beller binnen twee minuten in de vorm van een medewerker te woord. | WAN | E |  | Is dat nodig binnen 2 minuten? |
| 5106 | Er dient een Nederlands sprekende servicedesk (1e en 2e lijns support) met een servicevenster van 07.00 uur tot 22.00 uur en 365 dagen per jaar beschikbaar te zijn. De servicedesk is binnen het service venster bereikbaar op één nummer en staat de beller binnen twee minuten in de vorm van een medewerker te woord. | WAN | E |  |  |
| 5107 | De servicedesk neemt incidenten, wijzigingsverzoeken en informatievragen aan, registreert deze, zet acties in gang om de incidenten, wijzigingsverzoeken en informatievragen af te handelen en bewaakt de doorlooptijd van de afhandeling | WAN | E |  |  |
| 5107 | De serviceperiode van support- en onderhouds contracten van de WAN oplossing is onafgebroken 24 uur per dag, 7 dagen per week met 4-uurs on-site response en een time-to-operate van 8 uur. | WAN | E |  |  |
| 5108 | Voor support- en onderhoudscontracten t.a.v. de aangeboden WAN oplossing geldt dat onderdelen kosteloos worden vervangen. | WAN | E |  |  |
| 5109 | Bij calamiteiten wordt van de opdrachtnemer verwacht dat, indien het servicecontract hierin niet direct voorziet, er extra inzet zal zijn op basis van nacalculatie. De kosten hiervoor dienen in uw aanbieding aangegeven te worden. | WAN | E |  | Heeft dit nut als hier niet op beoordeeld wordt? We vragen nu alleen bij de wensen uit of er informatie aangeleverd kan worden |
| 5110 | In geval van een storing, hetzij gedetecteerd door inschrijver hetzij gemeld door ROC ID College, stelt de inschrijver onmiddellijk de herstelprocedure in werking. De herstelprocedure voorziet onder meer in: - een schriftelijke bevestiging van de storing (via e-mail), met vermelding: - van de datum en het tijdstip van de eerste melding en een uniek storingsnummer; - de oorzaak van de storing; - de planning en uitvoering van de herstelwerkzaamheden; en - het documenteren van de storing en de(mogelijk) aangebrachte wijzigingen. | WAN | E |  |  |
| 5111 | De inschrijver informeert ROC ID College: - zodra de oorzaak van de storing is gevonden met een planning van de reparatie; - over het type storing en eventuele maatregelen die ROC ID College moet nemen om de gevolgen van de storing te beheersen; - indien zich onvoorziene ontwikkelingen voordoen bij het verhelpen van de storing; - ten minste eenmaal per twee uur over de status van het herstelproces; - en zodra de storing is verholpen en hij ter controle daarop een oplevertest heeft uitgevoerd. | WAN | E |  |  |
| 5112 | De herstelmelding moet elektronisch plaats vinden via e-mail, in HTML-formaat. | WAN | E |  |  |
| 5113 | Nadat de ROC ID College het herstel van de storing heeft bevestigd, zendt de Inschrijver binnen twee uur, ten behoeve van operationeel Beheer, een formele herstelmelding aan de ROC ID College met als inhoud: - het storingsnummer; - het tijdstip van eerste melding van de storing; - detailgegevens van de plaats en de aard van de storing; - detailgegevens van de uitgevoerde werkzaamheden; en - de bevestiging van het succesvol testen van de herstelde verbinding | WAN | E |  |  |
| 5114 | Herrouteringen in het glasvezelnetwerk, zowel tijdelijke als permanente, dienen altijd te worden gemeld aan opdrachtgever. | WAN | E |  |  |
| 5115 | De resultaten van herstelwerkzaamheden aan glasvezelverbindingen en van gepland onderhoud dienen in de vorm van een meetrapport, inclusief de demping per betrokken glasvezelverbinding, aan opdrachtgever worden aangeboden voor acceptatie. | WAN | E |  |  |
| 5116 | Na het melden van het verhelpen van een storing blijft opdrachtnemer gedurende een uur op afroep beschikbaar ter ondersteuning van het testen en opnieuw in gebruik nemen van de verbinding door ROC ID College. | WAN | E |  |  |
| 5117 | Opdrachtnemer dient jaarlijks een overzicht beschikbaar te stellen van de opgetreden onbeschikbaarheid van alle glasvezelverbindingen gedurende het betreffende jaar. Hierbij wordt per periode van onbeschikbaarheid ten minste aangegeven: - De betreffende glasvezelverbinding(en). - De betreffende glasvezelkabel(s). - Het begintijdstip. - Het tijdstip van formele herstelmelding. - De storing of gepland onderhoud. - De hersteltijd. Deze rapportage dient, aangevuld met informatie over het uitgevoerde preventieve onderhoud en de verwerkte KLIC-meldingen in het betreffende jaar, tijdens het periodieke overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te worden besproken | WAN | E |  |  |

### 5.2 Onderhoud

| Nr. | Omschrijving | Beoordeling |  |  | Voldoet? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Subcrit. | E/W | Punten |  |
| 5201 | Inschrijver dient in zijn inschrijving helder te maken welke voorzieningen gemaakt moeten worden en welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door ROC ID College, zodat inschrijver de goede werking van de te leveren WAN-infrastructuur kan garanderen. Additionele kosten van voornoemde voorzieningen en werkzaamheden voor ROC ID College worden meegenomen in de TCO. | WAN | E |  |  |
| 5202 | Onderhoud aan het WAN en de locatie aansluitingen zal uitsluitend door opdrachtnemer of een door opdrachtnemer aangewezen en door opdrachtgever goedgekeurde derde worden uitgevoerd. | WAN | E |  |  |
| 5203 | Preventief en/of gepland onderhoud aan de WAN verbindingen dient minimaal tien werkdagen voor de uitvoering te worden aangekondigd | WAN | E |  |  |
| 5204 | Indien ten behoeve van onderhoud één of meer WAN verbindingen buiten bedrijf moet(en) worden genomen, dient de inschrijver ten minste twintig werkdagen van tevoren een schriftelijke melding te doen aan ROC ID College. ROC ID College heeft het recht hier toestemming voor te verlenen die niet op onredelijke gronden zal worden onthouden | WAN | E |  |  |
| 5205 | Preventief Onderhoud (PO) vindt altijd plaats tijdens een vooraf overeengekomen onderhoudsvenster. | WAN | E |  |  |
| 5206 | Uitsluitend onder de voorwaarden zoals gesteld in eis 5203 t/m 5205 wordt onbeschikbaarheid bij Preventief Onderhoud niet meegeteld als onbeschikbaarheid ten gevolge van Storingen. | WAN | E |  |  |
| 5207 | In het kader van preventief onderhoud dient opdrachtnemer zorg te dragen voor het signaleren en monitoren van werken die de goede werking van het glasvezelnetwerk in gevaar kunnen brengen (waaronder reactie op KLIC-meldingen). Opdrachtnemer rapporteert de hiervoor genoemde werken, voorzover relevant, tijdig aan opdrachtgever. Tevens zal opdrachtnemer bij relevante KLIC-meldingen kabelaanwijs ter plaatse verzorgen, waarbij door een medewerker van opdrachtnemer uitleg over het tracé zal worden gegeven aan de aanvragende partij. | WAN | E |  |  |
| 5208 | De inschrijver dient bij redelijke twijfel aan de correcte werking van een WAN verbinding op verzoek van ROC ID College een meting uit te voeren waarmee vastgesteld kan worden of de verbinding volgens specificaties functioneert. De werking van de verbindingen en de meetresultaten, inclusief een interpretatie, dienen binnen vijf werkdagen te worden overlegd. Indien de meetresultaten daartoe aanleiding geven, legt inschrijver tegelijkertijd een plan voor waarin maatregelen ter verbetering van de WAN verbinding worden beschreven. | WAN | E |  |  |
| 5209 | De inschrijver voert het projectmanagement over nieuwe aansluitingen van en mutaties in de WAN verbindingen, inclusief coördinatie van de oplevering en de overdracht. Daartoe overlegt de inschrijver met ROC ID College. De inschrijver is leidend in het bepalen van de momenten waarop werkzaamheden aan de infrastructuur worden verricht ten behoeve van het aansluiten van nieuwe locaties. Dit gebeurt te allen tijde in goed overleg met ROC ID College en binnen het overeengekomen onderhoudsvenster. | WAN | E |  |  |
| 5210 | Zodra een overschrijding van de toegelaten demping wordt vastgesteld (bijvoorbeeld bij een OTDR- of vermogensmeting na een storing, prestatievermindering of kabelbreuk), dient opdrachtnemer onmiddellijk een herstelplan voorleggen aan opdrachtgever. | WAN | E |  |  |
| 5211 | Opdrachtnemer dient, bij redelijke twijfel aan de correcte werking van een glasvezelverbinding, op verzoek van opdrachtgever binnen 5 werkdagen een OTDR-meting uit te voeren en de meetresultaten met een interpretatie overleggen. Indien de meetresultaten daartoe aanleiding geven, dient hij tevens een plan voor te leggen waarin maatregelen ter verbetering van de glasvezelverbinding worden beschreven. | WAN | E |  |  |
| 5212 | Wanneer de gemiddelde demping in een kabel de initiële waarde met meer dan 20% heeft overschreden, dient opdrachtnemer opdrachtgever daarvan direct op de hoogte brengen. | WAN | E |  |  |
| 5213 | Opdrachtnemer dient in overleg jaarlijks de Dark Fiber infrastructuur door te meten, waarna opdrachtgever een overzicht dient te ontvangen van de meetresultaten per in gebruik zijnde glasvezelverbinding. Op expliciet verzoek van opdrachtgever dient opdrachtnemer tevens locatie aansluitingen jaarlijks door te meten. Bij de metingen dient ten minste over het volgende te worden gerapporteerd: - Vezeldemping (incl. veroudering). - Kruisingen. - Breuken. - De staat van de ODF, connectoren en labelling. | WAN | E |  |  |
| 5214 | Offertes voor nieuwe aansluitingen en/of wijzigingen in bestaande aansluitingen worden door inschrijver, op verzoek van ROC ID College, binnen vijftien werkdagen aangeleverd | WAN | E |  |  |
| 5215 | De inschrijver draagt tevens zorg voorde realisatie van een nieuwe WAN verbinding binnen acht weken na opdracht door ROC ID College (exclusief de wettelijke termijn voor het aanvragen van de benodigde vergunningen) | WAN | E |  |  |
| 5216 | Inschrijver levert minimaal één keer per jaar een roadmap aan ROC ID College met de te verwachten ontwikkelingen in de dienstverlening | WAN | E |  |  |
| 5217 | Tweemaal per jaar is er een overleg tussen de Service Manager van de opdrachtnemer en het hoofd ICT van ROC ID College waarin o.a. de dienstverlening, incidenten en wijzigingen worden besproken. | WAN | E |  |  |

| 5218 | De opdrachtnemer dient een concept beheerplan op te stellen als onderdeel van de offerte. Gewenst wordt dat het concept beheerplan (conform ITIL) ten minste aandacht besteedt aan: Preventief onderhoud (frequentie en duur) Procedures t.b.v. onderhoud Richtlijnen voor inkrimping en uitbreiding WAN Noodprocedures Communicatie De beantwoording van deze wens beperken tot maximaal 2 A4. | WAN | W | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 6. Realisatie en acceptatie

### 6.1 Realisatie

| Nr. | Omschrijving | Beoordeling |  |  | Voldoet? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Subcrit. | E/W | Punten |  |
| 6101 | Tijdens de migratie van de oude WAN naar de nieuwe WAN dient het oude WAN beschikbaar te blijven zodat gefaseerde migratie mogelijk is. | WAN | E |  |  |
| 6102 | De projectbegeleiding dient te bestaan uit een ter plaatse van de uitvoering aanwezige verantwoordelijk deskundige die de Nederlandse taal machtig is en in staat is om in voldoende mate te communiceren met de technische specialisten van opdrachtgever en opdrachtnemer. De projectbegeleiding dient verder te bestaan uit een projectleider. De projectleider dient ervaring te hebben met het begeleiden van WAN infrastructuur-projecten (minimaal 10 projecten ) en dient een projectmethodiek (zoals PRINCE II) machtig te zijn. De Opdrachtnemer zal minimaal de volgende taken moeten uitvoeren: - De projectleider is het aanspreekpunt voor de projectmanager van IDC. - Het bijwonen en afstemmen van de werk- en voortgangsvergaderingen. - Het opstellen van plan van aanpak en wekelijks de voortgang rapporteren en toelichten. - Het schriftelijk doen van voorstellen voor beslissingen die door de opdrachtgever dienen te worden genomen. - Het tijdig signaleren van knelpunten. - Het verstrekken van de benodigde gegevens aan de projectgroep “WAN”. - Aanspreekpunt zijn tijdens de uitvoering. - Beschikbaar zijn voor de acceptatietest op een nog nader in gezamenlijkheid overeen te stemmen moment. - Het coördineren van de door de opdrachtnemer te verrichten engineering en werkzaamheden. - Zorgen voor een projectmatige aanpak van de uitvoering en afstemming hiervan met derden - Opstellen en het laten goedkeuren door opdrachtgever van het technisch ontwerp. - Het organiseren en deelnemen aan stuurgroep overleg. | WAN | E |  |  |
| 6103 | Alle voor de implementatie noodzakelijke werkzaamheden en voorzieningen moeten zijn inbegrepen in de aanbieding. Hieronder vallen minimaal: - In overleg met IDC vaststellen van de indeling van de SER’s en MER en de positie (in de racks) van de daarin te plaatsen glasvezel patchlade. - Plaatsen van ODF en glasvezel patchlade. - Aanbrengen en afmonteren (incl. labelen van de kabel) van de door u te leveren equipment cabling in de SER’s en MER. - Aanleveren van as-builtdocumentatie met betrekking tot de civieltechnische infrastructuur (tracé, ducts, handholes etc.). - Aanleveren van lasschema’s en aansluitschema’s inclusief GCO’s en ODF’s. - Aanleveren van de noodzakelijke formulieren en lijsten. De Opdrachtnemer moet de aangeleverde documentatie controleren op vorm- en syntaxfouten. - In geval van calamiteiten tijdens installatie en/of overgang voorzien in en het uitvoeren van fall-back scenario. | WAN | E |  |  |

### 6.2 Documentatie

| Nr. | Omschrijving | Beoordeling |  |  | Voldoet? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Subcrit. | E/W | Punten |  |
| 6201 | Alle documentatie en correspondentie die door de opdrachtnemer op schrift wordt gesteld is in de Nederlandse taal gesteld en wordt aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld. | WAN | E |  |  |
| 6202 | De volledige documentatie (behorende bij de geleverde oplossing) dient op papier en een digitaal medium (CD-ROM, DVD, enz.) beschikbaar te worden gesteld. De documentatie is bij voorkeur in het Nederlands gesteld, indien deze niet beschikbaar is dan dient de documentatie in het Engels gesteld te zijn. | WAN | E |  |  |
| 6203 | De documentatie dient minimaal het volgende te omvatten: - Principeschema van het WAN in digitaal formaat en op A0 formaat. - As-builtdocumentatie met betrekking tot de civieltechnische infrastructuur (tracé, ducts, handholes etc.). - Lasschema’s en aansluitschema’s inclusief GCO’s en ODF’s. - OTDR Meetrapport perlokatie - Installatiebeschrijving per locatie. - Installatiebeschrijvingen, schema’s e.d. dienen in een MS Office (incl. Visio) of PDF compatible formaat te worden aangeleverd. | WAN | E |  |  |
| 6204 | De documentatie dient zodanig te zijn: - dat zij een juiste, volledige en gedetailleerde beschrijving geeft van het door opdrachtnemer geleverde WAN en de functies daarvan; - dat beheerders inzicht hebben van alle functionaliteiten van het WAN; | WAN | E |  |  |

### 6.3 Acceptatie

| Nr. | Omschrijving | Beoordeling |  |  | Voldoet? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Subcrit. | E/W | Punten |  |
| 6301 | In het project dient de opdrachtnemer een technisch acceptatieplan op te stellen (incl. OTDR meetrapporten) en ter goedkeuring aan opdrachtgever voor te leggen. Na goedkeuring door opdrachtgever wordt conform het technisch acceptatieplan de technische acceptatie uitgevoerd. | WAN | E |  |  |
| 6302 | Het resultaat van de acceptatietest dient te worden vastgelegd in een procesverbaal opgesteld door de opdrachtnemer en ondertekend door beide partijen. In het proces verbaal dient te zijn aangegeven welke gebreken er aan het WAN zijn geconstateerd, welke delen van het WAN zijn goedgekeurd dan wel afgekeurd en een overzicht van de openstaande punten en acties. | WAN | E |  |  |
| 6303 | Na installatie dient de glasvezelverbinding gemeten te worden op basis van een OTDR-meting. Bij afwijkingen volgen herstelwerkzaamheden. | WAN | E |  |  |
| 6303 | Opdrachtnemer wordt pas decharge verleend nadat alle restpunten uit de acceptatietesten zijn opgelost en door de opdrachtgever zijn geaccepteerd. | WAN | E |  |  |
| 6304 | De gewenste opleverdatum, in onderling overleg, van het volledig bedrijfsklare WAN is 15 augustus 2014. Uiterlijke volledige bedrijfklare opleverdatum (inclusief acceptatie door opdrachtgever) is 1 december 2014, uitgaande van ondertekening van overeenkomst op de datum zoals geschreven staat in h2.3 in de uitnodiging tot inschrijving. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het volgende: - Gebouw bestuur & diensten te Gouda blijft de gehele mei- en zomervakantie periode geopend. - Lokaties hebben te maken met een lage bezetting van 26 april tot en met 5 mei 2014 Tevens in de periode van 19 juli tot en met 31 augustus 2014. - Lokaties zijn van 4 augustus tot en met 22 augustus 2014 gesloten. - MER en SER ruimtes hebben beperkte tot geen vrije ruimte voor inbouw van componenten. | WAN | E |  |  |

| 6305 | Het is gewenst dat de inschrijver een globaal plan van aanpak levert. Het globaal plan van aanpak dient uitgewerkt te worden en minimaal de volgende punten te behandelen en SMART uitwerken: - Doelstelling; - Resultaten; - Planning en mijlpalen (incl fasering van implementatie); - Bezetting (zowel IDC als Opdrachtnemer); - Risico’s; - Randvoorwaarden en afhankelijkheden; - Rollback scenario. De beantwoording van deze wens beperken tot maximaal 4 A4. | WAN | W | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 7. Aanvullende eisen

### 7.1. Duurzaamheid

| Nr. | Omschrijving | Beoordeling |  |  | Voldoet? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Subcrit. | E/W | Punten |  |
| 7100 | Inschrijver dient te voldoen aan Criteria voor Duurzaam Inkopen van netwerken/infrastructuur, telefoondiensten en telefoonapparatuur van Agentschap.NL (www.agentschapnl.nl) | WAN | E |  |  |

### 7.2. Toegevoegde waarde onderwijs

| Nr. | Omschrijving | Beoordeling |  |  | Voldoet? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Subcrit. | E/W | Punten |  |
| 7200 | De Inschrijver geeft aan dat hij bereid is om jaarlijks onderwijsdeelnemers van ROC ID College voor hun beroepspraktijkvorming (BPV=stage) voor een bepaalde periode te plaatsen in zijn onderneming. De inschrijver geeft het aantal fulltime equivalenten van stageplaatsen weer met daarbij voor welk type functies/opleidingen dit geldt. 1 Fulltime equivalent staat voor een schooljaar van 40 weken met daarin 40 werkuren. In bijlage G is een overzicht opgenomen van alle opleidingen binnen ROC ID College. Hierbij dient tevens aangegeven te worden voor welk niveau deze relevant is/zijn. Indien de inschrijver nog geen erkend leerbedrijf is, dan dient hij aan te geven dat het bedrijf bereid is mee te werken aan een erkenning door Kenniscentra als erkend leerbedrijf. De inschrijver beschrijft hiernaast tevens andere manieren van kennisoverdracht aan de onderwijsdeelnemers en docenten van ROC ID College. Denk hierbij aan het verzorgen van gastlessen, voorlichting geven, docenten briefen van actuele marktontwikkelingen, etc. Als leidraad hanteert ROC ID College de regel dat 5% van de opdrachtwaarde ten gunste moet komen aan bovengenoemde activiteiten. | WAN | E |  |  |

| Inschrijver |  |
| --- | --- |
| Datum |  |
| Plaats |  |
| Naam |  |
| Functie |  |
| Onderneming |  |
| Handtekening |  |

# Appendix A: Afkortingen

De volgende afkortingen worden binnen dit document gebruikt:

| Afkorting | Verklaring |
| --- | --- |
| ACL | Access Control List |
| AD | Active Directory |
| ARP | Address Resolution Protocol |
| BA | Business Applicaties |
| BYOD | Bring Your Own Device |
| CAT | Continuous Asynchronous Transmission |
| CE | Customer Edge Router |
| CN | Connectivity |
| DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol |
| DIN | Deutsches Institut für Normung |
| DNS | Domain Name System |
| EKV | Extern Koppelvlak |
| EIA | Electronic Industries Alliance |
| FE | Fast Ethernet |
| FPX | Forward Proxy Server |
| FQDN | Fully Qualified Domain Name |
| HTTP | Hyper Text Transfer Protocol |
| HTTPS | Hyper Text Transfer Protocol Secure |
| IDC | (ROC) ID College |
| IDC/FB | (ROC) ID College / Facilitair Bedrijf |
| IEC | International Electrotechnical Commission |
| IEEE | Institute of Electrical and Electronics Engineers |
| IETF | Internet Engineering Task Force |
| ILO | International Labour Organisation |
| IGMP | Internet Group Management Protocol |
| ITIL | Information Technology Infrastructure Library |
| KA | Kantoorautomatisering |
| KCC | Klant Contact Centrum |
| KV | Koppelvlak |
| LAG | Locatie aansluiting glasvezelinfrastructuur |
| LAN | Local Area Network |
| LDAP | Lightweight Directory Access Protocol |
| LLDP | Link Layer Discovery Protocol |
| MAC | Media Access Control |
| MAN | Metropolitan Area Network |
| MER | Main Equipment Room |
| MPLS | Multiprotocol Label Switching |
| MSPT | Multiple Spanning Tree Protocol |
| MX | Mail Exchanger |
| NDS | Novell Directory Service |
| NIC | Network Interface Card |
| NMS | Netwerk Management Station |
| NTP | Network Time Protocol |
| ODF | Optical Distribution Frame |
| OS | Operating System |
| PDC | Producten & Diensten Catalogus |
| PoE | Power over Ethernet |
| POP | Point Of Presence |
| QoS | Quality of Service |
| RADIUS | Remote Authentication Dial In User Service |
| RC | Rekencentrum |
| RPX | Reverse Proxy Server |
| SER | Satellite Equipment Room |
| SLA | Service Level Agreement |
| SNMP | Simple Network Management Protocol |
| SMS | Security Management Station |
| STP | Spanning-Tree Protocol |
| SSH | Secure Shell Encryption |
| SSID | Service Set Identifier |
| SSL | Secure Sockets Layer |
| SVI | Switched Virtual Interface |
| TBP | Technisch Beleidsplan ICT |
| UDLD | Unidirectional Link Detection |
| URL | Universal Resource Locator |
| VLAN | Virtual Local Area Network |
| VPN | Virtual Private Network |
| VRRP | Virtual Router Redundancy Protocol. |
| WAC | Wijzigings Advies Commissie |
| WAG | Wijzigings Advies Groep |
| WAN | Wide Area Network |
| WLAN | Wireless LAN |
| WP | Werkplek |
| U | U (Unit) Eenduidige hoogte (1,75 inch) voor de aanduiding van rackhoogte |

# Appendix B: Verklarende Woordenlijst

De volgende afkortingen worden binnen dit document gebruikt:

| Afkorting |  | Verklaring |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aanmeldperiode of Meldingsperiode |  | De tijdstippen waarbinnen waarbinnen IDC een storing aan de Opdrachtnemer moet kunnen melden. |  |
| Acceptatietest |  | De test(procedure) waarmee IDC kan vaststellen of het WAN geschikt is voor Acceptatie. |  |
| Acceptatie |  | De constatering van IDC dat het WAN, in samenhang met de omgeving, aan de overeengekomen specificaties zoals vastgelegd in het PvE voldoet en dienovereenkomstig functioneert en dat alle overige verplichtingen conform dit PvE nagekomen zijn. |  |
| Access laag |  | Betreft die poorten waarop o.a de werkplekken en printers worden aangesloten. |  |
| Bandwidth Bandbreedte |  | Bandbreedte is de hoeveelheid data die tegelijkertijd over een bepaalde verbinding kan worden vervoerd. Hoe hoger de bandbreedte van een verbinding hoe sneller u de data kunt ontvangen of versturen. |  |
| Bedrijfsvaardige Oplevering |  | Het moment waarop IDC constateert aan de hand van de Acceptatietest, dat het WAN, of delen daarvan, geschikt is (zijn) om in bedrijf te worden genomen, ondanks de aanwezigheid van Gebreken. |  |
| Best Effort |  | Naar best mogelijke prestatie van de Opdrachtnemer. |  |
| Core laag |  | Betreft die poorten waarop de servers en de Access laag switches worden aangesloten. |  |
| Correctief onderhoud |  | Onder correctief onderhoud wordt verstaan het opsporen en herstellen van gebreken in het WAN, het beheer- en managementsysteem en documentatie, nadat deze door systemen en/of Opdrachtgever zijn gemeld. |  |
| Dark Fiber infrastructuur |  | Het stelsel van buizen, glasvezelkabels en andere componenten dat opdrachtnemer benut om de Dark Fiber dienst te kunnen aanbieden. |  |
| Dark Fiber dienst |  | Dark Fiber dienst: de dienst die bestaat uit het beschikbaar stellen van onbelichte glasvezels tussen lokaties, inclusief het onderhoud en beheer van deze glasvezels. Voor de Dark Fiber dienst wordt gebruik gemaakt van de Dark Fiber infrastructuur die erin voorziet dat elke lokatie met elke andere lokatie is te verbinden door middel van een glasvezel. |  |
| Delay |  | Dit is de hoeveelheid tijd die data nodig heeft om van één punt in het netwerk naar een ander punt in het netwerk te komen |  |
| Desinvestering |  | Het gedwongen buiten gebruik stellen van componenten van de WAN met kapitaalvernietiging tot gevolg. |  |
| Glasvezelverbinding |  | Een glasvezeltraject in de Dark Fiber infrastructuur tussen twee optische verdelers van lokaties. |  |
| Glasvezelring |  | Traject van minstens één glasvezelpaar over de Dark Fiber infrastructuur met een gelijk begin- en eindpunt. |  |
| Inpandige bekabeling |  | Deel van de bekabeling binnen een lokatie, vanaf het punt waar de fysieke verbinding de lokatie binnenkomt (kabelinvoerpunt) tot aan de ODF ter plaatse. |  |
| Kantooruren |  | Van maandag t/m vrijdag tussen 8:00 uur en 18:00 uur, met uitzondering van erkende feestdagen. |  |
| Latency |  | Zie delay |  |
| Local Area Network (LAN) |  | Een Local Area Network of LAN omvat de netwerkcomponenten in MER en SERs en de glasvezelverbindingen tussen netwerkcomponenten binnen een lokatie van IDC. |  |
| Lokatie |  | Pand van IDC, met een aansluiting op het glasvezelnetwerk. |  |
| Lokatieaansluiting |  | Glasvezelverbinding tussen de lokatie en één of meer handholes in de Dark Fiber infrastructuur. |  |
| Netwerkinfrastructuur |  | Een netwerkinfrastructuur is een serie van punten of nodes onderling verbonden door communicatie paden. Netwerken kunnen verbonden worden met andere netwerken en kunnen onderverdeeld zijn in subnetwerken. |  |
| Netwerk component |  | Een netwerk component is een apparaat dat werkplekken, servers, printers en IP telefoons met elkaar verbindt en een gedeelde infrastructuur realiseert. Netwerk componenten kunnen onderling weer gekoppeld worden door communicatiepaden. Voorbeelden van netwerk componenten zijn een router, switch of een wireless accesspoint. |  |
| ODF, optische verdeler |  | Optical Distribution Frame |  |
| Onbeschikbaarheid |  | Het ontbreken van de mogelijkheid tot signaaloverdracht over een glasvezelverbinding, anders dan door vooraf aangekondigd onderhoud binnen een overeengekomen onderhoudsvenster. |  |
| Onderhoud |  | Alle activiteiten gericht op instandhouding c.q. herstel van de goede werking van de Dark Fiber dienst, inclusief de lokatieaansluitingen |  |
| Onderhoudsvenster |  | Periode waarin gepland onderhoud mag worden uitgevoerd, waarbij het opdrachtnemer is toegestaan glasvezelverbindingen buiten gebruik te stellen. |  |
| Oplevertest |  | Onderzoek door opdrachtnemer of een glasvezelverbinding na herstel voldoet aan de gestelde eisen. |  |
| OTDR |  | Optical Time Domain Reflectometer: meetinstrument voor de transmissie-eigenschappen van glasvezelverbindingen |  |
| Preventief onderhoud |  | Werkzaamheden die gericht zijn op het in stand houden van het WAN incl. de beheer- en managementtool(s), dat wil zeggen door het nemen van geëigende preventieve maatregelen bevorderen dat het WAN voor de duur van de onderhoudsovereenkomst conform dit PvE zal functioneren. |  |
| QoS |  | Quality of Service; dit is een belangrijk hulpmiddel om kritische pakketten in het netwerk, zoals spraakpakketten, te voorzien van benodigde bandbreedte en/of prioriteiten |  |
| Responsetijd / Reactietijd |  | Tijdsduur tussen het moment van melding of detectie van een storing en de aanvang van de feitelijke herstelwerkzaamheden. |  |
| Security component |  | Een security component verzorgd beveiliging tussen netwerk segmenten, binnen een netwerk segment of beveiligen de toegang tot netwerken. Voorbeelden van security componenten zijn een Firewall of een SSLVPN appliance |  |
| Storing |  | Niet geplande onderbreking van signaaloverdracht over een glasvezelverbinding |  |
| Throughput |  | Throughput verwijst naar de werkelijk gemeten prestatie van een system wanneer delay is geconstateerd |  |
| Time to Repair |  | De tijd tussen de responstijd en aanvang van reparatiewerkzaamheden. |  |
| Time to Fix |  | De tijd tussen de responstijd en het oplossen van de verstoring. |  |
| Time to Operate |  | De tijd tussen de responstijd en het weer beschikbaar hebben van de getroffen functionaliteit. |  |
| Update |  | Vernieuwde versie van een programma of besturingssysteem, waarin bepaalde problemen zijn verholpen. |  |
| Upgrade |  | Vernieuwde versie van een programma of besturingssysteem, nieuwe mogelijkheden worden toegevoegd. |  |
| Wide Area Network (WAN) |  | Een Wide Area Network of WAN is een netwerk waarmee de LANs van lokaties van IDC aan elkaar worden gekoppeld. |  |

Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden