Vraagspecificatie voor het Werk

Nijmegen Heyendaal – Upgrade Station (Nmh)

ProRail projectnummer: R-538800

Document 01 – Eisendeel

| Van | Inkoopintelligentie en Leveranciersmanagement |
| --- | --- |
| Verantwoordelijke instantie | Procurement |
| Kenmerk | PCM00111 Document 01 – eisendeel – Engineering en Construct |
| Modelversie | 001.5 |
| Modeldatum Modelstatus | 01/03/2019 definitief |
| Contractnaam Contractstatus Contractversie contractdatum Naam opsteller | Nijmegen Heyendaal – Upgrade Station Definitief 3.0 13-07-2023 Royal HaskoningDHV – Michiel Jansen van Galen |

Inhoudsopgave

1	Algemeen	5

1.1	Inleiding	5

1.2	Definitie	5

1.2.1	Projectcontext	5

1.2.2	Systeemdefinitie	5

1.2.3	Beschrijving systeemgrenzen	6

1.3	Beschrijving bestaande situatie	6

1.4	Beschrijving werkzaamheden op hoofdlijnen	7

1.5	Raakvlakken raamcontracten en werken door en in opdracht van derden	10

1.6	Raakvlakprojecten	13

1.7	Leeswijzer	14

1.7.1	Inleiding	14

1.7.2	Functionele eisen	14

1.7.3	Aspecteisen	14

1.7.4	Externe en interne raakvlakeisen	14

1.7.5	Realisatie-eisen	15

1.7.6	Van toepassing zijnde documenten	15

1.7.7	Hiërarchie van eisen	15

1.7.8	Structuur van de eisenspecificatie	15

1.7.9	Begrippen en afkortingen in dit document	16

2	Van toepassing zijnde documenten	18

2.1	Bindende documenten	18

2.2	Informatieve documenten	22

3	Systeemeisen	27

3.1	Nijmegen Heyendaal (Nmh)	27

3.2	Railinfrasysteem	35

3.3	Transfersysteem	36

3.4	Perron	38

3.5	Fietsenvoorziening	41

3.6	Toegangs- en transportvoorziening	43

3.7	Lift transfer	44

3.8	Vaste trap	52

3.9	Verlichting transfer	54

3.10	Traverse/Stationsbrug	55

3.11	Opleggingen	61

3.12	Dek	62

3.13	Afscherming	63

3.14	Check in/check out	64

3.15	Wayfinding	64

3.16	Kaartverkoopautomaat	66

3.17	Alarm-/informatiezuil	66

3.18	Klok	67

3.19	AED	67

3.20	TB Scherm	67

3.21	Communicatiesysteem	68

3.22	Stationsomroepsysteem	68

3.23	Geleidingsysteem	69

3.24	Kabels en leidingen derden	69

3.25	Draagsysteem	70

3.26	Kabel en leidingbed	71

3.27	Voedingen transfersysteem	72

3.28	Treinbeveiligingsysteem	74

3.29	Technische ruimte	74

3.30	Assentelpunt	75

3.31	Wegen	75

3.32	Busbaan	76

3.33	K&R	77

3.34	(Viaduct) Heyendaalseweg	78

3.35	Fietspaden	79

3.36	Voetpaden	79

3.37	Voetpad Verlengde Groenestraat	81

3.38	Plein Heyendaal	81

3.39	Bushalte	81

3.40	Perron bushalte	82

3.41	Tribune	82

3.42	Hemelwaterafvoer	83

3.43	Waterhuishouding	83

3.44	Groenvoorziening	84

3.45	Bomen	85

3.46	Beplanting	86

3.47	Grondkerende constructie	87

3.48	Straatmeubilair	89

Appendices	91

Appendix 1 - Gehanteerde boomstructuren	92

Objectenboom	92

Functieboom	94

Revisiegegevens

| Datum | Versie | Korte omschrijving van de wijziging |
| --- | --- | --- |
| 10-04-2023 |  | Concept 1.0 |  | Initiële versie |  |  |
| 08-05-2023 |  | Definitief 2.0 |  | Reviewcommentaar ProRail verwerkt |  |  |
| 13-07-2023 | Definitief 3.0 | Wijzigingen als gevolg van NvI verwerkt |

# Algemeen

## Inleiding

Dit document 01 – Eisenspecificatie maakt onderdeel uit van de Vraagspecificatie ten behoeve van het Werk Nijmegen Heyendaal – Upgrade Station, hierna te noemen Nmh. Dit document bevat eisen waaraan het Systeem gedurende zijn levenscyclus dient te voldoen. Opdrachtnemer dient door het uitvoeren van de in document 02 – Procesdeel van de Vraagspecificatie benoemde activiteiten zorg te dragen dat voldaan zal worden aan deze eisen.

## Definitie

### Projectcontext

Station Nijmegen Heyendaal ligt in een kunstmatig aangelegde geul ten noorden van de wijk Heyendaal en werd geopend op 28 mei 1972. Het station is het derde grootste station van de regio Arnhem-Nijmegen. Het station is gelegen op km. 19.276 aan de spoorlijn Nijmegen-Roermond, ook wel de Maaslijn genoemd.

Het station Nijmegen Heyendaal is gekenmerkt door de verdiepte ligging ten opzichte van de omliggende omgeving. De bijzondere ligging heeft twee belangrijke gevolgen:

- Het station is vanaf straatniveau nauwelijks zichtbaar, waardoor het in de hele stationsomgeving ontbreekt aan eigen identiteit en herkenbaarheid;

- Reizigers ervaren een verlaagd gevoel van sociale veiligheid omdat de perrons vanaf de straat niet te zien zijn.

Het station ongeveer 8.000 trein in- en uitstappers en ruim 7.500 extra bus uitstappers, waarvan de helft ook de station traverse gebruikt als interwijkverbinding. De huidige perrons en de traverse zijn te smal voor het aantal reizigers.

Om het station weer geschikt te maken voor de toekomst heeft ProRail samen met de Gemeente Nijmegen en de Provincie Gelderland besloten om het station te renoveren. Dit houdt in: Het geschikt maken van het transfersysteem voor het aantal reizigers en het transfersysteem beter zichtbaar en herkenbaar maken in de omgeving, met een eigen identiteit.

### Systeemdefinitie

De systeemdefinitie geeft een korte beschrijving van de hoofdfunctionaliteit en omvang van het systeem, en is als volgt:

Het systeem Nhm omvat het aanpassen van het station en de stationsomgeving van station Nijmegen Heyendaal, met daarin inbegrepen alle deelobjecten die gerealiseerd of aangepast dienen te zijn met als doel het station en de stationsomgeving geschikt te maken voor het aantal reizigers, nu en in de toekomst en het station zichtbaar te maken in de omgeving met een eigen identiteit.

Het systeem Nmh is opgebouwd uit de deelsystemen/objecten zoals weergegeven in appendix 1

### Beschrijving systeemgrenzen

- Definitieve systeemgrens: De systeemgrenzen zijn weergegeven in NMH3-0 02. Het systeem dient na oplevering binnen deze grenzen te liggen. Deze grenzen vormen externe raakvlakken waarop het systeem dient aan te sluiten (het bouwterrein).

- Tijdelijke systeemgrens: De tijdelijke systeemgrens is weergegeven in NMH3-0 02.Gedurende de realisatiefase van het systeem zijn de gronden binnen deze grens beschikbaar voor uitvoeringsactiviteiten (het Werkterrein)

- Functionele grenzen: De functionele grenzen zijn niet planologisch ingekaderd doch geven een technisch inhoudelijke grens van het systeem op bestaande systemen. Deze grenzen vormen externe raakvlakken waarop het systeem dient aan te sluiten.

## Beschrijving bestaande situatie

Station Nijmegen Heyendaal

Station Nijmegen Heyendaal is in de oksel van Heyendaalseweg en Verlengde Groenestraat gelegen. Dit is het eerste station op de Maaslijn gezien vanaf station Nijmegen en is in 1972 opgeleverd. Vanwege het hoogteverschil tussen het lagergelegen gebied langs de Waal en het hoger gelegen gebied richting het zuidoosten heeft men een geul gegraven voor de aanleg van het spoor. Het station is in deze geul aangelegd en verdient om deze reden de term dalstation, wat uniek is in Nederland.

Kenmerkend voor het spoor is de verdiepte ligging op ca. +28,0 NAP en de perrons op circa. +29,0 NAP. Daarbij komt dat de zuidelijke zijde van het stationsgebied (Verlengde Groenestraat ca. +32,0 NAP) ongeveer 3,5 meter lager ligt dan het noordelijke stationsgebied (Campusbaan ca. +35,5 NAP).

Het te overbruggen hoogteverschil vanuit het perronniveau naar de Campusbaan is circa 6,5 meter en aan de zuidkant, ter plaatse van de Verlengde Groenestraat, circa 3 meter.

Het station wordt bediend door 2 sporen. Spoor 1 aan de zuidzijde en spoor 2 aan de noordzijde

Spoor 1 aan de zuidzijde ontsloten door een zijperron en direct toegankelijk via een trap in het talud. Spoor 2 is ontsloten via een zijperron dat toegankelijk is via trappen die aangesloten zijn op een voetbrug die op zijn beurt de noord- en zuidzijde met elkaar verbindt. Het perron langs spoor 2 was voorheen een eilandperron dat ingeklemd was tussen spoor 2 en het voormalige spoor 3. Spoor 3 werd gebruikt door treinen via de voormalige spoorlijn Nijmegen-Kleve. Spoor 3 is ter plekke van het station verwijderd en ingekort tot de oostflank van het viaduct Heyendaalseweg. In 2011 zijn er op beide perrons liften geplaatst. Om een transferknelpunt te verhelpen is in 2017 een tijdelijke trap geplaatst tussen het zijperron langs spoor 2 en de hoger gelegen bushalte. De trap dient als verlichting van het knelpunt ter plekke van de trap naar de traverse.

Op dit moment zijn de volgende voorzieningen op het station te vinden:

Noordzijde (Campusbaan)

- Bushalte Station Nijmegen Heyendaal

- Onbewaakte overkapte fietsenstalling 1 travé à 16 plaatsen

- Check-in/check-out paaltjes

- Statische en dynamische reisinformatie

Zuidzijde (Verlengde Groenestraat)

- Gecombineerde taxiplaatsen met mogelijkheden voor kort parkeren / halen en brengen aan `	de zuidzijde

- Onbewaakte overkapte fietsenstallingen á 592 plaatsen

- Overkapte fietskluizen à 32 stuks

- Kaartverkoopautomaat

- Check-in/check-out paaltjes

- Statische en dynamische reisinformatie

Campusbaan

In 2007 is de Campusbaan gerealiseerd - de directe busverbinding tussen station Nijmegen en station Nijmegen Heyendaal aan de noordzijde langs het spoor. Deze alleen voor bussen bestemde rijweg komt na bushalte Station Nijmegen Heyendaal uit op de Heyendaalseweg. Om de aansluiting van de Campusbaan op de Heyendaalseweg mogelijk te maken en de bushalte te realiseren is een deel van het talud ten noorden van het station vlak gemaakt met behulp van grondkerende damwanden. Het hoogteverschil tussen de perrons en de hoger gelegen bushalte is fors. De damwanden zijn in het zicht gelaten en vanaf de perrons goed zichtbaar.

(Viaduct) Heyendaalseweg

Aan de zuidzijde van de spoorkuil bevindt zich Viaduct Heyendaalseweg. Het viaduct Heyendaalseweg bestaat uit een in het werk gestort deel, uit 1966, en een uitbreiding

bestaande uit prefab volstortliggers voorzien van een druklaag. Deze uitbreiding is in 2006 gerealiseerd. Het dek van de uitbreiding ligt los van het het in 1966 gerealiseerde deel en biedt plaats aan een fietspad (2 richtingen) en een voetpad.

Verlengde Groenestraat

De Verlengde Groenestraat bevindt zich aan de westzijde van station Nijmegen Heyendaal. De Verlengde Groenestraat is een fietsstraat, uitgevoerd in rood asfalt en maakt onderdeel uit van een belangrijke snelfietsverbinding richting station Nijmegen. De Verlengde Groenestraat wordt aan weerszijden begeleid door een bestaande zware laanbeplanting. Het voetpad biedt momenteel te weinig loopruimte voor de stroom voetgangers en tevens is er te weinig groeiruimte voor de bomen.

Onderwijsinstellingen

Nijmegen Heyendaal is een belangrijk openbaar vervoerspunt in de regio. Het station wordt voornamelijk gebruikt door studenten. Om het station bevinden zich diverse onderwijsinstellingen zoals de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), ROC Technovium en de Radbouduniversiteit. De looproutes in en om het station zijn onvoldoende geschikt om de grote hoeveelheden reizigers te verwerken.

## Beschrijving werkzaamheden op hoofdlijnen

Om het station van Nijmegen Heyendaal en de stationsomgeving weer geschikt te maken voor de toekomst en beter zichtbaar te maken met een eigen indentiteit in de omgeving wordt binnen het voorliggende Werk een renovatie van het station en de stationsomgeving uitgevraagd.

In onderstaande tabel is (op basis van de objectenboom) een beschrijving op hoofdlijnen van het werk weergegeven. NB: Ontwerpwerkzaamheden zijn niet beschreven.

| Object | Beschrijving werkzaamheden. |
| --- | --- |
| Transfersysteem |  | - Realiseren van hoofdontvangstdomeinen Plein Heyendaal inclusief tribune met zitgelegenheden en hoofdontvangstdomein aan Verlengde Groenestraat - Realiseren van nevenontvangstdomeinen nabij kruising Campusbaan met Heyendaalseweg en nabij kruising Verlengde Groenestraat met Heyendaalseweg - Bestraten van voetgangersgebieden met hoogwaardige pleinverharding |  |
| Transfersysteem – Perrons |  | - Realiseren van een perronverlenging van beide zijperrons van circa 5 meter aan de noordzijde van beide perrons - Het aanpassen van de ruwbouw van de perrons aan de niet-spoorzijde - Het aanpassen van bestrating van de perrons - Het realiseren van afschermingen aan de koppen van perrons met hekwerkpoorten - Het aanpassen van de toegangen tussen perron en inspectiepad (hellinbanen en trappen) ter plaatse van perronverlengingen |  |
| Transfersysteem – Fietsenvoorziening |  | - Realiseren van een fietsenstalling aan de Verlengde Groenestraat met een capaciteit van 704 fietsparkeerplekken, 40 fietskluizen en 8 BMXL-plekken - Verwijderen van de bestaande fietsenstalling aan de noordzijde van het station - Aansluiten van de fietsenstalling met toegangswegen op de Verlengde Groenestraat - Opnieuw bestraten van de fietsenstalling |  |
| Transfersysteem – Toegangs- en transportvoorziening |  | - Verwijderen van bestaande trappen en liften - Realiseren van nieuwe vaste trappen tussen ontvangstdomeinen en perron, tussen ontvangsdomeinen en nieuwe traverse - Realiseren van 2 liften met liftverbindingen tussen de perrons, de traverse en de hoofdontvangstomeinen |  |
| Transfersysteem - Verlichting transfer |  | - Verlichten van het station en de stationsomgeving met LED lichtbronnen - Aansluiten van verlichting station en stationsomgeving op voeding in technische ruimte |  |
| Transfersysteem -Traverse/Stationsbrug |  | - Realiseren van een traverse welke de hoofdontvangstdomeinen ongelijkvloers met de perrons verbindt. |  |
| Transfersysteem - Wayfinding |  | - Realiseren van bewegwijzering in het stationsgebied |  |
| Transfersysteem - Overig |  | - Realiseren van klokken |  |
| Communicatiesysteem - |  | - Aansluiten van nieuwe/aangepaste objecten op het communicatiesysteem |  |
| Communicatiesysteem -Stationsomroepsysteem |  | - Uitbreiden van het stationsomroepsysteem met extra luidsprekers. - Luidsprekers plaatsen op perrons - Aansluiten op bestaande IROS |  |
| Geleidingsysteem |  | - Handhaven conform situatie zoals bij aanvang van het Werk |  |
| Doorsnijdingsysteem - Niet spoordragend kunstwerk (viaduct Heyendaalseweg) |  | - Geschikt maken viaduct voor aangepaste wegindeling (fietspad en voetpad). |  |
| Doorsnijdingsysteem - Kabels en leidingen derden |  | - Behoud van functie en prestatie van kabels en leidingen derden. Verleggen indien noodzakelijk - Inpassen zonder verlegging van hoogspanningkabels Liander |  |
| Draagsysteem |  | - Aanvullen talud noordzijdewaarbij de teen van het talud samenvalt met de bovenzijde aan de niet spoorzijde van de perronrand van spoor 2 en de kruin van het talud aansluit op het in het Werk gerealiseerde Plein Heyendaal. |  |
| Energievoorzieningsysteem - Voedingen transfersysteem |  | - Realiseren nieuwe hoofdverdeler - Realiseren seperate verdeler + VIPS tussenmeter t.b.v. voeding componenten van vervoerder Arriva - Aansluiten van voedingbehoevende onderdelen op voeding - Verwijderen voedingskast NS-ID 10856 |  |
| Wegen - K&R |  | - Verplaatsen van de K&R gelegenheid ter plaatse van de oksel Verlengde Groenestraat/Heyendaalseweg naar de Heyendaalseweg aan de noordzijde van het spoor: 5 langsparkeervakken + 2 parkeervakken voor langparkeren mindervaliden |  |
| Wegen - (Viaduct) Heyendaalseweg |  | - Verbreden voetpad langs Heyendaalseweg en voorzien van hoogwaardige pleinverharding - Verbreden fietspad langs Heyendaalseweg |  |
| Wegen - Voetpaden |  | - Realiseren voetpad tussen fietsenstalling en groenstrook Verlengde Groenestraat |  |
| Wegen - Plein Heyendaal |  | - Realiseren voetgangersoversteek tussen Plein Heyendaal en plein ROC Technovium - Realiseren van een tribune tussen het spoortalud en plein Heyendaal als comfortabele verblijfsgelegenheid |  |
| Inpassingsvoorzieningen - Waterhuishouding |  | - Realiseren hemelwaterafvoer van stationsomgeving - Realiseren hemelwaterafvoer traverse (incl. liften) - Handhaven van hemelwaterafvoer van weginfrastructuur |  |
| Inpassingsvoorzieningen -Groenvoorziening |  | - Planten van nieuwe bomen en heesters op talud spoorkuil, en de stationsomgeving (plantvakken, solitaire bomen, middengeleider busstation) - Realiseren groenblijvende haag tussen Verlengde Groenestraat en fietsenstalling - Realiseren lage beplanting op talud spoorkuil en in plantvakken - Kappen van bomen welke conflicteren met het ontwerp - Behouden en beschermen van te handhaven bomen |  |
| Inpassingsvoorzieningen -Grondkerende constructie |  | - Aanpassen bestaande damwanden als gevolg van inpassing tribune |  |

Werkzaamheden op hoofdlijnen

## Raakvlakken raamcontracten en werken door en in opdracht van derden

| Object | Scope ON | Scope derden |
| --- | --- | --- |
| De in onderstaande is beschreven werkzaamheden worden door derden worden uitgevoerd binnen de systeemgrenzen van Nmh en gedurende de uitvoering van het Werk Nmh. Dit zijn werken welke in separate opdrachten middels raamcontracten of in opdracht van derden, door derden worden uitgevoerd. |  |  |  |  |  |
| Transfersysteem – Check in/check out. |  | - Realiseren voedingsbekabeling tussen het voedingspunt en de toekomstige locaties van de check in/check out palen op conform het refentie-ontwerp; - Het realiseren van voedingsaansluiting in de laagspanningsruimte in de technische ruimte; - Coördinatie van werkzaamheden met derden. |  | - (Ver)plaatsen van Check in/check out palen (cico’s); - Het aansluiten van Check in/check out palen. Werk door derden wordt uitgevoerd in opdracht van Arriva. |  |
| Transfersysteem - Kaartverkoopautomaat |  | - Realiseren voedingsbekabeling tussen het voedingspunt en de toekomstige locaties van kaartverkoopautomaten (kaartverkoopautomaat + opwaardeerautomaat) conform het refentie-ontwerp; - Het realiseren van voedingsaansluiting in de laagspanningsruimte in de technische ruimte; - Het realiseren van funderingsplaat voor kaartverkoopautomaten - Coördinatie van werkzaamheden met derden. |  | - (Ver)plaatsen van kaartverkoopautomaten (kaartverkoopautomaat + opwaardeerautomaat); - Het aansluiten van kaartverkoopautomaten Werk door derden wordt uitgevoerd in opdracht van Arriva. |  |
| Transfersysteem – Alarm-/informatiezuil |  | - Realiseren voedingsbekabeling tussen het voedingspunt en de toekomstige locaties van alarm-/informatiezuilen conform het refentie-ontwerp; - Het realiseren van voedingsaansluiting in de laagspanningsruimte in de technische ruimte; - Coördinatie van werkzaamheden met derden. |  | - (Ver)plaatsen van alarm-/informatiezuilen; - Het aansluiten van van alarm-/informatiezuilen. Werk door derden wordt uitgevoerd in opdracht van Arriva. |  |
| Transfersysteem – TB Scherm |  | - Realiseren voedingsbekabeling tussen het voedingspunt en de toekomstige locaties van TB Schermen conform het refentie-ontwerp; - Het realiseren van voedingsaansluiting in de laagspanningsruimte in de technische ruimte; - Coördinatie van werkzaamheden met derden. |  | - (ver)plaatsen van 2 stuks TB Scherm; - Het aansluiten van TB Schermen. Werk door derden wordt uitgevoerd door Raamcontractant ProRail, ForeyeT |  |
| Transfersysteem - Stationsoutlillage |  | - Verplaatsen en aanvullen stationsnaamborden |  | - (ver)plaatsen van afvalbakken; - (ver)plaatsen van comfortabele zitgelegenheden (exclusief zitranden tribune Plein Heyendaal); - (ver)plaatsen van paneelsystemen; - (ver)plaatsen van beschutte wachtgelegenheden. Werk door derden wordt uitgevoerd door Raamcontractant ProRail, Epsilon |  |
| Transfersysteem – Lift Transfer Liftinstallaties |  | Zie hoofdstuk 3. |  | - Liftinstallaties Werk wordt uitgevoerd door LiRo Raamcontractant ProRail |  |
| Transfersysteem – Fietsenvoorziening.Fietsenstallingsvoorzieningen |  | - Realiseren voedingsbekabeling tussen het voedingspunt en de toekomstige locaties van fietsenstallingen (t.b.v. verlichting geïntegreerd in overkapping) conform het refentie-ontwerp; - Het realiseren van voedingsaansluiting in de laagspanningsruimte in de technische ruimte; - Coördinatie van werkzaamheden met derden. |  | - (ver)plaatsen van fietsenstallingsvoorzieningen ter plaatse van fietsenstalling Verlengde Groenestraat, overkapping, fietsklemmen en brommerbeugels; - Aansluiten van in overkapping geïntegreerde verlichting op voeding. Werk door derden wordt uitgevoerd door Raamcontractant ProRail, Armada |  |
| Bushalte, Abri bus, Perron bushalte |  | - Realiseren van hoogwaardige bestrating op bushalte; - Realiseren van geleidelijnen; - Coördinatie van werkzaamheden met derden. |  | - Plaatsen Abri’s bus; - (ver)plaatsen en aansluiten DRIS bushaltes; - Verlengen busperron, aanpassing haltebanden; - (ver)plaatsen afvalbakken bushalte. Werk door derden wordt uitgevoerd in opdracht van Gemeente Nijmegen |  |
| Weggebonden objecten – Openbare verlichting |  | Coördinatie van werkzaamheden met derden. |  | - Aanpassen openbare verlichting: - Realiseren nieuwe verlichting ter plaatse van bushalte (middengeleider tussen haltes); - Verplaatsen verlichting Heyendaalseweg - Verlichting Verlengde Groenestraat - Aansluiten openbare verlichting op voedingspunt Werk door derden wordt uitgevoerd in opdracht van Gemeente Nijmegen. |  |
| Weggebonden objecten - VRI |  | Coördinatie van werkzaamheden met derden. |  | - Verplaatsen van VRI ter plaatse van kruising fietspad Heyendaalsweg met Campusbaan als gevolg van wijziging verlichting en aanpassing wegindeling Heyendaalseweg Werk door derden wordt uitgevoerd in opdracht van Gemeente Nijmegen. |  |
| Assenteller | Coördinatie van werkzaamheden met derden. | - Verplaatsen van de assentellers inclusief aanpassen bekabeling ter plaatse van de perronverlengingen. Werk door derden wordt uitgevoerd door aannemer project Maaslijn. |

## Raakvlakprojecten

| Raakvlakproject | Impact |
| --- | --- |
| Elektrificatie Maaslijn | De elektrificatie van de Maaslijn waaraan station Nijmegen Heyendaal gelegen is vindt plaats na realisatie van het Werk Nmh. Nmh dient op deze elektrificatie voorbereid te zijn. Belangrijke aspecten hierbij zijn (niet limitatief) - De vrije hoogte tussen BS en onderzijde van de traverse t.b.v. het conflictvrij kunnen kruisen van de toekomstige bovenleiding; - Elektrische veiligheid van de traverse; - Afscherming op de traverse; Veilige afscherming in relatie tot de toekomstige bovenleiding - Plaatsing van bovenleidingmasten, balken en funderingen. In het referentie-ontwerp is hiermee rekening gehouden m.b.t. de plaatsing van objecten Na oplevering van het Werk voert het project Maaslijn tevens de volgende werkzaamheden uit: - Het op P76 norm brengen van de perrons door aanpassing van de spoorhoogte. Om dit mogelijk te maken moeten de perronverlengingen welke in het kader van Nmh worden uitgevoerd aansluiten op de hoogte en spoorafstand van de huidige perrons - Het aanpassen van Viaduct Heyendaalsweg, o.a. het dichten van de naad tussen het in 2006 gerealiseerde deel (prefab deel) en het in 1966 gerealiseerde deel. |
| OV-fietspaviljoen | In de bestaande situatie is een OV Fiets afgifte in de fietsenstalling aan de Verlengde Groenestraat aanwezig geïntegreerd in een aantal fietskluizen. In de nieuwe situatie komen deze niet terug omdat NS een OV-fietspaviljoen zal realiseren. Het OV-fietspaviljoen wordt gerealiseerd voor aanvang van de realisatie van Nmh. De locatie waar het paviljoen wordt gerealiseerd bevindt zich zeer waarschijnlijk buiten de systeemgrenzen van Nmh tussen het busstation en ROC Technovium. |

## Leeswijzer

### Inleiding

In deze paragraaf wordt toegelicht hoe de Eisenspecificatie is ingedeeld. Kenmerkend voor deze Eisenspecificatie is de indeling naar diverse soorten eisen en de samenhang tussen de eisen. De eisen vallen uiteen in de volgende typen eisen:

- Functionele eisen

- Aspect eisen

- Externe raakvlakeisen

- Interne raakvlakeisen

- Realisatie-eisen

### Functionele eisen

Deze eisen zijn gekoppeld aan de functieboom weergegeven in appendix 1 en sturen het ontwerpen van de functionele architectuur van het systeem. De eisen beschrijven de gewenste functionele eigenschappen van hetsysteem na oplevering en de verdere levensduur.

### Aspecteisen

Aspect eisen zijn gekoppeld aan de aspectenboom en bestaan in beginsel uit Reliability, Availability, Maintainability, Safety eisen en vormgevingseisen en stellen daarmee voorwaarden aan de prestaties van het systeem:

| Aspect | Toelichting |
| --- | --- |
| Betrouwbaarheid (R) | Eisen met betrekking tot de mate waarin het systeem een bepaalde periode zonder falen zijn functie kan vervullen. |
| Beschikbaarheid (A) | Eisen met betrekking tot de fractie van de tijd dat het systeem de vereiste functie kan vervullen. |
| Instandhouding (M) | Eisen met betrekking tot benodigde instandhoudings-voorzieningen en instandhoudingsbehoefte. |
| Veiligheid (S) | Eisen met betrekking tot veiligheid gedurende realisatie en de rest van de levensduur. |
| Vormgeving | Eisen met betrekking tot uiterlijke vormgeving van het systeem. |
| Duurzaamheid (S) | Eisen met betrekking tot de duurzaamheid (sustainability) van het systeem |

### Externe en interne raakvlakeisen

Externe en interne raakvlakken zijn raakvlakken met andere en/of toekomstige werkzaamheden en systemen/objecten. Het systeem dient te voldoen aan eisen gesteld aan deze raakvlakken om ontwerp en realisatie door derden en bestaande systemen/objecten van ProRail en derden niet te verstoren.

- Externe raakvlakken: raakvlakken van het systeem met (toekomstige) werkzaamheden, processen, objecten en systemen aan de buitenzijde van systeemgrenzen van het systeem.

- Interne raakvlakken: raakvlakken van het systeem met binnen de systeemgrenzen aan te brengen systemen/objecten die ontworpen en gerealiseerd worden door derden. Eisen aan interne raakvlakken zijn gekoppeld aan de functieboom (functievervulling wordt door derden verzorgd).

### Realisatie-eisen

Deze eisen geven aan waaraan bestaande objecten, systemen en benodigde tijdelijke systemen gedurende de realisatiefase van het Systeem dienen te voldoen.

### Van toepassing zijnde documenten

In hoofdstuk 2 van dit document 01 - Eisenspecificatie staan de voor dit project van toepassing zijnde documenten. Deze documenten zijn verdeeld in twee groepen:

- Bindende documenten: Bepalingen gesteld in deze documenten stellen eisen waaraan door de Opdrachtnemer dient te worden  voldaan, tenzij uit de hiërarchie van de bindende documenten het tegendeel volgt;

- Informatieve documenten: Deze documenten bevatten informatie voor het ontwerp en realisatie van het Systeem. Het betreft m.n. informatie over de bestaande situatie zoals foto’s, bodemonderzoeken enz. Specifieke informatie uit informatieve documenten kan als eis zijn opgenomen in de Eisenspecificatie.

### Hiërarchie van eisen

Onverlet het bepaalde om te voldoen aan het gestelde in paragraaf 4 UAV-gc 2005 geldt in geval van tegenstrijdigheid van eisen, genoemd in dit eisendeel, de volgende rangorde:

- De eisen uit hoofdstuk 3 tot en met 7 samen met de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen;

- De projectspecifieke documenten zoals genoemd in paragraaf 2.1.- Bindende documenten;

- De relevante documenten uit de Rail Infra Catalogus zoals genoemd in paragraaf 2.1. – Bindende documenten;

- Algemene voorschriften, normen en richtlijnen zoals genoemd in paragraaf 2.1. – Bindende documenten.

### Structuur van de eisenspecificatie

De eisen zijn hiërarchisch opgesteld, dat wil zeggen dat iedere eis in de Eisenspecificatie onderliggende eisen kan hebben. Door middel van de gebruikte codering is het mogelijk de afleiding van een eis van een topeis te traceren.

Eisen zijn als volgt weergegeven:

Tabel 4 – Voorbeeld eistabel

| ID Eistitel |  |  |
| --- | --- | --- |
| <Eistekst> |  |  |
| Toelichting: <Eistekst toelichting> . |  |  |
| Eisinitiator: <Naam organisatie> |  |  |
| Contractueel relevante document(en): <Documentnummer conform documentnummering in Hoofdstuk 2> |  |  |
| Bovenliggende eis: <ID bovenliggende eis> |  |  |

De matrix geeft de volgende informatie:

- ID: Unieke nummering bestaande uit een lettercode (voor het type eis) en een volgnummer.

- Eistitel: Titel van de eis.

- Contractueel relevante document(en):  Referentie naar een bindend of informatief document dat bij de eis hoort.

- Bovenliggende eis: Het ID-nummer van de bovenliggende eis in de hiërarchie.

- Eisinitiator: De partij die de eis gesteld heeft.

- Eistekst: De omschrijving van de eis.

- Toelichting: Een eventuele toelichting bij de eistekst.

### Begrippen en afkortingen in dit document

| Nr | Begrip/Afkorting | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| 1 | A/I zuil | Alarm- en informatiezuil |
| 2 | AED | Automatische Externe Defibrillator |
| 3 | BMXL | Buitenmodel XL: Voorziening om grote fietsen of brommers te stallen |
| 4 | BS | Bovenkant spoor: |
| 5 | Cico | Check in/check out voorzieningen |
| 6 | CROW | Nederlandse stichting die zich opstelt als kennisinstituut voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, en werk en veiligheid. |
| 7 | DRIS | Digitaal Reisinformatiesysteem (bushalte) |
| 8 | EVSA | Elektrische Verbindingen aan Spoorstaven en Aardigingen |
| 9 | Fase 0 | Het bovengronds halen en in beschermbuizen leggen van kabels en leidingen |
| 10 | FOT | Functionele Onttrekkingstekening |
| 11 | HAN | Hogeschool Arnhem Nijmegen |
| 12 | HKL | Hoofdverdeelkast Kracht en Licht |
| 13 | IROS | Intelligent ReizigersOmroepSysteem |
| 14 | K&R | Kiss & Ride |
| 15 | LED | Light Emitting Diode |
| 16 | LiRo | Raamcontract van ProRail voor Liften en Roltrappen |
| 17 | MKI | milieukostenindicator |
| 18 | Nmh | Het systeem Nijmegen Heyendaal – Upgrade Station |
| 19 | NSVV | Richtlijn |
| 20 | OG | Opdrachtgever |
| 21 | ON | Opdrachtnemer |
| 22 | OVS | Ontwerpvoorschrift |
| 23 | P76 | Programma toegankelijkheid aanpassen perronhoogte (P76) |
| 24 | PCA | Procesaannemer |
| 25 | PVR-GC | Profiel van Vrije Ruimte - GC |
| 26 | Raamcontractant | leverancier van OG welke een product of dienst voor een vaste looptijd levert |
| 27 | RIC | Rail Infra Catalogus |
| 28 | RLA | Retourleiding en Aarding |
| 29 | RLN | Richtlijn ProRail |
| 30 | SBR | Stichting Bouwresearch |
| 31 | SLV | Sloopvoorschrift |
| 32 | SYS | Systeemeis |
| 33 | TB (scherm) | Een TB-scherm (TreinBeeldscherm) is een scherm op of bij een treinstation dat de eerstvolgende vertrekkende treinen vertoont. |
| 34 | TVI Light | Systeem slimme perronverlichting |
| 35 | TVP | Treinvrije Periode |
| 36 | UAV-gc | Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen |
| 37 | V&G(O) | Veiligheid en Gezondheid (Ontwerp) |
| 38 | VELIN | Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland |
| 39 | VRI | Verkeersregelinstallatie |

# Van toepassing zijnde documenten

## Bindende documenten

| Type | Titel |  |  | Document ID (conform inhoudsopgave aanbestedingsdossier) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projectspecifieke documenten |  | Systeemgrenzen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BH7853-RHD-02-ZZ-DR-IM-0003 – Plattegrond systeemgrenzen |  |  | NMH3-0 02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bindende algemene richtlijnen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12780 NS folder Werkenophetstation v3 |  |  |  | NMH6-1-2 19 |  |  |  |  |  |
|  |  | handboek_tekenen-nsstations |  |  |  | NMH6-1-2 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | VELIN_graafvoorwaarden |  |  |  | NMH6-1-2 21 |  |  |  |  |  |
|  |  | Architectonisch ontwerp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-3021 - Plan en doorsneden taluds Noordzijde perron spoor 2 |  |  |  | NMH6-1-3-1 22 |  |  |  |  |  |
|  |  | BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-3011 - Plattegrond en doorsneden Traverse en liften |  |  |  | NMH6-1-3-1 23 |  |  |  |  |  |
|  |  | BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-3012 - Aanzichten Traverse |  |  |  | NMH6-1-3-1 24 |  |  |  |  |  |
|  |  | BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-3013 - Traverse brugrand |  |  |  | NMH6-1-3-1 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-3002 - Velden maaiveld- en perroniveau |  |  |  | NMH6-1-3-1 26 |  |  |  |  |  |
|  |  | BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-3003 - Configuratie maaiveld- en perroniveau |  |  |  | NMH6-1-3-1 27 |  |  |  |  |  |
|  |  | BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-3007 - Bewegwijzering |  |  |  | NMH6-1-3-1 28 |  |  |  |  |  |
|  |  | BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0203 - Doorsneden station Langs - spoorbak richting noord en zuid |  |  |  | NMH6-1-3-1 29 |  |  |  |  |  |
|  |  | BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-3001 – Domeinen maaiveld- en perronniveau |  |  |  | NMH6-1-3-1 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | BH7853-RHD-02-ZZ-DR-E-6005 Tracé voeding en telecom |  |  |  | NMH6-1-3-1 31 |  |  |  |  |  |
|  |  | BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0204 - Doorsneden station Langsdoorsnede fietsenstalling |  |  |  | NMH6-1-3-1 32 |  |  |  |  |  |
|  |  | BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0202 - Doorsneden station Dwars - ontvangstdomein |  |  |  | NMH6-1-3-1 33 |  |  |  |  |  |
|  |  | BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0107 - Plan station Verlengde Groenestraat |  |  |  | NMH6-1-3-1 34 |  |  |  |  |  |
|  |  | BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0201 - Doorsneden station AA & BB |  |  |  | NMH6-1-3-1 35 |  |  |  |  |  |
|  |  | BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-3031 - Aanzichten technische ruimte |  |  |  | NMH6-1-3-1 36 |  |  |  |  |  |
|  |  | BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0104 - Plan station Noordzijde |  |  |  | NMH6-1-3-1 37 |  |  |  |  |  |
|  |  | BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0106 - Plan station Viaduct Heyendaalseweg |  |  |  | NMH6-1-3-1 38 |  |  |  |  |  |
|  |  | BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0105 - Plan station Perrons |  |  |  | NMH6-1-3-1 39 |  |  |  |  |  |
|  |  | BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0103 - Plan station Zuidzijde |  |  |  | NMH6-1-3-1 40 |  |  |  |  |  |
|  |  | BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0102 - Plan station en omgeving alle deelgebieden |  |  |  | NMH6-1-3-1 41 |  |  |  |  |  |
|  |  | BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0101 – Voorlopig ontwerp Station Nijmegen Heyendaal |  |  |  | NMH6-1-3-1 42 |  |  |  |  |  |
|  |  | BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-7001 - Te rooien bomen |  |  |  | NMH6-1-3-1 43 |  |  |  |  |  |
|  |  | BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-7002 - Nieuwe te plaatsen bomen en heesters |  |  |  | NMH6-1-3-1 44 |  |  |  |  |  |
|  |  | BH7853-RHD-02-ZZ-SH-A-0100_Kleur- en materiaalstaat |  |  |  | NMH6-1-3-1 45 |  |  |  |  |  |
|  |  | BH7853-RHD-02-ZZ-RP-A-0001 – Beeldkwaliteitsplan |  |  |  | NMH6-1-3-1 46 |  |  |  |  |  |
|  |  | BH7853-RHD-ZZ-XX-NT-Z-0002-oplegnotitie nav aandachtspunten CBK Nijmegen |  |  |  | NMH6-1-3-1 203 |  |  |  |  |  |
|  |  | Technisch ontwerp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BH7853-RHD-02-ZZ-ZZ-E-5000-Lichtontwerp VOplus |  |  |  | NMH6-1-3-1 47 |  |  |  |  |  |
|  |  | BH7853-RHD-XX-XX-RP-S-4001 – Bijlage A_traverse |  |  |  | NMH6-1-3-1 48 |  |  |  |  |  |
|  |  | BH7853-RHD-XX-XX-RP-S-4001 – Uitgangspuntenrapport constructies en geotechniek |  |  |  | NMH6-1-3-1 232 |  |  |  |  |  |
|  |  | BH7853-RHD-2-ZZ-M2-A_0004 Wayfinding VO+ |  |  |  | NMH6-1-3-1 201 |  |  |  |  |  |
|  |  | Raamovereenkomst - Lift |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L01 Tekening liftinstallatie |  |  |  | NMH6-1-4-1 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | Model Raamovereenkomst Vraagspecificatie Systeem |  |  |  | NMH6-1-4-1 51 |  |  |  |  |  |
|  |  | OGRD-personenliften |  |  |  | NMH6-1-4-1 52 |  |  |  |  |  |
|  |  | Aansluitwaarden van LiRo 2020 v2 |  |  |  | NMH6-1-4-1 202 |  |  |  |  |  |
|  |  | Raamovereenkomst – TB Scherm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Voorwaarden ForeYeT mbt demonteren en plaatsen TB schermen v0.1 |  |  |  | NMH6-1-4-3 53 |  |  |  |  |  |
|  |  | Nmh offerteaanvraag aanpassen TB schermen Nijmegen Heyendaal ForeyeT |  |  |  | NMH6-1-4-3 230 |  |  |  |  |  |
|  |  | Raamovereenkomst – Outillage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Demarcatielijst Stationsoutillage |  |  |  | NMH6-1-4-3 54 |  |  |  |  |  |
|  |  | Raamovereenkomst – Fietsenstalling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RA003616_Tech_2.1_Klem met kap op staal |  |  |  | NMH6-1-4-4 55 |  |  |  |  |  |
|  |  | RM001000_Tech_5.1 |  |  |  | NMH6-1-4-4 56 |  |  |  |  |  |
|  |  | RM001000_Tech_5.2 |  |  |  | NMH6-1-4-4 57 |  |  |  |  |  |
|  |  | RM001000_Tech_5.4 |  |  |  | NMH6-1-4-4 58 |  |  |  |  |  |
|  |  | RM001000_Tech_6.1 |  |  |  | NMH6-1-4-4 59 |  |  |  |  |  |
|  |  | RA003616_AFP_Tekeninglijst |  |  |  | NMH6-1-4-4 60 |  |  |  |  |  |
|  |  | RA003616_Tech_10.2_Buitenmodel fietsplaatsen met kap |  |  |  | NMH6-1-4-4 61 |  |  |  |  |  |
|  |  | RA003616_Tech_2.2_Klem met kap op staal |  |  |  | NMH6-1-4-4 62 |  |  |  |  |  |
|  |  | RA003616_Tech_2.3_Klem met kap op staal |  |  |  | NMH6-1-4-4 63 |  |  |  |  |  |
|  | Nmh Offerteaanvraag raamcontract fiets |  |  | NMH6-1-4-4 253 |  |  |
|  |  | Raamovereenkomst – DRIS (bushalte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RE_ Nijmegen heyendaal reizigersvoorzineningen bushalte_ |  |  |  | NMH6-1-4-5 64 |  |  |  |  |  |
|  |  | RE_ Nijmegen Heyendaal verplaatsen DRIS tbv verbeteren van het station |  |  |  | NMH6-1-4-5 233 |  |  |  |  |  |
|  |  | Raamovereenkomst – Bus abri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RE_ Nijmegen heyendaal reizigersvoorzineningen bushalte_ |  |  |  | NMH6-1-4-6 65 |  |  |  |  |  |
|  |  | 180514 Lijntekeningen abri 3-1800 |  |  |  | NMH6-1-4-6 204 |  |  |  |  |  |
|  |  | RE_ Nijmegen heyendaal verplaatsen busabri's tbv verbeteren van het station |  |  |  | NMH6-1-4-6 205 |  |  |  |  |  |
|  |  | PPT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verlengde Groenestraat-Heyendaalseweg VOII 23-03-2023 |  |  |  | NMH6-1-5 66 |  |  |  |  |  |
|  |  | FW_ De aanvraag Station Nijmegen Heyendaal - 7627355 is ingediend |  |  |  | NMH6-1-5 67 |  |  |  |  |  |
|  |  | RO Station Nijmegen Heyendaal - definitief |  |  |  | NMH6-1-5 68 |  |  |  |  |  |
|  |  | BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-3013 k |  |  |  | NMH6-1-5 206 |  |  |  |  |  |
|  |  | BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-3021 k |  |  |  | NMH6-1-5 207 |  |  |  |  |  |
|  |  | BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-3031 k |  |  |  | NMH6-1-5 208 |  |  |  |  |  |
|  |  | BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0102 k |  |  |  | NMH6-1-5 209 |  |  |  |  |  |
|  |  | BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0103 k |  |  |  | NMH6-1-5 210 |  |  |  |  |  |
|  |  | BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0104 k |  |  |  | NMH6-1-5 211 |  |  |  |  |  |
|  |  | BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0105 k |  |  |  | NMH6-1-5 212 |  |  |  |  |  |
|  |  | BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0202 k |  |  |  | NMH6-1-5 213 |  |  |  |  |  |
|  |  | BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0204 k |  |  |  | NMH6-1-5 214 |  |  |  |  |  |
|  |  | BH7853-RHD-ZZ-ZZ-DR-A-0002-B_Plan station - alle onderdelen in beeld |  |  |  | NMH6-1-5 215 |  |  |  |  |  |
|  |  | BH7853-RHD-ZZ-ZZ-DR-A-0005-B_Doorsnede AA & BB |  |  |  | NMH6-1-5 216 |  |  |  |  |  |
|  |  | BH7853-RHD-ZZ-ZZ-DR-A-0007-B_Doorsnede EE |  |  |  | NMH6-1-5 217 |  |  |  |  |  |
|  |  | walter.vanderwal@ka.prorail.nl_20230502142006 |  |  |  | NMH6-1-5 218 |  |  |  |  |  |
| Relevante documenten uit Rail Infra catalogus |  | Regelgeving, normen, richtlijnen en productspecificaties ProRail zoals deze te verkrijgen zijn via www.prorail.nl. De RIC is volledig van toepassing. Peildatum RIC: 08-05-2023. Opmerking: In voorliggende eisenspecificatie wordt geen volledig overzicht gegeven van alle normen en richtlijnen die van toepassing zijn. Het betreft een opsomming van de normen en richtlijnen die het meest relevant worden geacht voor dit Werk. Specifiek voor dit project, niet limitatief, worden genoemd: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OVS00026 - Profiel van Vrije Ruimte en Rode Meetgebied OVS00030-0 - Kunstwerken – deel 0 – Algemeen OVS00030-1 - Kunstwerken – deel 1 – kunstwerken voor spoorverkeer OVS00030-2 - Kunstwerken – deel 2 – Bouwwerken over en naast het spoor OVS00030-6 - Kunstwerken – deel 6 – Aanvullingen en wijzigingen op NEN-EN normen OVS00053-7 - Retourleiding en aarding (RLA) OVS00056-7.1 - Baanlichaam en Geotechniek OVS00056-7.4 - Baan en Landschap OVS00067 – Reizigersperrons OVS00085 - Elektrische Verbindingen aan Spoorstaven en Aardingen (EVSA) OVS00106 – Lift OVS00214 – Belettering en bewegwijzering Nederlandse treinstations OVS00229 - Toegankelijkheid van de Transfer OVS00082 - Luidsprekernet OVS00219 - Bouw en ombouw fietsenstallingen bij stations OVS000220 – Trappen OVS00228 – Geleidelijnen OVS69133-2 - Plaatsing en toepassing van borden RLN00012 - Verlichting van de transferfunctie SPC00240 -Conservering Staal Nieuwbouw |  | ProRail |  |  |  |  |  |  |  |
| Algemene voorschriften, normen en richtlijnen |  | Opmerking: In voorliggende eisenspecificatie wordt geen volledig overzicht gegeven van alle normen en richtlijnen die van toepassing zijn. Het betreft een opsomming van de normen en richtlijnen die het meest relevant worden geacht voor dit Werk. Specifiek voor dit project, niet limitatief, worden genoemd: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Titel |  |  | Eurocode/NEN | Versie |  |
|  |  | Eurocode – Grondslagen van het constructief ontwerp + Nationale Bijlage |  |  |  | NEN-EN 1990 |  | +A1:2019+NB:2019 |  |  |  |
|  |  | Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-1: Algemene belastingen – Volumieke gewichten, eigengewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen + Nationale Bijlage |  |  |  | NEN-EN 1991-1-1 |  | +C11:2019+NB:2019 |  |  |  |
|  |  | Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-4: Algemene belastingen – Windbelasting + Nationale Bijlage |  |  |  | NEN-EN 1991-1-4 |  | +C2:2011+NB:2019+C1:2020 |  |  |  |
|  |  | Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-5: Algemene belastingen – Thermische belasting + Nationale Bijlage |  |  |  | NEN-EN 1991-1-5 |  | +C1:2009+NB:2019 |  |  |  |
|  |  | Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-7: Algemene belastingen – Buitengewone belastingen: stootbelastingen en ontploffingen + Nationale Bijlage |  |  |  | NEN-EN 1991-1-7 |  | +A1:2014+NB:2019 |  |  |  |
|  |  | Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 2: Verkeersbelasting op bruggen + Nationale Bijlage |  |  |  | NEN-EN 1991-2 |  | +C1:2015+NB:2019 |  |  |  |
|  |  | Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies – Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen + Nationale Bijlage |  |  |  | NEN-EN 1992-1-1 |  | +A1:2015+NB:2016+A1:2020 |  |  |  |
|  |  | Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies – Deel 2: Bruggen + Nationale Bijlage |  |  |  | NEN-EN 1992-2 |  | +C1:2008+NB:2016 |  |  |  |
|  |  | Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies – Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen + Nationale Bijlage |  |  |  | NEN-EN 1993-1-1 |  | +A1:2014+NB:2016 |  |  |  |
|  |  | Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies – Deel 1-4: Algemene regels - Aanvullende regels voor roestvaste staalsoorten + Nationale Bijlage |  |  |  | NEN-EN 1993-1-4 |  | +A2:2020+NB:2012 |  |  |  |
|  |  | Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies Deel 1-1: Algemeen - Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen |  |  |  | NEN-EN 1995-1-1 |  | +A2:2014+NB:2013 |  |  |  |
|  |  | Geotechnisch ontwerp van constructies – Deel 1: Algemene regels. Samenstelling van NEN-EN 1997-1 + Nationale Bijlage |  |  |  | NEN 9997-1:2011 |  | +C2:2017 |  |  |  |
|  |  | Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp –Deel 2: Grondonderzoek en beproeving (inclusief correctieblad C1:2010) + Nationale Bijlage |  |  |  | NEN-EN 1997-2 |  | +C1:2010+NB:2011 |  |  |  |
|  |  | Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeuren |  |  |  | NEN 8700 |  | +A1:2020 |  |  |  |
|  |  | Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouwen en afkeuren |  |  |  | NEN 8701 |  | +A1:2020 |  |  |  |
|  |  | Overige voorschriften, normen en richtlijnen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Titel |  |  | Sectie | Document nummer | Versie |
|  |  | Maatregelen ter voorkoming van betonschade door alkali-silicareactie (ASR) |  |  |  |  |  | CUR-Aanbeveling 089 |  | 2017 |  |  |
|  |  | Damwandconstructies (deel 1 en 2) |  |  |  |  |  | CUR-publicatie 166 |  | (2012) 6e herziene druk |  |  |
|  |  | Ontwerprichtlijn Kerende constructies van gewapende grond |  |  |  |  |  | SBR CUR-publicatie 198 |  | (2017) Tweede, herziene editie |  |  |
|  |  | Bouwbesluit 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Informatieve documenten

| Titel |  | Document ID (conform inhoudsopgave aanbestedingsdossier) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Visuals |  |  |  |
| SET 1_1 t /m 10 - Photo |  | NMH6-2-1-1 69 |  |
| SET 2_11 t/m 14 - Photo |  | NMH6-2-1-1 70 |  |
| SET 3_1 t/m 7 - TRAVERSE 1 |  | NMH6-2-1-1 71 |  |
| SET 4_31 t/m 39 - Photo |  | NMH6-2-1-1 72 |  |
| Raakvlakproject Maaslijn |  |  |  |
| Rapportage bouwfasering incl. bijlagen |  | NMH6-2-1-2 73 |  |
| Overzicht onttrekkingen 2025-2027 |  | NMH6-2-1-2 74 |  |
| 802201 - Maaslijn - TSI PRM assessment station Nijmegen Heyendaal |  | NMH6-2-1-2 75 |  |
| BH7853-RHD-2-ZZ-DB-IM_0003 Verificatie TSI PRM Maaslijn |  | NMH6-2-1-2 226 |  |
| Raakvlakvoorzieningen Arriva |  |  |  |
| RE_ Nijmegen Heyendaal raakvlak Arriva reizigers voorzieningen randvoorwaarden_ |  | NMH6-2-1-3 77 |  |
| RE_ Nijmegen heyendaal raakvlak reizigersvoorzieningen NS |  | NMH6-2-1-3 220 |  |
| Raakvlak openbare verlichting |  |  |  |
| RE_ Nmh wzg aan openbare verlichting aparte scope_ |  | NMH6-2-1-219 |  |
| Bouwaansluiting |  |  |  |
| Algemene Inkoopvoorwaarden Van Dorp |  | NMH6-2-1-5 78 |  |
| Offertebrief bouwaansluiting Nijmegen Heyendaal |  | NMH6-2-1-5 221 |  |
| Raakvlak NS OV fietspaviljoen |  |  |  |
| PAV02.1001 V1.0 Paviljoen Fundatie |  | NMH6-2-1-6 80 |  |
| PAV02.2002 V1.0 Paviljoen 16 OV-fietsen |  | NMH6-2-1-6 81 |  |
| PAV02.3005 V1.0 Paviljoen Elektro |  | NMH6-2-1-6 82 |  |
| RE_ Nijmegen Heyendaal _ Paviljoen (16 fietsen) |  | NMH6-2-1-6 222 |  |
| Bestaande objecten |  |  |  |
| NMH6493B00b03_v2.0 perronlay-out |  | NMH6-2-2-1 85 |  |
| Bijlage A - Inventarisatie bestaande objecten station Nijmegen Heyendaal |  | NMH6-2-2-1 86 |  |
| BH7853-RHD-ZZ-ZZ-DR-A-0005-B_Doorsnede AA & BB |  | NMH6-2-2-1 87 |  |
| BH7853-RHD-ZZ-ZZ-DR-A-0008-B_3D vogelvlucht |  | NMH6-2-2-1 88 |  |
| BH7853-RHD-ZZ-ZZ-DR-A-0006-B_Doorsnede CC & DD |  | NMH6-2-2-1 89 |  |
| BH7853-RHD-ZZ-ZZ-DR-A-0007-B_Doorsnede EE |  | NMH6-2-2-1 90 |  |
| BH7853-RHD-ZZ-ZZ-DR-A-0004-B_Plan - noordelijke ontvangstdomein en bushalte |  | NMH6-2-2-1 91 |  |
| BH7853-RHD-ZZ-ZZ-DR-A-0001-B_Plan situatie - ligging station in de stad |  | NMH6-2-2-1 92 |  |
| BH7853-RHD-ZZ-ZZ-DR-A-0002-B_Plan station - alle onderdelen in beeld |  | NMH6-2-2-1 93 |  |
| BH7853-RHD-01-ZZ-NT-Z-0006 - Bestaande objecten |  | NMH6-2-2-1 94 |  |
| Inventarisatie voeding en telecom |  |  |  |
| BH7853-RHD-ZZ-XX-NT-Z-0002 - Oplegnotitie n.a.v. aandachtspunten CB Nijmegen |  | NMH6-2-2-2 95 |  |
| 1411303 |  | NMH6-2-2-2 96 |  |
| NMH00200EEA01 |  | NMH6-2-2-2 97 |  |
| 568655 |  | NMH6-2-2-2 98 |  |
| 568196 |  | NMH6-2-2-2 99 |  |
| 568195 |  | NMH6-2-2-2 100 |  |
| 1411285 |  | NMH6-2-2-2 101 |  |
| 1190253 |  | NMH6-2-2-2 102 |  |
| Inventarisatie Radboudterrein |  |  |  |
| RE_ Nijmegen Heyendaal tijdelijk grond Radboud |  | NMH6-2-2-3 103 |  |
| Toelichting gebruik werkterrein Radboud | NMH6-2-2-3 251 |
| Foto’s locatiebezoek 2022 |  |  |  |
| 100 foto's |  | NMH6-2-2-4 104 |  |
| Video hyperspits |  |  |  |
| WhatsApp Video 2023-03-22 at 08.15.01 |  | NMH6-2-2-5 105 |  |
| Installatie-ontwerp |  |  |  |
| BH7853-RHD-02-XX-RP-E-5001 - Voorlopig ontwerp Voeding-, Telecom- en Verlichtingsinstallaties |  | NMH6-2-2-6 106 |  |
| BH7853-RHD-01-XX-DR-E-5002 - Bestaande situatie elektrotechnische installaties |  | NMH6-2-2-6 107 |  |
| BH7853-RHD-01-XX-DR-E-5003 - Bestaande situatie kabel omroepoverzicht |  | NMH6-2-2-6 108 |  |
| BH7853-RHD-02-XX-MS-E-5004 - Berekening perron_2 |  | NMH6-2-2-6 109 |  |
| AED |  |  |  |
| AED afwegingsschema |  | NMH6-2-2-7 110 |  |
| TVP |  |  |  |
| vwTaskList R 538800 TVP inzet 28032023 |  | NMH6-2-3 111 |  |
| IO-R-538800-2407-00-1 |  | NMH6-2-3 112 |  |
| IO-R-538800-2406-00-2 |  | NMH6-2-3 113 |  |
| IO 2404 en 2405 combineren met 1e en laatse weekend IO-M-004989-2401-00-3 |  | NMH6-2-3 114 |  |
| IO-R-538800-2404-00-1 |  | NMH6-2-3 115 |  |
| IO-R-538800-2405-00-1 |  | NMH6-2-3 116 |  |
| WO-NOR202-4462-00-2_876 | NMH6-2-3 241 |
| WO-NOR202-4662-00-2_876 | NMH6-2-3 242 |
| Nijmegen Heyendaal onderhoudsrooster 2024 | NMH6-2-3 243 |
| V&G |  |  |  |
| BH7853-RHD-ZZ-ZZ-RP-YH-0005-LiRo-VGOplan |  | NMH6-2-4 117 |  |
| BH7853-RHD-ZZ-ZZ-RP-YH-0001-VenG O-plan |  | NMH6-2-4 118 |  |
| BH7853-RHD-ZZ-ZZ-RP-YH-0002 - Objectgebonden risico’s |  | NMH6-2-4 119 |  |
| BH7853-RHD-ZZ-ZZ-RA-YH-0004 - RI&A Veilige Transfer |  | NMH6-2-4 120 |  |
| BH7853-RHD-ZZ-ZZ-DR-YH-0002-Overzichtstekening V&G dossier |  | NMH6-2-4 121 |  |
| BH7853-RHD-ZZ-ZZ-RA-YH-0003 - RI&A Veilige Berijdbaarheid |  | NMH6-2-4 122 |  |
| Personenliften in transferdomein Stations |  | NMH6-2-4 223 |  |
| V&G dossier generiek Fietsenstalling op maaiveld | NMH6-2-4 228 |
| V&G dossier Transferverlichting | NMH6-2-4 229 |
| Conditionering – Chroom 6 |  |  |  |
| Beheersregime+chroom-6 |  | NMH6-2-5-1 143 |  |
| Conditionering – Duurzaamheid |  |  |  |
| BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z Maatregelenkaart duurzaamheid |  | NMH6-2-5-2 124 |  |
| Conditionering – Milieutechnisch bodemomderzoek |  |  |  |
| Bijlage 2 - Verkennend bodemonderzoek |  | NMH6-2-5-3 125 |  |
| Memo Bodem |  | NMH6-2-5-3 227 |  |
| Conditionering – Geotechnisch onderzoek |  |  |  |
| R2201071-01 |  | NMH6-2-5-4 126 |  |
| Conditionering – Archeologie |  |  |  |
| Bijlage 1 - Archeologisch onderzoek |  | NMH6-2-5-5 127 |  |
| Conditionering – Oorlogsresten |  |  |  |
| Bijlage 5 - Ontplofbare Oorlogsresten |  | NMH6-2-5-6 128 |  |
| Conditionering – Flora en Fauna |  |  |  |
| Bijlage II - Inventarisatiegegevens |  | NMH6-2-5-7 129 |  |
| Rapport bomeninventarisatie (16957.001) Station te Nijmegen Heyendaal definitief |  | NMH6-2-5-7 130 |  |
| BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-7001 |  | NMH6-2-5-7 131 |  |
| Bijlage I - Overzichtskaart bomen |  | NMH6-2-5-7 132 |  |
| Bijlage 3 - Quickscan ecologie |  | NMH6-2-5-7 133 |  |
| Conditionering – Stikstof |  |  |  |
| Bijlage 4 - Stikstofonderzoek |  | NMH6-2-5-8 134 |  |
| Conditionering – Watertoets |  |  |  |
| Bijlage 6 - Watertoets |  | NMH6-2-5-9 135 |  |
| Conditionering – Asbest |  |  |  |
| Check asbestrapportage noodzaak |  | NMH6-2-5-10 136 |  |
| AIR Station Heyendaal-Verlengde Groenestraat 15-Nijmegen v1 080523 | NMH6-2-5-10 252 |
| Conditionering – Grondeigendom |  |  |  |
| BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-1102 DWG |  | NMH6-2-5-11 137 |  |
| BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-1102 |  | NMH6-2-5-11 138 |  |
| Conditionering - Kabels en leidingen |  |  |  |
| inventarisatie 2021 (15 PDF) |  | NMH6-2-5-12 141 |  |
| proefsleuven 2021 (3 PDF & 15 foto's) |  | NMH6-2-5-12 142 |  |
| BH7853-RHD-01-XX-RP-KL-6001 |  | NMH6-2-5-12 140 |  |
| BH7853-RHD-01-06-DR-KL-6003 nw |  | NMH6-2-5-12 139 |  |
| BH7853-RHD-01-XX-RP-KL-6002 |  | NMH6-2-5-12-166 |  |
| Bijlage 6 - Sjabloon Inventarisatietabel Klic (plus) D3.1 |  | NMH6-2-5-12-236 |  |
| 23.084 SPR SLF RHDHV extra sleuven Nijmegen Heijendaal-A3 |  | NMH6-2-5-12 239 |  |
| Originele bestanden |  |  |  |
| 13 gef bestanden |  | NMH6-2-6-1 161 |  |
| 3d model |  | NMH6-2-6-1 224 |  |
| Dwg bestanden |  | NMH6-2-6-1 225 |  |
| Informatie over orginele bestanden van Nijmegen Heyendaal | NMH6-2-6-1 240 |
| IFC 3d model | NMH6-2-6-1 244 |
| Revisiegegevens |  |
| 20221220_091620_R-538800 Nmh Ol PSB intergraal | NMH6-2-7-1 237 |
| Revisie - Lift |  |  |  |
| liftinstallatie morhinger |  | NMH6-2-7-1 228 |  |
| uitvoeringsontwerp Hegeman (8 mappen + inhoudsopgave) |  | NMH6-2-7-1 145 |  |
| Revisie – Fietsenstalling |  |  |  |
| 001415138 fietsenstalling 2018 |  | NMH6-2-7-2 146 |  |
| Revisie – Traverse |  |  |  |
| B12.026862 voetgangersviaduct etc (1972) (15 PDF) |  | NMH6-2-7-3 147 |  |
| Revisie – Viaduct Heyendaalseweg |  |  |  |
| D12.512527 1794-9646 |  | NMH6-2-7-4 148 |  |
| D12.512528 1794-9747 |  | NMH6-2-7-4 149 |  |
| D12.512530 1794-9949-1 |  | NMH6-2-7-4 150 |  |
| 000389942 verkeersbrug bestek | NMH6-2-7-4 245 |
| Aanvulling 3-NVI. 9 bestanden | NMH6-2-7-4 256 |
| Aanvulling 3-NVI. 34 PDF bestanden | NMH6-2-7-4 254 |
| Revisie – Installatie |  |  |  |
| 1601917 |  | NMH6-2-7-5 151 |  |
| 1601918 |  | NMH6-2-7-5 152 |  |
| 1601919 |  | NMH6-2-7-5 153 |  |
| NMH00200EX01 |  | NMH6-2-7-5 154 |  |
| Revisie – Busbaan |  |  |  |
| 001150270 (plt) |  | NMH6-2-7-6 155 |  |
| 001150298 (plt) |  | NMH6-2-7-6 156 |  |
| 001150299 (plt) |  | NMH6-2-7-6 157 |  |
| Nmh spoorkuil damwanden busbaan maatvoering |  | NMH6-2-7-6 158 |  |
| Nmh spoorkuil damwanden busbaan |  | NMH6-2-7-6 159 |  |
| Nmh spoorkuil vormtekening betonsloof op damwand |  | NMH6-2-7-6 160 |  |
| Halte Heijendaal |  |
| Aanvulling 3-NVI. 24 bestanden | NMH6-2-7-7 255 |
| Gemeente riolering |  |
| Aanvulling 3-NVI. 11 bestanden (waaronder 1 ZIP bestand | NMH6-2-7-8 256 |
| Informatieve voorschriften ProRail |  |  |  |
| ACD00124 Maatregelen koud en warm weer matrix.xls |  | NMH6-2-8 162 |  |
| Overzicht Afroep- en Raamovereenkomsten voor spoorspecifieke bouwstoffen en serviceafspraken |  | NMH6-2-8 163 |  |

# Systeemeisen

## Nijmegen Heyendaal (Nmh)

Proceseisen Nijmegen Heyendaal (Nmh)

| SYS-00189 Proceseis, voldoen aan verplichtingen ProRail |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tijdens de realisatie van het Systeem dient het systeem en/of de tijdelijke systemen te voldoen aan de verplichtingen die ProRail is aangegaan zoals opgenomen in de overeenkomsten tussen ProRail en derden. |  |  |
| Toelichting: Zie paragraaf 1.5 voor een overzicht van raamcontractanten en werken uitgevoerd door derden. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

| SYS-00451 Proceseis, coördinatie met raamcontractanten en derden |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opdrachtnemer dient conflictvrije inpasbaarheid van objecten welke door derden/raamcontractanten gerealiseerd worden in uitvoeringsontwerp en in de realisatie te verzorgen. De coördinatie behelst tenminste: 1) Opdrachtnemer dient het ontwerp af te stemmen op het ontwerp van derden/raamcontractant. 2) Opdrachtnemer dient de uitvoering te coördineren. |  |  |
| Toelichting: Zie paragraaf 1.5 voor een overzicht van raamcontractanten en werken uitgevoerd door derden. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00167 |  |  |

Functionele eisen Nijmegen Heyendaal (Nmh)

| Eisinitiator: ProRail |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bovenliggende eis: SYS-00167 |  |  |

Transfereren reizigers

| SYS-00134 Transfereren reizigers, voldoen aan wet- en regelgeving en ProRail regelgeving |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wijzigingen in het kader van het project Nmh dienen te voldoen aan vigerende wet- en regelgeving en regelgeving van ProRail |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

| SYS-00125 Transfereren reizigers, renovatie station en stationsomgeving Nijmegen Heyendaal (Nmh) |
| --- |
| Het station en de stationsomgeving van Nmh dienen te zijn gerealiseerd conform de indeling in NMH6-1-3-1 41. |  |  |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 41 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0102 - Plan station en omgeving alle deelgebieden |  |  |  |  |
| Bovenliggende eis: |  |  |  |  |

| SYS-00263 Transfereren reizigers, geschikt voor alle reizigersdoelgroepen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nmh dient geschikt te zijn voor alle reizigersdoelgroepen. |  |  |
| Toelichting: Hiermee wordt bedoeld dat het station toegankelijk is voor mensen mét en zonder beperkingen. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

| SYS-00428 Transfereren reizigers, geleidelijnen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nmh dient voorzien te zijn van geleidelijnen t.b.v. de toegankelijkheid voor reizigers met een visuele beperking conform OVS00228. |  |  |  |  |
| Toelichting: Dit omvat tevens het vervangen van bestaande gelijdelijnen naar de nieuwe versie met 4 ribbels en het terugbrengen van de breedte van de geleidelijnen van 0,60m naar 0,30m, conform de OVS00228. |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00263 |  |  |  |  |

Inpassen in de omgeving

| SYS-00138 Inpassen in de omgeving, systeemgrenzen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wijzigingen in het kader van het project Nmh dienen te zijn gerealiseerd binnen de systeemgrenzen conform NMH3-0 02. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH3-0 02 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-IM-0003 – Plattegrond systeemgrenzen |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

| SYS-00368 Inpassen in omgeving, inpassing conform Beeldkwaliteitplan |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nmh dient te zijn ingepast in de omgeving conform de uitgangspunten in NMH6-1-3-1 46. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 46 - BH7853-RHD-ZZ-ZZ-PR-A-0001- Beeldkwaliteitplan |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

Borgen huidige functies

| SYS-00139 Borgen huidige functies, functies derden |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nmh dient zodanig in de omgeving ingepast te zijn dat bestaande objecten van derden gehandhaafd zijn, dan wel in overleg aangepast te zijn ten behoeve van behoud van functionaliteit en prestatie, behoudens functiewijzigingen naar aanleiding van de in de vraagspecificatie en bindende documenten benoemde aanpassingen. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

| SYS-00198 Borgen huidige functies, constructieve integriteit, levensduur, veiligheid bestaande constructies |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aanpassingen aan bestaande constructies dienen geen negatieve effecten te hebben op constructieve integriteit, de restlevensduur, of de veiligheid van de betreffende constructie. |  |  |
| Toelichting: Niet limitatief worden als aandachtspunten benoemd: - Aanpassingen aan de damwand tussen het perron van spoor 2 en het busstation. - De constructie dient de op de constructie werkende belastingen gedurende de vereiste restlevensduur te kunnen afdragen. Aanpassingen dienen derhalve te zijn doorgerekend conform de van toepassing zijnde regelgeving. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

Aspecteisen Nijmegen Heyendaal (Nmh)

Beschikbaarheid

| SYS-00395 Beschikbaarheid, beschikbaarheid Nmh |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nmh dient 24 uur per dag, 7 dagen per week, beschikbaar te zijn voor treinexploitatie, met uitzondering van onderhoudsvensters conform het onderhoudsregime geldend op het moment van indienststelling en toegestane ongeplande niet-beschikbaarheid. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

Betrouwbaarheid

| SYS-00204 Betrouwbaarheid, betonsamenstelling conform CUR |  |  |
| --- | --- | --- |
| De samenstelling van in het Werk toegepast beton dient te voldoen aan de aanbevelingen in CUR-Aanbeveling 89. |  |  |
| Toelichting: De CUR-Aanbeveling geeft aan welke procedure bij het ontwerpen van betonsamenstellingen moet worden gevolgd om het optreden van schade door de alkali-silicareactie (ASR) te voorkomen. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): - CUR-Aanbeveling 089:2017 - Maatregelen ter voorkoming van betonschade door alkali-silicareactie (ASR) |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

| SYS-00205 Betrouwbaarheid, beton conform NEN-EN 13670 |  |  |
| --- | --- | --- |
| In het Werk gerealiseerde betonconstructies dienen te voldoen aan NEN-EN 13670. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

Duurzaamheid

| SYS-00145 Duurzaamheid, duurzaam hout |  |  |
| --- | --- | --- |
| In het Werk in te brengen hout, of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient aantoonbaar duurzaam geproduceerd te zijn. Onder aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet aan de ‘Dutch Procurement Criteria of timber’ ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de Minister van volkshuisvesting, ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder “Documents.” |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

| SYS-00146 Duurzaamheid, verwijderen functieloze objecten |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objecten binnen de definitieve systeemgrens, welke niet langer een functie vervullen dienen te zijn verwijderd, conform het geldende sloopvoorschrift (SLV), alsof deze nooit bestaan hebben. |  |  |
| Toelichting: Passage "conform het geldende sloopvoorschrift (SLV)" uisluitend van toepassing indien een sloopvoorschrift van toepassing is op het te amoveren object. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

| SYS-00397 Duurzaamheid, hergebruik materialen uit Werk Nmh |  |  |
| --- | --- | --- |
| Toegepaste hergebruikte materialen dienen uitsluitend afkomstig te zijn van het Werk Nmh. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

| SYS-00187 Duurzaamheid, losmaakbaarheid onderdelen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elementen van Nmh die met elkaar verbonden dienen te zijn, dienen zoveel mogelijk droog te zijn verbonden. |  |  |
| Toelichting: - Eis van toepassing op onderdelen traverse en liften. - Hiermee wordt bedoeld dat elementen bij vervanging non-destructief verwijderd kunnen worden t.b.v. vervanging en recycling. - Deze eis betreft een duurzaamheidsmaatregel en is onderdeel van de Optionele scope (B scope) - B-3. Zie aanbestedingsleidraad. vervanging en recycling. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

| SYS-00409 Duurzaamheid, hergebruik bestratingsmaterialen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bestratingsmaterialen mogen worden hergebruikt indien: - Deze voldoen aan de eisen in deze vraagspecificatie en bij de vraagspecificatie horende bindende informatie; - Indien deze voldoen aan geldende ontwerpvoorschriften (indien van toepassing); - Indien deze geen beschadigingen hebben zoals uitbrokkelingen en scheuren; - Indien deze niet door elkaar gebruikt zijn met nieuwe materialen waarmee grote kleurverschillen zichtbaar zijn (voorkomen lappendeken van nieuwe en gebruikte materialen met kleurverschil); - Indien de materialen vrij zijn van nabewerkingen (geen hergebruik van passtukken). |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

Onderhoudbaarheid

| SYS-00142 Onderhoudbaarheid, toegankelijkheid objecten voor onderhoud. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nmh dient niet-destructieve, onbelemmerde en veilige toegang te bieden aan alle onderdelen waarvoor inspectie, vervanging of onderhoud tijdens de levensduur benodigd is. |  |  |  |  |
| Toelichting: Onbelemmerde toegang is niet van toepassing voor onderdelen van het systeem die zich normaalgesproken binnen de gevarenzone van het spoor bevinden en waarvoor derhalve een TVP benodigd is. |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |  |  |

Veiligheid

| SYS-00155 Veiligheid, voorkomen verblinding door verlichting |  |  |
| --- | --- | --- |
| Het dient voorkomen te zijn dat treinmachinisten en weggebruikers verblind kunnen worden door de verlichting binnen het systeem Nmh. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

| SYS-00224 Veiligheid, sociale veiligheid |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nmh dient te voorkomen dat sociaal onveilige plekken ontstaan als gevolg van de aanpassingen welke in het kader van Nmh worden uitgevoerd. |  |  |
| Toelichting: Hierbij moet niet limitatief gedacht worden aan: - Het niet toepassen van doodlopende paden. - Voorkomen van plekken welke onttrokken zijn aan het zicht. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

| Eisinitiator: ProRail |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| SYS-00413 Veiligheid, bereikbaarheid voertuigen hulpdiensten |  |  |
| --- | --- | --- |
| De hoofdontvangsdomeinen van Nmh dienen bereikbaar te zijn voor voertuigen van hulpdiensten. |  |  |
| Toelichting: Het uitgangspunt is dat een voertuig van het type Branpolance (conform CROW) op het hoofdontvangstdomein kan komen. Het ontwerpvoertuig branpolance is een denkbeeldig voertuig waarin de kenmerken van de verschillende voertuigen zijn verenigd. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

| SYS-00419 Veiligheid, voorkomen vervuiling grond- en oppervlaktewater |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nmh dient vervuiling van grond- en oppervlaktewater te voorkomen bij afvoer van vloeistoffen. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

Vormgeving

| SYS-00369 Vormgeving, vormgeving conform Beeldkwaliteitplan |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nmh dient te zijn gerealiseerd met inrichtingselementen en vormgeving conform NMH6-1-3-1 46. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 46 - BH7853-RHD-ZZ-ZZ-PR-A-0001- Beeldkwaliteitplan |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

Interne raakvlakeisen Nijmegen Heyendaal (Nmh)

| SYS-00398 Intern raakvlak, integraal functioneren intern gekoppelde systemen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gewijzigde en/of geplaatste systemen dienen integraal te functioneren in combinatie met interne gekoppelde systemen. |  |  |
| Toelichting: Met gekoppelde systemen wordt bedoeld alle bestaande en nieuw aan te brengen ProRail- , NS-systemen, Arriva-systemen, systemen t.b.v. busvervoer integraal moeten functioneren binnen het systeem Nmh. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

Externe raakvlakeisen Nijmegen Heyendaal (Nmh)

| SYS-00393 Extern raakvlak, aansluiten op percelen derden |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nmh dient conflictvrij aan te sluiten op percelen van derden. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

| SYS-00161 Extern raakvlak, aansluiting systeemgrenzen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nmh dient op haar systeemgrens functioneel en vloeiend aan te sluiten op de buiten de systeemgrens liggende systemen en objecten welke de systeemgrens raken danwel op de systeemgrens aansluiten. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

| SYS-00399 Extern raakvlak, integraal functioneren extern gekoppelde systemen |  |  |
| --- | --- | --- |
| De gewijzigde en/of geplaatste systemen dienen integraal te functioneren in combinatie met externe gekoppelde systemen. |  |  |
| Toelichting: Met gekoppelde systemen wordt bedoeld alle bestaande en nieuw aan te brengen ProRail- , NS-systemen, Arriva-systemen, systemen t.b.v. busvervoer integraal moeten functioneren met systemen in het aansluitende netwerk. Bijvoorbeeld communicatie- en treinbeheersingsystemen. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

Realisatie-eisen Nijmegen Heyendaal (Nmh)

| SYS-00167 Realisatie Nmh |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nmh dient op een veilige wijze gerealiseerd te zijn, waarbij overlast zoveel mogelijk dient te zijn beperkt en schade aan de omgeving is voorkomen. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

| SYS-00170 Realisatie, afschermen Bouw- en Werkterreinen. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bouw- en Werkterreinen dienen te zijn afgeschermd van de omgeving middels menskerende afschermingen, waarbij struikelgevaar voor gebruikers van de omgeving wordt voorkomen. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00167 |  |  |

| SYS-00174 Realisatie, voorkomen lichthinder |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lichthinder dient te zijn voorkomen, waarbij minimaal wordt voldaan aan de NSVV richtlijn "hinder door terreinverlichting", omgevingstype stadscentrum. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00167 |  |  |

| SYS-00176 Realisatie, bouwlampen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bouwlampen t.b.v. realisatie van Nmh dienen uitsluitend aan te staan tijdens de werkzaamheden of wanneer dit gewenst is in verband met sociale veiligheid. Verblinding van personeel, reizigers en overige personen buiten het Werkterrein als gevolg van de werkverlichting dient te allen tijde te worden voorkomen. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00174 |  |  |

| SYS-00175 Realisatie, stofhinder |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stofhinder dient te zijn voorkomen. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00167 |  |  |

| SYS-00179 Realisatie, treinenloop |
| --- |
| Alle werkzaamheden die de treinenloop beïnvloeden dienen te zijn uitgevoerd in een buitendienststelling. |  |  |  |  |
| Toelichting: - Hiermee worden de werkzaamheden bedoeld welke vanuit het oogpunt van veiligheid niet zonder buitendienststelling veilig uitvoerbaar zijn; - Voor het Werk Nmh zijn de volgende TVP's vastgesteld: TVP1: 52 uur, begindatum 01-06-2024 (01:00) TVP2: 52 uur, begindatum 08-06-2024 (01:00) TVP3: 76 uur, begindatum 16-08-2024 (01:00) TVP4: 48 uur, begindatum 26-10-2024 (05:00) - Delen van het Werk mogen ook uitgevoerd worden in FOT’s van andere werken indien dit met de betreffende partij en Opdrachtgever is overeengekomen; - Het staat ON vrij om bij de PCA een eventueel verzoek tot meeliften op het regulier onderhoudrooster te doen. ON is hierbij zelf verantwoordelijk voor de afstemming met de PCA. |  |  |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00167 |  |  |  |  |

| SYS-00264 Realisatie, schades aan objecten van derden |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tijdens de realisatie van Nmh dient hinder en schades aan de omgeving te zijn voorkomen. Schades welke ontstaan zijn als gevolg van realisatie-activiteiten van de ON van Nmh dienen te zijn hersteld in overleg met de eigenaar van het beschadigde object. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00167 |  |  |

| SYS-00284 Realisatie, terugleveren tijdelijke terreinen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Als gevolg van de realisatie dienen terreinen binnen de tijdelijke systeemgrens, voor zover deze niet binnen de definitieve systeemgrens vallen, in de oorspronkelijke juridische, milieukundige en fysieke staat te zijn teruggebracht alvorens op te leveren. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00167 |  |  |

| SYS-00293 Realisatie, parkeervoorzieningen aannemer |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Auto's van ON en onderaannemers van ON dienen binnen de bouwhekken te zijn geparkeerd. De onderstaande locaties mogen niet gebruikt worden voor parkeren: - Heyendaalseweg; - Verlengde Groenestraat; - Voorpleinen (toegangen tot station). |  |  |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00167 |  |  |  |  |

| SYS-00297 Realisatie, obstakelvrije looproutes |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nmh dient gedurende de realisatie te voorzien in obstakelvrije looproutes van tenminste 2.0m breed tussen: - Opengestelde toegangen tot perrons en voorpleinen; - Tussen het voorplein Verlengde Groenestraat en het voetpad langs de Verlengde Groenestraat; - Tussen het voorplein Campusbaan en de bushaltes; - Tussen het voorplein Campusbaan en het voetpad langs de Heyendaalseweg. - Tussen voorplein Verlengde Groenestraat en de fietsenstalling (delen van de fietsenstalling die in gebruik zijn). |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00389 |  |  |

| SYS-00389 Realisatie, veilige transfer gedurende realisatie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gedurende de realisatie van Nmh dient het transfereren van reizigers in de stationsomgeving veilig plaats te vinden, waarbij binnen en buiten de spitsperioden voldoende transferruimte beschikbaar is en de noodzakelijke basisvoorzieningen ten behoeve van het transfereren van reizigers geboden zijn. |  |  |
| Toelichting: - ON wordt verzocht de veiligheid van reizigers te monitoren en waar nodig bijsturende activiteiten te ondernemen indien veiligheidsproblemen ontstaan; - Uitgezonderd tijdens buitendienststellingen. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00167 |  |  |

| SYS-00390 Realisatie, obstakelvrije looproutes tijdens de hyperspits |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nmh dient gedurende de realisatie, tijdens de hyperspits, te voorzien in obstakelvrije looproutes van tenminste 3.0m breed tussen: - Opengestelde toegangen tussen het perron langs spoor 2 en het voorplein aan de Campusbaan; - Opengestelde toegangen tussen het perron langs spoor 2 en het voorplein aan Verlengde Groenestraat; - Tussen het voorplein Campusbaan en de bushaltes. |  |  |
| Toelichting: Voor de hyperspits dient voor dit werk het tijdvak van 07:30 tot 09:00 te zijn aangehouden. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00389 |  |  |

| SYS-00401 Realisatie, handhaven veiligheid derden |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tijdens de realisatie van Nmh dient de veiligheid voor de omgeving en van bestaande objecten gehandhaafd te blijven. De veiligheid dient te allen tijde overeenkomstig de geldende normen en/of voorschriften te zijn. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00167 |  |  |

| SYS-00452 Realisatie, bereikbare en veilige werkplek voor derden/raamcontractanten |
| --- |
| Opdrachtnemer dient veilige inpasbaarheid van objecten welke door derden/raamcontractanten gerealiseerd worden te verzorgen. Hierbij dient te zijn uitgegaan van de benodigde ruimte voor: - Liftinstallaties: bouwstroom, ruimte voor 20 voets container en hekwerk op ca 2m rondom lift; - TB schermen: bouwstroom, graafmachine ten behoeve van funderingspoer demonteren en plaatsen; - Outillage: bouwstroom, opslag van uitkomende en nieuwe outillage e.d. conform de demarcatielijst; - Fietsenstallingen: bouwstroom, opslag. |
| Toelichting: Zie paragraaf 1.5 voor een overzicht van raamcontractanten en werken uitgevoerd door derden. |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00167 |  |  |

| SYS-00173 Realisatie, poorten in afscherming |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poorten in de afscherming van de bouwplaats dienen uitsluitend te openen te zijn door bevoegde personen of er dient actief toezicht ter plaatse van de poorten te zijn. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00170 |  |  |

| SYS-00177 Realisatie, trillingsarm |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bij uitvoeringswerkzaamheden dienen trillingsarme werkmethoden te zijn toegepast, waarbij voldaan is aan de SBR Trillingsrichtlijn A ‘Schade aan bouwwerken’, ter voorkoming van schade en omgevingshinder als gevolg van trillingen. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00167 |  |  |

| SYS-00446 Realisatie, bouwaansluiting |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ON kan gedurende de realisatie gebruik maken van een 3x80A bouwaansluiting welke is verzorgd door ProRail. Eventueel extra benodigde capaciteit en/of andere bouwaansluitingen zijn onderdeel van de scope van ON. |  |  |  |  |
| Toelichting: Zie foto proces verbaal van aanwijzing straatkast voorplein zuidzijde. (blz 7.) |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00167 |  |  |  |  |

## Railinfrasysteem

Functionele eisen Railinfrasysteem

Faciliteren exploitatieprocessen

| SYS-00405 Faciliteren exploitatieprocessen, aanpassen treinlengteborden |  |  |
| --- | --- | --- |
| De indeling van de treinlengteborden dient in overleg met vervoerder Arriva te zijn aangepast aan de nieuwe situatie als gevolg van de perronverlengingen en halteren conform de halteerlocaties in NMH6-1-3-1 27 te faciliteren. Treinlengteborden dienen te voldoen en geplaatst te zijn conform de eisen in OVS69133-2. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 27 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-3003 - Configuratie maaiveld- en perroniveau |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

Aspecteisen Railinfrasysteem

Veiligheid

| SYS-00156 Veiligheid, verlichting groen, geel en rood |  |  |
| --- | --- | --- |
| De omgeving van het spoor dient te allen tijde vrij te zijn van groene, gele en rode verlichting. |  |  |
| Toelichting: - Dit kan verwarring veroorzaken voor machinisten m.b.t. overeenkomst met seinbeelden. - Van toepassing voor zowel de eindsituatie als de realisatiefase. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

Realisatie-eisen Railinfrasysteem

| SYS-00181 Realisatie, bereikbaarheid storingsgevoelige objecten |  |  |
| --- | --- | --- |
| Storingsgevoelige objecten van het railinfrasysteem dienen tijdens de realisatie veilig, goed toegankelijk en bereikbaar te zijn voor onderhoudspersoneel. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00167 |  |  |

## Transfersysteem

Functionele eisen Transfersysteem

Faciliteren herkenning

| SYS-00128 Faciliteren herkenning, hoofdontvangstdomeinen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Station Nijmegen Heyendaal dient voorzien te zijn van 2 hoofdontvangstdomeinen conform NMH6-1-3-1 30: - Hoofdontvangstdomein Campusbaan; - Hoofdontvangstdomein Verlengde Groenestraat. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 30 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-3001 – Domeinen maaiveld- en perronniveau |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

| SYS-00255 Faciliteren herkenning, nevenontvangstdomeinen |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Station Nijmegen Heyendaal dient voorzien te zijn van 2 nevenontvangstdomeinen conform NMH6-1-3-1 30: - Nevenontvangsdomein Campusbaan nabij het kruispunt met de Heyendaalseweg; - Nevenontvangstdomein Verlengde Groenestraat nabij de oksel met de Heyendaalseweg ter plaatse van de fietsparkeervoorzieningen. |  |  |  |  |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |  |  |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 30 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-3001 – Domeinen maaiveld- en perronniveau |  |  |  |  |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

Aspecteisen Transfersysteem

Duurzaamheid

| SYS-00319 Duurzaamheid, hergebruik masten NS4000 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bestaande masten van het type NS4000 dienen in de nieuwe situatie zoveel mogelijk te zijn hergebruikt. Bij hergebruik van het type masten NS4000, waaronder ook de funderingen en uithouders, dient voldaan te zijn aan onderstaande eisen: - De onderdelen voldoen aan de vigerende ontwerpvoorschriften en productspecificaties; - Eventuele beschadigingen zijn hersteld (zoals lakwerk); - Alle klein bevestigingsmateriaal is vernieuwd (bouten, moeren, revetten, afdichtingen). |  |  |
| Toelichting: Deze eis is van toepassing voor hergebruik van de masten zelf en is niet noodzakelijkerwijs van toepassing op aan de mast bevestigde onderdelen. Onderstaande masten (niet limitatief) mogen niet worden hergebruikt: - De verlengde NS4000 masten nabij de bestaande traverse; - De vierkante lichtmasten (met nieuwe armaturen) nabij de bestaande traverse. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

Realisatie-eisen Transfersysteem

| SYS-00180 Realisatie, minimaliseren impact transferkwaliteit |  |  |
| --- | --- | --- |
| Het Werk Nmh dient tijdens de realisatie de impact op de transferkwaliteit te minimaliseren conform NMH6-1-2 19. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-2 19 - 12780 NS folder Werkenophetstation v3 |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00389 |  |  |

| SYS-00292 Realisatie, basis reizigersvoorzieningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gedurende de realisatie van Nmh dienen tenminste de onderstaande voorzieningen functioneel te zijn voor reizigers: - 1 Kaartverkoopautomaat; - 1 Service-/alarmzuil; - Hetzelfde aantal check in/check out palen als in de bestaande situatie; - 1 TB scherm (vertrektijdenpaneel); - 1 beschutte wachtruimte per perron; - 2 zitbanken per perron. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00389 |  |  |

## Perron

Functionele eisen Perron

Transfereren reizigers

| SYS-00240 Transfereren reizigers, perrons |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nmh dient transfereren van reizigers mogelijk te maken door toepassing van zijperrons op de locaties en met de indeling en afmetingen conform NMH6-1-3-1 39. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 39 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0105 - Plan station Perrons |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

| SYS-00258 Transfereren reizigers, ruwbouw perrons |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nijmegen Heyendaal dient voorzien te zijn van zijperrons conform NMH6-1-3-1 39. |  |  |
| Toelichting: Aanpassingen aan de ruwbouw van de perrons omvat (niet limitatief): - Het verlengen van de perrons; - Het aanpassen van de perrons aan de niet spoorzijde van het perron; Hiermee wordt bedoeld dat de perrons dienen te worden verbreed conform het bindend ontwerp. - Het opnieuw bestraten van de perrons. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 39 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0105 - Plan station Perrons |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00240 |  |  |

| SYS-00271 Transfereren reizigers, obstakelvrije breedte en hoogte |
| --- |
| Perrons dienen gemeten vanaf de perronrand (spoorzijde) een obstakelvrije breedte en hoogte te hebben van minimaal 4m. |  |  |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00258 |  |  |  |  |

| SYS-00378 Transfereren reizigers, zandperron |  |  |
| --- | --- | --- |
| Perrons dienen te zijn uitgevoerd als zandperron. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00258 |  |  |

| SYS-00379 Transfereren reizigers, perronverlengingen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nmh dient de bestaande perrons langs spoor 1 en spoor 2 te verlengen tot de lengte conform NMH6-1-3-1 39. |  |  |
| Toelichting: Dit omvat een verlenging van de perrons van circa 5m aan de noordzijde van het station (in de richting van station Nijmegen). |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 39 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0105 - Plan station Perrons |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00258 |  |  |

| SYS-00380 Transfereren reizigers, perronverlengingen hoogte en spoorafstand |  |  |
| --- | --- | --- |
| Perronverlengingen dienen op gelijke hoogte en spoorafstand te zijn uitgevoerd als het bestaande perron waarop de verlenging aansluit. |  |  |
| Toelichting: Het project Maaslijn brengt het perron na uitvoering van het Werk Nmh op P76 norm door de spoorligging aan te passen. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00379 |  |  |

| SYS-00408 Transfereren reizigers, perronbestrating en geleidelijnen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perrons van Nmh dienen voorzien te zijn van perronbestrating en geleidelijnen, conform OVS00067 en OVS00228. |  |  |  |  |
| Toelichting: Dit omvat tevens het vervangen van bestaande gelijdelijnen naar de nieuwe versie met 4 ribbels en het terugbrengen van de breedte van de geleidelijnen van 0,60m naar 0,30m, conform de OVS00228. |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00258 |  |  |  |  |

Faciliteren onderhoudsprocessen

| SYS-00429 Faciliteren onderhoudsprocessen, trap uiteinden perron spoor 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Het perron langs spoor 2 dient aan het uiteinde van de perronverlenging (kopse zijde) voorzien te zijn van een trap tussen einde perron en het inspectiepad. Het perron dient ter plaatse van de toegang tot het inspectiepad voorzien te zijn van een bord "geen toegang". |  |  |  |  |
| Toelichting: De bestaande trap mag worden hergebruikt. |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00379 |  |  |  |  |

| SYS-00436 Faciliteren onderhoudsprocessen, hellingbanen uiteinden perron spoor 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Het perron langs spoor 1 dient aan het uiteinde van de perronverlenging (kopse zijde) voorzien te zijn van een hellingbaan tussen einde perron en het inspectiepad. Het perron dient ter plaatse van de toegang tot het inspectiepad voorzien te zijn van een bord "geen toegang". |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00379 |  |  |

Aspecteisen Perron

Veiligheid

| SYS-00437 Veiligheid, hekwerken kopse zijde perrons |  |  |
| --- | --- | --- |
| Perrons dienen aan de uiteinden (kopse zijde) van de perrons voorzien te zijn van hekwerken. Ter plaatse van de toegangen tot het inspectiepad dienen de hekwerken voorzien te zijn van een hekwerkpoort. |  |  |
| Toelichting: Zie eis-010197 in OVS00067 met betrekking tot de fysieke invulling van deze fysieke barrière. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00240 |  |  |

Interne raakvlakeisen Perron

| SYS-00439 Intern raakvlak, aanpassen hellingbaan spoor 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nmh dient de bestaande hellingbaan tussen de kop van het perron aan de noordzijde van het perron langs spoor 1 aan te passen aan de nieuwe situatie als gevolg van de perronverlenging. |  |  |
| Toelichting: De bestaande hellingbaan mag worden hergebruikt. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00436 |  |  |

Realisatie-eisen Perron

| SYS-00172 Realisatie, afschermingen op perrons |  |  |
| --- | --- | --- |
| Afschermingen ter plaatse van perrons dienen gedurende de realisatiefase zodanig te worden geoptimaliseerd dat de doorloopbare breedte van perrons voor reizigers gemaximaliseerd is, gegeven de werkzaamheden die op dat moment plaatsvinden. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00167 |  |  |

| SYS-00178 Realisatie, perrons gedurende realisatie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Perrons welke gedurende de realisatiefase zijn opengesteld voor reizigers dienen ook gedurende de realisatie te voldoen aan vigerende ontwerpvoorschriften. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00389 |  |  |

| SYS-00295 Realisatie, minimale transferruimte perrons buiten de hyperspits |  |  |
| --- | --- | --- |
| Treinperrons dienen gedurende de realisatie, buiten de hyperspits, een obstakelvrije breedte te hebben van tenminste 2.0m gemeten vanaf de perronrand, ten behoeve van een veilige transfer van reizigers. |  |  |
| Toelichting: - Uitgezonderd treinvrije perioden. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00389 |  |  |

| SYS-00386 Realisatie, minimale transferruimte perrons tijdens de hyperspits |  |  |
| --- | --- | --- |
| Het perron langs spoor 2 dient gedurende de hyperspits een obstakelvrije breedte te hebben van tenminste 3.0m gemeten vanaf de perronrand, ten behoeve van een veilige transfer van reizigers. Het perron langs spoor 1 dient gedurende de hyperspits een obstakelvrije breedte te hebben van tenminste 2.0m gemeten vanaf de perronrand, ten behoeve van een veilige transfer van reizigers. |  |  |
| Toelichting: Voor de hyperspits dient voor dit werk het tijdvak van 07:30 tot 09:00 te zijn aangehouden. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00389 |  |  |

## Fietsenvoorziening

Functionele eisen Fietsenvoorziening

Faciliteren fietsparkeren

| SYS-00221 Faciliteren fietsparkeren, fietsenstalling |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nmh dient voorzien te zijn van een fietsenstalling op de locatie conform NMH6-1-3-1 40. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 40 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0103 - Plan station Zuidzijde |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

| SYS-00222 Faciliteren fietsparkeren, fietsenstalling capaciteit |  |  |
| --- | --- | --- |
| De fietsenstalling dient voorzien te zijn van 704 fietsparkeerplekken, 40 fietskluizen en 8 BMXL-plekken. |  |  |
| Toelichting: - De 40 fietskluizen en 8 BMXL plekken zijn aanvullend op de 704 fietsparkeerplekken en dienen derhalve niet als fietsparkeerplekken te zijn geteld. - BMXL: Ook wel ‘lege’ / buitenmodel-XL-plekken. Hier kunnen bijvoorbeeld ook bakfietsen worden gestald. - De stallingsvoorzieningen (klemmen, fietskluizen, BMXL beugels en overkappingen) worden door de raamcontractant van ProRail geleverd en gemonteerd. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00221 |  |  |

| SYS-00227 Faciliteren fietsparkeren, fietsenstalling parallel aan Verlengde Groenestraat |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fietsparkeervoorzieningen dienen parallel aan de Verlengde Groenestraat te zijn opgesteld. |  |  |
| Toelichting: Een haakse opstelling van de parkeervoorzieningen leidt tot veel onnodige conflictpunten tussen voetgangsers en fietsers en is daarom niet gewenst. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00221 |  |  |

| SYS-00414 Faciliteren fietsparkeren, OVS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Het fietsparkeersysteem dient te voldoen aan de eisen als gesteld in OVS00219 - Bouw en ombouw fietsenstallingen bij stations |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00221 |  |  |

Aspecteisen Fietsenvoorziening

Vormgeving

| SYS-00457 Vormgeving, verharding fietsenstalling |
| --- |
| De fietsenstalling dient voorzien te zijn van een gebakken klinkerverharding conform NMH6-1-3-1 46. In de bestaande situatie aanwezige klinkerverharding van de bestaande K&R mag worden toegepast als verharding van de fietsenstalling. |
| Eisinitiator: ProRail |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 46 - BH7853-RHD-ZZ-ZZ-PR-A-0001- Beeldkwaliteitplan |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00221 |  |  |

Interne raakvlakeisen Fietsenvoorziening

| SYS-00228 Intern raakvlak, toegankelijkheid fietsenstalling voor fietsers |  |  |
| --- | --- | --- |
| De fietsenstalling dient op de locaties conform NMH6-1-3-1 34 conflicvrij aangesloten te zijn op de fietsroute aan de Verlengde Groenestraat. |  |  |
| Toelichting: Met conflictvrij aansluiten wordt onder meer bedoeld dat de toegangswegen tussen de stalling en Verlengde Groenestraat zonder hoogteverschillen aansluiten op de bestaande verharding van de Verlengde Groenestraat. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 34 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0107 - Plan station Verlengde Groenestraat |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00221 |  |  |

| SYS-00229 Intern raakvlak, toegankelijkheid fietsenstalling voor voetgangers |  |  |
| --- | --- | --- |
| De fietsenstalling dient voor voetgangers toegankelijk te zijn en te zijn aangesloten op: - Het hoofdontvangstdomein aan de Verlengde Groenestraat; - Het perron langs spoor 1; - Het voetpad aan de Verlengde Groenestraat; - Het voetpad aan de Heyendaalseweg. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00221 |  |  |

Realisatie-eisen Fietsenvoorziening

| SYS-00286 Realisatie, fietsenstallingen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nmh dient gedurende de realisatie fietsparkeren mogelijk te maken met een capaciteit van tenminste 400 stallingsplekken, waarvan 40 fietskluizen. |  |  |
| Toelichting: Dit is minder dan de stallingscapaciteit in de huidige situatie van 680 stuks. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00167 |  |  |

| SYS-00287 Realisatie, locaties tijdelijke fietsenstallingen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tijdelijke fietsparkeervoorzieningen mogen buiten de locatie van de huidige locatie van de stallingen zijn gerealiseerd, op een van de onderstaande locaties: - Ter plaatse van viaduct Heyendaalseweg, mits het voetpad is verbreed voordat de tijdelijke stallingen worden geplaatst; - Ter plaatse van het voorplein aan de Campusbaan, tussen de bushalte en het spoortalud. |  |  |
| Toelichting: - Het is nadrukkelijk niet toegestaan om tijdelijke fietsenstallingen te plaatsen aan de zuidzijde van de Heyendaalseweg. - Tot de scope van het werk behoort het voorzien in 400 tijdelijke stallingsplaatsen (SYS-00286). Conform SYS-00288 is de wens de 40 fietskluizen zolang mogelijk te behouden. - Het verplaaten van de fietskluizen en overkappingen behoort tot de scope van de raamcontractant. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00286 |  |  |

| SYS-00288 Realisatie, zo lang mogelijk handhaven bestaande fietsenstalling |  |  |
| --- | --- | --- |
| De bestaande fietskluizen ter plaatse van de fietsenstalling aan de Verlengde Groenestraat dienen zo lang mogelijk te zijn gehandhaafd op de bestaande locatie. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00286 |  |  |

| SYS-00449 Realisatie, maatregelen bij tijdelijke fietsenstalling Viaduct Heyendaalseweg |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indien en zolang tijdelijke fietsenstallingen zijn gerealiseerd op het voetpad van viaduct Heyendaalseweg, dienen ter plaatse van de bestaande afscherming op het viaduct aan de spoorzijde afschermingen van minimaal 2.0m hoog te zijn geplaatst. |  |  |
| Toelichting: Om te voorkomen dat mensen fietsen van het viaduct in de spoorkuil kunnen gooien. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00287 |  |  |

## Toegangs- en transportvoorziening

Interne raakvlakeisen Toegangs- en transportvoorziening

| SYS-00132 Intern raakvlak, conflicvrij aansluiten stijgpunten |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stijgpunten dienen conflictvrij aan te sluiten op de verharding van het domein waar het stijgpunt op aansluit. |  |  |
| Toelichting: Onder stijgpunten worden liften en trappen verstaan. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

Realisatie-eisen Toegangs- en transportvoorziening

| SYS-00192 Realisatie, verwijderen bestaande traverse na openstelling nieuwe traverse |  |  |
| --- | --- | --- |
| De bestaande traverse dient pas te worden verwijderd nadat de nieuwe traverse, inclusief de vaste trappen grenzend aan de traverse en de liften tussen de traverse, perrons en ontvangstdomeinen zijn opengesteld voor het publiek. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00191 |  |  |

## Lift transfer

Proceseisen Lift transfer

| SYS-00360 Proceseis, coördinatie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opdrachtnemer dient conflictvrije inpasbaarheid van de liftinstallatie in de huisvesting in het uitvoeringsontwerp en in de realisatie te verzorgen. Met de nevenpdrachtnemer Raamcontractant Liftinstallaties dient een coördinatieovereenkomst gesloten te worden waarbij de Opdrachtnemer coördinerend is. De coördinatie behelst tenminste: 1) Opdrachtnemer dient het ontwerp van de lifthuisvesting af te stemmen op het ontwerp van de Raamcontractant Liftinstallaties. Opdrachtnemer dient ontwerpcoördinatie uit te voeren met de Raamcontractant Liftinstallaties onder andere door uitwisseling van tekeningen. Uit in het ontwerp dient te blijken dat de liftinstallatie conflictvrij in de huisvesting past. Ontwerp coördinatie betreft onder andere: Maatvoering. Krachten op en posities van bevestigingspunten en hulpstaal. Eigenschappen van kabel(verbindingen). 2) Opdrachtnemer dient de uitvoering te coördineren. Opdrachtnemer dient een doorloop planning te maken en te actualiseren. In de planning dient rekening gehouden te worden met: de levertijd van een liftinstallatie van maximaal 26 weken (opdracht t/m oplevering). In de planning dient rekening gehouden te worden met een montageperiode van maximaal 6 weken voor een liftinstallatie. Bij meer dan twee installaties is de totale doorlooptijd langer omdat de montage na elkaar plaats vindt. In de planning dient opgenomen te worden: - het moment waarop de huisvesting gereed is zodat de montage van de liftinstallatie kan aanvangen. - het moment waarop de montage van de liftinstallatie gereed moet zijn. Tenminste 8 maanden voor het moment waarop de liftschacht gereed is dient de Raamcontractant liftinstallaties de eerste coördinatieplanning te ontvangen. Indien niet bekend is wie de Raamcontractant liftinstallaties is dient de doorloopplanning verstrekt te worden aan ProRail. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00277 |  |  |

| SYS-00361 Proceseis, integratiekeuring |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Het geheel van de lift dient gekeurd te worden. Dit betreft het geïntegreerde systeem van liftinstallatie en de huisvesting van de liftinstallatie. |  |  |  |  |
| Toelichting: De integratiekeuring wordt uitgevoerd door de raamcontractant liften. |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00277 |  |  |  |  |

| SYS-00362 Proceseis, scope liften |  |  |
| --- | --- | --- |
| Binnen de scope behoort het realiseren van de huisvesting van de liftinstallatie, het coördineren van de werkzaamheden en het voorzien in een werkterrein voor de Raamcontractant Liften. Buiten de scope behoort het leveren, monteren en bedrijfsklaar opleveren en onderhouden van de liftinstallatie. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00277 |  |  |

Functionele eisen Lift transfer

Faciliteren verticaal verplaatsen

| SYS-00127 Faciliteren verticaal verplaatsen, liften traverse |  |  |
| --- | --- | --- |
| Station Nijmegen Heyendaal dient voorzien te zijn van liften welke een integraal onderdeel zijn van de nieuwe traverse: - Liftverbinding tussen de traverseniveau en het perronniveau van het perron aan spoor 2; - Liftverbinding tussen de traverseniveau, niveau hoofdontvangstdomein aan de Verlengde Groenstraat (maaiveldniveau) en het perronniveau van het perron aan spoor 1. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00126 |  |  |

| SYS-00130 Faciliteren verticaal verplaatsen, liften OVS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liften dienen te voldoen aan OVS00106 - Lift. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00277 |  |  |

| SYS-00277 Faciliteren verticaal verplaatsen, eisen LiRo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liften dienen te zijn uitgevoerd conform de eisen zoals gesteld in het vigerende raamcontract LiRo |  |  |
| Toelichting: De eisen uit het vigerende raamcontract LiRo zijn opgenomen in onderliggende eisen. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00127 |  |  |

| SYS-00321 Faciliteren verticaal verplaatsen, toegangsweg t.b.v. conflicvrije inpassing |  |  |
| --- | --- | --- |
| Het Werk dient voor liften in een toegangsweg te voorzien die een conflictvrije inpassing van de liftinstallatie mogelijk maakt. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00277 |  |  |

| SYS-00322 Faciliteren verticaal verplaatsen, toegangsweg ligt geschikt voor gebruikers |  |  |
| --- | --- | --- |
| 'Het Werk dient voor liften in een toegangsweg te voorzien die geschikt is voor: - Personen met fiets, bagage, kinderwagen, rollator e.d; - Rolstoelgebruikers; - Brancards. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00277 |  |  |

| SYS-00323 Faciliteren verticaal verplaatsen, aansluiting toegangsweg op lift |  |  |
| --- | --- | --- |
| Het Werk dient voor liften in een toegangsweg te voorzien waarbij de toegangsweg is aangewerkt op de toegang van de liftinstallatie. De aansluiting van de onderzijde van de lifttoegang op de liftschacht moet zo zijn dat er geen water of zand naar binnen kan komen. |  |  |
| Toelichting: De Raamcontractant LiRo kit de aansluitingen van de zijkanten en bovenkant van de lifttoegangen op de schacht af. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00277 |  |  |

| SYS-00324 Faciliteren verticaal verplaatsen, afschot van lift af |  |  |
| --- | --- | --- |
| Het Werk dient voor liften in een toegangsweg te voorzien waarbij de toegangsweg met afschot van de toegang van de liftinstallatie af gaat. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00277 |  |  |

| SYS-00325 Faciliteren verticaal verplaatsen, toegangsweg toekomstvast |  |  |
| --- | --- | --- |
| Het Werk dient voor liften in een toegangsweg te voorzien waarbij voor de instaphoogte van de lifttoegang op perronniveau rekening is gehouden met toekomstvast bouwen waarbij de aanlanding van de trein op het perron op 760mm BS is. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00277 |  |  |

| SYS-00326 Faciliteren verticaal verplaatsen, voorkomen gevolgen neerslag |  |  |
| --- | --- | --- |
| Het Werk dient de liftinstallatie te isoleren van verstorende invloed als gevolg van neerslag. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00277 |  |  |

| SYS-00327 Faciliteren verticaal verplaatsen, lijngoten lifttoegang |  |  |
| --- | --- | --- |
| Het Werk dient de lifttoegangen te voorzien van een lijngoot voor de lifttoegang. De lijngoten dienen af te wateren op het riool. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00277 |  |  |

| SYS-00328 Faciliteren verticaal verplaatsen, niet overdekte liften dompelpomp |  |  |
| --- | --- | --- |
| Het Werk dient te voorzien in een liftput met dompelpomp en waterafvoer naar het riool om de gevolgen van wateroverlast te beperken. |  |  |
| Toelichting: De Raamcontractant LiRo voorziet in een dompelpomp. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00277 |  |  |

| SYS-00329 Faciliteren verticaal verplaatsen, conflictvrije inpassing liftinstallatie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Het Werk dient voor liften in een liftput en liftschacht te voorzien die een conflictvrije inpassing van de liftinstallatie mogelijk maakt. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00277 |  |  |

| SYS-00330 Faciliteren verticaal verplaatsen, waterdichte doorvoeren |  |  |
| --- | --- | --- |
| Het Werk dient voor liften in een liftput en liftschacht te voorzien die voorzien is van waterdichte doorvoeren. De locatie, de bereikbaarheid en het waterdicht blijven na doorvoeren van kabels coördineren met de Raamcontractant LiRo. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00277 |  |  |

| SYS-00331 Faciliteren verticaal verplaatsen, vrije ruimte inpassing liftinstallatie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Het Werk dient in een liftput en liftschacht te voorzien met voldoende vrije ruimte die conflictvrije inpassing van de liftinstallatie mogelijk maakt. Dit conform NMH6-1-4-1 50. |  |  |
| Toelichting: De afstand tussen de schachtdeuren van een doorlooplift staat vast. De inwendige schachtlengte ter plaatse van de lifttoegangen dient bij een doorlooplift 2750mm en bij enkelzijdige toegang 2500 mm te zijn. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-4-1 50 - L01 Tekening liftinstallatie |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00277 |  |  |

| SYS-00332 Faciliteren verticaal verplaatsen, afdragen krachten |  |  |
| --- | --- | --- |
| Het Werk dient voor liften in een liftput en liftschacht te voorzien die bestand is tegen de krachten die de liftinstallatie uitoefent. Dit conform NMH6-1-4-1 50. |  |  |
| Toelichting: De specifieke krachten kan de leverancier verstrekken nadat deze opdracht heeft gekregen. Tot die tijd kan ontworpen worden met tekeningen L01. Hierin is de ongunstigste belasting op de liftput opgenomen. Na contractering van de liftleverancier door ProRail verstrekt de liftleverancier die de aanbesteding heeft gewonnen de leverancierspecifieke tekening. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-4-1 50 - L01 Tekening liftinstallatie |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00277 |  |  |

| SYS-00333 Faciliteren verticaal verplaatsen, hulpstaal |  |  |
| --- | --- | --- |
| Het Werk dient voor liften in liftput en een liftschacht te voorzien dient in hulpstaal voor bevestiging van de liftinstallatie. Dit conform NMH6-1-4-1 50. |  |  |
| Toelichting: Onderdelen die bevestigd/gedragen worden door de liftschacht zijn: liftdeuren (verdiepingsdeuren), liftgeleiders, verlichting en een hijsbalk. Bij een machinekamerloze tractielift betreft dit tevens de motor, uiteinden van de staalkabels (draagkabels) en apparatenkasten. De specifieke benodigdheden kan de leverancier verstrekken nadat deze opdracht heeft gekregen. Tot die tijd kan ontworpen worden met tekeningen L01. Hierin is de ongunstigste belasting opgenomen. Na contractering van de liftleverancier door ProRail verstrekt de liftleverancier die de aanbesteding heeft gewonnen de leverancierspecifieke tekening. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-4-1 50 - L01 Tekening liftinstallatie |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00277 |  |  |

| SYS-00334 Faciliteren verticaal verplaatsen, schachtkophoogte |  |  |
| --- | --- | --- |
| Het Werk dient voor liften in een liftschacht te voorzien met een schachtkophoogte van 4500 mm. |  |  |
| Toelichting: De schachtkophoogte betreft de maat tussen de (afgewerkte) bovenste verdiepingsvloer en plafond van de liftschacht. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00277 |  |  |

| SYS-00335 Faciliteren verticaal verplaatsen, liftputdiepte |  |  |
| --- | --- | --- |
| Het Werk dient voor liften in een liftschacht te voorzien met een liftputdiepte van 1500 mm. |  |  |
| Toelichting: De liftput diepte betreft de maat tussen de (afgewerkte) onderste verdiepingsvloer en de (afgewerkte) liftputvloer. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00277 |  |  |

| SYS-00336 Faciliteren verticaal verplaatsen, breedte en hoogte deursparingen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Het Werk dient voor liften in een liftschacht te voorzien met deursparingen met een breedte van 1250mm en een hoogte van 2500mm. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00277 |  |  |

| SYS-00337 Faciliteren verticaal verplaatsen, maximale temperatuur |  |  |
| --- | --- | --- |
| Het Werk dient voor liften in een liftput en liftschacht te voorzien waarbinnen de temperatuur te allen tijde lager dan 40 graden Celsius is. |  |  |
| Toelichting: Deze eis dient te worden aangetoond met een berekening waarbij klimaatjaar 1995-1996 aangehouden dient te worden. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00277 |  |  |

| SYS-00338 Faciliteren verticaal verplaatsen, openingen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Het Werk dient voor liften in een liftput en liftschacht te voorzien die geheel omsloten, waterdicht en zanddicht is. De enige toegelaten openingen zijn: a) openingen voor schachtdeuren; b) openingen voor het afvoeren van gassen en rook bij brand; c) ventilatieopeningen, (vliegen weren). |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00277 |  |  |

| SYS-00339 Faciliteren verticaal verplaatsen, kabels en leidingen en toestellen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Het Werk dient voor liften in een liftput en liftschacht te voorzien die geen leidingen, kabels of toestellen bevat voor ander gebruik dan voor de lift en voor de verlichting van de liftschacht. |  |  |
| Toelichting: Verlichting van de liftschacht is onderdeel van het verlichtingsontwerp en geen standaard onderdeel van LiRo-eisen. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00277 |  |  |

| SYS-00340 Faciliteren verticaal verplaatsen, sterkte-eisen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Het Werk dient voor liften in een liftput en liftschacht te voorzien die voldoet aan de sterkte eisen uit de NEN-EN 81-20. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00277 |  |  |

| SYS-00341 Faciliteren verticaal verplaatsen, voorkomen olie doordringing |  |  |
| --- | --- | --- |
| Het Werk dient voor liften in een liftput te voorzien waarbij olie van de liftinstallatie niet doordringt in het materiaal van de liftput of de bodem. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00277 |  |  |

| SYS-00342 Faciliteren verticaal verplaatsen, stroeve vloer |  |  |
| --- | --- | --- |
| Het Werk dient voor liften in een liftput te voorzien waarbij de vloer vlak en stroef is. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00277 |  |  |

| SYS-00343 Faciliteren verticaal verplaatsen, doorzichtige liftschacht |  |  |
| --- | --- | --- |
| Het Werk dient voor liften in een liftschacht te voorzien die zo veel mogelijk doorzichtig is, met uitzondering van het dak van de liftschacht. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00277 |  |  |

| SYS-00344 Faciliteren verticaal verplaatsen, stijfheid liftschacht |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Het Werk dient voor liften in een liftschacht te voorzien die voldoende stijf is zodanig dat over de gehele hoogte wordt voldaan aan de maximale vervormingseis van 1/500 H. |  |  |  |  |
| Toelichting: - Bij belasting in de bruikbaarheids-grenstoestand volgens NEN-EN 1991 of NEN6702; - Liftgeleiding wordt waar mogelijk rechtstreeks op stalen kolommen bevestigd; - Liftschacht heeft mogelijk een (gecombineerde) stabiliteitsfunctie met bordessen / loopbruggen en /of kapconstructies. |  |  |  |  |

| Eisinitiator: ProRail |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bovenliggende eis: SYS-00277 |  |  |  |  |

| SYS-00346 Faciliteren verticaal verplaatsen, voorkomen potentiaalverschil |  |  |
| --- | --- | --- |
| Het Werk dient voor liften te voorkomen dat er een potentiaalverschil tussen de lifthuisvesting en de liftinstallatie kan ontstaan. |  |  |
| Toelichting: Potentiaalverschil zou kunnen optreden als de liftinstallatie verbonden is met de aarding van de energieaansluiting en de lifthuisvesting met de paal/spoorstaaf. Indien een potentiaalverschil niet kan worden voorkomen dient een alternatieve aarding voor de liftinstallatie te worden aangebracht. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00277 |  |  |

| SYS-00347 Faciliteren verticaal verplaatsen, voorkomen condensvorming |  |  |
| --- | --- | --- |
| Het Werk dient voor liften te voorzien in maatregelen waarmee condensvorming wordt voorkomen. |  |  |
| Toelichting: Condensatie dient bij voorkeur te worden voorkomen door temperatuurverschillen binnen en buiten de liftschacht zo klein mogelijk te houden. Als aanvulling hierop is een natuurlijke ventilatie voorzien in de referentie-ontwerpen. Verwarming wordt vanwege duurzaamheid niet meer toegepast. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00277 |  |  |

| SYS-00349 Faciliteren verticaal verplaatsen, wayfinding aan liftschacht |  |  |
| --- | --- | --- |
| Het Werk dient, indien een bewegwijzering op de buitenkant van de liftschacht is aangebracht, de verlichting van de bewegwijzering te voeden middels de door de Raamcontractant LiRo beschikbaar gestelde voeding. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00277 |  |  |

| SYS-00350 Faciliteren verticaal verplaatsen, voeding lift |  |  |
| --- | --- | --- |
| Het Werk dient de liften te voorzien in een elektrische voeding die een conflictvrije inpassing van de liftinstallatie mogelijk maakt. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00277 |  |  |

| SYS-00351 Faciliteren verticaal verplaatsen, voeding en zekeringen afgestemd op vermogen en stromen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Het Werk dient voor liften in een voeding en zekeringen te voorzien die afhankelijk is van het vermogen en de stromen van de lift. Coördineren met Raamcontractant LiRo |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00277 |  |  |

| SYS-00352 Faciliteren verticaal verplaatsen, voeding 3 fasen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Het Werk dient voor liften in een elektrische voeding te voorzien met een niet afgewerkte voedingskabel met 3 fasen, nul en aarde. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00277 |  |  |

| SYS-00353 Faciliteren verticaal verplaatsen, waterdichte invoer voeding |  |  |
| --- | --- | --- |
| Het Werk dient voor machinekamerloze liften in een elektrische voeding te voorzien die in de liftput of liftschacht waterdicht is ingevoerd. Locatie en overlengte coördineren met de Raamcontractant LiRo. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00277 |  |  |

| SYS-00440 Faciliteren verticaal verplaatsen, mechanische ventilatie |  |  |
| --- | --- | --- |
| De liftschachten dienen voorzien te zijn van een mechanische ventilatie boven de toegangsdeuren van de lift. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00337 |  |  |

Afdragen belastingen

| SYS-00363 Afdragen belastingen, liften constructief onderdeel van traverse |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liftschachten en liftputten dienen de belastingen welke vanuit de traverse op de liftschachten en liftputten te kunnen afdragen. |  |  |
| Toelichting: Liftschachten en liftputten zijn constructief integraal onderdeel van de nieuwe traverse. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00127 |  |  |

Aspecteisen Lift transfer

Betrouwbaarheid

| SYS-00151 Betrouwbaarheid, levensduur liften |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liftinstallaties dienen een technische levensduur te hebben van minimaal 25 jaar. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00127 |  |  |

| SYS-00422 Betrouwbaarheid, levenduur liftschachten |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liftschachten dienen een technische levensduur te hebben van minimaal 100 jaar. |  |  |
| Toelichting: Omdat deze onderdeel zijn van de draagconstructie van de traverse. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00127 |  |  |

Onderhoudbaarheid

| SYS-00276 Onderhoudbaarheid, bewassing glas liften |  |  |
| --- | --- | --- |
| Glas van liftschachten dienen zowel aan de binnen als buitenzijde bereikbaar te zijn voor onderhoud. |  |  |
| Toelichting: Als aandachtspunt wordt in bijzonder genoemd de ruimte tussen de liftschacht en onderzijde van het traversedek. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00127 |  |  |

Interne raakvlakeisen Lift transfer

| SYS-00195 Intern raakvlak, verwijderen bestaande liften |  |  |
| --- | --- | --- |
| De bestaande liften tussen de perrons en de bestaande traverse dienen te zijn verwijderd alsof deze nooit bestaan hebben, conform de richtlijn demontage liftinstallaties: https://richtlijndemontageliften.nl. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00146 |  |  |

Realisatie-eisen Lift transfer

| SYS-00354 Realisatie, mogelijk maken installatie door raamcontractant |  |  |
| --- | --- | --- |
| De Opdrachtnemer dient het realiseren van de liftinstallatie door de Raamcontractant LiRo mogelijk te maken. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00277 |  |  |

| SYS-00355 Realisatie, werkterrein voor raamcontractant |  |  |
| --- | --- | --- |
| De Opdrachtnemer dient voor de Raamcontractant LiRo te voorzien in een afgezet werkterrein in de nabijheid van de lift met een elektriciteitsaansluiting en voldoende ruimte voor een 20 voets container. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00277 |  |  |

| SYS-00356 Realisatie, ruimte rondom lift |  |  |
| --- | --- | --- |
| De Opdrachtnemer dient voor de Raamcontractant LiRo te voorzien in ruimte voor de lifttoegangen waardoor montage van de liftinstallatie en aanvoer van liftmaterialen mogelijk is. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00277 |  |  |

| SYS-00357 Realisatie, veilige toegang tot locatie lift |  |  |
| --- | --- | --- |
| De Opdrachtnemer dient voor de Raamcontractant LiRo te voorzien in een veilige toegangsweg naar de lifttoegangen. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00277 |  |  |

| SYS-00358 Realisatie, schone en droge liftput en liftschacht |  |  |
| --- | --- | --- |
| De Opdrachtnemer dient de liftput en liftschacht schoon en droog over te dragen aan de Raamcontractant LiRo |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00277 |  |  |

| SYS-00359 Realisatie, afscherming van transfer |  |  |
| --- | --- | --- |
| De Opdrachtnemer dient te voorzien in afzettingen zodanig dat werkzaamheden van de Raamcontractant LiRo gescheiden zijn van de transfer. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00277 |  |  |

## Vaste trap

Functionele eisen Vaste trap

Faciliteren verticaal verplaatsen

| SYS-00262 Faciliteren verticaal verplaatsen, breedte vaste trappen |  |  |
| --- | --- | --- |
| De trappen dienen de onderstaande breedte tussen de leuningen te hebben 1. 7.0m 2. 3.6m 3. 3.6m 4. 5.0m 5. 3.4m 6. 3.4m 7. 2.4m trappen traverse ieder: 3.2m tribunetrap 1 3.185m tribunetrap 2 2.4m |  |  |
| Toelichting: Nummering trappen conform NMH6-1-3-1 37 en NMH6-1-3-1 39. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 37 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0104 - Plan station Noordzijde NMH6-1-3-1 39 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0105 - Plan station Perrons |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00261 |  |  |

| SYS-00261 Faciliteren verticaal verplaatsen, vaste trappen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nmh dient te voorzien in vaste trappen op de locaties conform NMH6-1-3-1 37 en NMH6-1-3-1 39. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 37 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0104 - Plan station Noordzijde NMH6-1-3-1 39 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0105 - Plan station Perrons |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

Aspecteisen Vaste trap

Veiligheid

| SYS-00152 Veiligheid, trappen conform OVS00220 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Trappen in het stationsdomein dienen te voldoen aan OVS00220 - Trappen |  |  |
| Toelichting: Uitgezonderd afwijkingen welke met ProRail overeengekomen zijn middels een PRC00256 procedure. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00261 |  |  |

Interne raakvlakeisen Vaste trap

| SYS-00196 Intern raakvlak, verwijderen bestaande trap |  |  |
| --- | --- | --- |
| De bestaande, tijdelijke vaste trap tussen het busstation en het perron van spoor 2 dien te zijn verwijderd alsof deze nooit bestaan heeft. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00146 |  |  |

Realisatie-eisen Vaste trap

| SYS-00294 Realisatie, doorgankelijke breedte trap spoor 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gedurende de realisatie van Nmh dient het perron langs spoor 1 toegankelijk te zijn via tenminste 1 trapverbinding met een doorgankelijke breedte van tenminste 2.0m. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00389 |  |  |

| SYS-00391 Realisatie, open houden breden tijdelijke trap gedurende realisatie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gedurende de realisatie van Nmh dient de bestaande brede tijdelijke trap volledig beschikbaar te zijn voor transfereren van reizigers. De trapverbinding mag uitsluitend zijn afgesloten en verwijderd worden wanneer trap 1 is opgengesteld voor het publiek. |  |  |
| Toelichting: Trap 1 conform NMH6-1-3-1 37. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 37 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0104 - Plan station Noordzijde |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00389 |  |  |

## Verlichting transfer

Functionele eisen Verlichting transfer

Verlichten station en omgeving

| SYS-00313 Verlichten station en omgeving, verlichtingsplan |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nmh dient het station van Nmh en de stationsomgeving te verlichten conform NMH6-1-3-1 47. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 47 - BH7853-RHD-02-ZZ-ZZ-E-5000- Lichtontwerp VOplus |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

| SYS-00300 Verlichten station en omgeving, LED verlichting |  |  |
| --- | --- | --- |
| Alle verlichting binnen de systeemgrenzen van Nmh dient voorzien te zijn van een LED lichtbron. |  |  |
| Toelichting: ON dient uitsluitend voor de verlichting die wordt aangepast/gerealiseerd binnen de eigen scope te voldoen aan deze eis. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00313 |  |  |

| SYS-00314 Verlichten stations, uithouders perron |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ter plaatse van perrons dienen uitsluitend lichtmasten te zijn toegepast welke voorzien zijn van enkelzijdige uithouders met armatuur. |  |  |
| Toelichting: De huidige lichtmasten op perron 2/3 zijn voorzien van dubbele uithouders. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00313 |  |  |

Verlichten weg

| SYS-00313 Verlichten station en omgeving, verlichtingsplan |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nmh dient het station van Nmh en de stationsomgeving te verlichten conform NMH6-1-3-1 47. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 47 - BH7853-RHD-02-ZZ-ZZ-E-5000- Lichtontwerp VOplus |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

Aspecteisen Verlichting transfer

Duurzaamheid

| SYS-00306 Duurzaamheid, hergebruik verlichtingsmasten en armaturen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bestaande lichtmasten, uithouders en armaturen van de types H-010, H-020 en H-030, conform NMH6-1-3-1 47, dienen te zijn hergebruikt in de nieuwe situatie. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 47 - BH7853-RHD-02-ZZ-ZZ-E-5000- Lichtontwerp VOplus |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00313 |  |  |

| SYS-00317 Duurzaamheid, hergebruik componenten TVI Light |  |  |
| --- | --- | --- |
| In de bestaande situatie aanwezige componenten van het TVI Light systeem dienen te zijn hergebruikt. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00316 |  |  |

| SYS-00316 Duurzaamheid, TVI Light |  |  |
| --- | --- | --- |
| Perronverlichting en de verlichtingen langs de toegangen tot de perrons dienen aangesloten te zijn op het TVI Light systeem. |  |  |
| Toelichting: Met het TVI Light systeem wordt de verlichting gedimd op het moment dat er geen reizigers aanwezig zijn. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00313 |  |  |

## Traverse/Stationsbrug

Functionele eisen Traverse/Stationsbrug

Transfereren reizigers

| SYS-00427 Transfereren reizigers, geleidelijnen traverse |  |  |
| --- | --- | --- |
| De traverse dient voorzien te zijn van epoxy geleidelijnen, waarbij er voldoende contrast is met de bevloering van het dek. |  |  |
| Toelichting: Met voldoende contrast wordt een contrast van minimaal 0,3 bedoeld (conform OVS). |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00126 |  |  |

Faciliteren ongelijkvloers kruisen van het spoor

| SYS-00135 Faciliteren ongelijkvloers kruisen van het spoor, OVS00030-2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| De traverse dient te voldoen aan de eisen als gesteld in OVS00030-2. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00126 |  |  |

| SYS-00126 Faciliteren ongelijkvloers kruisen van het spoor, traverse station Nijmegen Heyendaal |  |  |
| --- | --- | --- |
| De traverse/stationsbrug dient de hoofdontvangstdomeinen van station Nijmegen Heyendaal aan de Campusbaan en Verlengde Groenestraat met elkaar te verbinden door middel van een ongelijkvloerse spoorkruisende voetgangersverbinding over de spoorbak van station Nijmegen Heyendaal op de locatie met de vormgeving conform NMH6-1-3-1 25. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 25 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-3013 - Traverse brugrand |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

| SYS-00411 Faciliteren ongelijkvloers kruisen van het spoor, afscherming en randelement traverse |  |  |
| --- | --- | --- |
| De traverse dient voorzien te zijn van een randelement en afscherming conform NMH6-1-3-1 25 en RLN00008. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 25 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-3013 - Traverse brugrand |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00126 |  |  |

Afdragen belastingen

| SYS-00137 Afdragen belastingen, afdragen belastingen traverse |  |  |
| --- | --- | --- |
| De traverse dient alle op de traverse werkende belastingen te kunnen afdragen aan de bodem. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00126 |  |  |

| SYS-00214 Afdragen belastingen, dienstvoertuig |  |  |
| --- | --- | --- |
| De traverse dient geschikt te zijn om een onderhoudsvoertuig met de onderstaande specificaties te dragen: • Twee assen met een wielbasis van 3.0 m; • Karakteristieke waarde van de aslast is 25 kN; • Voor elke as twee wielen met een spoorbreedte van 1.75 m; • 0.25 * 0.25 m2 contactvlak voor elk wiel. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00137 |  |  |

Afvoeren hemelwater

| SYS-00282 Afvoeren hemelwater, afwatering traverse. |  |  |
| --- | --- | --- |
| De traverse dient hemelwater vallend op de traverse af te voeren, waarbij: - Lekwater langs de brugrand is opgevangen waarmee is voorkomen dat water langs de brugrand op het onderliggende perron valt; - Is voorkomen dat lekwater langs de betonnen constructies kan stromen, waardoor vervuiling van het betonoppervlak optreedt. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00126 |  |  |

Aspecteisen Traverse/Stationsbrug

Betrouwbaarheid

| SYS-00148 Betrouwbaarheid, conservering stalen onderdelen traverse |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stalen onderdelen de traverse dienen voorzien te zijn van een conservering conform NMH6-1-3-1 45 en SPC00240 - Conservering Staal Nieuwbouw. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 45 - BH7853-RHD-02-ZZ-SH-A-0100 - Kleur- en materiaalstaat |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00126 |  |  |

| SYS-00213 Betrouwbaarheid, staalkwaliteit traverse |  |  |
| --- | --- | --- |
| Het dek, tussensteunpunt, onderzijde trap, de dekrand en de draagstructuur van liftinstallaties van de traverse dienen te zijn uitgevoerd in staal met een staalkwaliteit van tenminste S355J2. |  |  |
| Toelichting: Met de onderzijde van de trap wordt de dubbele trap bedoeld welke onderdeel is van de traverse. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00126 |  |  |

| SYS-00147 Betrouwbaarheid, levensduur hoofddraagconstructie traverse |  |  |
| --- | --- | --- |
| De hoofddraagconstructie van de traverse dient een ontwerplevensduur te hebben van minimaal 100 jaar. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00126 |  |  |

| SYS-00418 Betrouwbaarheid, bestendigheid tegen invloeden |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| De traverse dient te voorzien in maatregelen om corrosie tegen te gaan en de invloed van zwerfstromen, hemelwater en dooizouten te minimaliseren. |  |  |  |  |
| Toelichting: Aan deze eis wordt invulling gegeven door integratie van (vereiste - OVS) oplossingen in het ontwerp, waarvan bekend is dat deze de invloed van zwerfstromen, van hemelwater en van dooizouten tegengaan. |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00126 |  |  |  |  |

| SYS-00426 Betrouwbaarheid, luchtdichtheid hoofddraagconstructie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stalen componenten van de hoofddraagconstructie van de traverse dienen luchtdicht te zijn om inwendige corrosie van de componenten te voorkomen. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00126 |  |  |

Onderhoudbaarheid

| SYS-00141 Onderhoudbaarheid, constructiedelen inspecteerbaar, onderhoudbaar en vervangbaar |  |  |
| --- | --- | --- |
| Constructiedelen van de traverse met een ontwerplevensduur van minder dan de levensduur van de hoofddraagconstructie conform SYS-00147, dienen non-destructief te inspecteren, onderhoudbaar en vervangbaar te zijn. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00126 |  |  |

| SYS-00200 Onderhoudbaarheid, hoogtereservering opleggingen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ten behoeve van de onderhoudbaarheid van opleggingen dient als uitgangspunt de ROK te zijn aangehouden. Derhalve dient de vrije hoogte tussen de onder- en bovenbouw ter plaatse van de opleggingen ten minste 250mm te bedragen. |  |  |
| Toelichting: De OVS stelt niet vast welke hoogte gereserveerd moet worden voor opleggingen. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00126 |  |  |

| SYS-00283 Onderhoudbaarheid, veilig en doelmatig onderhoud mogelijk maken |  |  |
| --- | --- | --- |
| De traverse dient alle benodigde voorzieningen te bieden om beheer en instandhouding veilig en doelmatig te kunnen uitvoeren. |  |  |
| Toelichting: Hierbij moet bijvoorbeeld (niet limitatief) gedacht worden aan ankerpunten voor valbeveiliging. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00126 |  |  |

| Eisinitiator: ProRail |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Toekomstvastheid

| SYS-00290 Toekomstvastheid, mantelbuizen traverse |  |  |
| --- | --- | --- |
| De traverse dient voorzien te zijn van 2 lege PVC 110 mantelbuizen tussen het landhoofd aan de zijde van Plein Heyendaal en het landhoofd aan de zijde Verlengde Groenestraat. De mantelbuizen dienen voorzien te zijn van trekkoord en afsluitbaar en bereikbaar deksel aan de uiteinden van de mantelbuis. |  |  |
| Toelichting: Ten behoeve van toekomstige kabels. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00126 |  |  |

Veiligheid

| SYS-00157 Veiligheid, elektrische veiligheid en aarding traverse OVS00030-2. |  |  |
| --- | --- | --- |
| De traverse dient voorzien te zijn van maatregelen ten behoeve van de elektrische veiligheid en aarding conform OVS00030-2. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00126 |  |  |

| SYS-00158 Veiligheid, elektrische veiligheid en aarding traverse OVS00085 |  |  |
| --- | --- | --- |
| De traverse dient voorzien te zijn van elektrische verbindingen met de spoorstaven en aardingen conform OVS00085. |  |  |
| Toelichting: Ten behoeve van de toekomstige elektrificatie van de Maaslijn. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00126 |  |  |

| SYS-00159 Veiligheid, elektrische veiligheid en aarding traverse OVS00053-7. |  |  |
| --- | --- | --- |
| De traverse dient voorzien te zijn van aarding en retourstroomvoorzieningen in de constructie conform OVS00053-7. |  |  |
| Toelichting: Dit is noodzakelijk in verband met de toekomstige elektrificatie van de Maaslijn. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00126 |  |  |

| SYS-00216 Veiligheid, voorkomen onbedoelde voertuigen traverse |  |  |
| --- | --- | --- |
| De traverse dient voorzien te zijn van voorzieningen welke voorkomen dat een onbedoeld voertuig op de traverse kan komen op de locatie conform NMH6-1-3-1 37. |  |  |
| Toelichting: Met een onbedoeld voertuig worden (weg)voertuigen bedoeld anders dan het dienstvoertuig zoals beschreven in SYS-00214. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 37 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0104 - Plan station Noordzijde |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00126 |  |  |

Vormgeving

| SYS-00193 Vormgeving, materialisatie en kleurgebruik traverse |  |  |
| --- | --- | --- |
| De traverse dient te zijn gerealiseerd met materialen en kleurgebruik conform NMH6-1-3-1 45. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 45 - BH7853-RHD-02-ZZ-SH-A-0100 - Kleur- en materiaalstaat |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

| SYS-00212 Vormgeving, stalen kokerbrug |  |  |
| --- | --- | --- |
| De traverse dient te zijn uitgevoerd als een stalen kokerbrug. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00126 |  |  |

| SYS-00281 Vormgeving, voorkomen nestelen vogels traverse |  |  |
| --- | --- | --- |
| De traverse dient vrij te zijn van randen, richels en holtes waarop/waarin vogels zich kunnen nestelen |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00126 |  |  |

| SYS-00291 Vormgeving, uit het zicht werken mantelbuizen |  |  |
| --- | --- | --- |
| De mantelbuizen als bedoeld in SYS-00290 en toegangsvoorzieningen tot de mantelbuizen dienen uit het directe zicht van de reizigers/gebruikers te zijn afgewerkt. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00290 |  |  |

Interne raakvlakeisen Traverse/Stationsbrug

| SYS-00218 Intern raakvlak, aansluiting zuidzijde traverse |  |  |
| --- | --- | --- |
| Het hoogteverschil tussen het dek van de traverse en de bestrating op maaiveldniveau ter plaatse van het hoofdontvangstdomein aan de Verlengde Groenestraat dient te zijn overbrugd doormiddel van een vaste trap welke een integraal onderdeel is van de traverse. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00126 |  |  |

| SYS-00136 Intern raakvlak, kruisen spoorbak |  |  |
| --- | --- | --- |
| De traverse van station Nijmegen Heyendaal dient de sporen en perrons in de spoorbak van station Nijmegen Heyendaal conflictvrij te kruisen |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00126 |  |  |

| SYS-00424 Intern raakvlak, toegang voor dienstvoertuig |  |  |
| --- | --- | --- |
| De voorzieningen welke voorkomen dat een onbedoeld voertuig op de traverse kan komen dienen zodanig te zijn uitgevoerd dat de traverse bereikbaar is voor dienstvoertuigen zoals beschreven SYS-00214. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00216 |  |  |

| SYS-00191 Intern raakvlak, verwijderen bestaande traverse |  |  |
| --- | --- | --- |
| De bestaande traverse dient te zijn verwijderd alsof deze nooit bestaan heeft, inclusief de vaste trappen tussen de traverse en de perrons. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00146 |  |  |

Externe raakvlakeisen Traverse/Stationsbrug

| SYS-00163 Extern raakvlak, kruisen geleidingsysteem en toekomstige bovenleiding |  |  |
| --- | --- | --- |
| De traverse dient het geleidingsysteem van ProRail met een vrije hoogte van tenminste 6,75 meter tussen Bovenkant Spoor (BS) en onderkant traverse te kruisen. Deze vrije hoogte dient over de volledige breedte van het PVR-GC van ieder spoor aanwezig te zijn. |  |  |
| Toelichting: - BS maat ten opzichte van doeltracé na aanpassing van de hoogte van het spoor in het kader van het project P76. Dit is niet gelijk aan het alignement op het moment van schrijven van deze eisenspecificatie. - Onderkant traverse betreft het laagste punt van de traverse in het verlengde van PVR-GC van het spoor. - Realisatie van bovenleiding en bovenleidingmasten is geen scope van het Werk Nmh, maar scope van het project Maaslijn. Realisatie van bovenleiding vindt plaats na oplevering van het Werk Nmh. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00162 |  |  |

| SYS-00162 Extern raakvlak, kruisen toekomstige bovenleiding |  |  |
| --- | --- | --- |
| De traverse dient de toekomstige bovenleiding welke in het kader van het project Elektrificatie Maaslijn wordt gerealiseerd conflictvrij te kruisen. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00136 |  |  |

Realisatie-eisen Traverse/Stationsbrug

| SYS-00171 Realisatie, voorkomen vallen van materialen traverse |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gedurende de realisatie van de nieuwe traverse dienen maatregelen genomen te zijn ter voorkoming van het vallen van materialen/gereedschappen van de traverse in de spoorbak. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00167 |  |  |

| SYS-00192 Realisatie, verwijderen bestaande traverse na openstelling nieuwe traverse |  |  |
| --- | --- | --- |
| De bestaande traverse dient pas te worden verwijderd nadat de nieuwe traverse, inclusief de vaste trappen grenzend aan de traverse en de liften tussen de traverse, perrons en ontvangstdomeinen zijn opengesteld voor het publiek. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00191 |  |  |

## Opleggingen

Aspecteisen Opleggingen

Betrouwbaarheid

| SYS-00149 Betrouwbaarheid, opleggingen conform NEN |  |  |
| --- | --- | --- |
| De opleggingen van de traverse dienen te voldoen aan “NEN-EN 1337 (en) Opleggingen voor bouwkundige en civieltechnische toepassingen”. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00126 |  |  |

| SYS-00150 Betrouwbaarheid, levensduur opleggingen |  |  |
| --- | --- | --- |
| De opleggingen van de traverse dienen een ontwerplevensduur te hebben van tenminste 50 jaar. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00126 |  |  |

Onderhoudbaarheid

| SYS-00199 Onderhoudbaarheid, onderhoudbaarheid opleggingen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opleggingen dienen bereikbaar, nastelbaar, herstelbaar en vervangbaar te zijn zonder dat hiervoor een buitendienststelling van het spoor noodzakelijk is. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00141 |  |  |

## Dek

Functionele eisen Dek

Bieden toegankelijkheid

| SYS-00280 Bieden toegankelijkheid, maximale helling dek |  |  |
| --- | --- | --- |
| De bovenzijde van het dek van de traverse dient een helling van maximaal 1:25 te hebben. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00126 |  |  |

Faciliteren ongelijkvloers kruisen van het spoor

| SYS-00215 Faciliteren ongelijkvloers kruisen, slijtlaag dek traverse |  |  |
| --- | --- | --- |
| De bovenzijde van het dek van de traverse dient voorzien te zijn van een vloeistofdichte anti-slip slijtlaag uitgevoerd in een lichtgrijze tint welke aansluit bij de kleur van de hoogwaardige bestratingsmaterialen van de voetgangersgebieden. |  |  |
| Toelichting: De tint is in het werk te bepalen, waarbij gestreefd dient te worden naar gelijkend op aangrenzende bestrating; te bemonsteren. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00126 |  |  |

Aspecteisen Dek

Betrouwbaarheid

| SYS-00279 Betrouwbaarheid, vloeistofdicht dek |  |  |
| --- | --- | --- |
| De dekconstructie van de traverse dient vloeistofdicht te zijn. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00126 |  |  |

Interne raakvlakeisen Dek

| SYS-00217 Intern raakvlak, aansluiting noordzijde traverse. |  |  |
| --- | --- | --- |
| De bovenzijde van het dek van de traverse dient aan de zijde van hoofdontvangstdomein aan de Campusbaan gelijkvloers aan te sluiten op de bestrating op maaiveldniveau van Plein Heyendaal. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00126 |  |  |

## Afscherming

Proceseisen Afscherming

| SYS-00443 Concepteis, naleverbaarheid componenten verlichting handregel |  |  |
| --- | --- | --- |
| Componenten van de in de handregel geïntegreerde verlichting dienen tenminste 10 jaar na oplevering van het werk gegarandeerd naleverbaar te zijn. Indien deze garantie niet kan worden afgegeven dienen voldoende reservedelen te zijn geleverd. De componenten welke als reservedeel worden geleverd en hoeveelheden dienen te zijn afgestemd met ProRail. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00154 |  |  |

Functionele eisen Afscherming

Verlichten station en omgeving

| SYS-00154 Verlichten station en omgeving, verlichting handregel |  |  |
| --- | --- | --- |
| De traverse dient voorzien te zijn van verlichting van de bovenzijde van het dek welke geïntegreerd dient te zijn in de handregel, leuning. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00126 |  |  |

Aspecteisen Afscherming

Betrouwbaarheid

| SYS-00153 Betrouwbaarheid, levensduur randelement en afscherming traverse |  |  |
| --- | --- | --- |
| Het randelement en de afscherming van de traverse dienen een ontwerplevensduur te hebben van tenminste 50 jaar. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00126 |  |  |

Duurzaamheid

| SYS-00231 Onderhoudbaarheid, afscherming vrij van glas |  |  |
| --- | --- | --- |
| De afscherming van de traverse dient vrij te zijn van glas en/of andere transparante materialen welke bewassing nodig hebben. |  |  |
| Toelichting: In verband met het voorkomen van in de nabijheid van de toekomstige bovenleiding te moeten werken. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00126 |  |  |

Onderhoudbaarheid

| SYS-00232 Onderhoudbaarheid, onderhoudbaarheid afscherming vanaf traverse |  |  |
| --- | --- | --- |
| Onderhoud aan de afscherming van de traverse dient vanaf het dek van de traverse te kunnen worden uitgevoerd. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00126 |  |  |

Veiligheid

| SYS-00143 Veiligheid, afscherming traverse |  |  |
| --- | --- | --- |
| De traverse dient zodanig te zijn vormgegeven en/of zijn voorzien van afschermingen dat gebruikers zich slechts met bijzondere moeite buiten de voorziene looproute kunnen begeven. |  |  |
| Toelichting: Dit houdt in dat de gebruiker daartoe een lichamelijke inspanning zou moeten verrichten van de orde: overklimmen van een hekwerk, het moeten gebruiken van hulpmiddelen, het moeten vernielen van voorzieningen, of een inspanning tenminste daaraan gelijk. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00126 |  |  |

## Check in/check out

Functionele eisen Check in/check out

Faciliteren in-/uitstap trein

| SYS-00256 Faciliteren in- en uitstap trein, voedingspunten check in/check out voorzieningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hoofd- en nevenontvangstdomeinen dienen voorzien te zijn voedingspunten voor Check in/Check out voorzieningen op de locaties conform NMH6-1-3-1 27. |  |  |
| Toelichting: De Check in/Check out palen worden geplaatst door derden in opdracht van Arriva. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 27 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-3003 - Configuratie maaiveld- en perroniveau |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

## Wayfinding

Functionele eisen Wayfinding

Reizigers informeren

| SYS-00382 Reizigers informeren, bewegwijzering locaties |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nmh dient voorzien te zijn van bewegwijzering ten behoeve van wayfinding op de locaties conform NMH6-1-3-1 28. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 28 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-3007 - Bewegwijzering |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

| SYS-00383 Reizigers informeren, bewegwijzeringsmiddelen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nmh dient nieuwe bewegwijzeringsmiddelen te realiseren en bestaande bewegwijzeringsmiddelen te verplaatsen conform NMH6-1-3-1 30. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 30 - BH7853-RHD-02-XX-SH-Y-3001 - Overzicht bewegwijzering |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00382 |  |  |

| SYS-00384 Reiziger informeren, verlichting bewegwijzering |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bewegwijzeringsmiddelen dienen voorzien te zijn van verlichting conform NMH6-1-3-1 30. |  |  |
| Toelichting: In dit document is aangegeven welke bewegwijzeringsmiddelen voorzien dienen te zijn van verlichting en welke middelen onverlicht zijn. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 30 - BH7853-RHD-02-XX-SH-Y-3001 - Overzicht bewegwijzering |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00382 |  |  |

| SYS-00385 Reizigers informeren, montage bewegwijzering |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bewegwijzering dient gemonteerd te zijn op de wijze zoals beschreven is in NMH6-1-3-1 30 en NMH6-1-3-1 201. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 30 - BH7853-RHD-02-XX-SH-Y-3001 - Overzicht bewegwijzering NMH6-1-3-1 201 - RHD-2ZZ-M2-A_0004 Wayfinding VO+ |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00382 |  |  |

Faciliteren herkenning

| SYS-00453 Faciliteren herkenning, stationsnaamborden |  |  |
| --- | --- | --- |
| De perrons van Nmh dienen voorzien te zijn van stationsnaamborden op de locaties conform NMH6-1-3-1 28. |  |  |
| Toelichting: - Betreft borden 40 t/m 49 in NMH6-1-3-1 28; - Het plaatsen en verplaatsen van de stationsnaamborden is geen scope van Raamcontractant Epsilon. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 28 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-3007 - Bewegwijzering |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

Verlichten station en omgeving

| SYS-00300 Verlichten station en omgeving, LED verlichting |  |  |
| --- | --- | --- |
| Alle verlichting binnen de systeemgrenzen van Nmh dient voorzien te zijn van een LED lichtbron. |  |  |
| Toelichting: ON dient uitsluitend voor de verlichting die wordt aangepast/gerealiseerd binnen de eigen scope te voldoen aan deze eis. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00313 |  |  |

Realisatie-eisen Wayfinding

| SYS-00274 Realisatie, tijdelijke bewegwijzering |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bewegwijzering dient te zijn aangepast aan gewijzigde looproutes als gevolg van tijdelijke situaties tijdens de realisatie en waar nodig aangevuld te zijn met tijdelijke bewegwijzering. |  |  |
| Toelichting: Zie ook paragraaf 9.1.3.4 in Vraagspecificatie - Procesdeel. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00167 |  |  |

## Kaartverkoopautomaat

Functionele eisen Kaartverkoopautomaat

Faciliteren reizigersvoorzieningen

| SYS-00238 Faciliteren reizigersvoorzieningen, voedingspunten voorzieningen hoofdontvangstdomein |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ieder hoofdontvangstdomein dient voorzien te zijn van voedingspunten voor kaartverkoopautomaten (zowel een kaartverkoopautomaat als opwaardeerautomaat), TB-scherm en A/I-zuil, op de locaties conform NMH6-1-3-1 27. |  |  |
| Toelichting: De kaartverkoopautomaten en A/I-zuilen worden geplaatst in opdracht van Arriva door derden. De TB-schermen worden geplaatst in opdracht van ProRail door ForeyeT |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 27 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-3003 - Configuratie maaiveld- en perroniveau |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00128 |  |  |

| SYS-00448 Faciliteren reizigersvoorzieningen, funderingsplaat kaartverkoopautomaten |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nmh dient op de locaties van kaartverkoopautomaten conform NMH6-1-3-1 27 voorzien te zijn van vlakke betonnen funderingsplaten waarop de automaten geplaatst zijn. De bovenzijde van de funderingen dient op gelijke hoogte te liggen met de omliggende bestrating. Specificaties en afmetingen van de funderingen dienen te zijn afgestemd met Arriva. |  |  |
| Toelichting: De plaatsing van de automaten vindt plaats in opdracht van Arriva, door derden. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00128 |  |  |

## Alarm-/informatiezuil

Functionele eisen Alarm-/informatiezuil

Faciliteren reizigersvoorzieningen

| SYS-00238 Faciliteren reizigersvoorzieningen, voedingspunten voorzieningen hoofdontvangstdomein |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ieder hoofdontvangstdomein dient voorzien te zijn van voedingspunten voor kaartverkoopautomaten (zowel een kaartverkoopautomaat als opwaardeerautomaat), TB-scherm en A/I-zuil, op de locaties conform NMH6-1-3-1 27. |  |  |
| Toelichting: De kaartverkoopautomaten en A/I-zuilen worden geplaatst in opdracht van Arriva door derden. De TB-schermen worden geplaatst in opdracht van ProRail door ForeyeT |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 27 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-3003 - Configuratie maaiveld- en perroniveau |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00128 |  |  |

## Klok

Functionele eisen Klok

Reizigers informeren

| SYS-00270 Reizigers informeren, klokken |  |  |
| --- | --- | --- |
| Station Nijmegen Heyendaal dient voorzien te zijn van klokken op de locaties conform NMH6-1-3-1 28. |  |  |
| Toelichting: De klokken dienen afgenomen zijn via Jonge Poerink en De Groot Installatiegroep. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 28 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-3007 - Bewegwijzering |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

## AED

Aspecteisen AED

Veiligheid

| SYS-00278 Veiligheid, AED |  |  |
| --- | --- | --- |
| Het hoofdontvangstdomein aan de campusbaan dient voorzien te zijn van een AED. Deze dient binnen 2.0m van het beschuttingsysteem (met kaartverkoop etc.) te zijn gepositioneerd. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-2-2-7 110 - AED afwegingsschema |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

## TB Scherm

Functionele eisen TB Scherm

Faciliteren reizigersvoorzieningen

| SYS-00238 Faciliteren reizigersvoorzieningen, voedingspunten voorzieningen hoofdontvangstdomein |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ieder hoofdontvangstdomein dient voorzien te zijn van voedingspunten voor kaartverkoopautomaten (zowel een kaartverkoopautomaat als opwaardeerautomaat), TB-scherm en A/I-zuil, op de locaties conform NMH6-1-3-1 27. |  |  |
| Toelichting: De kaartverkoopautomaten en A/I-zuilen worden geplaatst in opdracht van Arriva door derden. De TB-schermen worden geplaatst in opdracht van ProRail door ForeyeT |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 27 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-3003 - Configuratie maaiveld- en perroniveau |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00128 |  |  |

## Communicatiesysteem

Functionele eisen Communicatiesysteem

Borgen huidige functies

| SYS-00445 Borgen huidige functies |  |  |
| --- | --- | --- |
| In de perrons aanwezige SpoorLAN infrastructuur dient behouden te zijn voor toekomstig gebruik. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00164 |  |  |

Faciliteren communicatieverbinding

| SYS-00417 Faciliteren communicatieverbinding, aansluiting stationsomroep |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nmh dient onderdelen van de het stationsomroepsysteem aan te sluiten op het communicatiesysteem in de telecomruimte in de technische ruimte op het perron van spoor 1, conform het kabeltracé in NMH6-1-3-1 31. |  |  |
| Toelichting: Een kabeltrekputtensysteem wordt door OG niet noodzakelijk geacht. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 31 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-E-6005 - Tracé voeding en telecom |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

## Stationsomroepsysteem

Functionele eisen Stationsomroepsysteem

Reizigers informeren

| SYS-00310 Reizigers informeren, uitbreiding luidsprekers omroepinstallatie |  |  |
| --- | --- | --- |
| De stationsomroepinstallatie dient te zijn uitgebreid van 16 stuks X6 naar 20 stuks X6 luidsprekers. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

Faciliteren communicatieverbinding

| SYS-00309 Faciliteren communicatieverbinding, datakast omroepinstallatie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nmh dient de bestaande datakast van de omroepinstallatie, met uitzondering van het aansluiten van extra componenten, te handhaven conform de situatie zoals bij aanvang van het Werk. |  |  |
| Toelichting: De datakast van de omroepinstallatie bestaat uit een halve 19” inch-kast met een IROS versterker die met een OPC gekoppeld is aan het netwerk. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

| SYS-00312 Faciliteren communicatieverbinding, meetmicrofoon IROS |  |  |
| --- | --- | --- |
| De meetmicrofoon van de omroepinstallatie dient rechtstreeks op het IROS aangesloten te zijn. |  |  |
| Toelichting: In de bestaande situatie is deze aangesloten via een koperverdeler. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00310 |  |  |

## Geleidingsysteem

Functionele eisen Geleidingsysteem

Geleiden railverkeer

| SYS-00165 Geleiden Railverkeer, objecten buiten PVR-GC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objecten welke gerealiseerd/aangepast zijn in het kader van Nmh dienen buiten het PVR-GC inclusief Rode Meetgebied te zijn gerealiseerd. |  |  |
| Toelichting: Ook in tijdelijke situaties en gedurende de realisatiefase (uitgezonderd tijdens buitendiensstellingen van de spoorinfra) |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

| SYS-00275 Geleiden railverkeer, handhaven geleidingsysteem |  |  |
| --- | --- | --- |
| Het geleidingsysteem dient te zijn gehandhaafd conform de situatie zoals bij aanvang van het Werk. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

## Kabels en leidingen derden

Functionele eisen Kabels en leidingen derden

Inpassen in de omgeving

| SYS-00431 Inpassen in omgeving, niet verleggen HS-tracé Liander |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nmh dient te zijn ingepast in de omgeving zodanig dat het verleggen van hoogspanningskabels van Liander niet noodzakelijk is. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-2-5-12 139 - BH7853-RHD-01-06-DR-KL-6003 nw |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00133 |  |  |

Borgen huidige functies

| SYS-00133 Borgen huidige functies, kabels en leidingen derden |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kabels en leidingen van derden dienen functioneel behouden te zijn, danwel aangepast te zijn ten behoeve van behoud van functionaliteit en prestatie, tenzij anders vermeld. |  |  |  |  |
| Toelichting: Zie document NMH6-2-5-12-166 m.b.t. impact op zowel K&L ProRail als derden. |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-2-5-12-166 - BH7853-RHD-01-XX-RP-KL-6002 – Adviesrapportage K&L derden en ProRail |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |  |  |

| SYS-00160 Borgen huidige functies, markeren kabels en leidingen derden bij verlegging |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kabels en leidingen van derden die verlegd zijn, dienen voorzien te zijn van een codering of label waaruit blijkt wat de functie en wie de eigenaar van deze kabel of leiding is. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00133 |  |  |

Realisatie-eisen Kabels en leidingen derden

| SYS-00185 Realisatie, beschermen kabels en leidingen derden |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kabels en leidingen van derden dienen beschermd te zijn tegen schades als gevolg van uitvoeringsactiviteiten conform de VELIN Richtlijn. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-2 21 - VELIN_graafvoorwaarden |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00167 |  |  |

## Draagsysteem

Functionele eisen Draagsysteem

Inpassen in de omgeving

| SYS-00207 Inpassen in omgeving, aanpassing talud tussen plein Heyendaal en perron spoor 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Het talud tussen de spoorkuil en plein Heyendaal dient te zijn aangevuld waarbij: - De teen van het talud samenvalt met de bovenzijde aan de niet spoorzijde van de perronrand van spoor 2. - De kruin van het talud aansluit op het in het Werk gerealiseerde Plein Heyendaal. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

Aspecteisen Draagsysteem

Betrouwbaarheid

| SYS-00209 Betrouwbaarheid, taluds stabiel en bestand tegen erosie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taluds dienen stabiel te zijn en bestand te zijn tegen erosie. |  |  |  |  |
| Toelichting: Specifieke eisen zijn te vinden in de ontwerpvoorschriften (RIC). |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00207 |  |  |  |  |

## Kabel en leidingbed

Functionele eisen Kabel en leidingbed

Borgen huidige functies

| SYS-00164 Borgen huidige functies , kabels en leidingen ProRail |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kabels en leidingen van ProRail dienen functioneel behouden te zijn, danwel aangepast te zijn ten behoeve van behoud van functionaliteit en prestatie. |  |  |  |  |
| Toelichting: Zie document NMH6-2-5-12-166 m.b.t. impact op zowel K&L ProRail als derden. |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-2-5-12-166 - BH7853-RHD-01-XX-RP-KL-6002 – Adviesrapportage K&L derden en ProRail |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |  |  |

Voeden van objecten

| SYS-00307 Voeden van objecten, voedingsbekabeling |  |  |
| --- | --- | --- |
| De voedingsbekabeling tussen te voeden objecten en het voedingspunt dient te zijn vernieuwd. |  |  |
| Toelichting: Er mag geen gebruik worden gemaakt van bestaande kabeltracé's. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00220 |  |  |

Aspecteisen Kabel en leidingbed

Duurzaamheid

| SYS-00308 Duurzaamheid, verwijderen functieloze kabels en leidingen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Als gevolg van het werk Nmh functieloos geworden kabels en leidingen dienen te zijn verwijderd alsof deze nooit bestaan hebben. |  |  |
| Toelichting: Het betreft hier bijvoorbeeld de bestaande voedingsbekabeling van te voeden objecten van het transfersysteem. De bestaande voedingsbekabeling wordt functieloos, omdat de voedingsbekabeling conform SYS-00307 vernieuwd dient te zijn. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00146 |  |  |

Realisatie-eisen Kabel en leidingbed

| SYS-00184 Realisatie, verleggen c,q beschermen kabels en leidingen ProRail |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kabels en leidingen van ProRail dienen verlegd c.q. beschermd te zijn tegen schades als gevolg van uitvoeringsactiviteiten. Indien noodzakelijk dienen kabels en leidingen in fase 0 gebracht te zijn. |  |  |  |  |
| Toelichting: Zie document NMH6-2-5-12-166 m.b.t. impact op zowel K&L ProRail als derden. |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-2-5-12-166 - BH7853-RHD-01-XX-RP-KL-6002 – Adviesrapportage K&L derden en ProRail |
| Bovenliggende eis: SYS-00167 |  |  |  |  |

## Voedingen transfersysteem

Functionele eisen Voedingen transfersysteem

Voeden van objecten

| SYS-00220 Voeden van objecten, voedingspunten |  |  |
| --- | --- | --- |
| Voedingbehoevende onderdelen van Nmh dienen aansgesloten te zijn op een voedingspunt met voldoende capaciteit. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

| SYS-00233 Voeden van objecten, voeding objecten stationsomgeving ProRail elektra |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nmh dient onderstaande objecten te voeden en aan te sluiten op de ProRail voeding vanuit de technische ruimte op het perron van spoor 1, conform het voedingstracé in NMH6-1-3-1 31: - Bewegwijzering wayfinding, inclusief stationsnaamborden; - Verlichting perrons; - Verlichting traverse (incl. liftschacht); - Verlichting wachtgelegenheden (abri's); - Klokken; - Speakers stationsomroep; - Verlichting fietsenstalling; - Statische reisinformatiepanelen; - TB schermen; - Liftinstallaties; - AED; - OV fiets; - TVI Light; |  |  |
| Toelichting: Een kabeltrekputtensysteem wordt door OG niet noodzakelijk geacht. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 31 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-E-6005 - Tracé voeding en telecom |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00302 |  |  |

| SYS-00236 Voeden van objecten, voeding objecten stationsomgeving Arriva elektra |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nmh dient onderstaande objecten te voeden en aan te sluiten op de Arriva voeding vanuit de technische ruimte op het perron van spoor 1, conform het voedingstracé in NMH6-1-3-1 31: - Check in-Check out paaltjes; - Kaartverkoopautomaten; - Service-/alarmzuilen |  |  |
| Toelichting: Een kabeltrekputtensysteem wordt door OG niet noodzakelijk geacht. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 31 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-E-6005 - Tracé voeding en telecom |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00302 |  |  |

| SYS-00299 Voeden van objecten, verwijderen voedingskast NS-ID 10856 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Voedingskast NS-ID: 10856 dient inclusief de voedingsbekabeling te zijn verwijderd alsof deze nooit bestaan heeft. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 40 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0103 - Plan station Zuidzijde |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

| SYS-00302 Voeden van objecten, vervangen stationsverdeler A door HKL |  |  |
| --- | --- | --- |
| De bestaande stationsverdeler A dient vervangen te zijn door een nieuwe hoofdverdeler HKL met een separate verdeler+VIPS tussenmeter voor vervoerder Arriva. |  |  |
| Toelichting: De bestaande stationsverdeler A voedt de MER-Transfer, de voorzieningen op de perrons (incl. OVCP), de traverse, voorpleinen, de liften en de verlichting van de fietsenstallingen. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00220 |  |  |

| SYS-00303 Voeden van objecten, HKL |  |  |
| --- | --- | --- |
| De hoofdverdeler HKL dient voorzien te zijn van een hoofdschakelaar, 20 x 1 fasegroep (inclusief 4 reserve), 7 x 3 fasegroep (inclusief 2 reserve) en sturing perronverlichting. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00302 |  |  |

| SYS-00305 Voeden van objecten, groepenverdeling HKL |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nmh dient voedingbehoevende onderdelen van Nmh te voeden conform de groepenverdeling in NMH6-2-2-6 106. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-2-2-6 106 - BH7853-RHD-02-XX-RP-E-5001 - Voorlopig ontwerp Voeding-, Telecom- en Verlichtingsinstallaties |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00302 |  |  |

| SYS-00304 Voeden van objecten, verdeler Arriva HKL.21 |  |  |
| --- | --- | --- |
| De verdeler HKL.21 dient voorzien te zijn van een hoofdschakelaar, 10 x 1 fasegroep (inclusief 3 reserve) en VIPS meter. |  |  |
| Toelichting: Dit betreft de verdeler t.b.v. voeding van objecten van vervoerder Arriva |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00302 |  |  |

## Treinbeveiligingsysteem

Interne raakvlakeisen Treinbeveiligingsysteem

| SYS-00182 Intern raakvlak, seinzichtbaarheid |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lichtseinen en bordseinen dienen altijd waarneembaar te zijn voor het treinpersoneel behoudens gedurende buitendienststellingen zoals vastgelegd in de FOT's. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

## Technische ruimte

Aspecteisen Technische ruimte

Duurzaamheid

| SYS-00301 Duurzaamheid, verwijderen functieloze bekabeling straatkast |  |  |
| --- | --- | --- |
| Functieloze kabels in de kruipruimte van de technische ruimte op het perron van spoor 1 dienen te zijn verwijderd. |  |  |
| Toelichting: Het betreffen kabels van vervallen installatiedelen. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00146 |  |  |

Vormgeving

| SYS-00266 Vormgeving, straatkast |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| De technische ruimte op het perron van spoor 1 dient landschappelijk te zijn ingepast door aanpassing van de buitenzijde van het gebouw conform NMH6-1-3-1 46 en NMH6-1-3-1 36. |  |  |  |  |
| Toelichting: De installatie-technische inhoud dient aangepast te worden ten behoeve van voeding van objecten en aanpassing stationsomroepsysteem. Deze eisen zijn opgenomen onder de objecten "Voedingen Transfersysteem" en "Communicatiesysteem." |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 46 - BH7853-RHD-ZZ-ZZ-PR-A-0001- Beeldkwaliteitplan NMH6-1-3-1 36 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-3031 - Aanzichten technische ruimte |  |  |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |  |  |

## Assentelpunt

Interne raakvlakeisen Assentelpunt

| SYS-00447 Intern raakvlak, aanpassen assentelpunten |  |  |
| --- | --- | --- |
| De assentelpunten aan achter de koppen van de perrons aan te passen aan de nieuwe situatie als gevolg van de perronverlengingen. |  |  |
| Toelichting: Aan de noordzijde van de bestaande perrons staan in en langs beide sporen asstentelpunten met gele potten. Deze conflicteren met de toekomstige perronuitbreiding.en worden door derden aannemer project Maaslijn verplaatst. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00379 |  |  |

## Wegen

Functionele eisen Wegen

Afwikkelen wegverkeer

| SYS-00394 Afwikkelen wegverkeer, handhaven functies |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nmh dient vloeiend en ongehinderd wegverkeer af te kunnen wikkelen waarbij de functies van het weginfrasysteem gehandhaafd zijn conform de situatie zoals bij aanvang van het Werk, tenzij anders vermeld |  |  |
| Eisinitiator: Gemeente Nijmegen |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

Externe raakvlakeisen Wegen

| SYS-00400 Extern raakvlak, aansluiting op weginfrastructuur |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nmh dient vloeiend en functioneel aan te sluiten op de bestaande weginfrastructuur. |  |  |
| Eisinitiator: Gemeente Nijmegen |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

Realisatie-eisen Wegen

| SYS-00265 Realisatie, verkeersveiligheid gedurende realisatie |  |  |
| --- | --- | --- |
| De veiligheid van verkeersdeelnemers dient te zijn gewaarborgd op wegen welke gedurende de realisatie zijn opengesteld voor het publiek. |  |  |
| Toelichting: Waar nodig dienen extra maatregelen genomen te zijn, bijvoorbeeld de inzet van verkeersregelaars. |  |  |
| Eisinitiator: Gemeente Nijmegen |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00167 |  |  |

| SYS-00392 Realisatie, gebruik wegen door bouwverkeer |  |  |
| --- | --- | --- |
| Het is niet toegestaan dat bouwverkeer gebruik maakt van de fietsstraatgedeelte van de Verlengde Groenestraat. Gebruik van de busbaan Campusbaan door bouwverkeer dient geminimaliseerd te zijn, zodanig dat busverkeer doorgang kan vinden en beide busperrons functioneel zijn. |  |  |
| Toelichting: - Het fietsstraatgedeelte van de Verlengde Groenestraat begint ten noorden van de aansluiting met de bestaande K&R aansluiting op de Verlengde Groenestraat. - Uitgezonderd zijn situaties waarbij aan de genoemde wegen zelf gewerkt moet worden. |  |  |
| Eisinitiator: Gemeente Nijmegen |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00167 |  |  |

| SYS-00402 Realisatie, bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tijdens de realisatie van Nmh dienen percelen van derden bereikbaar te zijn voor voertuigen en hulpdiensten op een vergelijkbare manier als bij aanvang van het Werk. |  |  |
| Eisinitiator: Gemeente Nijmegen |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00167 |  |  |

| SYS-00403 Realisatie, verwijderen vervuiling wegen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tijdens de realisatie van het systeem Nmh dient vervuiling op wegverharding binnen 24 uur verwijderd te zijn. |  |  |  |  |
| Toelichting: Uitsluitend van toepassing voor vervuiling welke door ON is veroorzaakt. |
| Eisinitiator: Gemeente Nijmegen |  |  |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00167 |  |  |  |  |

| SYS-00415 Realisatie, beperkingen wegverkeer |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tijdens de realisatie van Nmh dient het gebruik van openbare wegen en de busbaan (Campusbaan) geen hinder te ondervinden van bouwwerkzaamheden, behoudens vooraf met de beheerder vastgestelde overeengekomen beperkingen. |  |  |  |  |
| Toelichting: Onder hinder wordt verstaan het stremmen/afzetten van de wegen zonder afstemming en goedkeuring van de wegbeheerder. |
| Eisinitiator: Gemeente Nijmegen |  |  |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00167 |  |  |  |  |

## Busbaan

Realisatie-eisen Busbaan

| SYS-00387 Realisatie, doorgang busverkeer |  |  |
| --- | --- | --- |
| Het busverkeer op de campusbaan dient gedurende de realisatie een veilige doorgang te hebben. Het stremmen van de busbaan is niet toegestaan, tenzij anders is overeengekomen met de gezaghebbende. |  |  |
| Eisinitiator: Provincie Gelderland |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00389 |  |  |

## K&R

Functionele eisen K&R

Faciliteren in-/uitstap auto

| SYS-00243 Faciliteren in en uitstap auto, K&R zone |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nmh dient het kortstondig parkeren ten behoeve van het halen en brengen van reizigers te faciliteren door middel van Kiss&Ride plaatsen (K&R), alsmede langparkeren voor mindervaliden op de locatie en conform de indeling in NMH6-1-3-1 37. |  |  |
| Eisinitiator: Gemeente Nijmegen |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 37 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0104 - Plan station Noordzijde |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

| SYS-00244 Faciliteren in en uitstap auto, mindervalide parkeerplaatsen |  |  |
| --- | --- | --- |
| De K&R zone dient te voorzien in 2 langparkeerplaatsen voor mindervaliden. |  |  |
| Eisinitiator: Gemeente Nijmegen |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00243 |  |  |

| SYS-00246 Faciliteren in- en uitstap van auto, afmetingen mindervalideplaatsen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Langparkeervakken t.b.v. mindervaliden dienen afmetingen te hebben van minimaal 3.5 x 7.50 m. De parkeervakken dienen als langsparkeervakken te zijn uitgevoerd. |  |  |
| Eisinitiator: Gemeente Nijmegen |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00244 |  |  |

| SYS-00245 Faciliteren in en uitstap auto, K&R plaatsen |  |  |
| --- | --- | --- |
| De K&R zone dient te voorzien in 5 kortparkeervakken t.b.v halen en brengen van reizigers. De parkeervakken dienen als langsparkeervakken te zijn uitgevoerd. |  |  |
| Eisinitiator: Gemeente Nijmegen |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00243 |  |  |

Faciliteren herkenning

| SYS-00247 Faciliteren herkenning, herkenbaarheid K&R |  |  |
| --- | --- | --- |
| Het ontmoetingspunt voor de K&R dient herkenbaar te zijn vanuit de omgeving en dient op het plein Heyendaal aangeduid te zijn middels een bord voorzien van verlichting. Het bord dient zichtbaar te zijn komende vanaf het station en vanaf de Heyendaalseweg. |  |  |
| Eisinitiator: Gemeente Nijmegen |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00243 |  |  |

Aspecteisen K&R

Duurzaamheid

| SYS-00249 Duurzaamheid, hergebruik bestaande bestrating parkeervakken |  |  |
| --- | --- | --- |
| De bestaande bestrating mag worden hergebruikt als bestratingsmateriaal van de nieuwe langsparkeervakken van de K&R zone. |  |  |
| Eisinitiator: Gemeente Nijmegen |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00248 |  |  |

Vormgeving

| SYS-00248 Vormgeving, materialisatie parkeervakken |  |  |
| --- | --- | --- |
| De langsparkeervakken (K&R+Mindervaliden) dienen bestraat te zijn met betonstraatstenen. Materialisatie van de bestrating dient conform de bestaande langsparkeerplekken te zijn. |  |  |
| Toelichting: In de bestaande situatie zijn ter plaatse van de nieuwe K&R zone al langsparkeerplaatsen aanwezig. |  |  |
| Eisinitiator: Gemeente Nijmegen |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00243 |  |  |

## (Viaduct) Heyendaalseweg

Functionele eisen (Viaduct) Heyendaalseweg

Afwikkelen wegverkeer

| SYS-00190 Afwikkelen wegverkeer, herinrichting viaduct Heyendaalseweg |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| De indeling van het fiets- en voetpad over viaduct Heyendaalseweg dient te zijn aangepast aan de gewenste situatie, waarbij: - Het voetpad een breedte heeft van minimaal 3.60 meter tussen de afscherming van het viaduct (spoorzijde) en de kantopsluiting en het fietspad; - Het fietspad een breedte heeft van minimaal 4.50 meter tussen de kantopsluiting tussen fiets- en voetpad en het randelement (wegzijde) van het prefab deel van het kunstwerk. |  |  |  |  |
| Toelichting: - Aanpassing van de wegindeling als bedoeld in deze eis is onderdeel van de Optionele scope (B scope) - B-2. Zie aanbestedingsleidraad. - Aanpassingen dienen uitsluitend plaats te vinden op en aan het de in 2006 gerealiseerde uitbreiding van het viaduct (het prefab deel); - De indeling komt overeen met de middelste variant in figuur 5-1 in NMH6-1-3-1 232. |  |  |  |  |
| Eisinitiator: Gemeente Nijmegen |  |  |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 232 - BH7853-RHD-XX-XX-RP-S-4001 – Uitgangspuntenrapport constructies en geotechniek |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |  |  |

| SYS-00241 Afwikkelen wegverkeer, Heyendaalseweg |  |  |
| --- | --- | --- |
| De weginfrastructuur van de Heyendaalseweg dient te zijn gerealiseerd op de locatie en conform de indeling in NMH6-1-3-1 38. |  |  |
| Eisinitiator: Gemeente Nijmegen |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 38 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0106 - Plan station Viaduct Heyendaalseweg |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

| SYS-00206 Afwikkelen wegverkeer, aanpassingingen viaduct Heyendaalseweg |  |  |
| --- | --- | --- |
| De weginfrastructuur van het in 1966 gerealiseerde deel van viaduct Heyendaaldaalseweg dient te zijn gehandhaafd conform de situatie zoals bij aanvang van het Werk. |  |  |
| Eisinitiator: Gemeente Nijmegen |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

## Fietspaden

Aspecteisen Fietspaden

Vormgeving

| SYS-00251 Vormgeving, verharding fietspaden |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fietspaden dienen te zijn uitgevoerd in rood asfalt. |  |  |
| Eisinitiator: Gemeente Nijmegen |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

## Voetpaden

Functionele eisen Voetpaden

Inpassen in de omgeving

| SYS-00432 Oversteek tussen plein Heyendaal en Technovium |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nmh dient te zijn voorzien van een nieuwe verkeersveilige voetgangersoversteek tussen plein Heyendaal het plein tussen ROC Technovium en de bushalte, op de locatie conform NMH6-1-3-1 37. |  |  |
| Eisinitiator: Gemeente Nijmegen |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 37 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0104 - Plan station Noordzijde |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

Aspecteisen Voetpaden

Veiligheid

| SYS-00433 Veiligheid, afscherming voetgangersoversteek op middengeleider |  |  |
| --- | --- | --- |
| De voetgangsersoversteek dient ter hoogte van de middengeleider van de busbaan voorzien te zijn van een afscherming op de locaties conform NMH6-1-3-1 37. Het hekwerk dient in vormgeving en hoogte gelijk te zijn aan de bestaande afscherming van de bestaande voetgangersoversteek. De bestaande afscherming mag worden aangepast/uitgebreid en hergebruikt. |  |  |
| Eisinitiator: Gemeente Nijmegen |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00432 |  |  |

Vormgeving

| SYS-00250 Vormgeving, bestrating voetgangersgebieden |  |  |
| --- | --- | --- |
| Alle voetgangersgebieden binnen de systeemgrenzen dienen te zijn uitgevoerd met hoogwaardige bestratingsmaterialen conform onderstaande specificaties (of gelijkwaardig), tenzij anders vermeld. - Belpasso Grigio lichtgrijs (maatwerk voor deze locatie) - Producent: Metten Stein - Formaat: 50x50cm en 25x25cm - Bestratingsverband: molenwiekpatroon. De genoemde bestratingsmaterialen dienen ter bemonstering te zijn voorgelegd aan OG. |  |  |
| Toelichting: Andere verhardingseisen voor voetgangersgebieden zijn van toepassing ter plaatse van: - Perrons; - Dek traverse; - Fietsenstalling; - Voetpad verlengde Groenestraat ter hoogte van volkstuinen. |  |  |
| Eisinitiator: Gemeente Nijmegen |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

| SYS-00375 Vormgeving, geleidelijnen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Geleidelijnen en waarschuwingsmarkering voor visueel beperkten dienen in voetgangersgebieden waar hoogwaardige pleinverharding is toegepast te zijn geïntegreerd in de hoogwaardige pleinverharding en niet te zijn uitgevoerd met speciale geleidelijntegels (ribbentegels, noppentegels etc..). De contrastwaarde van de geleidelijn met de hoogwaardige bestrating dient tenminste 0.3 te zijn. |  |  |
| Eisinitiator: Gemeente Nijmegen |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00263 |  |  |

## Voetpad Verlengde Groenestraat

Functionele eisen Voetpad Verlengde Groenestraat

Bieden toegankelijkheid

| SYS-00223 Bieden toegankelijkheid, voetgangersverbinding Verlengde Groenestraat en Heyendaalseweg |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nmh dient te voorzien in een voetgangersverbinding tussen het ontvangstdomein aan de Verlengde Groenestraat en de Heyendaalseweg. De voetgangersverbinding dient gesitueerd te zijn tussen de groenstrook en de fietsenstalling conform NMH6-1-3-1 40. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 40 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0103 - Plan station Zuidzijde |  |  |

## Plein Heyendaal

Functionele eisen Plein Heyendaal

Transfereren reizigers

| SYS-00239 Transfereren reizigers, plein Heyendaal |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plein Heyendaal dient te zijn gerealiseerd op de locatie en conform de indeling in NMH6-1-3-1 37. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 37 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0104 - Plan station Noordzijde |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

Faciliteren herkenning

| SYS-00129 Faciliteren herkenning, busstation als integraal onderdeel van stationsdomein. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bushalte station Nijmegen Heyendaal dient een integraal onderdeel van het stationsdomein te zijn. |  |  |
| Eisinitiator: Gemeente Nijmegen |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00239 |  |  |

## Bushalte

Realisatie-eisen Bushalte

| SYS-00388 Realisatie, bushaltes |  |  |
| --- | --- | --- |
| De bushaltes dienen gedurende de realisatie van Nmh geschikt te zijn voor het transfereren van reizigers op de bushalte. |  |  |
| Eisinitiator: Provincie Gelderland |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00387 |  |  |

## Perron bushalte

Realisatie-eisen Perron bushalte

| SYS-00296 Realisatie, minimale transferruimte busperrons |  |  |
| --- | --- | --- |
| Busperrons dienen gedurende de realisatie een obstakelvrije breedte te hebben van tenminste 2.0m gemeten vanaf de perronrand. |  |  |
| Eisinitiator: Provincie Gelderland |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00389 |  |  |

## Tribune

Functionele eisen Tribune

Faciliteren verticaal verplaatsen

| SYS-00260 Faciliteren verticaal verplaatsen, aan- en optrede tribunetrap |  |  |
| --- | --- | --- |
| De tribunetrap dient een aantrede van ca. 60cm en optrede van ca. 34cm te hebben. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00259 |  |  |

Faciliteren comfortabel wachten/verblijven

| SYS-00252 Faciliteren comfortabel wachten/verblijven, tribune |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plein Heyendaal dient voorzien te zijn van een tribune tussen het plein en de spoorkuil op de locatie en met indeling conform NMH6-1-3-1 37. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 37 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0104 - Plan station Noordzijde |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00239 |  |  |

| SYS-00259 Faciliteren comfortabel wachten/verblijven, tribunetrap |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hoogteverschillen tussen het plein Heyendaal en het verlaagde deel ter plaatse van de tribune dient te worden overwonnen middels een tribunetrappen op de locaties conform NMH6-1-3-1 37. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 37 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0104 - Plan station Noordzijde |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00252 |  |  |

| SYS-00253 Faciliteren comfortabel wachten/verblijven, niveauverschil tribune met plein |  |  |
| --- | --- | --- |
| De tribune dient te zijn gerealiseerd met een hoogteverschil ten opzichte van het maaiveldniveau van het Plein Heyendaal van circa 0.75m. |  |  |
| Toelichting: Vanwege het raakvlak van verlaagd deel en bestaande damwanden kan er niet verder verlaagd worden dan plusminus -0.75m +peil maaiveld. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00252 |  |  |

## Hemelwaterafvoer

Functionele eisen Hemelwaterafvoer

Afvoeren hemelwater

| SYS-00441 Afvoeren hemelwater, aanpassen afwatering als gevolg van aangepaste wegindeling |  |  |
| --- | --- | --- |
| De hemelwaterafvoer van het fiets- en voetpad aan weerszijden van het viaduct Heyendaalseweg dient te zijn aangepast aan de nieuwe situatie als gevolg van de gewijzigde wegindeling op de in 2006 gerealiseerde viaductuitbreiding (prefab deel). De afvoercapaciteit van de weginfrastructuur dient hierbij tenminste gelijk te zijn aan de bestaande situatie. |  |  |
| Eisinitiator: Gemeente Nijmegen |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00190 |  |  |

## Waterhuishouding

Functionele eisen Waterhuishouding

Afvoeren hemelwater

| SYS-00210 Afvoeren hemelwater, afvoeren water taluds |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hemelwater ter plaatse van taluds dient te worden afgevoerd, zodanig dat afzetting van sediment op de treinperrons en het spoor wordt voorkomen. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00207 |  |  |

| SYS-00404 Afvoeren hemelwater, integraal afwateringsysteem |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nmh dient te zijn voorzien van een integraal functionerend afwateringssysteem. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

| SYS-00406 Afvoeren hemelwater, infiltratievoorziening |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ingezameld hemelwater binnen het stationsgebied dient bij waar mogelijk te zijn afgevoerd door middel van een infiltratievoorziening. Overtollig hemelwater dient te zijn afgevoerd op het riool. |  |  |
| Toelichting: - Afwatering door middel van infiltratievoorzieningen zijn een duurzaamheidsmaatregel en is onderdeel van de Optionele scope (B scope) - B-3. Zie aanbestedingsleidraad. Indien de B-scope niet wordt aangeboden dient al het hemelwater afgevoerd te worden op het riool; - Niet van toepassing voor de afwatering van wegen; - Tenzij anders vermeld in eisen in deze Vraagspecificatie en/of voorschriften; - Opdrachtnemer wordt gevraagd als basis met een plan te komen om alle hemelwater te infilteren. Waar blijkt dat dit echt niet mogelijk is kan worden afgeschaald naar (gedeeltelijke) afvoer op gemeenteriool. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00407 |  |  |

| SYS-00407 Afvoeren hemelwater, afvoeren hemelwater, voorkomen plasvorming |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nmh dient hemelwater af te voeren waarbij plasvorming op verharde oppervlakken is voorkomen. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

## Groenvoorziening

Functionele eisen Groenvoorziening

Inpassen in de omgeving

| SYS-00226 Inpassen in omgeving, groenblijvende haag Verlengde Groenestraat |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tussen de fietsenstalling en het voetpad langs de de Verlengde Groenestraat dient een groenblijvende haag te zijn gerealiseerd van circa 1.0m tot 1.2m hoog. Het dient mogelijk te zijn om over te kunnen kijken, zodanig dat er zicht is tussen voetpad en fietsenstalling. |  |  |
| Toelichting: Het doel hiervan is om het zicht op de fietsenstalling voor de bewoners aan de Verlengde Groenestraat te verfraaien. |  |  |
| Eisinitiator: Gemeente Nijmegen |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00221 |  |  |

| SYS-00450 Inpassen in omgeving, middengeleider bushalte vrij van bomen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De middengeleider ter plaatse van de bushalte dient vrij te zijn van bomen. De middengeleider dient voorzien te zijn van laagblijvende beplanting, gelijk aan de beplanting in plantvakken op Plein Heyendaal, conform NMH6-1-3-1 46. |  |  |  |  |  |
| Toelichting: - In het referentie-ontwerp zijn bomen ontworpen ter plaatse van de middengeleider. Deze dienen niet gerealiseerd te worden; - Beplanting als bedoeld in deze eis is onderdeel van de Optionele scope (B scope) - B-1. Zie aanbestedingsleidraad. |  |  |  |  |  |
| Eisinitiator: Gemeente Nijmegen |  |  |  |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 46 - BH7853-RHD-ZZ-ZZ-PR-A-0001- Beeldkwaliteitplan |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |  |  |  |

| SYS-00455 Inpassen in omgeving, groenblijvende haag tussen fietsenstalling en talud. |
| --- |
| Tussen de fietsenstalling en het talud aan de zuidzijde, dient ter plaatse van de kruin van het talud een groenblijvende haag te zijn gerealiseerd van circa 1.0m tot 1.2m hoog. |
| Toelichting: In de visuals, bijvoorbeeld SET 2_12 - Photo is een hekwerk opgenomen. Dit hekwerk is komen te vervallen. Hiervoor in de plaats dient de in deze eis beschreven haag te zijn gerealiseerd. |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |  |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00221 |  |

Aspecteisen Groenvoorziening

Veiligheid

| SYS-00365 Veiligheid, bomen en heesters in relatie tot zichtlijn traverse en Heyendaalseweg |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bomen en solitaire heesters dienen zodanig in het talud geplaatst en gekozen te worden (in relatie tot hoogte, dichtheid kroon) dat zij het zicht op de traverse vanaf de Heyendaalseweg niet ontnemen |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00368 |  |  |

| SYS-00370 Veiligheid, bomen en heesters in relatie tot zichtlijn Gouverneur en Technovium |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bomen en solitaire heesters dienen zodanig geplaatst en gekozen te worden (in relatie tot hoogte, dichtheid kroon) dat er open zichtlijnen blijven vanuit de gebouwen De Gouverneur en ROC Technovium op het station. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00368 |  |  |

## Bomen

Functionele eisen Bomen

Inpassen in de omgeving

| SYS-00367 Inpassen in omgeving, solitaire bomen hoofdontvangstdomein |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| De hoofdontvangstdomeinen Plein Heyendaal en Verlengde Groenestraat dienen voorzien te zijn van een solitaire boom met een onderscheidende grootte en vorm van de kroon en/of kleur blad als blikvanger. |  |  |  |  |
| Toelichting: Met onderscheidend wordt bedoeld: Onderscheidend in grootte (groter) en vorm (kroon) ten opzichte van bomen in de directe nabijheid. |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00368 |  |  |  |  |

Aspecteisen Bomen

Vormgeving

| SYS-00416 Vormgeving, bomen |  |  |
| --- | --- | --- |
| De stationsomgeving van Nmh dient voorzien te zijn van nieuwe bomen en heesters conform NMH6-1-3-1 44. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 44 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-7002 - Nieuwe te plaatsen bomen en heesters |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

Interne raakvlakeisen Bomen

| SYS-00166 Intern raakvlak, handhaven en rooien bomen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nmh dient bomen te handhaven en te rooien conform NMH6-1-3-1 43. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 43 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-7001 - Te rooien bomen |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

Realisatie-eisen Bomen

| SYS-00183 Realisatie, beschermen te behouden bomen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Te handhaven bomen binnen de definitieve en de tijdelijke systeemgrens (werkgrens) dienen beschermd te zijn tegen schades als gevolg van bouwactiviteiten. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00167 |  |  |

## Beplanting

Functionele eisen Beplanting

Inpassen in de omgeving

| SYS-00208 Inpassen in omgeving, beplanting taluds |  |  |
| --- | --- | --- |
| Taluds dienen voorzien te zijn van beplanting conform NMH6-1-3-1 46. |  |  |
| Toelichting: - Beplanting als bedoeld in deze eis is onderdeel van de Optionele scope (B scope) - B-1. Zie aanbestedingsleidraad. - De beplanting heeft naast het verzorgen van de beoogde beeldkwaliteit de functie van het voorkomen van erosie van de taluds, hittestress, schaduw en waterbuffering. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 46 - BH7853-RHD-ZZ-ZZ-PR-A-0001- Beeldkwaliteitplan |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00209 |  |  |

| SYS-00366 Inpassen in omgeving, beplanting taluds en plantvakken |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plant- en boomvakken dienen voorzien te zijn van beplanting conform NMH6-1-3-1 46. |  |  |
| Toelichting: Beplanting als bedoeld in deze eis is onderdeel van de Optionele scope (B scope) - B-1. Zie aanbestedingsleidraad. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 46 - BH7853-RHD-ZZ-ZZ-PR-A-0001- Beeldkwaliteitplan |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00368 |  |  |

Aspecteisen Beplanting

Veiligheid

| SYS-00219 Onderhoudbaarheid, onderhoudbaarheid taluds |  |  |
| --- | --- | --- |
| Taludbeplaning dient veilig onderhoudbaar te zijn. |  |  |
| Toelichting: Ten aanzien van de taludbeplanting is uitgegaan van het GreentoColour-concept. Dit beplantingsconcept is realiseerbaar op taluds met een hellingsverhouding tot 1:1; steiler wordt geadviseerd te behandelen als een verticale opstand. Wat betreft het beheer en onderhoud van de taluds dient te worden aangetoond dat taludbeplanting op een veilige manier bereikbaar is voor onderhoud, bijvoorbeeld door aanlijnvoorzieningen |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00208 |  |  |

| SYS-00364 Veiligheid, beplanting heesters |  |  |
| --- | --- | --- |
| Grote Heesters dienen solitair geplaatst te zijn. |  |  |
| Toelichting: - Grote groepen heesters zijn vanuit het oogpunt van sociale veiligheid niet gewenst omdat deze het zicht te veel belemmeren. Onder grote groepen heesters wordt verstaan: een groep van 4 individuele heesters of meer. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00368 |  |  |

## Grondkerende constructie

Proceseisen Grondkerende constructie

| SYS-00203 Proceseis, inspecteren damwanden |  |  |
| --- | --- | --- |
| In de bestaande situatie blootgestelde delen van de damwand tussen Plein Heyendaal en de spoorkuil dienen voorafgaand aan de realisatie geïnspecteerd te worden op beschadigingen welke een nadelige invloed kunnen hebben op de geëiste restlevensduur. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00194 |  |  |

Functionele eisen Grondkerende constructie

Inpassen in de omgeving

| SYS-00211 Inpassen in omgeving, aanpassing damwand |  |  |
| --- | --- | --- |
| De bestaande damwand tussen Plein Heyendaal en de spoorkuil dient te zijn aangepast aan de nieuwe situatie als gevolg van de inpassing van de tribune. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

Afdragen belastingen

| SYS-00202 Afdragen belastingen, damwand |  |  |
| --- | --- | --- |
| De damwand tussen plein Heyendaal en de spoorkuil dient alle op de damwand werkende belastingen te kunnen afdragen aan de bodem. |  |  |
| Toelichting: De damwand dient te worden aangepast als gevolg van dit Werk. Dit omvat niet limitatief: - Het aanbrengen van een talud van de bovenkant van de damwand tot aan de bovenzijde (niet spoorzijde) van het perron langs spoor 2. - Het aanpassen van de damwand t.b.v. de inpassing van de tribune. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

| SYS-00254 Afdragen belastingen, grondkeringen tribune en plantvakken talud |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| De tribune en plantvakken op de taluds dienen voorzien te zijn van grondkerende randelementen. De randelementen dienen alle op de constructie werkende belastingen te kunnen afdragen aan de taluds. |  |  |  |  |
| Toelichting: Verdere uitwerking van de randelementen en detaillering, bijvoorbeeld de in het het BKP genoemde natuursteenstrips, wordt van Opdrachtnemer verwacht. |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 46 - BH7853-RHD-ZZ-ZZ-PR-A-0001- Beeldkwaliteitplan |
| Bovenliggende eis: SYS-00252 |  |  |  |  |

Aspecteisen Grondkerende constructie

Betrouwbaarheid

| SYS-00194 Betrouwbaarheid, restlevensduur damwanden |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aanpassingen aan de damwanden tussen Plein Heyendaal en de spoorkuil dienen een levensduur te hebben welke minimaal gelijk is aan de restlevensduur van de damwanden. |  |  |
| Toelichting: Het uitgangspunt voor de restlevensduur van de bestaande damwanden is 30 jaar. |  |  |
| Eisinitiator: Gemeente Nijmegen |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

Interne raakvlakeisen Grondkerende constructie

| SYS-00285 Intern raakvlak, ongelijke zettingen ter plaatse van damwand |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nmh dient te voorkomen dat er struikelgevaar ontstaat als gevolg van ongelijke zettingen van verhardingen ter plaatse van de damwand. |  |  |
| Toelichting: De damwand vormt een hard punt in de ondergrond ten opzichte van het plein aan de noordzijde van de damwand en het (aangevulde) talud aan de zuidzijde van de damwand. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00125 |  |  |

Realisatie-eisen Grondkerende constructie

| SYS-00168 Realisatie, uitspoeling bij grondkerende constructies |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indien er uitspoeling van zand kan plaatsvinden door de grondkerende constructie heen dienen maatregelen te worden genomen om dit te voorkomen. |  |  |
| Toelichting: Voorkomen dient te worden dat er (plotselinge) verzakkingen ontstaan achter de grondkerende constructie, die tot gevolg kan hebben dat persoonlijke of materiele schade ontstaat. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00167 |  |  |

| SYS-00169 Realisatie, controle maatregelen tegen uitspoeling |  |  |
| --- | --- | --- |
| De maatregelen dienen zo mogelijk dagelijks, maar zeker na externe invloeden zoals hevige regenval, storing aan bronbemaling en ander incidenten gecontroleerd en waar nodig gerepareerd te worden. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00167 |  |  |

## Straatmeubilair

Functionele eisen Straatmeubilair

Faciliteren comfortabel wachten/verblijven

| SYS-00376 Faciliteren comfortabel wachten/verblijven, zitrand plantvak plein Heyendaal |  |  |
| --- | --- | --- |
| Het plantvak op Plein Heyendaal, welke is ingeklemd tussen de tribune, tribunetrap 1 en 2, en het busstation dient te zijn voorzien van een verhoogde rand, uitgevoerd in grijs beton, welke geschikt is om op te zitten. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 37 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0104 - Plan station Noordzijde |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00239 |  |  |

| SYS-00377 Faciliteren comfortabel wachten/verblijven, houten zitrand |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tenminste 30% van de lengte van zitranden dient voorzien te zijn van een houten zitting conform NMH6-1-3-1 37. |  |  |
| Eisinitiator: ProRail |  |  |
| Contractueel relevante document(en): NMH6-1-3-1 46 - BH7853-RHD-ZZ-ZZ-PR-A-0001- Beeldkwaliteitplan |  |  |
| Bovenliggende eis: SYS-00376 |  |  |

# Appendices

## Appendix 1 - Gehanteerde boomstructuren

### Objectenboom

- 0 - Nijmegen Heyendaal (Nmh)

  - 1 - Railinfrasysteem

    - 1.1 - Transfersysteem

      - 1.1.1 - Perron

      - 1.1.2 - Fietsenvoorziening

      - 1.1.3 - Toegangs- en transportvoorziening

        - 1.1.3.1 - Lift transfer

        - 1.1.3.2 - Vaste trap

      - 1.1.4 - Stationsoutillage

        - 1.1.4.1 - Beschuttingsysteem

        - 1.1.4.2 - Afvalbak

        - 1.1.4.3 - Zitgelegenheden

      - 1.1.5 - Verlichting transfer

      - 1.1.6 - Traverse/Stationsbrug

        - 1.1.6.1 - Fundering

        - 1.1.6.2 - Kolommen

        - 1.1.6.3 - Opleggingen

        - 1.1.6.4 - Dek

        - 1.1.6.5 - Afscherming

        - 1.1.6.6 - Afwatering

      - 1.1.7 - Check in/check out

      - 1.1.8 - Wayfinding

      - 1.1.9 - Kaartverkoopautomaat

      - 1.1.10 - Alarm-/informatiezuil

      - 1.1.11 - Klok

      - 1.1.12 – AED

      - 1.1.13 – TB Scherm

    - 1.2 - Communicatiesysteem

      - 1.2.1 - Stationsomroepsysteem

      - 1.2.2 - Videocommunicatiesysteem

      - 1.2.3 - Tijdcommunicatiesysteem

      - 1.2.4 - Transmissieapparatuur

      - 1.2.5 - Reisinformatiesysteem

      - 1.2.6 - Telecommunicatiekabel

    - 1.3 - Geleidingsysteem

    - 1.4 - Doorsnijdingsysteem

      - 1.4.1 - Niet spoordragend kunstwerk (viaduct Heyendaalseweg)

      - 1.4.2 - Afscherming

      - 1.4.3 - Spooromgeving

      - 1.4.4 - Kabels en leidingen derden

    - 1.5 - Draagsysteem

      - 1.5.1 - Kabel en leidingbed

    - 1.6 - Energievoorzieningsysteem

      - 1.6.1 - Deelsysteem Bovenleiding 1500V

        - 1.6.1.1 - Draagconstructie Bovenleiding 1500V

        - 1.6.1.2 - Bovenleiding 1500V

      - 1.6.2 - Voedingen transfersysteem

    - 1.7 - Treinbeveiligingsysteem

    - 1.8 – Technische ruimte

    - 1.9 – Assentelpunt

  - 2 - Wegen

    - 2.1 - Busbaan

    - 2.2 - K&R

    - 2.3 - Ontsluitingswegen

      - 2.3.1 - (Viaduct) Heyendaalseweg

    - 2.4 - Erftoegangswegen

      - 2.4.1 - Professor Bellefroidstraat

      - 2.4.2 - Verlengde Groenestraat

    - 2.5 - Gelijkvloerse kruispunten

      - 2.5.1 - Kruispunt Heyendaalseweg-Professor Bellefroidstraat

      - 2.5.2 - Kruispunt Heyendaalseweg-Professor Bromstraat

      - 2.5.3 - Kruispunt Heyendaalseweg-Verlengde Groenestraat

    - 2.6 - Fietspaden

    - 2.7 - Voetpaden

      - 2.7.1 - Voetpad Verlengde Groenestraat

      - 2.7.2 - Voetpad Plein Heyendaal

      - 2.7.3 - Voetpad Heyendaalseweg

  - 3 - Plein Heyendaal

    - 3.1 - Bushalte

    - 3.2 - Abri bus

    - 3.3 - Perron bushalte

    - 3.4 - Verharding bushalte

    - 3.5 - Tribune

  - 4 - Weggebonden objecten

    - 4.1 - Openbare verlichting

    - 4.2 - VRI

      - 4.2.1 - VRI Campusbaan-Heyendaalsweg

    - 4.3 - Markering

    - 4.4 - Bebording en bebakening

    - 4.5 - Bewegwijzering

    - 4.6 - Bermbeveiliging

    - 4.7 - Hemelwaterafvoer

  - 5 - Inpassingsvoorzieningen

    - 5.1 - Waterhuishouding

    - 5.2 - Groenvoorziening

      - 5.2.1 - Bomen

      - 5.2.2 - Beplanting

    - 5.3 - Ecologische voorziening

    - 5.4 - Grondkerende constructie

    - 5.5 - Straatmeubilair

### Functieboom

- 1 - Transfereren reizigers

  - 1.01 - Faciliteren in-/uitstap trein

  - 1.02 - Faciliteren in-/uitstap bus

  - 1.03 - Faciliteren in-/uitstap auto

  - 1.04 - Faciliteren fietsparkeren

  - 1.05 - Reizigers informeren

  - 1.06 - Bieden toegankelijkheid

  - 1.07 - Faciliteren verticaal verplaatsen

  - 1.08 - Faciliteren ongelijkvloers kruisen van het spoor

  - 1.09 - Faciliteren reizigersvoorzieningen

  - 1.10 - Faciliteren oriëntatie

  - 1.11 - Faciliteren herkenning

  - 1.12 - Faciliteren comfortabel wachten/verblijven

  - 1.13 - Faciliteren looproute naar HAN

  - 1.14 - Verlichten station en omgeving

  - 1.15 - Faciliteren exploitatieprocessen

    - 1.15.1 - Faciliteren onderhoudsprocessen

    - 1.15.2 - Faciliteren serviceprocessen

- 2 - Afwikkelen wegverkeer

  - 2.1 - Beveiligen wegverkeer

  - 2.2 - Dragen wegverkeer

  - 2.3 - Geleiden wegverkeer

  - 2.4 - Informeren wegverkeer

  - 2.5 - Isoleren wegverkeer van omgeving

  - 2.6 - Passeren verkeersroutes

  - 2.7 - Verlichten weg

- 3 - Inpassen in de omgeving

  - 3.1 - Borgen huidige functies

  - 3.2 - Isoleren omgeving van verkeer

  - 3.3 - Keren grond en water

  - 3.4 - Kruisen K&L derden

  - 3.5 - Kruisen railverkeer

  - 3.6 - Kruisen verkeersroutes

- 4 - Afdragen belastingen

- 5 - Faciliteren voeding voedingbehoevende onderdelen

- 6 - Faciliteren communicatieverbinding

- 7 - Geleiden railverkeer

- 8 - Afvoeren hemelwater

- 9 - Voeden van objecten