Plaatsen raster en hekwerk.

Het werk bestaat uit zes onderdelen:

1. Het leveren van alle benodigde gereedschappen en voertuigen m.u.v. vaartuigen.

2. Alle te verwerken materialen worden geleverd door de directie, afhalen bij locatie Staatsbosbeheer,

adres ‘Haven van Bommenede 1’.

3. Het verwijderen en afvoeren van het oude raster voor rekening aannemer.

4. Verwijderen begroeiing t.b.v. plaatsen nieuw raster en veekraal.

5. Het plaatsen van het raster.

6. Plaatsen van hekwerken.

7. Herstellen werkstrook, indien nodig uitvlakken en inzaaien.

8. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het controleren op KLIC-melding

Specificatie te verwerken materiaal:

Puntdraad: 	 	Merk: Tornado®, gegalvaniseerde puntdraad 1.60 mm High Tensile .o.g.(*)

Getwist draad: 	Merk: Tornado®, getwist draad 1.60 mm High Tensile. o.g.

Schapengaas: 	Merk: Tornado®, T10/100/15 titan 2.50 mm. o.g.

Krammen: 		Krammen 35 x 3,15 mm o.g.

Palen: 		Kastanje palen 180 cm, diameter 10-12 rond, gepunt. o.g.

Bielzen: 		Eiken bielzen 250 x 25 x 15 cm, onbehandeld, B/C kwaliteit. o.g.

Hekwerken: Merk: 	Hardeman, gegalvaniseerde schapenhekken, lengte 4 m., 7 buizen hoogte       1.10 m1 inclusief tuimelsluiting en ophangduimen. o.g.

(*): o.g. = of gelijkwaardig = gelijkwaardigheid is ter beoordeling van de directie

Regel 10.1

Plaatsen en aanbrengen raster met draad

- Op ieder hoekpunt plaatsen hoekbiels van eikenhout, 250 x 25 x 15 cm., en deze schoren met twee palen van kastanjehout, lengte 180 cm, diameter 10-12 cm.

- Bielzen worden uitsluitend aangebracht d.m.v. trillen (hiervoor de betreffende bielzen eventueel voorzien van een “dodeman”, horizontale paal onder maaiveld voor extra stevigheid bij het opspannen.

- Hoogte biels boven maaiveld 140 cm.

- Daarna om de drie meter een weidepaal van kastanjehout, lengte 180 cm, diameter 10-12 cm, loodrecht ten opzichte van het maaiveld.

- Vervolgens om de 100 cm. of bij elk knikpunt twee schoorpalen aanbrengen.

- De koppen van alle palen moeten 110 cm boven maaiveld staan.

- 3 draden puntdraad op de hoogte van 105 cm, 80 cm en 30 cm.

- 1 draad getwist draad op de hoogte van 55 cm.

- De krammen worden diagonaal over de draad geslagen i.p.v. verticaal. Tevens slaat men de krammen niet helemaal vast maar houdt men ruimte welke het mogelijk maakt dat de draad kan schuiven (voorkomt draadbreuk).

- Het puntdraad wordt voldoende strakgespannen alvorens deze tegen de palen te bevestigen.

- Het puntdraad wordt altijd aan de veewerende kant van de paal aangebracht, dus binnen de weide.

- De schoorpalen worden met de schuin gezaagde kant tegen de loodrechte paal/biels aangebracht waarbij de schoorpaal een hoek van minimaal 45 en maximaal 55 graden met de loodrechte paal/biels krijgt. De schoorpaal wordt vastgemaakt aan de loodrechte paal d.m.v. schroeven.

- Alle materialen worden door de directie geleverd, afhalen op locatie Staatsbosbeheer adres ‘Haven van Bommenede 1’.

Regel 10.2

Plaatsen en aanbrengen raster met gaas en draad

- Op ieder hoekpunt plaatsen hoekbiels van eikenhout, 250 x 25 x 15 cm, en deze schoren met twee palen van kastanjehout, lengte 180 cm, diameter 10-12 cm.

- Bielzen worden uitsluitend aangebracht d.m.v. trillen (hiervoor de betreffende bielzen eventueel voorzien van een “dodeman”, horizontale paal onder maaiveld voor extra stevigheid bij het opspannen.

- Hoogte biels boven maaiveld 140 cm.

- Daarna om de drie meter een weidepaal van kastanjehout, lengte 180 cm, diameter 10-12 cm, loodrecht ten opzichte van het maaiveld.

- Vervolgens om de 100 cm of bij elk knikpunt twee schoorpalen aanbrengen.

- De koppen van alle palen moeten 115 cm boven maaiveld staan.

- Het gaas wordt geplaatst op de hoogte van 105 cm met 5 cm ruimte tussen onderkant gaas en maaiveld.

- De puntdraad wordt strak bovenop het gaas geplaatst. De puntdraad dient (als extra bevestiging) om de 100 cm met behulp van een ringtang aan de bovenste draad van het gaas te worden bevestigd met een verzinkte ring.

- De krammen worden diagonaal over de draad geslagen i.p.v. verticaal. Tevens slaat men de krammen niet helemaal vast maar houdt men ruimte welke het mogelijk maakt dat het gaas en puntdraad kan schuiven (voorkomt draadbreuk).

- Het gaas en puntdraad wordt voldoende strakgespannen alvorens deze tegen de palen te bevestigen.

- Het gaas en puntdraad wordt altijd aan de veewerende kant van de paal aangebracht, dus binnen de weide.

- De schoorpalen worden met de schuin gezaagde kant tegen de loodrechte paal/biels aangebracht waarbij de schoorpaal een hoek van minimaal 45 en maximaal 55 graden met de loodrechte paal/biels krijgt. De schoorpaal wordt vastgemaakt aan de loodrechte paal d.m.v. schroeven.

- Alle materialen worden door de directie geleverd, afhalen op locatie Staatsbosbeheer adres ‘Haven van Bommenede 1’.

Regel 10.3

Monteren en aanbrengen hekwerk

- Het plaatsen van twee bielzen van eikenhout, 250 x 25 x 15 cm met een passende tussenruimte.

- Bielzen worden uitsluitend aangebracht d.m.v. trillen (hiervoor de betreffende bielzen eventueel voorzien van een “dodeman”, horizontale paal onder maaiveld voor extra stevigheid bij het opspannen.

- Indien het schapenhek onderdeel is van een raster dienen de bielzen geschoord te worden met twee palen van kastanjehout, lengte 180 cm, diameter 10-12 cm.

- De schoorpalen worden met de schuin gezaagde kant tegen de loodrechte paal/biels aangebracht waarbij de schoorpaal een hoek van minimaal 45 en maximaal 55 graden met de loodrechte paal/biels krijgt. De schoorpaal wordt vastgemaakt aan de loodrechte paal d.m.v. schroeven.

- Hoogte biels boven maaiveld 140 cm.

- Aanbrengen van schapenhek. Met een hoogte van 130 cm boven maaiveld. De bovenste duim dient andersom te worden gemonteerd, zodat het hek er niet uitgetild kan worden.

- Alle materialen worden door de directie geleverd, afhalen op locatie Staatsbosbeheer adres ‘Haven van Bommenede 1’.