# Bijlage 10 	onderhoudschecklist

| Checklist onderhoud GNSS SITE | Status |  | Datum: .….-……-…….... Naam:………………………… |
| --- | --- | --- | --- |
| REFERENTIESTATION-ID: ……………………. | goed |  | Opmerkingen & vervolgacties |
|  | ja | nee | →Indien nee dan actie vermelden |
| Antennemast |  |  |  |
| Algemene conditie mast/standpijp |  |  |  |
| Fundering (verankering/stabiliteit) |  |  |  |
| Indien aanwezig, aarding (verbinding bliksemafleiding) |  |  |  |
| GPS antenne en kabel |  |  |  |
| Conditie antenne (indien nodig schoonmaken) |  |  |  |
| Bevestiging aan grondplaat/mast (hoogte draadeinde controleren) |  |  |  |
| Controleren of de antenne Noord-gericht is (er staat een pijl op onderzijde antenne of o.b.v. de kabeluitgang. (LET OP ALLEEN CONTROLEREN NIET HERSTELLEN) |  |  |  |
| horizon rondom antenne (moet boven een elevatiehoek van 15 vrij zijn van obstakels) |  |  |  |
| Obstakels indien gewijzigd t.o.v. de vorige keer aangegeven incl. foto maken. |  |  |  |
| Kabelaansluiting (connectoren) |  |  |  |
| Conditie kabel, bevestiging aan mast (indien van toepassing Tie-raps etc.) |  |  |  |
| Kabeldoorvoer muur, dak en gevel (waterdicht) |  |  |  |
| Aarding antennekabel aanwezig (surgeprotector) |  |  |  |
| GPS ontvanger |  |  |  |
| aansluiting GPS antennekabel (connectoren) |  |  |  |
| aansluiting voeding |  |  |  |
| batterijen GNSS-ontvanger controleren |  |  |  |
| Patchkast |  |  |  |
| Conditie patchkast (schoonmaken) |  |  |  |
| apparatuur (GNSS-ontvanger, router, overspanningsbeveiliging) |  |  |  |
| patchkast is afgesloten |  |  |  |
| Stroomvoorziening |  |  |  |
| 230VAC voorziening in station |  |  |  |
| Algemeen |  |  |  |
| Controleer serienummers hardware (zie overzicht locaties) |  |  |  |
| Controleer contactpersonen (zie overzicht locaties) |  |  |  |
| Locatie patchkast |  |  |  |
| Foto’s maken (Detail GNSS-antenne, mast en/of gebouw, bijzonderheden, patchkast) |  |  |  |