Bijlage D – Formulier Programma van Eisen (versie NvI 1 d.d. 9-2-2022)

Gewijzigde eisen in rood gemarkeerd

Behorende bij de Europese aanbesteding 210071GZD Aanschaf en onderhoud diverse Bedrijfswagens Gemeentewerf Zwijndrecht

In dit Programma van Eisen zijn de eisen en voorwaarden opgenomen waarin de levering en het onderhoud van de bedrijfswagens voor de Gemeente Zwijndrecht moeten voldoen. Door ondertekening van de Inschrijfstaat in bijlage E conformeert Inschrijver zich volledig aan alle eisen en voorwaarden in onderhavig programma van eisen. Indien Inschrijver desondanks elders in zijn Inschrijving een voorbehoud maakt ten aanzien van deze eisen en voorwaarden, dan wel daarvan afwijkt, dan prevaleren deze eisen en voorwaarden door ondertekening van deze Bijlage. Eventuele strijdigheden of onvolkomenheden zijn dan voor rekening en risico van Inschrijver.

Voor de eisen geldt dat alleen inschrijvers die bij elke eis ‘Ja’ invullen onvoorwaardelijk voldoen aan alle eisen. Het niet voldoen aan een gestelde eis kan uitsluiting tot gevolg hebben. In deel 1 van het programma van eisen zijn de algemene eisen opgenomen die gelden voor alle aan te schaffen Bedrijfswagens, en de bijkomende dienstverlening waaronder onderhoud. Deel 1 is van toepassing op alle percelen/Bedrijfswagens. In deel 2 is een specifiek programma van eisen opgenomen van de Bedrijfswagens die de Opdracht vormen. Aangegeven is welke eisen op welk perceel/welke Bedrijfswagens van toepassing zijn. In dit Formulier Programma van Eisen zijn in onderstaande tabel zijn de vereiste specificaties en voorwaarden voor de verschillende gevraagde types Bedrijfswagens verder gespecificeerd.

| Nr | DEEL 1 – ALGEMENE EISEN OVEREENKOMST | Voldoet ja/nee |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Algemene eisen |  |  |
| 1.1.1 | De voertuigen dienen te beschikken over de functionele en technische aspecten welke in dit Programma van eisen zijn weergegeven. Voor zover niet vermeld in dit programma van eisen, dient het aanbod te voldoen aan alle normaal te verwachten functionaliteiten voor het doel waarvoor de voertuigen worden aangeschaft. | □ Ja | □ Nee |
| 1.1.2 | Inschrijver garandeert dat de bedrijfswagens nieuw en ongebruikt zijn. | □ Ja | □ Nee |
| 1.1.3 | De bedrijfswagens voldoen volledig aan alle wettelijke voorschriften. | □ Ja | □ Nee |
| 1.1.4 | Elke bedrijfswagen wordt geleverd met volle tank brandstof, opvouwbare gevarendriehoek, krik met wielmoersleutel, 5 veiligheidshesjes, rubberen vloermatten, goed bereikbare lifehammers (minimaal 2), schuimblusser en reserve lampen set. | □ Ja | □ Nee |
| 1.1.5 | Elke bedrijfswagen wordt afgeleverd met documentatie over gebruik en onderhoud in het Nederlands. Terzake van eventuele op- en inbouw dient bij aflevering een bedieningshandleiding inclusief gebruiksonderhoud van elk onderdeel van de opbouw waarvoor redelijkerwijs een aparte gebruiksaanwijzing benodigd is, in de Nederlandse taal aanwezig te zijn. Van elk opgebouwd elektrisch circuit moet een helder schema meegeleverd zijn. | □ Ja | □ Nee |
| 1.1.6 | De bedrijfswagens worden bedrijfsklaar opgeleverd op basis van Delivery Duty Paid, locatie gemeentewerf van de gemeente Zwijndrecht, Middellijn 1 3335 KC te Zwijndrecht. | □ Ja | □ Nee |
| 1.1.7 | De uiterste levertermijn voor bedrijfswagens bedraagt 6 maanden na plaatsing van de Opdracht. Een langere levertermijn accepteert Opdrachtgever uitsluitend, indien door Contractant overmacht kan aantonen door middel van een tijdige bestelling, en een verklaring van de fabrikant dat niet eerder geleverd kan worden. Levering heeft niet eerder plaats gevonden dan na volledige afname en acceptatie door, of namens Opdrachtgever. | □ Ja | □ Nee |
| 1.1.8 | Indien er zich gedurende de leveringstermijn situaties of omstandigheden voordien die leiden tot vertraging, dan informeert Opdrachtnemer Opdrachtgever hier direct over. | □ Ja | □ Nee |
| 1.1.9 | Jaarlijks evalueren Opdrachtgever en Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst en het onderhoud. Bij deze jaarlijkse evaluaties bespreken partijen minimaal de samenwerking, de staat van het wagenpark en de kwaliteit en tijdigheid van leveringen en onderhoud. | □ Ja | □ Nee |
| 1.2 | Eisen aan garantie en onderhoud |  |  |
| 1.2.1 | De bedrijfswagens hebben een gegarandeerde levensduur van minimaal 10 (tien) jaar zonder tussentijdse revisies bij regulier gebruik waarvoor het voertuig is ontworpen en gefabriceerd. | □ Ja | □ Nee |
| 1.2.2 | De door de Inschrijver aangeboden garantieperiode voor het chassis, cabine, carrosserie en draaiende onderdelen bedraagt minimaal 2 jaar en voor roesten van binnenuit minimaal 5 jaar. | □ Ja | □ Nee |
| 1.2.3 | Tijdens de garantieperiode zijn alle kosten van onder de garantie vallende werkzaamheden voor rekening en risico van de Inschrijver / Opdrachtnemer. | □ Ja | □ Nee |
| 1.2.4 | De opdrachtgever heeft geen verplichting om schades en reparaties, anders dan onder de garantie en onderhoudsovereenkomst vallend, bij Inschrijver of andere, erkende merkdealer uit te voeren. Garantiecondities en onderhoudsvoorwaarden blijven alsdan van kracht, zolang deze handelingen worden uitgevoerd door een Focwa-, of BOVAG erkend garagebedrijf. | □ Ja | □ Nee |
| 1.2.5 | Opdrachtnemer biedt per voertuig een onderhoudsovereenkomst aan voor een duur van 10 jaar, welke ingaat op moment van levering van het voertuig als bedoeld onder eis 1.1.7. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de onderhoudsovereenkomst gedurende de looptijd eenzijdig op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden. | □ Ja | □ Nee |
| 1.2.6 | De onderhoudsovereenkomst betreft alle reguliere door de fabrikant voorgeschreven onderhoudsbeurten en vervangingen conform voorgeschreven vervangingstermijnen, inclusief materiaal en arbeid, alle wettelijk verplichte keuringen, en al het overig benodigde preventieve of correctieve onderhoud. | □ Ja | □ Nee |
| 1.2.7 | Alle correctief onderhoud, waaronder vervanging van defecte en versleten onderdelen, en inclusief all-weather banden, dient in de onderhoudsovereenkomst te zijn inbegrepen. Voor onderdelen die planmatig vervangen worden (volgens door fabrikant voorgeschreven vervangingstermijnen), dient in de onderhoudsovereenkomst te worden aangegeven worden met welke vervangingstermijn of -periodiek rekening wordt gehouden. | □ Ja | □ Nee |
| 1.2.8 | Alle correctief onderhoud, waaronder vervanging van defecte of versleten onderdelen, dient eveneens in de onderhoudsovereenkomst te zijn inbegrepen. Uitsluitend correctief onderhoud als gevolg van schade of oneigenlijk gebruik vallen niet onder de onderhoudsovereenkomst. Een eventuele bewijslast voor oneigenlijk gebruik berust bij de opdrachtnemer. | □ Ja | □ Nee |
| 1.2.9 | De onderhoudsovereenkomst dient gebaseerd te zijn op een gemiddeld kilometrage van 15.000 km per voertuig. Dit betreft een gemiddelde berekend over alle voertuigen vallend onder de Overeenkomst. | □ Ja | □ Nee |
| 1.2.10 | Opdrachtnemer beschikt over een onderhouds- en servicepunt dat vanuit de locatie gemeentewerf Zwijndrecht, Middellijn 1 3335 KC te Zwijndrecht (onder normale verkeersomstandigheden) over de weg in maximaal 15 minuten bereikbaar is, gemeten volgens ANWB routeplanner, snelste route). Bij dit servicepunt dienen alle veel voorkomende reparaties en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Kleine reparaties, zoals het vervangen van een kapotte lamp of herstellen van een lekke band, moet direct kunnen plaats vinden. | □ Ja | □ Nee |
| 1.2.11 | Mobiliteitsgarantie: Er dient een 24 uurs 7 dagen per week storingsdienst beschikbaar te zijn. In geval van storingen dient er binnen één (1) uur een monteur ter plaatste te zijn. Ter plaatse betekent binnen de gemeente en bij pech onderweg. Transport naar onderhoudslocatie vanuit de gemeentewerf Zwijndrecht en pech onderweg zijn inbegrepen. In geval van spoed (indien er pech is op een verkeersgevaarlijke plek, of als het voertuig nodig is ter voorkoming van verkeersgevaarlijke situaties) geldt een responsetijd van een half uur. | □ Ja | □ Nee |
| 1.2.12 | Opdrachtnemer biedt een haal en breng service voor onderhoudsbeurten en schadegevallen. Er is geen vervangend vervoer nodig. | □ Ja | □ Nee |
| 1.2.13 | Het gebruik van smeeroliën voldoet aan de volgende voorwaarden: - Bij onderhoud moeten voertuigen motorsmeeroliën met een lage viscositeit of geregenereerde smeeroliën gebruiken, met ten minste 25% geregenereerde basisoliën. Smeeroliën met een lage viscositeit zijn die in de categorie SAE 0W30, SAE-5W30 of gelijkwaardig. - Hydraulische vloeistoffen en vetten moeten niet voorzien zijn van een gevarenaanduiding voor milieu of gezondheid of waarschuwingszin ten tijde van de aanvraag (laagste classificatielimiet in Verordening (EG) nr. 1272/2008 of Richtlijn 99/45/EG van de Raad). - Er wordt geen afwijking toegestaan van het verbod in artikel 6, lid 6, van Verordening (EG) nr. 66/2010 voor stoffen die beschouwd worden als zeer zorgwekkend en die zijn opgenomen in de lijst zoals bedoeld in artikel 59 van Verordening (EG) nr. 1907/2006, die aanwezig zijn in concentraties van meer dan 0,010 gewichtsprocent in mengsels. - Het koolstofgehalte uit hernieuwbare grondstoffen moet ≥ 45 %. - De cumulatieve massaconcentratie van aanwezige stoffen die zowel niet biologisch afbreekbaar als bio-accumulatief zijn, mag niet meer dan 0,1 gewichtsprocent bedragen. | □ Ja | □ Nee |
| 1.2.14 | Inschrijver garandeert dat de levering van originele materialen en onderdelen benodigd voor onderhoud en service gedurende minimaal 10 jaar na aflevering is gewaarborgd. | □ Ja | □ Nee |
| 1.3 | Eisen aan het plaatsen van de definitieve Opdrachten (bestelprocedure) |  |  |
| 1.3.1 | Overleg over het plaatsen van de Opdrachten vindt tussen vaste, daartoe gemandateerde contactpersonen van Opdrachtgever en Opdrachtnemer plaats. | □ Ja | □ Nee |
| 1.3.2 | Het plaatsen van de Opdracht voor één of meer aan te schaffen bedrijfswagens vindt plaats door middel van de volgende stappen: - Partijen stellen aan de hand van de functionele en technische eisen en de inschrijving van Opdrachtnemer, de definitief gewenste bedrijfswagens vast. - Opdrachtnemer maakt per bedrijfswagens een definitieve offerte, gebaseerd op de voorwaarden en prijzen van de Inschrijving, waarin is opgenomen: - Merk, type, lengte, carrosserievariant, motor- en transmissievariant en uitvoeringsniveau; - Opties, optiepakketten, accessoires; - Maatwerk werkzaamheden/aanpassingen; - Leveringsprijs exclusief BTW en (indien van toepassing) BTW; - Levertermijn; - Onderhoudsovereenkomst en jaarlijkse all-in onderhoudsprijs | □ Ja | □ Nee |
| 1.3.3 | Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever over aanstaande, bij Opdrachtnemer bekende wijzigingen in prijzen, uitvoeringsniveau, opties, optiepakketten ed, die een financieel voordeel kunnen betekenen voor Opdrachtgever. | □ Ja | □ Nee |
| 1.4 | Commerciële eisen |  |  |
| 1.4.1 | Voor de levering van de nieuwe bedrijfswagens worden leveringsprijzen overeengekomen. Deze leveringsprijzen hebben prijspeil 2022 zijn vast gedurende de gehele periode tot aan bedrijfsgerede aflevering. | □ Ja | □ Nee |
| 1.4.2 | Voor het all-in onderhoud van de bedrijfswagens worden de volgende onderhoudsprijzen overeengekomen: - all-in onderhoudsprijs per kleine bestelwagen per jaar; - all-in onderhoudsprijs per bestelbus per jaar; all-in onderhoudsprijs per kleine personenwagen (A-klasse); | □ Ja | □ Nee |
| 1.4.3 | De onderhoudsprijzen zijn vast tot en met 1 januari 2023. Vanaf 1 januari 2020 kunnen de onderhoudsprijzen en –opslagen per elke 1 januari van een kalenderjaar geïndexeerd worden met maximaal het percentage van het CBS Prijsindexcijfer Alle huishouden 2015=100 eindejaarscijfer van voorgaand kalenderjaar. | □ Ja | □ Nee |
| 1.4.4 | Het onderhoudscontract moet gebaseerd zijn op een individueel kilometrage van 15.000 km per jaar en een onderhoudsperiode van 10 jaar. Indien het werkelijke kilometrage aan het einde van de onderhoudsperiode dan 5% maar minder dan 10% afwijkt van 150.000 km, worden meer- dan wel minderkilometers eenmalig achteraf verrekend op basis van een verrekenprijs per kilometer. Bij meer- en minderkilometers boven de 10% van 150.000 kilometer, vindt verrekening per jaar plaats. De verrekenprijs bestaat uit de jaarlijkse onderhoudsprijs gedeeld door 15.000 km. Indien een onderhoudscontract van een voertuig korter dan 10 jaar loopt, ofwel vroegtijdig opgezegd wordt, dan vindt eenzelfde eenmalige verrekening naar rato van de looptijd plaats. Bij meer- en minderkilometers onder 5% vindt geen verrekening plaats. | □ Ja | □ Nee |
| 1.4.5 | Voor coördinatie werkzaamheden voor de opbouw van voertuig type 3 kan Opdrachtnemer 5% van de waarde van de opbouw in rekening brengen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever zal offertes aanvragen en opdrachten verstrekken voor de opbouw, waarmee de waarde van de opbouw door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer inzichtelijk gemaakt kan worden. | □ Ja | □ Nee |
| 1.4.6 | Facturatie van geleverde voertuigen kan geschieden na levering van de voertuigen als bedoeld onder eis 1.1.7. | □ Ja | □ Nee |
| 1.4.7 | Facturatie van onderhoud kan plaatsvinden per kwartaal vooraf. | □ Ja | □ Nee |
| 1.4.8 | Betaling geschiedt binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. | □ Ja | □ Nee |
| 1.5 | Juridische eisen |  |  |
| 1.5.1 | Het indienen van een Inschrijving houdt in dat door Inschrijver onvoorwaardelijk met de bepalingen, eisen en voorwaarden van dit Aanbestedingsdocument en de Nota('s) van inlichtingen wordt ingestemd. | □ Ja | □ Nee |
| 1.5.2 | Inschrijver verklaart kennis te hebben genomen van de procedurevoorschriften zoals opgenomen in dit Aanbestedingsdocument en gaat met deze voorschriften onverkort akkoord. | □ Ja | □ Nee |
| 1.5.3 | Inschrijver verklaart kennis te hebben genomen van de beoordelingsmethodiek zoals opgenomen in dit Aanbestedingsdocument en gaat met deze procedure onverkort akkoord. | □ Ja | □ Nee |
| 1.5.4 | Indien er onduidelijkheid of verschil van mening is over de uitleg van een onderwerp inzake de Overeenkomst, zal voor de beantwoording van het betreffende vraagstuk gekeken worden naar de volgende documenten in aflopende volgorde van belangrijkheid: - De Overeenkomst (Bijlage B); - De Nota('s) van inlichtingen, behorende bij het Aanbestedingsdocument; - Het Aanbestedingsdocument : 210071GZD Aanschaf en onderhoud diverse Bedrijfswagens Gemeentewerf Zwijndrecht, inclusief Bijlagen; - De Inschrijving van Opdrachtnemer. | □ Ja | □ Nee |
| 1.5.5 | Inschrijver verklaart zich onvoorwaardelijk akkoord met de Overeenkomst. | □ Ja | □ Nee |
| 1.5.6 | Inschrijver verklaart zich onvoorwaardelijk akkoord met de Algemene inkoopvoorwaarden Drechtsteden 2020 bijgevoegd in Bijlage C. | □ Ja | □ Nee |

| Nr | DEEL 2 - EISEN AAN DE VIER BEDRIJFSWAGENS | Perceel 1 |  | Perceel 2 |  | Perceel 3 | Voldoet ja/nee |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 | Type 5 |  |  |
| 2.1 | Algemene eisen |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | De levering van 1 nieuwe gesloten bestelbus met enkele cabine, , ten behoeve van wachtdienst gemalen. Chassis lengte en hoogte: vergelijkbaar met L2/H1 ofwel 4,95/1,90m, berekend op basis van een Opel Vivaro-E | x |  |  |  |  | □ Ja | □ Nee |
| 2.1.2 | De levering van1 nieuwe gesloten bestelbus met enkele cabine ten behoeve van wachtdiesnt gladheid. Chassis lengte en hoogte: vergelijkbaar met L3/H1 ofwel 5,30/1,90m berekend op basis van een Opel Vivaro-E |  | x |  |  |  | □ Ja | □ Nee |
| 2.1.3 | De levering van 1 chassis bestelbus (vrachtwagen uitvoering) met dubbel cabine 4-deurs, geschikt voor opbouw van grote vaste bergruimtes en geschikt voor opbouw van een kiepende 3-zijdige laadbak met versnipperkooi, ten behoeve van Boomploeg. Chassis lengte en hoogte: vergelijkbaar met L5/normaal dak, ofwel 7,35/2,33m, berekend op basis van een Volkswagen Crafter GVW minimaal 7,4 ton. |  |  | x |  |  | □ Ja | □ Nee |
| 2.1.4 | De levering van 1 chassis bestelbus (vrachtwagen uitvoering) met dubbel cabine 4-deurs, ten behoeve van groen-/strooiploeg, voorzien van een af fabriek kiepende bak en dubbellucht. GVW minimaal 7,4 ton. |  |  |  | x |  | □ Ja | □ Nee |
| 2.1.5 | De levering van 1 personenauto 5-deurs met ten minste 5 zitplaatsen en een kofferbak inhoud minimaal 450 liter, vergelijkbaar met klasse Volkswagen ID-4. |  |  |  |  | x | □ Ja | □ Nee |
| 2.1.6 | De geografische inzet van de voertuigen zal plaatsvinden in de kern en buitengebieden van de gemeente Zwijndrecht. Jaarlijks zal per voertuig circa 15.000 km gereden worden. | x | x | x | x | x | □ Ja | □ Nee |
| 2.1.7 | Gespoten in een standaard witte kleur. | x | x | x | x | x | □ Ja | □ Nee |
| 2.1.8 | De cabine wordt in een later stadium voorzien van belettering, dit wordt door de opdrachtgever zelf verzorgd. Binnenzijde cabine mag standaard kleur af fabriek. | x | x | x | x | x | □ Ja | □ Nee |
| 2.2 | Eisen aan het chassis |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Maximaal bruto gewicht (GVW) van 3.500 kg (som massa ledig voertuig en maximaal toegestane laadvermogen). | x | x |  |  | x | □ Ja | □ Nee |
| 2.2.2 | Minimaal bruto gewicht (GVW) vanaf 3.500 kg. |  |  | x | x |  | □ Ja | □ Nee |
| 2.2.3 | Minimaal laadvolume 5,0 m3. | x |  |  |  |  | □ Ja | □ Nee |
| 2.2.4 | Minimaal laadvolume 6,0 m3 |  | x |  |  |  | □ Ja | □ Nee |
| 2.2.5 | Minimaal laadvermogen 4.400 kg |  |  | x | x |  | □ Ja | □ Nee |
| 2.2.6 | Maximale spoorbreedte 2,00 m. | x | x |  |  | x | □ Ja | □ Nee |
| 2.2.7 | Maximale spoorbreedte 2,50 m. |  |  | x | x |  |  |  |
| 2.2.8 | Achteras voorzien van extra bladveren, of vergelijkbaar. |  |  | x | x |  | □ Ja | □ Nee |
| 2.2.9 | Chassis geschikt voor opbergruimte materieel en kippende laadbak (driezijdig zijwaarts en achter) met een minimale lengte van 3,5 m en breedte van 2,0 m. (losse opbouw componenten vallen buiten de opdracht). |  |  | x |  |  | □ Ja | □ Nee |
| 2.2.10 | Chassis geschikt voor opbergruimte (kist gemonteerd op chassis tussen cabine en laadbak, afmeting breed 0,70 en hoog 1,0 meter) |  |  |  | x |  | □ Ja | □ Nee |
| 2.2.11 | Voorzien van een af fabriek enkelzijdig kippende laadbak (minimaal 3,0 meter). |  |  |  | x |  |  |  |
| 2.2.12 | Trekvermogen aanhanger geremd minimaal 2.000 kg, ongeremd minimaal 750 kg. |  |  | x | x |  | □ Ja | □ Nee |
| 2.2.13 | Trekhaak met 13-polige aansluiting en Trailer Sway Control (TSC) |  |  | x | x |  | □ Ja | □ Nee |
| 2.2.15 | Mistlampen voor en achter. | x | x | x | x | x | □ Ja | □ Nee |
| 2.2.16a | Voorzien van vierseizoenen banden die voldoen aan de volgende eisen m.b.t. geluidsemissie en rolweerstand: - Geluidsemissie: De voertuigen moeten uitgerust zijn met banden met een geluidsemissieniveau van tenminste 3 dB onder het in Verordening 661/2009, bijlage II, deel C vastgelegde maximum. Dit komt overeen met één ‘geluidsgolf’ op het EU-bandenetiket. - Rolweerstand: De rolweerstand (van zowel nieuwe als coverbanden), uitgedrukt in kg/ton, mag volgens ISO 28580 of gelijkwaardig de onderstaande grenswaarden niet overschrijden: Banden-klasse; Maximale rolweerstand- waarde (kg/ton); Brandstofefficiëntieklasse van bandenetikettering. C1; 9,0; C. C2; 8,0; C. C3; 6,0; C. Voor informatie zie: http://kiesdebesteband.nl/ | x | x | x | x | x | □ Ja | □ Nee |
| 2.2.16b | Voorzien van 4 seizoenen banden met de volgende specificaties: - Banden 225/75R16 loadindex 121 4 seizoenen - Brandstofverbruik: C-D - Grip op nat wegdek: A-B - Geluidsklasse: B - 3PMSF: Y - Rolweerstand: 0.0078-0.0085 - Gewicht band: 15.8-18.9 kg - Geluidsniveau: 072-073 DB |  |  | x | x |  | □ Ja | □ Nee |
| 2.2.17a | Voorzien van een volwaardig reservewiel. | x | x | x | x | x | □ Ja | □ Nee |
| 2.2.17b | Voorzien van pechhulp en bandenreparatieset. |  |  |  |  | x | □ Ja | □ Nee |
| 2.3 | Eisen aan de cabine |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Voorzien van enkele cabine | x | x |  |  |  | □ Ja | □ Nee |
| 2.3.2 | Voorzien van dubbele cabine |  |  | x | x |  | □ Ja | □ Nee |
| 2.3.3 | 3 zitplaatsen incl. bestuurder | x | x |  |  |  | □ Ja | □ Nee |
| 2.3.4 | Geen ramen in de deuren in de laadruimte | x | x |  |  |  | □ Ja | □ Nee |
| 2.3.5 | In lengte en hoogte verstelbare stoel met verstelbare rugleuning voor chauffeursstoel | x | x | x | x | x | □ Ja | □ Nee |
| 2.3.6 | In lengte en hoogte verstelbaar stuur | x | x | x | x | x | □ Ja | □ Nee |
| 2.3.7 | Stoffen bekleding op stoelen, incl. stoelhoezen | x | x | x | x |  | □ Ja | □ Nee |
| 2.3.8 | kunst leren bekleding op stoelen; (of vergelijkbaar) |  |  |  |  | x | □ Ja | □ Nee |
| 2.3.9a | Elektrisch bedienbare ramen voor en achter | x | x | x | x |  | □ Ja | □ Nee |
| 2.3.9b | Elektrisch bedienbare ramen voor en achter |  |  |  |  | X | □ Ja | □ Nee |
| 2.3.10 | Radio met DAB+ | x | x | x | x | x | □ Ja | □ Nee |
| 2.3.11 | Bluetooth voor handsfree bellen; geluid via radio over de speakers waarbij de radio automatisch wordt onderbroken als er gebeld wordt, en bediening telefoon en telefoonboek via de radio en/of boordcomputer | x | x | x | x | x | □ Ja | □ Nee |
| 2.3.12 | Parkeersensoren voor en achter, dan wel voor achter een achteruitrijcamera ter vervanging van parkeersensor achter | x | x | x | x | x | □ Ja | □ Nee |
| 2.3.14 | Zij en gordijnairbags, airbag passagier (rechter voorstoel) | x | x | x | x | x | □ Ja | □ Nee |
| 2.3.15 | Buitenspiegels verwarmbaar en elektrisch verstelbaar | x | x | x | x | x | □ Ja | □ Nee |
| 2.3.16 | Multifunctioneel boordcomputer met verbruiksmeter/mechanisme om brandstofverbruik aan de chauffeur te laten zien; | x | x | x | x | x | □ Ja | □ Nee |
| 2.3.17 | Centrale deurvergrendeling incl. 2 stuks afstandsbediening; | x | x | x | x | x | □ Ja | □ Nee |
| 2.3.18 | 2 x 12 volt aansluiting in de cabine; | x | x | x | x | x | □ Ja | □ Nee |
| 2.3.19 | 2 volwaardige sleutels per voertuig | x | x | x | x | x | □ Ja | □ Nee |
| 2.3.20 | Airco (handbediend of automatisch) met pollenfilter. | x | x | x | x | x | □ Ja | □ Nee |
| 2.4 | Eisen aan de laadruimte |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Dichte laadruimte voorzien van stalen laadschot | x | x |  |  |  | □ Ja | □ Nee |
| 2.4.2 | Zijschuifdeur en dubbele achterdeuren. | x | x |  |  |  | □ Ja | □ Nee |
| 2.4.3 | 12 volt aansluitpunt in laadruimte. | x | x |  |  |  | □ Ja | □ Nee |
| 2.5 | Eisen aan de aandrijving |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | De aandrijving middels voor – of achterwielen. | x | x |  |  | x | □ Ja | □ Nee |
| 2.5.2 | De aandrijving middels dubbel lucht achter |  |  | x | x |  | □ Ja | □ Nee |
| 2.5.3 | Automatische versnellingsbak |  |  | x | x |  | □ Ja | □ Nee |
| 2.5.4 | Voorzien van een diesel aandrijflijn met vermogen van minimaal 125 KW |  |  | x | x |  | □ Ja | □ Nee |
| 2.5.5 | Voldoet aan emissiestandaard Euro 6 norm. |  |  | x | x |  | □ Ja | □ Nee |
| 2.5.6 | voorzien van een elektrische aandrijving met een actieradius (WLTP) van minimaal 275 km | x | x |  |  |  | □ Ja | □ Nee |
| 2.5.7 | voorzien van een elektrische aandrijving met een actieradius (WLTP) van minimaal 350km |  |  |  |  | x | □ Ja | □ Nee |
| 2.5.8 | op een 3-fase 16A lader mag de laadtijd van volledig opladen niet langer zijn dan 8 uur. | x | x |  |  | x | □ Ja | □ Nee |
| 2.5.9 | Voorzien van PTO. De PTO dient geschikt te zijn voor een zoutstrooier, en te voldoen aan de volgende eisen: - Continu-pto/Motor-pto - Minimaal 25 liter/minuut bij 50 km/u - Maximaal 75 liter/minuut continu bij 50 km/u - Olieflow bij minimaal 125 bar - Vrije retour voor lekleidingen (wanneer de tegendruk niet hoger is dan 15 bar in de standaard retour, mag deze ook gebruikt worden) - Snelkoppelingen minimaal 1/2”. Maar is naar wens aan te passen en ook de positie. - Er is een vrijgeschakeld snelheidssignaal beschikbaar. In de praktijk betekent dit dat er door de dealer een kabel met een snelheidssignaal achter het dashboard wordt voorbereid. |  |  |  | x |  | □ Ja | □ Nee |
| 2.5.10 | De motor moet geschikt zijn voor HVO-diesel |  |  | X | x |  | □ Ja | □ Nee |

Ondertekening

Inschrijver verklaart dat hij deze eigen verklaring stellig, onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud heeft ondertekend. Ondergetekende is zich er van bewust dat het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door de aanbestedende dienst kan worden aangemerkt als een valse verklaring in de zin van artikel 2.87, eerste lid, onderdeel e, Aanbestedingswet 2012 en dat dit onder meer kan leiden tot aangifte bij het Openbaar Ministerie, tot een onvoorwaardelijke uitsluiting voor de resterende duur van deze aanbestedingsprocedure, alsmede tot uitsluiting van zijn onderneming van andere aanbestedingen van de aanbestedende dienst voor langere duur.

| Inschrijver / Combinant 1 | Combinant 2 |
| --- | --- |
| Op: | Op: |
| Te: | Te: |
| Door, | Door, |
| als rechtsgeldig vertegenwoordiger van | als rechtsgeldig vertegenwoordiger van |
| Handtekening: | Handtekening: |

Indien de Inschrijver met het bovengestelde akkoord gaat en dit d.m.v. ondertekening aangeeft en desondanks elders in zijn Inschrijving een voorbehoud maakt ten aanzien van het bovengestelde, dan prevaleert de ondertekening op deze Bijlage.

Bijlage F – SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)

Behorende bij de Europese aanbesteding 210071GZD Aanschaf en onderhoud diverse Bedrijfswagens Gemeentewerf Zwijndrecht

SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SRoI)

- Algemeen

Binnen de Drechtsteden geldt dat Social Return on Investment wordt toegepast bij aanbestedingen van leveringen, werken en diensten, waarbij de inschrijver een vooraf bepaald percentage van de waarde van de (geraamde) opdracht (exclusief BTW) inzet ten behoeve van de vooraf gedefinieerde doelgroepen zoals benoemd in punt 2 van deze bijlage.

De ondergrens voor werken en levering bedraagt 50.000 euro en voor diensten 100.000 euro. Bij aanbestedingen beneden deze bedragen wordt geen verplichting opgelegd.

De hoogte van de inzet (percentage social return)  wordt door de opdrachtgever vooraf vastgesteld waarbij als uitgangspunt 5% wordt aangehouden.

- Kandidaatgroepen

De opdrachtgever heeft diverse kandidaatgroepen  vastgesteld die voor de inzet van social return in aanmerking kunnen komen. Hierbij legt de opdrachtgever de focus op kandidaten uit de Participatiewet en andere kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt. De opdrachtgever drukt dit uit in bouwblokken. De hoogte van het bouwblok is afhankelijk van de afstand tot de arbeidsmarkt van de individuele kandidaat, waardoor het voor de opdrachtnemer aantrekkelijker wordt een kandidaat met een grotere afstand in te zetten. Er kunnen meerdere kandidaten of invullingen op één opdracht worden ingezet.

In principe dienen de kandidaten woonachtig te zijn in de Drechtsteden. Dit betekent in de praktijk dat er eerst gezocht wordt naar een passende invulling met kandidaten uit de Drechtsteden. Wanneer dit niet mogelijk is kunnen er ook kandidaten die niet woonachtig zijn in de Drechtsteden ingezet worden. Dit is ter beoordeling van Baanbrekend Drechtsteden.

De opdrachtgever onderscheidt de volgende kandidaatgroepen:

  - Werkzoekenden met een WWB-uitkering (waarde 35.000 euro o.b.v. 1fte/jr)

  - Wajong kandidaten (waarde 35.000 euro o.b.v. 1fte/jr)

  - Kandidaten met een doelgroep verklaring, inclusief VSO jongeren  (waarde 35.000 euro o.b.v. 1fte/jr)

  - Werkzoekenden ouder dan 50 jaar (waarde 45.000 euro o.b.v. 1fte/jr)

  - Werkzoekenden die door Baanbrekend Drechtsteden aangemerkt kunnen worden als "statushouder" en worden ingezet op betaald werk (waarde 50.000 euro o.b.v. 1fte/jr)

  - Nuggers, kandidaten zonder recht op een werkloosheidsuitkering maar wel ingeschreven als werkzoekende bij de Drechtsteden (BBD) (waarde 15.000 euro o.b.v. 1fte/jr)

In overleg met Baanbrekend Drechtsteden worden indien mogelijk eerst kandidaten uit bovengenoemde kandidaatgroepen ingezet. Lukt dit niet, of is in overleg met Baanbrekend Drechtsteden besloten meerdere kandidaten in te zetten, dan kunnen ook kandidaten uit de volgende doelgroepen ingezet worden:

  - Werkzoekenden met een WW-uitkering (waarde 15.000 euro o.b.v. 1fte/jr)

  - Kandidaten behorend tot de WIA/WAO (30.000 euro o.b.v. 1fte/jr)

  - Leerlingen op een BBL-traject (waarde 10.000 euro o.b.v. 1fte/jr)

  - Leerlingen op een BOL-traject of stagiaires van een erkende opleiding (waarde 5.000 euro o.b.v. 1fte/jr)

Overige invullingen:

  - Daarnaast kan de opdrachtnemer, binnen de opdrachttermijn, opdrachten verstrekken aan het SW-bedrijf of andere organisaties die werken met de doelgroep van de WMO of sociale ondernemingen. De totale factuur mag meegerekend worden voor de invulling van social return.

  - Scholings-en begeleidingskosten (aantoonbaar) kunnen in overleg meegerekend worden voor de invulling van social return.

  - Maatschappelijk activiteiten gerelateerd aan de opdracht en uitgevoerd in de Drechtsteden binnen de opdrachttermijn  kunnen in overleg meegerekend worden voor de invulling van social return met een maximum van 20% van de totale social return verplichting.

  - Maatwerk in overleg met Baanbrekend Drechtsteden.

De inzet van bovengenoemde invullingen betreft nieuwe inzet na gunningsdatum.

- Procedure vaststelling inzet social return

De opdrachtgever is verplicht binnen 5 dagen na gunning melding te maken van de gegunde opdracht. Dit kan digitaal op http://drechtsteden.sr-monitor.nl De opdrachtgever heeft hiervoor een wachtwoord of kan dit aanvragen bij Baanbrekend Drechtsteden. De opdrachtgever kan ook gebruik maken van het meldingsformulier en dit mailen naar sroi@drechtsteden.nl

De opdrachtnemer/leverancier wordt verzocht binnen één week na gunning contact op te nemen met Baanbrekend Drechtsteden om de mogelijkheden van inzet van kandidaten uit de kandidaatgroepen te bespreken.

De opdrachtnemer ontvangt een wachtwoord waarmee op  http://drechtsteden.sr-monitor.nl de inzet social return per kwartaal verantwoord kan worden. Baanbrekend Drechtsteden en de opdrachtgever hebben via de sr-monitor/klantportaal inzage in de voortgang van het project.

Gedurende het project adviseert Baanbrekend Drechtsteden aan de opdrachtgever of aan de afgesproken inzet wordt voldaan door middel van de sr-monitor. De opdrachtgever heeft toegang tot de sr-monitor en kan het project volgen

De opdrachtgever zal indien niet, of niet volledig aan de verplichting is voldaan, het (resterende) bedrag inhouden op de eindafrekening.

- Voorwaarden

- Het gaat om nieuwe inzet van kandidaten na de gunningsdatum. Invulling van de social return verplichting gaat in overleg met en na goedkeuring van Baanbrekend Drechtsteden waarbij gebruik gemaakt  wordt van de prioriteit en keuzemogelijkheid zoals beschreven bij punt 2 van deze bijlage.

- Afhankelijk van de waarde van de opdracht wordt de duur van de inzet van kandidaten berekend.

- Kandidaten afkomstig uit de WWB kunnen gedurende 2 jaar na inzet op de opdracht meegerekend worden voor social return.

- Wajong kandidaten kunnen in overleg < 2jaar ingezet worden.

- Voor stagiaires en BBL-leerlingen geldt de startdatum van schooljaar als nieuwe inzet en mag de inzet maximaal 2 schooljaren zijn.

- Invulling van de social return verplichting kan desgewenst ook gerealiseerd worden in één of meerdere (bijv. later te starten) andere projecten van de opdrachtnemer. Deze afspraken worden vooraf en in overleg met Baanbrekend Drechtsteden vastgelegd.

- De werving van kandidaten wordt uitgevoerd door Baanbrekend Drechtsteden. Baanbrekend Drechtsteden zal in i.s.m. met de opdrachtnemer een planning en profiel opstellen en passende kandidaten selecteren conform het model. De dienstverlening van Baanbrekend Drechtsteden is kosteloos.

- Kandidaten kunnen indien nodig en mogelijk (bij)geschoold  worden. De vakbekwaamheid van de kandidaten is afhankelijk van de achtergrond van de kandidaat en de werkzaamheden die de kandidaat bij de opdrachtnemer moet verrichten. Hierover worden afzonderlijke afspraken met Baanbrekend Drechtsteden gemaakt.

- Kandidaten kunnen bij de opdrachtnemer op basis van een (tijdelijk) dienstverband in dienst worden genomen of kunnen op detacheringsbasis worden geplaatst. De detachering wordt uitgevoerd door detacheringbedrijven die door de opdrachtnemer zijn geselecteerd. Desgewenst kan Baanbrekend Drechtsteden hierin adviseren.

- In overleg met Baanbrekend Drechtsteden kan de opdrachtnemer eventueel zelf kandidaten aandragen uit de door de opdrachtgever vastgestelde doelgroepen.

- De opdrachtnemer blijft primair verantwoordelijk voor de contractueel overeengekomen invulling van de social return verplichting.

- Indien de opdrachtnemer werkt met onderaannemers blijft de hoofdaannemer verantwoordelijk voor de nakoming en toepassing van Social Return.

- Door het indienen van een inschrijving gaat de inschrijver akkoord met bovengenoemde bepalingen.

- Baanbrekend Drechtsteden is gevestigd op de Spuiboulevard 298, 3311 GR te Dordrecht, tel 078 770 8770, email sroi@drechtsteden.nl

| Inschrijver / Combinant 1 | Combinant 2 |
| --- | --- |
| Op: | Op: |
| Te: | Te: |
| Door, | Door, |
| als rechtsgeldig vertegenwoordiger van | als rechtsgeldig vertegenwoordiger van |
| Handtekening: | Handtekening: |

Indien de Inschrijver met het bovengestelde akkoord gaat en dit d.m.v. ondertekening aangeeft en desondanks elders in zijn Inschrijving een voorbehoud maakt ten aanzien van het bovengestelde, dan prevaleert de ondertekening op deze Bijlage.

Bijlage G – FORMAT VERKLARING REFERENTIES

Behorende bij de Europese aanbesteding 210071GZD Aanschaf en onderhoud diverse Bedrijfswagens Gemeentewerf Zwijndrecht

Voor de opgave van de gevraagde referentie kunt u onderstaand overzicht invullen.

| Referentie behoort toe aan: |  | <naam inschrijver/combinant/onderaannemer> |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Referentieopdracht bij kerncompetentie 1 |  |  |  |
| 1 | NAW-gegevens referentie opdracht | Naam organisatie |  |
|  |  | Naam contactpersoon |  |
|  |  | Telefoonnummer contactpersoon |  |
|  |  | Emailadres contactpersoon |  |
| 2 | Omvang van de opdracht | Opdrachtwaarde (levering) van de geleverde voertuigen |  |
|  |  | Aantal voertuigen |  |
|  |  | Aantal onderhoudscontracten |  |
| 3 | Levertermijn project | Datum aflevering(en) |  |
|  |  | Looptijd(en) onderhoud |  |
| 4 | Eventuele onderaanneming | Naam onderaannemers |  |
|  |  | Adres onderaannemer(s) |  |
| 5 | Leveringen en diensten opdracht | Korte beschrijving van het onderhoud |  |
|  |  | Korte beschrijving van eventuele in onderaanneming uitgevoerde werkzaamheden |  |
|  |  | Op verzoek daartoe is een tevredenheidsverklaring beschikbaar. | Ja Nee |
| 6 | Kerncompetentie | U voldoet aan de kerncompetentie 1. | Ja Nee |

| Inschrijver / Combinant 1 | Combinant 2 |
| --- | --- |
| Op: | Op: |
| Te: | Te: |
| Door, | Door, |
| als rechtsgeldig vertegenwoordiger van | als rechtsgeldig vertegenwoordiger van |
| Handtekening: | Handtekening: |

Indien de Inschrijver met het bovengestelde akkoord gaat en dit d.m.v. ondertekening aangeeft en desondanks elders in zijn Inschrijving een voorbehoud maakt ten aanzien van het bovengestelde, dan prevaleert de ondertekening op deze Bijlage.