| Overzicht wijzigingen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Versie | Datum invoer | Korte omschrijving van de wijziging(en) | Opdrachtnemer |  |
|  |  |  | Naam | Bedrijfsnaam |

| Autorisatie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Naam | Bedrijfsnaam | Datum | Handtekening |
| Opgesteld door: |  |  |  |  |
| Verificatie door: |  |  |  |  |
| Akkoord namens opdrachtnemer ontwerp: |  |  |  |  |
| Akkoord namens opdrachtnemer uitvoering (aannemer van het werk): |  |  |  |  |
| Ontvangen plus akkoord namens opdrachtgever: |  |  |  |  |

# Projectgegevens

## Beschrijving van het werk

Dit V&G-plan betreft het vervangen van de gevelliften Turfmarkt 147 te Den Haag  is gebaseerd op onderstaande documenten / schetsen / tekeningen van de versie:

- Rapportage Deerns alternatieve oplossingen, scenario 3 d.d. 1 april 2022

Het project bestaat uit:

- Het vervangen van de gevelliften op de daken van de torens A en C.

Het project bevindt zich niet in een binnenstedelijke omgeving.

Sloopwerkzaamheden 	: n.v.t.

Infra	: n.v.t.

Bouwsysteem	: n.v.t.

Adres/locatie	: Turfmarkt 147 te Den Haag

Telefoon 	: -

Geplande aanvangsdatum	:

Geplande uitvoeringstijd	: ca. 6 weken

Vermoedelijk maximum werkdagen	: ca. 30 dagen

Vermoedelijk maximum aantal mensdagen	: ca. 150

Vermoedelijk aantal (onder)aannemers	: ca. 2

Meldplicht bouwwerk, conform artikel 2.27	: Ja

## Betrokken partijen

### Projectfase Ontwerp

Opdrachtgever

Bedrijfsnaam	: Rijksvastgoedbedrijf

Postbus/Adres	: Korte Voorhout 7

Postcode/Plaats	: 2511 CW Den Haag

Contactpersoon	: Leo Bouman

Telefoon	: 06 2163 3752

E-mail	: leo.bouman@rijksoverheid.nl

V&G-coördinator ontwerpfase

Bedrijfsnaam	: Rijksvastgoedbedrijf

Naam	: Wouter Meester

Postbus/Adres	: Korte Voorhout 7

Postcode/Plaats	: 2511 CW Den Haag

Telefoon	: 06 2791 5672

E-mail	: wouter.meester@rijksoverheid.nl

Ingeschakelde V&G-deskundige

Bedrijfsnaam	:

Naam	:

Postbus/Adres	:

Postcode/Plaats	:

Telefoon	:

E-mail	:

### Projectfase Uitvoering

Opdrachtnemer

Bedrijfsnaam	:

Postbus/Adres	:

Postcode/Plaats	:

Contactpersoon	:

Telefoon	:

E-mail	:

V&G-coördinator uitvoeringsfase

Bedrijfsnaam	:

Naam	:

Telefoon	:

E-mail	:

# Restrisico’s en beheersmaatregelen

Invulinstructie

- In ontwerpfase moeten de restrisico’s worden aangegeven.

- Voor de start van de uitvoering vult de aannemer van het werk de laatste kolom in.

| Aandachtsgebied |  | Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp | De aannemer van het werk beschrijft de maatregelen op de restrisico’s |
| --- | --- | --- | --- |
| - Publieke veiligheid / omgeving | Opdrachtnemer neemt de toegangs- en huisregels op in zijn V&G-plan De opdrachtnemer geeft de maatregelen aan in een Veiligheidsplan, een en ander op basis van het Bouwbesluit hoofdstuk 8, artikel 8.7 |  | In ieder geval geeft de aannemer hier aan: - Hoe aanrijdgevaar met publiek en openbaar vervoer buiten de bouwplaats wordt voorkomen. - Hoe en op welke wijze veilig wordt gehesen. |
| - Belendingen | De opdrachtnemer zorgt ervoor dat de wegen, doorgangen en vluchtroutes gevrijwaard blijven van obstakels. De opdrachtnemer geeft de maatregelen aan in een Veiligheidsplan, een en ander op basis van het Bouwbesluit hoofdstuk 8, artikel 8.7 Opstellen communicatieplan ten behoeve van tijdige en duidelijke communicatie en informatie met de omgeving. |  |  |
| - Doorgaande exploitatie (bedrijfsvoering) | Voor de start van de werkzaamheden dienen gezamenlijke afspraken gemaakt te worden betreffende de doorgaande exploitatie en bedrijfsvoering. De opdrachtnemer geeft de beheersmaatregelen aan. Eventueel werkzaamheden uitvoeren buiten kantooruren /weekenden. |  |  |
| - Bouwtijd | Indien de bouwtijd gedurende het project wordt aangepast dienen de risico’s opnieuw geïnventariseerd te worden |  |  |
| - Bereikbaarheid/ toegankelijkheid projectlocatie | De opdrachtnemer geeft de maatregelen aan in een gedetailleerd Veiligheidsplan, een en ander op basis van het Bouwbesluit hoofdstuk 8, artikel 8.7 Opstellen communicatieplan ten behoeve van tijdige en duidelijke communicatie en informatie met de omgeving. Tijdig met bevoegd gezag en HTM de opstelplaats voor de hijskraan afstemmen en in hoeverre omleiding of tijdelijke stillegging van verkeer en trams mogelijk is en onder welke voorwaarden |  | In ieder geval geeft de aannemer hier aan: - Hoe aanrijdgevaar op de bouwplaats wordt voorkomen. - Hoe en op welke wijze veilig wordt gehesen. |
| - Opslag/opstelling materieel | Vrijhouden van vluchtroutes en omliggende belendingen. Deze dienen vrij van obstakels te blijven De opdrachtnemer geeft de beheersmaatregelen aan. |  |  |
| - Gezondheid en Milieu | Niet van toepassing |  |  |
| - Gemeenschappelijke risico’s (samenloopgevaar) | Niet van toepassing |  |  |
| - Asbest | Niet van toepassing |  |  |
| - Werken op hoogte | De opdrachtnemer geeft de maatregelen aan in een gedetailleerd Veiligheidsplan, een en ander op basis van het Bouwbesluit hoofdstuk 8, artikel 8.7 |  |  |
| - Instabiliteit | Niet van toepassing |  |  |
| - Ondergrond | Niet van toepassing |  |  |
| - Installaties/opslag/magazijnen/ munitiedepots/ besloten ruimtes | Niet van toepassing |  |  |
| - Onderhoud | Niet van toepassing |  |  |
| - Sloop | Niet van toepassing |  |  |
| - Bijzondere gevaren i.h.k.v. Richtlijn nr. 92/57/EEG | Niet van toepassing |  |  |
| - Overige aandachtspunten/risico’s | Maatregelen treffen ten aanzien van Covid-19. Zie het meest recente protocol “samen veilig doorwerken” (www.helpdeskcorona-bt.nl) |  |  |

# Invulling wettelijke eisen aan V&G-plan

| Invulling eisen aan V&G-plan volgens Arbeidsomstandighedenbesluit, Artikel 2.23, lid 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Artikel 2.28, lid | Inhoud lid | Beschrijving proces hoe de aannemer van het werk dit organiseert |
| 2a | Een overzicht van de betrokken partijen in de projectfase Uitvoering en de naam van de coördinator Uitvoeringsfase. |  |
| 2b | Een inventarisatie van de specifieke gevaren voor het betreffende bouwwerk, waaronder de eventuele aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten als bedoeld in artikel 4.37, verontreinigde grond, verontreinigd water of grondwater of verontreinigde waterbodems, en specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden. |  |
| 2c | De maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld onder (lid 2)b. |  |
| 2d | De afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen, bedoeld onder (lid 2)c. |  |
| 2e | De wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend. |  |
| 2f | De bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers en zelfstandigen worden gemaakt alsmede de onderzoeken en rapporten die de onderbouwing van deze keuzen ondersteunen |  |
| 2g | De wijze waarop voorlichting en instructie (V&I) aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven. | De aannemer moet hier aangeven welke vorm van V&I wordt toegepast. De aannemer kan hierbij gebruik maken van de GPI. Indien dit niet het geval is wordt de V&I op de volgende manier verzorgd: [geef aan hoe en waarmee dit wordt gedaan]. Te allen tijde worden alle bouwplaatsmedewerkers geïnstrueerd over de projectspecifieke risico’s op de volgende manier: [geef aan hoe en waarmee dit wordt gedaan]. |

# Checklist overige wettelijke eisen

## Eisen volgens Arbeidsomstandighedenbesluit, Afdeling 5

|  | Artikel nummer | Inhoud Artikel | Ontwerpfase [voldoet ja/nee] | Uitvoerings-fase [voldoet ja/nee] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Art.2.26 | Algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid bij het ontwerpen van een bouwwerk Rekening houdend met: - Art. 3 van de Arbeidsomstandighedenwet (voeren Arbobeleid); - Art. 5.1 van de Arbeidsomstandighedenwet (inventarisatie risico’s); - Art. 5.3 van de Arbeidsomstandighedenwet (beheersmaatregelen); - Art. 8 van de Arbeidsomstandighedenwet (voorlichting en onderricht); - Art. 19 van de Arbeidsomstandighedenwet (meerdere werkgevers). | Ja |  |
| 2 | Art.2.27 | - Kennisgeving Inspectie SZW; - Een afschrift van de melding wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht. | Ja |  |
| 4 | Art.2.29 | Aanstelling V&G-coördinatoren | Ja |  |
| 5 | Art.2.30 | Taken coördinator voor de ontwerpfase | Ja |  |
| 6 | Art.2.30c | V&G-dossier | n.v.t. |  |
| 7 | Art.2.31 | Taken coördinator voor de uitvoeringsfase | n.v.t. |  |

## Eisen volgens Bouwbesluit i.r.t. arbeidsomstandigheden

|  | Artikel nummer | Inhoud Artikel | Ontwerpfase [voldoet ja/nee] | Uitvoerings-fase [voldoet ja/nee] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Art.6.53 | Veiligheidsvoorzieningen voor onderhoud (Bouwbesluit Onderhoudsveiligheid) | n.v.t. |  |
| 2 | Art.8.2 | Veiligheid in de omgeving (Bouwbesluit) | Ja |  |
| 3 | Art.8.7 | Veiligheidsplan (Bouwbesluit Bouwveiligheidsplan) | n.v.t. |  |

# Bijlagen

- Bijlage 1	RI&E in de Definitie- en Ontwerpfase (model A), d.d. 04-08-2022