Beheer perrons

Intro

Dit memo beschrijft de aangepaste afspraken die zijn gemaakt tussen ProRail en NS Stations over het onderhoud van perrons. Op alle stations samen is bijna 1,3 miljoen vierkante meter perron aanwezig die een belangrijke plaats innemen in de reis van de klant.

Perrons

Met perrons bedoelen wij de gehele perronconstructie, belijning en bestrating. Een perronconstructie kan bestaan uit keerwanden met een zandbed ertussen en bestrating erop, maar ook uit betonnen constructies zoals bij jukkenperrons.

Op de perrons zijn 3 soorten belijning aangebracht.

- De witte signaleringsmarkering op de perronrand (perronrandmarkering)

- De veiligheidsbelijning die de grens van zone A aangeeft (gevarenzone markering)(vaak onderdeel van de bestrating in contrasterende kleur)

- De blindegeleidelijnen (geleidelijn)

De bestrating van perrons bestaat voor een groot deel uit trottoirtegels van 30x30 cm. Er zijn echter ook situaties waarbij de bestrating bestaat uit asfalt, natuursteen of uit standaard betonplaten waarin de belijning is geïntegreerd. Deze betonplaten zijn vaak een integraal onderdeel van de keerwanden en/of de gehele perronconstructie (b.v. jukkenperrons).

In onderstaande doorsnede zijn bovenstaande componenten schematisch weergegeven.

Onderhoud

Op stations worden jaarlijks zo’n 1.200 storingen gemeld m.b.t. de constructie en bestrating. Dat zijn relatief kleine verstoringen met (per storing) geringe herstelkosten, maar met een mogelijk grote impact. Denk hierbij aan valpartijen met lichamelijk letsel maar ook aan verzakkingen van de betonconstructie.

Zo’n 70-80% van de storingen vindt plaats op de perrons, de overige storingen treden op in de stationsomgeving, b.v. rijwielstallingen.

Aan de rand van het perron sluit de bestrating aan op de keerwand (scheiding tussen perron en spoorbaan). Deze keerwand kan ook de oorzaak zijn van verstoringen aan de bestrating.

Zo kan de naad tussen twee betonnen keerwand-elementen niet goed afdichten waardoor zand wegspoelt en de bestrating gaat verzakken (“lekke keerwand”). Ook kan de gehele keerwand verzakken of kantelen met gevolgen voor de naastgelegen bestrating. Herstel van keerwanden is specialistisch werk dat niet door “doorsnee” bestratingsbedrijven of groenbedrijven wordt uitgevoerd.

Historie

De afgelopen jaren is er, in afstemming tussen ProRail en NS Stations, een tweedeling gemaakt. Storingen aan de bestrating op de perrons werden door twee (civieltechnische) aannemers opgelost die door ProRail zijn gecontracteerd. Deze aannemers zijn tevens verantwoordelijk voor verstoringen aan de keerwanden en constructie (denk aan betonnen jukkenperrons).

Bestratingsstoringen elders op het station (b.v. in rijwielstallingen), werden opgelost door de bedrijven die door NS Stations zijn gecontracteerd voor het groenonderhoud.

Nieuwe procesafspraken

ProRail en NS Stations hebben nieuwe afspraken gemaakt over het beheer van bestrating en keerwanden op de stations.

De basis-afspraak is dat :

- ProRail de aanleg, herstraten grote oppervlakken en gehele vervanging van de bestrating en keerwand uitvoert;

- NS Stations het dagelijks beheer doet, zoals schoonmaak, onkruid vrij houden, ophalen van (delen van) de bestrating en al het storingsherstel.

In onderstaande afbeelding zijn de activiteiten van ProRail in roze weergegeven en van NS Stations in geel.

Aan het einde van dit memo zijn relevante afbeeldingen in een groter formaat weergegeven.

Veranderingen in proces storingsherstel

De meeste van bovenstaande activiteiten zijn nu ook al op deze wijze ingericht. Met name rond storingsherstel zijn er in de  praktijk een aantal wijzigingen doorgevoerd.

De Servicedesk van NS Stations zal ALLE gemelde storingen aan perronafwerking (bestrating) en perronconstructie (keerwand, jukkenperron, kunstwerk) in ontvangst nemen en registreren.

In onderstaande beslisboom is aangegeven hoe om te gaan met de verschillende storingen. Deze beslisboom is mede gebaseerd op de urgentiematrix die enige tijd geleden door ProRail en NS Stations is ontwikkeld.

Interpretatie beslisboom

- In de beslisboom komt weer terug het onderscheid tussen perronafwerking en perronconstructie

Perronafwerking

- Bij perronafwerking (bestrating) wordt onderscheid gemaakt tussen:

  - Ophalen – lokale kuilen en verzakkingen laat NS Stations herstellen “ophalen” 
(activiteit heeft meestal weinig impact op de transfer)

  - Herstraten – grote aaneengesloten delen van het perron worden opnieuw gestraat in opdracht van ProRail waarbij gebruik wordt gemaakt van de oude tegels (grotere impact op de transfer)

  - Vervangen – De gehele perronbestrating wordt in opdracht van ProRail vervangen door nieuwe tegels (grote impact op transfer)

- Bij een verzakking van de bestrating dient bepaald te worden of de verzakking binnen of buiten de gevarenzone is

- Tevens zal vastgesteld moeten worden of er een onveilige situatie of struikelgevaar is (struikelgevaar wordt gedefinieerd als een opstaande rand van meer dan 2 cm)

- Daarna kunnen de volgende 4 situaties voorkomen:

|  | Buiten de gevarenzone | Binnen de gevarenzone |
| --- | --- | --- |
| Geen onveilige situatie of struikelgevaar | 1. Groenbedrijf wordt aangestuurd met een lage urgentie van 1 week. Bedrijf gaat situatie bekijken en zal direct herstellen als verzakking gering is (maximaal 4 uur werk) Betreft de verzakking een groter oppervlak, dan worden de werkzaamheden opgenomen en de storing afgemeld. De werkzaamheden worden dan “overgeheveld” naar gepland onderhoud en, in overleg met de contractcoördinator, in een later stadium hersteld. Dit kan enkele maanden duren. | 2. Groenbedrijf wordt aangestuurd met een lage urgentie van 1 week. Bedrijf gaat situatie bekijken en zal controleren of de verzakking een relatie heeft met de keerwand (b.v. lekke keerwand of kanteling/verzakking keerwand). Is er geen relatie met de keerwand dan wordt gehandeld conform 1. Is er wel een relatie met de keerwand, dan zal het groenbedrijf de situatie veilig stellen (b.v. door het plaatsen van een afzetting), enkele foto’s maken en de storing afmelden. De Servicedesk zal daarna de storing (incl. de foto’s en omschrijving) melden bij ProRail. |
| Wel onveilige situatie of struikelgevaar | 3. Groenbedrijf wordt aangestuurd met een hoge urgentie van 24 uur (en in uitzonderlijke gevallen van 4 uur.) Bedrijf gaat situatie bekijken en zal direct herstellen als verzakking gering is (maximaal 4 uur werk) of veilig stellen en binnen korte tijd terugkomen voor definitief herstel. | 4. Groenbedrijf wordt aangestuurd met een hoge urgentie van 24 uur (en in uitzonderlijke gevallen van 4 uur.) Bedrijf gaat situatie bekijken en zal controleren of de verzakking een relatie heeft met de keerwand. Is er geen relatie met de keerwand dan wordt gehandeld conform 3. Is er wel een relatie met de keerwand dan wordt gehandeld conform 2. |

Perronconstructie

- Bij perronconstructie (keerwand, jukkenperron of kunstwerk) wordt onderscheid gemaakt tussen:

  - Afbrokkelen – de betonnen rand van het perron brokkelt af

  - Beschadiging afwerking – het oppervlak is beschadigd, dit kan ook de belijning betreffen

  - Verzakking of kanteling – de keerwand zakt of kantelt over een grotere lengte of één betonnen element zakt of kantelt ten opzichte van de overige elementen (dit kan de keerwand of het gehele kunstwerk betreffen)

- Vastgesteld moet worden of er een onveilige situatie is ontstaan

- Daarna kunnen de volgende 4 situaties voorkomen:

|  | Afbrokkelen of beschadiging afwerking | Verzakking of kanteling |
| --- | --- | --- |
| Geen onveilige situatie | A. Bouwkundig aannemer wordt aangestuurd met een lage urgentie van 1 week. Een afgebrokkelde perronrand wordt afgedekt met een tranenplaat en een beschadiging van het oppervlak wordt indien nodig afgedekt/afgeschermd. Daarna wordt de storing gereed gemeld. Is de storing alleen veilig gesteld, dan zal de Servicedesk de storing melden bij ProRail. | B. De Servicedesk zal trachten nadere informatie te verzamelen in de vorm van een locatieomschrijving of foto’s (van de melder of via de stationsmanager). Daarna zal de Servicedesk de storing melden bij ProRail. |
| Wel onveilige situatie | C. Bouwkundig aannemer wordt aangestuurd met een hoge urgentie van 24 uur (en in uitzonderlijke gevallen van 4 uur). De bouwkundig aannemer zal trachten de storing op te lossen en anders veilig stellen. Er worden foto’s gemaakt en de storing wordt gereed gemeld. Is de storing alleen veilig gesteld, dan zal de Servicedesk de storing melden bij ProRail. | D. Bouwkundig aannemer wordt aangestuurd met een hoge urgentie van 24 uur (en in uitzonderlijke gevallen van 4 uur). De situatie wordt veilig gesteld en er wordt nadere informatie over de storing verzameld (o.a. foto’s). Is er direct gevaar voor de treindienst (bijvoorbeeld doordat rijdende treinen in contact kunnen komen met een gekantelde keerwand), dan zal de Servicedesk direct contact opnemen met Meldkamer Spoor. Is er geen direct gevaar voor de treindienst, dan zal de Servicedesk de melding doorzetten naar ProRail. |

Bij een melding aan ProRail conform bovenstaand schema, zal ProRail na het beoordelen van de melding, herstel opdragen aan de door ProRail gecontracteerde aannemers (vaak betreft dit de keerwand, de betonnen onderconstructie of het gehele perron en zullen gespecialiseerde civieltechnische bedrijven worden ingezet).

Voor storingen aan / nabij keerwanden of aan de perronconstructie die bij ProRail gemeld gaan worden zal de Servicedesk een e-mail met relevante informatie en foto’s sturen naar perrons@prorail.nl

Na beoordeling en akkoord, zal de melding doorgezet worden naar de aannemers van ProRail. Dus de Servicedesk zal geen direct contact hebben met de aannemers van ProRail. Wel zullen de aannemers van ProRail periodiek een planning voor herstel communiceren met de Servicedesk. Vaak is voor deze werkzaamheden een buitendienststelling nodig waardoor definitief herstel enkele maanden kan duren. Uiteraard met uitzondering van een calamiteit / gevaarlijke situatie.

Ingangsdatum

Bovenstaande proceswijzigingen zijn ingegaan per 19 oktober 2021.

Schema’s en afbeeldingen