  - Bijlage 2: Datacommunicatie

| Veldnaam | Omschrijving | Formaat |
| --- | --- | --- |
| Uniek ritnummer | Unieke ritnummer van de opdracht | Unsigned integer (4 bytes) |
| datum en tijd | Datum en tijd van de status | Tijd in officiële ISO notatie.<datum>T<tijd> (YYYY-MM-DDTHH:NN:SS) Vb 2006-03-29T20:23:02 |
| status | De nieuwe status van de opdracht. De volgende tabel geeft een overzicht van alle statussen Bij elke status hoort een bericht | Unsigned short 2 bytes |
| responsecode | Een extra code afhankelijk van de status die een bepaalde keuze van de chauffeur aangeeft of door het systeem wordt gegenereerd | Unsigned short 2 bytes |
| Kilometerstand voertuig | Huidige odometer stand van de wagen | Unsigned integer (4 bytes). Stand is in meters. |
| gps X | Latitude GPS coördinaten | Unsigned integer (4 bytes). Geodecimale notatie |
| gps Y | Longitude GPS coördinaten | Unsigned integer (4 bytes). Geodecimale notatie |
| snelheid | De snelheid op het moment van de status | Unsigned short 2 bytes in kilometers per uur |
| afstand vanaf vorige melding | Het verschil van de huidige stand ten opzichte van de vorige relevante status | Unsigned short 2 bytes Verschil is in meters |
| tijdverschil vorige melding | Het verschil van de huidige timestamp en die van de vorige relevante status | Unsigned short 2 bytes Verschil is in seconden |
| ritbedrag | Het totaalbedrag van de opdracht, inclusief kortingen, toeslagen en fooi. (Zie uitleg onderaan statuscodes) | Unsigned integer (4 bytes). Alleen gehele getallen. Bedrag in centen. |
| extra kosten | Eventuele extra kosten die bij het voorgaande bedrag komen. (Zie uitleg onderaan statuscodes) | Unsigned integer (4 bytes). Alleen gehele getallen. Bedrag in centen. |
| betalingswijze | Geselecteerde betalingstype. De lijst van mogelijke betalingstypes kan nog uitgebreid worden op verzoek van een klant. Dit wordt dan in de configuratie van die klant opgenomen. | Byte. De volgende waarden zijn mogelijk. 1 = Contant / pin 2 = Rekening |
| maximale snelheid | De hoogste snelheid tijdens de duur van de opdracht | Unsigned short 2 bytes in kilometers per uur |
| kaartnummer gebruikt | Het eventuele kaartnummer dat gebruikt is. Het kaartnummer wordt alleen gestuurd als bij de status de kaart daadwerkelijk gebruikt is. Via de responsecode is bij de status in kwestie ook te achterhalen of er een klantpas gebruikt is. Wordt het kaartnummer niet meegestuurd is de pas niet gebruikt voor de status. | Alfanumeriek 25 tekens |
| klantnaam | Eventueel de naam van de klant mocht deze ingevoerd worden. | Alfanumeriek 72 tekens |
| betalingsinformatie | Gecodeerd veld met daarin de betalingsinformatie. In dit veld kan bijvoorbeeld gegevens van een gebruikte creditcard worden gestuurd. | Alfanumeriek 150 tekens |
| aantal passagiers | Aantal passagiers dat meegestuurd wordt wanneer de chauffeur dit aangeeft. Kan per vervoersvorm ingesteld wordt of aantal passagiers door chauffeur ingevuld moet worden. | Unsigned byte (0-255) |
| ritbedrag | Het originele ritbedrag, voordat er kortingen afgingen, en extra’s bij kwamen. (Zie uitleg onderaan statuscodes) | Unsigned integer (4 bytes). Alleen gehele getallen. Bedrag in centen. |
| fooibedrag | Bedrag aan fooi, wat er op deze rit gegeven is. (Zie uitleg onderaan statuscodes) | Unsigned integer (4 bytes). Alleen gehele getallen. Bedrag in centen. |
| gps x ophaaladres | Longitude van het ophaaladres | Unsigned integer (4 bytes). Geodecimale notatie |
| gps y ophaaladres | Latitude van het ophaaladres | Unsigned integer (4 bytes). Geodecimale notatie |
| gps x bestemmingsadres | Longitude van het afzetadres | Unsigned integer (4 bytes). Geodecimale notatie |
| gps y bestemmingsadres | Latitude van het afzetadres | Unsigned integer (4 bytes).Geodecimale notatie |
| Creditcard transactienr. | Transactie nummer voor creditkaart betalingen. Te gebruiken voor de administratie | Alfanumeriek 35 tekens |
| ophaaladres | Straatnaam waar de klant opgehaald moet worden. | Alfanumeriek max 35 tekens |
| ophaalhuisnummer | Huisnummer van het ophaal adres. | Unsigned integer (4 bytes) |
| ophaalhuisnummertoevoeging | Toevoegingen aan het huisnummer zoals kamernummers en meerdere adressen op hetzelfde huisnummer (a,b,c) | Alfanumeriek max 5 tekens |
| ophaalplaats | Stad van het ophaaladres | Alfanumeriek max 35 tekens |
| bestemmingsladres | Straatnaam waar de klant afgezet moet worden. | Alfanumeriek max 35 tekens |
| bestemmingshuisnummer | Huisnummer van het bestemmings adres. | Unsigned integer (4 bytes) |
| bestemmingshuisnummertoevoeging | Toevoegingen aan het huisnummer zoals kamernummers en meerdere adressen op hetzelfde huisnummer (a,b,c) | Alfanumeriek max 5 tekens |
| bestemmingsplaats | Stad van het bestemmingsadres | Alfanumeriek max 35 tekens |