RWS INFORMATIE -

Integraal Veiligheid Plan (IVP)

| Datum | 4 juni 2019 |
| --- | --- |
| Status | Definitief |

Opwaardering Twentekanalen

| V&G Coördinator Ontwerpfase | Jurrien Besseling |
| --- | --- |
| V&G Coördinator Uitvoeringsfase | Nader te bepalen |

Toelichting bij dit document:

- Teksten gemarkeerd door [  ] zijn invoervelden die op meerdere plaatsen in het document terugkomen. Indien op één plek de tekst wordt aangepast worden alle soortgelijke velden direct meegenomen .

- Schuingedrukte tekstvelden zijn algemene invoervelden die verder niet gelinkt zijn.

- Veel maatregelen/afspraken m.b.t. veiligheid zijn waarschijnlijk al vastgelegd in andere documenten. In dat geval volstaat het om een eenduidige, traceerbare en concrete verwijzing naar het brondocument te maken (dus niet enkel refereren aan een geheel systeem/document maar naar de relevante passages/bepalingen binnen het systeem/document.

Colofon

| Documentinformatie |  |
| --- | --- |
| Uitgegeven door | Opwaardering Twentekanalen |
| Technisch manager | Joyce Hoed |
| Telefoon | 06 11 38 31 33 |
| Opgesteld door | Willem Kiezebrink |
| Versie | 1.0 |
| Status | Definitief |

| Acceptatie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uitgegeven door: |  | Paraaf: | Datum: |
| Opsteller(s) | Willem Kiezebrink |  | 7-5-2019 |
| Vrijgave Technisch manager: | Joyce Hoed |  | Datum |
| Vaststelling Project Manager: | Ella Nanninga |  | Datum |

| Versiebeheer |  |  |
| --- | --- | --- |
| Versie | Datum | Reden van uitgifte/wijzigingen |
| 1.0 | 7-5-2019 | Opstellen origineel |
| Versienummer | Datum | Reden van uitgifte |
| Versienummer | Datum | Reden van uitgifte |

Inhoud

Inleiding	7

1	Uitgangspunten en randvoorwaarden	9

1.1	Beleidsverklaring DG	9

1.2	Ambitie en doelen	9

1.3	Gedragsregels voor projectmedewerkers	10

1.4	Relevante veiligheidsdomeinen	10

2	Het project	11

2.1	Reikwijdte en grenzen project	11

2.2	Betrokken partijen	11

2.3	V&G coördinatoren Ontwerp en Uitvoeringsfase	11

2.4	Planning van de werkzaamheden	12

3	Maatregelen	13

4	Afspraken	14

5	Wijze van toezicht	15

6	Verantwoording van BTO keuzen	16

7	Opleiding en instructie	17

Bijlage A	Ontwerp RI&E	18

Inleiding

Dit IVP is de invulling van het wettelijk vereiste V&G plan voor arbeidsveiligheid, uitgebreid met de overige specifieke veiligheidsdomeinen voor Rijkswaterstaat. Als Opdrachtgever heeft Rijkswaterstaat de verantwoordelijkheid om tijdens de ontwerpfase dit IVP:

- Op te (laten) stellen en;

- Onderdeel te laten zijn van het contractdossier en;

- Beschikbaar te stellen op de bouwlocatie alvorens de uitvoeringswerkzaamheden van start gaan (= moment dat opdrachtnemers op de bouwlocatie komen”).

Als er fysieke werkzaamheden op de bouwlocatie worden uitgevoerd, is de opdrachtnemer vervolgens verantwoordelijk voor het uitvoeren van dit IVP en het actualiseren ervan zodra de uitvoeringswerkzaamheden daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij risicovolle werkzaamheden, of als via een ander contract een nieuwe partij op de bouwlocatie werkzaamheden gaat verrichten. In deze gevallen zal de V&G-coördinator Uitvoeringsfase namens de opdrachtnemer, in overleg met de V&G-coördinator Ontwerpfase namens de opdrachtgever, moeten zorgen voor de noodzakelijke afstemming en coördinatie.

Dit IVP is als volgt opgebouwd:

- Hoofdstuk 1: een beschrijving van de RWS veiligheidsambitie alsmede de project specifieke veiligheidsdoelstellingen.

- Hoofdstuk 2: een beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk, een overzicht van de betrokken ondernemingen op de bouwlocatie, de naam van de coördinator Ontwerpfase en van de coördinator Uitvoeringsfase;

- Hoofdstuk 3: de maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in bijlage A;

- Hoofdstuk 4: de afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen, bedoeld in hoofdstuk 3;

- Hoofdstuk 5: de wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend;

- Hoofdstuk 6: de bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers en zelfstandigen in de uitvoeringsfase worden gemaakt alsmede de onderzoeken en rapporten die de onderbouwing van deze keuzen ondersteunen;

- Hoofdstuk 7: de wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven.

- Bijlage A: een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren voor het betreffende bouwwerk (de objectrisico’s) en specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden (de samenlooprisico’s);

Dit IVP is een coördinatie document dat zal worden aangepast indien wijzigingen in de praktijk daar aanleiding toe geven. Zie hiervoor de tabel “versiebeheer” in de colofoon.

Uitgangspunten en randvoorwaarden

Beleidsverklaring DG

Met deze beleidsverklaring beloven we dat we ons uiterste best gaan doen om onze maatschappelijke taken zo veilig mogelijk uit te voeren over de volle breedte van ons werkgebied.

Het is onze plicht en onze ambitie om ons land te beschermen tegen hoog water.

De gebruikers moeten onze wegen en vaarwegen, oppervlaktewateren en objecten veilig kunnen gebruiken. Ook het werken aan de veiligheid van de omwonenden van ons werkgebied is onze zorg. Bovendien zorgen we ervoor dat iedereen die bij Rijkswaterstaat of in onze opdracht werkt, zijn of haar werk veilig kan doen.

We streven ernaar om in 2018 het proactieve veiligheidsniveau te hebben bereikt op de veiligheidscultuurladder. Dit betekent dat we binnen Rijkswaterstaat continu gericht zijn op het voorkomen van veiligheidsrisico’s en incidenten en dat blijven doen.

Dat doen we door actief en effectief samen te werken aan veiligheid en goed af te stemmen. Zowel binnen Rijkswaterstaat als met onze maatschappelijke partners en met behoud van ieders verantwoordelijkheid. Rijkswaterstaat heeft daarin een voorbeeldfunctie en neemt een voortrekkersrol.

Wij werken daaraan volgens een veiligheidsmanagementsysteem dat erop is gericht de veiligheidssituatie van onze objecten en infrastructuur continu te verbeteren. Over de voortgang en de resultaten daarvan leggen we verantwoording af.

Als het gaat om de arbeidsveiligheid streven we naar 0 doden en 0 ernstig gewonden. Als anderen werken op onze terreinen, zorgen we ervoor dat ook zij voldoen aan de veiligheidseisen en -normen die we aan onze eigen medewerkers stellen.

Wij kennen de belangrijkste veiligheidsrisico’s op onze netwerken. We werken continu samen aan het beter beheersen ervan en ontwikkelen het leiderschap, de kennis en het vakmanschap dat daarvoor nodig is.

Bovendien investeren we in een open cultuur die erop gericht is samen continu te verbeteren, te leren en elkaar scherp te houden. Een cultuur waarin we open het gesprek aangaan over risico’s, dilemma’s, fouten en onveilig gedrag.

Als het nodig is, spelen we veerkrachtig, daadkrachtig en professioneel in op gevaarlijke situaties en incidenten. We communiceren hier eerlijk, open, tijdig en correct over en werken aan goede voorlichting over de veiligheid op en rond onze netwerken.

Tenslotte analyseren we incidenten om daarvan te leren. Opdat we maatregelen kunnen nemen om die incidenten in het vervolg te voorkomen. Daarmee krijgen we een steeds scherper oog voor nieuwe ontwikkelingen die de veiligheid in ons werkgebied bedreigen.

Michèle Blom

Directeur-generaal Rijkswaterstaat

Ambitie en doelen

Rijkswaterstaat heeft zich gecommitteerd aan een proactieve en integrale aanpak van veiligheidszorg voor:

- Medewerkers en andere betrokkenen;

- Gebruikers van de wegen en de vaarwegen;

- Omwonenden.

Met als streven: nul doden en nul ernstig gewonden.

Deze algemene ambitie is door de opdrachtgever en het projectteam voor dit specifieke project vertaald in de volgende project specifieke doelen:

- Het werk verloopt zo beheerst en zo voorspelbaar mogelijk;

- Zo min mogelijk hinder en/of hinderbeleving voor de omgeving;

- Minimaliseren van de instandhoudingskosten* van het systeem TK2 voor de

komende 100 jaar.

* Het verlagen van de instandhoudingskosten beoogd de onderhoudsinspanningen te minimaliseren.

Gedragsregels voor projectmedewerkers

Voor dit project gelden de volgende gedragsregels:

- Ik heb een voorbeeldfunctie.

- Ik neem veiligheid altijd mee in mijn werk.

- Ik zorg voor een veilige werkomgeving.

- Ik stop elke klus die niet veilig voelt.

- Ik meld (bijna)ongevallen altijd via 0800-8002 en bespreek deze.

- Ik zorg voor de juiste persoonlijke bescherming (PBM’s).

Relevante veiligheidsdomeinen

Voor dit project zijn de volgende aangekruiste veiligheidsdomeinen relevant:

| ☒ Arbeidsveiligheid (altijd relevant) | ☒ Elektrische veiligheid |
| --- | --- |
| ☒ Verkeersveiligheid | ☐ Tunnelveiligheid |
| ☒ Nautische veiligheid | ☒ Constructieve veiligheid |
| ☒ Veiligheid tegen overstromen | ☒ Sociale veiligheid |
| ☒ Externe veiligheid | ☒ Brandveiligheid |
| ☒ Machineveiligheid | ☒ Integrale beveiliging |

De aangekruiste veiligheidsdomeinen worden behandeld in dit IVP.

De veiligheidsdomeinen machineveiligheid, elektrische veiligheid en brandveiligheid zijn in meer of mindere mate relevant maar komen met name voort uit de werkzaamheden. Deze worden daarom behandeld en meegenomen onder het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid. Dit betekent niet dat zij minder belangrijk zijn dan de andere domeinen.

Het project

Reikwijdte en grenzen project

In dit hoofdstuk wordt de scope van het project omschreven, te beginnen met een omschrijving van het project, het doel van het project, de werkzaamheden en specifieke locatie.

Omschrijving van het project

De Twentekanalen vormen een belangrijke regionale en economische ader voor Overijssel (met name Twente), een achterland verbinding voor de havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen en de verbindende logistieke schakel met Europa. De economische ontwikkeling in de oostelijke regio’s, de Tweede Maasvlakte en het toenemende gebruik van grotere schepen vereisen een verruiming van de Twentekanalen.

In 2010 is door RWS het kanaalgedeelte van Eefde tot aan Delden verdiept (fase 1). De aanleg van de sluis in Eefde is een separaat project en wordt in 2020 opgeleverd. De verruiming van de overige kanaalgedeelten en de Zijtak naar Almelo betreft de nu ingezette fase 2, opdat de havens van Delden, Hengelo, Enschede en Almelo ook bereikbaar worden voor Va schepen (beperkt afgeladen). Deze 2e fase heeft de naam ‘’Opwaardering Twentekanalen”

Doel van het project

Het doel van het project ‘Opwaardering Twentekanalen’ is om de vaarweg in het Voorpand (tussen de IJssel en Sluis Eefde) op te waarderen en geschikt te maken voor klasse Va schepen met een aflaaddiepte van 3,50m (krap profiel), alsmede de vaarweg naar de havens van Almelo, Delden, Hengelo en Enschede geschikt te maken voor klasse Va schepen met een aflaaddiepte van 2,80m (krap profiel).

Door de Twentekanalen op te waarderen worden de havens en bedrijven beter bereikbaar voor klasse Va schepen, dit geeft een stimulans aan de regionale economie en werkgelegenheid en draagt bij aan de versteviging van de (inter)nationale logistieke positie van de regio.

Door de opwaardering naar vaarwegklasse Va wordt de maximale diepgang en daarmee de belading van de schepen die de Twentekanalen bevaren vergroot. De ruimere vaarweg zorgt er tevens voor dat schepen vlotter en veiliger kunnen doorvaren.

Een nevendoel is het versterken van de ecologische verbindingen (Natuurnetwerk Nederland bij Kristalbad) en verbeteren van de waterkwaliteit. Dit wordt bereikt door het aanleggen van fauna-passages, natuurvriendelijke oevers en het natuurvriendelijk inrichten van vervallen zwaaikommen. Het project draagt hiermee bij aan het behoud van landschappelijke en verbetert de recreatieve waarden van de kanalen.

Aard van de werkzaamheden

De werkzaamheden zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

Baggerwerkzaamheden

- Het realiseren van een maatwerk Va-profiel in het Voorpand met een aflaaddiepte van 3,5 m met een beheermarge van 15 cm t.o.v. OLR + 1,00m. Het Va maatwerkprofiel wordt:

1. Gerealiseerd tussen de bestaande oevers van de  primaire waterkering en is smaller dan krap Va profiel.

2. Een normaal Va profiel in de diepte. Dit profiel wordt zowel binnen de breedte als diepte beperkt door de tenen van de primaire waterkering.

- Het realiseren van een krap Va-profiel in de hoofdtak vanaf Sluis Delden tot havens van Enschede en in de Zijtak tot Almelo met een aflaaddiepte van 2,8m en met een beheermarge van 15 cm en een kanaalpeilfluctuatie van +/- 10 cm.

Grondwaterbeheersing

- Het herstellen van de bodemweerstand in de Zijtak, die is verminderd als gevolg van het baggeronderhoud in 2010 conform het voorkeursalternatief grondwaterbeheersing.

- Het voorkomen van een blijvende significante grondwaterstandsverandering ten opzichte van de huidige situatie voor de overige delen van het projectgebied.

- De hinder tijdens de uitvoering doordoor tijdelijke grondwaterstandfluctuaties zoveel mogelijk beperken.

Damwanden en natuurvriendelijke oevers

- Het aanbrengen van nieuwe stalen damwanden in de Zijtak en hoofdtak met een levensduur van 100 jaar (ca. 35 kilometer).

- De aanleg van natuurvriendelijke oevers in de Zijtak en hoofdtak met een levensduur van 100 jaar (ca. 12 kilometer).

- Het realiseren van deksloven (ca. 8 kilometer) en wrijfgordingen (ca. 7 kilometer) op locatie waar dit functioneel nodig is met een levensduur van ten minste 25 jaar.

- Het verwijderen van oude damwanden worden, mits doelmatig.

Kunstwerken

- Het aanbrengen van nieuwe stalen damwanden met een levensduur van 100 jaar onder de

volgende bruggen: Spoorbrug Hengelo-Zutphen (westzijde kanaal), Tankinkbrug, Vossenbrinkbrug, Loofrietbrug en de Twekkelerbrug.

- Afhankelijk van de staat van de brug, optioneel ook de damwanden onder de volgende bruggen: A35-brug in de Zijtak, de Hoeselderbrug, Leemslagenbrug, de Lonnekerbrug, Cottwicherbrug, Cottwicher parallelbrug, Warmtinkbrug, Linschotbrug (A1), Vredesbrug, Wierdensebrug, Spoorbrug Almelo Deventer, Spoorbrug Almelo Vriezenveen, Sint Annabrug, Oelerbrug.

Voorpand

- Het herstellen van twee beschadigde groutankers.

- Het compenseren van de baggerwerkzaamheden met een steunberm ter plaatse van de damwanden.

- Het realiseren van een zwaaigelegenheid in het Ei van Thijsse.

FUP’s & PUP’s

- Het terugplaatsen van uitsluitend vergunde vissteigers.

- Het plaatsen van ca. 250 FaunaUitreedPlaatsen (FUP’s). Uitgangspunt is om de 100 meter aan beide zijden in de EHS en plaatsen waar valwild is gemeld.

- Het realiseren van ca. 100 PersonenUittreedPlaatsen (PUP’s).

Specials

- Het realiseren van wacht- en opstelplaatsen aan de oost- en westzijde van sluis Hengelo. Zodat voorzieningen geschikt zijn om recreatievaartuigen en twee CEMT-klasse Va schepen waarvan één kegelschip met één kegel te faciliteren.

- Het verruimen van de zwaaikom Delden incl. bodembescherming t.b.v. van een klasse Va schip met een aflaaddiepte van 2,8m.

- Het realiseren van een nieuwe zwaaikom ter hoogte van de XL-kade inclusief bodembescherming t.b.v. van een klasse Va schip met een aflaaddiepte van 2,8m.

- Het natuurvriendelijk herinrichten van de vervallen zwaaikommen Bornerbroek en Deldenerbroek.

- Het inkassen van de gemeentekade Delden en het aanleggen van een bodembescherming t.b.v. van een klasse Va schip met een aflaaddiepte van 2,8m (ForFarmers).

Locatie van het project (fysieke grenzen)

Figuur 1 toont de geografische ligging en begrenzing van het project Opwaardering Twentekanalen aan.

Figuur 1: Overzichtskaart project Opwaardering Twentekanalen

Betrokken partijen

Deze paragraaf bevat een overzicht van alle betrokken partijen, die belang hebben bij dit IVP.

Opdrachtgever

| Organisatie | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Directoraat Generaal Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat Dienst GPO |
| --- | --- |
| Naam | D. van Klaveren |
| Bezoekadres | Griffioenlaan 2 |
| Postcode en Plaats | 3526 LA, Utrecht |
| Telefoonnummer | +31 (0)652581839 |
| Emailadres | dick.van.klaveren@rws.nl |

Opdrachtnemer(s) 
In de huidige fase, namelijk de contractfase, is nog niet bekend welke partij verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering. Dit wordt met terugwerkende kracht ingevuld zodra dit bekend is.

| Organisatie | Naam |
| --- | --- |
| Naam | Naam |
| Bezoekadres | Adres |
| Postcode en Plaats | Postcode, Plaats |
| Telefoonnummer | Telefoonnummer |
| Emailadres | Emailadres |

Kijkend naar andere RWS projecten is er een relatie te beschrijven met het project Sluiscomplex Eefde welke volgens planning in 2020 gereed zal zijn. Naast het gerelateerde project volgt hier een overzicht van de bij het project betrokken/aanwezige ondernemingen, niet zijnde stakeholders.

- Rijkswaterstaat Oost Nederland;

- Provincie Overijssel;

- Gemeente Enschede, Almelo, Hengelo en Hof van Twente;

- Waterschap Vechtstromen en Rijn en IJssel;

- Tauw (Integrale Veiligheid – Waterkwaliteit)

- Bombs Away

- Arcadis (SO3)

Geef hier een overzicht van de overige actief bij het project betrokken/aanwezige ondernemingen, inclusief ingenieursbureau,  onderaannemers en zelfstandigen, andere RWS projecten, RWS beheerders. Geen stakeholders.

V&G coördinatoren Ontwerp en Uitvoeringsfase

V&G-coördinator Ontwerpfase, namens de  opdrachtgever

N.B. De wettelijke Ontwerpfase loopt totdat de schop de grond in gaat en eindigt dus niet na Contractgunning. In voorkomende gevallen kunnen Ontwerpfase en Uitvoeringsfase parallel lopen.

| V&G Coördinator Ontwerp |  |
| --- | --- |
| Organisatie | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Directoraat Generaal Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat Dienst GPO |
| Naam | Jurrien Besseling |
| Bezoekadres | Eusebiusbuitensingel 66 |
| Postcode en Plaats | 6828 HZ Arnhem |
| Telefoonnummer | 06 – 11 56 84 24 |
| Emailadres | jurrien.besseling@rws.nl |

V&G-coördinator Uitvoeringsfase, namens de Opdrachtnemer

N.B. de wettelijke Uitvoeringsfase begint als “de schop in de grond gaat”.

In de huidige fase, namelijk de contractfase, is nog niet bekend welke partij verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering. Zo is ook de aangestelde V&G Coördinator uitvoering nog niet bekend. Dit wordt met terugwerkende kracht ingevuld zodra dit bekend is.

| V&G Coördinator Uitvoeringsfase |  |
| --- | --- |
| Organisatie | Naam |
| Naam | Naam |
| Bezoekadres | Adres |
| Postcode en Plaats | Postcode, Plaats |
| Telefoonnummer | Telefoonnummer |
| Emailadres | Emailadres |

Verdeling van overige taken en verantwoordelijkheden

Binnen het project is een Projectadviseur Integrale Veiligheid (hierna: PIV) aangesteld welke verantwoordelijk is voor integrale veiligheid binnen het project vanuit zijde OG. De specifiek op te leveren producten zijn beschreven in de ‘Vraagspecificatie Nadere Overeenkomt (Raamovereenkomst Integrale Veiligheid Bijlage A, zaaknummer 31121514). De projectadviseur en producten worden geleverd door Tauw.

Van de PIV wordt verwacht dat hij proactief het project en het projectteam leidt en zorgdraagt dat het team van een calculatieve veiligheidscultuur de stap maakt naar een proactieve veiligheidscultuur. Hiervoor is het van belang dat er een breng- en haalplicht is aangaande de aanwezige informatie. Met name bij opstart van de PIV rol wordt hij voorzien van informatie door met name de technisch-, contract- en omgevingsmanager.

De PIV draagt zorg voor het opstellen en specifiek maken van onder andere dit voorliggende IVP. Daarbij wordt de PIV geïnformeerd door het IPM team. De PIV zorgt ervoor dat het IVP wordt aangevuld op basis van de risicosessies.

De technisch manager zorgt ervoor dat de PIV wordt geïnformeerd over de gemaakte keuzes en wordt uitgenodigd voor de risicosessies en is het eerste aanspreekpunt vanuit het IPM team en vice versa.

Naast de PIV is er vanuit RWS GPO een veiligheidscoördinator ontwerp aangesteld welke aangewezen is ter invulling en uitvoering van de wettelijk vastgestelde taken in het Arbobesluit wat betreft veiligheid in projecten. De V&G coördinator ontwerp wordt door de PIV meegenomen gedurende het project aangaande ontwikkelingen en beslispunten. De V&G coördinator ontwerp is verantwoordelijk voor het initiëren van de risicosessie ten behoeve van het opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) welke als bijlage is toegevoegd aan dit IVP.

Tot slot is één van de projectambities/doelstellingen dat het gehele projectteam van de calculatieve trede (3) naar de proactieve trede (4) gaat. Hiervoor is het van belang dat veiligheid algemeen goed wordt. Door het organiseren van lunchlezingen, themabijeenkomsten, veiligheidscultuurmetingen en dergelijke wordt hier geagendeerd aandacht aan gegeven. Naast deze vaste producten is het zaak dat het belang van veiligheid project breed wordt gedragen. Hiervoor zal de PIV, gesteund en ondersteund door de IPM leden, een belangrijke rol spelen.

Planning van de werkzaamheden

| Beoogde datum gunning | Q3 2020 |
| --- | --- |
| Openstelling | 22-12-2022 |
| Oplevering | 30-06-2023 |

Maatregelen

In dit hoofdstuk worden de maatregelen beschreven waarmee de geïdentificeerde risico’s (bijlage A) worden gemitigeerd (gereduceerd). Hoewel het hele IVP een dynamisch document is, en geactualiseerd wordt zodra de werkzaamheden daartoe aanleiding geven, geldt dit zeker voor dit hoofdstuk. Per relevant veiligheidsdomein wordt beschreven wat er wordt verstaan onder het veiligheidsdomein, welke wet- en regelgeving en contracteisen van toepassing zijn, welke producten opgeleverd dienen te worden en welke maatregelen minimaal voorgeschreven worden op basis van de geïdentificeerde risico’s.

Constructieve veiligheid

Definitie: De veiligheid met betrekking tot het bezwijken van een constructie.

Dit aspect is goed afgedekt middels wet- en regelgeving met onder andere het Bouwbesluit, Eurocodes en voor een deel wordt dit standaard opgenomen in ontwerp- en bouwcontracten. Bij aanvraag van de omgevingsvergunning dient aan de relevante eisen uit het Bouwbesluit te worden voldaan.

De volgende RWS Kaders en richtlijnen zijn van toepassing:

- Kader Borging Constructieve Veiligheid in de realisatiefase;

- Informatiedocument Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid, 2011

Constructieve veiligheid heeft betrekking op de volgende hoofdonderdelen:

- Inkassen kade- en wachtplaats (bij ForFarmers) Delden;

- Realiseren wacht- en opstelplaatsen t.b.v. sluis Hengelo;

- Geschikt maken en aanleggen van wacht- en opstelvoorzieningen;

- Aanleg oevers en natuurvriendelijke oevers, inclusief FUPS en PUPS;

- Vervangen oeverconstructies (houten en stalen damwanden).

- Werkzaamheden nabij bruggen, kunstwerken en dergelijke.

Belangrijk om hier de kanttekening te plaatsen dat er eisen zijn opgenomen in het contract die ervoor moeten zorgen dat de constructieve veiligheid van bruggen niet afneemt. Echter de constructieve veiligheidsproblemen die er reeds zijn bij de bruggen worden niet in dit project aangepakt/opgelost.

Veiligheidsproducten contractvoorbereidingsfase:

- Proceseisen constructieve veiligheid

- Specificaties constructieve veiligheid

Toelichting: In de proceseisen is opgenomen dat de Opdrachtnemer als sleutelfunctionaris een coördinator constructieve veiligheid aanstelt, die gedurende de ontwerpfase en de uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor de coördinatie van constructieve veiligheid en op dit gebied deskundig aanspreekpunt is voor de Opdrachtgever.

Met ondersteuning van intern deskundigen Constructieve veiligheid zijn de specificaties ten behoeve van constructieve veiligheid in het contract (eisendeel) verwerkt. Bij die onderdelen waarbij een groot restrisico resteert, of waarbij falen grote gevolgen heeft, zal middels SCB getoetst worden door de Opdrachtgever. Het RWS kader “borging constructieve veiligheid in de realisatiefase” dient hierbij als uitgangspunt.

Veiligheidsproducten ontwerpfase:

- Eurocodes

- Producttoets-document constructieve veiligheid

Toelichting: De Opdrachtnemer dient conform wet- en regelgeving het producttoetsdocument constructieve veiligheid en parameters m.b.t. Eurocodes voorafgaand de omgevingsvergunningaanvraag vastgesteld te hebben.

De Opdrachtgever toetst risico gestuurd of de kwaliteit van de processen rondom constructieve veiligheid na aanbesteding voldoende worden geborgd. De toets strategie is geborgd in het CBP.

Maatregelen vanuit RI&E ontwerp (niet limitatief)

- Borgen verificatie en validatieprocessen t.b.v. constructieve veiligheid;

- Aanstellen coördinator constructieve veiligheid;

- Deformatiemetingen alvorens werkzaamheden starten;

- Plaatsen trillingmeters ten behoeve van monitoren;

- Ontlasten wegennet en zoveel als mogelijk aanvoeren via de vaarweg;

- Trillingsvrij inbrengen damwanden waar nodig.

Arbeidsveiligheid

Definitie: De veiligheid van personen die beroepshalve aanwezig zijn.

Dit aspect is één van de belangrijkste veiligheidsaspecten als het gaat om directe impact op personen. De focus ligt bij veiligheidsmanagement ten behoeve van eigen personeel en medewerkers van partijen die in opdracht van RWS werken. Hierover bestaat uitgebreide wet- en regelgeving zoals de Arbowet. Daarbij heeft Opdrachtgever (samen met Opdrachtnemer) duidelijke omschreven taken en verantwoordelijkheden in het geheel. Zo wordt gesteld dat er een wettelijke verplichting bestaat voor het bijhouden van een veiligheidsdossier met daarin Risico-inventarisaties en evaluaties (RI&E), V&G-plannen en een ongevallenregistratie. Inzet hiervoor wordt zo wel van de Opdrachtgever als van de Opdrachtnemer verwacht.

Het Arbobesluit maakt formeel geen onderscheid in een V&G plan ontwerp en een V&G plan uitvoering. De Opdrachtgever is verplicht een aanzet tot een V&G plan aan te leveren bij de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer dient het V&G plan in de ontwerpfase aan te vullen en aan het einde van de ontwerpfase aan te passen ten behoeve van de uitvoeringsfase. In dit IVP contractvoorbereidingsfase is het wettelijk vereiste V&G plan inbegrepen. Het IVP wordt na gunning formeel overgedragen aan de Opdrachtnemer.

Naast veilige arbeidsomstandigheden worden vanuit de Arbowet en het Bouwbesluit eisen gesteld voor bescherming van derden, bouwwerken en infrastructuur buiten de bouwplaats. Het bevoegd gezag stelt hieruit randvoorwaarden aan de Opdrachtnemer, die schriftelijk worden ingevuld (bouwveiligheidsplan) en tegelijk met de aanvraag van de omgevingsvergunning ter acceptatie bij het bevoegd gezag worden ingediend.

De volgende RWS Kaders zijn van toepassing:

- Kader Integrale Veiligheid in projecten, 15 oktober 2018, v3.2.0

- Kader Conventionele Explosieven, maart 2015, v1.0

- Arbeidsveiligheid heeft betrekking op de volgende hoofdonderdelen:

- Vooronderzoeken;

- Uitvoering/bouw project;

- Werken nabij (vaar)weg

- Beroepsmatig gebruik vaarweg

- Beheer en onderhoud

Veiligheidsproducten planstudiefase:

Risico-inventarisatie en -evaluatie veiligheid (RI&E)

V&G producten veldonderzoeken (Onderaannemers ingenieursbureau)

Toelichting: Tijdens de planstudiefase zijn door het ingenieursbureau (IB) verschillende veldonderzoeken uitgevoerd. Beheersing van veiligheid tijdens deze onderzoeken werd door het ingenieursbureau gecoördineerd. Daartoe zijn de beschikbare areaal specifieke gevaren en risico’s in de vorm van het risicodossier veiligheid (bijlage 2 van het IVP Planuitwerkingsfase) overgedragen aan het ingenieursbureau.

Veiligheidsproducten planstudie-, contractvoorbereidings- en realisatiefase:

- Planstudiefase:

- Rapport vooronderzoek naar Conventionele Explosieven (CE)

- Risicoanalyse CE

- Contractvoorbereidingsfase:

- Specificaties onderzoek CE (VSP eisen NE010 – NE070)

- Realisatiefase

- Projectplan opsporing inclusief beschrijving “Omgang met spontane vondst NGE” (ter informatie OG)

- Proces verbaal van oplevering

Toelichting: De bodem in Nederland bevat op bepaalde plekken niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Als op die plaatsen de (water)bodem beroerd wordt, kan door bijvoorbeeld trillingen en direct contact, detonatie worden veroorzaakt met schade aan materiaal of erger persoonlijk letsel als gevolg. Om de veiligheidsrisico’s te kunnen beheersen moeten van explosieven verdachte gebieden voorafgaand aan beroering onderzocht worden.

Vanaf de planstudiefase zijn reeds bekende vooronderzoeken door de Opdrachtgever geïnventariseerd. Deze worden bij gunning overgedragen aan de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer van het onderzoek naar CE’s heeft afstemming gehad met het bevoegd gezag over beleid in het kader van Conventionele Explosieven. Zie Rapportage actualisatie OCE onderzoek Twentekanalen Fase 2, uitgevoerd door Saricon.

Het NGCE onderzoek wordt voorafgaand de uitvoeringsfase door de Opdrachtnemer gerealiseerd. De partij die het CE onderzoek uitvoert dient WSCS-OCE gecertificeerd te zijn.

Naast de resultaten uit het opsporingsonderzoek kan de Opdrachtnemer tijdens de Werkzaamheden alsnog onverwacht op een explosief stuiten (spontane vondst). Daarom dient de Opdrachtnemer (na oplevering van het CE onderzoek) de veiligheidsrisico’s die tijdens grond- en/of baggerwerkzaamheden kunnen ontstaan aantoonbaar te beheersen. Dit wordt door de Opdrachtnemer beschreven (in het Projectplan) en voorafgaand uitvoering van het werk ter informatie aan de Opdrachtgever geleverd. Tevens dient deze ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden aangeboden.

Voor meer informatie over onderzoek, opsporing, ruiming en omgang met CE, zie Leidraad Integrale Veiligheid en Kader Conventionele Explosieven.

De algemene eisen voor het CE onderzoek en omgang met CE staan vermeld in de VSP paragraaf 4.7.

Integraal Veiligheidsplan (IVP)

Toelichting: Het Integraal Veiligheidsplan (IVP) voldoet tevens aan de eisen voor het V&G-plan en bevat alle gegevens die van belang zijn voor het bereiken van optimale arbeidsomstandigheden tijdens de uitvoering van Werkzaamheden tijdens de realisatiefase.

De V&G-coördinator stelt een IVP op en zorgt ervoor dat het IVP aan het einde van de contractvoorbereidingsfase wordt overgedragen aan de V&G-coördinator van de uitvoeringsfase(zie ook Arbeidsomstandighedenbesluit Afdeling 5. Bouwproces en Kader Integrale Veiligheid voor Projecten, bijlage 5 voor onder andere de taken en verantwoordelijkheden voor V&G).

Het Werk vraagt een nauwlettende organisatie en coördinatie van de Opdrachtnemer, wat eveneens door hem in het IVP uitvoeringsfase en bijbehorende risicodossier veiligheid (RI&E) wordt uitgewerkt. Bij onderdelen waarbij een groot restrisico resteert of waarbij falen grote gevolgen heeft, wordt middels SCB getoetst door de Opdrachtgever.

- Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Toelichting: Vanaf de planstudiefase is als onderdeel van het IVP een project specifieke RI&E opgesteld. Deze moet gedurende de projectfasen actueel gehouden worden. Bij bestaande objecten en (vaar)wegen is de actuele RI&E van de beheerder het startpunt voor het opstellen van de project specifieke RI&E.

Het veiligheidsproduct RI&E gaat specifiek in op arbeidsveiligheid en veiligheid van derden die zich op de bouwplaats of in de directe omgeving daarvan bevinden. In het kader van Integrale Veiligheid is de RI&E gerubriceerd naar de voor het project vastgestelde veiligheidsthema’s.

Tijdens de planstudie- en contractvoorbereidingsfase zijn veiligheidsrisicosessies met (RWS) deskundigen gehouden. De resultaten van deze sessies zijn uitgewerkt in de RI&E voorbereidingsfase (zie bijlage 2) die formeel wordt overgedragen aan de Opdrachtnemer.

De RI&E dient onder andere als input voor het opstellen van een Integraal Veiligheidsplan dat gedurende de achtereenvolgende projectfasen actueel gehouden wordt. De RI&E of het risicodossier veiligheid is onderdeel van dit IVP en is uitgewerkt in bijlage 2. Na gunning is de Opdrachtnemer hiervoor verantwoordelijk. Zie bijlage 1 voor een uitgebreide toelichting op RI&E en het veiligheidsrisicomanagement binnen het project.

De RI&E behorende bij dit IVP is verbonden met het project risicodossier. Middels SCB toetsing zal door de Opdrachtgever worden toegezien op het actueel houden van de RI&E en opvolging van beheersmaatregelen.

- V&G dossier uit vooronderzoeken (uit planstudiefase)

      - Rapporten Bodemonderzoek

Inspectierapporten

Toelichting: Ten behoeve van preventie, dat medewerkers tijdens de renovatie in aanraking komen met gevaarlijke stoffen, zijn verkennende onderzoeken uitgevoerd. De rapporten van deze onderzoeken zullen (als onderdeel van het IVD, opgenomen in Annex XIII) aan de Opdrachtnemer worden overgedragen. Vanuit de risicobeschouwing van de Opdrachtnemer kunnen aanvullende onderzoeken nodig zijn. De Opdrachtnemer dient dit dan ter beoordeling aan de Opdrachtgever voor te leggen. De eisen hiervoor zijn opgenomen in de VSP.

Integraal Veiligheidsdossier (IVD)

Toelichting: Bij aanbesteding realiseert de Opdrachtgever overdracht van relevante veiligheidsinformatie van de bestaande objecten, in de vorm van een Integraal Veiligheidsdossier (IVD) aan de Opdrachtnemer. Gedurende de looptijd van het renovatieproject ontstaan nieuwe veiligheidsproducten die de Opdrachtnemer opneemt in het IVD. Bij oplevering vormen alle veiligheidsproducten samen het (geactualiseerde) Integraal Veiligheidsdossier.

De Integraal Veiligheidsdossiers (IVD’s) voldoen tevens aan de eisen voor het V&G-dossier en zijn de (systematisch bijgehouden) verzameling van alle documenten, die betrekking hebben op V&G management tijdens de realisatiefase en latere Beheer- en Onderhoudsfase. Het bevat met name een beschrijving van de veiligheidsrelevante eigenschappen van een bouwwerk en een overzicht van de restrisico’s die niet in het ontwerp konden worden geëlimineerd. Vanaf het moment dat de eerste beslissing aangaande het te realiseren bouwwerk ontstaat de aanvang van het IVD. De minimale vereisten voor de inhoud van het IVD zijn vastgelegd in het Kader Integrale Veiligheid voor projecten en moet tevens voldoen aan de eisen die het Arbobesluit stelt aan een V&G dossier.

De eisen voor het IVD staan vermeld in de VSP.

Wat betreft de overdracht dient vermeldt te worden dat het IVD verwerkt is in het voorliggende IVP en bijbehorende Risico inventarisatie en evaluatie. Het is geen separaat document dat fysiek wordt overgedragen aan ON. Benodigde informatie en documenten zijn opgenomen in Annex XIII of kunnen op verzoek van ON worden aangeleverd. Wel verwacht OG van ON dat zij conform VSP de IVD’s bij de objecten aanleveren/opleveren. Hierbij dient ON aandacht te hebben voor het feit dat het IVD van belang is voor na het project. De RI&E is projectgebonden en zal vervallen als het project stopt, het IVD daarentegen wordt juist dan van kracht en dient inzicht te geven in de overgebleven (rest)risico’s.

Overdracht IV/V&G aan Opdrachtnemer

Toelichting: Het IVP, de RI&E en de IVD’s zijn onderdeel van het aanbestedingsdossier. Direct na gunning vindt formele overdracht - van het IVP, de RI&E en de IVD’s - plaats. De overdracht van Integrale Veiligheid wordt door de Opdrachtgever geïnitieerd en gebeurt formeel met een overdrachtsformulier. Tijdens deze overdracht worden de tijdens de voorbereidingsfase gemaakte (ontwerp)keuzes en de restrisico’s voor de ontwerp- en uitvoeringsfase in relatie tot V&G-zorg toegelicht, worden het IVP en het IVD besproken en eventuele onduidelijkheden weggenomen. De aan V&G coördinator ontwerpfase overgedragen V&G bescheiden dienen als uitgangspunt voor het verder ontwikkelen van het IVP, het actueel houden van de RI&E en verdere opbouw van het IVD tijdens de ontwerp-, uitvoerings- en gebruiksfase.

De overdracht van de Integrale Veiligheid van de V&G coördinator ontwerpfase aan de V&G coördinator uitvoeringsfase vindt op een gelijke wijze plaats.

Gedurende de realisatiefase houdt de Opdrachtnemer de IVD’s actueel en draagt deze bij oplevering als onderdeel van het opleverdossier via het IPM team over aan de beheerder.

Veiligheidsproducten ter bevordering van de Veiligheidscultuur

Toelichting: RWS heeft zich tot doel gesteld de veiligheidscultuur binnen de RWS organisatie en projecten op een proactief niveau te brengen. Ter bevordering van de veiligheidscultuur binnen het project Opwaardering Twentekanalen worden verschillende producten ingezet. Voorname producten zijn: Safety Walks, Lunchlezingen, themasessies veiligheid, toetsen, Veiligheidsmonitor en de Veiligheidscultuurmeting binnen RWS projectteams. De wijze waarop hieraan invulling wordt gegeven staat beschreven in dit IVP en de managementplannen. Programma's ter bevordering van het veiligheidsgedrag kunnen uiteraard ook in samenwerking met de Opdrachtnemer worden georganiseerd. Dit hangt nauw samen met de door de Opdrachtnemer gekozen strategie voor veiligheidsmanagement.

Veiligheidsproducten ontwerpfase:

Kennisgevingformulier Inspectie SZW

Toelichting: Volgens het Arbobesluit (art. 2.27) dient voor bouwprojecten van omvang een schriftelijke kennisgeving aan de Inspectie SZW te worden gedaan. Deze verplichting op naleving van deze eis ligt bij de Opdrachtgever. Deze taak is contractueel belegd bij de Opdrachtnemer in de persoon van de V&G coördinator ontwerpfase. De Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor naleving. De Opdrachtgever is tevens verplicht om een afschrift van de kennisgeving zichtbaar op de bouwplaats(en) aan te (laten) brengen.

Planning Veiligheidsproducten

Toelichting: Tijdens de realisatiefase zullen deelopleveringen plaatsvinden. Een onderdeel hiervan is levering van V&G producten zoals tekeningen, berekeningen, as-built gegevens, verificatie- en validatierapporten, etc. Een deel van deze producten worden via een acceptatieproces aan de Opdrachtgever overgedragen.

Veiligheidsproducten uitvoeringsfase:

Proceseisen minimale hinder voor omgeving

Specificaties, randvoorwaarden Bouwveiligheidsplan (taak “bevoegd gezag”)

Bouwveiligheidsplan (mogelijke producteis “bevoegd gezag”)

Toelichting: Volgens afdeling 8.1 van het Bouwbesluit dient de uitvoering van bouwwerkzaamheden zodanig te gebeuren dat voor de omgeving een onveilige situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen. Met de omgeving wordt specifiek bedoeld:

- - Personen in directe nabijheid van het bouwterrein (op openbare weg/water/groen)

- - Personen die het bouwterrein onbevoegd betreden

- - Alle in directe nabijheid van het bouwterrein aanwezige objecten en infrastructuur

Proceseisen minimale hinder voor omgeving

RWS stelt eisen aan het - met minimale hinder voor de omgeving - realiseren van het Werk. Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving. Hiervoor zijn proceseisen in de VSP opgenomen en er is een Hindervisie opgesteld. Zie ook het document ‘Minder hinder nat’.

Voorwaarde Bouwveiligheidsplan

Het Bouwveiligheidsplan wordt - voor zover toepasselijk verklaard - op aanwijzing van het bevoegd gezag opgesteld door de Opdrachtnemer. Het Bouwveiligheidsplan wordt samen met de aanvraag van de bouw- of omgevingsvergunning ingediend. Het plan dient voor aanvang van de bouwwerkzaamheden door het bevoegd gezag te zijn geaccepteerd. Het bevoegd gezag heeft gedurende de uitvoeringsfase tevens een toezichthoudende functie ter zake.

Aanvraag verkeersmaatregelen (vaar)weg

Toelichting: Planning van verkeersmaatregelen - op de vaarweg of aan de bouwplaatsen grenzende wegen - wordt gedaan door de Opdrachtnemer, naar de vigerende regels van de betreffende (vaar)wegbeheerder. De (vaar)wegbeheerder is verantwoordelijk voor het toezicht op het voldoen aan de overeengekomen verkeersmaatregelen. Zie eveneens Verkeersveiligheid en  Nautische veiligheid.

- Maatregelen vanuit RI&E ontwerp (niet limitatief)

- Kabels en leidingen:

  - KLIC melding;

  - Verleggen K&L alvorens damwanden te plaatsen;

  - Proefsleuven;

  - Aantoonbaar opgeleide machinist.

- Logistiek plan: aan- en afvoer van materialen, bouwplaatsinrichting en –beveiliging;

- Doorgaande exploitatie:

  - Afstemming stakeholders;

  - Afstemming aannemer prestatiecontract.

- Maatregelen conform arbeidshygiënische strategie voor reduceren hinder naar omgeving (geluid, stof, beknelling, etc.);

- Niet gesprongen explosieven:

  - Vooronderzoek en PRA zijn uitgevoerd/opgesteld;

  - Werken conform WSCS-OCE;

  - Deelkwaliteitsplan NGE opstellen;

  - Startwerkinstructie.

- Hijsen, heffen, heien en funderen:

  - Hijs- en werkplan opstellen;

  - Instructie en voorlichting;

  - Afzetten valbereik;

  - Stabiliteitsberekeningen;

  - Et cetera.

- Hoogspanningsleidingen en kabels

  - Afstemming Tennet (vergunning)

  - Spoor: werken conform normenkader ProRail

- Arbeidsmiddelen moeten gekeurd en onderhouden zijn;

- Werken met verontreinigde grond / (water)bodem conform CROW-P400;

- Afzetten gronddepots in hekken;

- Calamiteitenplan met daarin scenario’s, beheersmaatregelen, afsrpaken, et cetera.

- Et cetera.

Sociale veiligheid

Definitie: De mate waarin personen beschermd zijn en zich beschermd voelen tegen persoonlijk leed door misdrijven (criminaliteit), overtredingen en overlast door andere mensen.

Dit aspect draait om beleving van gebruikers met name in openbare ruimtes en wordt veroorzaakt door of dreigt van de kant van menselijk handelen.

Sociale veiligheid kan worden onderscheiden in objectieve en subjectieve veiligheid. Objectieve veiligheid heeft betrekking op incidenten en (onaangename) voorvallen, zoals mishandeling, diefstal en vernieling. Subjectieve veiligheid heeft te maken met het gevoel van veiligheid van mensen en is niet te herleiden uit geregistreerde incidenten.

Voor verbetering van deze veiligheid dient te worden gedacht aan voorzieningen t.a.v. toegankelijkheid, verlichting, afscherming, etc. Ook bewakings- en monitoringsvoorzieningen zijn soms noodzakelijk. Hiermee heeft sociale veiligheid raakvlakken met het thema security.

De huidige regelgeving op dit gebied is beperkt, wel zijn er normen en richtlijnen beschikbaar. Ook is het bijna ondoenlijk om, voordat een ontwerp gereed is, afdoende project specifieke eisen te stellen. De Opdrachtnemer dient hier zelf een logische ontwerpweg in te vinden. De Opdrachtgever dient het ontwerp van de Opdrachtnemer uiteindelijk te toetsen in nauwe relatie met omgevingspartijen (Gemeenten, Bedrijven, Bewoners, e.d.).

De volgende RWS Kaders en richtlijnen zijn van toepassing:

- Functionele eisen Sociale Veiligheid en Security;

- Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit in relatie met Sociale Veiligheid en Security.

- Sociale veiligheid heeft betrekking op de hoofdonderdelen:

- Inrichting gebied;

- Verlichting van wacht- en opstelplaatsen;

- Monitoring en alarmering (bouwplaatsbeveiliging)

- Er zijn geen specifieke veiligheidsproducten voor dit veiligheidsdomein.

- Maatregelen vanuit de RI&E (niet limitatief)

- Sociale veiligheid meenemen in ontwerpen;

- Vaarwegbegeleiding bij risicovolle werken en locaties;

- Tijdig informeren beroeps- en recreatievaart m.b.t. hinder;

- Voldoende verlichting;

- Niet alleen werken;

- Afsluiten bouwterrein c.q. bouwmaterieel en materiaal.

Verkeersveiligheid

Definitie: De veiligheid van verkeersdeelnemers als gevolg van deelname aan het wegverkeer.

N.B. Alle waterverkeersveiligheid is gebundeld onder het thema Nautische veiligheid).

Thema verkeersveiligheid is van toepassing indien werkzaamheden aan of aanleg van rijkswegen binnen de scope van een project vallen. In deze zin is het thema niet van toepassing voor project Twentekanalen.

Voor project Twentekanalen is verkeersveiligheid verbonden met Arbeidsveiligheid in de zin van bescherming van werknemers en weggebruikers tegen mogelijke gevaren en risico’s van de Werkzaamheden. Behoudens het aanvragen van verkeersmaatregelen bij de wegbeheerder, zijn voor het thema verkeersveiligheid geen separate veiligheidsproducten vereist. De specifieke eisen aangaande verkeersmaatregelen in relatie tot de werkzaamheden zijn hieronder uitgewerkt.

Binnen de scope van het project vinden Werkzaamheden plaats aan kades en oevers, met in nabijheid gelegen (recreatieve)paden, wegen en wegbruggen. Deze dienen door de Opdrachtnemer in overleg met de wegbeheerder(s) afgezet, dan wel gestremd te worden. Hierbij kunnen omleidingsroutes van toepassing zijn.

Het door de Opdrachtnemer voorleggen van verkeersmaatregelen aan de wegbeheerder maakt essentieel onderdeel uit van de beheersing van verkeersveiligheid.

- Verkeersveiligheid heeft betrekking op de volgende hoofdonderdelen:

- Openbaar gebruik van de aan de bouwplaatsen grenzende (recreatieve) paden en wegen;

- Aan- en afvoer van bouwstoffen over de weg (en door bebouwde omgeving);

- Tijdelijke parkeervoorzieningen t.b.v. de bouwplaats(en);

- Toegang tot de bouwlocatie(s) en afmeervoorzieningen(ook voor de hulpdiensten);

- Verleggen parallelweg nabij zwaaikom.

Veiligheidsproducten ontwerpfase:

- Verkeersveiligheidsrisico’s omgeving opnemen in RI&E (zie arbeidsveiligheid)

Toelichting: Naast het nemen van de vereiste verkeersmaatregelen dienen de eisen voor het bouwverkeer over wegen door de bebouwde omgeving met het bevoegd gezag afgestemd te worden. Deze afspraken worden (indien vereist door het bevoegd gezag) door de Opdrachtnemer uitgewerkt in het Bouwveiligheidsplan. Voor toelichting op de voorstaande plannen, zie Arbeidsveiligheid.

Zoals reeds onder punt arbeidsveiligheid behandelt, moet vanaf de planstudiefase als onderdeel van het IVP een project specifieke RI&E worden opgesteld. Deze moet gedurende de projectfasen actueel gehouden worden.

Een werkgever is wettelijk verplicht de veiligheid en gezondheid van eigen medewerkers te beschermen en heeft in deze, coördinatieverplichtingen over de door haar ingeschakelde onderaannemers. Daarnaast moet de werkgever, tevens Opdrachtnemer ervoor zorgen, de veiligheid en gezondheid van derden (bijv.: bewoners/bezoekers) te beschermen die zich op de bouwplaats of directe omgeving daarvan bevinden.

Zowel werknemers, onderaannemers en derden zullen deelnemen aan het verkeer op in de nabije omgeving van de bouwplaats. De volgende onderwerpen dienen daarom in de RI&E meegenomen te worden:

- - Veilige doorstroming van verkeer op de paden en wegen aangrenzend de 
  bouwlocatie(s)

- - Het veilig transporteren van bouwstoffen

- - Voldoende en veilig gesitueerde en bereikbare parkeerruimte t.b.v. de

- bouwplaats(en)

- - Onbelemmerde en duidelijke toegang tot de bouwlocatie voor de

- hulpdiensten

Veiligheidsproducten uitvoeringsfase:

- Aanvraag verkeersmaatregelen

Toelichting: Verkeersmaatregelen worden getroffen ter bescherming van werknemers, weggebruikers en derden (zie Arbeidsveiligheid). Verkeersmaatregelen moeten worden aangevraagd conform de procedure van de beheerder van de betreffende openbare weg(en). De Opdrachtnemer is hiervoor verantwoordelijk.

- Maatregelen vanuit de RI&E (niet limitatief)

- Verkeer- en vaarwegmanagementplan met daarin maatregelen, afspraken en dergelijke;

- Verkeersmaatregelen conform CROW 96b;

- Scheiding verkeersstromen;

- Communicatie met omgeving over werkzaamheden;

- Realiseren vaste en veilige laad-, los- en stopplaatsen voor start werkzaamheden.

Spoorwegveiligheid en andere rakende en kruisende infrastructuur

Definitie: Veiligheid op en rondom het spoorwegennet in Nederland, zowel van treinreizigers en passanten (wegen langs het spoor, spoorwegkruisingen) als werkers aan het spoor.

Binnen de scope van het project vinden Werkzaamheden plaats aan kades en oevers in nabijheid van spoorbruggen. Binnen project Twentekanalen kruisen 5 spoorbruggen de vaarwegen. Dit betreft de navolgende locaties:

| Spoorbruggen | Kilometerraai | Bovenleiding | Bijzonderheden |
| --- | --- | --- | --- |
| Zutphen - Deventer | 2.1 | Ja | Vergunningplicht |
| Hengelo, nabij sluis Hengelo | 45.1 | Nee | Spoorlijn buiten gebruik |
| Hengelo - Zutphen | 0,5 | Nee | Vergunningplicht |
| Almelo - Deventer | 14,3 | Ja | Vergunningplicht |
| Almelo - Vriezenveen | 15,5 | Nee | Vergunningplicht |

Spoorbrug Almelo – Deventer en Zutphen - Deventer zijn onderdeel van een geëlektrificeerd traject en beschikken daarom over bovenleidingen met hoogspanning. De overige spoorbruggen zijn onderdeel van niet geëlektrificeerde trajecten. Hierop rijden dieseltreinen.

De project specifieke raakvlakken met ProRail zijn; het werken in nabijheid van ProRail terrein- en objecten (in het bijzonder hoogspanning bovenleidingen). De veiligheidsrisico’s die hieromtrent tijdens de uitvoering kunnen optreden moeten aantoonbaar door de Opdrachtnemer worden beheerst. Werkzaamheden binnen een bepaalde afstand van het spoor zijn vergunning plichtig. De Opdrachtnemer vraagt hiertoe namens RWS een spoorwegwetvergunning bij ProRail aan. Op basis van beoordeling van ProRail is geen buitendienststelling nodig. Voor baggerwerk bij spoorbruggen doet RWS onderzoek naar de constructie van de brug, wanneer bij/onder de spoorbrug ook damwanden moeten worden vervangen, ligt de het vergunningstraject bij de Opdrachtnemer, omdat ook het uitvoeringsplan bij de vergunningsaanvraag moet worden toegevoegd.

Het volgende Kader is van toepassing:

- Normkader Veilig Werken van ProRail

Spoorwegveiligheid heeft betrekking op de volgende onderdelen:

- Werkzaamheden nabij spoorbruggen

Naast spoorwegveiligheid en het daarbij behorende kabels en leidingennetwerk dient ON ook rekening te houden met andere rakende en kruisende infrastructuur. Denk hierbij aan:

- Alle kabels en leidingen;

- Hoogspanningsleidingen, waaronder die boven zwaaikom Delden;

- Hogedrukgasleiding, waaronder aan de zuidzijde.

- Maatregelen vanuit de RI&E (niet limitatief)

- Maatregelen treffen conform het Normenkader Veilig Werken van ProRail. NVW stelt eisen aan veilig werken op- en langs het spoor;

- Werken conform door ProRail afgegeven vergunning inzake het werken nabij het spoorwegennet.

Nautische veiligheid

Definitie: Veiligheid met betrekking tot het transport met binnenvaart (en zeevaart).

Dit aspect heeft voor het project Twentekanalen betrekking op binnenvaartveiligheid, hoewel het zeewaardige schepen kan betreffen. Onder binnenvaart wordt niet alleen de beroepsvervoerders begrepen, maar ook alle vaartuigen met recreatieve doeleinden, inclusief de kleinere vaartuigen zoals kano’s.

Voor het gehele Twentekanalen traject geldt dat de werkzaamheden die plaatsvinden  invloed hebben op de doorstroming van de scheepvaart. Bij bepaalde werkzaamheden zal de doorvaarbreedte beperkt worden ten opzichte van de normale situatie. Hierdoor wordt de kans op aanvaring van schepen onderling en aanvaring met de infrastructuur vergroot. De Werkzaamheden beïnvloeden niet alleen de doorvaarbreedte. Er zijn ook andere risico’s die invloed hebben op het scheepvaartverkeer. Zo mogen werkzaamheden geen gevaren opleveren voor het vervoer en met name het vervoer van gevaarlijke stoffen. Tevens zijn eventuele gedeeltelijke stremmingen van invloed op de (mogelijkheid van) vaarbewegingen. Het raken van de waterkering is hierbij een ongewenste gebeurtenis. Gedurende de werkzaamheden is hinderklasse 1 het uitgangspunt. Locatiespecifieke risico’s zijn indien aanwezig openomen in de RI&E.

De volgende RWS Kaders en richtlijnen zijn van toepassing:

- Richtlijnen vaarwegen 2017 (RVW)

- Binnenvaartpolitiereglement (BPR)

- Richtlijnen scheepvaarttekens

- Nautische veiligheid heeft betrekking op de volgende onderdelen:

- Aanpassingen t.b.v. verhoging naar vaarklasse Va;

- Aan- en afvoeren van bouwstoffen over de vaarweg;

- Nautische veiligheid tijdens de uitvoering van het project (bij werkzaamheden

- op of vanaf de vaarweg);

- Beroepsmatig gebruik vaarweg;

- Recreatief vaarweggebruik;

- Menging beroeps- en recreatievaart.

- Belangrijke kanttekening bij dit thema heeft betrekking op een tweetal aspecten waar op voorhand van bekend is dat deze (mogelijk) niet kunnen voldoen aan de gestelde wettelijke kaders en richtlijnen. Het gaat om de zichtlijnen ter plaatse van de St. Annabrug en de wachtplaatsen voor kegelschepen nabij sluis Hengelo.

Veiligheidsproducten planstudiefase:

- Effectenbeoordeling variantkeuzen (onderdeel ontwerpdossier)

Toelichting: In natte planstudies dient de verkeersveiligheidsdoelstelling/ -randvoorwaarde expliciet te worden aangegeven. Ook dient te worden onderbouwd in welke mate de alternatieven aan deze doelstelling of randvoorwaarde voldoen. Deze onderbouwing heeft de vorm van een risico-inventarisatie die start met het bepalen van de wijzigingen die het gevolg zijn van een alternatief.

De effectenbeoordelingen hebben specifiek betrekking op:

- Vergroten, verdiepen, verondiepen, duurzaam inrichten vervallen zwaaikommen

- Inkassen kade- en wachtplaats (bij ForFarmers) Delden

- Aanleg natuurvriendelijke oevers, inclusief Fauna Uittreed Plaatsen (FUP’s)

- Aanleg oeverconstructies inclusief damwanden (verwijderen en aanbrengen)

- Realiseren wacht- en opstelplaatsen t.b.v. sluis Hengelo

- Geschikt maken en aanleggen van wacht- en opstelvoorzieningen

De effectenbeoordelingen zijn opgenomen in het ontwerpdossier (onderdeel van het IVD en daarom opgenomen in (Annex XIII).

Veiligheidsproducten ontwerpfase:

Ontwerptoets Richtlijnen

Toelichting: De ontwerptoets is niet verplicht en betreft in principe ook geen gescheiden veiligheidsdocument. Bij aanpassingen aan de vaarwegen moeten de ontwerpen worden geïmplementeerd volgens de Richtlijnen vaarwegen en het Binnenvaartpolitiereglement. Daarnaast kent het ADN specifieke regels voor situering van ligplaatsen voor kegelschepen. Toetsing vindt dan plaats naar de bovenstaande richtlijnen. Zie hiervoor ook het thema Externe Veiligheid.

Veiligheidsproducten uitvoeringsfase:

Aanvraag verkeersmaatregelen scheepvaart

Toelichting: De Opdrachtnemer realiseert de planning van verkeersmaatregelen scheepvaart in samenspraak met de vaarwegbeheerder. De vaarwegbeheerder is verantwoordelijk voor het toezicht en handhaving van de overeengekomen verkeersmaatregelen scheepvaart.

- Maatregelen vanuit de RI&E (niet limitatief)

- Opstellen vaarwegmanagementplan;

- Scheepvaarbegeleiding op diverse locaties;

- Betonning en markering op het gehele traject;

- Eenrichting doorvaart mogelijk houden;

- Vroegtijdige, adequate communicatie met de vaarwegbeheerder en de vaarweggebruikers.

Veiligheid tegen overstromen

Definitie: Veiligheid van personen en/of objecten met betrekking tot hoog water

Dit aspect geldt specifiek voor de volgende onderdelen:

- Instandhouding waterkeringen tijdens uitvoering;

- Beheersen water binnen vaarweggrenzen voorhaven kanaalzijde;

- Baggeren voorpand sluis Eefde;

- Niet-primaire waterkeringen

De primaire waterkeringen in het voorpand IJssel-Eefde zijn in beheer bij het Waterschap Rijn en IJssel. De overige regionale waterkeringen zijn in beheer bij Rijkswaterstaat. Voorkomen moet worden dat door het falen van damwanden (en/of verankering) achterliggende gebieden overstromen met alle gevolgen van dien. Wettelijk is een en ander vastgelegd in de Keur. Rijkswaterstaat is hierbij vergunningverlenende instantie (Keurvergunning) voor de regionale keringen, die ook toeziet op juiste uitvoering van het werk. Primair is Opdrachtnemer verantwoordelijk voor het werk. Echter het gevolg van een dijkdoorbraak is dermate groot dat Opdrachtgever dit maatschappelijke risico ook zal moeten beheersen. SCB is binnen het project de aangewezen manier. Aan de Opdrachtnemer zullen naast de wettelijke verplichtingen in de RI&E de risico’s en de te nemen beheersmaatregelen welke OG voorziet worden meegegeven. De normen zijn vastgelegd in de Waterwet. Getoetst wordt op basis van de kaders; ‘Voorschrift toetsen op veiligheid niet-primaire waterkeringen’ en het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 (WBI 2017.

Veiligheidsproducten planstudiefase:

Watertoets

Toelichting: Het watertoetsproces wordt toegepast op alle waterhuishoudkundige relevant ruimtelijke plannen en besluiten. De vanuit de Waterwet verplichte watertoets heeft aandacht gehad in de ruimtelijke onderbouwing van de omgevingsvergunning. Alle activiteiten die in het kader van de Waterwet aandacht behoeven, zijn opgenomen in het projectplan Waterwet.

Veiligheidsproducten ontwerp- en uitvoeringsfase:

Toelichting: Binnen project  Opwaardering Twentekanalen fase 2 vinden geen ingrijpende wijzigingen plaats aan waterkerende objecten. Een ontwerptoets op basis van de “Grondslagen voor Waterkeren” is daarom niet verplicht.

Het (conform SCB) aantonen dat aan het contract wordt voldaan is het voornaamste product op gebied van waterveiligheid. De Opdrachtnemer moet tevens borgen dat gedurende Onderhoudswerkzaamheden de betreffende kering blijft voldoen aan de vereiste keringsprestatie, zijnde de wettelijke eis, de Waterwet.

- Maatregelen vanuit de RI&E (niet limitatief)

- Opnemen als scenario in het calamiteitenplan;

- Gebruik GPS ten behoeve van lokalisering beschermingszone;

- Toepassen en beheersen protocol baggeren;

- Monitoren waterstanden.

Externe veiligheid

Definitie: Betreft de veiligheid voor de in de omgeving van een transportroute (weg, water, spoor en/of buisleiding) of stationaire installatie aanwezige personen ten gevolge van een incident met gevaarlijke stoffen op die transportroute of binnen die stationaire installatie.

Over de hoofd(vaar)wegen worden gevaarlijke stoffen getransporteerd. Een incident met gevaarlijke stoffen kan onaanvaardbaar grote schade of hinder opleveren voor de omgeving van de hoofd(vaar)wegen. Dit wordt externe veiligheid genoemd.  De Wet Vervoer gevaarlijke Stoffen is de kapstok voor internationale regelgeving en enkele nationale bevoegdheden. Het beleid van I&M wordt specifiek toegelicht in de Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen.

De volgende RWS Kaders en richtlijnen zijn van toepassing:

Kader Externe veiligheid vaarwegen in planstudies augustus 2011 +

- memo EV vaarwegen in planstudie mei 2012.

Externe veiligheid heeft betrekking op de onderdelen:

- Gevaarlijke stoffen vervoer vaarweg (en raakvlak uitvoering). Vanuit de brandstofdepots Hengelo en Enschede vindt veel transport van benzine over de vaarweg plaats;

- Alle uitbreidingen en aanpassingen van de vaarwegen binnen de scope van het project.

Veiligheidsproduct planstudiefase:

- Rapport Externe Veiligheid, Arcadis september 2015, kenmerk 077944526

Toelichting: QRA (kwalitatieve risicoanalyse) Externe Veiligheid oftewel Toets Plaatsgebonden Risico (PR) en Groepsgebonden Risico (GR)

Externe veiligheid en transport zijn een verplicht onderdeel van de MER en wanneer het planstudieobject een uitbreiding of aanpassing van het transportnet betreft.

Wanneer er sprake is van een uitbreiding of aanpassing in ruimtelijke besluiten, dan zal altijd getoetst moeten worden of het plaatsgebonden en groepsrisico aan de risiconormen voldoen. Indien de normen overschreden worden zullen maatregelen getroffen moeten worden. In het kader van het GR zal daarbij, maar ook bij een toename van het GR onder de oriënterende waarde, altijd een GR verantwoording moeten worden doorlopen. Hierbij heeft het bestuur van de Veiligheidsregio c.q. Regionale brandweer een wettelijke adviesbevoegdheid.

In navolging op het bovenstaande is het Kader Externe veiligheid vastgesteld. Hiermee wordt de toets Plaatsgebonden Risico (PR) en Groepsgebonden Risico (GR) opgenomen in de Externe Veiligheidsrapportage.

- Maatregelen vanuit de RI&E (niet limitatief)

- Geen kegelschepen toestaan bij wachtplaatsen waaraan gewerkt wordt;

- Voldoende vaarbaan vrijhouden zodat kegelschepen kunnen passeren;

- Geen ontstekingsbronnen en risico activiteiten als kegelschip passeert, hiervoor manwacht aanstellen om het werk tijdelijk stil te leggen;

- Voorlichting en instructie aan personeel;

- Overleg met beheerder over beschikbaarheid kegelligplaatsen als werkzaamheden daar invloed op hebben.

Integrale beveiliging

Definitie: Het selecteren, implementeren en periodiek evalueren van een samenhangend stelsel van beveiligingsmaatregelen van de organisatie, medewerkers, materieel, informatiesystemen, gebouwen en overige objecten op basis van risicomanagement.

Het veiligheidsdomein is onder te verdelen in een aantal hoofdthema’s welke hieronder kort worden toegelicht:

Fysieke beveiliging

Omvat de bescherming van gebouwen, terreinen, middelen en goederen tegen

dreigingen en incidentscenario’s door menselijk gedrag (bewust en onbewust,

bedoeld en onbedoeld, gewild en ongewild) die de staat, aard en

functionaliteit ervan kunnen aantasten.

Informatiebeveiliging

Het proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen

in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit

alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend

pakket van bijbehorende maatregelen.

Bescherming persoonsgegevens

Waarborgen dat persoonsgegevens rechtmatig en rechtvaardig verwerkt

worden: met een wettelijke grondslag en voor een vastgesteld doel, alléén

wanneer dat strikt noodzakelijk is voor dat doel, en altijd goed beveiligd

(zowel technisch als organisatorisch) tegen misbruik.

Integriteit en ongewenste omgangsvormen

Het bevorderen van vertrouwen tussen werknemers onderling, werknemer

en werkgever, en de buitenwereld.

Op bovenstaande zijn onder andere de volgende wet- en regelgeving ne RWS kaders van toepassing.

- Vormgeving en Ruimtelijke Kwaliteit in relatie tot Sociale Veiligheid en Security;

- Handboek Security;

- Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP);

Dit aspect heeft betrekking op de volgende onderdelen:

- Bescherming bouwterrein;

- Bescherming mens, materiaal en materieel tegen diefstal, vernieling en vandalisme;

- Informatiebeveiliging;

- Integriteit en ongewenste omgangsvormen.

- Maatregelen vanuit de RI&E (niet limitatief)

- Afsluiting bouwterrein;

- Afscherming gevaarlijke locaties met (extra) hekwerk;

- Bewaking/beveiliging bouwterrein, materiaal en materieel;

- Voldoende verlichting.

Hulpverlening

Definitie: Betreft de mogelijkheden op het bieden van hulp tijdens een incident waarmee de veiligheid van personen is gemoeid. Hierbij spelen aspecten als bereikbaarheid van de plaats van het incident, beschikbaarheid van hulpverleningsmiddelen en de Organisatie van hulpverlening een rol.

Los van de (vaak ondersteunde) rol die hulpdiensten hebben ten behoeve van de eerder genoemde veiligheidsaspecten, hebben de hulpdiensten ook een aantal wettelijk vastgelegde verplichtingen om te garanderen dat zij goed zullen opereren op het gebied van hulpverlening. Daarom is het belangrijk dat in een vroeg stadium met de hulpdiensten wordt afgestemd welke eisen zij stellen aan het te realiseren Werk.

De Opdrachtnemer neemt de werking van hulpverlening tijdens de uitvoeringsfase op in haar plannen en stemt deze waar nodig af met de hulpdiensten. Eventuele eisen met betrekking tot de bereikbaarheid via de weg worden ook opgenomen in de verkeersmaatregelenplannen indien de werkzaamheden de verkeersdoorstroming beïnvloeden. Tijdens uitvoering ligt de verantwoording primair bij de Opdrachtnemer, maar afhankelijk van de risico’s dient de Opdrachtgever een toetsende rol te spelen. Ook kan het zijn dat er nieuwe ontwerpkeuzen worden gemaakt in de uitvoering. Op dat moment speelt OG een belangrijke rol in de V&G coördinatie. Uitvoering en ontwerp kunnen niet altijd strikt gescheiden worden.

Gezien de rol van de beheerder in de gebruiksfase dient deze door de Opdrachtgever nauw betrokken te worden bij de organisatorische inbedding van de hulpverlening ten behoeve van de gebruiksfase. De Opdrachtnemer heeft hier geen of een ondergeschikte rol in.

Hulpverlening heeft betrekking op de volgende onderdelen:

- Alarmering;

- Hulpdiensten;

- Redding;

- Rampenbestrijding.

Het betreft hier dan zowel de bereikbaarheid, transportmogelijkheden, werkruimte, hulpmiddelen als organisatorische kaders.

Veiligheidsproducten contractvoorbereidingsfase:

- Waar nodig afspraken met hulpverleningsdiensten vastleggen

- Specificaties hulpverlenings- en reddingsmiddelen

Toelichting: Er zijn geen lopende afspraken tussen de beheerder en de hulpdiensten, die relevant zijn voor het project. Daarnaast zijn er door stakeholders geen aanvullende eisen gesteld over de hulpverlening in het algemeen. Beoogde stremmingen of afsluitingen van aan het Werk grenzende wegen of paden dienen door de Opdrachtnemer met de betreffende (weg)beheerders afgestemd te worden. Zie tevens paragraaf 3.2.4. Verkeersveiligheid.

Hulpverlenings- en reddingsmiddelen bij bijvoorbeeld wacht- en opstelplaatsen moeten aan wet- en regelgeving en RWS eisen voldoen.

Veiligheidsproducten ontwerpfase:

Bereikbaarheidsplan t.b.v. de uitvoeringsfase

Calamiteitenplan t.b.v. de uitvoeringsfase

Toelichting: Om de eisen en wensen vanuit het bereikbaarheidsplan expliciet te maken, is het raadzaam dit plan te vertalen naar bereikbaarheidstekeningen.

Het calamiteitenplan dient voor start van de uitvoeringsfase te zijn opgesteld en afgestemd tussen Opdrachtgever, Opdrachtnemer, hulpverleningsdiensten en de calamiteitenorganisatie van de beheerder. In het calamiteitenplan (VSP eis IV100.) wordt vastgelegd wie met wie contact opneemt in welke situatie. Het calamiteitenplan bevat in ieder geval procedures voor afhandeling van incidenten, afspraken over escalatie, wachtdienstregelingen en informatieverstrekking aan Opdrachtgever, telefoonnummers etc. Voor afstemming met hulpverleningsdiensten kan ook het bereikbaarheidsplan gebruikt worden. Eventueel kunnen bereikbaarheidsplan en calamiteitenplan worden samengevoegd.

- Maatregelen vanuit de RI&E (niet limitatief)

- Opstellen calamiteitenplan;

- Afstemming met hulpdiensten, bevoegde gezagen, et cetera;

- Plaatsen afscherming en bebording om toegangswegen hulpverlening vrij te houden;

- Voldoende BHV’ers tijdens uitvoering aanwezig;

- Aanrijdroutes vaststellen en updaten wanneer nodig;

- Aanwezigheidsregistratie bouwplaats;

- Niet alleen werken;

- Oefeningen.

Doorgaande exploitatie

Conform artikel 2.28 lid 2b dient in het V&G plan aandacht te zijn besteed aan doorgaande exploitatie en gelijktijdige en achtereenvolgende werkzaamheden. De aspecten hebben min of meer een relatie met de omgeving en hebben vooral een relatie op het domein arbeidsveiligheid.

Ten aanzien van doorgaande exploitatie zijn de volgende aandachtspunten:

- Werkzaamheden worden uitgevoerd op een doorgaande vaarroute met beroeps- en pleziervaart.

- Vaarroute mag niet worden geblokkeerd en werkzaamheden ten aanzien van het materiaal dienen tussen het vaarverkeer plaats te vinden.

- Over het Twentekanaal vindt ook transport van gevaarlijke stoffen plaats, bijvoorbeeld in kegelschepen, hou rekening met voldoende afstand tot kegelschepen.

- In de RI&E zijn gelijktijdige projecten beschreven, zoals de werkzaamheden van het Prestatiecontract, ForFarmers, et cetera. Dit kan betekenen dat verschillende Opdrachtnemers tegelijkertijd werkzaamheden uitvoeren. Opdrachtnemer voor Opwaardering Twentekanalen draagt zorg om de werkzaamheden met de verkeerspost af te stemmen, op basis van het soort gelijktijdige werkzaamheden risico’s verder in beeld brengen en desgewenst aanvullende maatregelen treffen.

Opdrachtnemer draagt zorg voor het treffen van maatregelen in het kader van doorgaande exploitatie. Voorwaarden ten aanzien van zichtbaarheid in het kader van doorgaande exploitatie zijn onder ander vastgelegd in het vaarwegmanagementplan en de uitvoeringsvergunningen.

Opdrachtnemer dient rekening te houden met risico’s als gevolg van achtereenvolgende en gelijktijdige werkzaamheden in werkplannen/V&G plannen.

Afspraken

Periodiek actualiseren van de Opdrachtgevers RI&E en IVP

Het IVP en de RI&E van Opdrachtgever worden in de verschillende projectfasen tot aan gunning door Opdrachtgever geactualiseerd. Dit gebeurt bij overgang naar een volgende projectfase, bij wisseling van genoemde functionarissen of bij wijzigingen van de scope.

Bij het starten van de werkzaamheden buiten (schop in de grond) wordt de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor de actualisatie. Opdrachtnemer dient aantoonbaar periodiek vast te stellen of bij een verandering van projectfase, bij wisseling van genoemde functionarissen of bij wijzigingen van de scope een actualisatie van het IVP en RI&E dient plaats te vinden.

Na opdrachtverlening vindt een overdracht van de veiligheid plaats (eis B-IN220).

Externe Overleg

Bij de externe contacten dient de veiligheidsambitie van het project en RWS uitgedragen te worden. In de overleggen die hiertoe worden gehouden tussen de omgeving (stakeholders, omwonenden, etc.) en de Opdrachtnemer neemt veiligheid dus een prominente plaats in. Bovendien zijn deze overleggen de plek om de veiligheidsknelpunten van de externe stakeholders mee te nemen.

Voor een succesvolle samenwerking is het van essentieel belang dat alle betrokken partijen hetzelfde beeld hebben over de aanpak van Integrale Veiligheid. Dit gezamenlijke beeld kan bijvoorbeeld tijdens de Project Start Up worden uitgedragen. Zowel de Opdrachtgever als Opdrachtnemer staan ervoor aan de lat dat veiligheid de juiste aandacht krijgt in de betreffende overlegvormen.

Ter bevordering van de betrokkenheid van de Opdrachtgever bij veilige uitvoering van het Werk worden overlegvormen zoals toolboxmeetings als gast bijgewoond.

- Mogelijke externe overlegvormen zijn:

- Stakeholder/klant overleg							- Informatieavonden

- Project start up en follow up         			- Overdracht V&G dossier

- Kick-off per projectonderdeel 					- Bouwoverleg

- Evaluatieoverleg 												- Lunchlezing

- Bijwoning toolboxmeeting ON 					- Escalatieoverleg

Communicatie op de bouwplaats

Met betrekking op veiligheid op de bouwplaats / bouwlocatie speelt RWS als OG een prominente rol.

RWS medewerkers treden op als ambassadeur ter verbetering van de veiligheidscultuur en dragen dit continu naar alle betrokken partijen uit. Binnen project Opwaardering Twentekanalen fase 2 zijn kansen aanwezig de veiligheidscultuur op de bouwplaats(en) te bevorderen, dan wel te verbeteren.

Het inzetten van een gezamenlijke communicatiestrategie voor veiligheid behoort tot de mogelijkheden.

Bij het inzetten van een gezamenlijke communicatiestrategie zet RWS in op:

- Toespraak projectmanager tijdens de Project Start Up (PSU). Hier licht RWS de ambitie op veiligheid worden toe, de daaraan verbonden doelen en waarom RWS het belangrijk vind dat veiligheid een prominente plaats krijgt in het project.

- Gezamenlijk een veiligheidsboodschap formuleren, implementeren en uitdragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

- Een gezamenlijk veiligheidsbeleid;

- Banners op en nabij de complexen;

- Veiligheidsinformatiefilm;

- Stimuleren van melden van incidenten, gevaarlijke handelingen en situaties en bijna-ongevallen;

- Actief communiceren van IF-rate naar medewerkers;

- Vaststellen en uitdragen van ‘Life Saving Rules’ van de prioritaire gevaren en risico’s;

- Bijwoning veiligheidsrisicosessie bij de Opdrachtnemer;

- Bijwoning van toolbox meetings bij de Opdrachtnemer;

- Bijwoning kick off meetings van risicovolle werken;

- Safety walks;

- Informeel situationeel belonen van veilig gedrag

- Terugkoppeling aan de Opdrachtnemer vragen over het bij het IVP geleverde risicodossier veiligheid. Dus actief met elkaar in gesprek over de aanvullend door de Opdrachtnemer geïdentificeerde veiligheidsrisico's en welke beheersmaatregelen worden gepland.

- Tijdens bouwoverleg veiligheid evalueren en hiervan bijvoorbeeld een gezamenlijke scoretabel veiligheid (zachte kant) bijhouden.

Escalatie

Escalatie van veiligheidsissues gebeurt via de bottom-up structuur en waar mogelijk tussen de rolhouders onderling. Indien geëscaleerd moet worden dient dit te gebeuren zoals opgenomen in het contractbeheersplan van het project Opwaardering Twentekanalen fase 2.

Naast deze formele lijn is afgesproken met de SLU dat acute onveilige situaties welke RWS kunnen raken afgestemd worden met het team van Oost Nederland. Hiervoor is het eerste aanspreekpunt de Regionale Assetmanager (RAM) Mike Peeters. In samenspraak met de RAM worden vervolgstappen bepaald indien nodig en mogelijk.

Een escalatie kan o.a. ontstaan als:

- De ON niet voldoet aan de contractuele veiligheidseisen;

- Er een calamiteit is waarbij er een direct gevaar is voor medewerkers van de ON, OG of derden;

- Een veiligheidsincident waarbij een ernstig of dodelijk ongeval heeft plaatsgevonden. Hierbij kan het gaan om eigen personeel, een medewerker van de ON of derden;

- In de keten de veiligheidsbeleving achter blijft bij een bepaalde organisatie of organisatie deel (dat kan de beheerder, Opdrachtnemer of PPO zijn). In dat geval wordt wel samen in de keten opgeschaald.

Melden en opvolgen van incidenten

Arbeidsincidenten en (bijna) ongevallen kunnen voorkomen en dienen ongeacht aan welke zijde deze gebeuren (opdrachtgever, opdrachtnemer of omgeving), gemeld en geregistreerd te worden.

De verantwoordelijkheid voor het melden van incidenten en afwijkende en onveilige situaties ligt bij “alle betrokken medewerkers” en partijen! Dat geldt voor alle incidenten en risico’s langs de weg, op en nabij het water, op de werkvloer, etc.

Voor medewerkers van de opdrachtnemer geldt een meldingsplicht voor alle (bijna)ongevallen en incidenten volgens de eisen die de Arbowet hieraan stelt en het onderhavige veiligheidsbeheerssysteem van de opdrachtnemer. In VSP eis IN 110 is aangegeven dat incidenten en ongevallen worden gemeld aan de opdrachtgever.

Incidenten op de (vaar)weg en/of watersysteem worden afgehandeld door de netwerkbeheerder. Ook als tevens een opdrachtgeversverantwoordelijkheid speelt. Indien een incidentmelding bij de verkeerde manager terechtgekomen is, kan dit via 0800-8002 hersteld worden.

Ernstige ongevallen/doden

Indien de dood, een ziekenhuisopname of blijvend letsel het gevolg van een ongeval is of kan zijn, meldt de Opdrachtnemer (als zijnde de werkgever van het slachtoffer) dit aan I-SZW (opvolger van de Arbeidsinspectie). Dit is een wettelijke verplichting. Bij ernstige ongevallen / doden informeert de ON onmiddellijk de Coördinator van OG van het project. Het direct melden is van belang zodat Opdrachtgever kan besluiten of zij een incidentenonderzoek wil starten. Onderzoek is afhankelijk van de ernst van de situatie en mogelijke gevolgschade.

In het IVP van ON dient duidelijk gedefinieerd te zijn welke categorie incidenten direct gemeld worden aan Opdrachtgever en van welke het afdoende is voor Opdrachtgever dat deze middels de voortgangsrapportage worden gemeld, of middels het bulkmeldingenformulier. De categorisering dient gebaseerd te zijn op de matrix die gebruikt wordt in Procedure Incidentenonderzoek Rijkswaterstaat.

Tevens dient op basis van deze bijlage te worden beoordeeld of onderzoek conform

Storybuilder zal worden uitgevoerd. De incidenten die in de matrix

geel en oranje zijn gekleurd dienen middels de analyse tool, Storybuilder, te worden

onderzocht. Storybuilder is een onderzoek en analysetool die ook door I-SZW wordt

gebruikt en gratis beschikbaar is, daarnaast is er een variant die door Volandis,

opvolger van stichting Arbouw, wordt gefaciliteerd en voor de branche beschikbaar

is.

In overleg met Opdrachtgever worden ook incidenten die in de matrix in de rode

trede vallen onderzocht tenzij Rijkswaterstaat zorg draagt voor het ongevalsonderzoek. Indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer van mening zijn dat Storybuilder voor de incidenten in de rode vlakken niet de juiste onderzoeksmethode is zal in overleg met Rijkswaterstaat worden bepaald hoe onderzoek zal plaats vinden.

De door Opdrachtnemer terstond gemelde incidenten worden door Opdrachtgever in MIR geregistreerd.

Bijna-ongevallen en incidenten

Meldingen bijna-ongevallen en incidenten worden geregistreerd in MIR. Middels de registratie in MIR is de systematische opvolging geborgd en wordt, voor incidenten in de projecten waarbij geen gevaar is geweest voor personeel van ON, OG of derden, de opdrachtgever medeverantwoordelijk voor opvolging van de meldingen en controle op het sluiten van de PDCA cirkel zodat RWS als lerende organisatie kan groeien naar een proactieve veiligheidscultuur.

Voor het melden van alle incidenten, dus ook de ernstige die terstond zijn gemeld en in MIR zijn geregistreerd door OG, wordt aan ON een Excel-template ter beschikking gesteld dat als onderdeel van de voortgangsrapportage of bij het voortgangsoverleg aan OG ingevuld dient te worden overlegd. De template maakt het voor OG mogelijk gegevens op een eenduidige wijze te importen in haar database waarmee vervolgens verschillende analyses kunnen worden uitgevoerd.

Incidenten en onveilige situaties die binnen RWS ontstaan en of een relatie hebben met RWS werken / assets kunnen gemeld worden via het RWS meldingen systeem. Incidenten kunnen gemeld worden:

·    Telefonisch via 0800-8002 (tussen 06:00-22:30 uur)

·    MIR, via het intranet van RWS

Gemelde incidenten worden afgehandeld via de lijn. De melder wordt per mail op de hoogte gehouden van de ontwikkeling / afhandeling van het gemelde incident.

Maandelijks worden de gemelde incidenten van de opdrachtnemer doorgezet aan het RWS meldpunt (MIR) deze incidenten worden via een BULK melding aan RWS doorgezet. De adviseur Integrale veiligheid draagt zorg voor het verzorgen van de BULK melding en maakt analyse/trend van de gemelde incidenten binnen het project.

Wijze van toezicht

Veiligheid kan Veiligheid kan alleen goed geborgd worden als alle betrokkenen, zowel Opdrachtgever, Opdrachtnemer en onderaannemers voortdurende aandacht voor integrale veiligheid hebben en hun verantwoordelijkheden hierin nemen.

Houding en gedrag

Rijkswaterstaat streeft naar een “proactieve veiligheidscultuur” in de projecten. Dit vereist een actieve betrokkenheid van alle medewerkers. We spreken elkaar aan op onveilig gedrag. Naast de IPM-rolhouders is het van belang dat elke projectmedewerker, zowel aan opdrachtgeverszijde als aan opdrachtnemerszijde, zich bewust is van zijn of haar rol en verantwoordelijkheid in het kader van veiligheid. Het is belangrijk dat veiligheid een vanzelfsprekendheid wordt.

“Veiligheid doe je samen!”

Veiligheidstoetsen en waarnemingen door OG

OG houdt op de volgende wijzen toezicht op veiligheid op het werk:

- Risico gestuurde veiligheidstoetsen (SCB)

Na gunning draagt OG de veiligheidsgegevens van het areaal formeel over aan de ON (B-IN220 uit VSP). Dan start de ontwerpfase van de ON. Vanaf dit moment houdt de OG middels SCB, risico gestuurd, toezicht op de werkzaamheden. Dit gebeurt doormiddel van het toepassen van systeem-, proces- en producttoetsen op onder andere veiligheid.

- Veiligheidsronden

Daarnaast zal OG tijdens van het doen van waarnemingen beoordelen of ON de beheersmaatregelen toepast die hij in zijn IVP, afzonderlijke V&G-plannen of werkplannen heeft beschreven en of hij invulling geeft aan de wettelijke en contractuele eisen. Tevens hebben de waarnemingen tot doel om de risico’s in het risicodossier van het Werk scherper te krijgen en daarmee de juiste toetsen uit te kunnen voeren.

De frequentie van het doen van waarnemingen door OG zal op basis van verwachte risico’s en projectfase worden vastgesteld. Verwachte risico’s zoals hier bedoeld hoeven niet in het kader van risicomanagement te zijn gekwantificeerd, maar kunnen ook op basis van de deskundigheid van de waarnemer worden gedaan. Of op verzoek van de V&G coördinator Ontwerpfase om invulling te geven aan diens verantwoordelijkheid bij activiteiten die door hem als risicovol worden beoordeeld.

- Safety Walks

In tegenstelling tot de veiligheidsronden is de Safety Walk bedoeld om gezamenlijk in gesprek te gaan over veiligheid. Een Safety Walk is géén audit, maar kan wel degelijk verbeter maatregelen genereren. De Safety Walk heeft een open karakter, gericht op het gesprek en dient inzicht te geven in het werk dat wordt uitgevoerd. Met een Safety Walk wordt het belang van veiligheid uitgedragen door hier aandacht voor te vragen. Afgesproken is met de SLU dat de RAM aan mag sluiten en betrokken moet worden bij de Safety Walks. Minimaal één keer per vier maanden wordt er een Safety Walk uitgevoerd. In tussenliggende periode worden de veiligheidsronden uitgevoerd.

Werk- en afstemmingsoverleggen

Zie voor een volledig overzicht van alle te houden overleggen, zowel intern als extern, het contractbeheersplan behorende bij het project Opwaardering Twentekanalen fase 2.

Veiligheid- & gezondheidscoördinatie en afstemming coördinatie

Coördinatie

De opdrachtnemer dient conform de Arbowetgeving een V&G-coördinator aan te stellen voor de Ontwerp- en Uitvoeringsfase (VGCU). Na opdrachtverlening wordt een overleg gepland voor de overdracht van V&G (B-IN220).

Tijdens deze bespreking worden de volgende documenten overgedragen

- RI&E Integrale Veiligheid (zie bijlage 1 van dit IVP)

- V&G-plan Voorbereidingsfase (geïntegreerd in dit IVP)

- Toelichting op keuzes in de ontwerpfase (artikel 2.28 lid 2f)

Afstemming

Zoals hierboven genoemd vindt een veiligheidsbespreking plaats (overdrachtsbespreking) waar o.a. dit IVP en de veiligheidsrisico’s worden besproken. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij:

- Veiligheid introductie geeft aan nieuwe medewerkers

- Veiligheid actief bespreekt met onderaannemers

- Veiligheid onderdeel laat zijn van de voortgangsrapportage

- Direct melding maakt van de veiligheidsincidenten en bijna-ongevallen

Vereiste veiligheidsrapportages

Voortgangrapportage

Door ON dient veiligheidsinformatie in de Voortgangsrapportage te worden opgenomen conform eis IN110 uit VSP. Deze eis vermeldt:

“alle relevante ontwikkelingen met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s en de beheersing daarvan”.

Naast de in de eis vermelde inhoud wordt als relevante informatie de hier opgesomde zaken gevraagd op te nemen in de Voortgangsrapportage:

- IF-Rate (aantal verzuimongevallen per miljoen gewerkte uren).

Afhankelijk van de organisatie van Opdrachtnemer is het noodzakelijk aan te geven welke gewerkte uren worden geteld (ontwerpfase/ uitvoering/ ingenieursdiensten die ingehuurd worden) en/of hoe omgegaan wordt met de afzonderlijke cijfers van een opdrachtnemer die als combinatie het werk heeft aangenomen. (De wijze van berekening van het IF-cijfer staat in de VCA richtlijnen maar deze richt zich vooral op de totstandkoming van het IF-cijfer van organisaties afzonderlijk en niet op een IF-cijfer voor een project, duidelijke afspraken binnen het project moeten zorgdragen voor uniforme cijfers die onderling vergelijkbaar zijn).

- Totaal aantal incidentmeldingen.

Inclusief bijna ongevallen en meldingen gevaarlijke situaties/handelingen, deze vervolgens naar het type incidenten inzichtelijk te maken verdeeld naar gevolg (dodelijk/ blijvend letsel/ verzuim/ beperkte inzetbaarheid/letsel zonder verzuim.

Alle incidenten dienen door ON in een door OG ter beschikking gesteld format voor het doen van bulkmeldingen ten behoeve van MIR te worden aangeleverd.

- Aantal uitgevoerde (interne en extern) audits en inspecties ten opzichte van geplande aantallen;

- Voortgang in de afhandeling van verbetermaatregelen naar aanleiding van inspecties, audits, incidenten en ongevallen;

- Percentages van binnen termijn uitgevoerde verbetermaatregelen;

- Aantal uitgevoerde toolboxen en aantal deelnemers.

De input van de VGR wordt meegenomen in de T-rapportages. Veiligheid is een vast onderdeel van de T-gesprekken. Afgesproken is met de SLU dat het project alle incidenten rapporteert aan Oost Nederland. Oost Nederland bevraagd het projectteam actief naar de beheersmaatregelen die getroffen zijn of getroffen moeten worden.

Verantwoording van BTO keuzen

Vanaf de verkenningsfase zijn en tijdens de ontwerpfase worden door de opdrachtgever (ministerie, beleidsdirectie, Rijkswaterstaat (of onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat)) allerhande keuzes gemaakt over de uitvoering waarbij alternatieven worden vergeleken. Dit zijn zogenaamde Bouwkundige, Technische en Organisatorische keuzes (BTO keuzes).

In het Arbobesluit is dit vastgelegd in artikel 2.28 lid 2 sub f. Hierin staat beschreven dat in het V&G plan ten minste de bouwkundige, technische en organisatorische keuzes die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers en zelfstandigen worden gemaakt alsmede de onderzoeken en rapporten die de onderbouwing van deze keuzen ondersteunen worden opgenomen.

De BTO keuzes worden hieronder weergegeven. Naast de hieronder reeds beschreven BTO keuzes wordt er in de dialoog ook aandacht gegeven aan veiligheid

- Specifieke veiligheidsdoelstellingen, ambities van het projectteam OG en dergelijke worden opgenomen en staan beschreven in het Plan van Aanpak Integrale Veiligheid. Daar waar er raakvlakken zijn met ON wordt dit actief gedeeld door OG. Dit ook onder het motto: ‘Veiligheid doe je samen’.

- IVD: Voor het project is gekozen om gebruik te maken van de pragmatische aanpak IVD. Dit betekent dat alle benodigde informatie meegeleverd dan wel aan te leveren is aangaande de specifieke objecten waar ON mee te maken krijgt in de uitvoering. De risico’s waar nog géén informatie over beschikbaar was zijn geadresseerd in de RI&E. OG verwacht van ON dat zij conform VSP de IVD’s bij de objecten aanleveren/opleveren. Hierbij dient ON aandacht te hebben voor het feit dat het IVD van belang is voor na het project. De RI&E is projectgebonden en zal vervallen als het project stopt, het IVD daarentegen wordt juist dan van kracht en dient inzicht te geven in de overgebleven (rest)risico’s.

- Besloten is om niet alle BTO keuzes op te nemen in dit hoofdstuk. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat deze BTO keuzen op een hoger gremium of reeds in een ander traject vastgelegd zijn. Denk hierbij aan BTO keuzes die vastgelegd en onderbouwd zijn in het Projectplan Waterwet, de VSE of andere boven/onderliggende documenten. Uitgangspunt is dat alle keuzes onderbouwd vast liggen en dat er géén onduidelijkheid is voor ON.

- In de overall projectplanning is, ondanks dat het een mooie uitdaging is, voldoende tijd beschikbaar voor ON om het werk goed voor te bereiden en veilig uit te voeren. Veilig uitvoeren moet altijd het uitgangspunt zijn.

- Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd tijdens doorgaand vaarverkeer, het vaarverkeer mag niet worden gestremd. Voor de werkzaamheden geldt dat deze vallen binnen hinderklasse 1 (VN100 en onderliggende eisen in VSP).

- Binnen het project is er bewust voor gekozen om de RI&E leidend te laten zijn wat betreft de vindplaats voor veiligheidsrisico’s. Naast de RI&E is er binnen het project ook het risicodossier. In het risicodossier komen de toprisico’s op veiligheidsgebied terug. Dit maakt dat er enkele overlap zit tussen de RI&E en het risicodossier. Daarnaast worden daar ook risico’s behandeld in relatie tot organisatie, planning, kosten en dergelijke. Voor ON is dit ook beschreven in VSP eis RM110.

- In de RI&E wordt gesproken over objectrisico’s en samenlooprisico’s. Doorgaans is er ook nog een derde variant, te weten ‘doorgaande exploitatie’. In het gebruikte format was dit niet mogelijk en is besloten om de definities van object- en samenlooprisico’s te verruimen. Hierbij is het volgende uitgangspunt gehanteerd. Risico’s die gekoppeld kunnen worden aan een specifiek object, activiteit of item worden betiteld als objectrisico. Denk bijvoorbeeld aan bruggen, kegelschepen, laswerkzaamheden, duiken, et cetera. Alle dan nog overblijvende risico’s zijn betiteld als samenlooprisico’s. Het gaat hier dan ook om risico’s die voortkomen uit doorgaande exploitatie en de werkzaamheden zelf.

- In de RI&E zijn veel werkgeversrisico’s opgenomen door ON. Dit heeft te maken met goed huisvaderschap. Vanuit onze ervaring, kennis en kunde voorzien wij nu al deze risico’s. Aan ON de taak om deze te actualiseren, aan te vullen en te concretiseren waar mogelijk.

- Spudpalen zijn toegestaan mits deze een platte onderkant hebben

- Op enkele plaatsen kan de constructie of het vaarwegprofiel niet voldoen aan vigerende wet- en regelgeving. Dit is ook al benoemd in dit document. Besloten is om met dit project ten minste de huidige situatie te handhaven. Verslechtering van de situatie mag niet optreden.

- In de planfase is het gebied geïnventariseerd op de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven.  In Annex XIII zijn de onderzoeken en bijbehorende projectrisicoanalyse opgenomen.

- De Hexachloorcyclohexaan (HCH) verontreiniging in km vak 43-45 wordt niet volledig weggehaald gedurende dit project. De verontreiniging zit namelijk ook in de landbodem en onduidelijk is hoe diep.

- ON dient scheepvaartverkeersmaatregelen te treffen om te waarschuwen voor werkzaamheden.

- In geval er sprake is van niet voorziene verkeersonveilige omstandigheden dient een urgente scheepvaartverkeersmaatregel aangevraagd te worden (VN 630 en verder in VSP).

- Nautische calamiteiten moeten gemeld worden bij de alarm- en bedieningscentrale van Oost Nederland.

- Voor het waterremmend maken van de bodem wordt vanuit OG het zandbetonietmengsel RONA voorgeschreven. Dit vereist een specifieke werkvolgorde, echter zorgt niet voor extra veiligheidsrisico’s ten opzichte van andere maatregelen.

- Het is ON toegestaan om op meerdere plaatsen activiteiten uit te voeren. Waarbij er een minimum aantal van meters in acht moet worden genomen. Belangrijk is dat ON wel zicht houdt op wie, wanneer aan het werk is en dat degene die aan het werk zijn ook de juiste voorlichting, instructies en dergelijke hebben gehad.

- Levensduur van te gebruiken materieel en materiaal staat voorgeschreven in de vraagspecificatie eisen.

- Relevante onderzoeken in het kader van veiligheid en gezondheid zijn opgenomen in Annex XIII.

- Bij zicht minder dan 1000 meter en buiten de vastgestelde werkbare uren mag niet gewerkt worden.

Andere voorbeelden van BTO keuzes:

- Minder hinder prikkels;

- Door ons opgelegde beperkingen aan de bouwlocatie, denk o.a. aan:

  - Fysieke beperking van de bouwlocatie;

  - Tijdsgebonden beperking van de bouwlocatie;

  - Constructieve beperkingen aan de bouwlocatie;

  - Omgeving gebonden beperkingen aan de bouwlocatie;

- Keuze voor voorgeschreven technieken, materialen of werkwijzen.

Deze keuzes hebben mogelijk een negatieve invloed op de veiligheid doordat ze de keuzevrijheid van in te zetten werkmethodieken beperken of deze extra onder druk zetten ten nadele van de algehele veiligheid.

Er zit veelal een logische volgorde in deze BTO keuzes in de opeenvolgende projectfasen:

- Organisatorische keuzes (randvoorwaarden) worden in de vroege projectfasen (soms impliciet) gemaakt, bij het vaststellen van de projectopdracht. Ook wordt de wijze waarop de arbeidsveiligheid op de bouwplaats kan worden gegarandeerd, voor een deel bepaald door de randvoorwaarden die worden meegegeven aan de aannemer. Organisatorische keuzes waar de OG invloed op heeft in de ontwerpfase kunnen gaan over:

  - Samenlooprisico;

  - Verkeershinder;

  - Uitvoeringsduur;

  - Uitvoeringswijze.

- Bouwkundige keuzes worden gemaakt in de voorbereiding op de aanbesteding (basisontwerp). Bij de opdrachtverlening vanuit de Regio aan PPO/GPO zijn de belangrijkste keuzes in het basisontwerp al gemaakt door de beleidsafdelingen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Landelijke Programmaring of de Regio. Bouwkundige keuzes kunnen gaan over:

  - Vorm, ligging en functionaliteit van het basisontwerp;

  - Levensduur;

  - Keuzes vanuit een bepaald programma, zoals duurzaamheid.

- Technische keuzes (detaillering) worden in de ontwerpfase vlak voor de realisatie gemaakt. De meeste technische keuzes worden pas gemaakt als de opdrachtnemer in het ontwerp verder gaat detailleren. De OG blijft echter in deze fase verantwoordelijk voor de keuzes die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid van werknemers op de bouwplaats in de fase hierna. Technische keuzes waarop de OG invloed heeft in de ontwerpfase kunnen gaan over:

  - Materiaal / conservering;

  - Combinaties van functies.

Er zit een oorzakelijk verband tussen deze keuzes: soms vergt een technische keuze weer een bouwkundige keuze, of een bouwkundige keuze weer een organisatorische keuze. Zo kunnen doorstromingseisen in de projectopdracht bepalend zijn in de keuze voor het in te zetten materieel in de realisatie. Het gaat om de BTO keuzes met het oog op de uit te voerenwerkzaamheden; het projectteam hoeft dus geen BTO keuzes te achterhalen die geen verband houden met de uit te voeren werkzaamheden.

De onderzoeken en rapporten die de onderbouwing vormen van de bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers en zelfstandigen worden gemaakt dienen als bijlagen of middels referenties te worden toegevoegd aan dit plan. Let wel: referenties moeten ook na oplevering van het project vindbaar en raadpleegbaar blijven!

Neem het restrisico, wat overblijft na de gemaakte BTO keuze, op in de Ontwerp RI&E.

Opleiding en instructie

Alle projectmedewerkers van Rijkswaterstaat hebben de e-learning Integrale Veiligheid gevolgd op het Leerportaal van I&W. Alle projectmedewerkers van Rijkswaterstaat die regelmatig op de bouwplaats komen zijn VCA-VOL gecertificeerd.

Uitgangspunt is dat de hoofdaannemer (Opdrachtnemer) verantwoordelijk is voor de coördinatie en instructies richting onderaannemers en bezoekers.

De opdrachtnemer dient de relevante veiligheidsinstructie voor eigen werknemers, onderaannemers, personeel van de opdrachtgever en bezoekers van de bouwplaats te organiseren. Hiermee dient hij invulling te geven aan Afdeling 5. Bouwproces, Artikel 2.28. Veiligheids- en gezondheidsplan, lid g. ON dient hierbij mee ook invulling te geven aan en te zorgen voor het naleven van artikel 8, arbeidsomstandighedenwet.

Afhankelijk van de voortgang in het bouwproces, worden in het veiligheids- en gezondheidsplan van Opdrachtnemer ten minste vermeld, de wijze waarop voorlichting en instructie wordt gegeven op de bouwplaats, e.e.a. conform lid g van artikel 2.28 van het Arbobesluit.

Eisen gesteld aan een goede voorlichting:

- De voorlichting en instructie afstemmen op de kennis, kunde en taal van de

werknemer;

- De voorlichting en instructie in woord en schrift te beschikking te stellen in een

voor de werknemer begrijpelijke taal;

- De voorlichting en instructie afstemmen op de resultaten van de RI&E;

- Aantoonbaar te maken dat de voorlichting en instructie heeft plaats gevonden;

- De voorlichting en instructie aanpassen als gewijzigde omstandigheden hiertoe

aanleiding geven;

- Bijzondere groepen, zoals werknemers jonger dan 18 jaar daarbij extra aandacht

geven;

- Werknemers wijzen op een gebruiksaanwijzing van arbeids- of persoonlijke

beschermingsmiddelen en toezien op het juiste gebruik ervan;

- Werknemers wijzen op het gevaar van machines in de directe omgeving, ook als

ze van deze machines niet rechtstreeks gebruikmaken.

Bij een projectbezoek vanuit de opdrachtgever dient de RWS projectmedewerker zich te melden bij de uitvoerder van de opdrachtnemer. De RWS projectmedewerker ontvangt de benodigde instructies voor het betreden van het werkgebied vanuit de ON.

Generieke poort instructie (GPI)

Om veiligheid en veilig gedrag op bouwlocaties te vergroten en stimuleren moet iedereen  die  een bouwlocatie betreedt zich houden aan  veiligheidsinstructies die voor iedereen gelden. Vooral dat laatste is belangrijk, omdat er zo meer duidelijkheid komt over het gewenste veiligheidsgedrag. Deze zogenaamde Generieke Poortinstructie (GPI) gaat per 1 april 2019 in en geldt voor alle bouwlocaties van aannemers, onderaannemers, toeleveranciers, ingehuurde mensen en vertegenwoordigers van opdrachtgevers en ingenieursbureaus die zijn aangesloten bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw. Zonder GPI geen toegang!  Vanaf 1 april 2019 moet iedereen - medewerkers en bezoekers - die een bouwlocatie wil betreden een Generieke Poortinstructie hebben gevolgd. Dit bestaat uit een cursus die wordt afgesloten met een toets. Tot de verplichte invoering handhaven de aangesloten organisaties* hun eigen veiligheidseisen nog, maar accepteren de nieuwe Generieke Poortinstructie (GPI) ook al. Al deze partijen behouden overigens ook de mogelijkheid om per bouwlocatie aanvullende specifieke veiligheidseisen te stellen. Voor medewerkers die eenmalig of sporadisch een bezoek brengen aan de bouwlocatie, kunnen volstaan met een GPI voor bezoekers waarmee ze onder begeleiding de bouwlocatie mogen betreden. e Generieke Poortinstructie is een initiatief vanuit de Opdrachtnemers (zie hieronder) waar wij als Opdrachtgever ons aan conformeren middels de Governance Code Veiligheid in de Bouw.

- Ontwerp RI&E

Deze bijlage bevat de concrete risico’s verbonden aan werkzaamheden binnen de projectscope, te weten objectspecifieke risico’s en samenlooprisico’s. Deze vormen de basis voor de maatregels, afspraken en wijze van toezicht zoals beschreven in dit IVP.

Voeg hier de actuele RI&E toe. Een actuele RI&E is de basis, onmisbaar en essentieel voor de taken van de V&G-coördinator(en). Veel beheersmaatregelen zullen door de Opdrachtnemer zelf worden ingevuld. Let wel dat Rijkswaterstaat de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om erop toe te zien dat bij start uitvoering alle risico’s voldoende worde beheerst door maatregelen.

Beschrijf hoe binnen het project de Ontwerp RI&E wordt opgesteld en wordt geactualiseerd. Zie hiervoor de Instructie Ontwerp RI&E (document 5821  in WW/RWS).

De RI&E dient minimaal de volgende risico’s te bevatten:

- De objectrisico’s: risico’s die verbonden aan het werken aan of aanwezig zijn op of nabij de objecten die onder de projectscope vallen. De gangbare objectrisico’s staan beschreven in het Integraal Veiligheid Dossier van het betreffende object. Deze moeten voor de Ontwerp RI&E project specifiek worden gemaakt, op basis van de onder het project uit te voeren activiteiten.

Denk bijvoorbeeld aan:

  - Aangeven op welke locaties valgevaar is;

  - Aangeven op welke locaties blootstelling aan gevaarlijke stoffen (uitlaatgassen, chemicaliën, asbest, Chroom VI, vervuilde grond) kan plaatsvinden;

  - Aanwezigheid van niet gesprongen explosieven;

  - Locaties met  extra risico voor bedelving, vastraken of vallen;

  - Tekortkomingen of afwezigheid van veiligheidsvoorzieningen, noodhulpmiddelen etc.;

  - werken in beperkte ruimte;

  - Werken onder overdruk;

  - Veiligheid van derden op of naast de bouwplaats, bijvoorbeeld passanten.

- De samenlooprisico’s: specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden. Denk aan meerdere partijen tegelijk actief naast of boven elkaar, de inrichting van het bouwterrein, doorgaande exploitatie van (vaar)wegen, raakvlakken met andere projecten.

Let wel: risico’s die in de ontwerpfase kunnen worden voorzien dienen ook in de ontwerpfase te worden opgenomen in de Opdrachtgevers RI&E en te worden gemitigeerd.

De RWS Risicodatabase Veiligheid in projecten bevat een aanzet van veel voorkomende risico’s. Deze risico’s moeten vòòr opname in de Ontwerp RI&E nog project specifiek worden gemaakt.