# Inleiding

## Toepassingsgebied

Met de vaststelling van het rapport “Op weg naar Duurzame BPKV-criteria” is bepaald dat voorafgaand aan de realisatiefase door een advies- /ingenieursbureau voor alle projecten een CO2-referentiefootprint opgesteld dient te worden.

Onder CO2-footprint wordt hier verstaan de impactcategorie Klimaatverandering uit de MKI c.q. de milieu-effectcategorie “Global Warming Potential (GWP)” uitgedrukt in kg CO2-eq die in de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken volgens de laatste vigerende versie wordt gebruikt. (Hierna te noemen: de Bepalingsmethode).

Om tot een goede vergelijking te kunnen komen dienen voor alle projecten vergelijkbare uitgangspunten en aannames gebruikt te worden. Deze notitie geeft de eisen, uitgangspunten en aannames weer die gehanteerd dienen te worden voor deze CO2-footprints.

## Doel van de CO2-referentiefootprint

Doel van de footprint is:

Een beeld krijgen welke onderdelen/thema’s significant bijdragen in de CO2 emissie;

Op basis van de significante CO2-emissies, bepalen van de scope voor de aanbesteding van het project;

Een referentiepunt te hebben om inschrijvingen aan te kunnen beoordelen;

- Een beeld krijgen hoeveel CO2-uitstoot gereduceerd wordt ten opzichte van de gebruikelijke aanpak van projecten in 2010.

Opmerking

Doel is nadrukkelijk niet om in deze fase (voorbereiding contract) al tot een zo laag mogelijke footprint te komen.

De footprint dient inzicht te geven in de CO2 footprint in ton CO2. Er wordt niet gestuurd op de MKI.

# Eisen aan CO2-referentiefootprint(s)

## Algemene eisen en uitgangspunten aan CO2-footprints

Voor alle CO2-referentiefootprints die worden opgesteld in de Realisatiefase Contract zijn de volgende eisen en uitgangspunten van toepassing:

Er dient gebruik gemaakt te worden van de vigerende versie van DuboCalc. Onder de vigerende versie van DuboCalc wordt verstaan de versie die vigerend is ten tijde van de datum waarop met het opstellen van de contractstukken wordt gestart tenzij door Opdrachtgever expliciet een andere versie wordt geëist. Deze versie dient tot de gunningsdatum van het werk worden gebruikt. Voor meer informatie over het verkrijgen en gebruiken van DuboCalc zie www.dubocalc.nl.

Binnen de provincie Noord-Brabant wordt de maatstaf CO2-equivalenten gebruikt omdat deze beter aansluit bij doelstellingen die binnen de provincie gelden. Daar waar van toepassing wordt via eisen gestuurd op de overige onderdelen van de MKI.

De CO2-footprint dient de LCA-fasen bouw, gebruik, onderhoud en einde levensduur te omvatten. Dit correspondeert met de fases A t/m D uit de Bepalingsmethode. Er dienen alleen materialen te worden gebruikt die zijn opgenomen in de DuboCalc bibliotheek.

Er dient alleen gekozen te worden voor nieuwe materialen (dus niet werk met werk maken). Optimalisaties worden zichtbaar in inschrijvingen.

Er dient alleen gekozen te worden voor materialen in DuboCalc die in 2010 in de provinciale projecten (standaard) werden toegepast. Optimalisaties worden zichtbaar in inschrijvingen.

Voor alle aanlegscenario’s, bouwstenen, elementen, items en materialen etc. die worden opgevoerd in de berekeningen, geldt dat deze moeten voldoen aan de eisen in de voorschriften en richtlijnen van de provincie zoals die in 2010 gebruikelijk waren. De provinciale standaarddetails kunnen hier input voor leveren.

## Scope

De opsteller van de CO2-referentiefootprint dient bij het bepalen van de scope voor de realisatiefase de volgende uitgangspunten mee te nemen:

De fysieke scope van de footprint dient eenvoudig te relateren zijn aan de kostenraming én aan de voor het contract gehanteerde objectenboom. Dit zodat voor Inschrijvers tijdens de aanbestedingsfase duidelijk is welke scope zij dienen te hanteren.

Niet tot de scope van de footprint behoren objecten waarvoor geen passende materialen aanwezig zijn in DuboCalc. Denk aan bewegwijzering.

Niet tot de scope kunnen objecten behoren waarvoor beredeneerd kan worden dat zij nooit tot het zwaartepunt gaan behoren. Als hulpmiddel kan hierbij de kostenraming worden gebruikt. Denk aan inrichtingselementen als bermpalen. Afhankelijk van de mate van toepassing geldt dat bijvoorbeeld niet automatisch voor geleiderail.

Niet tot de scope kunnen specifieke objecten behoren die ook in de raming en objectenboom apart gedefinieerd zijn zoals inritten en bushaltes. De opsteller van de CO2-referentiefootprint dient te motiveren waarom deze worden uitgesloten.

Niet in de scope zit energieverbruik tijdens de gebruiksfase tenzij het een project betreft waar installaties onderdeel van de scope van de referentiefootprint uitmaken.

Bij onvoldoende motivatie dient een tussentijdse CO2-footprint te worden opgesteld op basis waarvan een definitieve keuze kan worden gemaakt.

Voor de komende projecten dient, tot nader order, ook het verwijderen van producten uit de vorige levensfase deel uit te maken van de scope van de footprint.

## Uitgangspunten en parameters in DuboCalc

Projectlevensduur: 60 jaar;

Fase gebruik: 0 uitstoot, tenzij binnen de zwaartepuntanalyse / referentiefootprint sprake is van installaties die energie verbruiken;

Transportafstand: zand en grond: 50km enkele reis. Optimalisaties worden zichtbaar in inschrijvingen.

Bestaande constructies die moeten worden verwijderd dienen aangemerkt te worden als Vrijkomend Materiaal in het Onderbouwingsvenster;

Waar van toepassing dienen energie items te worden toegevoegd voor de bouwfase;

Te gebruiken vervangingsregime verhardingen: zie afbeelding.