Aanpassingen advies maatregelen A79CVGO_TAM-T02 Verhardingen Adviesrapportage versie C

| Weg | Rijbaan | Strook | Van [m] | Tot [m] | Lengte [m] | Advies oud A79CVGO_TAM-T02 Verhardingen Adviesrapportage versie C |  | Advies aangepast A79CVGO_TAM-T02 Verhardingen Adviesrapportage versie D |  | Invloed op adviesmaatregel (Ja/Nee) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Verwijderen | Aanbrengen | Verwijderen | Aanbrengen |  |
| Aanpassingen hoofdstuk 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A79 | HRR | Alle | 2.900 | 3.025 | 125 | Gem. 215 mm asfalt en gem. 325 mm stol | 50mm ZOAB 16 50mm AC 16 Bind TLZ-C 70mm AC 22 Base OL-C 70mm AC 22 Base OL-C 300mm hydr. Mengg. | Gem. 215 mm asfalt en gem. 400 mm zand | 50mm ZOAB 16 50mm AC 16 Bind TLZ-C 70mm AC 22 Base OL-C 70mm AC 22 Base OL-C 75mm AC 22 Base OL-C 300mm hydr. Mengg. | Ja (extra OL) |
| A79 | HRR | 2RR | 9.450 | 9.600 | 150 | 285mm huidige asfaltconstructie frezen en ± 20mm van de huidige mijnsteenfundering verwijderen | 50mm ZOAB 16 55mm AC 22 Bind TLZ-C 60mm AC 22 Base OL-C 70mm AC 22 Base OL-C 70mm AC 22 Base OL | 310mm huidige asfaltconstructie frezen | 50mm ZOAB 16 55mm AC 22 Bind TLZ-C 60mm AC 22 Base OL-C 70mm AC 22 Base OL-C 70mm AC 22 Base OL-C | Nee |
| A79 | HRR | 2RR | 11.200 | 11.700 | 500 | 285mm huidige asfaltconstructie frezen en ± 10mm van de huidige mijnsteenfundering verwijderen | 50mm ZOAB 16 50mm AC 16 Bind TLZ-C 60mm AC 22 Base OL-C 60mm AC 22 Base OL-C 70mm AC 22 Base OL-C | 300mm huidige asfaltconstructie frezen en ± 60mm van de huidige mijnsteenfundering verwijderen | 50mm ZOAB 16 50mm AC 16 Bind TLZ-C 60mm AC 22 Base OL-C 60mm AC 22 Base OL-C 70mm AC 22 Base OL-C 70mm AC 22 Base OL-C | Ja (extra OL) |
| Kunstwerk 62A-124 (Kund.st) 144mm te kort doorrijhoogte |  |  | 16.100 | 15.500 | 600 | 220mm huidige asfaltconstructie frezen en fundering van 310 mm mijnsteen opbreken. Vervolgens dient nog 265 mm zand te worden afgegraven | 70mm 2L-ZOAB 16 45mm AC 16 Bind TLZ-C 75mm AC 22 Base OL-C 80mm AC 22 Base OL-C 80mm AC 22 Base OL-C 300 mm menggranulaat (Berekening bijlage J) | 290mm huidige asfaltconstructie frezen en fundering van 260 mm mijnsteen opbreken. Vervolgens dient nog 245 mm zand te worden afgegraven | 70mm 2L-ZOAB 16 45mm AC 16 Bind TLZ-C 75mm AC 22 Base OL-C 80mm AC 22 Base OL-C 80mm AC 22 Base OL-C 300 mm menggranulaat (Berekening bijlage J) | Nee |
| Kunstwerk 62A-12 (Spoorvi.) 120mm te kort doorrijhoogte Bovenkant deklaag komt 480 mm lager te liggen vanwege nieuw profiel weg. |  |  | 14.000 | 13.400 | 600 | Gemiddeld 480mm huidige asfaltconstructie frezen, 220 mm mijnsteen opbreken en 530 mm zand afgraven | 50mm ZOAB 16 60mm AC 16 Bind TLZ-C 80mm AC 22 Base OL-C 80mm AC 22 Base OL-C 80mm AC 22 Base OL-C 300mm menggranulaat (Bereking bijlage J) | Gemiddeld 480mm huidige asfaltconstructie frezen, 220 mm mijnsteen opbreken en 430 mm zand afgraven | 50mm ZOAB 16 60mm AC 16 Bind TLZ-C 80mm AC 22 Base OL-C 80mm AC 22 Base OL-C 80mm AC 22 Base OL-C 300mm menggranulaat (Bereking bijlage J) | Ja (100mm minder zand opnemen) |
| A79 | HRL | Alle | 3.700 | 3.600 | 100 | Gem.200mm asfalt en gem. 340mm stol | 50mm ZOAB 16 50mm AC 16 Bind TLZ-C 70mm AC 22 Base OL-C 70mm AC 22 Base OL-C 300mm hydr. Mengg. | Gem.290mm asfalt en gem. 325mm stol | 50mm ZOAB 16 50mm AC 16 Bind TLZ-C 70mm AC 22 Base OL-C 70mm AC 22 Base OL-C 75mm AC 22 Base OL-C 300mm hydr. Mengg. | Ja (extra OL) |
| A79 | HRL | Alle | 3.150 | 2.525 | 625 | 255mm asfalt frezen en 285mm stol | 50mm ZOAB 16 50mm AC 16 Bind TLZ-C 70mm AC 22 Base OL-C 70mm AC 22 Base OL-C 300mm hydr. Mengg. | 240mm asfalt frezen en 375mm stol | 50mm ZOAB 16 50mm AC 16 Bind TLZ-C 70mm AC 22 Base OL-C 70mm AC 22 Base OL-C 75mm AC 22 Base OL-C 300mm hydr. Mengg. | Ja (extra OL) |
| Aanpassingen hoofdstuk 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aanvulling 12-03-2020 ‘Ter plaatse van kunstwerken wordt eventueel de doorrijhoogte en/of verkanting vergroot door het wijzigen van het wegdekniveau. De meest ongunstige locatie (dus de locatie met het grootste tekort aan doorrijhoogte/verkanting) geldt als uitgangspunt voor het advies. Op de overzichtstekeningen staat het doorrijprofiel ter plaatse van het hart van de verharding vermeld. De aannemer dient voor de verdere detaillering de tekeningen (met dwarsprofielen) te raadplegen. De minimale doorrijhoogte bij een bestaand kunstwerk dient 4,55m te zijn na de maatregel.’ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |