Bijlage “Restlevensduren bestaande weggedeelten”

| Wegvak |  |  |  |  | Constructiegegevens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Verkeersgegevens 1 behorend bij aangegeven restlevensduur |  |  |  |  | Resultaten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Weg | Baan | Srtrook | van km | tot km | H asfalt 2 [mm] | H fundering 2 [mm] | Type fundering | H onderfundering 2 [mm] | Type onderfundering | E asfalt 2 (20oC, 80 km/u) [MPa] | E fundering2 [MPa] | E onderfundering2 [MPa] | E ondergrond2 [MPa] | Stijfheids-karakteristiek | Vermoeiingskarakteristiek |  | Peiljaar berekening restlevensduur | Verkeersbelasting peiljaar (vrachtwagens/werkdag) | Groei vrachtverkeer [% per jaar] | Vrachtwagenschadefactor [100kN aslast] |  | Maximale waarde restlevens duur3 in peiljaar [jaar] | Opmerkingen |
| RW079 | HRR | 2RR | 1,050 | 3,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 1,050 | 1,875 | 282 | 500 | Stol | - | - | - | 262 | - | 223 |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| RW079 | HRR | 2RR | 1,050 | 1,875 | 282 | 500 | Stol | - | - | 5087 | 403 | - | 226 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1791 | 0,90 | 1,72 |  | >30 | - |
| RW079 | HRR | 2RR | 1,875 | 2,625 | 341 | 350 | Stol | - | z. grindhoudendzand | - | 229 | - | 568 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - | - |
| RW079 | HRR | 2RR | 1,875 | 2,625 | 341 | 350 | Stol | - | z. grindhoudendzand | 4268 | 235 | - | 488 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1791 | 0,90 | 1,72 |  | >30 | - |
| RW079 | HRR | 2RR | 2,625 | 3,125 | 286 | 450 | Stol, z. grindhoudendzand | - | - | - | 258 | - | 248 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - | - |
| RW079 | HRR | 2RR | 2,625 | 3,125 | 286 | 450 | Stol, z. grindhoudendzand | - | - | 3939 | 216 | - | 258 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1791 | 0,90 | 1,72 |  | 23,4 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 2,925 | 3,025 | 233 | 500 | z. grindhoudendzand |  | - | - | 240 |  | 205 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 2,400 | 2,400 | 368 | 400 | Stol |  | - | 2218 | 71 |  | 537 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1791 | 0,90 | 1,72 |  | 0 |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 2,900 | 3,000 | 233 | 500 | z. grindhoudendzand |  | - | 1916 | 171 |  | 189 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1791 | 0,90 | 1,72 |  | 0 |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 3,100 | 3,100 | 233 | 500 | z. grindhoudendzand |  | - | 3741 | 190 |  | 175 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1791 | 0,90 | 1,72 |  | >30 |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 3,125 | 4,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 3,125 | 3,300 | 260 | 380 | Stol, z. grindhoudendzand |  | z. grindhoudendzand | - | 186 |  | 212 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 3,125 | 3,300 | 260 | 380 | Stol, z. grindhoudendzand |  | z. grindhoudendzand | 4093 | 87 |  | 200 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1791 | 0,90 | 1,72 |  | 8,3 |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 3,300 | 4,050 | 273 | 370 | Stol, z. grindhoudendzand |  | z. grindhoudendzand | - | 228 |  | 229 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 3,300 | 4,050 | 273 | 370 | Stol, z. grindhoudendzand |  | z. grindhoudendzand | 6433 | 246 |  | 232 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1720 | 1,30 | 1,73 |  | >30 |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 4,050 | 4,600 | 295 | 305 | Mijnsteen, stol |  | z. grindhoudendzand | - | 82 |  | 196 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 4,050 | 4,600 | 295 | 305 | Mijnsteen, stol |  | z. grindhoudendzand | 3640 | 109 |  | 181 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1648 | 1,60 | 1,73 |  | 7,4 |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 3,630 | 3,630 | 299 | 260 | Stol |  | z. grindhoudendzand | - | 42 |  | 247 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 4,326 | 4,326 | 277 | 260 | Mijnsteen, stol |  | z. grindhoudendzand | - | 43 |  | 224 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 4,400 | 4,400 | 277 | 260 | Mijnsteen, stol |  | z. grindhoudendzand | 889 | 111 |  | 226 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1648 | 1,60 | 1,73 |  | 0 |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 4,626 | 8,476 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 4,626 | 5,175 | 330 | 240 | Mijnsteen |  | z. grindhoudendzand, stuit | - | 131 |  | 268 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 4,626 | 5,175 | 330 | 240 | Mijnsteen |  | z. grindhoudendzand, stuit | 2202 | 127 |  | 235 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1519 | 2,30 | 1,73 |  | 4,9 |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 5,175 | 6,125 | 337 | 227 | Mijnsteen |  | grindhoudendzand, stuit, leemhoudendzand | - | 86 |  | 270 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 5,175 | 6,125 | 337 | 227 | Mijnsteen |  | grindhoudendzand, stuit, leemhoudendzand | 3789 | 87 |  | 260 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1450 | 2,70 | 1,74 |  | >30 |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 6,125 | 7,276 | 232 | 190 | Mijnsteen |  | grindhoudendzand, leemhoudendzand, witzand | - | 57 |  | 269 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 6,125 | 7,276 | 232 | 190 | Mijnsteen |  | grindhoudendzand, leemhoudendzand, witzand | 5157 | 59 |  | 236 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1380 | 3,10 | 1,74 |  | 3,2 |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 7,276 | 7,925 | 286 | 203 | Mijnsteen |  | grindhoudendzand, witzand, stol | - | 150 |  | 248 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 7,276 | 7,925 | 286 | 203 | Mijnsteen |  | grindhoudendzand, witzand, stol | 4669 | 201 |  | 233 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1487 | 2,50 | 1,73 |  | 25,1 |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 7,925 | 8,476 | 274 | 205 | Mijnsteen |  | Stol | - | 62 |  | 259 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 7,925 | 8,476 | 274 | 205 | Mijnsteen |  | Stol | 3156 | 75 |  | 240 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1487 | 2,50 | 1,73 |  | 3,7 |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 5,425 | 5,425 | 337 | 280 | Mijnsteen |  | grindhoudenzand | - | 112 |  | 260 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 6,325 | 6,425 | 292 | 210 | Mijnsteen |  | grindhoudenzand | - | 25 |  | 245 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 6,925 | 6,925 | 248 | 180 | Mijnsteen |  | witzand | - | 29 |  | 199 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 5,250 | 5,250 | 347 | 220 | Mijnsteen |  | stuit | 1784 | 20 |  | 434 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1519 | 2,30 | 1,73 |  | 0 |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 5,601 | 5,601 | 323 | 280 | Mijnsteen |  | grindhoudenzand | 2246 | 106 |  | 202 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1519 | 2,30 | 1,73 |  | 0 |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 6,350 | 6,350 | 292 | 210 | Mijnsteen |  | grindhoudenzand | 1470 | 77 |  | 155 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1380 | 3,10 | 1,74 |  | 0 |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 6,401 | 6,401 | 292 | 210 | Mijnsteen |  | grindhoudenzand | 1157 | 26 |  | 221 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1380 | 3,10 | 1,74 |  | 0 |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 7,250 | 7,250 | 258 | 180 | Mijnsteen |  | witzand | 1715 | 23 |  | 355 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1487 | 2,50 | 1,73 |  | 0 |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 8,300 | 8,300 | 238 | 220 | Mijnsteen |  | Stol | 1772 | 64 |  | 254 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1487 | 2,50 | 1,73 |  | 0 |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 8,525 | 11,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 8,525 | 9,700 | 318 | 240 | Mijnsteen |  | grindhoudenzand, stol | - | 149 |  | 260 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 8,525 | 9,700 | 318 | 240 | Mijnsteen |  | grindhoudenzand, stol | 4689 | 145 |  | 259 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1400 | 3,00 | 1,73 |  | >30 |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 9,700 | 10,550 | 350 | 140 | Mijnsteen |  | zand | - | 447 |  | 250 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 9,700 | 10,550 | 350 | 140 | Mijnsteen |  | zand | 4684 | 106 |  | 250 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1492 | 2,50 | 1,73 |  | >30 |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 10,550 | 11,200 | 289 | 155 | Mijnsteen |  | Zand | - | 67 |  | 211 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 10,550 | 11,200 | 289 | 155 | Mijnsteen |  | Zand | 4582 | 42 |  | 218 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1568 | 2,00 | 1,72 |  | 24 |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 8,725 | 8,825 | 324 | 400 | Mijnsteen |  | Zand | - | 114 |  | 288 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 9,475 | 9,475 | 283 | 260 | Mijnsteen |  | grindhoudenzand | - | 98 |  | 201 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 9,300 | 9,350 | 283 | 260 | Mijnsteen |  | grindhoudenzand | 4741 | 42 |  | 202 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1400 | 3,00 | 1,73 |  | 18,5 |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 9,495 | 9,600 | 367 | 260 | Mijnsteen |  | grindhoudenzand | 2717 | 16 |  | 350 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1400 | 3,00 | 1,73 |  | 3,4 |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 10,000 | 16,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 10,000 | 10,525 | 365 | 140 | Mijnsteen |  | Zand | - | 684 |  | 207 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 10,000 | 10,525 | 365 | 140 | Mijnsteen |  | Zand | 3340 | 443 |  | 211 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1595 | 1,90 | 1,73 |  | >30 |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 10,525 | 11,576 | 300 | 157 | Mijnsteen |  | Zand | - | 77 |  | 170 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 10,525 | 11,576 | 300 | 157 | Mijnsteen |  | Zand | 3380 | 48 |  | 164 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1568 | 2,00 | 1,72 |  | 4,9 |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 11,576 | 12,326 | 278 | 210 | Mijnsteen |  | Zand | - | 446 |  | 171 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 11,576 | 12,326 | 278 | 210 | Mijnsteen |  | Zand | 5020 | 346 |  | 164 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1568 | 2,00 | 1,72 |  | >30 |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 12,326 | 12,775 | 234 | 260 | Mijnsteen |  | Zand | - | 164 |  | 161 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 12,326 | 12,775 | 234 | 260 | Mijnsteen |  | Zand | 4980 | 107 |  | 158 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1568 | 2,00 | 1,72 |  | 7,3 |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 12,775 | 14,599 | 256 | 260 | Mijnsteen |  | Zand | - | 98 |  | 184 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 12,775 | 14,599 | 256 | 260 | Mijnsteen |  | Zand | 4415 | 96 |  | 177 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1536 | 0,30 | 1,73 |  | 10,5 |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 14,599 | 16,400 | 262 | 240 | Mijnsteen |  | Grindhoudenzand, Zand | - | 207 |  | 224 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 14,599 | 16,400 | 262 | 240 | Mijnsteen |  | Grindhoudenzand, Zand | 4939 | 158 |  | 218 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1366 | 0,00 | 1,74 |  | >30 |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 11,625 | 11,625 | 293 | 160 | Mijnsteen |  | Zand | - | 85 |  | 150 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 13,475 | 13,475 | 253 | 290 | Mijnsteen |  | Zand | - | 125 |  | 155 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 14,125 | 14,125 | 253 | 270 | Mijnsteen |  | Grindhoudenzand | - | 50 |  | 147 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 10,350 | 10,350 | 338 | 140 | Mijnsteen |  | Zand | 2724 | 62 |  | 175 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1595 | 1,90 | 1,73 |  | 4 |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 11,600 | 11,600 | 293 | 160 | Mijnsteen |  | Zand | 2992 | 58 |  | 154 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1568 | 2,00 | 1,72 |  | 5,6 |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 11,651 | 11,651 | 293 | 160 | Mijnsteen |  | Zand | 1782 | 48 |  | 133 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1568 | 2,00 | 1,72 |  | 0 |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 12,500 | 12,500 | 233 | 260 | Mijnsteen |  | Zand | 1618 | 54 |  | 156 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1568 | 2,00 | 1,72 |  | 0 |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 12,951 | 12,951 | 248 | 200 | Mijnsteen |  | Zand | 821 | 39 |  | 208 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1568 | 2,00 | 1,72 |  | 0 |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 13,100 | 13,100 | 243 | 200 | Mijnsteen |  | Zand | 903 | 30 |  | 205 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1568 | 2,00 | 1,72 |  | 0 |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 13,152 | 13,152 | 243 | 200 | Mijnsteen |  | Zand | 3213 | 28 |  | 219 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1568 | 2,00 | 1,72 |  | 0 |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 14,149 | 14,149 | 253 | 270 | Mijnsteen |  | Grindhoudenzand | 3459 | 35 |  | 152 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1366 | 0,00 | 1,74 |  | 1,7 |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 14,300 | 14,300 | 252 | 280 | Mijnsteen |  | Grindhoudenzand | 2945 | 37 |  | 179 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1366 | 0,00 | 1,74 |  | 0 |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 14,549 | 14,549 | 264 | 280 | Mijnsteen |  | Grindhoudenzand | 1374 | 223 |  | 135 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1366 | 0,00 | 1,74 |  | 0 |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 15,500 | 15,650 | 230 | 260 | Mijnsteen |  | Zand | 1810 | 75 |  | 223 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1366 | 0,00 | 1,74 |  | 0 |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 16,150 | 16,150 | 247 | 250 | Mijnsteen |  | Zand | 2685 | 182 |  | 141 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1366 | 0,00 | 1,74 |  | 0 |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 16,250 | 16,250 | 247 | 250 | Mijnsteen |  | Zand | 3535 | 65 |  | 158 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1366 | 0,00 | 1,74 |  | 2,5 |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 16,410 | 17,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 16,410 | 17,100 | 266 | 230 | Mijnsteen |  | Zand | - | 874 |  | 175 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 16,410 | 17,100 | 266 | 230 | Mijnsteen |  | Zand | 4257 | 690 |  | 177 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 714 | 2,80 | 1,71 |  | >30 |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 16,625 | 16,625 | 263 | 220 | Mijnsteen |  | Zand | - | 259 |  | 166 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 2RR | 16,585 | 16,585 | 263 | 220 | Mijnsteen |  | Zand | 4996 | 64 |  | 143 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 714 | 2,80 | 1,71 |  | 25,4 |  |
| RW079 | HRL | 2RL | 13,025 | 17,421 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RW079 | HRR | 2RL | 17,421 | 16,650 | 257 | 155 | Mijnsteen |  | Zand | - | 2479 |  | 172 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 2RL | 17,421 | 16,650 | 257 | 155 | Mijnsteen |  | Zand | 4641 | 2036 |  | 168 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1570 | 2,00 | 1,73 |  | >30 |  |
| RW079 | HRR | 2RL | 16,650 | 13,975 | 291 | 260 | Mijnsteen |  | Zand, grindhoudendzand | - | 109 |  | 200 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 2RL | 16,650 | 13,975 | 291 | 260 | Mijnsteen |  | Zand, grindhoudendzand | 2819 | 85 |  | 195 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1587 | 1,90 | 1,74 |  | 5,4 |  |
| RW079 | HRR | 2RL | 13,975 | 13,425 | 466 | 215 | Mijnsteen |  | Zand | - | 346 |  | 241 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 2RL | 13,975 | 13,425 | 466 | 215 | Mijnsteen |  | Zand | 4433 | 1161 |  | 263 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1584 | 2,00 | 1,73 |  | >30 |  |
| RW079 | HRR | 2RL | 13,425 | 13,025 | 381 | 215 | Mijnsteen |  | Zand | - | 76 |  | 248 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 2RL | 13,425 | 13,025 | 381 | 215 | Mijnsteen |  | Zand | 2879 | 58 |  | 239 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1584 | 2,00 | 1,73 |  | 27,3 |  |
| RW079 | HRR | 2RL | 16,627 | 16,627 | 235 | 265 | Mijnsteen |  | Zand | - | 80 |  | 131 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 2RL | 15,824 | 15,824 | 213 | 270 | Mijnsteen |  | grindhoudendzand | - | 69 |  | 429 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 2RL | 14,925 | 14,925 | 141 | 245 | Mijnsteen |  | grindhoudendzand | - | 373 |  | 144 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 2RL | 17,400 | 17,400 | 258 | 155 | Mijnsteen |  | Zand | 2705 | 56 |  | 245 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1570 | 2,00 | 1,73 |  | 0 |  |
| RW079 | HRR | 2RL | 16,551 | 16,551 | 235 | 265 | Mijnsteen |  | Zand | 2492 | 86 |  | 142 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1591 | 1,90 | 1,75 |  | 0 |  |
| RW079 | HRR | 2RL | 15,551 | 15,551 | 262 | 245 | Mijnsteen |  | grindhoudendzand | 1533 | 64 |  | 243 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1591 | 1,90 | 1,75 |  | 0 |  |
| RW079 | HRR | 2RL | 15,440 | 15,440 | 300 | 245 | Mijnsteen |  | grindhoudendzand | 1157 | 66 |  | 210 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1591 | 1,90 | 1,75 |  | 0 |  |
| RW079 | HRR | 2RL | 15,350 | 15,350 | 300 | 245 | Mijnsteen |  | grindhoudendzand | 1402 | 39 |  | 161 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1591 | 1,90 | 1,75 |  | 0 |  |
| RW079 | HRR | 2RL | 15,200 | 15,200 | 300 | 245 | Mijnsteen |  | grindhoudendzand | 1344 | 74 |  | 173 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1591 | 1,90 | 1,75 |  | 0 |  |
| RW079 | HRR | 2RL | 14,900 | 14,900 | 300 | 245 | Mijnsteen |  | grindhoudendzand | 2122 | 32 |  | 153 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1591 | 1,90 | 1,75 |  | 0 |  |
| RW079 | HRR | 2RL | 14,800 | 14,800 | 219 | 245 | Mijnsteen |  | grindhoudendzand | 2145 | 160 |  | 121 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1591 | 1,90 | 1,75 |  | 0 |  |
| RW079 | HRL | 2RL | 13,000 | 7,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RW079 | HRR | 2RL | 13,000 | 11,701 | 373 | 210 | Mijnsteen |  | Zand | - | 43 |  | 220 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 2RL | 13,000 | 11,701 | 373 | 210 | Mijnsteen |  | Zand | 3243 | 39 |  | 218 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1448 | 2,70 | 1,73 |  | >30 |  |
| RW079 | HRR | 2RL | 11,701 | 9,701 | 300 | 178 | Mijnsteen |  | Zand | - | 123 |  | 186 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 2RL | 11,701 | 9,701 | 300 | 178 | Mijnsteen |  | Zand | 3779 | 137 |  | 190 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1446 | 2,70 | 1,73 |  | >30 |  |
| RW079 | HRR | 2RL | 9,701 | 8,700 | 296 | 215 | Mijnsteen |  | Zand, grindhoudendzand | - | 128 |  | 184 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 2RL | 9,701 | 8,700 | 296 | 215 | Mijnsteen |  | Zand, grindhoudendzand | 4135 | 82 |  | 185 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1372 | 3,20 | 1,74 |  | >30 |  |
| RW079 | HRR | 2RL | 8,700 | 7,800 | 300 | 190 | Mijnsteen |  | Zand | - | 67 |  | 216 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 2RL | 8,700 | 7,800 | 300 | 190 | Mijnsteen |  | Zand | 4557 | 54 |  | 213 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1516 | 2,30 | 1,73 |  | >30 |  |
| RW079 | HRR | 2RL | 11,601 | 11,601 | 311 | 135 | Mijnsteen |  | Zand | 1099 | 26 |  | 148 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1448 | 2,70 | 1,73 |  | 2,8 |  |
| RW079 | HRR | 2RL | 10,950 | 10,950 | 276 | 180 | Mijnsteen |  | Zand | 2080 | 73 |  | 190 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1448 | 2,70 | 1,73 |  | 8,7 |  |
| RW079 | HRR | 2RL | 11,550 | 11,550 | 311 | 135 | Mijnsteen |  | Zand | 2779 | 17 |  | 155 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1448 | 2,70 | 1,73 |  | >30 |  |
| RW079 | HRR | 2RL | 10,720 | 10,720 | 276 | 180 | Mijnsteen |  | Zand | 2474 | 36 |  | 182 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1448 | 2,70 | 1,73 |  | >30 |  |
| RW079 | HRR | 2RL | 10,552 | 10,552 | 289 | 195 | Mijnsteen |  | Zand | 2257 | 42 |  | 159 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1448 | 2,70 | 1,73 |  | 13,4 |  |
| RW079 | HRL | 2RL | 7,790 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RW079 | HRL | 2RL | 7,790 | 5,476 | 331 | 177 | Mijnsteen |  | Zand | - | 109 |  | 190 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRL | 2RL | 7,790 | 5,476 | 331 | 177 | Mijnsteen |  | Zand | 3943 | 75 |  | 187 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1505 | 2,45 | 1,73 |  | 29,2 |  |
| RW079 | HRL | 2RL | 5,476 | 4,726 | 309 | 150 | Mijnsteen |  | Zand | - | 559 |  | 212 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRL | 2RL | 5,476 | 4,726 | 309 | 150 | Mijnsteen |  | Zand | 3538 | 490 |  | 222 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1658 | 1,60 | 1,72 |  | >30 |  |
| RW079 | HRL | 2RL | 4,726 | 3,151 | 282 | 385 | Stol |  | Zand | - | 279 |  | 171 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRL | 2RL | 4,726 | 3,151 | 282 | 385 | Stol |  | Zand | 3276 | 225 |  | 178 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1669 | 1,50 | 1,73 |  | 14,9 |  |
| RW079 | HRL | 2RL | 3,151 | 2,526 | 239 | 515 | Stol |  | Zand | - | 230 |  | 219 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRL | 2RL | 3,151 | 2,526 | 239 | 515 | Stol |  | Zand | 1609 | 187 |  | 196 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1610 | 1,80 | 1,72 |  | 0 |  |
| RW079 | HRL | 2RL | 2,476 | 1,000 | 272 | 523 | Stol |  | Zand | - | 300 |  | 226 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRL | 2RL | 2,476 | 1,000 | 272 | 523 | Stol |  | Zand | 4756 | 245 |  | 231 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1280 | 1,10 | 1,73 |  | >30 |  |
| RW079 | HRL | 2RL | 7,373 | 7,373 | 326 | 175 | Mijnsteen |  | Zand | - | 13 |  | 656 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRL | 2RL | 6,975 | 6,927 | 314 | 160 | Mijnsteen |  | Zand | - | 27 |  | 205 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRL | 2RL | 3,676 | 3,602 | 292 | 360 | Stol |  | Zand | - | 129 |  | 180 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRL | 2RL | 3,075 | 3,075 | 245 | 540 | Stol |  | Zand | - | 174 |  | 123 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRL | 2RL | 7,400 | 7,351 | 326 | 175 | Mijnsteen |  | Zand | 1948 | 28 |  | 282 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1352 | 3,30 | 1,74 |  | 0 |  |
| RW079 | HRL | 2RL | 6,950 | 6,950 | 314 | 160 | Mijnsteen |  | Zand | 2573 | 23 |  | 208 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1352 | 3,30 | 1,74 |  | 0 |  |
| RW079 | HRL | 2RL | 6,100 | 6,100 | 339 | 190 | Mijnsteen |  | Zand | 1731 | 31 |  | 105 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1352 | 3,30 | 1,74 |  | 0 |  |
| RW079 | HRL | 2RL | 5,750 | 5,695 | 338 | 200 | Mijnsteen |  | Zand | 1621 | 41 |  | 171 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1658 | 1,60 | 1,72 |  | 0 |  |
| RW079 | HRL | 2RL | 5,199 | 5,199 | 331 | 120 | Mijnsteen |  | Zand | 2752 | 33 |  | 195 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1658 | 1,60 | 1,72 |  | 0 |  |
| RW079 | HRL | 2RL | 3,800 | 3,800 | 292 | 360 | Stol |  | Zand | 807 | 259 |  | 201 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1669 | 1,50 | 1,73 |  | 0 |  |
| RW079 | HRL | 2RL | 1,950 | 1,950 | 272 | 523 | Stol |  | Zand | 3632 | 109 |  | 235 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 1610 | 1,80 | 1,72 |  | 7,4 |  |
| RW079 | HRR | 1VWb | 1,053 | 1,410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RW079 | HRR | 1VWb | 1,053 | 1,410 | 251 | 250 | natuursteen |  | Zand | - | 379 |  | 181 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 1VWb | 1,053 | 1,410 | 251 | 250 | natuursteen |  | Zand | 4943 | 533 |  | 182 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 575 | 0,00 | 1,74 |  | >30 |  |
| RW079 | HRR | 1VWb | 1,255 | 1,255 | 283 | 250 | natuursteen |  | Zand | 3020 | 96 |  | 182 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 575 | 0,00 | 1,74 |  | 13 |  |
| RW079 | HRL | 1VWc | 1,400 | 1,075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RW079 | HRL | 1VWc | 1,400 | 1,230 | 245 | 250 | Berggrind, Natuursteen |  | Zand | - | 950 |  | 189 | S1-50 | F2 |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
| RW079 | HRL | 1VWc | 1,400 | 1,230 | 240 | 250 | Berggrind |  | Zand | 6221 | 1258 |  | 194 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 607 | 0,00 | 1,71 |  | >30 |  |
| RW079 | HRL | 1VWc | 1,230 | 1,075 | 243 | 250 | Berggrind, Natuursteen |  | Zand | - | 431 |  | 196 | S1-50 | F2 |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
| RW079 | HRL | 1VWc | 1,230 | 1,075 | 243 | 250 | Berggrind, Natuursteen |  | Zand | 3141 | 56 |  | 203 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 607 | 0,00 | 1,71 |  | >30 |  |
| RW079 | HRR | 1VWa | 3,700 | 4,153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RW079 | HRR | 1VWa | 3,700 | 3,900 | 200 | 250 | Gebrokenpuin |  | Zand | - | 1443 |  | 168 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 1VWa | 3,700 | 3,900 | 200 | 250 | Gebrokenpuin |  | Zand | 6137 | 797 |  | 151 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 82 | 0,00 | 1,8 |  | >30 |  |
| RW079 | HRR | 1VWa | 3,900 | 4,153 | 203 | 250 | Menggranulaat, gebrokenpuin |  | Zand | - | 1566 |  | 198 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 1VWa | 3,900 | 4,153 | 203 | 250 | Menggranulaat, gebrokenpuin |  | Zand | 7156 | 1836 |  | 220 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 82 | 0,00 | 1,8 |  | >30 |  |
| RW079 | HRR | 1VWa | 3,845 | 3,845 | 200 | 250 | Gebrokenpuin |  | Zand | - | 56 |  | 122 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 1VWa | 3,980 | 3,980 | 200 | 250 | Gebrokenpuin |  | Zand | - | 398 |  | 149 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 1VWa | 3,861 | 3,861 | 200 | 250 | Gebrokenpuin |  | Zand | 6210 | 223 |  | 142 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 82 | 0,00 | 1,8 |  | >30 |  |
| RW079 | HRR | 1VWa | 3,741 | 3,741 | 200 | 250 | Gebrokenpuin |  | Zand | 1052 | 1016 |  | 179 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 82 | 0,00 | 1,8 |  | 7 |  |
| RW079 | HRR | 1VWb | 4,075 | 4,850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RW079 | HRR | 1VWb | 4,075 | 4,850 | 246 | 250 | Gebrokenpuin, berggrind |  | Zand | - | 126 |  | 204 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 1VWb | 4,075 | 4,850 | 246 | 250 | Gebrokenpuin, berggrind |  | Zand | 3638 | 103 |  | 217 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 70 | 0,00 | 1,8 |  | 0 |  |
| RW079 | HRR | 1VWb | 4,600 | 4,600 | 230 | 250 | Gebrokenpuin |  | Zand | 1546 | 170 |  | 159 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 70 | 0,00 | 1,8 |  | 0 |  |
| RW079 | HRR | 1VWb | 4,701 | 4,701 | 240 | 250 | Gebrokenpuin |  | Zand | 1357 | 39 |  | 287 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 70 | 0,00 | 1,8 |  | 0 |  |
| RW079 | HRL | 1VWc | 4,800 | 4,138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RW079 | HRL | 1VWc | 4,800 | 4,138 | 191 | 250 | Gebrokenpuin, berggrind |  | Zand | - | 605 |  | 169 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - |  |  |  | - |  |
| RW079 | HRL | 1VWc | 4,800 | 4,138 | 191 | 250 | Gebrokenpuin, berggrind |  | Zand | 4607 | 609 |  | 176 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 62 | 0,00 | 1,82 |  | >30 |  |
| RW079 | HRL | 1VWc | 4,375 | 4,375 | 70 | 350 | Berggrind |  | Zand | - | 2286 |  | 202 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRL | 1VWd | 3,855 | 3,635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RW079 | HRL | 1VWd | 3,855 | 3,770 | 190 | 250 | Berggrind |  | Zand | - | 2019 |  | 200 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRL | 1VWd | 3,855 | 3,770 | 190 | 250 | Berggrind |  | Zand | 4133 | 3152 |  | 210 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 78 | 0,00 | 1,74 |  | >30 |  |
| RW079 | HRL | 1VWd | 3,770 | 3,635 | 250 | 250 | Berggrind, natuursteen |  | Zand | - | 1975 |  | 206 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRL | 1VWd | 3,770 | 3,635 | 250 | 250 | Berggrind, natuursteen |  | Zand | 2545 | 309 |  | 161 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 78 | 0,00 | 1,74 |  | >30 |  |
| RW079 | HRL | 1VWd | 3,699 | 3,699 | 290 | 250 | Natuursteen |  | Zand | 1685 | 123 |  | 103 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 78 | 0,00 | 1,74 |  | 0 |  |
| RW079 | HRR | 1VWa | 5,950 | 6,725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RW079 | HRR | 1VWa | 5,950 | 6,725 | 244 | 250 | Gebrokenpuin, natuursteen, berggrind |  | Zand | - | 123 |  | 168 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 1VWa | 5,950 | 6,725 | 244 | 250 | Gebrokenpuin, natuursteen, berggrind |  | Zand | 3271 | 93 |  | 165 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 189 | 0,00 | 1,74 |  | 15,9 |  |
| RW079 | HRR | 1VWa | 6,125 | 6,125 | 250 | 250 | Gebrokenpuin |  | Zand | - | 42 |  | 170 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 1VWa | 6,150 | 6,150 | 250 | 250 | Gebrokenpuin |  | Zand | 1098 | 105 |  | 217 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 189 | 0,00 | 1,74 |  | 0 |  |
| RW079 | HRR | 1VWb | 6,800 | 7,195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RW079 | HRR | 1VWb | 6,800 | 6,960 | 223 | 250 | Gebrokenpuin, natuursteen |  | Zand | - | 102 |  | 161 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 1VWb | 6,800 | 6,960 | 223 | 250 | Gebrokenpuin, natuursteen |  | Zand | 8004 | 283 |  | 176 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 58 | 0,00 | 1,78 |  | >30 |  |
| RW079 | HRR | 1VWb | 6,960 | 7,195 | 231 | 250 | Gebrokenpuin, natuursteen |  | Zand | - | 137 |  | 150 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 1VWb | 6,960 | 7,195 | 231 | 250 | Gebrokenpuin, natuursteen |  | Zand | 3533 | 74 |  | 150 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 58 | 0,00 | 1,78 |  | >30 |  |
| RW079 | HRR | 1VWb | 7,116 | 7,116 | 250 | 250 | Gebrokenpuin, natuursteen |  | Zand | - | 89 |  | 147 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 1VWb | 7,065 | 7,100 | 232 | 250 | Gebrokenpuin, natuursteen |  | Zand | 1667 | 63 |  | 132 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 58 | 0,00 | 1,78 |  | 0 |  |
| RW079 | HRL | 1VWc | 7,300 | 6,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RW079 | HRL | 1VWc | 7,300 | 6,900 | 230 | 350 | Betongranulaat |  | Zand | - | 4652 |  | 286 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRL | 1VWc | 7,300 | 6,900 | 230 | 350 | Betongranulaat |  | Zand | 4893 | 6202 |  | 298 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 94 | 0,00 | 1,75 |  | >30 |  |
| RW079 | HRL | 1VWd | 6,700 | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RW079 | HRL | 1VWd | 6,700 | 6,000 | 194 | 250 | Gebrokenpuin, betonpuin, berggrind |  | Zand | - | 215 |  | 168 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRL | 1VWd | 6,700 | 6,400 | 194 | 250 | Gebrokenpuin, betonpuin, berggrind |  | Zand | 2451 | 111 |  | 163 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 240 | 0,00 | 1,73 |  | 2,3 |  |
| RW079 | HRL | 1VWd | 6,126 | 6,126 | 200 | 0,255 | Berggrind |  | Zand | - | 90 |  | 96 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRL | 1VWd | 6,200 | 6,200 | 250 | 250 | Berggrind |  | Zand | 1292 | 33 |  | 112 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 240 | 0,00 | 1,73 |  | 0 |  |
| RW079 | HRL | 1VWd | 6,151 | 6,151 | 200 | 250 | Berggrind |  | Zand | 1651 | 35 |  | 131 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 240 | 0,00 | 1,73 |  | 0 |  |
| RW079 | HRR | 1VWa | 9,100 | 9,515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RW079 | HRR | 1VWa | 9,100 | 9,345 | 267 | 250 | Gebrokenpuin, natuursteen |  | Zand | - | 70 |  | 160 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 1VWa | 9,100 | 9,345 | 267 | 250 | Gebrokenpuin, natuursteen |  | Zand | 3902 | 162 |  | 162 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 209 | 0,00 | 1,72 |  | >30 |  |
| RW079 | HRR | 1VWa | 9,345 | 9,515 | 210 | 250 | Gebrokenpuin |  | Zand | - | 61 |  | 191 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 1VWa | 9,345 | 9,515 | 210 | 250 | Gebrokenpuin |  | Zand | 5366 | 47 |  | 201 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 209 | 0,00 | 1,72 |  | 28,8 |  |
| RW079 | HRR | 1VWa | 9,330 | 9,360 | 240 | 250 | Gebrokenpuin |  | Zand | 2000 | 60 |  | 165 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 209 | 0,00 | 1,72 |  | 0 |  |
| RW079 | HRR | 1VWb | 9,540 | 9,950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RW079 | HRR | 1VWb | 9,540 | 9,720 | 218 | 250 | Betonpuin, natuursteen |  | Zand | - | 150 |  | 162 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 1VWb | 9,540 | 9,720 | 214 | 250 | Betonpuin, natuursteen |  | Zand | 5113 | 175 |  | 165 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 290 | 0,00 | 1,72 |  | 18,4 |  |
| RW079 | HRR | 1VWb | 9,720 | 9,950 | 192 | 250 | Betonpuin, natuursteen |  | Zand | - | 1109 |  | 166 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 1VWb | 9,720 | 9,950 | 213 | 250 | Betonpuin, natuursteen |  | Zand | 4185 | 1198 |  | 174 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 290 | 0,00 | 1,72 |  | >30 |  |
| RW079 | HRL | 1VWc | 9,900 | 9,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RW079 | HRL | 1VWc | 9,900 | 9,601 | 70 | 250 | Beton |  | Zand | - | 3501 |  | 170 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRL | 1VWc | 9,900 | 9,601 | 70 | 250 | Beton |  | Zand | 11320 | 2699 |  | 163 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 182 | 0,00 | 1,7 |  | >30 |  |
| RW079 | HRL | 1VWc | 9,601 | 9,200 | 194 | 250 | Gebrokenpuin, beton, natuursteen |  | Zand | - | 279 |  | 148 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRL | 1VWc | 9,601 | 9,200 | 256 | 250 | Gebrokenpuin, beton, natuursteen |  | Zand | 2809 | 205 |  | 165 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 182 | 0,00 | 1,7 |  | >30 |  |
| RW079 | HRL | 1VWc | 9,575 | 9,476 | 177 | 250 | Gebrokenpuin, beton, natuursteen |  | Zand | - | 119 |  | 126 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRL | 1VWc | 9,500 | 9,451 | 177 | 250 | Gebrokenpuin, beton, natuursteen |  | Zand | 1887 | 122 |  | 123 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 182 | 0,00 | 1,7 |  | 0 |  |
| RW079 | HRL | 1VWd | 9,560 | 9,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RW079 | HRL | 1VWd | 9,560 | 9,100 | 243 | 250 | Gebrokenpuin, natuursteen |  | Zand | - | 83 |  | 144 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRL | 1VWd | 9,560 | 9,100 | 243 | 250 | Gebrokenpuin, natuursteen |  | Zand | 3504 | 99 |  | 145 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 225 | 0,00 | 1,67 |  | 21,3 |  |
| RW079 | HRL | 1VWd | 9,259 | 9,259 | 240 | 250 | Gebrokenpuin, natuursteen |  | Zand | - | 40 |  | 126 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRL | 1VWd | 9,400 | 9,400 | 230 | 250 | Gebrokenpuin, natuursteen |  | Zand | 2876 | 72 |  | 123 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 225 | 0,00 | 1,67 |  | 3,8 |  |
| RW079 | HRR | 1VWa | 10,400 | 10,775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RW079 | HRR | 1VWa | 10,400 | 10,620 | 220 | 250 | Betonpuin, natuursteen |  | Zand | - | 478 |  | 168 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 1VWa | 10,400 | 10,620 | 220 | 250 | Betonpuin, natuursteen |  | Zand | 4873 | 327 |  | 167 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 89 | 0,00 | 1,78 |  | >30 |  |
| RW079 | HRR | 1VWa | 10,620 | 10,775 | 180 | 250 | Betonpuin |  | Zand | - | 110 |  | 156 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 1VWa | 10,620 | 10,775 | 180 | 250 | Betonpuin |  | Zand | 5090 | 134 |  | 154 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 89 | 0,00 | 1,78 |  | 23,1 |  |
| RW079 | HRR | 1VWa | 10,590 | 10,590 | 210 | 250 | natuursteen |  | Zand |  | 152 |  | 135 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 1VWb | 13,345 | 13,561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RW079 | HRR | 1VWb | 13,345 | 13,561 | 208 | 250 | Betonpuin, natuursteen |  | Zand | - | 110 |  | 165 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 1VWb | 13,345 | 13,561 | 208 | 250 | Betonpuin, natuursteen |  | Zand | 5559 | 80 |  | 156 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 147 | 0,00 | 1,79 |  | >30 |  |
| RW079 | HRR | 1VWb | 13,345 | 13,365 | 210 | 250 | Betonpuin, natuursteen |  | Zand | 1449 | 239 |  | 120 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 147 | 0,00 | 1,79 |  | 0 |  |
| RW079 | HRL | 1VWc | 13,550 | 13,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RW079 | HRL | 1VWc | 13,550 | 13,455 | 287 | 250 | Gebrokenpuin, berggrind, natuursteen |  | Zand | - | 2445 |  | 231 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRL | 1VWc | 13,550 | 13,455 | 287 | 250 | Gebrokenpuin, berggrind, natuursteen |  | Zand | 6934 | 3291 |  | 217 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 159 | 0,00 | 1,7 |  | >30 |  |
| RW079 | HRL | 1VWc | 13,455 | 13,375 | 273 | 250 | Gebrokenpuin, berggrind, natuursteen |  | Zand | - | 56 |  | 188 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRL | 1VWc | 13,455 | 13,375 | 273 | 250 | Gebrokenpuin, berggrind, natuursteen |  | Zand | 2009 | 47 |  | 189 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 159 | 0,00 | 1,7 |  | 7,1 |  |
| RW079 | HRL | 1VWc | 13,375 | 13,375 | 230 | 250 | Berggrind |  | Zand | - | 59 |  | 141 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRL | 1VWd | 10,720 | 10,404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RW079 | HRL | 1VWd | 10,720 | 10,404 | 220 | 250 | Gebrokenpuin, natuursteen |  | Zand | - | 96 |  | 174 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRL | 1VWd | 10,720 | 10,404 | 220 | 250 | Gebrokenpuin, natuursteen |  | Zand | 3898 | 109 |  | 176 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 50 | 0,00 | 1,82 |  | >30 |  |
| RW079 | HRR | 1VWa | 13,950 | 14,168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RW079 | HRR | 1VWa | 13,950 | 14,168 | 204 | 250 | betonpuin, natuursteen |  | Zand | - | 171 |  | 148 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 1VWa | 13,950 | 14,168 | 204 | 250 | betonpuin, natuursteen |  | Zand | 4574 | 130 |  | 144 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 228 | 0,00 | 1,7 |  | 20,8 |  |
| RW079 | HRL | 1VWd | 14,444 | 14,099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RW079 | HRL | 1VWd | 14,444 | 14,099 | 217 | 250 | Betonpuin, natuursteen |  | Zand | - | 100 |  | 160 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRL | 1VWd | 14,444 | 14,099 | 217 | 250 | Betonpuin, natuursteen |  | Zand | 3513 | 106 |  | 166 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 98 | 0,00 | 1,74 |  | >30 |  |
| RW079 | HRL | 1VWd | 14,270 | 14,270 | 210 | 250 | Natuursteen |  | Zand | - | 74 |  | 164 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRL | 1VWd | 14,195 | 14,195 | 210 | 250 | Natuursteen |  | Zand | 1242 | 66 |  | 138 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 98 | 0,00 | 1,74 |  | 0 |  |
| RW079 | HRL | 1VWd | 14,255 | 14,255 | 210 | 250 | Natuursteen |  | Zand | 1505 | 130 |  | 132 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 98 | 0,00 | 1,74 |  | 0 |  |
| RW079 | HRR | 1VWb | 16,626 | 16,815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RW079 | HRR | 1VWb | 16,626 | 16,751 | 175 | 250 | Natuursteen |  | Zand | - | 126 |  | 152 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 1VWb | 16,626 | 16,751 | 175 | 250 | Natuursteen |  | Zand | 4099 | 127 |  | 142 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 129 | 0,00 | 1,71 |  | 8,8 |  |
| RW079 | HRR | 1VWb | 16,751 | 16,815 | 175 | 250 | Natuursteen |  | Zand | - | 546 |  | 185 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 1VWb | 16,751 | 16,815 | 175 | 250 | Natuursteen |  | Zand | 5847 | 680 |  | 190 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 129 | 0,00 | 1,71 |  | >30 |  |
| RW079 | HRR | 1VWb | 16,645 | 16,645 | 175 | 250 | Natuursteen |  | Zand | - | 83 |  | 120 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRR | 1VWb | 16,710 | 16,710 | 175 | 250 | Natuursteen |  | Zand | 2187 | 101 |  | 142 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 129 | 0,00 | 1,71 |  | 0 |  |
| RW079 | HRL | 1VWc | 16,900 | 16,620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RW079 | HRL | 1VWc | 16,900 | 16,620 | 233 | 250 | Gebrokenpuin, natuursteen |  | Zand | - | 620 |  | 138 | S1-50 | F2 |  | 2018 | - | - | - |  | - |  |
| RW079 | HRL | 1VWc | 16,900 | 16,620 | 233 | 250 | Gebrokenpuin, natuursteen |  | Zand | 3421 | 504 |  | 134 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 67 | 0,00 | 1,76 |  | >30 |  |
| RW079 | HRL | 1VWc | 16,620 | 16,620 | 265 | 250 | Gebrokenpuin, natuursteen |  | Zand | 1150 | 59 |  | 150 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 67 | 0,00 | 1,76 |  | 0 |  |
| RW079 | HRL | 1VWc | 16,641 | 16,641 | 265 | 250 | Gebrokenpuin, natuursteen |  | Zand | 2113 | 67 |  | 128 | S1-50 | F2 |  | 2018 | 67 | 0,00 | 1,76 |  | 0 |  |