Bijlage “Uit te voeren maatregelen en locaties”

| Nr. wegvak | Nr. werkvak | Van km1) | Tot km1) | Baan | Strook | Schade- beeld | Vereiste maatregelen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A79 | - | 0.930 | 1.150 | HRR | alle |  | Deklaag vervangen conform document DOC-0153 [Wegontwerp A79 situatie en lengteprofielen], Civil 3D model. |
| A79 | - | 1.150 | 16.635 | HRR | alle | - | De dwarshelling aanpassen alsook het lengteprofiel verbeteren conform document DOC-0153 [Wegontwerp A79 situatie en lengteprofielen], Civil 3D model. |
| A79 | - | 16.635 | 1.150 | HRL | alle | - | De dwarshelling aanpassen alsook het lengteprofiel verbeteren conform document DOC-0153 [Wegontwerp A79 situatie en lengteprofielen], Civil 3D model. |
| A79 | - | 1.150 | 0.930 | HRL | alle |  | Deklaag vervangen conform document DOC-0153 [Wegontwerp A79 situatie en lengteprofielen], Civil 3D model. |

| Weg | Rijbaan | Strook | Van [m] | Tot [m] | Lengte [m] | Vereiste maatregel, verwijderen | Vereiste maatregel, aanbrengen* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A79 | HRR | Alle | 0.930 | 1.150 | 220 | Deklaag vervangen |  |
| A79 | HRR | Alle | 1.150 | 2.900 | 850 | 40mm deklaag 50mm tussenlaag Profielfrezen 0 – 70 mm | 50mm ZOAB 16 50mm AC 16 Bind TLZ-C 70mm AC 22 Base OL-C |
| A79 | HRR | Alle | 2.900 | 3.025 | 125 | Gem. 215 mm asfalt en gem. 400 mm zand | 50mm ZOAB 16 50mm AC 16 Bind TLZ-C 70mm AC 22 Base OL-C 70mm AC 22 Base OL-C 75mm AC 22 Base OL-C 300mm hydr. Mengg. |
| A79 | HRR | Alle | 3.025 | 3.125 | 100 | 40mm deklaag 50mm tussenlaag | 50mm ZOAB 16 50mm AC 16 Bind TLZ-C |
| A79 | HRR | Alle | 3.125 | 3.300 | 175 | 40mm deklaag 40mm tussenlaag | 50mm ZOAB 16 70mm AC 22 Bind TLZ-C |
| A79 | HRR | Alle | 3.300 | 4.050 | 750 | 40mm deklaag 50mm tussenlaag | 50mm ZOAB 16 50mm AC 16 Bind TLZ-C |
| A79 | HRR | Alle | 4.050 | 4.600 | 550 | 40mm deklaag 120mm tussen-/onderlaag | 50mm ZOAB 16 50mm AC 16 Bind TLZ-C 60mm AC 22 Base OL-C |
| A79 | HRR | Alle | 4.600 | 5.175 | 575 | 270mm huidige asfaltconstructie frezen | 50mm ZOAB 16 70mm AC 22 Bind TLZ-C 70mm AC 22 Base OL-C 80mm AC 22 Base OL-C |
| A79 | HRR | Alle | 5.175 | 6.125 | 950 | 40mm deklaag 50mm tussenlaag | 50mm ZOAB 16 50mm AC 16 Bind TLZ-C |
| A79 | HRR | Alle | 6.125 | 7.275 | 1.150** | 40mm deklaag 50mm tussenlaag | 50mm ZOAB 16 60mm AC 22 Bind TLZ-C 60mm AC 22 Base OL-C |
| A79 | HRR | Alle | 7.275 | 7.925 | 650 | 40mm deklaag 50mm tussenlaag | 50mm ZOAB 16 50mm AC 16 Bind TLZ-C |
| A79 | HRR | Alle | 7.925 | 8.500 | 575 | 280mm huidige asfaltconstructie frezen | 50mm ZOAB 16 70mm AC 22 Bind TLZ-C 80mm AC 22 Base OL-C 80mm AC 22 Base OL-C |
| A79 | HRR | Alle | 8.500 | 8.700 | 200 | 40mm deklaag 50mm tussenlaag | 50mm ZOAB 16 50mm AC 16 Bind TLZ-C |
| A79 | HRR | 2RR | 8.700 | 8.850 | 150 | 260mm huidige asfaltconstructie frezen | 50mm ZOAB 16 60mm AC 22 Bind TLZ-C 70mm AC 22 Base OL-C 80mm AC 22 Base OL-C |
| A79 | HRR | 2RR | 8.850 | 9.450 | 600 | 40mm deklaag 50mm tussenlaag | 50mm ZOAB 16 50mm AC 16 Bind TLZ-C |
| A79 | HRR | 2RR | 9.450 | 9.600 | 150 | 310mm huidige asfaltconstructie frezen | 50mm ZOAB 16 55mm AC 22 Bind TLZ-C 60mm AC 22 Base OL-C 70mm AC 22 Base OL-C 70mm AC 22 Base OL-C |
| A79 | HRR | 2RR | 9.600 | 11.200*** | 1.600 | 40mm deklaag 50mm tussenlaag | 50mm ZOAB 16 50mm AC 16 Bind TLZ-C |
| A79 | HRR | 2RR | 11.200 | 11.700 | 500 | 300mm huidige asfaltconstructie frezen ± 60mm van de huidige mijnsteenfundering verwijderen | 50mm ZOAB 16 50mm AC 16 Bind TLZ-C 60mm AC 22 Base OL-C 60mm AC 22 Base OL-C 70mm AC 22 Base OL-C 70mm AC 22 Base OL-C |
| A79 | HRR | Alle | 11.700 | 11.900 | 200 | 40mm deklaag 50mm tussenlaag | 50mm ZOAB 16 50mm AC 16 Bind TLZ-C |
| A79 | HRR | Alle | 11.900 | 12.330 | 430 | 40mm deklaag 50mm tussenlaag | 70mm 2L-ZOAB 16 40mm AC 16 Bind TLZ-C |
| A79 | HRR | Alle | 12.330 | 12.500 | 170 | 40mm deklaag 130mm tussen- en onderlaag | 70mm 2L-ZOAB 16 40mm AC 16 Bind TLZ-C 60mm AC 22 Base OL-C |
| A79 | HRR | Alle | 12.500 | 12.780 | 280 | 40mm deklaag 130mm tussen- en onderlaag | 50mm ZOAB 16 60mm AC 22 Bind TLZ-C 60mm AC 22 Base OL-C |
| A79 | HRR | Alle | 12.780 | 14.600 | 1.820 | 40mm deklaag 130mm tussen- en onderlaag | 50mm ZOAB 16 60mm AC 22 Bind TLZ-C 60mm AC 22 Base OL-C |
| A79 | HRR | Alle | 14.600 | 15.200 | 600 | 40mm deklaag 50mm tussenlaag | 50mm ZOAB 16 50mm AC 16 Bind TLZ-C |
| A79 | HRR | Alle | 15.200 | 15.500 | 300 | 40mm deklaag 50mm tussenlaag | 70mm 2L-ZOAB 16 40mm AC 16 Bind TLZ-C |
| A79 | HRR | Alle | 15.500 | 15.650 | 150 | 40mm deklaag 50mm tussenlaag | 70mm 2L-ZOAB 16 40mm AC 16 Bind TLZ-C |
| A79 | HRR | Alle | 15.650 | 16.635 | 985 | 40mm deklaag 50mm tussenlaag 0 – 70 mm profielfrezen | 70mm 2L-ZOAB 16 40mm AC 16 Bind TLZ-C 70 mm AC 22 Base OL-C |
| Lokale maatregel |  |  |  |  |  |  |  |
| A79 | HRR | Alle | 2.400 3.630 4.326 4.400 5.250 5.425 5.601 6.350 6.401 6.925 7.250 8.300 10.350 12.500 12.951 13.100 13.152 13.475 14.125 14.149 14.300 14.459 16.150 16.250 | 2.400 3.630 4.326 4.400 5.250 5.425 5.601 6.350 6.401 6.925 7.250 8.300 10.350 12.500 12.951 13.100 13.152 13.475 14.125 14.149 14.300 14.459 16.150 16.250 | - | 60mm extra tussen-/onderlaag frezen | 60 mm AC 16 TL-C extra aanbrengen Aanvullend een glasvezel wapening (bij scheurvorming) |

* Op die locaties waar na frezen scheurvorming, gedesintegreerd materiaal, losliggende lagen of matige tot ernstige scheurvorming wordt geconstateerd, wordt geadviseerd (lokaal) een extra laag te frezen en in te lagen. De geadviseerde maatregel in geval van dergelijk aanvullend lokaal onderhoud, is als volgt: bakfrezen 60 mm en aanbrengen inlage 60 mm AC16 TL-C. Indien na het bakfrezen nog scheurvorming aanwezig is wordt geadviseerd om een glasvezel wapening aan te brengen voordat de inlage van 60 mm AC16 TL-C wordt aangebracht. Het doel is om hiermee de kans op reflectiescheuren te verkleinen

** Maatregel wordt ter plaatste van kunstwerken niet doorgezet in verband met de maximale belasting op de betreffende kunstwerken. In bijlage E Ontwerp (bij Adviesrapportage verhardingen A79) zijn de berekeningen conform RVO 2017 toegevoegd.

*** Tussen km 10,125 tot km 11,125 extra laag in profiel frezen (0 – 70 mm) en extra laag aanbrengen van 70 mm AC 22 Base OL-C

| Weg | Rijbaan | Strook | Van [m] | Tot [m] | Lengte [m] | Vereiste maatregel, verwijderen | Vereiste maatregel, aanbrengen* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A79 | HRL | Alle | 16.635 | 16.100 | 535** | 290mm huidige asfaltconstructie frezen | 70mm 2L-ZOAB 16 45mm AC 16 Bind TLZ-C 60mm AC 22 Base OL-C 60mm AC 22 Base OL-C 60mm AC 22 Base OL-C |
| Kunstwerk 62A-124 (Kund.st) 144mm te kort doorrijhoogte |  |  | 16.100 | 15.500 | 600 | 290mm huidige asfaltconstructie frezen en fundering van 260 mm mijnsteen opbreken. Vervolgens dient nog 245 mm zand te worden afgegraven | 70mm 2L-ZOAB 16 45mm AC 16 Bind TLZ-C 75mm AC 22 Base OL-C 80mm AC 22 Base OL-C 80mm AC 22 Base OL-C 300 mm menggranulaat (Zie berekening bijlage J van Adviesrapportage verhardingen A79) |
| A79 | HRL | Alle | 15.500 | 15.200 | 300** | 290mm huidige asfaltconstructie frezen | 70mm 2L-ZOAB 16 45mm AC 16 Bind TLZ-C 60mm AC 22 Base OL-C 60mm AC 22 Base OL-C 60mm AC 22 Base OL-C |
| A79 | HRL | Alle | 15.200 | 15.000 | 200** | 290mm huidige asfaltconstructie frezen en ± 90mm van de huidige mijnsteenfundering verwijderen | 70mm 2L-ZOAB 16 45mm AC 16 Bind TLZ-C 60mm AC 22 Base OL-C 60mm AC 22 Base OL-C 60mm AC 22 Base OL-C |
| Kunstwerk 62A-122 (Midweg) 83mm te kort doorrijhoogte Bovenkant deklaag komt 220 mm lager te liggen vanwege nieuw profiel weg. |  |  | 15.000 | 14.400 | 600 | 220 mm huidige asfaltconstructie frezen, 230 mm mijnsteen opbreken en 420 mm zand afgraven | 50mm ZOAB 16 60mm AC 16 Bind TLZ-C 80mm AC 22 Base OL-C 80mm AC 22 Base OL-C 80mm AC 22 Base OL-C 300mm menggranulaat (Zie berekening bijlage J van Adviesrapportage verhardingen A79) |
| A79 | HRL | Alle | 14.400 | 14.000 | 400** | 290mm huidige asfaltconstructie frezen en ± 90mm van de huidige mijnsteenfundering verwijderen | 70mm 2L-ZOAB 16 45mm AC 16 Bind TLZ-C 60mm AC 22 Base OL-C 60mm AC 22 Base OL-C 60mm AC 22 Base OL-C |
| Kunstwerk 62A-12 (Spoorvi.) 120mm te kort doorrijhoogte Bovenkant deklaag komt 480 mm lager te liggen vanwege nieuw profiel weg. |  |  | 14.000 | 13.400 | 600 | Gemiddeld 480mm huidige asfaltconstructie frezen, 220 mm mijnsteen opbreken en 430 mm zand afgraven | 50mm ZOAB 16 60mm AC 16 Bind TLZ-C 80mm AC 22 Base OL-C 80mm AC 22 Base OL-C 80mm AC 22 Base OL-C 300mm menggranulaat (Zie berekening bijlage J van Adviesrapportage verhardingen A79) |
| A79 | HRL | Alle | 13.400 | 11.900 | 500 | 40mm deklaag 50mm tussenlaag | 70mm 2L-ZOAB 16 40mm AC 16 Bind TLZ-C |
| A79 | HRL | Alle | 11.900 | 7.400 | 4.500 | 40mm deklaag 50mm tussenlaag | 50mm ZOAB 16 50mm AC 16 Bind TLZ-C |
| A79 | HRL | Alle | 7.400 | 7.300 | 100 | 285mm huidige asfaltconstructie frezen | 50mm ZOAB 16 45mm AC 16 Bind TLZ-C 60mm AC 22 Base OL-C 60mm AC 22 Base OL-C 70mm AC 22 Base OL-C |
| A79 | HRL | Alle | 7.300 | 7.000 | 300 | 40mm deklaag 50mm tussenlaag | 50mm ZOAB 16 50mm AC 16 Bind TLZ-C |
| A79 | HRL | Alle | 7.000 | 6.900 | 100 | 295mm huidige asfaltconstructie frezen | 50mm ZOAB 16 45mm AC 16 Bind TLZ-C 60mm AC 22 Base OL-C 70mm AC 22 Base OL-C 70mm AC 22 Base OL-C |
| A79 | HRL | Alle | 6.900 | 5.800 | 1.100 | 40mm deklaag 50mm tussenlaag | 50mm ZOAB 16 50mm AC 16 Bind TLZ-C |
| A79 | HRL | Alle | 5.800 | 5.650 | 150 | 295mm huidige asfaltconstructie frezen | 50mm ZOAB 16 45mm AC 16 Bind TLZ-C 60mm AC 22 Base OL-C 70mm AC 22 Base OL-C 70mm AC 22 Base OL-C |
| A79 | HRL | Alle | 5.650 | 4.725 | 925 | 40mm deklaag 50mm tussenlaag | 50mm ZOAB 16 50mm AC 16 Bind TLZ-C |
| A79 | HRL | Alle | 4.725 | 3.700 | 4.025 | 40mm deklaag 40mm tussenlaag | 50mm ZOAB 16 50mm AC Bind TLZ-C |
| A79 | HRL | Alle | 3.700 | 3.600 | 100 | Gem.290mm asfalt en gem. 325mm stol | 50mm ZOAB 16 50mm AC 16 Bind TLZ-C 70mm AC 22 Base OL-C 70mm AC 22 Base OL-C 75mm AC 22 Base OL-C 300mm hydr. Mengg. |
| A79 | HRL | Alle | 3.600 | 3.150 | 450 | 40mm deklaag 40mm tussenlaag | 50mm ZOAB 16 50mm AC Bind TLZ-C |
| A79 | HRL | Alle | 3.150 | 2.525 | 625 | 240mm asfalt frezen en 375mm stol | 50mm ZOAB 16 50mm AC 16 Bind TLZ-C 70mm AC 22 Base OL-C 70mm AC 22 Base OL-C 75mm AC 22 Base OL-C 300mm hydr. Mengg. |
| A79 | HRL | Alle | 2.525 | 1.150 | 1.375 | 40mm deklaag 50mm tussenlaag | 50mm ZOAB 16 50mm AC 16 Bind TLZ-C |
| A79 | HRL | Alle | 1.150 | 0.930 | 220 | Deklaag vervangen |  |
| Lokale maatregel |  |  |  |  |  |  |  |
| A79 | HRL | Alle | 16.627 16.551 15.824 15.551 15.440 15.350 15.200 14.925 14.900 14.800 11.601 11.550 10.950 10.720 10.552 6.950 6.100 5.199 3.800 3.075 1.950 | 16.627 16.551 15.824 15.551 15.440 15.350 15.200 14.925 14.900 14.800 11.601 11.550 10.950 10.720 10.552 6.950 6.100 5.199 3.800 3.075 1.950 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 60mm extra tussen-/onderlaag frezen | 60 mm AC 16 TL-C extra aanbrengen Aanvullend een glasvezel wapening (bij scheurvorming) |

* Op die locaties waar na frezen scheurvorming, gedesintegreerd materiaal, losliggende lagen of matige tot ernstige scheurvorming wordt geconstateerd, wordt geadviseerd (lokaal) een extra laag te frezen en in te lagen. De geadviseerde maatregel in geval van dergelijk aanvullend lokaal onderhoud, is als volgt: bakfrezen 60 mm en aanbrengen inlage 60 mm AC16 TL-C. Indien na het bakfrezen nog scheurvorming aanwezig is wordt geadviseerd om een glasvezel wapening aan te brengen voordat de inlage van 60 mm AC16 TL-C wordt aangebracht. Het doel is om hiermee de kans op reflectiescheuren te verkleinen

** Dit tracé passeert een kunstwerk waarbij er een tekort aan doorrijhoogte is, ter plaatse van dit kunstwerk wordt een aangepaste maatregel beschreven. In bijlage E Ontwerp (bij Adviesrapportage verhardingen A79) zijn de berekeningen conform RVO 2017 toegevoegd. De afwijkende maatregel dient over een langere lengte worden uitgevoerd zodat een geleidelijke aansluiting met de overige wegvakken wordt gerealiseerd.

#### Vereiste maatregel t.p.v. uitbijters in het deflectieprofiel.

| Weg | Rijbaan | km | Constructieopbouw na realisatie onderhoudsmaatregel |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A79 | HRR | 6.350 | 50 mm 60 mm 60 mm 60 mm 150 mm 210 mm - | ZOAB 16 Bind 22 TLZ-C Base 22 OL-C Base 22 OL-C Resterend asfalt Fundering Ondergrond |
| A79 | HRR | 12.500 | 50 mm 70 mm 60 mm 150 mm 260 mm - | ZOAB 16 Bind 22 TLZ-C Base 22 OL-C Resterend asfalt Fundering Grindhoudend-Zand |
| A79 | HRR | 14.149 | 50 mm 60 mm 60 mm 150 mm 280 mm - | ZOAB 16 Bind 22 TLZ-C Base 22 OL-C Resterend asfalt Mijnsteen Grindhoudend-Zand |
| A79 | HRR | 16.250 | 70 mm 40 mm 60 mm 150 mm 250 mm - | ZOAB 16 Bind 22 TLZ-C Base 22 OL-C Resterend asfalt Mijnsteen Grindhoudend zand |
| A79 | HRL | 3.800 | 50 mm 50 mm 60 mm 150 mm 360 mm - | ZOAB 16 Bind 22 TLZ-C Base 22 OL-C Resterend asfalt Stol Zand |
| A79 | HRL | 10.552 | 50 mm 50 mm 60 mm 150 mm 195 mm - | ZOAB 16 Bind 22 TLZ-C Base 22 OL-C Resterend asfalt Mijnsteen Zand |
| A79 | HRL | 10.950 | 50 mm 50 mm 60 mm 150 mm 180 mm - | ZOAB 16 Bind 22 TLZ-C Base 22 OL-C Resterend asfalt Mijnsteen Zand |
| A79 | HRL | 14.800 | 70 mm 50 mm 60 mm 50 mm 245 mm - | 2L-ZOAB 16 Bind 22 TLZ-C Base 22 OL-C Resterend asfalt Mijnsteen Grindhoudend-Zand |
| A79 | HRL | 15.552 | 70 mm 50 mm 60 mm 80 mm 245 mm - | 2L-ZOAB 16 Bind 22 TLZ-C Base 22 OL-C Resterend asfalt Mijnsteen Grindhoudend-Zand |

#### Vereiste maatregel t.p.v Verbindingswegen

| Weg | Rijbaan | Strook | Van [m] | Tot [m] | Lengte [m] | Verwijderen | Aanbrengen* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A79 | VWb | Alle | 1.050 | 1.400 | 350 | 35 mm deklaag | 35mm SMA-NL 11B |
| A79 | VWc | Alle | 1.400 | 1.080 | 320 | 35mm deklaag | 35mm SMA-NL 11B |
| A79 | VWa | Alle | 3.700 | 4.150 | 450 | 35mm deklaag 60mm tussenlaag | 35mm SMA-NL 11B 60mm AC 22 Bind TL-C |
| A79 | VWb | Alle | 4.100 | 4.850 | 750 | 180mm frezen | 35mm SMA-NL 11B 70mm AC 22 Bind TL-C 75mm AC 22 Base OL-C |
| A79 | VWc | Alle | 4.800 | 4.150 | 650 | 35mm deklaag | 35mm SMA-NL 11B |
| A79** | VWc | Alle | 4.375 | 4.375 | 0 | 60mm extra tussen-/onderlaag frezen | 60 mm AC 16 TL-C extra aanbrengen Aanvullend een glasvezel wapening (bij scheurvorming) |
| A79 | VWd | Alle | 3.870 | 3.650 | 220 | 35mm deklaag 60mm tussenlaag | 35mm SMA-NL 11B 60mm AC 22 Bind TL-C |
| A79** | VWd | Alle | 3.699 | 3.699 | 0 | 60mm extra tussen-/onderlaag frezen | 60 mm AC 16 TL-C extra aanbrengen Aanvullend een glasvezel wapening (bij scheurvorming) |
| A79 | VWa | Alle | 5.970 | 6.740 | 770 | 35mm deklaag 60mm tussenlaag | 35mm SMA-NL 11B 60mm AC 22 Bind TL-C |
| A79** | VWa | Alle | 6.150 | 6.150 | 0 | 60mm extra tussen-/onderlaag frezen | 60 mm AC 16 TL-C extra aanbrengen Aanvullend een glasvezel wapening (bij scheurvorming) |
| A79 | VWb | Alle | 6.800 | 7.050 | 250 | 35mm deklaag | 35mm SMA-NL 11B |
| A79 | VWb | Alle | 7.050 | 7.120 | 70 | 120mm extra tussen-/onderlaag frezen | 60 mm AC 16 TL-C en 60 mm AC 16 OL-C extra aanbrengen Aanvullend een glasvezel wapening (bij scheurvorming) |
| A79 | VWb | Alle | 7.120 | 7.200 | 80 | 35mm deklaag | 35mm SMA-NL 11B |
| A79 | VWc | Alle | 7.200 | 6.900 | 700 | 35mm deklaag | 35mm SMA-NL 11B |
| A79 | VWd | Alle | 6.700 | 6.000 | 700 | 35mm deklaag 40mm tussenlaag | 35mm SMA-NL 11B 50mm AC 16 Bind TL-C 60mm AC 22 Base TL-C |
| A79 | VWa | Alle | 9.200 | 9.360 | 160 | 35mm deklaag 100mm tussenlaag | 35mm SMA-NL 11B 70mm AC 22 Bind TL-C 70mm AC 22 Base TL-C |
| A79 | VWa | Alle | 9.360 | 9.500 | 140 | 35mm deklaag | 35mm SMA-NL 11B |
| A79 | VWb | Alle | 9.500 | 9.900 | 400 | 35mm deklaag | 35mm SMA-NL 11B |
| A79** | VWb | Alle | 9.600 | 9.700 | 100 | 60mm extra tussen-/onderlaag frezen | 60 mm AC 16 TL-C extra aanbrengen (maatregel tbv opheffen aanwezige onvlakheid) |
| A79 | VWc | Alle | 9.900 | 9.200 | 700 | 35mm deklaag | 35mm SMA-NL 11B |
| A79** | VWc | VS | 9.250 | 9.200 | 50 | 35mm deklaag | 35mm SMA-NL 11B |
| A79 | VWd | Alle | 9.600 | 9.100 | 500 | 35mm deklaag 40mm tussenlaag | 35mm SMA-NL 11B 70mm AC 22 Bind TL-C |
| A79 | VWa | Alle | 10.500 | 10.600 | 100 | 35mm deklaag 60mm tussenlaag | 35mm SMA-NL 11B 60mm AC 22 Bind TL-C |
| A79 | VWa | Alle | 10.600 | 10.800 | 200 | 35mm deklaag | 35mm SMA-NL 11B |
| A79 | VWb | Alle | 13.350 | 13.570 | 220 | 35mm deklaag | 35mm SMA-NL 11B |
| A79 | VWc | Alle | 13.500 | 13.350 | 150 | 35mm deklaag | 35mm SMA-NL 11B |
| A79** | VWc | 1R-L | 13.300 | 13.295 | 5 | 35mm deklaag | 35mm SMA-NL 11B |
| A79 | VWd | Alle | 10.700 | 10.500 | 200 | 35mm deklaag | 35mm SMA-NL 11B |
| A79 | VWd | Alle | 10.500 | 10.450 | 50 | 35mm deklaag | 35mm SMA-NL 11B |
| A79 | VWa | Alle | 14.000 | 14.175 | 175 | 35mm deklaag | 35mm SMA-NL 11B |
| A79** | VWa | Alle | 14.000 | 14.175 | 175 | - | Bitumineus vullen van langslas |
| A79 | VWd | Alle | 14.400 | 14.100 | 300 | 35mm deklaag | 35mm SMA-NL 11B |
| A79** | VWd | 1R-L | 14.350 | 14.300 | 50 | 60mm extra tussen-/onderlaag frezen | 60 mm AC 16 TL-C extra aanbrengen. Aanvullend een glasvezel wapening (bij scheurvorming) |
| A79 | VWb | Alle | 16.730 | 16.820 | 90 | 35mm deklaag | 35mm SMA-NL 11B |
| A79 | VWc | Alle | 16.800 | 16.600 | 200 | 35mm deklaag | 35mm SMA-NL 11B |

*Op die locaties waar na frezen scheurvorming, gedesintegreerd materiaal, losliggende lagen of matige tot ernstige scheurvorming wordt geconstateerd, wordt geadviseerd (lokaal) een extra laag te frezen en in te lagen. De geadviseerde maatregel in geval van dergelijk aanvullend lokaal onderhoud, is als volgt: bakfrezen 60 mm en aanbrengen inlage 60 mm AC16 TL-C. Indien na het bakfrezen nog scheurvorming aanwezig is wordt geadviseerd om een glasvezel wapening aan te brengen voordat de inlage van 60 mm AC16 TL-C wordt aangebracht. Het doel is om hiermee de kans op reflectiescheuren te verkleinen

** = lokale maatregel