Bepaling congestiefactoren

Gepasseerd jaar (o.b.v. telgegevens)

Vanuit de monitoring is voor een NWB-wegvak per kwartier bekend wat de gemiddelde snelheid is voor zowel een gemiddelde werkdag als een gemiddelde weekenddag en hoeveel voertuigen in dit kwartier dit wegvak passeren, ook voor werk- en weekenddag afzonderlijk.

Het volgende stappenplan wordt vervolgens gehanteerd bij de bepaling van de hoeveelheid stagnerend verkeer:

- Per wegvak wordt het aantal voertuigen met een gemiddelde snelheid <50 km/uur bepaald, voor zowel werk- als weekenddagen. Hiervoor wordt er vanuit gegaan dat wanneer de snelheid <50 km/uur is, alle in dat kwartier passerende voertuigen deze gemiddelde snelheid hebben.

- Per wegvak worden de kwartiergegevens (intensiteiten) van de werk- en weekenddagen opgeteld tot een jaartotaal van het aantal voertuigen op dat wegvak.

- Per wegvak is het totaal aantal voertuigen in file met een gemiddelde snelheid <50 km/uur gedeeld door het totaal aantal voertuigen. Dit levert een fractie stagnerend verkeer voor een gemiddelde weekdag (etmaal).

Bijvoorbeeld, o.b.v. een ‘dag’ met 6 kwartieren:

| Kwartier | werkdag |  | weekenddag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gem. snelheid (km/uur) | Som intensiteit | Gem. snelheid (km/uur) | Som intensiteit |
| Kwartier 1 | 55 | 103.000 | 73 | 18.000 |
| Kwartier 2 | 51 | 110.000 | 71 | 18.000 |
| Kwartier 3 | 49 | 114.000 | 70 | 19.000 |
| Kwartier 4 | 43 | 129.000 | 71 | 21.000 |
| Kwartier 5 | 48 | 124.000 | 75 | 20.000 |
| Kwartier 6 | 51 | 118.000 | 78 | 20.000 |

- Aantal voertuigen met gem. snelheid <50 km/uur :

  - 367.000 (werkdag)

  - 0 (weekenddag)

  - 367.000 (totaal)

- Aantal voertuigen totaal:

  - 698.000 (werkdag)

  - 116.000 (weekenddag)

  - 814.000 (totaal)

- 367.000 / 814.000 = 0.45

In dit voorbeeld rijdt op een gemiddelde weekdag 45% van het verkeer in congestie.

IC-methode

Wanneer geen snelheidsmetingen beschikbaar zijn, wordt de congestiefactor bepaald met behulp van de standaardmethode voor prognoses, de IC-methode. Als uitgangspunt geldt hiervoor dat wanneer de IC-verhouding in de spitsen tussen de 0.80 en 1.00 ligt, er sprake is van voertuigen in congestie. In de restdag wordt geen congestie verondersteld. Een IC-verhouding van 1.00 betekent 100% congestie en 0.80 betekent geen congestie. Het aantal voertuigen in file bij een IC-verhouding tussen 0.80 en 1.00 wordt bepaald door toepassing van een lineaire verdeling. Een IC-verhouding van 0.90 betekent bijvoorbeeld dat 50% van de voertuigen in file staan.