# Bijlage 3: Programma van Eisen

Communicatie

Gedurende de gehele looptijd van het project dienen veranderingen te allen tijde overlegd te worden met opdrachtgever.

Bouwplaatsvoorziening:

- Aannemer dient een voorstel te maken over tijdelijke bouwplaatsvoorziening die in overleg met beheerder van MFA Borchkwartier en de Gemeente Tynaarlo wordt vastgesteld.

Sloopwerk:

Het slopen en afvoeren en eventueel hergebruiken van de bestaande:

- Alle dakbedekkingslagen

- Alle dakbedekkingslagen ter plaatse van de dakranden

- Alle afdekkappen ter plaatse van de dakranden

- Dakbedekkingslagen ter plaatse van dakdoorvoeren/dakopstanden

Bouwafval (zo goed als mogelijk) scheiden op werkterrein

Afhankelijk van nieuwe situatie:

Betontegels (looppaden) afvoeren, reinigen en opslaan t.b.v. gedeeltelijk hergebruik in de nieuwe situatie.

Dakopbouw:

Demontage en herplaatsen van de dakopbouw (dakvlak 2).

Timmerwerk:

Beoogd gebruik: verhoging opstanden oid

Houtsoort: Europees vuren.

Kwaliteit (klasse): C18

Vochtgehalte (%): 20.

Bewerking: geschaafd.

Verduurzaming (methode): geïmpregneerd.

Oppervlaktebehandeling: zaagvlakken gronden

Isolatie

Alle isolatiemateriaal droog opslaan en verwerken en zodanige maatregelen treffen, dat tijdens en na applicatie vochtinsluiting is uitgesloten.

Type isolatie

DAKISOLATIE, PIR-SCHUIMPLAAT (NEN_EN 13165:2012+A1:2015)

Warmteweerstand (Rd) (m².K/W): 6

Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): B-s1,d0

Cachering: tweezijdig aluminium

**Eventueel opplussen huidige bestaande dakbedekking om aan juiste Rd-waarde te voldoen**

Verwerking isolatieplaten

De dakisolatieplaten verwerken conform een door de fabrikant opgesteld legplan met bevestigingsvoorschriften.

Per dag niet meer isolatie aanbrengen dan door een (nood)bedekking waterdicht gemaakt kan worden. De gevolgschade van (hieruit voortvloeiende) lekkages zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

Luchtdichtheid

| Klasse | Volume in m3 | Maximale Qv10 | Qv10/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 (Goed) | >500 | 80 | 0.3 – 0.6 |

Met de luchtdoorlatendheid (aangeduid met qv;10) wordt bedoeld ‘de luchtvolumestroom

(qv) die ontstaat via de kieren en naden die zich in een gebouw bevinden, bij een drukverschil van 10 Pascal’ (uitgedrukt in dm3/s of m3/s). Met andere woorden: dit is de ongewenste luchtverplaatsing tussen binnen en buiten die op een andere manier ontstaat dan door de daarvoor aangebrachte ventilatieopeningen.

Dakbedekking

Afschot

De vrijkomende onderconstructie controleren op afschot, vlakheid, gaafheid en geschiktheid, waar nodig repareren en onjuist afschot corrigeren.

Berekeningen:

De berekening van alle dak zones m.b.t. windbelasting en bevestigingsmiddelen dient door inschrijver te worden uitgevoerd. Extra benodigde bevestigingen dienen door de inschrijver zonder verrekening aangebracht te worden aangebracht.

Type dakbedekking:

TPO (Thermoplastische Poly Olefine) dakbedekking

Kleur: Licht

Verwerking materialen en uitvoering detaillering moet geschieden overeenkomstig de verwerkingsrichtlijnen van de fabrikant/leverancier.

Vegetatiedak

Dakhelling: 			0˚- 5˚

Dikte systeem: 			Max 70 mm

Verzadigd gewicht: 		40 KG/m2

Water bufferend vermogen: 	22 L/m

Systeemopbouw:

- Sedummixmat 30 mm

Voorbegroeide sedummixmat, bestaande uit een mix van 6-8 verschillende soorten Sedum.

Begroeiingspercentage bij levering: minimaal 95%.

- Substraatrol 20 mm

Lichtgewicht groendaksubstraat, vervaardigd uit lange steenwolvezels, dat zorgt voor een uitstekende wateropname en vasthoudendheid.

- Drainage type C20 20 mm

Flexibele en lichtgewicht drainageplaat met een drainerende kern gemaakt van lusvormige

polypropyleen filamenten. De boven- en onderzijde van de drainage is voorzien van een filtervlies.

Valbeveiliging:

De valbeveiliging op de dakvlakken uitvoeren (aanpassen/upgraden) zodat deze voldoet aan de eisen zoals is vastgelegd in de EN 795.

Dakdoorvoeren

Een stelpost opnemen in de begroting voor het leveren en aanbrengen van XXX stuks nieuwe doorvoeren t.b.v. de kabels van de PV installatie op dakvlakken XXX

Positie en aantal nader te bepalen door de opdrachtgever.

Hergebruik van bestaande dakdoorvoeren/Pluvia op gelijke positionering en dakbedekking opnieuw aanwerken.

Muurafdekkers en dakranden

Bestaande dakrandprofielen en muurafdekkers tijdelijk verwijderen en opnieuw monteren

nadat de dakbedekking is vervangen. Ontbrekende en of beschadigde onderdelen vervangen door nieuw, in overleg met opdrachtgever.

Garanties

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.

Dakbedekkingen:

- De garantie omvat een juiste aanbreng en de waterdichtheid van de dakhuid.

- te garanderen door: de fabrikant/leverancier en de aannemer.

- Minimale periode: 10 jaar

Vegetatiedak:

- De garantie omvat alle uitvoering- en/of aanbrengfouten voor een goede werking van de laagbouw en natuurlijke begroeiing.

- te garanderen door: de fabrikant/leverancier en de aannemer.

- Minimale periode: 10 jaar