| Datum: 30-10-2023 Auteur: Lelio du Clou | Registratienummer: 1967391 |
| --- | --- |
| Onderwerp: Mechanisch onderhoud sluizen en bruggen WB |  |

Mechanisch onderhoud aan sluizen en bruggen WB:

Onderhoudsbeurt alle sluizen en bruggen, jaarlijks maart

Grote smeerbeurt alle sluizen en bruggen, jaarlijks juli

Kleine smeerbeurt automatische sluizen en bruggen, jaarlijks oktober

Opdracht voor de werkzaamheden wordt aangeleverd minimaal xx weken voor gewenste uitvoering van het werk door de werkvoorbereider van HDSR aan opdrachtnemer. Planning gebeurt in overleg.

| SL0005 | Schutsluis - BODEGRAVEN SLUIS | automatisch |
| --- | --- | --- |
| B5906 | Brug - BODEGRAVEN SLUIS | automatisch |
| SL0006 | Schutsluis - WOERDENSEVERLAAT SLUIS | automatisch |
| SL0008 | Schutsluis - OUDEWATER SLUIS | automatisch |
| SL0011 | Schutsluis - WAAIERSLUIS | automatisch |
| SL0501 | Schutsluis - GOEJANVERWELLE SLUIS | automatisch |
| SL0003 | Schutsluis - HAANWIJKERSLUIS | handbediend |
| SL2001 | Schutsluis - WERKHOVEN SLUIS | handbediend |
| SL3001 | Schutsluis - COTHEN SLUIS | handbediend |

Werkinstructie jobplan 00000000220 WB M onderhoudsbeurt sluizen en bruggen

- Ontvetten en reinigen van lagers, koppelingen, draaipunten, motoren, tandwielen en heugelstangen e.d.

- Smeren van lagers, koppelingen, draaipunten, motoren, tandwielen en heugelstangen e.d.

- Schoonsteken van tandkuilen.

- Verwijderen overtollige smeermiddelen.

- Controleren van tandwielkasten op lekkage en reinigen buitenzijde.

- Controle olieniveaus, bijvullen van olie in tandwielkasten indien noodzakelijk.

- Reinigen en smeren hang en sluitwerk van allen toegangsvoorzieningen van het object.

- Controleren draagbeeld van open tandwieloverbrengingen en tandheugels.

- Controleren werking reminstallaties. Controle slijtage remvoeringen, controle vrije slag en slijtageslag remtrusthors.

- Functionele test gehele installatie.

Werkinstructie jobplan 00000000221 WB M smeerbeurt sluizen en bruggen groot

- Ontvetten en reinigen van lagers, koppelingen, draaipunten, motoren, tandwielen en heugelstangen e.d.

- Smeren van lagers, koppelingen, draaipunten, motoren, tandwielen en heugelstangen e.d.

- Verwijderen overtollige smeermiddelen.

- Controleren van tandwielkasten op lekkage en reinigen buitenzijde.

- Controle olieniveaus, bijvullen van olie in tandwielkasten indien noodzakelijk.

- Controleren draagbeeld van open tandwieloverbrengingen en tandheugels.

- Controleren werking reminstallaties. Controle slijtage remvoeringen, controle vrije slag en slijtageslag remtrusthors.

- Proefdraaien

Werkinstructie jobplan 00000000222 WB M smeerbeurt sluizen en bruggen groot

- Smeren van alle bereikbare smeerpunten.

- Ontvetten en reinigen van lagers, koppelingen, draaipunten, motoren, tandwielen en heugelstangen e.d.

- Het smeren van lagers, koppelingen, draaipunten, motoren, tandwielen en heugelstangen e.d.

- Verwijderen overtollige smeermiddelen.

- Proefdraaien