|  | Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase |  |
| --- | --- | --- |
|  | Behorende bij besteknummer 16107-10 inzake reconstructie van de Eemmeerdijk en de Slingerweg in de gemeente Zeewolde in de provincie Flevoland. |  |
|  | Definitief |  |
|  | Grontmij Nederland B.V. |  |
|  | Arnhem, 28 februari 2014 |  |

| Verantwoording |  |  |
| --- | --- | --- |
| Titel | : | Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase |
| Subtitel | : | Behorende bij besteknummer 16107-10 inzake reconstructie van de Eemmeerdijk en de Slingerweg in de gemeente Zeewolde in de provincie Flevoland. |
| Projectnummer | : | 16107-10 |
| Referentienummer | : |  |
| Revisie | : | D1 |
| Datum | : | 28 februari 2014 |
| Auteur(s) | : | J. Velders |
| E-mail adres | : | jan.velders@grontmij.nl |
| Gecontroleerd door | : | D.C. Zunnebeld |
| Paraaf gecontroleerd | : |  |
| Goedgekeurd door | : | P. Altena |
| Paraaf goedgekeurd | : |  |
| Contact | : | Grontmij Nederland B.V. Velperweg 26 6824 BJ Arnhem Postbus 485 6800 AL Arnhem T +31 26 355 83 55 F +31 26 445 92 81 www.grontmij.nl |

Inhoudsopgave

1	Algemeen	4

2	Gegevens bouwwerk, betrokkenen en coördinatie	5

3	V&G-risico’s in de uitvoeringsfase	7

3.1	Algemeen	7

3.2	Omgevingsfactoren / doorgaande exploitatie / gelijktijdige uitvoering	7

3.3	Algemene factoren	8

3.4	Specifieke factoren per werkonderdeel	8

Bijlage 1 RI&E veiligheid en gezondheid (ontwerpfase)	10

# Algemeen

Op basis van de risico-inventarisatie en –evaluatie veiligheid en gezondheid (hierna aangeduid met RI&E) in de ontwerpfase, zoals bijgevoegd als bijlage 1, is geconcludeerd dat voor dit project een veiligheids- en gezondheidsplan dient te worden opgesteld.

De RI&E (ontwerpfase) die als bijlage 1 onderdeel uitmaakt van dit plan, bevat de bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in de ontwerpfase in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de uitvoeringsfase zijn gemaakt, zoals bedoeld in artikel 2.28 lid 2f van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Indien er tegenstrijdigheden voorkomen tussen het bestek en het veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase (incl. RI&E ontwerpfase) prevaleert hetgeen vermeld staat in het bestek.

Uitvoerende partij

De uitvoerende partij dient op basis van dit veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase een veiligheids- en gezondheidsplan voor de uitvoeringsfase op te stellen, waarbij door hem onder andere worden toegevoegd:

- eventuele veiligheids- en gezondheidsrisico’s die in de ontwerpfase over het hoofd zijn gezien en risico’s die in verband met de voortgang van het bouwproces pas na de gunning  bekend konden zijn;

- de vertaling van de risico’s in uitvoeringsmaatregelen;

- de afspraken met betrekking tot de uitvoering van deze maatregelen;

- de gegevens van de door hem aan te stellen V&G-coördinator voor de uitvoeringsfase;

- de wijze van samenwerking en coördinatie;

- de invulling van de overlegstructuur;

- de wijze waarop voorlichting en instructie aan werknemers op de bouwplaats wordt gegeven;

- de maatregelen die getroffen worden zodat alleen bevoegde personen de bouwplaats kunnen betreden (indien van toepassing);

- de wijze waarop toezicht door de uitvoerende partij wordt gehouden op naleving en de maatregelen voor scholing en instructie aan werknemers;

- de uitwerking van de in artikel 01.19 in deel 3 van het bestek opgenomen betreffende bepalingen.

Veiligheid en gezondheid dient een vast agendapunt te zijn in de bouwvergaderingen.

De in de RI&E ontwerpfase aangegeven risico’s bij inspectie-,  reiniging- en onderhoudswerkzaamheden in de beheerfase dienen door de uitvoerende partij nader uitgewerkt te worden in een separaat V&G-dossier of als onderdeel van zijn veiligheids- en gezondheidsplan (uitvoeringsfase). De betreffende informatie dient bij oplevering overgedragen te worden aan de opdrachtgever.

Opdrachtgever

De opdrachtgever dient voorafgaand aan de uitvoering met de directievoerende en toezichthoudende partijen afspraken te maken hoe tijdens de uitvoering toe te zien op veiligheid en gezondheid.

# Gegevens bouwwerk, betrokkenen en coördinatie

Bouwwerk:

Het (bouw)werk bestaat uit het uitvoeren van diverse werkzaamheden ten behoeve van reconstructie van de Eemmeerdijk en de Slingerweg waaronder:

a.  ontgraven vervoeren en verwerken van grond;

b.  opbreken van elementenverhardingen;

c.  verwijderen van bebordingen;

d.  frezen van schoon asfalt en teerhoudend asfalt;

e.  opbreken van schoon asfalt en teerhoudend asfalt;

f.   het verwijderen van funderingslagen;

g.  aanbrengen van faunatunnels door derden;

h.  aanbrengen van funderingslagen;

i.   aanbrengen bermverbreding en kantstrookverruwing;

j.   aanbrengen van asfaltverhardingen;

k.  aanbrengen van markeringen;

l.   aanbrengen van bebordingen;

m. diverse bijbehorende werkzaamheden;

n.  toepassen verkeersmaatregelen.

Adres en ligging van het (bouw)werk

De bouwlocatie is gelegen aan de Eemmeerdijk en de Slingerweg te Zeewolde in de gemeente  Zeewolde in de provincie Flevoland.

Opdrachtgever

| Naam | : | Provincie Flevoland. |
| --- | --- | --- |
| Adres | : | Visarenddreef 1 |
| Postcode/Plaats | : | 8232 PH Lelystad |
| Contactpersoon | : | De heer D.C. Zunnebeld |
| Telefoon | : | 0320 – 265 767 |
| E-mailadres | : | Dennis.Zunnebeld@flevoland.nl |

Ontwerpende partij(en)

| Naam | : | Grontmij Nederland B.V. |
| --- | --- | --- |
| Adres | : | Postbus 485 |
| Postcode/Plaats | : | 6800 AL ARNHEM |
| Contactpersoon | : | De heer J. Velders |
| Telefoon | : | 026 – 355 83 55 |
| E-mailadres | : | Jan.velders@grontmij.nl |

V&G-coördinator Ontwerpfase

| Naam | : | Grontmij Nederland B.V. |
| --- | --- | --- |
| Adres | : | Postbus 485 |
| Postcode/Plaats | : | 6800 AL ARNHEM |
| Contactpersoon | : | De heer J. Velders |
| Telefoon | : | 026 – 355 83 55 |
| E-mailadres | : | Jan.velders@grontmij.nl |

Uitvoerende partij(en)

Wordt bekend na gunning van het werk

V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase

Wordt nader bepaald door de uitvoerende partij

Planning:

Zie paragraaf 1.05 in deel 1 van het bestek.

Regeling uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming

Zie artikel 01.19.02 in deel 3 van het bestek.

# V&G-risico’s in de uitvoeringsfase

## Algemeen

In vervolg op de bijgevoegde RI&E (ontwerpfase) in bijlage 1, zijn in dit hoofdstuk de risico’s in de uitvoeringsfase vermeld, voor zover die konden worden voorzien in de voorbereidingsfase, en die niet of onvoldoende kunnen worden weggenomen, zogenaamde restrisico’s. Het betreft risico’s die de normale uitvoeringsrisico’s te boven gaan.

Het gaat hierbij ook om een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden.

Het overzicht van de risico’s is opgesplitst in drie paragrafen, te weten:

- 3.2	Omgevingsfactoren / doorgaande exploitatie / gelijktijdige uitvoering

(geldend voor alle onderdelen);

- 3.3	Algemene factoren (geldend voor alle onderdelen);

- 3.4	Specifieke factoren per werkonderdeel.

Het overzicht is opgebouwd uit drie kolommen, te weten de risicodragende activiteit, het arbo-risico (het risico voor de werknemer) en de risico-oorzaak

## Omgevingsfactoren / doorgaande exploitatie / gelijktijdige uitvoering

| NR | RISICODRAGENDE ACTIVITEIT OMGEVINGSFACTOREN / DOORGAANDE EXPLOITATIE / GELIJKTIJDIGE UITVOERING (geldend voor alle onderdelen) | ARBO-RISICO | RISICO-OORZAAK |
| --- | --- | --- | --- |
| A-1 | Werken nabij /op auto(snel)wegen | Ongeval / Persoonlijk letsel Gezondheid (gehoor/stank) | Voorbijrijdend (snel)verkeer |
| A-3 | Werken in stedelijk gebied | Ongeval / Persoonlijk letsel Gezondheid | Voorbijrijdend verkeer Werkverkeer Bouwactiviteiten |
| A-5 | Werken aan / nabij hoog- en / of laagspanningskabels | Elektrocutie | Werkwijze Beschadiging kabels |
| A-7 | Werken aan / nabij (hoofd) gas-, olie- waterleiding | Explosie Verbranding Overstroming | Werkwijze Beschadiging leidingen Lekkage |
| A-14 | Bereikbaarheid aanliggende percelen | Ongeval / Persoonlijk letsel | Derden in het werkgebied |
| A-15 | Gelijktijdige werkzaamheden door Nutsbedrijven en VRI installateurs | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Lokale invloeden Invloeden van derden |
| A-16 | Beheerwerkzaamheden door wegbeheerder | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Lokale invloeden Invloeden van derden |

## Algemene factoren

| NR | RISICODRAGENDE ACTIVITEIT ALGEMENE FACTOREN (geldend voor alle onderdelen) | ARBO-RISICO | RISICO-OORZAAK |
| --- | --- | --- | --- |
| B-3 | Werken nabij/in openbaar verkeer | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Lokale invloeden Invloeden van derden |
| B-10 | Werken onder extreme tijdsdruk | Stress Persoonlijk letsel | Tijdsdruk Onzorgvuldige werkwijze |
| B-11 | Werken die overbelasting van het menselijk lichaam veroorzaken | Gezondheidsproblemen | Werkwijze Keuze materiaal en/of materieel |

## Specifieke factoren per werkonderdeel

| NR | RISICODRAGENDE ACTIVITEIT SPECIFIEKE FACTOREN PER WERKONDERDEEL | ARBO-RISICO | RISICO-OORZAAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | Wegverhardingen |  |  |
| 31-1 | Werken nabij/in openbaar verkeer | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Lokale invloeden Invloeden van derden |
| 31-2 | Werken met hete / warme materialen en / of materieel; | Ongeval / Persoonlijk letsel Verbranding | Werkwijze Defect materiaal Warm / heet materiaal |
| 31-3 | Werken met / in schadelijke gassen en / of stoffen | Bedwelming Aantasting gezondheid | Vrijkomende giftige gassen Aanwezigheid giftige / gevaarlijke stoffen |
| 31-4 | Werken in stof, lawaai en / of trillingen | Aantasting gezondheid | Werkwijze Omgevingsfactoren |
| 31-6 | Werken met elementenverharding | Aantasting gezondheid | Werkwijze; zie CROW Publicatie 282 “Mechanisch aanbrengen elementenverharding” |
| 32 | Wegbebakening |  |  |
| 32-1 | Werken nabij/in openbaar verkeer | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Lokale invloeden Invloeden van derden |
| 32-2 | Werken met hete / warme materialen en / of materieel | Ongeval / Persoonlijk letsel Verbranding | Werkwijze Defect materiaal Warm / heet materiaal |
| 32-4 | Werken met / in schadelijke gassen en / of stoffen | Bedwelming Aantasting gezondheid | Vrijkomende giftige gassen Aanwezigheid giftige / gevaarlijke stoffen |
| 32-5 | Werken in stof, lawaai en / of trillingen | Aantasting gezondheid | Werkwijze Omgevingsfactoren |
| 51 | Groenvoorzieningen |  |  |
| 51-3 | Rooien van bomen | Persoonlijk letsel | Werkwijze |
| 62 | Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering |  |  |
| 62-3 | Werken aan / nabij elektrische tijdelijke verkeersmaatregelen | Elektrocutie / Persoonlijk letsel | Werkwijze Defect materieel |
| 63 | Terreininrichting |  |  |
| 63-1 | Werken met hijsmaterieel en hijslasten | Bedelving Omvallen Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Instabiele ondergrond |
| 63-2 | Demontage van zware (prefab) elementen / materialen | Ongeval / Persoonlijk letsel Beknelling Bedelving | Werkwijze Defect materieel |

# Bijlage 1 RI&E veiligheid en gezondheid (ontwerpfase)

RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE VEILIGHEID EN GEZONDHEID (ONTWERPFASE)

Versie concept d.d. 29-08-2013

1. Algemene gegevens

Projectnaam	  : reconstructie van de Eemmeerdijk en de Slingerweg in de gemeente Zeewolde in de provincie Flevoland.

Projectnummer: 16107

Besteknummer: 16107-10

Opdrachtgever

| Naam | : | Provincie Flevoland. |
| --- | --- | --- |
| Contactpersoon | : | D.C. Zunnebeld |
| Telefoon | : | 0320 – 265 767 |
| E-mailadres | : | Dennis.Zunnebeld@flevoland.nl |

Ontwerpende partij(en)

| Naam | : | Grontmij Nederland B.V., vestiging Arnhem |
| --- | --- | --- |
| Contactpersoon | : | De heer J. Velders |
| Telefoon | : | 026 – 355 83 55 |
| E-mailadres | : | Jan.velders@grontmij.nl |

V&G-coördinator Ontwerpfase

| Naam | : | Grontmij Nederland B.V., vestiging Arnhem |
| --- | --- | --- |
| Contactpersoon | : | De heer J. Velders |
| Telefoon | : | 026 – 355 83 55 |
| E-mailadres | : | Jan.velders@grontmij.nl |

2. Omschrijving proces

Met deze risico-inventarisatie en –evaluatie veiligheid en gezondheid (hierna aangeduid met RI&E) in de ontwerpfase wordt invulling gegeven aan de in artikel  2.26 van de Arbeidsomstandighedenbesluit opgenomen bepaling dat in de ontwerpfase van een bouwwerk rekening moet worden gehouden met de verplichtingen voor de arbeidsomstandigheden in de uitvoeringsfase. Deze inventarisatie is ook verplicht als er op basis van het Arbeidsomstandighedenbesluit geen verplichting is voor het opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan.

De RI&E vindt plaats in alle voorkomende fasen van het ontwerpproces: initiatief, voorontwerp, definitief ontwerp en technisch ontwerp (bestek).

In dit document wordt de RI&E in de ontwerpfase in zijn geheel gerapporteerd en wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende ontwerpfasen.

In de ontwerpfase is per onderkend risico bekeken of keuzes (bouwkundige, technische en organisatorische) gemaakt konden worden om dit risico weg te nemen of te beperken. Het gaat hierbij om risico’s die de normale uitvoeringsrisico’s te boven gaan.

Bij de RI&E is ook beoordeeld welke gegevens, voorschriften en bepalingen hiervoor in het bestek, op de tekeningen of in andere contractdocumenten opgenomen kunnen worden.

In deze RI&E ontwerpfase zijn ook de bouwkundige en technische kenmerken vermeld die van belang zijn voor de veiligheid en gezondheid van werknemers die inspectie-,  reiniging- en onderhoudswerkzaamheden in de beheerfase verrichten, zoals bedoeld in artikel 2.30 lid c. van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De resultaten hiervan zijn niet opgenomen in een separaat dossier maar zijn opgenomen in de laatste kolom van het overzicht in onderstaand hoofdstuk 3.

3. Overzicht risico’s en evaluatie veiligheid en gezondheid in de uitvoerings- en beheerfase

| ONDERDEEL | ARBO RISICO UITVOERINGSFASE | KEUZES (BOUWKUNDIGE, TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE) GEGEVENS, VOORSCHRIFTEN EN BEPALINGEN IN CONTRACT | ARBO RISICO VAN TOEPASSING IN DE BEHEERFASE (JA/NEE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Organisatie, planning |  |  |  |
| Beschikbare uitvoeringsperiode | Werken onder tijdsdruk | De uitvoerende partij wordt voldoende tijd geboden om het werk op een verantwoorde wijze tot stand te brengen. Zie paragraaf 1.05 in deel 1 van het bestek. De uitvoerende partij stelt op basis daarvan een werkplan op, zie artikel 01.13.06 in deel 3 van het bestek. | Nee |
| Gelijktijdige werken | Ongeval / Persoonlijk | Het wordt niet mogelijk geacht om de werken niet gelijktijdig uit te voeren. In het bestek wordt vermeld van welk(e) werk(en) de V&G-coördinator uitvoeringsfase de taak krijgt om ook deze te coördineren. Zie artikel 01.19.02 in deel 3 van het bestek. | Ja |
| Vrijkomende grond(water) en/of bouwstoffen |  |  |  |
| Teerhoudend asfalt | Aantasting gezondheid | Mogelijke opname PAK/Bap door de huid in lichaam Inslikken van PAK-bevattende stoffen Daarmee aantasting gezondheid | Vrijkomende gassen en stoffen Aanwezigheid gassen en stoffen |
| Asbest | Niet van toepassing |  |  |
| Verontreinigd grond(water) | Niet van toepassing |  |  |
| Keuze van bouwmaterialen en verwerkingsmethode |  |  |  |
| Elementenverharding | Fysieke belasting | Om esthetische en technische redenen is er gekozen voor elementenverharding. Bij het ontwerp heeft meegewogen dat de elementenverharding zoveel mogelijk mechanisch kan worden aangebracht. Als leidraad daarvoor is de CROW-publicatie 324 gehanteerd Uitvoerende partij dient een werkplan op te stellen conform CROW-publicatie 324. Zie artikel 31.43.02 in deel 3 van het bestek. | Ja |
| Gebruik schadelijke bouwstoffen en verwerkingmethoden | Niet van toepassing |  |  |
| Omgevingsfactoren / doorgaande exploitatie / gelijktijdige werkzaamheden |  |  |  |
| Aanwezigheid kabels en leidingen | Elektrocutie, bedwelming, verbranding | De gegevens van aanwezige kabels en leidingen hebben geen aanleiding gegeven om het ontwerp aan te passen. Conform CROW-publicatie 250 worden in deel 2.2 van het bestek relevante besteksposten opgenomen. Zie in deel 2.2. van het bestek de posten 800010 en 800020 De gegevens van de bestaande kabels en leidingen worden bij de aanbestedingsstukken gevoegd. | Ja |
| Nabijheid wegverkeer Werkzaamheden in het wegverkeer | Aanrijding | Het wordt niet mogelijk geacht om het werkgebied (geheel) vrij te maken van verkeer. Er worden conform CROW-publicatie 96 a/b in deel 2.2 van het bestek posten opgenomen voor het nemen van de benodigde tijdelijke maatregelen. Zie in deel 2.2. van het bestek posten 18, 28 en 38 | Ja |
| Bereikbaarheid aanliggende percelen | Niet van toepassing |  |  |
| Beheerwerkzaamheden door derden in het werkgebied tijdens de uitvoering | Niet van toepassing |  |  |
| Overig |  |  |  |
| Werken in bestaand rioleringstelsel | Niet van toepassing |  |  |
| Grondwerk, putten en sleuven | Niet van toepassing |  |  |
| Droog werken beneden (grond)waterniveau | Niet van toepassing |  |  |
| Werkzaamheden met (de)montage van zware geprefabriceerde elementen | Niet van toepassing |  |  |
| In belangrijke mate werken op hoogte (meer dan 2,5 m) | Niet van toepassing |  |  |
| Werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt | Niet van toepassing |  |  |
| Werkzaamheden met duikuitrusting | Niet van toepassing |  |  |
| Blootstelling aan ioniserende straling | Niet van toepassing |  |  |
| Werkzaamheden met overdruk | Niet van toepassing |  |  |

4.	Check toepassing veiligheids- en gezondheidsplan en melding

4.1 Toetsing op basis van bijzondere gevaren

In artikel 2.28 lid 1 van het Arbeidsomstandighedenbesluit is aangegeven dat ten aanzien van bouwwerken die voor de veiligheid en gezondheid van werknemers bijzondere gevaren met zich meebrengen als bedoeld in bijlage II van de Europese richtlijn 92/57/EEG, een veiligheids- en gezondheidsplan (hierna aangeduid met V&G-plan) moet worden opgesteld.

Indien uit onderstaande inventarisatie blijkt dat één of meerdere van de betreffende bijzondere gevaren van toepassing is op het werk dan dient een V&G-plan te worden opgesteld.

| (WERKZAAMHEDEN MET) BIJZONDERE GEVAREN |  | VAN TOEPASSING (JA/NEE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gevaren van bedelving, vastraken of vallen die bijzonder groot zijn door de aard van de werkzaamheden of van de gebruikte procedés of door de omgeving. Aanwijzing voor de opsteller: - Ontgravingen dieper dan 4 meter - In belangrijke mate werken op een hoogte van meer dan 2,50 m | Nee |
| 2. | Blootstelling aan chemische of biologische stoffen die een bijzonder gevaar voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers inhouden, of ten aanzien waarvan toezicht op de gezondheid wettelijk verplicht is. | Nee |
| 3. | Blootstelling aan ioniserende stralingen | Nee |
| 4. | Nabijheid hoogspanningskabels | Nee |
| 5. | Verdrinkingsgevaar | Nee |
| 6. | Graven van diepe putten, ondergrondse werken en tunnelwerken | Nee |
| 7. | Werkzaamheden met duikuitrusting | Nee |
| 8. | Werkzaamheden met overdruk | Nee |
| 9. | Werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt | Nee |
| 10. | Werkzaamheden in verband met de montage of demontage van zware geprefabriceerde elementen | Nee |

4.2 Toetsing op basis van omvang van het werk

In artikel 2.28 lid 1 van het Arbeidsomstandighedenbesluit is aangegeven dat ten aanzien van bouwwerken geldt dat er een V&G-plan moet worden opgesteld indien er een melding aan Inspectie SZW te worden gedaan op basis van artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Een melding dient op elektronische wijze plaats te vinden via de website www.inspectieszw.nl via ‘Melden en aanvragen’ en vervolgens ‘Bouwwerk’.

Een melding en een V&G-plan zijn van toepassing indien:

-	de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die bouwplaats naar schatting meer dan 20 werknemers gelijktijdig arbeid zullen gaan verrichten;

of

-	met de totstandbrenging van het bouwwerk naar schatting meer dan 500 mensdagen zijn gemoeid.

Omdat in de praktijk is gebleken dat een inschatting op bovenstaande uitgangspunten niet in alle gevallen goed te maken is, heeft Arbouw aanvullend als vuistregel geïntroduceerd dat de verplichting voor het doen van een melding en het opstellen van een V&G-plan geldt voor projecten met een aanneemsom vanaf circa € 350.000,-- (Zie onder hoofdstuk 3 van “Vraag & Antwoord – Arbobesluit, afdeling Bouwproces’ uitgegeven door stichting Arbouw).

Hieronder volgt een inventarisatie of de omvang van het werk zodanig is dat een veiligheids- en gezondheidsplan en een melding aan de orde zijn.

| OMVANG WERK | JA/NEE of Niet goed in te schatten |
| --- | --- |
| Wordt ingeschat dat voor het project geldt: Totstandbrenging van het bouwwerk beslaat meer dan 30 werkdagen en er zijn meer dan 20 werknemers die gelijktijdig arbeid verrichten op de bouwplaats. | Ja |
| Wordt ingeschat dat voor het project geldt: Er zijn met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen gemoeid. | Niet goed in te schatten |
| Indien bovenstaande punten niet goed is in zijn te schatten dan geldt de vraag: - Is de geraamde aanneemsom van het werk meer dan € 350.000,--? | Ja |

4.3 Conclusie

Op basis van de inventarisatie volgens paragraaf 4.1 en 4.2 zijn de conclusies:

-	Voor het werk dient een melding bij de Inspectie SZW moet worden gedaan.

-	Voor het werk dient een veiligheids- en gezondheidsplan te worden opgesteld;