# BIJLAGE 3	LIJST VAN EISEN

U dient deze bijlage ingevuld bij uw inschrijving te voegen, zodat gecontroleerd kan worden of uw inschrijving aan deze eisen voldoet.

De inschrijver dient zonder voorbehoud akkoord te gaan met onderstaande eisen. Wanneer de inschrijver niet akkoord gaat met (een onderdeel van) een eis dan leidt dat tot uitsluiting van de verdere procedure vanwege een niet besteksconforme inschrijving.

Alle kosten die de inschrijver dient te maken om aan de hieronder gestelde eisen te voldoen dienen verrekend te zijn in zijn prijsaanbieding (conform Bijlage 2 Inschrijvingsbiljet). Met andere woorden er kunnen geen andere / additionele kosten in rekening gebracht worden, dan de kosten die zijn vermeld in de prijsopgave.

| Volgnr. | Eisen over |
| --- | --- |
| Algemeen |  |
|  | De te leveren werktuigen/producten, alle daarbij horende werkzaamheden c.q. dienstverlening dienen te voldoen aan alle van toepassing zijnde Nederlandse en Europese wettelijke bepalingen, voorschriften, normen en richtlijnen waarvan, geldend op het moment van levering aan opdrachtgever. Dit zijn o.a. de Machine Richtlijn 2006/42/EG, NEN-normen strooi en sproeimaterieel, NEN-EN 15597-1 en de 15597-2 voor zoutstrooiers, NEN-EN 15583-1 en NEN-EN 15583-2 voor sneeuwploegen. |
|  | Het gladheidsbestrijdingsmateriaal dient voorzien te zijn van een CE-certificaat met markering en met de eventuele van toepassing zijnde conformiteitsverklaring, Nederlandse gebruiks-, veiligheids- en onderhoudsvoorschriften en moet minimaal voldoen aan de hiervoor geldende normen/ richtlijnen en de overige geldende (ARBO) eisen voor strooimaterieel in Nederland. |
| NB: Wanneer één van de hierna (in dit document) gestelde eisen ertoe zouden leiden dat onmogelijk nog aan alle van toepassing zijnde Nederlandse en Europese wettelijke bepalingen, voorschriften, normen en richtlijnen kan worden voldaan, dan dient inschrijver de aanbestedende dienst hiervan per omgaande op de hoogte te stellen door het stellen van een vraag. |  |
|  | Daar waar opdrachtgever onbewust de opdrachtnemer zou aanzetten tot het niet naleven van de wettelijke regels en voorschriften dient opdrachtnemer de opdrachtgever hierop te wijzen. |
|  | Alle te leveren documentatie (waaronder ook onderdelenlijsten en schema's) dient opgesteld te zijn in de Nederlandse taal. |
|  | Alle mondelinge instructies (live of in een filmpje) dienen verstrekt te worden in de Nederlandse taal. |
|  | Alle correspondentie tijdens de uitvoering van de opdracht vindt plaats in de Nederlandse taal. |
|  | Bij een combinatie van aanbieders is er één hoofdaannemer verantwoordelijk voor het goed functioneren van het gladheidsbestrijdingsmaterieel. De hoofdaannemer is en blijft te allen tijde aanspreekpunt voor de opdrachtgever. |
|  | Bij de aflevering van het gladheidsbestrijdingsmaterieel dient de “hoofdaannemer” het gladheidsbestrijdingsmateriaal af te leveren met alle relevante instructie- voorschriften. |
|  | Alle bedieningsorganen zijn voorzien van duidelijke opschriften in de Nederlandse taal met duidelijk herkenbare symbolen. |
|  | De gladheidsbestrijdingsmaterieel is zowel geschikt voor natzout als droogzout strooien. |
|  | Bij het starten of afzetten van de motor van het dragend/ trekkend voertuig kan geen enkel systeem bij geen enkele bedieningsstand in beweging komen. |
|  | Alle componenten van het gladheidsbestrijdingsmaterieel die regelmatig of dagelijks onderhoud vereisen, dienen eenvoudig bereikbaar te zijn voor onderhoudswerkzaamheden. |
|  | De opdrachtnemer neemt vooraf van alle te leveren producten (incl. slede t.b.v. opzetstrooier) de exacte maatvoering, stekkerverbindingen, hydrauliek aansluitingen en alle overige benodigde zaken die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van het gladheidmaterieel op, dit in afstemming met de opdrachtgever. |
|  | Opdrachtnemer garandeert dat uitgaande van opdrachtverstrekking na max. 25 weken de te leveren producten bedrijfsklaar zijn voor oplevering. Bedrijfsklaar betekent klaar voor het specifieke gebruik in Peel en Maas. Het routenavigatiesysteem, bedieningssysteem, strooimanagement, gladheidmaterialen en de zoutoplosinstallatie moet geïnstalleerd, ingeregeld/geprogrammeerd en in gebruik gesteld zijn. |
|  | Opdrachtnemer verleent volledige garantie op het complete materieel (strooiers en sneeuwploegen, fysieke onderdelen van de aansturingssystemen) gedurende ten minste 24 maanden. Meer is wenselijk: zie gunningscriterium K3. De garantietermijn gaat in op de dag van aflevering van het materieel. |
| Naslagwerk |  |
|  | Alle aan opdrachtgever aan te leveren documenten, instructiekaarten en tekeningen dienen éénmaal als hardcopy (minimaal A-4 formaat) en in digitale vorm (online) voorafgaand aan of bij oplevering aangeleverd te worden. |
|  | Voorafgaand aan of bij aflevering van het gladheidsbestrijdingsmaterieel levert de opdrachtnemer een overzicht van alle benodigde- en onderhoudsbeurten, dagelijkse onderhoudswerkzaamheden incl. overzicht en alle redelijkerwijs te verwachten reparaties met normtijden. |
| Zoutoplosinstallatie |  |
|  | De zoutoplosinstallatie is voorzien van een niet demonteerbare typeplaat, welke minimaal de volgende gegevens dient te bevatten; - Merk/leverancier en zijn adres - CE-markering - Fabricagenummer - Capaciteit in l/uur |
|  | De zoutoplosinstallatie is van het meest recente model, bouwjaar en voorzien van alle technische innovaties/mogelijkheden, die horen bij de huidige stand der techniek. |
|  | De zoutoplosinstallatie is voorzien van een duidelijke gebruikershandleiding en een handleiding voor het technisch onderhoud. |
|  | Voorafgaand aan de feitelijke ingebruikname van de zoutoplosinstallatie wordt er een duidelijke instructie/ opleiding gegeven voor (minimaal) 6 medewerkers van de gemeente Peel en Maas. |
|  | De zoutoplosinstallatie wordt geleverd met een onderdelenlijst waarop de benaming van de onderdelen met bestelnummer vermeldt staan, aangevuld met de benodigde onderdelentekeningen en elektrische schema’s. |
|  | De zoutoplosinstallatie heeft een minimale capaciteit van 3000 l/uur continu natzoutoplossing (20-22%). |
|  | De zoutoplosinstallatie is voorzien van een bedrijfszekere meting en sturing van de oplossingsconcentratie. |
|  | De zoutoplosinstallatie is voorzien van een bedieningskast waarop de volgende functies/waarden worden weergegeven; - Concentratie van de onverzadigde oplossing. - Status van de installatie (in bedrijf, storing e.d.). - Indicator voor een lage zoutvoorraad. - Status vorstbeveiliging. |
|  | De zoutoplosinstallatie is geïsoleerd uitgevoerd. |
|  | De zoutoplosinstallatie is voorzien van een vorstbeveiliging op vorstgevoelige componenten en/of leidingwerk. |
|  | De zoutoplosinstallatie is voorzien van een tijdklok voor het rondpompen van de oplossing. |
|  | De zoutoplosinstallatie is voorzien van automatische beluchting. |
|  | De zoutoplosinstallatie is voorzien van een maximumniveau schakelaar. |
|  | De besturing, pomp en afsluiters worden in een afsluitbare kast geplaatst ter bescherming van invloeden van buitenaf. |
|  | De installatie is geschikt voor het oplossen van vacuümzout en steenzout. |
|  | De voorraadtrechter is geschikt voor het beladen van zout doormiddel van een heftruck, shovel of wiellader. |
|  | De zoutoplosinstallatie is voorzien van een duurzame en adequate rvs-afdekking waardoor geen vervuiling in de oplosser terecht kan komen. |
|  | De zoutoplosinstallatie is voorzien van een aftappunt waarmee vervuilingen tijdens bedrijf kunnen worden afgetapt. |
|  | De zoutoplosinstallatie is voorzien van elektrische componenten welke minimaal voldoen aan IP54 classificatie. |
|  | De installatie is vervaardigd van duurzaam en roestbestendig materiaal. |
|  | De zoutoplosinstallatie is voorzien van slagvast en vorstbestendig leidingwerk. |
| Aansluiting zoutoplosinstallatie |  |
|  | De zoutoplosinstallatie wordt met slagvast en vorstvrij leidingwerk aangesloten op de al reeds bestaande betontank (zoutvoorraadtank) van 17.000 liter (afmetingen: 424 x 244 x 240 cm). |
|  | De natzout-vulinstallatie moet afgestemd /aangepast worden aan de te leveren strooiers m.b.t. het vullen van de natzouttanks. (volume en automatische afslag) |
| Opzetstrooier op slede |  |
|  | De strooier dient bij “nat” strooien zowel in de verhouding 30:70 (nat: droog, FS30) als in de verhouding 50:50 (nat: droog, FS50) te kunnen strooien. Het is mogelijk om automatisch in een strooiroute van verhouding (FS30/ FS50) te wisselen waarbij ook de strooibreedtes vooraf geprogrammeerd kunnen worden. |
|  | Bij FS30/FS50 kan de strooier met een dosering van 20 gr/m2 met 1 lading droogzout/ pekelwater een oppervlakte strooien van minimaal 270.000 m². Hierbij gaan we uit van een soortelijk gewicht van 1200 kg/m3 voor het droogzout en 1150 kg/m3 voor het pekelwater. De maximale silo inhoud van het droogzout mag hierbij niet meer dan 4 m3 zijn. |
|  | De strooier is geschikt voor een 24 Volt boordspanning zonder ombouw. |
|  | De strooier is van het meest recente model, bouwjaar en voorzien van alle technische innovaties/mogelijkheden, die horen bij de huidige stand der techniek. Eventuele kabels ten behoeve van de apparatuur in de cabine maken géén gebruik van “open” raam ten behoeve van de doorvoer naar de cabine. |
|  | De strooier wordt voorzien van een enkele/makkelijk/goed leesbare en niet demonteerbare typeplaat, welke minimaal de volgende gegevens dient te bevatten; - Merk/leverancier en zijn adres - CE-markering - Typeaanduiding - Bouwjaar - Fabricagenummer - Lediggewicht in kg Optioneel; - RAL-kleur - Maximum toegestaan volgeladen afzet en optrek gewicht in kg. - Maximale inhoud van de vloeistoftanks/silo. |
|  | De strooier wordt geleverd met de volgende aanvullende documenten; - Gebruikershandleiding (start met het opzetten van de strooier en eindigt bij de start van de strooiroute). - Handleiding voor het technisch onderhoud. - Onderhoudsbeschrijving/ instructiekaart dagelijks onderhoud. - Schema van hydraulische installatie van de strooier. - Schema van elektrische installatie van de strooier. - Schema van pneumatische installatie (indien van toepassing). - Lijst met foutcodes. - Lijst met codes/ wachtwoorden om zelf; - Parameters te kunnen uitlezen - Parameters te kunnen aanpassen - Sensoren te kalibreren/ controleren - Snelheden en standen te kalibreren/ controleren - Service reset te kunnen uitvoeren - In- en uitgangen te kunnen uitlezen - Live data te kunnen bekijken - Foutcodes te kunnen uitlezen - CE-attest documentatie. - Algemene troubleschooting lijst met daarin o.a. een storingsanalyse en verhelpen met betrekking tot elektronische systemen. - Garantie documenten. - Onderhoudsinstructieboek van de strooier zodat we zelf het eerstelijns onderhoud kunnen uitvoeren. Met daarin o.a. - Informatie over onderhoudsintervallen - Informatie over benodigde onderhoudsactiviteiten - Onderdelenboek/ documentatie van de strooier met o.a. - Tekeningen en overzichten van de componenten waaruit de strooier is samengesteld voorzien van onderdelenlijst, benamingen van onderdelen, bestelnummers, afbeeldingen (tekeningen), artikelnummers en prijzen |
|  | Voorafgaand aan de feitelijke ingebruikname van de strooier worden de volgende opleidingen verzorgt; - Opleidingen voor monteurs (minimaal. 3 personen) van gemeente Peel en Maas te verzorgen, zodanig dat deze in staat zijn het reguliere onderhoud te verrichten en storingen te kunnen opsporen en te verhelpen. Na het volgen van de opleiding dienen de monteurs voldoende gekwalificeerd te zijn om zelf reparaties te kunnen/mogen uitvoeren ook gedurende de garantieperiode. - Een gedegen opleiding aan de (minimaal 10) gebruikers te gegeven bij ingebruikname van de nieuwe strooier. De opleiding bestaat verder uit; - Een instructie over het gebruik, opbouwen, vullen, bedienen en instellen van het gehele systeem inclusief het routenavigatie en bedieningssysteem (bedieningskast) - Een instructie over het benodigde onderhoud dat door de gebruiker(s) uitgevoerd dient te worden voor, tijdens en na gebruik van de strooier - Een beschrijving van de inhoud van de opleidingen dient onderdeel te zijn van de inschrijving. De inschrijver beschrijft de inhoud van de cursussen voor zowel de monteurs als voor de chauffeurs/ bedieners. |
|  | De strooier wordt geleverd met minimaal de volgende instructiekaarten (handboek) inclusief veiligheidsinstructies ten behoeve van; - Opbouwen en afzetten van strooier. - Bediening van de gehele strooier inclusief het routenavigatiesysteem en bedieningssysteem (bedieningskast). - Onderhoud dat uitgevoerd dient te worden voor, tijdens en na gebruik door de chauffeur/ bediener. - Eerstelijns onderhoud door de chauffeur. - Overige zaken ter voorkoming van storingen. |
|  | De strooier is door 1 persoon op snelle, eenvoudige en veilige wijze op elk geschikt voortuig te monteren. |
|  | De strooier is ten behoeve van de hydraulische aandrijving uitgevoerd met een wielnaafaandrijfsysteem, welke op één gestuurde naloopas van het voertuig kan worden aangesloten. De aandrijving is dusdanig dat strooien mogelijk is tijdens het voor en achteruitrijden. De opdrachtnemer dient geschikte wielnaafaandrijfsysteem-adapter(s) mee te leveren voor op de naloopas. |
|  | De strooier is in staat zowel droog (minimaal 5-40 gr/m2) bij variabele rijsnelheid van 5-70 km/u alsook nat (minimaal 5-20 gr/m2) bij variabele rijsnelheid van 5-70 km/u te strooien, waarbij de breedte in stappen van 0,5 meter en de dosering in stappen van 1 gr/m2 instelbaar is. |
|  | De strooier is in staat om de volgende strooibreedtes te strooien met 1 strooiplaat; - Tussen 2-10 meter bij FS30. - Tussen 2-6 meter bij FS50. |
|  | De strooiplaat heeft bij FS30 en FS50 een mogelijke strooibreedte verdeling links en rechts van 1/3; - Bijv. FS/30 is dit 2,5/ 7,5 meter - Bijv. FS/50 is dit 1,5/ 4,5 meter |
|  | De strooier is voorzien van een enkele strooischotel. |
|  | De strooier is in staat zowel symmetrisch als asymmetrisch naar links en rechts te strooien in stappen van 0,5 meter, waarbij aanpassing in één richting geen nieuwe instelling vereist in de ander richting. |
|  | De strooier is in staat te allen tijde een regelmatig strooipatroon te strooien, In geval van natzout strooien geldt dat minimaal 90% van de strooibreedte de natte en droge component optimaal vermengd zijn. |
|  | De strooier is in staat te allen tijde via een automatische besturing, ongeacht veranderingen in rijsnelheid, strooibreedte en symmetrie, de ingestelde dosering te strooien. Omschakeling van "droog" naar "nat" strooien en omgekeerd vereist geen nieuwe instellingen van strooibreedte en dosering. |
|  | De strooier is in staat standaard alle huidige bekende dooi- en stroef makende middelen (of mengsels hiervan) correct te strooien. |
|  | De toevoer van het dooimiddel (droog) vanuit de silo naar de strooischotel dient te geschieden doormiddel van een transportband. |
|  | De strooier is voorzien van een bedieningssysteem (bedieningskast) met onder andere een touchscreen en kleurendisplay die bedienbaar en uitleesbaar is in de Nederlandse taal (ook in het donker) vanuit de cabine van de desbetreffende tractie; - Waarmee handmatig, makkelijk en functioneel navolgende functies kunnen worden bediend; - Het aan- en uitzetten van de machine - Het instellen van de toegepast type dooimiddel (droog) - Het instellen van het toegepast type dooimiddel (nat) - Het instellen van de dosering - Het instellen van de strooibreedte - De instelling van het strooipatroon - Het instellen van het (nat) zoutverhouding 30/70 50/50 - Het aan- en uit zetten van het droog- en natstrooien - Het aan- en uit zetten van de signaalverlichting - Het aan- en uitzetten van de werklamp ter waarneming van het strooipatroon - Voorbereid voor integratie met een strooimanagement- en routenavigatie - De bedieningskast heeft de mogelijkheid om foutcodes ten aanzien van storingen weer te geven - De bedieningskast heeft de mogelijkheid om parameters weer te geven ten aanzien van actuatoren - De bedieningskast is; - Zonder gereedschap is los te koppelen van strooier en voertuig - Minimaal voldoet aan de IP54 classificatie - Bestaat uit slagvast materiaal - Dusdanig is gemonteerd met een bedieningskast- steun met ramkogel type C, zodat alle functies van het voertuig zonder beperking behouden blijven - Dusdanig is gemonteerd zodat de veiligheid van bestuurder en/of bijrijder niet nadelig wordt beïnvloed - Voorzien van een cabinedoorvoer met een vaste stekkerverbinding naar de strooier - De stekkers voldoen aan; - Hirshman CA 6 LS stekker bedieningskast naar strooier - Harting HAN 10-A+M stekker strooier naar voertuig - Het (trekkend)voertuig is voorzien van voeding 24V en max 10 A. |
|  | De strooier is ook handmatig te bedienen bij uitval van de bedieningskast d.m.v. handmatige bediening van de ventielen. |
|  | De strooier is voorzien van elektrische componenten en verbindingen welke voldoen aan classificatie IP65 (=stofvrij en sproeidicht). |
|  | De strooier is voorzien van een elektrisch leegdraai-inrichting welke; - Eenvoudig te bedienen is (aan-uit). - De silo in stationaire toestand kan worden leeg gedraaid met een minimale snelheid van 0,4 m3/min, waarbij de strooischotel volledig stilstaat. - Wordt gevoed door 230/400 Volt/50 Hz met onder handbereik een veiligheidsschakelaar (noodstopbediening). - Op een veilige plaats op de strooier is voorzien van een CEE-machinecontactdoos. - Een akoestisch signaal activeert, zodra het leegdraaien wordt opgestart. |
|  | De strooier is aan de achterzijde o.a. voorzien van de volgende componenten; - Ledverlichting waaronder; - Twee werklampen (witlicht) - Een oranje signaallamp (dubbelflits), zodanig bevestigd dat geen hinderlijke reflectie ontstaat voor de bestuurder en voldoet aan volgnr.1 - Een naar achteren schijnende rode werklamp welke gericht dient te zijn op de baan van het uittredend dooimiddel (strooipatroon) - Voorzien van retro-reflecterende markering die voldoet aan de wettelijke wetgeving/ norm. - Een (RVS) inspectieladder waarmee de strooimachine op de vrachtwagen, bij het reinigen, tijdens het leegdraaien en bij stalling op een veilige wijze geïnspecteerd kan worden. De inspectieladder heeft minimaal een draagvermogen van 125 kg en is gemonteerd aan de achterkant. - De verlichting dient voorzien te zijn van de volgende aansluitingen afgestemd op de desbetreffende voertuigen. - Kenteken: 14-BPZ-3 : 24V 15-polig stekkerdoos (volgwagenaansluiting) - Kenteken: 88-BKK-2 : 12V 13-polige Jaeger stekkerdoos |
|  | De strooier heeft een strooischotel en stortgoot met de volgende functionaliteiten; - Handmatig kantel- of draaibaar is. - Draaiende delen over 360 graden is afgeschermd. - Tot 0,40 meter boven het wegdek traploos instelbaar is. - Voorzien is van een aanrijdbeveiliging waardoor schade aan strooier zelf wordt voorkomen. - De kogelbaan van het afkomend dooimiddel buiten de breedte van de tractie een hoogte van 0,5 meter t.o.v. het wegdek niet mag overschrijden. - Er een voorziening getroffen is om te voorkomen dat wegenzout tegen de tractie wordt gestrooid. - Voorzien is van een optische strooi- controlesensor die registreert dat er dooimiddel bij het verlaten van de strooiplaat wordt waargenomen. Als tijdens het strooien geen dooimiddel wordt gesignaleerd dient er minimaal een akoestisch waarschuwingssignaal door de bedieningskast te worden gegenereerd. Het signaal van de strooi- controlesensor dient ook te worden geregistreerd in het dataprotocol. - Bij nat strooien, als geen dooimiddel (nat) in het strooiproces wordt toegevoegd registreert dat droog gestrooid wordt. Ook dient dit geregistreerd te worden in het dataprotocol en dient er een akoestisch waarschuwingssignaal door de bedieningskast te worden gegenereerd. |
|  | De strooier is voorzien van een silo, welke; - Zelflossend is. - Een maximale inhoud heeft van 4m3. - Een inrichting voorzien welke zoutkluiten verbrijzelt. |
|  | De strooier is voorzien van kunststof vloeistoftanks; - Op deugdelijke wijze zijn verbonden met de strooier. - Bij gebruik van meerdere tanks deze onderling met elkaar verbonden zijn. Eventuele openingen, anders dan de openingen ten behoeve van de onderlinge verbinding, dienen afsluitbaar te zijn. - Zijn uitgerust met een schaalverdeling om de vullingsgraad eenvoudig aftelezen. - Vervaardigd zijn van slagvast (tot -30 °C) materiaal. - Dusdanig geconstrueerd zijn dat het slingeren/ klotsen van de vloeistof wordt tegengegaan. - Het leidingstelsel is voorzien van een vloeistoffilter met uitwisselbaar filterelement. Het filter dient gereinigd/ vervangen te kunnen worden met gevulde tanks. - Voorzien overdrukbeveiliging. - Een niveaubeveiliging heeft waardoor de vulpomp stopt wanneer de tanks afgevuld zijn. - Stekker type Hirschman CA 4-polig. - De vulaansluiting is van het type Camlock 2". |
|  | De strooier is voorzien van een geïntegreerde droogloopbeveiliging ter bescherming van de natzoutvloeistofpomp. |
|  | De strooier is op ergonomische hoogte vanaf maaiveld uitgerust met een gemakkelijk bereikbare achter- vulaansluiting met terugslagklep voor het ‘morsvrij’ vullen van de vloeistoftank(s). |
|  | De strooier is makkelijk en op eenvoudige wijze te reinigen met heet water (max. 50 °C) onder hoog volume, waarbij geen beschadigingen mogen optreden en na reiniging geen water in de zoutstrooier mag achterblijven. - Componenten van het natzout-vloeistofsysteem die gemakkelijk en eenvoudig te reinigen c.q. te spoelen zijn met warm water (50° C), waarbij na reiniging geen vloeistof in het systeem mag achterblijven. |
|  | De strooier is voorzien van een Elektromagnetische Compatibiliteit Certificering (EMC) volgens de nieuwste Europese Richtlijn. |
|  | De bestaande camera’s van de voertuigen moeten bruikbaar en functioneel blijven als de strooier gebruiksklaar is. |
|  | De strooier wordt voorzien van schop en bezem steun. |
| Slede t.b.v. van de opzetstrooier (haakarmvoertuig) |  |
|  | De strooier dient te worden gemonteerd en geleverd op een slede, waarbij de constructie van de slede afgestemd is op het maximaal toelaatbare gewicht van de zoutstrooier. |
|  | De strooier is voorzien van een geschikte slede die op een haakarmvoertuig van gemeente Peel en Maas geplaatst kan worden. |
|  | De slede met de gemonteerde strooier is leeg en volgeladen af te zetten. |
|  | Het maximale laadvermogen van het haakarmvoertuig mag, beladen met een volgeladen strooier (maximale capaciteit) op slede, niet overschreden te worden. |
|  | De wettelijke en technische aslasten van het haakarmvoertuig mogen, beladen met een volgeladen strooier (maximale capaciteit) op slede, zoals vermeld op het typeplaatje van het voertuig niet overschreden te worden. |
|  | De constructie van de slede is uitgevoerd; - De slede is geheel dicht en voorzien van opstaande randen, zodat bij het laden en reinigen er geen zout of zoutwater op het chassis beland. - De slede is dusdanig gemonteerd dat er ook onder de strooier kan worden schoongemaakt. - Voorzien van brede containerrollen om het op- en afzetten te vereenvoudigen, ook dienen deze smeerbaar uitgevoerd te zijn. - Voorzien van steunen voor het afleggen van een knijperbak (kleiner dan 4 meter totaalhoogte). |
|  | De slede is geschikt voor de volgende specifieke kraan haakarmvoertuigen; - Kenteken 88-BKK-2 Scania P360 DB 6x2/4 HNA WB 4500 mm (as 2/ 3 1350 mm). - Achteroverbouw hart naloopas/ hart rolsysteem ongeveer 850 mm. - Containersysteemlengte 5200 mm. - Capaciteit haakarmsysteem 21 Ton. - Haakhoogte 1450 mm. - Achterzijde bumper t.o.v. hart rol haakarmsysteem 300 mm. - Containervergrendeling ligt 800 mm terug t.o.v. hart rol - Binnen vergrendeling - Kenteken 14-BPZ-3 Scania P370 B 6x2/4N WB 4750 mm (as 2/ 3 1350 mm). - Achteroverbouw hart naloopas/ hart rolsysteem ongeveer 950 mm. - Containersysteemlengte 5500 mm. - Capaciteit haakarmsysteem 21 Ton. - Haakhoogte 1450 mm. - Achterzijde bumper t.o.v. hart rol haakarmsysteem 300 mm. - Containervergrendeling ligt 500 mm terug t.o.v. hart rol. - Binnen vergrendeling |
| Getrokken strooier |  |
|  | De strooier dient bij “nat” strooien zowel in de verhouding 30:70 (nat: droog, FS30) als in de verhouding 50:50 (nat: droog, FS50) te kunnen strooien. Het is mogelijk om automatisch in een strooiroute van verhouding (FS30/ FS50) te wisselen waarbij ook de strooibreedtes vooraf geprogrammeerd kunnen worden. |
|  | De strooier is geschikt voor langzaam verkeer en voorzien van een landbouw onderstel met een geregistreerd kenteken bij de RDW. Ook is de strooier voorzien van alle wettelijke markeringen. |
|  | Bij FS30/FS50 kan de strooier met een dosering van 20 gr/m2 met 1 lading droogzout/ pekelwater een oppervlakte strooien van minimaal 95.000 m². Hierbij gaan we uit van een soortelijk gewicht van 1200 kg/m3 voor het droogzout en 1150 kg/m3 voor het pekelwater. De maximale silo inhoud van het droogzout mag hierbij niet meer dan 1,7 m3 zijn. |
|  | De strooier is niet breder dan de maximale breedte 2.050mm. |
|  | De strooier is geschikt voor een 12 Volt boordspanning zonder ombouw. |
|  | De strooier is van het meest recente model, bouwjaar en voorzien van alle technische innovaties/mogelijkheden, die horen bij de huidige stand der techniek. Eventuele kabels ten behoeve van de apparatuur in de cabine maken géén gebruik van “open” raam ten behoeve van de doorvoer naar de cabine. |
|  | De strooier wordt voorzien van een enkele/makkelijk/goed leesbare en niet demonteerbare typeplaat, welke minimaal de volgende gegevens dient te bevatten; - Merk/ leverancier en zijn adres - CE-markering - Typeaanduiding - Bouwjaar - Fabricagenummer - Lediggewicht in kg Optioneel: - RAL-kleur - Maximale toegestane gewicht in kg. - Maximale inhoud van de vloeistoftanks/silo. |
|  | De strooier wordt geleverd met de volgende aanvullende documenten; - Gebruikershandleiding (start met het opzetten van de strooier en eindigt bij de start van de strooiroute). - Handleiding voor het technisch onderhoud. - Onderhoudsbeschrijving/ instructiekaart dagelijks onderhoud. - Schema van hydraulische installatie van de strooier. - Schema van elektrische installatie van de strooier. - Schema van pneumatische installatie (indien van toepassing). - Lijst met foutcodes. - Lijst met codes/ wachtwoorden om zelf: - Parameters te kunnen uitlezen - Parameters te kunnen aanpassen - Sensoren te kalibreren/ controleren - Snelheden en standen te kalibreren/ controleren - Service reset te kunnen uitvoeren - In- en uitgangen te kunnen uitlezen - Live data te kunnen bekijken - Foutcodes te kunnen uitlezen - CE-attest documentatie. - Algemene troubleschooting lijst met daarin o.a. een storingsanalyse en verhelpen met betrekking tot elektronische systemen. - Garantie documenten. - Onderhoudsinstructieboek van de strooier zodat we zelf het eerstelijns onderhoud kunnen uitvoeren. Met daarin o.a. - Informatie over onderhoudsintervallen - Informatie over benodigde onderhoudsactiviteiten - Onderdelenboek/ documentatie van de strooier met o.a.; - Tekeningen en overzichten van de componenten waaruit de strooier is samengesteld voorzien van onderdelenlijst, benamingen van onderdelen, bestelnummers, afbeeldingen (tekeningen), artikelnummers en prijzen |
|  | Voorafgaand aan de feitelijke ingebruikname van de strooier worden de volgende opleidingen verzorgt; - Opleidingen voor monteurs (minimaal. 3 personen) van gemeente Peel en Maas te verzorgen, zodanig dat deze in staat zijn het reguliere onderhoud te verrichten en storingen te kunnen opsporen en te verhelpen. Na het volgen van de opleiding dienen de monteurs voldoende gekwalificeerd te zijn om zelf reparaties te kunnen/mogen uitvoeren ook gedurende de garantieperiode. - Een gedegen opleiding aan de (minimaal 10) gebruikers te gegeven bij ingebruikname van de nieuwe strooier. De opleiding bestaat verder uit; - Een instructie over gebruik, opbouwen, vullen, bedienen en instellen van het gehele systeem inclusief het routenavigatie en bedieningssysteem (bedieningskast) - Een instructie over het benodigde onderhoud dat door de gebruiker(s) uitgevoerd dient te worden voor, tijdens en na gebruik van de strooier Een beschrijving van de inhoud van de opleidingen dient onderdeel te zijn van de inschrijving. De inschrijver beschrijft de inhoud van de cursussen voor zowel de monteurs als voor de chauffeurs/ bedieners. |
|  | De strooier wordt geleverd met minimaal de volgende instructiekaarten (handboek) inclusief veiligheidsinstructies ten behoeve van; - Aan en afkoppelen van de strooier. - Bediening van de gehele strooier inclusief het routenavigatie en bedieningssysteem (bedieningskast). - Onderhoud dat uitgevoerd dient te worden voor, tijdens en na gebruik door de chauffeur/ bediener. - Eerstelijns onderhoud door de chauffeur. - Overige zaken ter voorkoming van storingen. |
|  | De strooier is door 1 persoon op snelle, eenvoudige en veilige wijze aan elk geschikt voortuig aan te koppelen. |
|  | De strooier is uitgevoerd met een geïntegreerde aandrijving (hydrauliek) niet zijnde een door fossiel/ elektrisch aangedreven hydrauliekunit. - De aandrijving is dusdanig dat strooien mogelijk is tijdens het voor en achteruitrijden. |
|  | De strooier is in staat zowel droog (minimaal 5-40 gr/m2) bij variabele rijsnelheid van 5-40 km/u alsook nat (minimaal 5-20 gr/m2) bij variabele rijsnelheid van 5-40 km/u te strooien, waarbij de breedte in stappen van 0,5 meter en de dosering in stappen van 1 gr/m2 instelbaar is. |
|  | De strooier is in staat om de volgende strooibreedtes te strooien met 1 strooiplaat; - Tussen 1-6 meter bij FS30 en FS50 |
|  | De strooiplaat heeft bij FS30 en FS50 een mogelijke strooibreedte verdeling links en rechts van 1/3; - Bijv. FS30 en FS50 is dit 1,5/ 4,5 meter |
|  | De strooier is voorzien van een enkele strooischotel. |
|  | De strooier is in staat zowel symmetrisch als asymmetrisch naar links en rechts te strooien in stappen van 0,5 meter, waarbij aanpassing in één richting geen nieuwe instelling vereist in de ander richting. |
|  | De strooier is in staat te allen tijde een regelmatig strooipatroon te strooien, In geval van natzout strooien geldt dat minimaal 90% van de strooibreedte de natte en droge component optimaal vermengd zijn. |
|  | De strooier is in staat te allen tijde via een automatische besturing, ongeacht veranderingen in rijsnelheid, strooibreedte en symmetrie, de ingestelde dosering te strooien. Omschakeling van "droog" naar "nat" strooien en omgekeerd vereist geen nieuwe instellingen van strooibreedte en dosering. |
|  | De strooier is in staat standaard alle huidige bekende dooi- en stroef makende middelen (of mengsels hiervan) correct te strooien. |
|  | De toevoer van het dooimiddel (droog) vanuit de silo naar de strooischotel dient te geschieden doormiddel van een transportband. |
|  | De strooier is voorzien van een bedieningssysteem (bedieningskast) met onder andere een touchscreen en kleurendisplay die bedienbaar en uitleesbaar is in de Nederlandse taal (ook in het donker) vanuit de cabine van de desbetreffende tractie; - Waarmee handmatig, makkelijk en functioneel navolgende functies kunnen worden bediend; - Het aan- en uitzetten van de machine - Het instellen van de toegepast type dooimiddel (droog) - Het instellen van het toegepast type dooimiddel (nat) - Het instellen van de dosering - Het instellen van de strooibreedte - De instelling van het strooipatroon - Het instellen van het (nat) zoutverhouding 30/70 50/50 - Het aan- en uit zetten van het droog- en natstrooien - Het aan- en uit zetten van de signaalverlichting - Het aan- en uitzetten van de werklamp ter waarneming van het strooipatroon - Voorbereid voor integratie met een strooimanagement- en routenavigatiesysteem - De bedieningskast heeft de mogelijkheid om foutcodes ten aanzien van storingen weer te geven - De bedieningskast heeft de mogelijkheid om parameters weer te geven ten aanzien van actuatoren - De bedieningskast is; - Zonder gereedschap is los te koppelen van strooier en voertuig - Minimaal voldoet aan de IP54 classificatie - Bestaat uit slagvast materiaal - Dusdanig is gemonteerd met een bedieningskast- steun met ramkogel type C, zodat alle functies van het voertuig zonder beperking behouden blijven - Dusdanig is gemonteerd zodat de veiligheid van bestuurder en/of bijrijder niet nadelig wordt beïnvloed - Voorzien van een cabinedoorvoer met een vaste stekkerverbinding naar de strooier - De stekkers voldoen aan; - Hirshman CA 6 LS stekker bedieningskast naar strooier - Harting HAN 10-A+M stekker strooier naar voertuig - Het voertuig is voorzien van voeding 12V en max 10 A. |
|  | De strooier is ook handmatig te bedienen bij uitval van de bedieningskast d.m.v. handmatige bediening van de ventielen. |
|  | De strooier is voorzien van elektrische componenten en verbindingen welke voldoen aan classificatie IP65 (=stofvrij en sproeidicht). |
|  | De strooier is voorzien van een elektrisch leegdraai-inrichting welke; - Eenvoudig te bedienen is (aan-uit). - De silo in stationaire toestand met een minimale snelheid van 0,4 m3/min kan worden leeg gedraaid, waarbij de strooischotel volledig stilstaat. - Wordt gevoed door 230/400 Volt/50 Hz met onder handbereik een veiligheidsschakelaar (noodstopbediening). - Op een veilige plaats op de strooier is voorzien van een CEE-machinecontactdoos. Een akoestisch signaal activeert, zodra het leegdraaien wordt opgestart. |
|  | De strooier is aan de achterzijde o.a. voorzien van de volgende componenten; - Ledverlichting waaronder; - Twee werklampen (witlicht) - Een oranje signaallamp (dubbelflits), zodanig bevestigd dat geen hinderlijke reflectie ontstaat voor de bestuurder en voldoet aan volgnr.1 - Een naar achteren schijnende rode werklamp welke gericht dient te zijn op de baan van het uittredend dooimiddel (strooipatroon) - Voorzien van retro-reflecterende markering die voldoet aan de wettelijke wetgeving/ norm. - Een (RVS) inspectieladder waarmee de strooimachine, bij het reinigen, tijdens het leegdraaien en bij stalling op een veilige wijze geïnspecteerd kan worden. De inspectieladder heeft minimaal een draagvermogen van 125 kg en is gemonteerd aan de achterkant. - De verlichting dient voorzien te zijn van de volgende aansluitingen afgestemd op de desbetreffende voertuigen; - Voeding m.b.t. verlichting dient te komen van een 7-polige aanhangwagenstekker (12V-voeding) |
|  | De strooier heeft een strooischotel en stortgoot met de volgende functionaliteiten; - Handmatig kantel- of draaibaar is. - Draaiende delen over 360 graden is afgeschermd. - Tot 0,40 meter boven het wegdek traploos instelbaar is. - Voorzien is van een aanrijdbeveiliging waardoor schade aan strooier zelf wordt voorkomen. - De kogelbaan van het afkomend dooimiddel buiten de breedte van de tractie een hoogte van 0,5 meter t.o.v. het wegdek niet mag overschrijden. - Er een voorziening getroffen is om te voorkomen dat wegenzout tegen de tractie wordt gestrooid. - Voorzien is van een optische strooi- controlesensor die registreert dat er dooimiddel bij het verlaten van de strooiplaat wordt waargenomen. Als tijdens het strooien geen dooimiddel wordt gesignaleerd dient er minimaal een akoestisch waarschuwingssignaal door de bedieningskast te worden gegenereerd. Het signaal van de strooi- controlesensor dient ook te worden geregistreerd in het dataprotocol. - Bij nat strooien, als geen dooimiddel (nat) in het strooiproces wordt toegevoegd registreert dat droog gestrooid wordt. Ook dient dit geregistreerd te worden in het dataprotocol en dient er een akoestisch waarschuwingssignaal door de bedieningskast te worden gegenereerd. |
|  | De strooier is voorzien van een silo, welke; - Zelflossend is. - Een maximale inhoud heeft van 1.7 m3. - Een inrichting voorzien welke zoutkluiten verbrijzelt. |
|  | De strooier is voorzien van kunststof vloeistoftanks; - Op deugdelijke wijze zijn verbonden met de strooier. - Bij gebruik van meerdere tanks deze onderling met elkaar verbonden zijn. Eventuele openingen, anders dan de openingen ten behoeve van de onderlinge verbinding, dienen afsluitbaar te zijn. - Zijn uitgerust met een schaalverdeling om de vullingsgraad eenvoudig aftelezen. - Vervaardigd zijn van slagvast (tot -30 °C) materiaal. - Dusdanig geconstrueerd zijn dat het slingeren/ klotsen van de vloeistof wordt tegengegaan. - Het leidingstelsel is voorzien van een vloeistoffilter met uitwisselbaar filterelement. Het filter dient gereinigd/ vervangen te kunnen worden met gevulde tanks. - Voorzien overdrukbeveiliging. - Een niveaubeveiliging heeft waardoor de vulpomp stopt wanneer de tanks afgevuld zijn. - Stekker type Hirschman CA 4-polig. - De vulaansluiting is van het type Camlock 2". |
|  | De strooier is voorzien van een geïntegreerde droogloopbeveiliging ter bescherming van de natzoutvloeistofpomp. |
|  | De strooier is op ergonomische hoogte vanaf maaiveld uitgerust met een gemakkelijk bereikbare achter- vulaansluiting met terugslagklep voor het ‘morsvrij’ vullen van de vloeistoftank(s). |
|  | De strooier is makkelijk en op eenvoudige wijze te reinigen met heet water (max. 50 °C) onder hoog volume, waarbij geen beschadigingen mogen optreden en na reiniging geen water in de zoutstrooier mag achterblijven. Componenten van het natzout-vloeistofsysteem die gemakkelijk en eenvoudig te reinigen c.q. te spoelen zijn met warm water (50° C), waarbij na reiniging geen vloeistof in het systeem mag achterblijven. |
|  | De strooier is voorzien van een Elektromagnetische Compatibiliteit Certificering (EMC) volgens de nieuwste Europese Richtlijn. |
|  | De strooier wordt voorzien van een camerasysteem van het type; - ORLACO (rearview) achteruitrijcamera Pal 118 graden. - Wordt aangesloten met een Harting HAN A 6-polige stekker overeenkomstig met de penbezetting van het getrokken voertuig - Montage (plaatsing) van camera wordt in overleg met opdrachtgever bepaald |
|  | Bij het bouwen van de strooier wordt er rekening gehouden dat hydrauliekslangen en leidingwerk worden opgehangen, dit in overleg met de opdrachtgever. |
|  | De strooier is voorzien van een hydraulische steunpoot constructie. |
|  | De strooier is voorzien van een lucht geremde as, welke d.m.v. een remventielen op het trekkende voertuig wordt bediend. - Handrem via veerremcilinders. |
|  | De strooier wordt geleverd met een K80 koppeling. |
|  | De strooier is in hoogte verstelbaar zowel hoog (90cm) als laag (65cm) dit t.b.v. het aankoppelen aan het trekkende voertuig. |
|  | De strooier wordt voorzien van schop en bezem steun. |
| Strooimanagementsysteem (strooidata) |  |
|  | Onder de term ‘strooimanagementsysteem (strooidata)’ wordt door de aanbestedende opdrachtgever het volgende verstaan; Een informatiemanagementsysteem voor gladheidsbestrijding, ten behoeve van het in beeld brengen van strooiacties, waarbij per zoutstrooier, per actie en per dag/tijdstip in beeld kan worden gebracht of er daadwerkelijk op een bepaalde locatie is gestrooid, de ingestelde/gestrooide zouthoeveelheid en samenstelling. De registratie dient volledig automatisch plaats te vinden onafhankelijk van de chauffeur. Data is via een webapplicatie (SAAS) inzichtelijk. |
|  | Het strooimanagementsysteem en de bijhorende webapplicatie (SAAS) is voorzien van alle technische innovaties/mogelijkheden, die horen bij de huidige stand der techniek. |
|  | Het strooimanagementsysteem en de bijhorende webapplicatie (SAAS) wordt geleverd, geïnstalleerd en geïnstrueerd op de gemeentewerf. |
|  | Het strooimanagementsysteem en de bijhorende webapplicatie (SAAS) wordt geleverd met een duidelijke gebruikershandleiding. Deze mag geïntegreerd zijn in de webapplicatie zelf. |
|  | Voorafgaand aan de feitelijke ingebruikname van het strooimanagementsysteem en bijhorende webapplicatie (SAAS) wordt er een instructie/ opleiding gegeven; - Voor (minimaal. 6 personen) van gemeente Peel en Maas. - Na deze instructie/opleiding is er voldoende kennis opgedaan om zelfstandig strooidata te genereren en te analyseren. - Een beschrijving van de inhoud van de instructie(s)/ opleiding(en) dient onderdeel te zijn van de inschrijving. |
|  | De strooidata wordt op de volgende wijze weergeven en verzonden; - De tijdens een strooiactie gegenereerde data, dient, inclusief de positiedata en strooiparameters, draadloos verzonden te worden conform de meest recente Europese NEN normen. - De verzendingen vindt realtime (dat wil zeggen met maximaal 2 minuten vertraging) plaats via een vast gemonteerd modem op de strooier welke minimaal voor 4G datacommunicatie geschikt is. - Het modem moet over voldoende geheugencapaciteit beschikken om de hoeveelheid data van strooiacties die gegenereerd wordt, gedurende tenminste 48 uur op te staan als geen verbinding met het GSM-netwerk mogelijk is. - De overdracht van data dient het gehele jaar mogelijk en gegarandeerd te zijn. De abonnementskosten voor de datacommunicatie zijn voor rekening van de opdrachtgever. Er is uitsluitend sprake van een vaste vergoeding voor de communicatiekosten (geen variabel tarief afhankelijk van het gebruikt/de hoeveelheid data die wordt verzonden/ontvangen). De datakosten worden door de opdrachtnemer aan opdrachtgever, eens per jaar, gefactureerd. De datakosten dienen bij inschrijving inzichtelijk te zijn (zie Bijlage 2 – Inschrijvingsbiljet). |
|  | De volgende strooidata moet via een webapplicatie (SAAS) minimaal beschikbaar zijn; - Het weergeven van minimaal de volgende ritgegevens; - Tijd en datum - Locatie - Tijd per actie (strooien, stilstand, totaal) - Afgelegde afstand per actie per activiteit - Zoutdosering, strooibreedte en strooipatroon - Gebruikte hoeveelheid dooimiddel (gram/m2) - Uitgebreide selectiemogelijkheden ritgegevens op basis van; - Datum - Voertuig/ strooier - Gereden strooiroute (hieraan gekoppeld moet een totaaloverzicht gegenereerd worden van de geselecteerde ritten - Het grafische weergeven van de afgelegde routes, versus de referentie routes. De verschillen worden duidelijk in de kaart weergegeven. |
|  | - Vanuit de webapplicatie (SAAS) is het mogelijk om minimaal management rapportages te maken c.q. een dashboard te genereren van de volgende onderdelen; - Totaal rijden afstand in Km en tijdsduur - Totaal strooien/ totaal sproeien in afstand en tijdsduur - Totaal berekening van afstand in Km en tijdsduur (berekening totaal moet instelbaar zijn vanuit km/u rijden) - Strooihoeveelheden uit routeinformatie - Droog strooien hoeveelheid - Nat strooien hoeveelheid - Totaal hoeveelheid benodigd strooizout kg in de strooiroute - Totaaloppervlakte in m2 van de strooiroute |
|  | De opdrachtgever blijft te allen tijde eigenaar van alle informatie en data die binnen de webapplicatie (SAAS) worden verwerkt. De data blijven minimaal 10 jaar in de webapplicatie (SAAS) beschikbaar voor de opdrachtgever. Voordat gegevens worden verwijderd, neemt opdrachtnemer contact op met opdrachtgever om opdrachtgever de gelegenheid te bieden om de gegevens te downloaden. |
|  | Het strooimanagementsysteem (webapplicatie) blijft tenminste 13 jaar na levering beschikbaar en onderhouden voor gebruik met het te leveren bedieningssysteem op de strooiers. Migratie naar een ander platform/systeem met dezelfde functionaliteiten is toegestaan, mits dit niet leidt tot extra kosten (t.o.v. huidige prijsaanbieding). |
|  | Het strooimanagementsysteem moet toekomstbestendig zijn (uit te breiden met nieuwe functionaliteiten). |
| Routenavigatiesysteem/ bedieningssysteem (bedieningskast) |  |
|  | Onder de term ‘routenavigatiesysteem/ bedieningssysteem’ wordt door de aanbestedende opdrachtgever het volgende verstaan; - Een routenavigatiesysteem, die elke zoutstrooier van de opdrachtgever langs een route begeleidt die vooraf in een webapplicatie (SAAS) door de opdrachtgever gemaakt en geprogrammeerd is. De navigatie is zowel visueel (meedraaiende kaart op de bedieningskast en richting aanwijzing door middel van pijlen) als met gesproken aanwijzingen begeleid. - Het is ook mogelijk om op in te stellen gps-coördinaten een specifieke gesproken boodschap (instructie) te laten horen. - Een bedieningssysteem voor de strooier die in combinatie met het routenavigatiesysteem zodanig functioneert dat de vooraf ingestelde (geprogrammeerde) instellingen worden uitgevoerd tijdens een strooiactie. Dit vanuit vooraf ingestelde gps-coördinaten. - Een bedieningssysteem waarbij ook handmatige instellingen eenvoudig mogelijk zijn. |
|  | Het routenavigatiesysteem/ bedieningssysteem is van het meest recente model, bouwjaar (versie) en voorzien van alle technische innovaties/mogelijkheden, die horen bij de huidige stand der techniek. |
|  | Het routenavigatiesysteem/ bedieningssysteem en de bijhorende webapplicatie (SAAS) wordt geleverd, geïnstalleerd en geïnstrueerd op de gemeentewerf. |
|  | Het routenavigatiesysteem/ bedieningssysteem en de bijhorende webapplicatie (SAAS) wordt geleverd met een duidelijke gebruikershandleiding. |
|  | Voorafgaand aan de feitelijke ingebruikname van het routenavigatiesysteem/ bedieningssysteem wordt er een instructie/ opleiding gegeven; - Voor (minimaal. 30 gebruikers) van gemeente Peel en Maas. - Na deze instructie/ opleiding is er voldoende kennis opgedaan om zelfstandig het gehele routenavigatiesysteem en bedieningssysteem aan te sluiten en te bedienen. - Na deze instructie is er voldoende kennis om het benodigde onderhoud dat door de gebruiker(s) uitgevoerd dient te worden voor, tijdens en na gebruik van het routenavigatiesysteem/ bedieningssysteem uit te voeren. - Voor (minimaal. 6 monteurs/ programmeurs) van gemeente Peel en Maas; - Na deze instructie/ opleiding kunnen de monteurs zelfstandig het reguliere programmeren, onderhoud verrichten, storingen opsporen en verhelpen. Na het volgen van de opleiding dienen de monteurs/ programmeurs voldoende gekwalificeerd te zijn om zelf routes/ instellingen te programmeren en reparaties te kunnen/ mogen uitvoeren. - Een beschrijving van de inhoud van de instructie(s)/ opleiding(en) dient onderdeel te zijn van de inschrijving. - Van de volgende onderwerpen worden minimaal instructiekaarten aangeleverd; - Bediening van het gehele routenavigatiesysteem en bedieningssysteem - Onderhoud dat uitgevoerd dient te worden voor, tijdens en na gebruik door de chauffeur/ bediener - Eerstelijns onderhoud door de chauffeur - Overige zaken ter voorkoming van storingen - Beknopte beschrijving voor het kunnen programmeren van routes/ instellingen |
|  | Het routenavigatiesysteem/ bedieningssysteem moet zodanig uitgerust zijn dat bij gebruik de veiligheid van de bestuurder en omgeving tijdens het uitvoeren van een strooiactie niet in gevaar komt. |
|  | Het routenavigatiesysteem/ bedieningssysteem moet zodanig zijn voor wat betreft de bediening dat deze voor de chauffeur geen extra handelingen vergt tijdens het rijden van de geplande/ standaard strooiroute. |
|  | Het routenavigatiesysteem/ bedieningssysteem heeft de mogelijkheid om minimaal 20 verschillende strooiroutes tegelijk op te slaan. |
|  | Het routenavigatiesysteem/ bedieningssysteem is in staat om vooraf geprogrammeerde instellingen van strooiroutes tijdens de strooiacties o.b.v. GPS-coördinaten automatisch uit te voeren en aan te passen. - Deze instellingen zijn in ieder geval. - Strooier aan/ uit - Natzout aan/ uit - Strooibreedte - Strooisymmetrie - Zoutdosering - Omschakeling van strooiverhouding FS30/ FS50 |
|  | De route wordt d.m.v. spraak en digitale navigatiekaarten aan de bestuurder weergeven. - Kaartmateriaal wordt getoond d.m.v. een meedraaiende kaart op de bedieningskast en is voorzien van richtingaanwijzing door middel van pijlen. - Als de chauffeur de route verlaat bijv. door omleidingen, moet de routenavigatie de chauffeur weer op een logische manier de route laten hervatten. - Routes moeten in zijn geheel te zien zijn op het routenavigatiesysteem/ bedieningssysteem. Zodanig dat men zonder GPS de route geheel kan inzien waarbij aangegeven is waar men zich op dat moment bevindt. |
|  | Vanuit de webapplicatie (SAAS) is het mogelijk om strooiroutes te bewerken/ programmeren. Ook is het mogelijk om uitbreiding/ wijzigingen in routes te doen zonder vooraf fysiek de route in te rijden. |
|  | Het routenavigatiesysteem/ bedieningssysteem is geschikt voor strooiwerkzaamheden, dat wil zeggen dat er voor navigatie onlogische aanwijzingen gegeven dienen te kunnen worden (zoals bijvoorbeeld het 360 graden rondrijden van een rotonde). |
|  | Het routenavigatiesysteem/ bedieningssysteem is uitgevoerd als kleurendisplay, voorzien van een automatische dag/ nacht dimfunctie en heeft een minimale display grootte van 7 inch. |
|  | Bestaande routes (in AR3-formaat) worden indien mogelijk gemigreerd naar het nieuwe systeem. Als bestaande routes niet gemigreerd en dus opnieuw ingereden/ geprogrammeerd moeten worden voor een optimaal gebruik, dient opdrachtnemer dit te verzorgen in overleg met de opdrachtgever. |
|  | De gestelde eisen aan het bedieningssysteem (bedieningskast) zijn o.a. terug te vinden onder volgnr. 60 en 102. |
|  | Het bedieningssysteem (bedieningskast) wordt geleverd voor de - volgens dit bestek te leveren - 4 strooiers (2 opzetstrooiers en 2 getrokken strooiers). |
|  | Het routenavigatiesysteem/bedieningssysteem dient modulair en uitbreidbaar te zijn. |
| Sneeuwploeg |  |
|  | De sneeuwploeg Is van het meest recente model, bouwjaar en voorzien van alle technische innovaties/mogelijkheden, die horen bij de huidige stand der techniek. |
|  | De sneeuwploeg wordt voorzien van een enkele/ makkelijk/goed leesbare en niet demonteerbare typeplaat, welke minimaal de volgende gegevens dient te bevatten; - Merk/leverancier en zijn adres - CE-markering - Typeaanduiding - Bouwjaar - Fabricagenummer - Gewicht Optioneel: - RAL-kleur |
|  | De sneeuwploeg wordt geleverd met de volgende aanvullende documenten: - Gebruikershandleiding (start met het opbouwen en eindigt bij het daadwerkelijk in gebruik nemen). - Handleiding voor het technisch onderhoud. - Onderhoudsbeschrijving/ instructiekaart dagelijks onderhoud. - Schema van hydraulische installatie van de sneeuwploeg (indien van toepassing). - Schema van elektrisch installatie van de sneeuwploeg (indien van toepassing). - CE-attest documentatie. - Garantie documenten. - Onderhoudsinstructieboek van de sneeuwploeg zodat we zelf het eerstelijns onderhoud kunnen uitvoeren. Met daarin o.a.; - Informatie over onderhoudsintervallen - Informatie over benodigde onderhoudsactiviteiten - Onderdelenboek/ documentatie van de sneeuwploeg met o.a.; - Tekeningen en overzichten van de componenten waaruit de sneeuwploeg is samengesteld voorzien van onderdelenlijst, benamingen van onderdelen, bestelnummers, afbeeldingen (tekeningen), artikelnummers en prijzen |
|  | Voorafgaand aan de feitelijke ingebruikname van de sneeuwploegen worden de volgende instructie/ opleidingen verzorgt; - Opleidingen voor monteurs (minimaal. 3 personen) van gemeente Peel en Maas te verzorgen, zodanig dat deze in staat zijn het reguliere onderhoud te verrichten en storingen te kunnen opsporen en te verhelpen. Na het volgen van de opleiding dienen de monteurs voldoende gekwalificeerd te zijn om zelf reparaties te kunnen/mogen uitvoeren ook gedurende de garantieperiode. - Een gedegen opleiding aan de (minimaal. 10) gebruikers te gegeven bij ingebruikname van de nieuwe sneeuwploeg. De opleiding bestaat verder uit; - Een instructie over het gebruik, opbouwen, bedienen en instellen van het gehele systeem - Een instructie over het benodigde onderhoud dat door de gebruiker(s) uitgevoerd dient te worden voor, tijdens en na gebruik van de sneeuwploeg - Een beschrijving van de inhoud van de opleidingen die inschrijver aanbiedt dient onderdeel te zijn van de inschrijving. De inschrijver beschrijft de inhoud van de cursussen voor zowel de monteurs als voor de chauffeurs/ bedieners. |
|  | De sneeuwploeg is eenvoudig aan te bouwen aan het voertuig doormiddel van een gestandaardiseerde DIN-plaat en voorzien van een deugdelijke borging. - De voertuigen van Peel en Maas hebben een DIN-plaat waarvan de bovenrand hoogte +/- 1030 mm bedraagt in rijstand. |
|  | De sneeuwploeg heeft de volgende instelmogelijkheden; - Tijdens het ploegen dient de sneeuwploeg in zogenaamde "zweefstand" het wegdek te kunnen volgen. - De sneeuwploeg is uitgevoerd met een parallellogramconstructie waarmee de sneeuwploeg; - Geheven kan worden - Eenvoudig zonder menskracht- aan en afgebouwd kan worden - Bij geen enkele ploeg- of transportstand het voertuig beschadigd kan worden - De sneeuwploeg beschikt over een eigen hydraulisch systeem (op de sneeuwploeg). - Het hydraulisch systeem is werkend op het 24Volt circuit van het voertuig zonder aanpassingen - Aansluiting op dragend voertuig d.m.v. Nato-stekker (2-polig, 70 mm). - Een bedieningskast die vanuit de cabine van het voertuig bediend kan worden, met minimaal de volgende functies; - Heffen en dalen - Traploos zwenken links/rechts tot schuinstand 30° - In- en uitschakelen van de breedte markering - De aansluitingen van de bedieningskast vanuit de cabine naar sneeuwploeg bestaan uit Harting HAN 10-A+M stekkers. |
|  | De sneeuwploeg is geschikt tot het ruimen van sneeuw* tot een hoogte van 30 cm met een rijsnelheid van 10 tot 40 km/uur. *Sneeuw voor de Nederlandse weersomstandigheden. |
|  | De sneeuwploeg heeft ploegblad breedte van min. 2,65 meter en max 2,70 meter. |
|  | De sneeuwploeg voldoet aan de volgende maatvoering in maximaal omlaag (werkpositie) toestand; - De totale hoogte bovenkant sneeuwploeg is maximaal 1150 mm. - De afstand (diepte) tussen de DIN-plaat en voorkant sneeuwploegblad mag omlaag (werkpositie) max 1880 mm zijn. |
|  | De sneeuwploeg voldoet aan de volgende maatvoering in maximaal geheven toestand; - De vrije ruimte onderkant slijtrubbers bedraagt minimaal 350 mm - De totale hoogte (bovenkant-ploegblad) mag maximaal 1520 mm bedragen i.v.m. 2e rijverlichting. - De afstand (diepte) vanaf DIN-plaat mag niet groter zijn dan 1750 mm |
|  | De sneeuwploeg heeft de mogelijkheid om traploos te zwenken van links naar rechts, tot een schuinstand van 30°. |
|  | De sneeuwploeg heeft een PE-kunststof ploegblad waarbij het doorlopend geheel een stuifkap-functie heeft. |
|  | De sneeuwploeg heeft een vormgeving waardoor sneeuw, slush of water bij vermelde rijsnelheden niet over de sneeuwploeg heen kan stuiven. |
|  | De sneeuwploeg is aan de onderzijde uitgevoerd met meerdelige, rubber slijtblokken (min 30 mm dikte) welke gemakkelijk en snel te vervangen zijn. |
|  | De sneeuwploeg is uitgevoerd met hoogte verstelbare zwenkwielen die het wegdek volgen. |
|  | De sneeuwploeg beschikt over een eigen hydraulisch systeem en een veiligheidssysteem (in geval van obstakels of aanrijdingen tot min 50 mm) beschermd tegen beschadigingen. |
|  | De sneeuwploeg is uitgerust met een stoeprand aanrijbeveiliging. |
|  | De sneeuwploeg wordt geleverd met een opbergframe (standaard met wielen), waarmee de sneeuwploeg eenvoudig kan worden weggeborgen en eenvoudig kan worden aan- of afgekoppeld van het voertuig. Het opbergframe is dusdanig geconstrueerd dat de rubber slijtblokken van de ploeg de grond niet raken als de sneeuwploeg in het frame hangt. |
|  | De sneeuwploeg is voorzien van; - Breedte markeringen (led) - Markeringsstokken (fluoriderend) - Reflectiemateriaal |
| Conservering getrokken strooier en opzetstrooier |  |
|  | De staaldelen van de aanhangwagenstrooier dienen als volgt behandelt te worden: - Stralen en poeder coaten gebaseerd op; - Metalen delen moeten worden gestraald tot een reinigingsgraad Sa2,5-3 overeenkomstig NEN-EN-ISO 8501-1:2007 - De conservering dient aangebracht te worden overeenkomstig aan de DIN EN ISO 12944 Klasse C5 (industrie). - De lakbestendigheid dient te voldoen aan de zoutsproeitest conform NEN-EN-ISO 9227:2022 (Corrosiebeproeving in kunstmatige omgevingen- zoutsproeibeproeving). - De totale laagdikte dienst minimaal 160 micrometer te bedragen. |
|  | Kleurstelling: - De trechter RAL 1003 - De draagconstructie RAL 7016 en/of 7021 (donkergrijs) of hieraan vergelijkbaar. |
| Conservering Slede van de opzetstrooier |  |
|  | De staaldelen van de slede dienen als volgt behandelt te worden: - Stralen en poeder coaten gebaseerd op; - Metalen delen moeten worden gestraald tot een reinigingsgraad Sa2,5-3 overeenkomstig NEN-EN-ISO 8501-1:2007 - De conservering dient aangebracht te worden overeenkomstig aan de DIN EN ISO 12944 Klasse C5 (industrie). - De lakbestendigheid dient te voldoen aan de zoutsproeitest conform NEN-EN-ISO 9227:2022 (Corrosiebeproeving in kunstmatige omgevingen- zoutsproeibeproeving). - De totale laagdikte dienst minimaal 160 micrometer te bedragen. |
|  | Kleurstelling: - De draagconstructie RAL 7016 en/of 7021 (donkergrijs) of hieraan vergelijkbaar. |
| Conservering Sneeuwploegen |  |
|  | De staaldelen van de sneeuwploegen dienen als volgt behandelt te worden: - Stralen en poeder coaten gebaseerd op; - Metalen delen moeten worden gestraald tot een reinigingsgraad Sa2,5-3 overeenkomstig NEN-EN-ISO 8501-1:2007 - De conservering dient aangebracht te worden overeenkomstig aan de DIN EN ISO 12944 Klasse C5 (industrie). - De lakbestendigheid dient te voldoen aan de zoutsproeitest conform NEN-EN-ISO 9227:2022 (Corrosiebeproeving in kunstmatige omgevingen- zoutsproeibeproeving). - De totale laagdikte dienst minimaal 160 micrometer te bedragen. |
|  | Kleurstelling: - De draagconstructie RAL 7016 en/of 7021 (donkergrijs) of hieraan vergelijkbaar. - Ploegblad kleur oranje |
| ICT eisen |  |
|  | De software is compatible met Windows Server 2019 of hoger dan wel als client compatible met Windows 11 of hoger. Ook dient de software compatibel te zijn met het routenavigatiesysteem en bedieningssysteem. |
|  | De - cloudoplossing - wordt gehost in een Virtual Private Cloud, dan wel een public cloud met beveiliging voor de opdrachtgever. |
|  | De software ondersteund minimaal de laatste en voorlaatste versie van de volgende browser; Google Chrome en Microsoft Edge. |
|  | Opdrachtnemer dient specificaties van servers c.q. VDI-client aan te leveren. |
|  | Hostingdiensten vinden plaats door ISO 27001 en/of NEN 7510 en/of ISO 27017 (BIO) gecertificeerde partijen. Een geldige ISAE 3000, 3400 of 3402 type II rapport kan ter vervanging hierop worden verstrekt om de kwaliteit van getroffen maatregelen aan te tonen. |
|  | Opdrachtgever blijft eigenaar van de data/content die door opdrachtgever in de software wordt opgeslagen. De opdrachtnemer mag deze niet gebruiken voor eigen doeleinden. |
|  | De gegevens worden blijvend in Europa opgeslagen waar EU-wet- en regelgeving van kracht is. |
|  | Inschrijver dient software procedure aan te leveren met betrekking tot frequentie van de updates en werkwijze. De kosten van een update en upgrade zijn opgenomen in de onderhouds/ jaarlijkse kosten. De procedure en frequentie van updates dienen bij inschrijving inzichtelijk te zijn. |
|  | De rollen voor de autorisatie in het systeem kunnen door de opdrachtgever gedefinieerd en aan gebruikers worden toegekend. |
|  | De in het systeem en bijbehorende database opgeslagen gegevens moeten alleen toegankelijk zijn voor geautoriseerde gebruikers. |
|  | Beveiligd dataverkeer moet mogelijk zijn. |
|  | Alle werkzaamheden, te leveren producten en daarbij behorende dienstverlening dienen te voldoen aan alle van toepassing zijnde Nederlandse en Europese wettelijke bepalingen, voorschriften, normen en richtlijnen aan opdrachtgever. - Waaronder (dus niet gelimiteerd tot:) - De AVG-wetgeving - Archiefwetgeving - Als er sprake is van een verwerking van persoonsgegevens wordt de standaard verwerkersovereenkomst gemeenten afgesloten. |
|  | Als er dataoverdracht plaatsvindt, dienen de verbindingen https te zijn. |
|  | Opdrachtnemer kan procedure aanleveren met betrekking tot controles op aanwezigheid van kwetsbaarheden (bij voorkeur automatisch) en beoordeelt hieruit voortvloeiende risico's en neemt adequate maatregelen om deze te mitigeren. |
|  | Opdrachtnemer heeft procedures voor het maken van back-ups en het oefenen van een tijdig herstel daarvan, en kan deze procedures aanleveren. |
|  | De software ondersteunt de mogelijkheid om data uit de huidige software te importeren. Ook bij beëindiging van de dienstverlening dient softwaredata (strooiroutes/ data) kosteloos te worden teruggeleverd aan de opdrachtgever, in een formaat dat het mogelijk maakt de data in een nieuwe oplossing te importeren. |
|  | Inladen of inlezen van de strooiroutes in het routenavigatiesysteem verloopt via Bluetooth of WiFi. |
|  | De Nederlandse helpdesk is altijd bereikbaar op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur, dit via telefoon, email, website of ticketsysteem. |
| GEO- informatie eisen |  |
|  | Software met eigen vakspecifieke geodata (GEO=alles met een x- en y-coördinaat, punt, lijn of vlak) werkt, gelden de volgende eisen; - De coördinaten moeten worden opgeslagen in het RD-stelsel. - De GEO-data moeten geëxporteerd kunnen worden in minimaal csv, shape, dxf bestanden (andere uitwisselformaten moet de inschrijver vooraf kenbaar maken). - Het kaartmateriaal is professioneel en actueel met een minimale overlapping van 2 km naar omringende gemeenten. |
| Onderhoud |  |
|  | Opdrachtnemer voert jaarlijks een inspectie en een (VA) erkende veiligheidskeuring van de gladheidsbestrijdingsmiddelen uit. Een eventuele reguliere onderhoudsbeurt maakt onderdeel uit van deze inspectie. |
|  | Voor de inspectie offreert inschrijver een vast bedrag per gladheidsbestrijdingsmiddel. De inspecties en (VA) veiligheidskeuring van de gladheidsbestrijdingsmiddelen vinden aansluitend aan elkaar plaats. |
|  | De opdracht voor de jaarlijkse inspectie en een (VA) erkende veiligheidskeuring gelden steeds voor één jaar. |
|  | Voor de werkzaamheden, die naar aanleiding van de inspectie noodzakelijk zijn of geadviseerd worden, offreert de inschrijver als volgt. - Een uurtarief (voor arbeid). Deze werkzaamheden kunnen normaliter aansluitend aan de inspecties worden uitgevoerd. Dit uurtarief geldt ook voor eventueel uit te voeren onderhoudswerkzaamheden/ correctief onderhoud aan bij opdrachtgever aanwezige andere gladheidsbestrijdingsmiddelen. |
|  | De inspecties zijn inclusief alle reiskosten. Er worden geen reis- of voorrijkosten in rekening gebracht. |
|  | De tarieven voor inspectie en eventuele werkzaamheden worden jaarlijks per 1 april aangepast op basis van de index voor Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur (metaal en elektr.techn.industrie) zoals door het CBS gepubliceerd. De prijsaanpassing is gemaximaliseerd tot de in de benoemde index aangegeven stijging over de voorafgaande 12 maanden (de jaarmutatie). Inhaalslagen voor niet toegepaste prijsaanpassingen worden niet geaccepteerd. |
|  | De opdrachtgever wenst de overweging te kunnen maken om na en tijdens de garantieperiode het totale reguliere onderhoud en eventuele reparaties in eigen beheer uit te voeren, waarbij dit geen nadelige invloed heeft op de garantieperiode. |
|  | Als de opdrachtgever niet zelf het reguliere onderhoud of reparaties gaat uitvoeren, willen we een kostenraming van het reguliere onderhoud per gladheidsbestrijdingsmiddel per jaar. Gedurende de garantieperiode worden storingen en/of mankementen die veroorzaakt zijn door toedoen van de gemeente Peel en Maas in overleg met opdrachtnemer opgelost. |
|  | Bij storingen in de werking van de gladheidsbestrijdingsmiddelen tijdens het strooiseizoen, die de opdrachtgever niet zelf kan oplossen, garandeert inschrijver een responstijd van 24 uur bij urgente gevallen. Bij minder urgente gevallen garandeert opdrachtnemer een responstijd van 72 uur. Er is sprake van een urgent geval wanneer met de strooier door een storing of defect redelijkerwijs niet uitgerukt/gestrooid kan worden. Responstijd is de tijd die verstrijkt tussen de melding van de storing bij opdrachtnemer en de aanvang van de reparatiewerkzaamheden op de gemeentewerf van Gemeente Peel en Maas. |
|  | Onderdelen worden afzonderlijk berekend tegen normale condities. |
|  | Er dient door de opdrachtnemer een lijst van onderdelen te worden aangeleverd, die op voorraad moeten zijn om de meest voorkomende storingen zo snel mogelijk te kunnen oplossen. |
|  | Er dient door de opdrachtnemer een filterlijst van de aanwezig filterelementen aangeleverd te worden met onderdeelnummers. |
|  | Het is mogelijk om digitaal/ online onderdelen op chassisnummer/productnummer (type) te bestellen bij de opdrachtnemer. |
|  | Bestelde onderdelen worden door opdrachtnemer franco aan huis (gemeentewerf Peel en Maas) geleverd. |
|  | Als er software nodig is omdat het anders niet mogelijk is om foutcodes uit te lezen, parameters te wijzigen en bijvoorbeeld kalibraties uit te voeren dient deze beschikbaar te worden gesteld door de opdrachtnemer. |
|  | De opdrachtnemer garandeert voor een periode van 12 jaar nalevering van originele onderdelen voor de zoutoplosinstallatie, de strooiers en de sneeuwploegen. |
| Inruil |  |
|  | De inschrijver biedt voor navolgende zoutstrooiers en sneeuwploegen een inruilprijs aan; - Aanhangwagenzoutstrooier (2x) - Merk: Nido Stratos - Type: BK17KR- 21 AVCLN-350 - Bouwjaar: 2011 - Serienummer: S2B35877 en S2B35878 - Opzetstrooier (2x) - Merk: Nido Stratos - Type: B40- 36 PCLN- 490 - Bouwjaar 2007 en 2011 - Serienummer: S2B30088 en S2B35879 - Opzetstrooier (1x) - Merk: Nido - Type: STB06-27-PAX-350 - Bouwjaar: 2002 - Serienummer: STB20956 - Sneeuwploeg (1x) - Merk: Nido - Type: Hyl 240-K24V. FPZ-G - Bouwjaar: 1992 - Serienummer: HYK00899 - Sneeuwploeg (1x) - Merk: Nido - Type: SNK 240- R EPZ .24V - Bouwjaar: 1999 - Serienummer: SNK 10405 |
|  | De inschrijver biedt per zoutstrooier en sneeuwploeg een inruilprijs aan en doet deze gestand geduurde 2 maanden na gunning van de opdracht. NB: De daadwerkelijke overdracht vindt plaats na levering van de nieuwe strooiers, sneeuwploegen, routenavigatiesysteem en strooimanagementsysteem. |
|  | De opdrachtnemer gaat ermee akkoord dat de aanbestedende dienst de in te ruilen zoutstrooiers en sneeuwploegen aan een derde verkoopt. De winnende inschrijver wordt hieromtrent uiterlijk 2 maanden na gunning van de opdracht door opdrachtgever over geïnformeerd. |

Inschrijver verklaart door ondertekening

- dat hij zorgvuldig kennis genomen heeft van alle bovengenoemde eisen inclusief alle aanpassingen, die via Nota’s van Inlichtingen aangebracht zijn;

- dat hij akkoord is met alle bovengenoemde eisen inclusief alle aanpassingen die via Nota’s van Inlichtingen aangebracht zijn;

- dat hij zijn leveringen/diensten/werkzaamheden volledig in overeenstemming met de gestelde eisen zal uitvoeren;

- dat hij alle kosten die hij moet maken om aan de gestelde eisen te voldoen heeft verrekend in zijn prijsaanbieding (conform Bijlage 2 - Inschrijvingsbiljet).

Inschrijver						        2e handtekening bij ‘gezamenlijke bevoegdheid’:

| Naam |  |  |
| --- | --- | --- |
| Functie |  |  |
| Onderneming |  |  |
| Handtekening |  |  |
| Plaats en datum |  |  |

# BIJLAGE 4	FORMULIER REFERENTIEOPDRACHT

Inschrijver dient gebruik te maken van onderstaand model voor de beschrijving van een referentie-opdracht om zijn vakbekwaamheid aan te tonen (zie paragraaf 4.2).

Indien nodig om meerdere referentieopdrachten te beschrijven deze bijlage meerdere keren gebruiken!

Opmerking: De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om zonder tussenkomst van de inschrijver contact op te nemen met de opgegeven referentie(s).

| Gegevens opdrachtgever |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Naam opdrachtgever |  |
|  | Adres |  |
|  | Postcode en plaatsnaam |  |
| 2) | Naam contactpersoon opdrachtgever |  |
|  | Functie |  |
|  | Telefoonnummer |  |
|  | E-mailadres |  |

| Beschrijving referentieopdracht |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3) | Begindatum opdracht: |  |
|  | Einddatum opdracht: |  |
| 4) | Beschrijving geleverde gladheidsbestrijdingsmaterieel en/of aansturingssystemen |  |
| 5) | Eventueel aanvullende opmerkingen/beschrijving: |  |

Inschrijver						        2e handtekening bij ‘gezamenlijke bevoegdheid’:

| Naam |  |  |
| --- | --- | --- |
| Functie |  |  |
| Onderneming |  |  |
| Handtekening |  |  |
| Plaats en datum |  |  |

# BIJLAGE 6	VERKLARING ‘GEEN RUSSICHE BETROKKENHEID’

Hierbij verklaar ik naar eer en geweten dat er geen sprake is van Russische betrokkenheid bij de uitvoering van deze overeenkomst die de drempels van artikel 5 duodecies van EU Verordening (EU) 833/2014 van 31 juli 2014 betreffende de betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren, zoals gewijzigd bij Verordening 2022/578 van 8 april 2022 overschrijdt.

Ik verklaar in het bijzonder dat:

- de onderneming die ik vertegenwoordig (en de bedrijven die een onderdeel zijn van ons consortium) geen (rechts)personen zijn met een Russische nationaliteit en deze (rechts) personen  (natuurlijke personen, bedrijven, entiteiten of organen) niet gevestigd zijn in Rusland;

- de onderneming die ik vertegenwoordig (en de bedrijven die een onderdeel zijn van ons consortium) geen rechtspersonen zijn (gevestigd in Rusland of een ander land) die voor meer dan 50% eigendom zijn van een Russische partij zoals hierboven onder a) genoemd;

- noch ik noch de onderneming die ik vertegenwoordig een (rechts)persoon (gevestigd in Rusland of een ander land) is die handelt in belang van of op aanwijzing van een Russische partij, zoals bedoeld onder a) en b);

- er geen onderaannemers, leveranciers of ondernemingen deelnemen wier capaciteit wordt ingeroepen door de onderneming die ik vertegenwoordig én die een aandeel hebben van meer dan 10% van de contractwaarde waarbij een situatie als onder a) t/m c) zich voordoet.

Inschrijver						        2e handtekening bij ‘gezamenlijke bevoegdheid’:

| Naam |  |  |
| --- | --- | --- |
| Functie |  |  |
| Onderneming |  |  |
| Handtekening |  |  |
| Plaats en datum |  |  |