In de Informatie Levering Specificatie (ILS) wordt gespecificeerd welke gegevens moeten worden overgedragen bij (de oplevering van) projecten.

De duurzaamheidsmaatregelen die onderdeel uitmaken van het werk vallen onder hoofdstuk B.8 van de ILS. Conform dit hoofdstuk dient de opdrachtnemer t.b.v. de monitoring aangaande gebruikte, hergebruikte of vrijgekomen materialen en de vereiste CO2-reductie op het werk de volgende gegevens aan te leveren.

| Maatregel | Op te leveren gegevens |
| --- | --- |
| MKI waarden: |  |
| Voor asfalt- en betonverhardingen en betonnen elementen zijn maximale MKI (Milieu Kosten Indicator) waarden opgenomen in diverse besteksposten. | Voor de onderbouwing van de MKI waarde van de materialen dient een gevalideerde EPD te worden aangeleverd. De eisen waar de EPD aan moet voldoen staan in 0.14.09 van het bestek. |
| Betongranulaat als grindvervanger: |  |
| Minimaal 30% tot een maximum van 50% van de grove toeslagmaterialen moet worden vervangen door betongranulaat. | Inzicht in samenstelling toegepast betonmengsel en percentage betongranulaat dat is gebruikt. |
| Hergebruik asfalt: |  |
| Asfaltmengsels welke gebruikt worden in onder- en tussenlagen dienen voor minimaal 75% uit gerecycled asfalt te bestaan | Inzicht in samenstelling toegepast asfaltmengsel en percentage asfaltgranulaat dat is gebruikt. |
| Bij het vervangen van een deklaag passen we een mengsel (SMA-NL11B) toe met minimaal 30% en maximaal 50% gerecycled asfalt |  |
| Brandstof: |  |
| De opdrachtnemer dient een 89% CO2 reductie te realiseren, conform de eisen in het bestek. | Voor de onderbouwing of de opdrachtnemer aan de eis heeft voldaan dient een rapportage en een Verklaring biobrandstof te worden aangeleverd. De eisen waar de rapportage aan moet voldoen staan in 01.40.02 en/of 01.41.02 van het bestek |
| Vrijgekomen materialen: |  |
| Bij het werk komen verschillend materialen vrij die aan de aannemer vervallen. De provincie wil inzicht krijgen in de wijze waarop deze materialen worden verwerkt. | Opdrachtnemer moet een plan aanleveren met een overzicht van de vrijgekomen materialen. De eisen waar het plan aan moet voldoen staan in 01.17.07 van het bestek |