Handboek STOV Flevoland

Standaard Teken en Ontwerp Voorschriften Flevoland

Versie: 11

Datum: 11-2022

Inhoudsopgave

1  Inleiding en achtergrond	2

1.1	Wijzigingen t.o.v. versie 10	2

2  Wat in welke fase in Ontwerp en op Tekening	3

2.1  Algemeen	3

2.2  Aandachtspunten	3

2.3  Tabellen	4

2.4  Tekenwerk en Ontwerp NJO verhardingsprojecten (VO/DO/UO)	8

3  Bladhoofd Provincie Flevoland	11

4  Versiebeheer Provincie Flevoland	14

4.1  Tekeningstatus	14

5  Afspraken ontwerp- en tekenbestanden	15

5.1  Ontwerpbestanden	15

5.2  Tekenbestanden	15

5.3  Aanleveren tekenbestanden	15

5.4  Procedure uitleveren van eind- en tussenproducten tekeningen	16

6  Resultaatsverplichting DTM-meting	17

6.1  Inwinning	17

6.2  Oplevering	17

6.3  Classificatie	17

6.4  Uitzetten referentiepunten	18

6.5  Nauwkeurigheid meting	19

6.6  Wat te meten	20

# 1  Inleiding en achtergrond

Voor u ligt de nieuwe versie van de STOV Flevoland.

Het doel van de ST0V is twee ledig:

- Vastleggen per fase welke producten en met welke kwaliteit geleverd dienen te worden.

Het geleverde product sluit hierdoor beter aan op de fase waarin het project zich begeeft: naar mate van de vordering van het project neemt ook het detailniveau toe.

- De STOV dient ook als aanbestedingsdocument bij de uitbesteding van werken waardoor opdrachtnemers beter kunnen inspelen op de werkwijze die de provincie hanteert en welke producten worden verwacht.

In de STOV wordt vastgelegd met betrekking tot ontwerp- en tekenwerk zowel in- als extern:

- Wat in welke fase op tekening: lijsten wat per projectfase (schetsontwerp tot bestekstekening) op tekening wordt gezet en tot werk detailniveau;

- Tekentechnische afspraken: te gebruiken lagenstructuur, lettertypes en -hoogtes, kaders e.d.;

- Aanleveren van bestanden: wijze van opslaan en aanleveren van bestanden;

- Standaardisatie en versiebeheer: eisen voor invullen bladhoofd, beschrijven versiebeheer en uitleveringsproces van eind- en tussenproducten.

In de STOV is ook opgenomen de Resultaatsverplichting DTM-metingen. Hierin wordt beschreven wat en hoe te meten, met welke nauwkeurigheid en hoe aan te leveren.

Bijlage

Behorend bij het beschrijvende deel van de STOV is een ZIP bestand met diverse DWG bestanden, waaronder: formats bladhoofden en kaders, standaard legenda, hectometrering bestand, principe details uit de RWpF en het standaard bladje 1 “situatie plaats te maken werk”. De laatste versie van deze bijlage is terug te vinden onder e-docs 2597160.

## Wijzigingen t.o.v. versie 10

In versie 11 zitten aanpassingen in paragraaf 2.3 tabellen, aanpassing is in blauw weergegeven.

In hoofdstuk 6 zitten aanpassingen aan de inwinning van de zachte topografie en de classificatie van de te meten objecten.

# 2  Wat in welke fase in Ontwerp en op Tekening

## 2.1  Algemeen

In dit document wordt, per tekeningsoort, aangegeven waaruit de tekening moet of mag bestaan, of wat juist niet deel van de tekening mag uitmaken. Daarbij wordt per tekeningsoort onderscheid gemaakt naar de fase waarin het ontwerpproces zich bevindt. Een en ander is per tekeningsoort in tabelvorm weergegeven. De volgende tabellen zijn in dit document opgenomen:

Tabel 1: Algemene lijst voor alle tekeningen

Tabel 2: Opbreektekening

Tabel 3: Wegontwerp situatie

Tabel 4: Wegontwerp lengteprofiel

Tabel 5: Wegontwerp dwarsprofiel

Tabel 6: Kabels en leidingen

Tabel 7: RVV/bebording/markering

De tabellen hebben betrekking op wegbouwkundig werk. Het uitgangspunt hierbij zijn de reguliere Niet Jaarlijks Onderhoud (NJO) werken. Voor natuurtechnisch, waterbouwkundig, elektrotechnisch en/of mechanisch werk zijn geen specifieke tabellen opgesteld.

## 2.2  Aandachtspunten

Bestemmingsplan

bestemmingsplanwijzigingen bij voorkeur op basis van DO tekeningen. Bij gebruik van VO tekeningen, deze met grotere nauwkeurigheid uitwerken dan een standaard VO om in situatie een reële begrenzing van het werk/de verschillende bestemmingen te kunnen bepalen.

Hiervoor dient het ontwerp in 3D te worden uitgewerkt op basis van een DTM.

Grondaankoop

Grondaankoop wordt gedaan op basis van minimaal de DO tekeningen. In deze gevallen dient het DO met grote nauwkeurig te worden uitgewerkt om in situatie een reële aankooplijnen te kunnen bepalen. Hiervoor dient het ontwerp in 3D te worden uitgewerkt op basis van een DTM.

Bij onteigening dienen naast de DO tekeningen ook grondtekeningen en overzichtstekeningen gemaakt te worden. De voorwaarden waaraan deze tekeningen moeten voldoen staat beschreven in “Handreiking Administratieve Onteigeningsprocedure (RWS), op basis van titels II, IIa, IIc en IV van de onteigeningswet”.

Verkeersbesluit

Bebordingstekening dient in DO fase gemaakt te worden zodat tijdig het verkeersbesluit kan worden genomen. Deze tekening mag als los document gemaakt worden of gekoppeld aan het DO.

De tekening bevat de bestaande situatie, te handhaven bebording en bebakening, de nieuwe situatie inclusief markering en de benodigde RVV-bebording en bebakening inclusief onderborden met onderbordtekst.

Borden en bebakening dienen zowel als pictogram als tekstueel (bordnummer) te worden weergegeven. De vervallen situatie dient niet zichtbaar te zijn.

## 2.3  Tabellen

Verklaring tabellen

| SO = Schetsontwerp (Maatregelenkaart) |  |
| --- | --- |
| VO = Voorontwerp |  |
| DO = Definitief ontwerp |  |
| UO = Uitvoeringsontwerp (UAV-GC) / Bestekstekeningen (RAW) |  |

● : verplicht

○ : optioneel (i.o.m. OG)

-  : niet gewenst

In de tabellen zijn ook onderdelen optioneel gesteld. In beginsel dienen deze opgenomen te worden tenzij anders bepaald.

Tabel 1: Algemene lijst voor alle tekeningen

|  | SO | VO | DO | UO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingevuld bladhoofd | ● | ● | ● | ● |
| Projectnummer | ● | ● | ● | ● |
| Tekeningnummer | ● | ● | ● | ● |
| Legenda/verklaring [format (infracad) legenda e-docs 2597160] | ○ | ● | ● | ● |
| Verwijzing naar bijbehorende tekeningen | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Schalen | ○ | ● | ● | ● |

Tabel 2: Opbreektekening 1

|  | SO | VO | DO | UO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bladindeling op situatietekening bij meer dan 3 situatiebladen | - | - | ○ | ● |
| Kadastrale begrenzing 2 | - | - | ● | - |
| Kadastrale nummering 2 | - | - | ● | - |
| Bestaande situatie (topografie), tekst (wegnamen, watergangen), lijnen en symbolen (verharding, talud e.d.) | - | - | ● | ● |
| Projectgrens (begrenzing van het project) | - | - | ○ | ○ |
| Opbreekwerkzaamheden: situatie freeswerkzaamheden | - | - | ● | ● |
| Opbreekwerkzaamheden: freesvakken | - | - | ○ | ● |
| Opbreekwerkzaamheden: op te breken verharding | - | - | ● | ● |
| Opbreekwerkzaamheden: zaagsnedes | - | - | - | ● |
| Overige opruimwerkzaamheden | - | - | ○ | ● |

1 De complexiteit van het werk bepaald voor welke fase een opbreektekening gemaakt dient te worden. In de SO en VO fase

kan (meestal) worden volstaan met het aanpijlen van de op te breken verharding. Bij de DO en besteksfase is een separate

opbreektekening vanuit leesbaarheid van de tekening wenselijk. Afwijking i.o.m. OG.

2 In de Legenda vermelden de datering van de kadastrale data, in geval de tekening dient voor grondverwerving mag de

kadastrale data niet ouder zijn dan een maand t.o.v. de goedkeuringsdatum van de tekening.

Tabel 3: Wegontwerp Situatie

|  | SO | VO | DO | UO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verwijzing naar situatiebladen, dwars-, lengteprofielen en detailtekening | - | - | ○ | ● |
| Bladindeling op situatietekening bij meer dan 3 situatiebladen | - | - | ○ | ● |
| Kadastrale begrenzing 1 | ○ | ● | ● | - |
| Kadastrale nummering 1 | ○ | ● | ● | - |
| Bestaande situatie (topografie), tekst (wegnamen, watergangen), lijnen en symbolen (verharding, talud e.d.), bestaande hectometrering 2 | ● | ● | ● | ● |
| Bestaande situatie: te handhaven bebording (incl. onderborden) en bebakening, symbool (locatie), afbeelding (in grijstint), nummer 4 | - | - | ● | ● |
| Projectgrens (begrenzing van het project) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (Hoofd)assen, incl. (werk)hectometrering 3 | - | ○ | ● | ● |
| Horizontale stralen (tekstueel) 3 | - | ○ | ● | ● |
| Overgangsbogen (indicatief en tekstueel) | - | ● | - | - |
| Overgangsbogen (exact en tekstueel) 3 | - | ○ | ● | ● |
| Hoogtematen aansluitingen/zijwegen (DO: schaal 1:500, bestek: schaal 1:500/1:200) | - | ○ | ● | ● |
| Verkanting (teken en percentage) en locatie verkantingsovergangen | - | - | ● | ● |
| Nieuwe situatie kanten verharding | ○ | ● | ● | ● |
| Nieuwe situatie soort en opbouw verharding | - | - | ○ | ● |
| Nieuwe situatie banden en bestrating (contouren) | - | ○ | ● | ● |
| Nieuwe situatie type banden en bestrating (tekstueel) | - | - | ○ | ● |
| Nieuwe situatie drainage, grindkoffer, riolering (contouren) | - | ○ | ● | ● |
| Nieuwe situatie drainage, grindkoffer, riolering: hoofdafmeting en type (tekstueel) | - | - | ● | ● |
| Nieuwe situatie sloten indicatief | ○ | ● | - | - |
| Nieuwe situatie sloten (vanuit 3D model/DTM) | - | ○ | ● | ● |
| Nieuwe situatie kunstwerken | - | ● | ● | ● |
| Nieuwe situatie kunstwerken: hoofdafmeting en type | - | ○ | ● | ● |
| Nieuwe situatie: Markering (beperkt uitwerkingsniveau: as- en kantstrepen, inhaalverboden) | - | ● | - | - |
| Nieuwe situatie: Markering/belijning (lijnen en figuraties) | - | ○ | ● | ● |
| Nieuwe situatie: Markering/belijning (tekst) 4 | - | - | ○ | ● |
| Nieuwe situatie: Markering/belijning materialisering in legenda 4 | - | - | ○ | ● |
| Nieuwe situatie: Bebording (incl. onderborden) en bebakening, symbool (locatie), afbeelding (in kleur), type en nummer 4 | - | - | ● | ● |
| Nieuwe situatie: principe dwarsdoorsnedes/ rijstrookindelingen (schaal 1:50) | - | ● | ● | ● |
| Nieuwe situatie plaats en nummer van de (principe) dwarsprofielen | - | ○ | ● | ● |
| Harde elementen uit VRI/OVI/bewegwijzeringsplan: masten/portalen | - | - | ● | ● |
| Essentiële elementen uit het VRI-plan: mantelbuizen/VRI-kast | - | - | ○ | ● |
| Essentiële elementen verlichtingsplan/bewegwijzeringsplan: mantelbuizen/OV-kast | - | - | - | ● |
| Waterhuishouding (waterpeilen) | - | ○ | ○ | ○ |
| Arceringen: gebruikte materialen | - | - | ○ | ● |
| Arceringen: talud | - | ○ | ● | ● |
| Beveiligingsconstructies (geleiderail, barriers e.d.) locatie | - | ○ | ● | ● |
| Beveiligingsconstructies hoofdafmeting, type, prestatieklasse, A-waarde | - | - | ○ | ● |
| Vervallen situatie weergeven in hidden linetype | - | ○ | ● | ● |
| Vervallen situatie markering uitzetten | - | ○ | ● | ● |

1 In de Legenda vermelden de datering van de kadastrale data, in geval de tekening dient voor grondverwerving mag de

kadastrale data niet ouder zijn dan een maand t.o.v. de goedkeuringsdatum van de tekening.

2 In de Legenda vermelden de datering van de gehanteerde BGT of DTM

3 Bij DO separate assentekening opstellen

4 Niet bij separaat bebordingsplan

Tabel 4: Wegontwerp Lengteprofiel

|  | SO | VO | DO | UO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Profielen van de (hoofd)as(sen) van de eindsituatie | - | ○ | ● | ● |
| Profiel bestaand | - | ○ | ● | ● |
| Maatvoering van lengteprofiel(en) | - | - | ● | ● |
| Plaats en nummer van de dwarsprofielen | - | - | ● | ● |
| Kruisende wegen, kunstwerken, spoorwegen, waterwegen, duiker, etc. | - | - | ● | ● |
| Hoogte referentielijnen N.A.P. | - | ○ | ● | ● |
| Polderpeil/peilscheiding | - | - | ○ | ○ |

1 Lengteprofiel bij NJO projecten dient ervoor om inzichtelijk te maken waar nog kan worden volstaan met de “standaard”

onderhoudsmaatregel of waar aanvullende werkhandelingen noodzakelijk zijn.

Tabel 5: Wegontwerp Dwarsprofiel 1

|  | SO | VO | DO | UO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verwijzing naar locatie | - | ○ | ● | ● |
| Bestaand profiel | - | ○ | ● | ● |
| Opbreekwerkzaamheden | - | ○ | ● | ● |
| Nieuw profiel (contourlijn incl. bandvorm) | - | ○ | ● | ● |
| Begrenzingen (werk en kadastraal) 2 | - | ● | ● | - |
| Helling van de verhardingen in % | - | - | ● | ● |
| Berm- en taludhelling (in verhouding en in hele getallen) | - | - | ● | ● |
| Hoogtematen t.o.v. NAP (in maatbalk met afstandsmaten tot as) | - | ○ | ● | ● |
| Aan te brengen en/of uit te breken verharding | - | - | ○ | ● |
| Opbouw verharding/constructie | - | - | ○ | ● |
| Aan te brengen banden, bermverharding, geleiders e.d., incl. aanpijling | - | - | ○ | ● |
| Aan te brengen of te verwijderen grond/zand | - | - | ○ | ● |
| Aan te brengen overhoogte/voorbelasting | - | - | ○ | ● |
| Hoogte referentielijnen | - | ○ | ● | ● |
| Geleiderail, barrier (contouren) | - | ○ | ● | ● |
| Geleiderail, barrier (tekstueel: type/prestatieklasse/werkende breedte/ASI waarde) | - | - | ○ | ● |
| Geluidwerende voorzieningen | - | ○ | ● | ● |
| Kunstwerk (contourlijnen) | - | ○ | ● | ● |
| Afmetingen sloten en watergangen | - | - | ● | ● |
| Verticale en horizontale drainage | - | - | ○ | ● |
| Kabels en leidingen 3 | - | - | ○ | ○ |
| Laanbeplanting | - | ○ | ● | ● |

1 Onder wegontwerp dwarsprofiel vallen niet de principe profielen wegindeling/markering

In DO-fase slechts enkele maatgevende profielen uitwerken, in UO-fase voldoende profielen om werk te kunnen maken

2 In geval van grondaankoop/bestemmingsplanwijziging, de datering van de kadastrale data in de legenda vermelden

3 Indien voor ontwerp maatgevend/noodzakelijk

Tabel 6: Kabels en leidingen

|  | SO | VO | DO | UO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bestaande situatie (topografie) (grijstinten) | - | ● | ● | ● |
| Nieuwe situatie (contouren) (lijnen dun in zwart) | - | ● | ● | ● |
| Kabels en leidingen (kleur) 1 | - | ● | ● | ● |
| Locatie eventuele proefsleuven | - | ● | ● | ● |
| Disclaimer en datering in legenda | - | ● | ● | ● |

1 De datering van de KLIC-melding en proefsleuven in de legenda vermelden. De data dient bij vrijgave niet ouder te zijn

dan 6 maanden.

Tabel 7: RVV/bebording/markeringen

|  | SO | VO | DO | UO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bestaande situatie (topografie) | - | - | ● | ● |
| Bestaande situatie: te handhaven bebording (incl. onderborden) en bebakening, symbool (locatie), afbeelding (in grijstint), nummer | - | - | ● | ● |
| Bestaande (te handhaven) situatie: Markeringen/belijning (lijn en tekst) | - | - | ○ | ○ |
| Vervallen situatie uitzetten | - | - | ● | ● |
| Nieuwe situatie (ontwerp) | - | - | ● | ● |
| Nieuwe situatie: Locatie borden (symbool) | - | - | ● | ● |
| Nieuwe situatie: Afbeelding borden (in kleur) | - | - | ● | ● |
| Nieuwe situatie: Nummer en type bord | - | - | ● | ● |
| Nieuwe situatie: Markering/belijning (lijnen en figuraties) | - | - | ● | ● |
| Nieuwe situatie: Markering/belijning (tekst) | - | - | ○ | ● |
| Nieuwe situatie: Bebording en bebakening, afbeelding en nummer | - | - | ● | ● |
| Harde elementen uit VRI/OVI/bewegwijzeringsplan: masten/portalen | - | - | ● | ● |
| Nieuwe situatie: principe dwarsdoorsnedes/ rijstrookindelingen (schaal 1:50) | - | - | ● | ● |

## 2.4  Tekenwerk en Ontwerp NJO verhardingsprojecten (VO/DO/UO)

Hieronder is weergegevens wat per fase dient te worden verricht aan ontwerp en tekenwerk.

Voorontwerp:

Toelichting: Het VO wordt in principe 2D opgesteld op basis van de BGT of als 3D op basis van BGT en AHN.

Het VO heeft daardoor beperkte nauwkeurigheid en is inzicht gevend en niet maatgevend, tenzij vanuit procedure/planning (grondverwerving, bestemmingsplan) een hogere nauwkeurigheid is vereist.

De set VO tekeningen dienen minimaal te bestaan uit:

- Situatie en principedwarsprofielen

- schaal 1:1000/500

- bestaande ondergrond (inclusief kadastrale begrenzing)

- contouren nieuwe situatie verharding (nieuwe wegbreedte)

- arcering nieuwe situatie verharding (verschillende grijstint voor overlagen en nieuwe constructie)

- markering indicatief (lengtemarkering en inhaalverboden)

- contouren nieuwe situatie grondwerk (geschat)

- markante principe dwarsprofielen: wegbreedte, rijstrookindeling, wegverbreding: na elke profielovergang opnemen.

- op te breken verhardingen (van enige omvang) aangeven door aanpijlen

Definitief ontwerp:

In deze fase dient het voorontwerp uitgewerkt te worden tot een definitief ontwerp. Het VO is 2D opgesteld op basis van de BGT en heeft daardoor beperkte nauwkeurigheid.

In de DO fase dient een 3D ontwerp gemaakt te worden op basis van de een DTM. Het ontwerp dient geoptimaliseerd te zijn aan de bestaande situatie. Uitgangpunt voor de hoogteligging van de weg bij reconstructie is daar het waar mogelijk het volgen van de verticale verloop van de huidige weg, rekening houdend met comforteisen, om zo in kaart brengen waar extra handelingen dan het “standaard” onderhoud dienen te worden verricht. Denk hierbij aan het lokaal aanbrengen van extra uitvulling voor correctie van lengte- en dwarsprofiel. Het DTM dient te voldoen aan de eisen zoals beschreven in hoofdstuk 6 “Resultaatsverplichting DTM-meting”.

Het wegmodel in 3D bevat minimaal de kanten verharding, kniklijnen verharding, de as van de weg en de kniklijnen bermen en taluds. Het model dient te voldoen aan onderstaande puntdichtheid:

| Bochtstraal [m] | Onderlinge puntafstand [m] |
| --- | --- |
| < 2 | ca. 0,5 (+/- 0,15) |
| 2 < 5 | ca. 1,0 (+/- 0,25) |
| 5 < 10 | ca. 2,0 (+/- 0,50) |
| 10 < 25 | ca. 3,0 (+/- 0,75) |
| 25 < 50 | ca. 4,0 (+/- 1,00) |
| > 50 | ca. 5,0 (+/- 1,00) |

De set DO tekeningen dienen minimaal te bestaan uit:

- Situatie plaats te maken werk [e-docs 2597160]

- Opbreektekening (1:1000/500):

- arceren en aanpijlen

- Situatie (1:500) en principedwarsprofielen (1:50):

- bestaande ondergrond (inclusief kadastrale begrenzing)

- contouren nieuwe situatie verharding (nieuwe wegbreedte)

- contouren nieuwe situatie grondwerk (vanuit 3D model of benadering vanuit dwarsprofielen)

- markering en bebording (gecombineerd met de nieuwe situatie of indien voor de leesbaarheid noodzakelijk in een separate tekening)

- markante principe dwarsprofielen: wegbreedte, rijstrookindeling, wegverbreding: na elke profielovergang opnemen (op markering- en bebording bij separate tekening)

- arcering nieuwe situatie verharding (verschillende grijstint voor overlagen en nieuwe constructie)

- op te breken verhardingen, arceren en aanpijlen (gecombineerd met de nieuwe situatie of indien voor de leesbaarheid noodzakelijk in een separate tekening)

- lokale werkzaamheden aanpijlen in de tekening (bijvoorbeeld aan brengen middengeleider, verbreden inrit e.d.)

- locaties uitgewerkte dwarsprofielen

- Situatie, detail aansluitingen (1:200):

- inhoud conform “Situatie”

- hoogtematen bestaand/nieuw

- betreft aansluitingen tussen RSW/GOW/ETW en niet inritten

- Assentekening:

- bestaande situatie (grijstint)

- contouren nieuwe situatie (lijnen dun in zwart)

- ontwerpassen inclusief maatvoering en hectometrering

- Dwarsprofielen (1:100):

- bestaande situatie

- nieuwe situatie

- globaal onderhoudsmaatregel

- kadastrale begrenzing (indien gebruikt voor grondaankoop/bestemmingsplan)

- Lengteprofielen (1:1000/100) of (1:500/50)

- Details:

- project specifieke details (uitgezonderd de standaard details uit de Richtlijn Wegontwerp provincie Flevoland, hiernaar kan worden verwezen)

Bestekstekeningen/Uitvoeringsontwerp:

De bestekstekeningen dienen te worden vervaardigd vanuit een 3Dmodel van de verharding en de bermen op basis van de DTM. Dit model wordt ook opgeleverd en dient geschikt te zijn voor uitzetwerk in de bouwfase.

Het wegmodel in 3D bevat minimaal de kanten verharding, kniklijnen verharding, de as van de weg en de kniklijnen bermen en taluds. Het model dient te voldoen aan onderstaande puntdichtheid:

| Bochtstraal [m] | Onderlinge puntafstand [m] |
| --- | --- |
| < 2 | ca. 0,5 (+/- 0,15) |
| 2 < 5 | ca. 1,0 (+/- 0,25) |
| 5 < 10 | ca. 2,0 (+/- 0,50) |
| 10 < 25 | ca. 3,0 (+/- 0,75) |
| 25 < 50 | ca. 4,0 (+/- 1,00) |
| > 50 | ca. 5,0 (+/- 1,00) |

De bestekstekeningen dienen voldoende informatie te bevatten zodat zonder bewerking en toelichting het werk kan worden uitgevoerd.

De set Bestekstekeningen dienen minimaal te bestaan uit:

- Situatie plaats te maken werk [e-docs 2597160].

- Opbreektekening (1:1000/500)

- arceren en aanpijlen

- Situatie (1:500) en principedwarsprofielen (1:50):

- bestaande ondergrond

- contouren nieuwe situatie verharding (nieuwe wegbreedte)

- contouren nieuwe situatie grondwerk (taluds, kniklijnen, waterhuishouding)

- markering

- markante principe dwarsprofielen: wegbreedte, rijstrookindeling, wegverbreding

- arcering nieuwe situatie verharding (verschillende grijstint voor overlagen en nieuwe constructie)

- specifieke werkzaamheden aangeven door middel van aanpijlingen (bijvoorbeeld aan brengen middengeleider, verbreden inrit, aanbrengen duiker e.d.)

- Situatie, detail aansluitingen (1:200):

-	inhoud conform “Situatie”

-	hoogtematen bestaand/nieuw

- betreft aansluitingen tussen RSW/GOW/ETW en niet inritten

- Markering/bebording (1:500)

- nieuwe situatie markering (materiaal en afmeting)

- bebording (pictogram en nummer)

- markante principe dwarsprofielen (1:50): wegbreedte, rijstrookindeling

- Dwarsprofielen (1:100):

- bestaande situatie

- nieuwe situatie

- voorzien van arcering, maatvoering en aanpijling met omschrijving te verrichten werkzaamheden.

- op alle markante punten dient een profiel uitgewerkt te worden zodat de verrichten handelingen en materialen inzichtelijk worden.

- Assentekening:

- bestaande situatie (grijstint)

- contouren nieuwe situatie (lijnen dun in zwart)

- ontwerpassen inclusief maatvoering en hectometrering

- Lengteprofielen (1:1000/100) of (1:500/50).

- Details:

- het locatie specifiek maken van de voor het werk relevante standaard details uit de Richtlijn Wegontwerp provincie Flevoland aangevuld met alle nodige project specifieke details.

Bij aanvang project wordt de laatste DWG versie [e-docs 2597160] van de principedetails verstrekt, deze kunnen afwijken van de details uit de Richtlijn Wegontwerp provincie Flevoland. De DWG versie bevat echter de laatste stand van zaken en prevaleert boven de PDF versie.

# 3  Bladhoofd Provincie Flevoland

Hieronder volgt een beschrijving voor een invulling van de diverse velden van het standaard bladhoofd.

Standaard bladhoofd van de Provincie Flevoland:

Veld A1 - projectfase

De tekst dient in hoofdletters te worden genoteerd.

Gebruikt mogen worden de 9 onderstaande vaste teksten:

- SCHETSONTWERP

- VOORONTWERP

- DEFINITIEF ONTWERP

- PRESENTATIETEKENING

- BESTEKSTEKENING (gebruik bij RAW contract)

- UITVOERINGSONTWERP (gebruik bij UAV-GC)

- WERKTEKENING

- REVISIE

- AS-BUILT

Veld A2 - projectstatus

De tekst dient in hoofdletters te worden genoteerd.

Gebruikt mogen worden de 3 onderstaande vaste teksten:

- IN BEWERKING, tussentijdse uitdraaien van het ontwerp (praatprenten)

- CONCEPT, wanneer een tekening ter goedkeuring wordt aangeboden aan de projectleider

- DEFINITIEF, wanneer een tekening is goedgekeurd door de projectleider

Veld B1 – type project

De tekstregel begint met een hoofdletter en gaat verder in kleine letters.

Dit veld is voor alle tekeningen binnen het project gelijk. Voorbeelden:

- Niet jaarlijks onderhoud weg

- Reconstructie kruispunt

- Aanleg rotonde

Veld B2 - locatie

De tekstregel begint met een hoofdletter en gaat verder in kleine letters.

Dit veld is voor alle tekeningen binnen één DWG gelijk. Voorbeelden:

- Nijkerkerweg, van ... – tot ...

- Kruispunt Swifterweg – Rietweg

Veld B3 – soort tekening

De tekst dient in hoofdletters te worden genoteerd.

Het veld bevat een omschrijving van het soort/type tekening. Voorbeelden:

- SITUATIE PLAATS TE MAKEN WERK (standaard tekst blad 1)

- OPBREEKTEKENING

- SITUATIE, DWARSPROFIELEN EN DETAILS

- VERKEERSMAATREGELEN

- OMLEIDINGSROUTES

- SITUATIE OP EIGENDOM / SITUATIE AAN TE KOPEN GRONDEN

Veld C1 - projectnummer

Dit betreft het provinciale projectnummer en bestaat uit 5 cijfers. Voorbeeld: 15124

Veld C2 - besteknummer

Dit zijn de 5 cijfers van het projectnummer met een volgnummer van de bestekcode.

Voorbeeld: 15124-10

Optioneel, in ieder geval opnemen bij meerdere bestekken binnen 1 project.

Veld C3 - dossiernummer

In veld C3 staat het dossiernummer. Dit zijn de 8 karakters van het besteknummer met een volgnummer van de dossiercode. Voorbeeld: 15124-10-30

Optioneel, enkel in te vullen op aangeven van de projectleider.

Veld D1 en D2

In veld D1 en D2 staan respectievelijk de initialen van de tekenaar en de datum van laatste wijziging (gedurende “in bewerking” status).

De initialen worden aan elkaar in kleine letters genoteerd en bestaan uit de 1e voorletter en de 1e twee karakters van de achternaam (zonder voorvoegsels). Voorbeeld: Piet Hein wordt phe.

De datum wordt genoteerd in de vorm DD-MM-JJJJ.

Veld D3 en D4

In veld D3 en D4 staan respectievelijk de initialen van de projectleider / aangewezen controleur en de datum van goedkeuring.

De initialen worden aan elkaar in kleine letters genoteerd en bestaan uit de 1e voorletter en de 1e twee karakters van de achternaam (zonder voorvoegsels). Voorbeeld: Piet Hein wordt phe.

De datum wordt genoteerd in de vorm DD-MM-JJJJ.

Veld D5 en D6

Deze velden worden ingevuld indien wijzigingen op een tekening worden gedaan die al een keer in concept ter goedkeuring zijn ingediend.

In veld D5 en D6 staan respectievelijk de initialen van de tekenaar en de datum van laatste wijziging. Veld D1 en D2 blijven ongewijzigd.

Veld D7

In veld D7 staat het revisienummer bestaande uit 1 letter en 2 cijfers beginnende met A01.

Indien wijzigingen op een concept tekening worden aangebracht voor het revisienummer met 1 cijfer opgehoogd, voorbeeld: A01 A02.

Indien wijzigingen op een definitieve tekening worden aangebracht voor het revisienummer met 1 letter opgehoogd en voor het volgnummer weer op 01 gesteld. Voorbeeld: A03 B01.

Veld E1

In veld E1 staat de tekeningschaal. Bij verschillende schalen op de tekening wordt in de tekening bij de verschillende onderdelen de schaal vermeld. In het bladhoofd worden de verschillende schalen vermeld aflopend van grootte, voorbeeld 1:1000/200/10. Indien meer verschillende schalen worden gebruikt dan in het veld passen wordt de tekst “divers” vermeld.

Veld E2 en E3

Deze velden bevatten het bladnummer beginnend met 1 en het totale aantal bladen. Alle bladen dienen doorgenummerd te worden binnen 1 bestek of ontwerp.

Veld F1

In veld F1 staat de het formaat van de tekening uitgedrukt in standaard ISO formaten A4 - A0.

Afwijkende formaten zoveel mogelijk aan standaard formaten koppelen.

Voorbeeld: A1.0 (594 x 1189 mm)

Veld F2

In veld F2 staat het unieke registratienummer van de Provincie Flevoland. Dit bestaat uit 3 letters “PFL” en 6 volgnummers waarvan de 1e twee het jaartal aangeeft. Voorbeeld: PFL150123 is getekend in 2015.

Het registratienummer dient ook overgenomen te worden als naam van het tabblad/layout in de betreffende tekening.

Het registreren van de tekeningen dient te geschieden volgens door de opdrachtgever te verstrekken tekeningnummers.

Veld G1

In veld G01 staat de tekeningnaam (filenaam) met extensie van het originele bestand.

Het document begint te beginnen met de 5 cijfers van de projectcode.

# 4  Versiebeheer Provincie Flevoland

## 4.1  Tekeningstatus

In deze notitie wordt de workflow beschreven van de opzet van een tekening tot het goedkeuren ervan. Vastgelegd wordt welke parafen wanneer en door wie gezet dienen te worden en hoe de revisienummering wordt bijgehouden.

De status van een tekening kan 3 verschillende waarden hebben:

In bewerking

Deze status heeft een tekening vanaf het moment dat de ontwerper/tekenaar begint met het opzetten/aanpassen van een tekening totdat de tekening in concept wordt aangeboden. Tekeningen ten behoeve van reguliere projectgroep vergaderingen mogen in status “in bewerking” worden gebruikt. Een status “in bewerking” wordt niet speciaal ter archivering opgeslagen.

Concept

Deze status wordt toegepast:

- Indien de tekening ter goedkeuring (om de status definitief te verkrijgen) wordt aangeboden. Dit treedt in ieder geval op aan het einde van elke projectfase om door te kunnen gaan naar een volgende projectfase;

- gedurende het ontwerpproces binnen een projectfase, indien er noemenswaardige wijzigingen in de projectopdracht plaatsvinden;

- als er gedurende het ontwerpproces binnen een projectfase een keuzemoment is tussen een aantal alternatieven;

- bij het aanbieden van een tussentijds ontwerp aan derden.

Het geven van status “concept” heeft dus niet enkel het doel om de status definitief te verkrijgen. Het heeft ook als doel het vastleggen van bepaalde stappen in het ontwerpproces en het vastleggen van documenten die voor communicatie met derden is gebruikt.

Documenten met status “concept” worden voor archivering bewaard indien deze eeuwigdurend deze status behouden of weer in bewerking worden genomen. Indien direct goedkeuring volgt wordt niet de status “concept” bewaard maar de status “definitief”.

Definitief

Deze status krijgt een tekening nadat een ter goedkeuring aangeboden concept is goedgekeurd. Documenten met status “definitief” worden voor archivering bewaard.

# 5  Afspraken ontwerp- en tekenbestanden

## 5.1  Ontwerpbestanden

- Indien voor een opdracht gebruik wordt gemaakt van 3D ontwerpsoftware dienen de definitieve modellen per fase (VO, DO en UO), digitaal aan de opdrachtgever te worden verstrekt.

- Bij voorkeur worden ontwerpen gemaakt met Autodesk Civil 3D en opgeleverd als Autodesk Civil 3D bestand.

- Modellen vervaardigd met andere ontwerpsoftware (MX e.d.) dienen aangeleverd te worden in het eigen bestandsformaat (bronbestand) van het pakket en als export in 3D Autocad bestandsofrmaat (DWG).

- Bij de elke levering dient een tekstbestand LEESMIJ.TXT meegezonden te worden waarin vermeld: het projectnummer, de beschrijving van het (de) desbetreffende bestand(en) inclusief versienummer en datum en een aanduiding van het type bestand (aanduiding van de gebruikte programma-extensie) waarbij staat vermeld: type en versie pakket.

## 5.2  Tekenbestanden

- De tekeningen dienen te voldoen aan de NLCS, “Dé 2D CAD-standaard van de Nederlandse GWW-sector”.

- Voor gebruik van de NLCS-systematiek wordt verwezen naar https://www.gww-nlcs.nl/

- De Xref’s die gebruikt worden dienen binnengehaald te worden met relatieve pad verwijzing (relative path).

- Alles wordt in MODELSPACE getekend, enkel bladhoofd en kader dienen in PAPERSPACE te worden getekend.

- Alle tekeningen opzetten in standaard ISO A bladformaten (A0-A4) met als maximum bladformaat A0 (840 x 1188 mm) tenzij in overleg met de opdrachtgever anders wordt bepaald.

- Als uitgangspunt wordt een AUTOCAD template-file gebruikt welke na de opdrachtverlening wordt verstrekt:

  - De template-file bevat 10 beschikbare tabbladen met de bijbehorende bladhoofden.

  - Ieder bladhoofd (WOS_HFD_1 t/m WOS_HFD_10) is uniek en mag niet ge-“explode” worden in verband met koppeling met het archiverings-systeem van de Provincie Flevoland.

  - Eén dwg-file kan zo, indien gewenst, maximaal 10 tekeningen bevatten.

  - De tabbladen en bladhoofden mogen niet onderling gewisseld worden.

- Template is opgenomen in zip bestand e-docs 2597160.

- Boven het bladhoofd mag de opdrachtnemer een kader met gelijke breedte als het bladhoofd en met een maximale hoogte van 150 mm voor bedrijfsreclame en interne versie- en documentbeheer.

## 5.3  Aanleveren tekenbestanden

- Bij de elke levering dient een tekstbestand LEESMIJ.TXT meegezonden te worden waarin vermeld: het projectnummer, de beschrijving van het (de) desbetreffende bestand(en) inclusief versienummer en datum en de verklaring van de gebruikte initialen in het bladhoofd.

- Tekeningnaam (naam DWG) dient te beginnen met de eerste 5 cijfers van het projectnummer en voorzien van een scheidingsstreep, daarachter is het aan de ON om vier unieke volgnummers te passen of een eigen codering/omschrijving aan te houden: 19123-……… .

- Tekeningen dienen aangeleverd te worden als DWG bestandsformaat (minimaal versie 2018) ingepakt m.b.v. AutoCAD Etransmit (waarbij alle bestanden in één folder worden geplaatst) en als PDF-bestand (minimaal 300 dpi) en inclusief layer informatie.

- Bij gebruik van Xref’s de versie “DEFINITIEF” tevens leveren als DWG/ZIP-file m.b.v. AutoCAD Etransmit waarbij alle Xref’s gebind (bind-bind) zijn.

- DWG-files worden aangeleverd:

  - gepurged;

  - zowel model als alle layouts ‘zoom extend’;

  - laatste bestandopslag in UCS-world;

  - laatste bestandopslag in de 1e layout

## 5.4  Procedure uitleveren van eind- en tussenproducten tekeningen

- Door de opdrachtnemer wordt van de CONCEPT tekeningen een PDF gemaakt. In de bladhoofden de paraaf van de tekenaar en een paraaf van de medewerker die de tekening heeft geaccordeerd, vermelden.

- De bestanden worden aan de opdrachtgever per mail aangeboden. De opdrachtgever controleert de tekeningen waarna deze kunnen worden aangepast of vrijgegeven.

- Na akkoord kan het status op DEFINITIEF wordt gezet. Hierna worden de bijgewerkte digitale bestanden (PDF en bronbestanden) van de tekeningen overgedragen aan de opdrachtgever.

# 6  Resultaatsverplichting DTM-meting

Een Digitaal Terrein Model (DTM) is een driedimensionale digitale weergave van het terrein.

In het DTM worden de vorm en ligging van een terrein beschreven met behulp van breuklijnen. Deze breuklijnen zijn vastgelegd in ruimtelijke coördinaten; de RD-locatie (X,Y) en de NAP-hoogte (Z).

## 6.1  Inwinning

- Uitzetten referentiepunten door middel van plaatsen en inmeten meetspijkers.

- Inwinning harde topografie door middel van LiDAR.

- Inwinning zachte topografie bij voorkeur door middel van bijvoorbeeld totalstation of RTK GPS rover.

- Wanneer het wenste resultaat niet gehaald wordt door bijvoorbeeld dichte vegetatie, in overleg treden met opdrachtgever om alternatieven te bespreken.

## 6.2  Oplevering

- Uitgezette referentiepunten in het RD-stelsel (x,y) in meters en hoogtes in meters t.o.v. NAP (z) in een DWG bestandsformaat (minimaal versie 2018).

- 1x het DTM in het RD-stelsel (x,y) en hoogtes (z) t.o.v. NAP (3D) en 1x het DTM in het RD-stelsel (x,y) met hoogte (z) op nul ingesteld (2D) in een DWG bestandsformaat (versie 2018).

Het DTM bevat minimaal onderdelen uit paragraaf 6.6 uitgewerkt in 3D-polylijnen en -symbolen.

- LiDAR meting in een LAS/LAZ bestandsformaat.

- Log bestanden van de metingen gegenereerd door de apparatuur.

## 6.3  Classificatie

- Classificatie van de gemeten objecten is volgens NLCS (Nederlandse Cad Standaard, http://www.gww-nlcs.nl/, minimaal versie 4.2).
Status: bestaand (B)
Discipline: meten (ME)

- Gemeten objecten op bruggen en viaducten of in tunnels en onderdoorgangen voorzien van een substatus. Inclusief de objecten van bruggen en viaducten zelf, landhoofden en pijlers uitgezonderd.
1e niveau substatus 01, 2e niveau substatus 02, enzovoort.

## 6.4  Uitzetten referentiepunten

Doel

De referentiepunten hebben als doel de meetgegevens van de voorbereidingsfase te kunnen vergelijken met die van de uitvoeringsfase of metingen te synchroniseren met aanliggende meetprojecten.

Hoogte

De hoogte van de uitgezette referentiepunten ten opzichte van vaste bekende punten (NAP info) inmeten, door middel van een doorgaande waterpassing met behulp van een toestel met dubbele aflezing (nauwkeurigheidswaterpassing) en met een nauwkeurigheid van +/- 5 mm binnen het meetgebied.

Locatie

Afstanden tussen de referentiepunten kan afhankelijk zijn van hetgeen benodigd is om de deelmetingen met elkaar in overeenstemming te brengen. Minimaal 3 referentiepunten binnen de werkgrens (begin, halverwege en eind van tracé). De locaties van de referentiepunten moeten voldoen aan de nauwkeurigheid voor harde topografie.

De referentiepunten vastleggen met behulp van een meetspijkers.

## 6.5  Nauwkeurigheid meting

Puntdichtheid

| Bochtstraal in meters | Onderlinge puntafstand in meters |
| --- | --- |
| < 2 | ca. 0,5 (+/- 0,15) |
| 2 < 5 | ca. 1,0 (+/- 0,25) |
| 5 < 10 | ca. 2,0 (+/- 0,50) |
| 10 < 25 | ca. 3,0 (+/- 0,75) |
| 25 < 50 | ca. 4,0 (+/- 1,00) |
| > 50 | ca. 5,0 (+/- 1,00) |

Relatieve precisie (precisie binnen het model)

De hier genoemde standaardafwijking betreft de relatieve (ten opzichte van de punten onderling) precisie van het DTM

| Harde topografie | dXY ≤ 0,03 m ; dZ ≤ 0,01 m |
| --- | --- |
| Zachte topografie | dXY ≤ 0,10 m ; dZ ≤ 0,03 m |

Absolute precisie (Modelprecisie)

De hier genoemde standaardafwijking betreft de absolute (ten opzichte van RD en NAP) precisie van het DTM

| Harde topografie | 1 σx,y < 0,075 m ; 1 σz < 0,025 m |
| --- | --- |
| Zachte topografie | 1 σx,y < 0,25 m ; 1 σz < 0,065 m |

Verdichting tussen meetlijnen

Indien, gezien in dwarsrichting over de meetlijnen, het terrein tussen de meetlijnen niet rechtlijnig verloopt, meetlijnen over de breuklijnen in het terrein inmeten. De extra meetlijnen meten indien de projectie van het terrein op het profiel een dZ-waarde overstijgt. Deze waarde is voor:

| Harde topografie | dZ ≥ 0,05 m |
| --- | --- |
| Zachte topografie | dZ ≥ 0,10 m |

## 6.6  Wat te meten

Referentiepunt

- Meetspijker

Verharding

- Rand verharding van verharde en onverharde wegen en paden geclassificeerd naar verhardingssoort

- Materiaalgrens

- Kantstrookverruwing (als punt op wegvlak, naast de markering)

- Goten (inclusief asfaltgoot)

- Kantopsluitingen (trottoirband, scheidingsband, stootband, geleideband, bushalteband, grasbetontegel, etc.)

- ZOAB-sprong (dit is niet kant verharding)

- Kniklijn hoogste/laagste punt van verharding (LET OP: niet op markering)

- vlakverdichtingslijn ca. 0,10 m uit rand verharding (buiten de afbrokkelende rand)

- vlakverdichtingslijn hart rijstrook

- vlakverdichtingslijn over hoogste kniklijn (vaak het hart van de verharding)

- ook op wegen en paden zonder (as)markering

- NLCS-laagnaam: B-ME-VH-VERHARDING_VLAKVERDICHTING-G

Wegmarkering

- onderbroken strepen als doorgetrokken lijn geclassificeerd volgens NLCS

- contouren van figuratie

Bermbeveiliging

- soorten geclassificeerd volgens NLCS

- Geleiderails (op bovenzijde voor en achter)

- Geleidebarrier (op maaiveldniveau t.p.v. voor- en achterzijde)

Kunstwerken (bij meerdere niveaus ook onder brug/viaduct of in tunnel)

- Schampranden (contouren)

- voegovergangen

- leuningen (op maaiveldniveau t.p.v. steunpuntlijn)

- Pijlervoeten (contour op maaiveldniveau en contour bovenzijde)

- geluidswerende voorziening (op maaiveldniveau t.p.v. voor- en achterzijde, en de toplijn)

Wegmeubilair (op maaiveldniveau)

- Hectometerpalen

- Verkeersborden

- Lichtmasten (inclusief OV-kasten)

- Verkeerslichten (inclusief VRI-kasten)

- Overig (afvalbak, bank, fietsrek, trap, abri, etc.)

Maaiveld

- Talud (kruin, teen en tussenliggende kniklijnen)

- Watergang

  - insteek en waterlijn

  - bodem indien mogelijk i.v.m. inwinningsmethode

  - Beschoeiing

  - Kademuur (voor- en achterzijde)

- Vlakverdichtingslijnen (maximale onderlinge punt- en lijnafstand is 10 m)

Groen (op maaiveldniveau)

- Hagen (op maaiveldniveau t.p.v. voor- en achterzijde)

- Bomen (binnen 10 m bij wegen en 5 m bij fiets-/voetpaden uit wegkant individueel inmeten)

- Plantvakken

- Bosvakken (bomen binnen de begrenzing zoals hierboven genoemd met een diameter groter dan 0,15 m individueel inmeten)

Opnamegrens (contour van het gemeten gebied / begrenzing van de inmeting)

- Projecteren op maaiveld

- Dit is minimaal de opnamegrens uit de uitvraag

Optioneel in te meten objecten [indien van toepassing benoemen in de uitvraag]

- Groen

  - Boomdiameters 1e rij bomen met een diameter groter dan . . . .  langs verharding (gemeten op ca. 1 m hoogte)

  - Boomdiameters bomen met een diameter groter dan . . . .  langs verharding tot 3,5 m uit kant verharding (gemeten op ca. 1 m hoogte)

- Kabels en leidingen

  - Rioolleidingen (binnen onderkant buis en diameter)

  - Putdeksels (indien mogelijk bij inwinningsmethode)

  - Kolken (indien mogelijk bij inwinningsmethode)

  - Deksels van brandkranen en afsluiters (indien mogelijk bij inwinningsmethode)

- Duikers

  - binnen onderkant buis en diameter

- Bebouwing

  - op maaiveldniveau