# Opzet marktconsultatie productie BVG

Projectteam SHiVi methodiek ontwikkeling 16-06-2202

1. Aanleiding, schets van de SHiVi data.

Om de verkeersprestatie van het Hoofdwegennetwerk te kunnen bepalen worden er door Rijkswaterstaat diverse indicatoren bijgehouden inzake doorstroming van het verkeer (voertuigverliesuren, reistijden, reistijdbetrouwbaarheid, intensiteit per wegvak, file informatie en incidentmanagementgegevens). De statistiek van de verkeersintensiteit wordt tevens gebruikt als onderlegger voor de wettelijke handhaving van luchtkwaliteit (stikstof) en geluidsplafonds. Om de eenduidigheid en transparantie van deze gegevens te borgen wordt in het project Samenwerking Historische VerkeersInformatie (SHiVi) tussen Rijkswaterstaat en NDW de informatieketen voor historische verkeersgegevens integraal vormgegeven. Onderstaande figuur schetst de gekozen opzet

Uitgangspunten bij het vormgeven van de informatieketen zijn het ‘one source’ principe (meervoudig gebruik van gegevens die uit hetzelfde basisbestand komen, waardoor informatie consistent blijft), algemene toegankelijkheid (via een Centraal Toegangspunt Data voor RWS en evt. derden) en een efficiënte organisatie van de informatieketen.

Voor het ‘vullen’ van de basisbestanden wordt gebruikgemaakt van floating car data voor het vaststellen van de snelheden en inductielussen voor de intensiteiten. Deze gegevens worden door NDW verwerkt in het Basisbestand Meetgegevens (BMG). Hierbij wordt per segment van de verkeersbaan de snelheid en per verkeersbaan de intensiteit bepaald in 5 minuten blokken. Als er in voertuig categorieën ingewonnen wordt, wordt dit meegenomen in de 5 minuten aggregaten. Er wordt rekening gehouden met technische niet functionerende meetlocaties.

In het basisbestand verkeersgegevens (BVG) worden de meetgegevens uit het BMG verwerkt in 15 minuten blokken (voor snelheden en intensiteiten) en nog extra naar 3 voertuigcategorieën (voor intensiteit).

Op basis van het BVG worden een aantal basisinformatieproducten afgeleid voor RWS, zoals het basisindicatorenbestand (BIB), INWEVA (INtensiteiten op WEgVAkken, jaarlijks). Daarnaast willen we de mogelijkheid verkennen om ook de basismatrices voor de verkeersmodellen (Herkomst - Bestemmingsmatrices), die elke vier jaar integraal worden vernieuwd en elk jaar worden geactualiseerd voor de middellange termijn prognoses (en in de toekomst mogelijk ook jaarlijks voor de lange termijn prognoses) hieruit af te leiden.

## 2. Kenmerken BVG

De gegevens die in het BVG worden opgenomen zijn weergegeven in onderstaand datamodel. De gegevens worden gekoppeld aan de verkeersbanen van het NWB. Elke maand wordt het netwerk van SHiVi geupdate.

| Indicator | Scope [1] | Voorbeeld/toelichting |
| --- | --- | --- |
| Intensiteit gemeten | AL en L1,L2,L3, UC | voor alle bemeten verkeersbanen |
| Intensiteit geschat | AL en L1,L2,L3 | voor alle verkeersbanen |
| Gemiddelde snelheid | AL | voor alle waargenomen verkeersbanen |
| Diverse broninformatie en betrouwbaarheidsindicatoren | AL en L1,L2,L3 | Beschikbaarheid, dekking etc. |

1] Al = alle voertuigen; L1,L2,L3 gesplitst naar lengte klasse; UC = uncategorized

Het afleiden van de gegevens voor het BVG gebeurt in twee stappen:

- Het aggregeren van de meetgegevens uit het BMG naar kwartiergegevens op niveau verkeersbanen.

- Het bijschatten van intensiteitsgegevens

Voor stap 2 zijn er 4 mogelijke cases, deze zijn hieronder weergegeven.

Aggregatie kan plaatsvinden als er voldoende waarnemingen beschikbaar zijn. Dit betreft de casus 0 (“Alles OK”, intensiteiten worden rekenkundig gemiddeld van de drie onderliggende 5 minutenblokken, voor zowel totale aantal voertuigen als (eventuele) afzonderlijke voertuigcategorieën) en de casus 1 (“Ontbrekend(e) 5 minutenblok(ken) om kwartier te maken”, intensiteiten worden rekenkundig gemiddeld van de beschikbare onderliggende 5 minutenblokken (1 of 2), voor zowel totale aantal voertuigen als (eventuele) afzonderlijke voertuigcategorieën). 
Als meerdere waarnemingen ontbreken, bijvoorbeeld door storingen, wordt geen geaggregeerde waarneming bepaald.

De algoritmes voor de aggregatie voor case 0 en 1 worden gerealiseerd door het NDW.

De marktconsultatie is breder dan de hierboven beschreven cases die gericht zijn op het dichtlopen van gaten in het netwerk en richt zich op het onderdeel bijschatten van de intensiteiten voor alle verkeersbanen van het hoofdwegennet, dus zowel banen waar wel als banen waar geen meetgegevens beschikbaar zijn. Hiervoor wordt een bijschattingsmethode ontwikkeld en geïmplementeerd.

3. Relatie intensiteitsgegevens BVG met HB-matrices

Naast de hierboven beschreven toepassing zouden wij willen kijken of dat het mogelijk is om de uitkomsten van de bijschattingsmethode te gebruiken als basis voor het informatieproduct INWEVA en voor de basismatrices van de prognosemodellen. Ontwikkelingen (trends) in het weggebruik kunnen in de tijd eenduidig in kaart worden gebracht, doordat gegevens over de voorspelde ontwikkelingen optimaal kunnen worden afgestemd op de waargenomen ontwikkelingen. Hierdoor kan een consistente tijdlijn van verleden naar toekomst worden geschetst:

Deze afstemming van de basismatrices voor de modellen met het waargenomen weggebruik werkt twee kanten op. Enerzijds schept het BVG een stabiele basis voor het afleiden en actualiseren van de basismatrices. Anderzijds is in de basismatrices ook informatie verwerkt uit andere verkeersbronnen, zoals verplaatsingsonderzoeken van het CBS (ODIN – Onderweg in Nederland) en meetgegevens voor het onderliggende wegennet, die afhankelijk van de gekozen methode kunnen helpen bij het bijschatten van de intensiteiten in het BVG.

## 4. Proces: bijschatten intensiteiten

### Eisen:

- Elke maand worden de geschatte intensiteiten van de vorige maand per kwartier berekend. Dit moet volledig geautomatiseerd kunnen. De doorlooptijd voor de berekening van de schattingen is maximaal 5 werkdagen.

- Er wordt na elke maand een periode van een paar dagen aangehouden om evt. fouten en vertraagde leveringen in de gegevens mee te kunnen nemen in de maandtotalen (de gemeten waarden van het BVG zijn niet op de 1e maar bijvoorbeeld op de 4e werkdag van de volgende maand beschikbaar).

- Geaggregeerde meetgegevens uit BMG (gemeten kwartieraggregaten van het BVG) en het SHiVi-verkeersbanennetwerk (afgeleide van het NWB) vormen de basis. Eventuele aanvullende gegevens voor bijschatting kunnen worden gebruikt, waarbij de continuïteit voor de toekomst moet zijn geborgd.

- De schattingen die in het BVG worden opgenomen zijn integraal voor het hele netwerk en niet alleen voor de netwerkdelen waar meetgegevens ontbreken.

- Informatie over onbetrouwbare en onbruikbare metingen wordt bijgehouden in een log dat helpt om cijfers uit het verleden te interpreteren en om het gebruik van toekomstige waarnemingen te verbeteren. Deze informatie kan deels uit het BMG worden afgeleid (technisch falen, ontbreken door werkzaamheden mogelijk op termijn ook), maar deels ook niet (bijvoorbeeld zware afwijkingen door een evenement, weersomstandigheden etc.).

### Aanvullende wens(en):

- Mogelijkheid bieden om elk jaar de gegevens uit het BVG samen te voegen tot jaarcijfers. De resulterende jaarintensiteiten vormen in principe de INWEVA-gegevens, waarbij ze evt. nog nader worden geverifieerd op fouten door specialisten van RWS.

- Mogelijkheid bieden om elk jaar uit het BVG HB matrices op jaarbasis af te leiden, die aansluiten op de segmentatie en zone indeling van het NRM.

## 5. Vragen voor marktconsultatie:

- Is het gewenste product en de daarbij behorende proces duidelijk omschreven?

- Wat zijn methodische en technische mogelijkheden en beperkingen voor bijschattingen (potenties voor gebruik numerieke methoden, bestaande verkeersmodellen, doorlooptijden, etc.)?

- Welke te verifiëren kwaliteitseisen kunnen er aan de schattingsresultaten worden gesteld?

- In hoeverre moeten de gewenste methodieken worden voorgeschreven?

- Welke databronnen zien jullie verder als relevant om tot het gewenste resultaat te komen?

- Hoe denken jullie om te gaan met irreguliere situaties zoals wegwerkzaamheden/wegafsluitingen?

- Wat kan de rol zijn van HB matrices:

a.	Wat is de mogelijke meerwaarde van het gebruik van de basisjaarmatrix van het NRM  voor de bijschattingsmethode?

b.	Wat zijn de mogelijkheden om naast de geschatte intensiteiten ook een bijbehorende HB-matrix af te leiden in het schattingsproces, die aan kan sluiten bij de basisjaar matrix van het NRM?

c.	Is het handig om het eventueel afleiden van de HB matrices onderdeel te maken van de uitvraag voor het bijschatten van de intensiteiten, of kan dit beter onafhankelijk daarvan in een apart perceel worden uitgevraagd?

d.	Is het eventueel mee schatten van HB-matrices praktisch haalbaar binnen de gestelde doorlooptijd qua complexiteit?

- Wat zijn aantrekkelijke opdrachtvormen voor het ontwikkelen en implementeren van de bijschattingsmethodiek? Zijn marktpartijen bereid en in staat om te adviseren over alle mogelijkheden tussen deze beide uitersten en bijbehorende voor en nadelen?

  - in het ene uiterste, data geautomatiseerd in ontvangst te nemen en deze verwerkt tot een basisverkeersgegevensbestand geautomatiseerd terug te leveren?

  - in het andere uiterste, eenmalig bij te dragen aan het functioneel ontwikkelen en mogelijk deels mede realiseren van de algoritmes waarmee Rijkswaterstaat en NDW zelf de software in beheer nemen en de data processing uitvoeren?