Bijlage 7: Toelichtingen RTLS Integraties

Doel van dit document:

In deze toelichting wordt een aantal gevraagde integraties nader toegelicht, die allen gebruik maken van het Stanley Locatie Systeem dat binnen het Erasmus MC in gebruik is, zodat Inschrijver een beter beeld kan vormen hoe de bestaande oplossingen werken. De in dit document beschreven toelichtingen hebben betrekking op:

- Mobiele alarmering patiënten Erasmus MC

- Associatie app

- Dwaaldetectie patiënten Erasmus MC

- Persoonsalarmering zorgpersoneel Erasmus MC

1. Mobiele alarmering patiënten Erasmus MC

Patiënten die klinisch opgenomen worden in het Erasmus MC, worden voorzien van een alarmknop waarmee zij mobiel kunnen alarmeren binnen het ziekenhuis (Centrumlocatie) en in de algemene publieke ruimten. Inschrijver dient rekening te houden dat op langere termijn (na renovatie > 2025) ook het Sophia Kinderziekenhuis voorzien wordt van de mogelijkheid tot mobiele alarmering.

1.1. Alarmknop patiënt en locatiebepaling

Patiënten worden voorzien met een alarmknop (= Stanley T14 Staff Badge with Red Button tag) welke middels een patiënt identificatiebandje om de pols van de patiënt wordt bevestigd.

Als een patiënt op de alarmknop drukt, zend deze knop een signaal naar de Stanley Location Engine en wordt voor de betreffende alarmknop de locatie bepaald. Het Stanley Locatie Systeem stelt vervolgens de locatie gegevens van het patiëntalarm beschikbaar via een API-integratie. Het betreft onder andere het unieke identificatienummer van de alarmknop, datum en tijd van het alarm en de locatiedetails.

1.2. Technische toelichting locatiebepaling

Voor het systeem van locatiebepaling wordt gebruik gemaakt van voorzieningen van Stanley Aeroscout Location Engine en Cisco DNA Spaces. In onderstaande afbeelding is deze architectuur afgebeeld.

Afbeelding 1: Technische Architectuur CISCO DNA Spaces / Stanley Aeroscout Location Engine.

Elk alarmbandje stuurt met een bepaald interval (bijvoorbeeld elke 30 seconden) een probe-bericht. In dit bericht wordt het MAC-adres van de alarmknop (individueel identificatienummer) verzonden. Wanneer een patiënt op de alarmknop drukt, wordt er gelijk een probe-bericht verzonden met de informatie dat het een alarm is. Dit bericht wordt ontvangen door de Wi-Fi Access Points (AP’s) in de omgeving van het alarmbandje van de patiënt. De AP’s verzenden dit bericht samen met de gemeten signaalsterke (Received Signal Strength, vanaf hier RSS-waarde genoemd, naar de centrale Wi-Fi controllers (WCL’s). De WCL’s vergelijken de RSS-waardes en stuurt de drie probes met de hoogste waardes door naar de DNA Spaces Connector. Vanaf hier worden de probes weer doorgestuurd naar de Aeroscout Location Engine (ALE). De DNA Spaces Connector doet zelf dus niks met de probes, behalve deze doorsturen. De ALE gebruikt de plattegronden van het Erasmus MC (Vastgoedbeheer) en de locaties van de AP’s vanuit de DNA Spaces Cloud.

Door een driepuntsmeting te doen met de verkregen RSS-waarden, kan de ALE de locatie van het alarmknop bepalen. Deze locatie bestaat uit X/Y-coördinaten op de desbetreffende plattegrond. Deze gegevens worden weer verstuurd naar Mobile-View van Stanley. In Mobile-View worden de plattegronden vanuit de ALE geladen en worden deze voorzien van een zone-indeling. Aan elke zone is een bepaalde locatietekst verbonden. Aan de hand van deze tekst kan bepaald worden op welke locatie iets zich bevindt. De X/Y-coördinaten die Mobile-View heeft gekregen van de ALE worden vervolgens op een plattegrond geplot. Door nu te kijken in welke zone het alarmbandje zich bevindt, kan hier de juiste locatie aan gekoppeld worden. Deze locatie gegevens worden vervolgens doorgestuurd naar het verpleegoproepsysteem van leverancier ASCOM. In het verpleegoproep- systeem is er door het MAC-adres bekend welk alarmknop bij welke patiënt hoort (Associatie). Alle patiënten zijn ook gekoppeld aan een verpleegkundige d.m.v. de toewijzing. Doordat het toewijzingssysteem dit weet, kan het alarmbericht met de locatietekst naar het zorgdevice (MYCO) van de verantwoordelijke verpleegkundige verstuurd worden.

1.3. Functionele Eisen Message Broker voor functie mobiel patiëntalarmering

Voor verwerking van patiëntalarmen die m.b.v. de alarmband worden gegenereerd, voorziet de Message Broker in de volgende functies:

- Verwerken van associatie en de-associatie berichten in de Associatie App;

- Alarmknoppen dienen configureerbaar te zijn via de Hardware Manager van Stanley waarmee de alarmknop wordt geactiveerd en de interval tijd wordt aangepast;

- Real-time raadplegen van actuele associaties op grond van alarmknop gegevens en/of patiëntgegevens;

- Integratie met de Stanley API ten behoeve van ontvangen en verwerken van alarmberichten;

- Verwerken van alarmberichten die via de Stanley API worden ontvangen en op grond van de actuele associaties tussen Alarmknoppen en patiënten én de actuele toewijzing vanuit de Message Broker zorgmedewerker – patiënt naar de juiste Smart Devices worden verzonden;

- Indien de batterij van het alarmbandje bijna leeg is, wordt een melding op het zorgdevice (Batterij laag melding) aangeboden zodat verpleegkundige weet dat het alarmbandje verwisseld moet worden;

- De maximale tijd die mag verstrijken tussen ontvangst van een (alarm)bericht via de Stanley API en verzending van een (alarm)bericht naar de juiste Smart Devices bedraagt niet meer dan 500 milliseconden;

- Dit maximum mag gedurende maximaal 30 seconden per 24 uur worden overschreven, waarbij de maximale tijd die mag verstrijken tussen ontvangst van een (alarm)bericht via de Stanley API en verzending van een (alarm)bericht naar de naar de juiste Smart Devices voor genoemde 30 seconden per 24 uur nooit meer bedraagt dan twee seconden;

- Bijhouden van alle relevante historische gegevens van de integratie met de Stanley API (zogenaamde logging) van waaruit rapportages kunnen worden gegenereerd zoals:

- Bijhouden van actuele associaties;

- Het kunnen achterhalen van het Patiënt ID aan de hand van het MAC adress van de alarmknop en vice versa is gewenst;

- Rapportage per unit hoeveel (actieve) alarmbanden er in gebruik zijn.

2. Toewijzing (associëren/de-associëren) alarmband aan patiënt

Om een patiëntalarm, gegenereerd door middel van een mobiele tag, te kunnen verwerken, moet een relatie worden gelegd tussen de alarmknop (alarmknop-ID) en de patiënt (patiënt-ID). Voor dit proces van toewijzen of associëren, stelt Inschrijver een (Associatie) App ter beschikking met minimaal de volgende eigenschappen:

2.1 Functionele en technische eisen associatie app

- De Associatie-App moet kunnen worden geïnstalleerd op een Android + IOS-device (Smart Device);

- De Associatie-App is geschikt voor gebruik op de laatste en voorlaatste versie van het Android Operating System + IOS;

- Bijhouden van historische gegevens betreffende associaties en de-associaties (Alarmknop, Patiënt, datum/tijd, Identificatie van degene die de mutatie heeft uitgevoerd per maand over een periode van 5 jaar;

- De Associatie-App biedt de mogelijkheid om een alarmband te associëren met een patiënt zodat een relatie gelegd tussen de alarmknop (alarmknop ID) en de patiënt (patiënt ID);

- De Associatie-App kan in (willekeurige volgorde) de barcode van de alarmband (lees: alarmknop ID) en de QR-code van het patiënt identificatiebandje (lees: patiënt ID) scannen via de scanfunctie op het Smart-Device;

- De Associatie-App biedt de mogelijkheid om een alarmband weer los te koppelen van een patiënt (de-associëren);

- Associatie-App beidt de mogelijkheid om naast associatie en de-associatie ook de alarmknop te kunnen verwisselen;

Afbeelding 2: Schermafbeeldingen van bestaande ASCOM-app t.b.v. associëren en de-associëren van de alarmknop.

3. Dwaaldetectie

Binnen het Erasmus MC worden patiënten opgenomen waarbij om medische reden een vrijheidsbeperkende maatregel “Dwaaldetectie” opgelegd kan worden. Dit medisch besluit wordt formeel vastgelegd binnen de medische dossiervoering (EPD-HIX) en vormt op dat moment het vertrekpunt om de dwaaldetectiefunctie te activeren. De dwaaldetectie zone, bepaald binnen de Stanley Locatie systeem, vormt het gebied waarbinnen de patiënt zich vrij mag bewegen. Indien een patiënt zich buiten deze zone begeeft, wordt een dwaalbericht verzonden naar een groep verpleegkundigen van de eigen afdeling en indien van toepassing eveneens een groep van de nabijgelegen afdeling(en) en/of medewerker van de Beveiliging. Een ‘dwaalgebied’ kan binnen het Erasmus MC ingericht worden in alle gebieden waar RTLS beschikbaar is.

Afbeelding 3: Situatie bij unit-overstijgende dwaaldetectie zone

Met een Exciter (Baken) wordt een bepaald dwaalgebied aangegeven, zoals het plaatje aangeeft, is er een Exciter (Baken) nodig om te bepalen of de patiënt het gebied verlaat of betreedt.

3.1 Functionele Eisen Message Broker voor functie dwaaldetectie patiëntalarm

Voor verwerking van Dwaalalarmen voorziet de Message Broker in de volgende functies:

- Activeren van de functie dwaaldetectie als onderdeel van de Associatie-app;

- Versturen van dwaalbericht “Verlaten” en “Betreding” van de patiënt die zich buiten en binnen de dwaalzone begeeft naar te bepalen groep(en) zorgverleners, als de patiënt het gebied heeft verlaten wordt er om de 30 seconde een locatie update verstuurd naar het Smart Device;

- T.b.v. functionaliteit dwaaldetectie wordt wanneer een patiënt gaat dwalen om de (instelbare tijd) een update alarm naar het smart device gestuurd met de actuele locatie van de patiënt;

- Het alarmbericht kan een foto van de patiënt, mits patiënt deze beschikbaar heeft gesteld in het HIX-EPD en daarvoor toestemming heeft verleend, meesturen zodat deze als herkenning kan dienen van de ‘dwalende patiënt’;

- Voor de toewijzing van Dwaaldetectie kan binnen de toewijzingsapplicatie een extra kolom gegenereerd worden voor een aanpalende unit/afdeling. (Relevant als het dwaalgebied groter is dan 1 unit en unit overstijgend is gedefinieerd)

Afbeelding 4: Schermafbeeldingen van bestaande ASCOM-app t.b.v. aanzetten en uitzetten dwaaldetectie functie.

4. Persoonsalarmering zorgverleners Erasmus MC

Indien voor een zorgverlener een dreigende situatie ontstaat, dan moet direct een persoonsalarm gegenereerd kunnen worden om assistentie op te roepen. Het persoonsalarm wordt via het Smart-Device gegeneerd door middel van de alarmknop in te drukken op het Smart Device.

4.1. Functionele en technische toelichting:

Iedere zorgmedewerker is uitgerust met een (zorg-device) die een speciale knop heeft waarmee de medewerker een persoonsalarm kan maken. Voor de op dit moment in gebruik genomen MYCO-2 (ASCOM) is dat een fysieke knop aan de bovenzijde van het device.

Wanneer de medewerker deze knop minimaal 2 seconden indrukt wordt er een signaal gestuurd naar de (Ascom) Unite Communication Server. Deze stuurt een opdracht naar de (Ascom) Connect voor personal alarm. Deze vraagt aan de ALE via Mobile View de locatie op van de Myco waarmee het persoonsalarm is gegenereerd. De locatie informatie wordt verkregen vanuit de cloudoplossing van (Cisco) DNA Spaces. Op basis van deze locatie gegevens. Wordt vervolgens door de Connect voor personal alarm bepaald welke Smart Devices worden opgeroepen. Binnen zorg gebied zal dat de dichts bij zijnde afdeling zijn. Binnen niet zorggebied gaat deze oproep naar de piepers van de beveiliging.