Dit document bevat de omschrijving hoe de spreek luisterverbinding vanuit het VOS systeem tot stand komt.

Doel:

- Doel van de Spreek luister verbinding is om contact met de patiënt te hebben zonder dat de verpleegkundige op de kamer hoeft te zijn.

Werking Spreek Luister verbinding VOS Systeem:

- De Vos spraak unit registreert zich als sip user in de Inovaphone vanuit een nummerplan/reeks vrij gegeven vanuit telefonie beheer Erasmus MC.

- De Inovaphone is middels SIP trunk gekoppeld aan de telefonie omgeving van het Erasmus MC

- Bij een spraak oproep wordt op de achtergrond het telefoon nummer van de oproep locatie mee gegeven in het bericht naar de Myco. (Dit bericht is een interactief bericht)

- Kiest de gebruiker voor de spraak optie bij een VOS spraak oproep, dan wordt de Myco via telefonie omgeving Erasmus MC en Inovaphone naar de betreffende VOS unit gerouteerd op basis van het meegegeven telefoon nummer.

- Het bericht wat verstuurd wordt vanuit het VOS systeem is een Interactief bericht, dit houdt in dat er acties meegestuurd worden vanuit het VOS systeem denk aan Acceptatie, Weiger, Spraak en Afstel opties.

- Voor de spraak van het VOS systeem zijn er zes Inovaphone’s in bedrijf per NISM één Inovaphone

Hieronder een schematische afbeelding van het VOS Systeem met Spraak (Standaard):

Let wel op dat de Main PBX een VoIP centrale is, in dit geval die van het Erasmus MC.

Korte omschrijving werking knoppen:

De spraakmodule is gekoppeld aan de 3-knops VOS oproepunit en heeft een ingebouwde microfoon en twee luidsprekers om een spreek/luister verbinding met de patiënt en/of collega in de gesluisde kamer op te kunnen zetten.

Een LED, in het midden onder op de spraak module geeft bij een actieve spraakverbinding de spreek/luister richting aan:

- LED = groen: Spreken

Kamer (patiënt) à “beller” (Verpleegkundige met Myco)

- LED = rood: Luisteren

“Beller” (Verpleegkundige met Myco) à Kamer (patiënt)

Het opzetten van een spreek/luister verbinding kan op twee manieren:

- Op basis van een patiënt of assistentie oproep welke bij de verpleegkundige op de Myco als alarmbericht is binnengekomen.

- Het met de Myco bellen naar de betreffende kamer. In het Erasmus MC zijn bij de gesluisde kamers stickers geplakt met het telefoonnummer van de kamer.

LET OP:

Na starten van de communicatie zal het geluid uit de kamer niet hoorbaar zijn, dit in verband met de privacy van de patiënt.

Nadat er verbinding is gemaakt zal er een attentie signaal, de “ding-dong”, hoorbaar zijn voor de verpleegkundige (luidspreker van de Myco) en de patiënt en/of collega in de kamer (uit spraakmodule) en kan er alleen gesproken worden naar de kamer.

Om ook het geluid uit de kamer te kunnen horen, dus te kunnen communiceren met patiënt en/of collega dient de patiënt en/of collega eerst op de rode knop van de VOS oproepunit te drukken.

De geruststellingsled gaat dan niet branden.

Door nogmaals op de rode knop drukken, gedurende de spraak/luisterverbinding, wordt er alsnog een oproep

Dit is overigens niet nodig als er op basis van een alarm oproep een spraakverbinding met de kamer wordt opgezet.

Rode knop (Patiënt oproep met spraak mogelijkheid):

Met indrukken van deze knop, of de rode knop op de aangesloten patiënten handset, plaatst de patiënt een oproep (patiënt oproep), waarbij het VOS voor de gesluisde kamer zo is ingericht dat de verpleegkundige die de patiënt oproep in behandeling neemt, een spreek/luister verbinding met de betreffende kamer (patiënt) kan opzetten.

In het geval er naar de kamer wordt gebeld, dus er is geen sprake van een alarm oproepen, kan de patiënt, nadat er naar de kamer is gebeld en de beller alleen kan spreken naar de kamer, met een druk op de rode knop de “privacy” stand opheffen, zodat er een volledige spreek/luister verbinding tot stand komt.

Gele knop (Assistentie oproep met spraak mogelijkheid):

Door indrukken van deze knop maakt de verpleegkundige een assistentie oproep, Collega (’s) worden gealarmeerd om assistentie te verlenen. Het systeem zal zo worden ingericht dat assistentieoproepen als eerste bij de toegewezen 2e verantwoordelijke(n), dus de “buddy”, uit zullen komen. Daarnaast is het systeem voor de gesluisde kamer zo ingericht dat de verpleegkundige die de assistentie oproep in behandeling neemt, een spreek/luister verbinding met de betreffende kamer, dus de collega, kan opzetten.