| for | Erasmus M.C. |  |
| --- | --- | --- |
| by | Alexander van Herpen Spie e-fficient buildings Healthcare |  |
|  | Erasmus MC Functioneel ontwerp Bedside Facilities |  |

| Document Control |  |
| --- | --- |
| Documentnaam | Erasmus MC Functioneel Ontwerp Bedside Facilities <version>.docx |
| Foldernaam | Erasmus/design/functioneel/ |
| Versienummer | 1.1 |
| Initiatie datum | 25 april 2017 |
| Status | Review |

| Versie controle |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versie | Datum | Auteur | Opmerking |
| 0.1 | 25-04-2017 | A.v.H | Draft version made by Alexander van Herpen |
| 0.2 | 01-05-2017 | J.M.S. | Diverse aanpassingen John Sjouken |
| 0.3 | 25-04-2017 | J.M.S. | Aanpassingen nav update john Sjouken / Alex van Herpen |
| 0.51 | 25-04-2017 | J.M.S. | Diverse aanpassingen |
| 0.52 | 25-04-2017 | J.M.S. | Diverse aanpassingen |
| 0.53 | 25-04-2017 | J.M.S. | Diverse aanpassingen |
| 0.54 | 25-04-2017 | J.M.S. | Diverse aanpassingen |
| 0.992 | 25-04-2017 | J.M.S. | Aanpassingen nav. 2e reviewronde |
| 0.995 | 25-04-2017 | J.M.S. | Aanpassingen verwerkt van Amando Heesterman |
| 1.0 | 25-04-2017 | J.M.S. | In Progress |
| 1.1 | 09-11-2020 | J.M.S. | Diverse aanpassingen en toevoegingen nav controlle document Erasmus MC |

| Contactpersonen 1) Doorgehaald, niet langer van topassing. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr: | Naam | Titel | Organisatie | Emailadres | Telefoonnummer |
| 1. | N. Kalden | Operationeel projectleider | Erasmus MC | n.kalden@gmail.com | 0628152205 |
| 2. | A.J.Heesterman | Projectleider | Erasmus MC | a.heesterman@erasmusmc.nl | 0633331017 |
| 3. | John Sjouken | Technisch beheerder | Spie | John.Sjouken@spie.com | 0623941055 |
| 4. | Alexander van Herpen | Eng. CLB/ZiekenhuisMedia | Spie | alex.vanherpen@spie.com | 0651613228 |
| 5. | Eric Schiltmans | Accountmanager | Spie | eric.schiltmans@spie.com | 0683201267 |
| 6. | Ronald van Holst | Projectmanager | Spie | ronald.vanholst@spie.com | 0621806315 |
| 8. | M.Langkamp | Teamleader Service | SPIE | marvin.langkamp@spie.com | 06-41726316 |
| 9. | X.F.van Riet | MICIS beheer | Erasmus MC | x.vanriet@erasmusmc.nl | 06-41235472 |
| 10. | C.M.Ouwens | Informatiemanager MICIS | Erasmus MC | c.ouwens@erasmusmc.nl | 06-44574135 |
| 11. | MICIS | MICIS beheer | Erasmus MC | beheer.micis@erasmusmc.nl |  |

| Location | Adres | city | Tel nr: |
| --- | --- | --- | --- |
| Erasmus MC | Burgm. Jacobplein 51 | Rotterdam |  |

Inhoudsopgave

2	Inleiding	4

3	Tablet	5

3.1	Knoppen onderzijde tablet	6

3.1.1	Persoonlijke data	6

3.1.2	Iconen onder in het scherm:	7

3.2	Helderheid scherm (centraal)	8

3.3	Beveiliging en plaatsbepaling	10

3.3.1	Sub-tabblad Tablets	10

3.3.2	Sub-tabblad Alarm	11

3.3.3	Sub-tabblad Access Points	11

3.3.4	Sub-tabblad Configuration	11

3.4	Facilitair zorgmedewerker	11

3.5	Mogelijke verstoringen	14

3.5.1	Uitval netspanning	14

3.5.2	Uitvallen van het WIFI signaal	14

3.5.3	Uitvallen HL7 (ADT) berichten	14

3.5.4	Uitvallen internetverbinding	15

3.5.5	Uitvallen verbinding met PXP-servers	15

3.5.6	Uitvallen verbinding met Johnson server	15

3.5.7	Matrix storingsmeldingen	16

4	TV en radio	17

4.1	TV en radio op de verpleegafdeling	17

4.2	TV en radio op de dagbehandeling (streaming)	18

4.3	Facilitair zorgmedewerker	18

4.4	Mogelijke verstoringen TV	19

4.4.1	Uitval netspanning	19

4.4.2	Uitval vast (bekabeld) netwerk	19

4.4.3	Uitval verbinding met KPN Broadcast (TV signaal)	19

4.4.4	Defecte TV	20

4.4.5	Uitval Afstandsbediening	20

4.4.6	Verbinding met backend	20

4.4.7	Matrix storingsmeldingen	20

4.4.8	Netwerk overzicht:	21

5	Cloverleaf	22

5.1	ADT-A08	22

5.2	Caretaker	22

5.3	Dischargedate	23

5.4	Samenvatting	23

6	Internet	23

6.1	www.erasmusmc.nl	23

6.2	Toegang tot het patiëntenportaal	25

7	Room control (domotica):	27

8	Bestellen van maaltijden	28

9	Facilitair zorgmedewerker (FZM)	31

10	Facilitaire oproepen	32

10.1	Facilitair zorgmedewerker	33

Appendix A ADT-A08	34

# Inleiding

Erasmus MC heeft SPIE ICS de opdracht gegund voor het bedrijfsvaardig installeren en opleveren van bedside facilities die onderdeel zijn van het MICIS project. In dit document worden de diverse onderdelen en de deliverables beschreven en hun werking uitgelegd zoals deze na oplevering van de nieuwbouw worden geïmplementeerd. Alle screenshots die gebruikt worden in het document betreffen slechts een impressie. De definitieve opmaak van alle items inclusief de opmaak van de te gebruiken icoontjes wordt in een later stadium vastgesteld worden in samenspraak met het Erasmus MC.

De scope voor de bedside facilities omvat diverse items zoals beschreven in onderstaande use cases:

- Use Case 7.1 - Patient Services - TV en radio - NED - v0.8

- Use Case 7.2 - Patient Services - Multimedia - NED - v0.8

- Use Case 7.3 - Patient Services - Room Control NED - v0.8

- Use Case 7.4 - Patient Services - Toegang tot EPD - NED - v0.8

- Use Case 7.7 - Patient Services - Maaltijden bestellen - NED - v0.8

- Use Case 7.9 - Patient Services - Service-oproepen - NED - v0.8

Op te leveren items:

- Levering, inrichting en installatie van tablets voor de patiëntenkamers (inc. ic/ccu-kamers) en dagbehandeling

- Inrichten beheer platform

- Levering en installatie van vaste televisies op de patiëntkamers

- Inrichten TV en radio streams voor tablets op dagbehandeling

- Integratie van diverse koppelingen op de tablets

  - Roomcontrol via portaal voor verpleegafdelingen

  - Culicart voor verpleegafdelingen

  - Facilitaire oproepen voor verpleegafdeling en dagbehandeling

TV + afstandsbediening

Tablet voor room control, portaal, facilitaire oproep en bestellen voeding

# Tablet

Op alle patiëntenkamers en dag-behandelplaatsen (behandelstoel en -bed) zal een Samsung TAB A 2016 10.1” tablet, ingericht en geïnstalleerd worden geleverd, die gebruikt kan worden door patiënten. Onderstaand volgt een uiteenzetting van de belangrijkste knoppen aan de buitenzijde, waarmee de tablet kan worden bediend.

- Aan/uit-knop;

- Volume harder;

- Volume zachter;

- Interne Luidsprekers;

- Return;

- Home;

- Not used;

- Jacket voor oorknoppen/oortelefoon.

De tablet zal softwarematig vast aan een kamer gekoppeld worden voor identificatie. De tablet zal ook met een vaste codering aan de buitenzijde fysiek worden “gemerkt” zodat in één oogopslag te zien is bij welke kamer deze hoort, zodat niet eerst de tablet aangezet hoeft te worden. Deze codering dient in samenspraak met Erasmus MC te worden opgesteld. Tijdens de initiële projectfase zal dit uitgevoerd worden door SPIE. Aansluitend kunnen incidenteel tablets en televisies worden gekoppeld aan kamers. Deze hiervoor te ondernemen acties en wie hiertoe in staat wordt gesteld, wordt in de navolgende hoofdstukken beschreven.

Er is geen online handleiding beschikbaar. De bediening van een Tablet is intuïtief genoeg om deze zonder handleiding te tonen. Het is natuurlijk altijd mogelijk om deze handleiding op het beschikbare intranet/internet te plaatsen zodat deze eventueel aan een patiënt kan worden overhandigd indien gewenst.

Wanneer de tablet aangezet wordt, door het een aantal seconden indrukken van de “aan/uit”-knop, zal soortgelijk startscherm zichtbaar worden. Deze zal vanzelfsprekend voor het ziekenhuis in de Erasmus MC Look and feel worden uitgevoerd.

Op dit startscherm kan door de gebruiker zelfstandig een applicatie gekozen worden. Deze applicaties zijn door het Erasmus MC  geselecteerd.  Hier komen we verder in dit document op terug.

Er is maar 1 pagina beschikbaar en de swipe functie is dus niet van toepassing. Op het startscherm zal verder onderstaande informatie zichtbaar zijn:

- Naam patiënt

- Kamernummer

- Batterijindicatie (in percentage)

Verder kan de patiënt op het hoofdscherm eigenhandig de instellingen wijzigen voor de taal die gebruikt wordt op de tablet.

## Knoppen onderzijde tablet

Aan de onderzijde van het scherm van de tablet bevinden zich de volgende knoppen:

Hieronder volgt van links naar rechts een uitleg.

### Persoonlijke data

Vanwege de doelgroep van gebruikers (patiënten) is een toegang d.m.v. een zelf te herinneren pincode weliswaar de meest veilige, maar geen pragmatische oplossing. Er is dus bewust gekozen, in samenspraak met de Security Officer van het Erasmus MC, om de tablet niet te vergrendelen met een pincode. Om de veiligheid voor persoonlijke data te waarborgen zijn verschillende veiligheidsmechanismen opgenomen in dit ontwerp.

Wissen van persoonlijke gegevens met een altijd zichtbare button op het scherm

De patiënt heeft op elk gewenst ogenblik de mogelijkheid om de persoonlijke items van de tablet te wissen door het drukken van de “clear your personal data” knop. Hierdoor zal alle lokale informatie (zoals browsergeschiedenis) gewist worden. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als de patiënt zijn kamer verlaat voor een onderzoek of iets dergelijks.

Na administratief ontslag van de patiënt wordt automatisch een clear-all-commando gegeven

Na de ontvangst, via de HIX koppeling op de PXP server, van administratief ontslag van een patiënt zal er automatisch een “clear all” commando door de PXP server naar de tablet verstuurd worden. Hierdoor zullen automatisch alle cookies en andere opgeslagen data gewist worden. Ook zal de kamertemperatuur op setpoint (positie ‘0”) gezet worden. De tablet kan daarna aansluitend, na het fysiek schoonmaken, weer ingezet worden voor een nieuwe patiënt.

Op de dagbehandeling, waar meerdere patiënten binnen een gezamenlijke ruimte verblijven, zal de tablet niet specifiek aan een patiënt gekoppeld worden gezien de hoge turn-over. De gebruiksgegevens op de tablet zullen dus bij wisseling patiënt door de FZM (onderdeel van schoonmaken dagbehandelplek) moeten worden gewist door middel van het activeren van de “clear your personal data” knop op de tablet.

Automatisch wissen van data na 2 minuten en bij het plaatsen van de tablet in het laadstation

Op het moment dat de tablet 2 minuten inactief is, zullen automatisch alle browser-sessies gesloten worden en de browser-geschiedenis gewist. Ditzelfde gebeurt ook op het moment dat de tablet in de oplader wordt geplaatst De tablet is, geplaatst in het oplaadstation, toegankelijk en volledig bruikbaar.

### Iconen onder in het scherm:

#### Volume

Dit is een plek waar de gebruiker naast de hardware buttons aan de boven- of onderkant van de tablet het volume kan regelen.

#### Taal

De patiënt kan op elk gewenst moment de taal wijzigen door met zijn vinger op de vlag (linksonder in screenshot) van zijn gewenste taalkeuze te drukken. Alle iconen zullen vanaf dat moment zichtbaar zijn in de gekozen taal. De standaardtaal na het geheel opnieuw opstarten van de tablet zal Nederlands zijn.

De talen waaruit de patiënt kan kiezen staan hieronder vermeld:

- Nederlands

- Engels

#### “tekstgrootte”-button

Deze knop zal de fontsize van de tablet vergroten naar 1.3 * de standaard fontgrootte. Dit om ook slechtziende gebruikers een mogelijkheid te bieden om de tablet te gebruiken.

#### Helderheid

Deze knop kan de gebruiker indrukken, waarna er een pop-up verschijnt:

De patiënt kan nu de gewenste helderheid d.m.v. de schuifbalk instellen en op “OK” drukken.

Hiermee is de helderheid voor deze tablet ingesteld.

## Helderheid scherm (centraal)

De helderheid van alle tablets is centraal in te stellen in de Tech Admin, onder het tabblad “Account” => “Edit Account” (rechtsboven):

Hierop zal het volgende scherm zich openen:

Hier is geel gearceerd de in te stellen waarde, 127 is circa 50% helderheid. Denk eraan dat alle tablets deze waarde krijgen.

Indien een tablet een lege accu heeft, zal deze donker kunnen zijn, totdat de accu ca. 5% geladen is, waarna deze de ingestelde helderheid zal geven.

## Beveiliging en plaatsbepaling

Het softwaresysteem wordt uitgevoerd met een beveiligingssysteem waardoor het niet mogelijk is om de tablet te gebruiken buiten een door het Erasmus MC aangewezen SSID zone.

Als een tablet toch buiten deze zone gaat zal de beveiliging in de hardware in werking treden en is de tablet niet meer bruikbaar.

Deze beveiliging, vanaf hier Knox genoemd wordt op het backend in de Portal bij het tabblad “Protection” geconfigureerd, verder geeft de op elk van deze sub-tabbladen verdere uitleg:

### Sub-tabblad Tablets

Op alle afdelingen, geconfigureerd in de “Wards”, waarvan de alarm status op groen staat worden de tablets gemonitord. Indien men op de  klikt, zal deze afdeling uitklappen en kan men hier de beveiliging van de individuele tablets uitschakelen. Voorbeeld:

### Sub-tabblad Alarm

Hier kan men de huidige status van een individuele tablet controleren. Ook hier geeft de op dit sub-tabblad verdere uitleg.

### Sub-tabblad Access Points

Hier kan men de access points die bij de afdeling behoren controleren. Ook hier geeft de op dit sub-tabblad verdere uitleg. Voorbeeld:

Het SSID is de benaming van het accespoint waar de tablet zich moet aanmelden.

### Sub-tabblad Configuration

Hier worden de Time Settings, Alarm messages en de Lockscreen settings geconfigureerd. Ook hier geeft de op dit sub-tabblad verdere uitleg.

## Facilitair zorgmedewerker

Een Facilitair Zorgmedewerker (hierna FZM) heeft meer beheermogelijkheden op een tablet dan de patiënt. Deze zijn nodig voor de dienstverlening die deze persoon uit dient te voeren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde afdelingstablet.

Wisseling patiënt

Aangezien de tablet op de verpleegafdeling altijd gekoppeld is aan een kamernummer, dienen tijdens het wisselen van een patiënt een aantal zaken geregeld te worden. Dit betreft het fysiek schoonmaken van de tablet conform het werkproces van de FZM volgens de richtlijnen van de infectiepreventiecommissie van het Erasmus MC.

Het loskoppelen van de voormalige ontslagen patiënt hoeft niet handmatig aangezien dit geheel automatisch gaat na ontvangen van de verandering vanuit HIX.

Het koppelen van de nieuwe patiënt aan de tablet gaat ook via de HIX-koppeling. De koppeling met de patiënt is nodig voor de juiste werking van de Culicart app.

Indien de nieuwe patiënt via de HIX-koppeling aan een kamer gekoppeld wordt, zal de naam van de patiënt en het kamernummer zichtbaar zijn op het hoofdscherm. De FZM controleert of de combinatie van patiëntnaam/kamernummer en patiënt correct is. Dit dient tevens te worden gecontroleerd indien een patiënt van kamer verandert.

Indien er geen koppeling gemaakt is tussen de patiëntdata uit HIX en de tablet (door bijvoorbeeld een storing of achterstand verwerking) zal de tablet gewoon alle functionaliteiten hebben op de Culicart-app na.  Deze Culicart-app heeft de HIX-gegevens namelijk nodig voor het veilig aanbieden van de juiste voeding aan de juiste persoon. Daartoe is in de app van Culicart een extra verificatie-moment opgenomen bij de start van de App. Indien bij deze extra verificatie van de naam (door de patiënt zelf) een andere naam wordt weergegeven, zal de patiënt op “NEE” drukken.  Hierna zal een pop-up verschijnen dat er iets niet klopt en dat de patiënt een facilitair medewerker zal moeten raadplegen. Deze zal actie moeten ondernemen om de fout te herstellen.

Vervangen defecte tablet/oplaadmogelijkheid

Vanzelfsprekend kan het voorkomen dat een tablet of de oplaadmogelijkheid kapotgaat en/of niet naar behoren functioneert en vervangen dient te worden voor een nieuw exemplaar.  De oplaadmogelijkheid kan niet zelfstandig door de FZM worden vervangen. Hiervoor dient de FZM een melding te maken bij de Servicedesk zodat zij verdere actie kunnen ondernemen.

Indien het de tablet betreft zal een vervangende tablet uit de sparevoorraad (die aanwezig is op de afdeling) door de FZM gekoppeld worden aan de kamer waarvan de tablet kapot is. De niet functionerende tablet zal door de FZM worden aangemeld bij de Servicedesk, waarna de klacht conform SLA-procedure wordt opgelost.

Beheerhandelingen bij het vervangen van een tablet op de verpleegafdeling

Hierdoor dienen onderstaande stappen te worden doorlopen:

Een FZM die de tablet gaat vervangen dient in het hoofdmenu te kiezen voor “settings-icoon” en aansluitend de pincode 97682 in te voeren

Aansluitend kan in het menu wat naar voren komt gekozen worden voor de “change room” optie.

De volgende stap is het toewijzen van de tablet aan de nieuwe kamer met de toetsen conform een nader te bepalen vast format

Na deze stap zal er een bevestigingsbericht op de tablet verschijnen waarin de nieuwe kamer vermeld staat.

Aansluitend kan de tablet gebruikt worden conform de normale procedures.

## Mogelijke verstoringen

De goede werking van de tablet is afhankelijk van meerdere voorzieningen.

Als één van de deze voorzieningen uitvalt resulteert dit in verstoringen van diensten die worden aangeboden via de tablet.

Onderstaande randvoorwaarden die invloed hebben op de werking van de tablet zijn:

- Netspanning of defecte lader

- Wifi-signaal

- Verbinding met HIX

- Verbinding met Internet

- Verbinding met PXP-servers (PXP en Content)

- Verbinding met Johnson server

Hieronder staat de invloed van het uitvallen van deze voorzieningen beschreven:

### Uitval netspanning

Dit uitvallen kan op verschillende manieren.

- Het hele ziekenhuis is spanningsloos (grote stroomstoring):

Het WiFi-signaal valt in eerste instantie niet weg, aangezien de SER en MER ruimtes voorzien zijn van een no-break oplossing. Indien deze oplossing niet werkt zal ook vanzelfsprekend het datanetwerk uitvallen met zeer grote impact voor het Erasmus MC.

- Uitvallen netspanning op de kamer / defecte lader:

De Tablet kan niet meer opgeladen worden, dus na verloop van tijd valt de Tablet uit (afhankelijk van de actuele accucapaciteit). Zolang er Wifi signaal ontvangen wordt, is de tablet gewoon te gebruiken.

### Uitvallen van het WIFI signaal

De tablet zal, als deze opgeladen is, blijven werken, maar kan geen verbindingen meer maken. Hierdoor kan er geen eten besteld worden via Culicart en is er geen internet, geen bediening van Domotica, geen verbinding met het patiënten portaal en geen mogelijkheid voor het doen van service oproepen. Wanneer de gebruiker (patiënt) een applicatie wil opstarten, zal deze op dat moment een pop-up op het scherm zien. De melding op de tablet zal zijn dat er geen verbinding met het netwerk is waardoor deze functie nu niet beschikbaar is. Omdat de tablet niet meer verbonden is met het netwerk, en dus geen contact heeft met het SSID, zal er tevens een melding verschijnen dat de tablet geretourneerd moet worden naar de afdeling waar deze tablet thuis hoort. Als de verstoring niet binnen 15 minuten opgelost wordt zal de Tablet softwarematig geblokkeerd worden en is pas weer bruikbaar, nadat volgend uit de SLA, deze is gedeblokkeerd door de beheerder (SPIE). Pas als de Wifi-verbinding hersteld is kan de tablet weer ontgrendeld worden.

### Uitvallen HL7 (ADT) berichten

Dit kan meerdere oorzaken hebben, maar deze berichten worden vanuit HIX gegenereerd.

Hierdoor ‘weet’ de tablet niet wie er op de kamer ligt, waardoor eten bestellen via Culicart niet mogelijk zal zijn. De FZM zal via de afdelingstablet de bestelling voor de patiënt moeten doen via het medewerkersportal dat onderdeel uitmaakt van het Culicart-pakket.

De Tablet zal via de HIX-koppeling met de PXP server geen “clear all” commando genereren als er een nieuwe patiënt op de kamer komt.

### Uitvallen internetverbinding

Dit kan voor komen als op het netwerk of bij de provider calamiteiten zijn (bijvoorbeeld een defecte firewall o.i.d.). Hierdoor zullen (zoals verwacht) internetpagina’s niet meer te bereiken zijn. Dit betreft twee apps (toegang tot internet en toegang tot patiëntenprotaal op interent).

Interne netwerk verbindingen (zoals de verbinding voor domotica met de Johnson server, Culicart, Services App, Streaming TV/Radio, WIFI en eventuele intranetpagina’s) blijven wel gewoon werken.

### Uitvallen verbinding met PXP-servers

Als de cloud-server niet meer bereikbaar is, heeft dit geen effect op de tablet

Als het ontwerp van de layout klaar is wordt dit lokaal naar de tablet  verzonden en wordt daar opgeslagen. De cloud-server is alleen benodigd om in het beheer veranderingen door te voeren.

Als de tablet contact gehad heeft met de cloud-server, wordt tevens de White list met accespoints opgeslagen op de tablet.

Als de verbinding met de Interface server uitvalt zullen er meerdere diensten niet meer beschikbaar zijn. De service oproepen doen het niet meer, de room controls/domotica kunnen niet meer bediend worden en patiënt gegevens worden niet meer aangepast, wat weer gevolgen kan hebben voor het Culicart systeem (het kan zijn dat de gegevens van de vorige patiënt nog in de tablet zitten.) omdat er geen nieuwe HIX/HL7 informatie ontvangen wordt.

### Uitvallen verbinding met Johnson server

Wanneer de verbinding met de Johnson server weg valt is het niet meer mogelijk om domotica te bedienen met de tablet. De patiënt is dan weer aangewezen op handmatige bediening van de verlichting, de temperatuur en eventueel de zonwering (allen indien van toepassing). Hierbij moet onderscheid gemaakt moeten worden tussen de patiënt- en IC/CCU kamers aangezien in de patiëntkamers geen fysieke mogelijkheid is voor het aanpassen van de temperatuur door het ontbreken van een thermostaat en kan in de IC kamers de verlichting niet geschakeld kan worden.

### Matrix storingsmeldingen

Hieronder is er een matrix wat te doen bij een van bovenstaande storingen. Betreft slechts een voorbeeldmatrix die nog afgestemd moeten worden met Erasmus MC.

| uitval: | melding aan | Hoe te melden |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 07:00-19:00 | 19:00-07:00 |
| Netspanning | technische dienst | VOS | VOS |
| Wifi | Networking | VOS | VOS |
| Verbinding met KPN Broadcast (t.v. signaal) | SPIE | serviceoproep | serviceoproep |
| Verbinding met TV-transducers (t.v. signaal) | SPIE | serviceoproep | serviceoproep |
| Verbinding met backend | SPIE | serviceoproep | serviceoproep |
| Vervangen Tablet | SPIE | serviceoproep | serviceoproep |

# TV en radio

Binnen het ziekenhuis zijn er 2 manieren om TV (en Radio) te bekijken (beluisteren):

- De Tablet bij de dagverpleging

- De vaste TV (met radiofunctie) aan de wand in de kamer op de verpleegafdelingen

## TV en radio op de verpleegafdeling

Patiënten op de verpleegafdelingen kunnen tijdens hun verblijf gebruik maken van de TV en Radio middels een vast aan de wand gemonteerde televisie. Op het startscherm zal de welkomstboodschap “Welkom in het Erasmus MC patiënt X” verschijnen. Deze informatie zal opgehaald worden via de HL7 koppeling.

De patiënt kan de TV/radio bedienen met een aparte TV- afstandsbediening. Het gaat hierbij om de functies

- Aan-/uitschakelen

- Het juiste kanaal selecteren (TV- en radiokanalen)

- Het geluidniveau instellen

Het is voor de patiënt niet mogelijk om de configuratie (zenders/kanalen, software-updates) en instellingen van de TV/radio (maximaal volume, helderheid, contrast) te wijzigen.

De verschillende functies zoals hierboven aangegeven kunnen door middel van de pijltjes toetsen op de afstandsbediening op het scherm geselecteerd worden.

Er is sprake van een vastgesteld zenderpakket die gekozen is door Erasmus MC.  Tevens zullen in het PXP pakket de belangrijkste basisinstellingen zo geconfigureerd dat deze alleen nog in de marge kunnen worden aangepast. Dit geldt bijvoorbeeld voor het volume die dan alleen maar te veranderen is tussen de niveaus 0 en 15. Dit om eventueel overlast van geluid voor de medewerkers en andere patiënten te beperken. De afspraken over wie dit gaat beheren maakt onderdeel uit van het onderhoudscontract en zal nog besproken moeten worden.

## TV en radio op de dagbehandeling (streaming)

Patiënten op de dag behandelafdelingen kunnen tijdens hun verblijf gebruik maken van de TV en Radio middels een applicatie op de tablets.  Deze applicatie is intuïtief te bedienen. Er is sprake van een vastgesteld zenderpakket die gekozen is door Erasmus MC.  Tevens zal op de tablets standaard de speaker worden uitgeschakeld zodat dat patiënt alleen geluid krijgt bij het gebruik van koptelefoon. Dit om de overlast op de afdelingen te voorkomen.

## Facilitair zorgmedewerker

Indien de TV vervangen moet worden door een defect en/of niet correcte werking geldt eigenlijk hetzelfde principe als voor het vervangen van een Tablet (zie hoofdstuk 3.3). De nieuwe TV zal ook weer aan de juiste kamer gekoppeld moeten worden voor de juiste werking.

Na het opstarten van de nieuwe TV zal een default scherm getoond worden, welke door een wachtwoord beveiligd is.  Na ingeven van 97682 kan de TV aan de kamer gekoppeld worden.

Ook hier zal na het koppelen van de TV aan de nieuwe kamer een bevestigingsbericht op de TV verschijnen waarin de nieuwe kamer vermeld staat.  Aansluitend kan de TV ook weer gebruikt worden conform de normale procedures.

## Mogelijke verstoringen TV

De goede werking van de televisie is afhankelijk van meerdere voorzieningen.

Als een van de deze voorzieningen uitvalt resulteert dit in verstoringen van de diensten die worden aangeboden via de televisie. De voorzieningen die invloed hebben op de werking van de TV zijn:

- Netspanning

- Vast (bekabeld) netwerk

- Verbinding met KPN Broadcast (t.v. signaal)

- Defecte TV

- Afstandsbediening

- Verbinding met backend

- Uitvallen updates HIX

### Uitval netspanning

Er zijn 2 vormen van spanningsuitval te onderkennen:

- Uitval spanning kamer

- Uitval spanning SER(’s)

#### Uitval spanning kamer

Indien de kamer spanningsloos wordt, zal de “standby” LED uitgaan. Deze bevindt zich rechtsonder op de TV. Als gevolg van het uitvallen van de netspanning zullen (waarschijnlijk) ook een aantal lichtbronnen in de kamer uitgaan.

#### Uitval spanning MER/SER

De TV zal dan wel operationeel zijn, echter zullen er geen zenders (zowel TV als radio) meer beschikbaar zijn. Dit aangezien de switches in de SER ruimtes spanningsloos zijn en geen data meer kunnen distribueren. Echter gezien de no-break installatie is de kans dat dit gebeurt zeer klein. Tevens zal een niet werkende TV op dat moment geen prioriteit hebben.

### Uitval vast (bekabeld) netwerk

Indien om wat voor reden uitval plaatsvindt van de bekabeling tussen de switch en de TV,  zal de TV  wel operationeel zijn, echter zullen er geen zenders (zowel TV als radio) meer beschikbaar zijn. Deze fout lijkt veel op het uitvallen van de spanning in de SER(‘s). De FZM zal een melding maken bij de servicedesk voor verder onderzoek en oplossing.

### Uitval verbinding met KPN Broadcast (TV signaal)

Indien de verbinding van KPN Broadcast wegvalt, zullen alle TV (en radio) streams wegvallen.

Dit is te controleren door het kiezen van een eigen zender van het ziekenhuis. Denk aan de kerkradio. Ook kan men een tablet op de dagverpleging nemen en controleren of er een TV zender aanwezig is. Indien hier ook geen TV beelden te zien zijn zal de FZM een melding moeten maken bij de servicedesk voor verder onderzoek en oplossing.

### Defecte TV

Een defecte TV kan opgemerkt worden door het feit dat de standby-LED uit zal zijn en de aan/uit knop op ‘AAN’ staat. Deze fout lijkt veel op het uitvallen van de spanning in de kamer. Echter alle verlichting zal wel operationeel blijven.

### Uitval Afstandsbediening

Indien de afstandsbediening defect is, zal bij het indrukken van een toets op de afstandsbediening geen controle LED aangaan. Ook zal bij de TV de standby LED niet flikkeren. Er zijn een aantal mogelijkheden om dit probleem op te lossen:

- Controle of de afstandsbediening defect is door deze naar een andere ruimte mee te nemen en dan kijken of deze daar wel werkt. De afstandsbedieningen staan standaard allemaal op dezelfde frequentie geprogrammeerd;

- Een afstandsbediening nemen van een andere kamer, om te controleren of de afstandsbediening naar de TV defect is

- Fysieke controle of de IR-verbinding bij de TV niet geblokkeerd wordt.

- Fysieke controle of de IR-verbinding van de afstandsbediening niet geblokkeerd wordt.

Mogelijke oplossingen:

- Vervangen batterijen

- Vervangen afstandsbediening

### Verbinding met backend

Indien de verbinding naar het backend uitgevallen is, zal men hier niets van merken, tot er een update komt van de TV-zenders op de TV.

### Matrix storingsmeldingen

Hieronder is er een matrix wat te doen bij een van bovenstaande storingen:

| uitval: | melding aan | Hoe te melden |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 07:00-19:00 | 19:00-07:00 |
| Netspanning kamer | technische dienst | VOS | VOS |
| Netspanning MER/SER | technische dienst | VOS | VOS |
| Uitval spanning MER/SER | technische dienst | VOS | VOS |
| Vast (bekabeld) netwerk | Networking | serviceoproep | serviceoproep |
| Verbinding met KPN Broadcast (t.v. signaal) | SPIE | serviceoproep | serviceoproep |
| Defecte TV | SPIE | serviceoproep | serviceoproep |
| Afstandsbediening | SPIE | serviceoproep | serviceoproep |
| Verbinding met backend | SPIE | VOS | VOS |
| Uitvallen updates HIX | SPIE/??? | helpdesk | helpdesk |

### Netwerk overzicht:

(Ten behoeve van Beheer)

Bron: Netwerk ontwerp v1.1.vsd; eigendom Erasmus MC

# Cloverleaf

Hix stuurt HL7 berichten naar Cloverleaf en Cloverleaf stuurt HL7 berichten door naar alle apparaten door binnen het ziekenhuis. Ten behoeve van de patientinformatie op de tablet en TV gebruiken we de volgende HL7-berichten:

| ADT | Omschrijving |
| --- | --- |
| A01 | Opname |
| A02 | Overplaatsing |
| A03 | Opname ontslag |
| A04 | Nieuwe patiënt registratie |
| A08 | Update patiënt informatie |
| A11 | Annuleer patiënt opname |
| A12 | Annuleer overplaatsing |
| A13 | Annuleer patiënt ontslag |
| A21 | Aanmelden afwezigheidsverlof |
| A22 | Retour afwezigheidsverlof |
| A40 | Koppel / samenvoegen |
| A52 | Annuleren afwezigheidsverlof |
| A53 | Annuleren retourmelden afwezigheidsverlof |

Om het e.e.a. op de tablet te laten zien, is er in de “Advertising” in de Portal het volgende gerealiseerd:

Basis Advertising:

<html>

<h1>{title} {first_name_short}  {last_name}</h1>

<h1>Kamernummer: {room_number}</h1>

</html>

Uitleg:

{title} geslacht. Mevr, Heer

{first_name_short}, de initialen van de patiënt

{last_name}, de achternaam van de patiënt.

{room_number}, het kamernummer waar de patiënt ligt.

Ten behoeve van Sophia is ook de volgende Advertising ter beschikking:

<h1>{first_name} {last_name}</h1>

Uitleg:

{first_name}, de volledige voornaam van de patiënt.

Denk eraan dat deze informatie (voornaam) uit PID-5-2 komt. Bij {first_name_short} wordt de eerste letter genomen, gevolgd door een “punt”, waarna de rest van de initialen komen uit PID-5-3.

De volgende hoofdstukken bevatten toelichtingen van diverse ADT-berichten en eventuele extra advertising.

## ADT-A08

Er worden na ieder bericht, niet zijnde ADT-A08, altijd een tweetal ADT-A08 berichten verstuurd. Deze kan zelfs een kamer- (bed-) verplaatsing inhouden. Dit kan veroorzaken dat patiënt X wordt opgenomen in kamer A en in een opvolgend ADT-A08 bericht verhuisd naar kamer B. Voor de werking, zie het technisch document.

## Caretaker

De Caretaker, lees verzorgend arts heeft de titulatuur, initialen en naam in de HL7 PV1-7 staan.

De naam van de verzorgend arts kan in de eerdergenoemde Advertising ter beschikking worden gesteld:

{doctor_name}

Deze kan dan op de tablet als volgt worden weergegeven:

<h1>Behandelaar: {doctor_name}</h1>

Voor de werking, zie het technisch document.

## Dischargedate

De Dischargedate, vanaf hier ontslagdatum genoemd, staat in veld PV2-9.

De ontslagdatum kan in de eerdergenoemde Advertising ter beschikking worden gesteld:

{provisional_discharge_date}

Deze kan dan op de tablet als volgt worden weergegeven:

<h1>Voorlopige ontslagdatum: {provisional_discharge_date}</h1>

Voor de werking, zie het technisch document.

## Samenvatting

Uiteindelijk kan de tablet er als volgt uitzien, hierbij is er een verschil tussen het Erasmus MC en Sophia, waarbij de naam van het kind getoond kan worden:

# Internet

De browser die gebruikt wordt voor het internet is Webkit van Android.

## www.erasmusmc.nl

Om deze te gebruiken drukt u op het hoofdscherm op het icoon van Internet.

De patiënt heeft op de tablet toegang tot een applicatie waarmee de internetbrowser opgestart wordt. Na aantikken wordt u automatisch doorgezet naar de website www.erasmusmc.nl.

Hierna kan de gebruiker net zoals thuis het internet browsen.

Sommige sites zullen door het ziekenhuis geblokkeerd worden zodat deze niet geopend kunnen worden. Echter is dit afhankelijk van de policy die het Erasmus MC centraal toepast.

## Toegang tot het patiëntenportaal

Op de tablet wordt middels een icoontje, een browser opgestart met daarin een directe link naar het patiënten portaal van het Erasmus MC.

Voor toegang tot het patiënten portaal geldt:

- Toegang wordt niet door een App geregeld.

- De functionaliteit van het patiënten portaal wordt volledig bepaald door de ZorgSuite.

- Dit portaal van de ZorgSuite voorziet in de autorisatie van de gebruiker en in de beveiliging van de informatie die beschikbaar wordt gesteld (d.m.v. DigID).

# Room control (domotica):

Patiënten op verpleegafdelingen hebben toegang tot domotica-voorzieningen in hun kamer via de tablet. Ze kunnen daarmee het volgende bedienen:

- Verlichting

- Temperatuur

- Zonwering

Verlichting

De verlichting kan allereerst bediend worden door middel van puls-drukkers, vast gemonteerd in elke patiëntkamer. Deze bediening van verlichting door middel van de puls-drukkers is voldoende voor zorgverleners.

De patiënt kan daarnaast, door middel van een tablet, de verlichting bedienen. Hierdoor heeft de patiënt de mogelijkheid om vanuit het bed (en elders in de kamer) de verlichting te bedienen.

Het regelen van de verlichting kent 2 standen. Aan en uit.

Hiermee zijn in totaal 3 lichtbronnen te bedienen.

- Lichtbron hanglamp (hanglamp boven het zitje voor het raam)

- Lichtbron armatuur boven bed: leeslamp

- Lichtbron armatuur boven bed: grootlicht

Zodra een specifieke lichtbron aan staat, de bediener van de tablet op de knop ‘licht uit’ drukt, gaat de lichtbron uit. Er verschijnt geen melding op de tablet. Voor het aanzetten van de lichtbron vice-versa.

Temperatuur

Temperatuur is rondom het centraal ingestelde setpoint (die vastgesteld is door het ziekenhuis), met 3 stappen te verhogen of te verlagen. Na het drukken op de gewenste stap zal er een bevestiging op het scherm verschijnen waarin zichtbaar is welke keuze is gemaakt (doordat de gekozen optie een dikker kader heeft). Er zal geen terugkoppeling komen vanuit de Johnson server. Doelstelling is dat de PXP server de ingestelde waarde per kamer bewaart.

Zonwering

De centraal bestuurde zonwering aan de zonzijde van het pand, kan tevens bediend worden vanaf de tablet. Hierbij kan gekozen worden uit omlaag, omhoog en stop. Hiermee kan de patiënt elke gewenste hoogte instellen die men wenst.  Op kamers, aan de schaduwzijde zal geen zonwering voorhanden zijn. Het kan voorkomen dat de zonwering centraal wordt overruled. Bijvoorbeeld wegens onderhoud, storm etc. Dit wordt ook gemeld op de tablet.

# Bestellen van maaltijden

De technische beschrijving van de maaltijdbestelling wordt uitgebreid

toegelicht in het Technisch ontwerp, hoofdstuk Cullicart => Tablet Patiënt.

De patiënt heeft op de tablet toegang tot een applicatie waarmee binnen vaste tijden maaltijden besteld kunnen worden.  De tablet biedt toegang tot Culicart via een URL voor het bestellen van de maaltijd. Culicart is verzorgt de interface en de opmaak van de velden inclusief de “look and feel”.

Om de app van Culicart te gebruiken wordt op het hoofdscherm op het icoon van Culicart gedrukt:

Hierna komt een scherm met hierin de bevestiging of het inderdaad patiënt XYZ is, die volgens de informatie uit HIX op de kamer verblijft die is gekoppeld aan deze tablet:

Indien hier gekozen wordt voor “Nee” zal er een melding op het scherm verschijnen met de tekst of de patiënt zich wil melden bij de FZM. Indien gekozen wordt voor “Ja” verschijnt een scherm waar de maaltijd gekozen kan worden of eventuele algemene informatie.

Indien gekozen wordt voor “Nu kiezen en bestellen” volgt onderstaand scherm waarop het type maaltijd gekozen kan worden. Hier maakt u de keuze, bijvoorbeeld “avondmaaltijd”. Alleen de avondmaaltijd kan besteld worden. Ontbijt en Lunch zullen door middel van een Broodserveerwagen aangeboden worden aan de patiënt, waarbij de patiënt op dat moment zijn/haar keuze kenbaar maakt.

In de opvolgende schermen kan de gewenste maaltijd worden gekozen.

Als de gebruiker een keuze heeft gemaakt klikt deze op de knop “bestel”

De bestelling wordt nu verwerkt.

# Facilitair zorgmedewerker (FZM)

De FZM heeft de mogelijkheid om op zijn/haar eigen (afdeling) tablet de maaltijd van de patiënt toe te voegen of aan te passen via het medewerkersportaal van Culicart. In dit portaal kan ook in 1 overzicht gezien worden wie er bv. nog eten kan bestellen. Deze portal is benaderbaar via de afdelingstablet van de FZM.

# Facilitaire oproepen

De patiënt kan op de tablet diverse service-oproepen plaatsen. Een voorbeeld is het bestellen van een extra kussen.

De tablet is voorzien van een app, waarmee de patiënt de oproep kan plaatsen.

De oproepen worden via toewijzing gerouteerd naar het mobiele device (de Myco) van de FZM(s). De notificatie toont welke dienst moet worden geleverd, de locatie en de naam van de patiënt.

Bij elke service-oproep wordt naar de patiënt een bevestiging via een pop-up gegeven dat de oproep verstuurd is. Dit voorkomt dat een patiënt meerdere malen direct na elkaar dezelfde oproep plaatst.

Deze services zullen uitgevoerd kunnen worden 7 dagen per week tussen 7:00 en 19:00. Buiten deze periode zal tijdens het kiezen van een service een pop-up melding verschijnen met de mededeling “Deze service is beschikbaar tussen 7:00 en 19:00 uur”.  Er zal tijdens deze periode ook geen signaal richting de Ascom server worden verstuurd.

## Facilitair zorgmedewerker

De beheerder(FZM) kan bepalen welke diensten voor welke patiënt beschikbaar zijn. Deze selectie kan gedaan worden per patiënt en per afdeling.

Om misbruik te voorkomen, kan de beheerder op deze manier ook de toegang tot service-oproepen voor een

specifieke patiënt (tijdelijk) blokkeren en deblokkeren.

# Appendix A ADT-A08

Denk eraan dat deze pagina beter te beheren is met Firefox of Chrome

Deze matrix zal iom het ziekenhuis overlegd/aangepast dienen te worden, om na overeenstemming in de SLA te komen. We gaan ervan uit dat het verstandig is om alle storingen uiteindelijk te melden aan de service- helpdesk

Deze matrix zal met het Erasmus MC overlegd/aangepast dienen te worden, om na overeenstemming in de SLA te komen. Het is verstandig is om alle storingen uiteindelijk te melden aan de service- helpdesk