| Erasmus MC |  |
| --- | --- |
| MICIS: Voorziening patiëntinformatie |  |
| Van HiX naar het Unite platform, de tablets en de Smartroomdisplays |

07-08-2018

MICIS: Voorziening patiëntinformatie van HiX naar het Unite platform, de tablets en de Smart Room Displays

Het document omschrijft hoe de (patiënt)informatievoorziening zou moeten werken en/of hoe deze nu werkt. Daarbij startend bij de gebruikerswens via de relevante processen naar de functionele en technische werking van de oplossing. Het doel van de oplossing is ondersteuning van de processen (en niet andersom). De oplossing wordt uitgesplitst naar de drie koppelingen besproken. Deze zijn separaat ingericht en kunnen losstaand aan of uitgezet worden.

Table of Contents

1	Inleiding	3

2	Relevante Processen en ondersteunende devices	4

2.1.1	Patiënt tablet	4

2.1.2	FZM (facilitair zorgmedewerker) tablet:	5

2.1.3	Smart TV	5

2.1.4	Stanley Tag	6

2.1.5	Myco	6

2.1.6	Unite Assign client	7

2.1.7	Unite View client	7

2.1.8	Smart Room Display	8

2.	Informatie die gebruikt wordt om de processen te ondersteunen	8

2.2.1	De koppeling tussen HiX en de tablets/smart tv’s	8

2.2.2	De koppeling tussen HiX en Unite	8

2.2.3	De koppeling tussen HiX en Smart Signs	8

3.	Uitwerking per proces	9

2.3.1	Het opnemen van een patiënt.	9

2.3.2	Het ontslaan van een patiënt	9

2.3.3	Het overplaatsen van een patiënt	10

2.3.4	Planning en correcties in HiX	10

3	Functionele werking	10

1.	Overzicht totale systeem	11

2.	Betrokken componenten algemeen	11

3.2.1	HiX	11

3.2.2	Cloverleaf	11

3.2.3	Mirth algemeen	12

3.	Ascom Unite	12

3.3.1	Mirth for Ascom EHR	12

3.3.2	Mirth for patient services	12

3.3.3	Mirth for Smart Signs	12

3.3.4	De Diverse Connects	12

3.3.5	UCS (Unite Communication Server)	13

3.3.6	Unite AM (Unite application manager)	13

3.3.7	Unite Assign	13

3.3.8	Unite view	13

3.3.9	Myco	14

3.3.10	Stanley Tag (alarmband) en de Associatie App	14

3.3.11	Mobile view Stanley server	14

4.	Spie PXP	14

3.4.1	Tablet voor de patiënt	14

3.4.2	PXP-server	14

5.	Smart Signs	14

3.5.1	Smart Signs server	15

3.5.2	Smart Room Display	15

4	Technische oplossing	15

1.	ADT-berichten	15

2.	Diverse scenario’s	17

4.2.1	Patiënt opname per direct	17

4.2.2	Patiënt overplaatsen per direct van GK2^233^1 naar GK2^233^3	17

4.2.3	Correctie overplaatsing naar de toekomstige tijd van 11:33 naar 12:00	17

4.2.4	Correctie op overplaatsing van 12:00 naar 14:00	18

4.2.5	Correctie op overplaatsing 14:00 -> 11:35	19

4.2.6	Overplaatsing nu, 11:52 van GK2^233^3 naar Gk2^233^8	19

4.2.7	Overplaatsing in de toekomst van 11:52 naar 13:15	19

4.2.8	Verwijder middelste opname periode van 11:35.	20

4.2.9	Ontslag in de toekomst om 15:05	20

4.2.10	Verwijder de overplaatsing van 13:15	21

4.2.11	Annuleer ontslag van 15:05	21

4.2.12	Het maken van een Query	22

3.	Verwerking van berichtgeving door ASCOM Unite	23

4.	Verwerking van berichtgeving door SPIE, PXP	23

5.	Verwerking van berichtgeving door Smart Signs, Venue Brain	23

5	Bekende foutsituaties	24

1.	Smart Signs	24

2.	Ascom Unite	24

3.	Spie	24

# Inleiding

Het doel van dit document is om vast te leggen en te benoemen op welke manier de op de HL7 (Health level 7) standaard gebaseerde berichtgeving (ADT-berichten: Admission, Discharge, Transfer) afkomstig vanuit HiX (elektronisch patiëntendossier/ziekenhuisinformatiesysteem) wordt verwerkt door de drie, separate systemen. Aan de basis van deze berichtgeving staat altijd een zorgproces die als trigger dient. Met de drie separate systemen worden bedoeld de koppeling tussen HiX en de Smart Room Displays, de koppeling tussen HiX en de tablets en de koppeling tussen HiX en het systeem van Ascom (Unite). In totaliteit maken de koppelingen onderdeel uit van een breder systeem namelijk het Medisch Integraal Communicatie en Informatiesysteem (MICIS). In hoofdstuk drie zal in detail per koppeling worden besproken hoe de koppeling eruitziet en welke componenten hier onderdeel van zijn.

Het belang van het totale systeem is om correcte informatie aan de zorgverleners te communiceren zodat zij in kunnen zien welke patiënt een beroep doet op hun zorgverlening. Daarnaast wordt het door de zorgverleners zelf gebruikt om, op basis van de door het systeem gecommuniceerde informatie, de juiste zorg te leveren aan de patiënt op individueel niveau. Om dit mogelijk te maken zou het systeem zo ingericht moeten zijn dat het de meest, uit HiX afkomstige, actuele informatie verwerkt en toont aan de gebruikers. Onder actuele informatie wordt verstaan om welke patiënt het gaat en op welke locatie de patiënt is opgenomen en zich op ieder gegeven moment bevindt in het Erasmus MC. De actuele informatie, het resultaat, wordt zo verwerkt dat de juiste informatie wordt getoond op diverse devices verspreid over de drie koppelingen. Onder de gebruikers worden zowel het personeel van het Erasmus MC als de patiënten verstaan.

Uiteindelijk zou na het lezen van dit document bekend moeten zijn welk zorgproces waarin resulteert. Om dat te bereiken zal per koppeling worden besproken welk in HiX uitgevoerd zorgproces leidt tot welke berichtvoering naar de gekoppelde systemen, hoe deze berichten worden verwerkt en welke informatie wordt getoond aan de gebruiker. Dit zal gaan aan de hand van diverse processen die worden besproken in het volgende deel.

# Relevante Processen en ondersteunende devices

Wanneer een nieuwe patiënt wordt opgenomen in het Erasmus MC zal dit in HiX worden vastgelegd door de verpleging. Hiermee wordt voor alle collega’s direct via HiX inzichtelijk dat er een patiënt is opgenomen waardoor ook zij weten wat de situatie is op hun afdeling en zo eventueel gerelateerde processen in gang kunnen zetten. Dit eenvoudige voorbeeld maakt duidelijk dat wanneer er een fysiek zorgproces wordt uitgevoerd er een digitaal component in HiX dit proces vastlegt en inzichtelijk maakt voor eenieder en daardoor ook zij weten wat er speelt. HiX ondersteund daarmee de zorgprocessen binnen het Erasmus MC.

Niet alleen HiX ondersteunt de zorgprocessen, maar daarnaast ook de verschillende devices die onderdeel uitmaken van het Medisch Integraal Communicatie en Informatiesysteem (MICIS). Dit zijn dezelfde devices die onderdeel uitmaken van de eerdergenoemde koppelingen. Om te begrijpen wat MICIS omvat en wat de functionaliteiten zijn van het systeem worden nu eerst de individuele onderdelen besproken waarmee de gebruiker in aanraking komt. Niet alle genoemde functies hebben een direct verband met het verwerken en het tonen van het resultaat van de ADT-berichtstroom, maar worden voor de volledigheid wel genoemd. Daarnaast wordt ook besproken welke informatie afkomstig is vanuit HiX per device. Dit betekent overigens niet dat deze informatie zonder tussenkomst van andere componenten wordt verwerkt.

De zorgprocessen die beschreven gaan worden zijn direct gerelateerd aan het uitvoeren van een handeling in HiX en tonen daarmee de essentie aan van het correct verwerken van de ADT-berichten. Hier volgt nu eerst een overzicht van alle devices die uiteindelijk het resultaat van de ADT-berichtgeving moeten weergeven in overeenstemming met de actuele situatie in HiX.

### Patiënt tablet

Functies (afdelingsafhankelijk):

-Tonen van patiëntnaam.
-Tonen van opgenomen locatie.
-Internet.
-Televisie.
-Inzien eigen patiëntdossier.
-Bedienen van domotica.
-Biedt de mogelijkheid voor de patiënt om maaltijden door te geven via Culi Cart.
-Biedt de mogelijkheid voor de patiënt om een verzoek te doen aan de facilitair zorgmedewerker (serviceoproep).

Gebruikt de volgende informatie vanuit HiX:

-Patiëntnaam.

-Patiënt identificatie nummer.

-Geslacht.

Is betrokken bij de volgende processen:

-Het opnemen van een patiënt.
-Het ontslaan van een patiënt.
-Het overplaatsen van een patiënt.

### FZM (facilitair zorgmedewerker) tablet:

Functies:

-He tonen van overzicht van patiënten die hun maaltijd wel/niet hebben doorgegeven.
	-Het aanpassen van de mogelijkheid tot het maken van een specifieke serviceoproep door de patiënt.
	-Het bedienen van de domotica per kamer.
-Het bestellen van maaltijden voor de patiënt via Culi Cart.

Gebruikt de volgende informatie vanuit HiX:

-Patiëntnaam.

-Patiënt identificatienummer.

-Geslacht.

Is betrokken bij de volgende processen:

-Het opnemen van de patiënt.
-Het ontslaan van een patiënt.
-Het overplaatsen van een patiënt.

### Smart TV

Functies:

-Toont de patiëntnaam.
-Toont de opgenomen locatie.

-Biedt de mogelijkheid om verschillende televisiezenders te bekijken.

Gebruikt de volgende informatie vanuit HiX:

-Patiëntnaam.

-Patiënt identificatienummer.

-Geslacht.

Is betrokken bij de volgende processen:

-Het opnemen van een patiënt.
-Het ontslaan van een patiënt.
-Het overplaatsen van een patiënt.

### Stanley Tag

Functies:

-Biedt de mogelijkheid tot het maken van een verpleegoproep door een patiënt.

-Geeft bij de oproep de opgenomen locatie en huidige locatie weer.

Gebruikt de volgende informatie vanuit HiX:

-Patiëntnaam.

-Patiënt identificatienummer.

-Geslacht.

Is betrokken bij de volgende processen:

-Het opnemen van de patiënt.
-Het ontslaan van een patiënt.
-Het overplaatsen van een patiënt.

### Myco

Functies:

-Telefoneren.
-Internetten.
-Versturen van tekstberichten.
-Associëren en ontkoppelen van de Stanley Tag.
-Afstellen van alarmen afkomstig van een Stanley Tag.
-Ontvangen en tonen van vos- en mos-oproepen.
-Ontvangen en tonen van meldingen afkomstig van Dräger apparatuur.
-Het accepteren of weigeren van oproepen.
-Het maken van een staf oproep.
-Het ontvangen en tonen van een staf oproep.

Gebruikt de volgende informatie vanuit HiX:

-Patiëntnaam.

-Patiënt identificatienummer.

-Geslacht.

Is betrokken bij de volgende processen:

-Het opnemen van een patiënt.
-Het ontslaan van een patiënt.
-Het overplaatsen van een patiënt.

### Unite Assign client

Functies:

-Het toewijzen van de juiste Myco (personal of functional) aan de juiste kamer. 
	-Het tonen van de juiste patiëntnaam bij de opgenomen locatie.

Gebruikt de volgende informatie vanuit HiX:

-Patiëntnaam.

-Patiënt identificatienummer.

-Geslacht.

Is betrokken bij de volgende processen:

-Het opnemen van een patiënt.
-Het ontslaan van een patiënt.
-Het overplaatsen van een patiënt.

### Unite View client

Functies:

-Het tonen van gemaakte oproepen van zowel vos, mos, alarmband, dräger als serviceoproepen.
	-Het tonen van de escalatiestatus van een niet afgestelde oproep.

Gebruikt de volgende informatie vanuit HiX:

-Patiëntnaam.

-Patiënt identificatienummer.

-Geslacht.

Is betrokken bij de volgende processen:

-Het opnemen van een patiënt.
-Het ontslaan van een patiënt.
-Het overplaatsen van een patiënt.

### Smart Room Display

Functies:

-Het tonen van patiëntgegevens.
-Het tonen van het ruimtenummer.

Gebruikt de volgende informatie vanuit HiX:

-Patiëntnaam.

-Geslacht.

Is betrokken bij de volgende processen:

-Het opnemen van een patiënt.
-Het ontslaan van een patiënt.
-Het overplaatsen van een patiënt.

## Informatie die gebruikt wordt om de processen te ondersteunen

Per koppeling wordt in dit stuk besproken welke informatie gebruikt wordt om de processen te ondersteunen. Wederom geeft dit inzicht in het belang van het correct verwerken van de ADT-berichten en het zal duidelijk maken welk device gebruik maakt van welke informatie.

### De koppeling tussen HiX en de tablets/smart tv’s

De tablets gebruiken de informatie die zij ontvangen vanuit de ADT-berichtgeving voornamelijk om ervoor te zorgen dat wanneer een patiënt is opgenomen de juiste naam op zowel de tablet als televisie zichtbaar is.

(het vermoeden is dat de tablet alleen de locatie doorstuurt naar de connect4patientservices en daar de locatie pas van een naam wordt voorzien)

### De koppeling tussen HiX en Unite

Unite is, om het systeem optimaal te laten functioneren en tot zijn recht te laten komen, afhankelijk van een juiste informatie toevoer en verwerking. Te beginnen bij Unite Assign, het programma dat wordt gebruikt om de juiste verpleegkundige te koppelen aan de juiste patiënt, dat moet weergeven op welke kamer welke patiënt ligt. Daarnaast zijn er de Myco’s die, wanneer zij een melding ontvangen van dan wel het vos- of mos-paneel, een geassocieerde Stanley Tag of de patiënttablet, de naam van de patiënt moeten weergeven met de daar bijhorende locatie.

### De koppeling tussen HiX en Smart Signs

De Smart Room Displays zijn de uiteindelijke devices waarop het resultaat van de verwerking van de ADT-berichtstroom richting de Smart Sign server wordt getoond. Voor de verpleging en facilitairzorgmedewerker zijn ze van belang om vanuit buiten de patiëntenkamers te kunnen zien welke patiënt er op de kamer is opgenomen.

## Uitwerking per proces

In dit stuk zal worden aangegeven hoe de processen waarin HiX en de verschillende devices ondersteunen verlopen. De rol van HiX en de devices zal in detail worden omschreven zodat duidelijk wordt wat het bieden van deze ondersteuning inhoud. Ieder omschreven zorgproces zal een mutatie in HiX bevatten en daarom altijd een ADT-bericht genereren. Het verschilt per afdeling, of het een klinische of bijvoorbeeld opname voor een dagbehandeling is, hoe het proces rondom het opnemen van een patiënt exact is ingevuld. Er zal in dit stuk niet per afdeling worden besproken wat het proces is. Daarnaast wordt alleen besproken welke onderdelen van het proces relevant zijn met betrekking op de ADT-koppeling.

### Het opnemen van een patiënt.

Wanneer een patiënt wordt opgenomen is het eerste wat de verpleging, volgens de in het KMS (kwaliteit Management Systeem) vastgelegde processen van het Erasmus MC doet, is het raadplegen van het Elektronische patiëntendossier (HiX). Zowel verpleegkundig als afdelingssecretaressen kunnen patiënten digitaal opnemen in HiX. Wanneer een patiënt is opgeroepen kan de patiënt worden opgenomen door de patiënt in HiX naar de juiste kamer of bed te slepen. Bij de opnamen van een patiënt start direct al de ontslagprocedure. Dat wil zeggen dat direct bij opnamen er een voorlopige ontslagdatum vastgesteld zou moeten worden op basis van de huidige kennis over de situatie van de patiënt.

Wanneer de patiënt daadwerkelijk is opgenomen in HiX zouden op de Smart TV en de Tablet de naam van de patiënt zichtbaar moeten zijn. Daarnaast, als de patiënt werkelijk aanwezig is en in HiX is opgenomen, zouden de gegevens van de patiënt zichtbaar moeten zijn in Unite Assign. Verder zou op het Smart Room Display aan de buitenkant van de kamer de juiste gegevens moeten staan. Vanaf nu geldt ook dat als de patiënt een oproep maakt via het vos-paneel of als medische apparatuur een alarm genereerd via het mos-paneel op de Myco van de verantwoordelijk verpleegkundige de naam van de patiënt zichtbaar zou moeten zijn. Daarnaast moeten deze melding op een gelijke manier zichtbaar zijn in Unite View.

Bij de fysieke opname wordt het polsbandje (Stanley Tag + HiX-bandje) door een verpleegkundige omgedaan en voert identificatie uit m.b.v. het polsbandje en legt vervolgens de gegevens vast in het EPD. Het HiX-bandje bevat de gegevens van de patiënt afkomstig uit HiX zoals de naam en het PID (patiënt identificatienummer) en een datamatrix. Wanneer een verpleegkundige via de “alarmband” app op de Myco eerst de datamatrix op het HiX-bandje scant en vervolgens de barcode op de Stanley Tag scant, is de tag geassocieerd aan de desbetreffende patiënt. Dit betekent dat wanneer de knop op de Stanley Tag wordt ingedrukt, er op de Myco van de toegewezen verpleegkundige een melding binnenkomt met daarbij de naam, opgenomen locatie en huidige locatie van de patiënt.

### Het ontslaan van een patiënt

De ontslagprocedure vindt plaats bij patiënten die na opnamen in het Erasmus MC (klinisch /dagbehandeling) voldoende medisch en verpleegkundig hersteld zijn voor ontslag naar huis en/of anders naar een andere zorgaanbieder/ zorginstelling worden overgebracht. Een ontslag traject begint op de dag van opname. Aan het begin van de opname wordt voor iedere klinische patiënt een voorlopige ontslagdatum vastgesteld en met de patiënt besproken. Dit wordt vervolgens vastgelegd in HiX. De verwachte ontslagdatum wordt dagelijks door het behandelteam met de patiënt besproken en zo nodig bijgesteld. Bij het werkelijk ontslag dienen openstaande acties in het EPD te worden doorlopen en afgesloten. De verpleegkundige/secretaressen van de afdeling verwerkt het administratief ontslag realtime in HiX.

Wanneer de patiënt werkelijk is ontslagen en dit verwerkt is in HiX zou de naam van de patiënt niet meer zichtbaar moeten zijn in Unite Assign. Daarnaast zouden meldingen gemaakt op zowel het vos-paneel, mos-paneel, tablet, als de Stanley Tag moeten binnenkomen op de Myco van de verpleegkundige en Unite View zonder dat daar de patiëntgegevens nog zichtbaar zijn, maar nog wel met een locatie. Ditzelfde geldt voor Unite View. Zowel de tv, tablet als Smart Room Display zouden geen patiëntnaam meer moeten weergeven.

### Het overplaatsen van een patiënt

Binnen het ziekenhuis zelf kan een patiënt van kamer of bed veranderen. In HiX is via het afdelingsbezettingsoverzicht onder het kopje “Opnameperiodes” te zien wat de geplande overplaatsingen zijn van de patiënt. Op het moment dat de patiënt overgeplaatst is in HiX zou de naam van de patiënt niet meer zichtbaar moeten zijn in de Unite Assign bij de kamer waarvan de patiënt komt, maar bij de kamer waarnaartoe de patiënt is overgeplaatst moeten staan. Ditzelfde geldt voor de naam die (op voorwaarde dat MICIS-devices aanwezig zijn) voor de tablet, tv en Smart Room Display staan. Meldingen afkomstig van het vos- en mos-paneel vanuit de oorspronkelijke kamer zouden zonder naam moeten worden weergeven op de Myco’s en Unite View.

De aan de patiënt gekoppelde Stanley Tag zou via de “alarmband” applicatie op de Myco moeten zijn ontkoppeld. Wanneer dit niet gedaan is zou de naam van de patiënt wanneer er een Myco staat toegewezen aan de nieuwe locatie zichtbaar moeten zijn op de Myco van de toegewezen verpleegkundige. Als er niemand staat toegewezen op de nieuwe kamer waarnaar de patiënt is overgeplaatst, gaat het alarm naar de afdeling waarvan de patiënt afkomstig is.

Echter is de procedure dat de Stanley Tag op de oorspronkelijke afdeling blijft als de patiënt naar een andere afdeling wordt overgeplaatst. De reden daarvoor is dat bij overplaatsing naar een andere afdeling het nodig is om het bandje te ontkoppelen van de patiënt is, omdat wanneer een Stanley Tag niet gekoppeld is het gemaakt alarm altijd ergens terecht moet komen. Het systeem is zo ingericht dat een niet geassocieerd alarm altijd bij de Myco’s van de afdeling terecht komt waarvoor de Stanley Tag is geconfigureerd.

### Planning en correcties in HiX

De drie bovenstaande processen omschrijven de situatie als op papier bedacht, het is echter mogelijk om technisch gezien in HiX door een gebruiker bovenstaande processen op een willekeurig moment uit te voeren, plannen of te corrigeren. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een patiënt al door de verpleging is opgenomen en dat dit in HiX al is vastgelegd, maar dat de opnamen toch geannuleerd wordt. Bijvoorbeeld, omdat de patiënt op het laatste moment niet opgenomen kan worden of dat de verpleging simpelweg de verkeerde patiënt heeft opgenomen. Ditzelfde geldt voor het overplaatsen en het ontslaan van een patiënt. Het is dus mogelijk om een patiënt te ontslaan, maar dit achteraf wanneer de patiënt in HiX al is ontslagen te corrigeren. In principe is het mogelijk om veel van de handelingen die zijn gemaakt in HiX achteraf te herstellen. Daarnaast is het ook mogelijk om in HiX te plannen. Dat wil zeggen dat de tijdstippen waarop een opname, overplaatsing en ontslag gaan plaatsvinden vooraf zijn vast te stellen.

Bovenstaande heeft een hele belangrijke invloed op hoe uiteindelijk de ADT-berichtgeving vanuit HiX verwerkt zou moeten worden. De exacte gevolgen van de mogelijkheden die de gebruiker heeft in HiX en hoe en op welk moment HiX zijn informatie in de vorm van ADT-berichten deelt worden later besproken.

# Functionele werking

In dit hoofdstuk wordt per koppeling besproken welke componenten betrokken zijn bij het verwerken van de berichtvoering vanuit HiX en welk device het resultaat van de berichtgeving toont. De componenten die relevant zijn voor alle drie de koppelingen worden gezamenlijk besproken om daarna de afsplitsing te maken per koppeling. Eerst, om een totaaloverzicht te bieden van de aanwezige componenten, wordt een overzicht van het gehele systeem dat betrekking heeft op het verwerken van ADT-berichten gegeven.

## Overzicht totale systeem

Onderstaande afbeelding geeft weer welke component er zij betrokken bij de gehele ADT-berichtenstroom. Links begint de stroom bij HiX die via Cloverleaf de berichten verspreid wordt onder de verschillende koppelingen. Iedere instantie van Mirth bereid de berichtenstroom voor om deze vervolgens aan de bijhorende koppeling door te geven. De connects verbinden alle losse koppeling aan de UCS. De UCS is de centrale communicatie server van het gehele systeem. De connect for EHR is verantwoordelijk voor het delen van de patiëntgegevens aan de rest van de connects. Het volledige overzicht zal in het volgende deel worden besproken.

Figuur 1. Betrokken componenten algemeen

### HiX

HiX is voor het ziekenhuis de software om patiëntgegevens (EPD) in op te slaan en biedt ondersteuning aan de zorgprocessen (ZIS). In HiX is te zien waar welke patiënt zich op welk moment bevindt of gaat bevinden. HiX is daarnaast leidend voor de onderliggende koppelingen. Dat wil zeggen dat wat in HiX wordt verkondigd, bijvoorbeeld de opgenomen locatie van de patiënt en het geslacht, overeen moet komen met wat er verwerkt en getoond wordt door de verschillende componenten en devices.

De manier waarop HiX zijn informatie deelt, gaat aan de hand van ADT-bericht op basis van de HL7 standaard die getriggerd worden na het uitvoeren van een handeling in HiX door een gebruiker. Afhankelijk van de uitgevoerde handeling worden er verschillende type ADT-berichten verzonden vanuit HiX. Het type bericht wat wordt verzonden per handeling zal verduidelijkt worden in hoofdstuk vier. Belangrijk om hier duidelijk te maken is dat HiX geen bericht verstuurt op het moment dat een event plaatsvindt, maar alleen op het moment dat de gebruiker het event verwerkt.

### Cloverleaf

Cloverleaf kan het best worden omschreven als de distributeur (messagebroker) van alle uit HiX afkomstige ADT-berichten. In Cloverleaf wordt bijgehouden welke andere systemen binnen de organisatie over welke ADT-berichten moeten beschikken en draagt vervolgens zorg voor een gegarandeerde aflevering van het bericht. Daarnaast is Cloverleaf instaat om per koppeling de benodigde informatie aan te bieden. Dat wil zeggen dat Cloverleaf niet alle informatie uit het ADT-bericht distribueert, maar de overbodig informatie filtert.

### Mirth algemeen

De Mirth draait op een virtuele Windows machine. Deze vangt een ADT-bericht op vanuit Cloverleaf en stuurt het na een bewerking door naar de juiste connect. De Mirth, zoals hier bedoeld is een place holder voor de echte Mirth servers. De verschillende servers zijnde Mirth for Smart Signs, Mirth for Ascom EHR, Mirth for Ascom Workflow en de Mirth for Patient Services. De inviduele Mirth servers worden per koppeling besproken.

## Ascom Unite

### Mirth for Ascom EHR

De Mirth for Ascom EHR ontvangt ADT-berichten vanuit Cloverleaf om deze gereed te maken en aan te bieden aan de Connect4EHR zodat deze op de juiste manier verwerkt kunnen worden.

### Mirth for patient services

De Mirth for patient services ontvangt de verzoeken vanuit de PXP-server die gemaakt zijn door een patiënt via de tablet. De Mirth server prepareert deze berichten op de juiste manier zodat ze op een dusdanige manier worden aangeboden waardoor de Connect for patient services de berichten kan verwerken.

### Mirth for Smart Signs

De Mirth for Smart Signs ontvangt berichten vanuit Cloverleaf en verwerkt deze om vervolgens aan te bieden aan de Smart Sign Server.

### Mirth voor Aanmeldzuilen

Nog in afwachting van FO

### De Diverse Connects

#### Connect for EHR

Via een de Connect for EHR worden patiëntgegevens automatisch vanuit het elektronisch patiënten dossier HiX verstuurd naar Unite d.m.v. het versturen van ADT-berichten. De berichten worden gegenereerd door het uitvoeren van allerlei acties binnen HIX. Hieronder vallen acties zoals opname, ontslag, overplaatsing (en de annuleringen hiervan) maar ook het wijzigen van de NAW-gegevens van een patiënt.

Binnen de Connect for EHR module wordt een relatie gelegd tussen de opgenomen locatie van HIX (afdeling + kamer + bed) en een locatie in Unite. Deze relatie dient m.b.v. de Unite AM-module vastgelegd te worden.

Alarmen en oproepen die door de diverse aangesloten systemen aan Unite aangeboden worden, zijn gekoppeld aan een Unite locatie. Doordat er door de koppeling met het EPD op deze locatie een patiënt wordt opgenomen, is het mogelijk om bij het aanmaken van een oproep naar een zorgverlener, de naam van de patiënt toe te voegen.

#### Connect for Patient Services

De connect for patient services heeft een subscribtion op de Connect for EHR en is op die manier voorzien van patiëntgegevens en op welke kamer de patiënt is opgenomen. Daardoor is het voor de connect mogelijk om wanneer het een bericht, afkomstig van een tablet die gemaakt is door een patiënt, de juiste gegevens mee te geven aan de UCS.

#### Connect for Telecare IP

De connect for telecare IP ontvangt alarmen gemaakt op een vos- en/of mos-paneel en voorziet de melding van patiëntnaam en opgenomen locatie. De patiëntnaam en opgenomen locatie zijn verkregen via een subscirbition op de connect for EHR. Een op het vos- en/of mos-paneel gemaakte alarm wordt vanuit de connect doorgezonden naar de UCS.

#### Connect for RTLS

De connect for RTLS ontvangt alarmen gemaakt op de Stanley Tag en voorziet op basis van de ontvangen PID de melding van een patiëntnaam en opgenomen locatie. De patiëntnaam en opgenomen locatie zijn verkregen via een subscirbition op de conect for EHR. De op het tag gemaakt alarm wordt vanuit de connect doorgezonden naar de UCS.

#### Connect for Cardiomax (STAAT NIET MEER IN DE TEKENING)

In dit overzicht wordt alleen de connect for caridomax genoemd alhoewel het een onderdeel is van een grotere keten. De reden hiervoor is dat de keten niet zelf de ADT-berichten verwerkt. De keten van Dräger verwerkt zelf ADT-berichten buiten de MICIS keten om. De patiëntgegevens worden vervolgens via een API uit de dräger gateway ontvangen.

#### Connect for Aanmeldzuilen

Nog in afwachting van FO

### Dräger Gateway

De Dräger gateway ontsluit de omgeving van Dräger met het Unite platform. Via deze gateway kan de naam van de patiënt worden verkregen.

### Digistat

Digistat haalt actief onder andere de naam op bij de Dräger omgeving en stuurt deze door naar de Cardiomax.

### UCS (Unite Communication Server)

De UCS kan worden gezien als het hart van de oplossing. Alle Myco’s registreren zich in de UCS zodat deze Unite berichten kunnen ontvangen, alarmen kunnen versturen en beheerd kunnen worden.

### Unite AM (Unite application manager)

De Ascom Unite Admin applicatiemanager is bedoeld voor het beheer van alle gebruikers en groepen. Toegangsrechten voor gebruikers van het Unite systeem worden hier geregeld. De rechten worden ontvangen via de Unite AM koppeling. Dit zorgt ervoor dat medewerkers alleen toegang tot de informatie hebben die nodig is voor het uitvoeren van hun functie en/of rol binnen de Erasmus MC organisatie. Het management van locaties (de “location tree”) en integraties vindt ook in deze oplossing plaats. De mapping (indeling) van alarmen op basis van deze “location tree” vindt plaats via de gebruikersinterface van Unite Admin. Applicaties zoals Unite Assign (toewijzen van alarmen) en Unite View (alarmoverzicht) maken gebruik van de configuratie zoals uitgevoerd in Unite Admin. Patiëntgegevens voor Unites Assign zijn dus afkomstig vanuit Unite AM.

### Unite Assign

Unite Assign is een cliënt applicatie waarin de toewijzing van verpleegkundigen aan de verschillende locaties binnen een afdeling wordt beheerd. Iedere dienst wordt dit schema opnieuw gevuld. In de applicatie is te zien welke patiënt op welke locatie is opgenomen, en welke verpleegkundige/Myco daar verantwoordelijk voor is. De resultaten worden via Unite AM gedistribueerd aan de connect for modules, zodat de berichtgeving op de juiste manier gerouteerd wordt naar de juiste verpleegkundige met daarbij de correcte patiëntgegevens.

### Unite view

Geeft inzicht in de lopende relevante signalen en alarmen.

### Myco

Alle zorgverleners krijgen een Myco voor het ontvangen van alarmen en berichten. Afhankelijk van het type alarm wordt het doorgestuurd naar de Myco doormiddel van een vaste routering of meer dynamisch door het gebruik Unite Assign. Hiermee kan per locatie en alarmtype de juiste Myco worden opgeroepen. Wanneer een oproep gemaakt is door een patiënt die afkomstig is van bijvoorbeeld het vos-paneel, is op de Myco de naam van de patiënt zichtbaar inclusief de locatie vanwaar de patiënt is opgenomen. Voor een facilitaire oproep, gemaakt vanaf de tablet van een patiënt, geldt ook dat hierbij de naam en de opgenomen locatie in de oproep verschijnt.

### Stanley Tag (alarmband) en de Associatie App

Door via de “alarmband” app op de Myco het HiX bandje te scannen met de camera van de Myco en vervolgens de barcode op de Stanley Tag te scannen wordt de Stanley Tag gekoppeld aan de patiënt op basis van het PID. Wanneer de knop op de Stanley Tag wordt ingedrukt wordt de melding op basis van het PID via de connect for RTLS voorzien van de bijhorende patiëntgegevens en kamernummer.

### Mobile view Stanley server

De server van Stanley verwerkt de berichten afkomstig van de Stanley Tags en stuurt deze door naar de Connect for RTLS.

## Spie PXP

### Tablet voor de patiënt

Op alle patiëntenkamers en dag‐behandelplaatsen (behandelstoel en ‐bed) is een Samsung TAB A 2016 10.1” tablet ingericht en geïnstalleerd die gebruikt kan worden door patiënten. Vanuit de PXP-server haalt iedere tablet de juiste, voor de kamer waar de tablet op is geconfigureerd, patiëntnaam en het bijhorende geslacht op. De vanuit de PXP-server opgehaalde gegevens worden gebruikt voor het tonen van de juiste patiëntnaam op de tablet en voor het gebruik van een aan het geslacht corresponderende aanhef (de heer, de vrouw).

Daarnaast is het mogelijk om een facilitaire oproep te maken vanaf de tablet via de daarvoor bedoelde applicatie. De App op de tablet kan bijvoorbeeld worden gebruikt door de patiënt om een “glaasje water” aan te vragen. De aanvraag wordt verzonden naar de PXP-interface. In de aanvraag is de locatie en het verzoek opgenomen. De PXP-interface stuurt dit door naar de Mirth for Patient Services. Nadat het bericht is verstuurd, wordt er door de server een 200 OK verstuurd aan de PXP-interfaceserver.

### PXP-server

Informatie, in de vorm van ADT-berichten afkomstig vanuit Cloverleaf, wordt doorgegeven aan de PXP-server. Na het versturen van een ADT-bericht vanuit Cloverleaf, zal deze wachten op een ACK. Wordt deze niet ontvangen door de PXP-server dan zal Cloverleaf de berichten bufferen en later nogmaals proberen te versturen. Ontvangen wijzigingen zullen doorgegeven worden aan de tablet. Daarnaast ontvangt de PXP-server verzoeken die afkomstig zijn van de patiënttablet die vervolgens worden doorgezet naar de Mirth for Patient services om uiteindelijk op de juiste Myco terecht te komen.

## Smart Signs

### Smart Signs server

Hier draait onder andere Venue Brain op, het systeem van de ADT-berichten verwerkt met betrekking op de Smart Room Displays.

### Smart Room Display

Het Smart Room Display geeft de patiëntnaam en het ruimte nummer weer op basis van informatie ontvangen vanuit de eigen server die wordt gevoed door de vanuit Cloverleaf via de Mirth for Smart Signs.

# Technische oplossing

## ADT-berichten

Binnen het EMC worden er, volgens de huisstandaard HL7-2.4 EMC2, verschillende berichtsoorten van de ADT-berichten gebruikt. Namelijk de berichttypen: A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A10, A11, A12, A13, A16, A21, A22, A24, A25, A28, A31, A38, A40, A52 en A53. Dit zou moeten beteken dat afhankelijk van de handeling die uitgevoerd wordt in HiX er een bericht gegenereerd wordt aansluitend op deze handeling. In onderstaande tabel staat per bericht type een korte omschrijving om aan te geven bij welke handling welk berichttype hoort volgens de HL7 standaard. Hix laat echter alleen de een ADT^A01, ADT^A02, ADT^A03, ADT^A08, ADT^A11, ADT^A12, ADT^A13 en ADT^A40 door richting Cloverleaf.

| A01 | Admit a Patient |
| --- | --- |
| A02 | Transfer a patient |
| A03 | Dischage a Patient |
| A04 | Register a Patient |
| A05 | Pre-admit a Patient |
| A06 | Change an outpatient to an inpatient |
| A07 | Change an inpatient to an outpatient |
| A08 | Update Patient information |
| A10 |  |
| A11 | Cancel Admit |
| A12 | Cancel Transfer |
| A13 | Cancel Discharge |
| A16 |  |
| A21 | Patient Goes on a leave of abscence |
| A22 | Patient Returns from a leave of abscence |
| A24 |  |
| A25 |  |
| A28 |  |
| A31 |  |
| A38 |  |
| A40 | Merge partient – patient identifier list |
| A52 | Cancel leave of abscence |
| A53 | Cancel return leave of abscence |

Aan de hand van een aantal scenario’s die overeenkomen met de eerdergenoemde processen zal zichtbaar worden gemaakt welke ADT-berichten, inclusief de inhoud, HiX uitstuurt wanneer een gebruiker een bepaalde handeling uitvoert. In de scenario’s zijn de getoonde berichten niet volledig weergegeven, maar slechts de segmenten en velden die relevant zijn voor het vaststellen van de actuele locatie van een patiënt. Dit zijn de MSH (message header) waarin o.a. wordt aangeven wat de tijd is van het aanmaken van het event en het type bericht. Het EVN-segment waarin wordt aangegeven wanneer het event gaat plaatsvinden (EVN6). Het PID-segment met daarin het patiënt identificatienummer (normaliter zijn hier ook andere gegevens te vinden van de patiënt). Dan is er het PV1-segment wat de locatie in de volgorde naar en van laat zien (GK2^233^3^^^^^^GK2&33&|E||GK2^233^1^^^^^^GK2&33&|). Daarnaast laat het PV1 deel in het laatste veld de tijd van opname zien. Als laatst is het PV2-segment opgenomen waarin de verwachte opnamentijd en ontslagtijd in die volgorde terug zijn te vinden. Wanneer er “” staat op de plek van de verwachte ontslag tijd wil dat zeggen dat voor het betreffende event er geen eindtijd is vastgesteld. Onderstaande tabel geeft weer welke velden van belang zijn voor het verwerken van de ADT-berichten. Het gaat hier slechts om een selectie van velden uit een volledig ADT-bericht.

| Segment, veld | Omschrijving | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| MSH, 9 | Message Type | Type bericht, bijvoorbeeld ADT^A01 of ADT^A02 |
| MSH, 10 | Message Control ID | Unieke identificatie van het bericht |
| EVN, 2 | Recorded Date/Time | Datum en tijd op het tijdstip van het vastleggen van de transactie. |
| EVN, 6 | Event Occured | Datum en tijd van het event. Bij een overplaatsing bevat dit veld de datum/tijd waarop de patiënt daadwerkelijk is overgeplaatst. Bij een “cancel”-event staat in dit veld de datum/tijd waarop de annulering van het event plaats had moeten vinden. |
| PID, 3 | Patient Identifier List | Identificatiecode van de patiënt |
| PV1, 3 | Assigned Patient | Verplicht bij opname, overplaatsing, annulering van ontslag. In de eerste twee gevallen wordt de geplande plaats afdeling/kamer/bed opgenomen; bij annulering wordt de actuele locatie van de patiënt aangegeven. Dit is dus na annulering. Bij ontslag wordt de plaats van de patiënt op het moment van ontslag ingevoerd. In de vorm: Verpleegafdeling^kamer^bednummer. |
| PV1, 6 | Prior Patient Location | Dit veld is leeg wanneer de patiënt wordt opgenomen. Verplicht bij overplaatsing van een patiënt. Voor overige events heeft dit veld geen betekenis, aangezien bij annuleren en ontslag de actuele plaats van de patiënt in het veld PV1, 3 staan. |
| PV1, 19 | Visit Number | Het binnen het ziekenhuis gebruikte unieke opnamenummer voor de betreffende opnamen |
| PV1, 44 | Admit Date/Time | De opnamedatum en -tijd voor deze opnamen (JJJJMMDDUUMM) |
| PV1, 45 | Discharge Date/Time | De ontslagdatum en -tijd voor deze opnamen (JJJJMMDDUUMM) |
| PV1, 10 | Specialisme | De specialist die de patiënt gaat behandelen. |
| PV2, 8 | Expected Admit Date/Time | De verwachte opnamedatum en opnametijd |
| PV2, 9 | Expected Discharge Date/Time | De verwachte ontslagdatum en ontslagtijd. |

Hieronder staat een volledig voorbeeld ADT12-bericht met daarin aangegeven de hierboven beschreven velden.

MSH¦^~\&¦COMEZ¦CHIPSOFT¦RECAPP¦RECFAC¦20180613114632¦¦ADT^A12^ADT_A09¦19969159001¦P¦2.4¦¦¦AL¦NE¦NLD¦Windows-1252¦NL¦¦CS^A12^*OPM EVN¦A12¦20180613114632¦¦¦039397¦20180613120000¦CS^A12^*OPM PID¦1¦¦3030090^^^CS^PI^^^~""^^^NLMINBIZA^NNNLD^^^~""^^^NLMINBIZA^PPN~""^^^NLRDW^DL~""^^^NLIND^CZ~""^^^NLMINBUZA^CZ¦¦Jansen-Groot de&de&Groot&""&Jansen^C^X X X^MSc^^dr. ir.^L^^^^""^~de Groot&de&Groot^Carla^""^^^^B~Jansen&""&Jansen^^^^^^P~^""^^^^^N¦¦19121212¦F¦¦¦'s-Gravendijkwal 230&'s-Gravendijkwal&230^""^Rotterdam^^3015CE^NL^M~'s-Gravendijkwal 230&'s-Gravendijkwal&230^""^Rotterdam^^3015CE^""^H~^^Rotterdam^^^""^N¦¦0109999999^PRN^PH^^^^^^Type: Vast telefoonnummer, Voorkeur: Nee, (SMS) Toestaan: Ja, Opmerking: ~0612345679^PRN^CP^^^^^^Type: Mobiel telefoonnummer, Voorkeur: Nee, (SMS) Toestaan: Ja, Opmerking: ~0101234567^ORN^PH^^^^^^Type: Overig telefoonnummer, Voorkeur: Nee, (SMS) Toestaan: Ja, Opmerking: ~^NET^Internet^m.l.a.j.vandijk@erasmusmc.nl^^^^^Type: Emailadres, Voorkeur: Nee, (SMS) Toestaan: Ja, Opmerking: ¦""^WPN^PH^^^^^^¦¦M¦""¦¦¦¦¦¦Rotterdam¦Y¦¦¦¦¦""¦N¦Y¦NNNLD~NNWID PD1¦¦¦ PV1¦¦I¦GK2^233^3^^^^^^GK2&33&¦E¦¦GK2^233^3^^^^^^GK2&33&¦MGRI03^Grinten^Margot^M^^van der^drs.¦¦¦ORT¦¦¦¦B^Eigen woonomgeving¦¦""¦¦K¦0001276044¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""&""¦""&""¦¦¦¦¦¦¦20180613113000¦ “ PV1, 45” PV2¦¦¦^test test test test test¦""¦¦¦¦201806131400¦"PV2, 9"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""^""

## Diverse scenario’s

De hieronder berichten beschreven zijn onderdeel van een aaneensluitend scenario. Dat wil zeggend dat onderstaande handelingen achtereenvolgens zijn uitgevoerd. De getoonde ADT-berichten in het scenario bevatten slechts een deel van de ADT-berichten om zo het lezen en begrijpen van het scenario’s overzichtelijker te maken.

### Patiënt opname per direct

Onderstaand bericht toont een deel van een ADT-bericht dat wordt verzonden door HiX naar Cloverleaf wanneer een gebruiker in een HiX een patiënt per direct opneemt. De patiënt heeft het PID van 30390090. De patiënt is opgenomen op locatie GK2-233 en op bed één (GK2^233^1). Verder is in het bericht terug te zien achter het PV1-segment is de geplande opnamedatum en tijd. In het PV2-segment is tevens de opnamedatum en tijd te zien.

| ADT^A01 | MSH¦^~\&¦COMEZ¦CHIPSOFT¦RECAPP¦RECFAC¦20180613113120¦¦ADT^A01^ADT_A01¦19966804901¦P¦2.4¦¦¦AL¦NE¦NLD¦Windows-1252¦NL¦¦CS^A01^*OPM EVN¦A01¦20180613113120¦¦¦039397¦20180613113000¦CS^A01^*OPM PID¦1¦¦3030090 PV1¦¦I¦GK2^233^1^^^^^^GK2&33&¦E¦¦¦MGRI03^Grinten^Margot^M^^van der^drs.¦¦¦ORT¦¦¦¦B^Eigen woonomgeving¦¦""¦¦K¦0001276044¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""&""¦""&""¦¦¦¦¦¦¦20180613113000¦ PV2¦¦¦^test test test test test¦""¦¦¦¦201806131130¦""¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""^"" |
| --- | --- |

### Patiënt overplaatsen per direct van GK2^233^1 naar GK2^233^3

Bij een directe overplaatsing van de patiënt met PID 3030090 zien we dat er twee berichten vanuit HiX worden verstuurd, een ADT^A02 en een ADT^A08. Kijkende naar het segment PV1 in het ADT^A02 bericht zien we dat de patiënt per direct wordt overgeplaatst naar GK2-233 bed 3. Ditzelfde zien we terugkomen in het A08 bericht.

| ADT^A02 | MSH¦^~\&¦COMEZ¦CHIPSOFT¦RECAPP¦RECFAC¦20180613113319¦¦ADT^A02^ADT_A02¦19966985701¦P¦2.4¦¦¦AL¦NE¦NLD¦Windows-1252¦NL¦¦CS^A02^*OPM EVN¦A02¦20180613113319¦¦¦039397¦20180613113300¦CS^A02^*OPM PID¦1¦¦3030090 PV1¦¦I¦GK2^233^3^^^^^^GK2&33&¦E¦¦GK2^233^1^^^^^^GK2&33&¦MGRI03^Grinten^Margot^M^^van der^drs.¦¦¦ORT¦¦¦¦B^Eigen woonomgeving¦¦""¦¦K¦0001276044¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""&""¦""&""¦¦¦¦¦¦¦20180613113000¦ PV2¦¦¦^test test test test test¦""¦¦¦¦201806131133¦""¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""^"" |
| --- | --- |
| ADT^A08 | MSH¦^~\&¦COMEZ¦CHIPSOFT¦RECAPP¦RECFAC¦20180613113319¦¦ADT^A08^ADT_A01¦19966985702¦P¦2.4¦¦¦AL¦NE¦NLD¦Windows-1252¦NL¦¦CS^A08O^*OPM EVN¦A08¦20180613113319¦¦¦039397¦20180613113300¦CS^A08O^*OPM PID¦1¦¦3030090 PV1¦¦I¦GK2^233^3^^^^^^GK2&33&¦E¦¦¦MGRI03^Grinten^Margot^M^^van der^drs.¦¦¦ORT¦¦¦¦B^Eigen woonomgeving¦¦""¦¦K¦0001276044¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""&""¦""&""¦¦¦¦¦¦¦20180613113000¦ PV2¦¦¦^test test test test test¦""¦¦¦¦201806131133¦""¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""^"" |

### Correctie op overplaatsing naar de toekomstige tijd van 11:33 naar 12:00

Als eerst wordt met het ADT^A12 de eerdere overplaatsing gecanceld, namelijk de overplaatsing naar GK2-233 bed drie die gepland stond om 11:33 zoals af te lezen in het EVN-segment. Daarnaast is te zien dat de nieuwe opgenomen locatie gelijk is aan de vorige locatie. Vervolgens zien we in het PV1-segment de tijd dat de patiënt is opgenomen, namelijk 12:00. We zien in het PV2-segment dat de nieuwe, verwachte tijd van de overplaatsing op 12:00 staat. Dan volgen een ADT^A02 en ADT^A08 bericht met daarin overeenkomstige informatie. Het verschil is dat we in het EVN-segment van zowel de ADT^A02 en ADT^A08 de event tijd op 12:00 uur staat. Dit is in tegenstelling tot in het ADT^A12 waar de tijd op 11:33 staat. Dit is logisch gezien de vorige overplaatsing gepland stond om 11:33 en verzet is naar 12:00. De tijd van wanneer het event gaat plaatsvinden is dus verzet naar 12:00.

| ADT^A12 | MSH¦^~\&¦COMEZ¦CHIPSOFT¦RECAPP¦RECFAC¦20180613113540¦¦ADT^A12^ADT_A09¦19967272901¦P¦2.4¦¦¦AL¦NE¦NLD¦Windows-1252¦NL¦¦CS^A12^*OPM EVN¦A12¦20180613113540¦¦¦039397¦20180613113300¦CS^A12^*OPM PID¦1¦¦3030090 PV1¦¦I¦GK2^233^3^^^^^^GK2&33&¦E¦¦GK2^233^3^^^^^^GK2&33&¦MGRI03^Grinten^Margot^M^^van der^drs.¦¦¦ORT¦¦¦¦B^Eigen woonomgeving¦¦""¦¦K¦0001276044¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""&""¦""&""¦¦¦¦¦¦¦20180613113000¦ PV2¦¦¦^test test test test test¦""¦¦¦¦201806131200¦""¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""^"" |
| --- | --- |
| ADT^A02 | MSH¦^~\&¦COMEZ¦CHIPSOFT¦RECAPP¦RECFAC¦20180613113540¦¦ADT^A02^ADT_A02¦19967272902¦P¦2.4¦¦¦AL¦NE¦NLD¦Windows-1252¦NL¦¦CS^A02^*OPM EVN¦A02¦20180613113540¦¦¦039397¦20180613120000¦CS^A02^*OPM PID¦1¦¦3030090 PV1¦¦I¦GK2^233^3^^^^^^GK2&33&¦E¦¦GK2^233^3^^^^^^GK2&33&¦MGRI03^Grinten^Margot^M^^van der^drs.¦¦¦ORT¦¦¦¦B^Eigen woonomgeving¦¦""¦¦K¦0001276044¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""&""¦""&""¦¦¦¦¦¦¦20180613113000¦ PV2¦¦¦^test test test test test¦""¦¦¦¦201806131200¦""¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""^"" |
| ADT^A08 | MSH¦^~\&¦COMEZ¦CHIPSOFT¦RECAPP¦RECFAC¦20180613113540¦¦ADT^A08^ADT_A01¦19967272903¦P¦2.4¦¦¦AL¦NE¦NLD¦Windows-1252¦NL¦¦CS^A08O^*OPM EVN¦A08¦20180613113540¦¦¦039397¦20180613120000¦CS^A08O^*OPM PID¦1¦¦3030090 PV1¦¦I¦GK2^233^3^^^^^^GK2&33&¦E¦¦¦MGRI03^Grinten^Margot^M^^van der^drs.¦¦¦ORT¦¦¦¦B^Eigen woonomgeving¦¦""¦¦K¦0001276044¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""&""¦""&""¦¦¦¦¦¦¦20180613113000¦ PV2¦¦¦^test test test test test¦""¦¦¦¦201806131200¦""¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""^"" |

### Correctie op overplaatsing van 12:00 naar 14:00

Wanneer we nogmaals een correctie doen op de overplaatsing zien we het volgende. Als eerst een ADT^A12 bericht die aangeeft dat, te zien in de MSH, dat het gaat om de overplaatsing die om 12:00 uur zou plaatsvinden. Vervolgens zien we dat in het PV2-segment het verwachte moment staat op 14:00. Als tweede volgt er een ADT^A02 bericht die aangeeft in het EVN-segment dat er een event staat gepland om 14:00. In het PV1-segment staat de “van” en “naar” locatie. In het PV2-segment is te zien dat het event gepland staat om 14:00.

| ADT^A12 | MSH¦^~\&¦COMEZ¦CHIPSOFT¦RECAPP¦RECFAC¦20180613114632¦¦ADT^A12^ADT_A09¦19969159001¦P¦2.4¦¦¦AL¦NE¦NLD¦Windows-1252¦NL¦¦CS^A12^*OPM EVN¦A12¦20180613114632¦¦¦039397¦20180613120000¦CS^A12^*OPM PID¦1¦¦3030090 PV1¦¦I¦GK2^233^3^^^^^^GK2&33&¦E¦¦GK2^233^3^^^^^^GK2&33&¦MGRI03^Grinten^Margot^M^^van der^drs.¦¦¦ORT¦¦¦¦B^Eigen woonomgeving¦¦""¦¦K¦0001276044¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""&""¦""&""¦¦¦¦¦¦¦20180613113000¦ PV2¦¦¦^test test test test test¦""¦¦¦¦201806131400¦""¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""^"" |
| --- | --- |
| ADT^A02 | MSH¦^~\&¦COMEZ¦CHIPSOFT¦RECAPP¦RECFAC¦20180613114632¦¦ADT^A02^ADT_A02¦19969159002¦P¦2.4¦¦¦AL¦NE¦NLD¦Windows-1252¦NL¦¦CS^A02^*OPM EVN¦A02¦20180613114632¦¦¦039397¦20180613140000¦CS^A02^*OPM PID¦1¦¦3030090 PV1¦¦I¦GK2^233^3^^^^^^GK2&33&¦E¦¦GK2^233^3^^^^^^GK2&33&¦MGRI03^Grinten^Margot^M^^van der^drs.¦¦¦ORT¦¦¦¦B^Eigen woonomgeving¦¦""¦¦K¦0001276044¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""&""¦""&""¦¦¦¦¦¦¦20180613113000¦ PV2¦¦¦^test test test test test¦""¦¦¦¦201806131400¦""¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""^"" |
| ADT^A08 | MSH¦^~\&¦COMEZ¦CHIPSOFT¦RECAPP¦RECFAC¦20180613114633¦¦ADT^A08^ADT_A01¦19969159003¦P¦2.4¦¦¦AL¦NE¦NLD¦Windows-1252¦NL¦¦CS^A08O^*OPM EVN¦A08¦20180613114633¦¦¦039397¦20180613140000¦CS^A08O^*OPM PID¦1¦¦3030090 PV1¦¦I¦GK2^233^3^^^^^^GK2&33&¦E¦¦¦MGRI03^Grinten^Margot^M^^van der^drs.¦¦¦ORT¦¦¦¦B^Eigen woonomgeving¦¦""¦¦K¦0001276044¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""&""¦""&""¦¦¦¦¦¦¦20180613113000¦ PV2¦¦¦^test test test test test¦""¦¦¦¦201806131400¦""¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""^"" |

### Correctie op overplaatsing van 14:00 naar 11:35

Wanneer de overplaatsing opnieuw wordt veranderd zien we een gelijk patroon als omschreven bij 4.2.4.

| ADT^A12 | MSH¦^~\&¦COMEZ¦CHIPSOFT¦RECAPP¦RECFAC¦20180613114831¦¦ADT^A12^ADT_A09¦19969407901¦P¦2.4¦¦¦AL¦NE¦NLD¦Windows-1252¦NL¦¦CS^A12^*OPM EVN¦A12¦20180613114831¦¦¦039397¦20180613140000¦CS^A12^*OPM PID¦1¦¦3030090 PV1¦¦I¦GK2^233^3^^^^^^GK2&33&¦E¦¦GK2^233^3^^^^^^GK2&33&¦MGRI03^Grinten^Margot^M^^van der^drs.¦¦¦ORT¦¦¦¦B^Eigen woonomgeving¦¦""¦¦K¦0001276044¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""&""¦""&""¦¦¦¦¦¦¦20180613113000¦ PV2¦¦¦^test test test test test¦""¦¦¦¦201806131135¦""¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""^"" |
| --- | --- |
| ADT^A02 | MSH¦^~\&¦COMEZ¦CHIPSOFT¦RECAPP¦RECFAC¦20180613114831¦¦ADT^A02^ADT_A02¦19969407902¦P¦2.4¦¦¦AL¦NE¦NLD¦Windows-1252¦NL¦¦CS^A02^*OPM EVN¦A02¦20180613114831¦¦¦039397¦20180613113500¦CS^A02^*OPM PID¦1¦¦3030090 PV1¦¦I¦GK2^233^3^^^^^^GK2&33&¦E¦¦GK2^233^3^^^^^^GK2&33&¦MGRI03^Grinten^Margot^M^^van der^drs.¦¦¦ORT¦¦¦¦B^Eigen woonomgeving¦¦""¦¦K¦0001276044¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""&""¦""&""¦¦¦¦¦¦¦20180613113000¦ PV2¦¦¦^test test test test test¦""¦¦¦¦201806131135¦""¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""^"" |
| ADT^A08 | MSH¦^~\&¦COMEZ¦CHIPSOFT¦RECAPP¦RECFAC¦20180613114831¦¦ADT^A08^ADT_A01¦19969407903¦P¦2.4¦¦¦AL¦NE¦NLD¦Windows-1252¦NL¦¦CS^A08O^*OPM EVN¦A08¦20180613114831¦¦¦039397¦20180613113500¦CS^A08O^*OPM PID¦1¦¦3030090 PV1¦¦I¦GK2^233^3^^^^^^GK2&33&¦E¦¦¦MGRI03^Grinten^Margot^M^^van der^drs.¦¦¦ORT¦¦¦¦B^Eigen woonomgeving¦¦""¦¦K¦0001276044¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""&""¦""&""¦¦¦¦¦¦¦20180613113000¦ PV2¦¦¦^test test test test test¦""¦¦¦¦201806131135¦""¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""^"" |

### Overplaatsing nu, 11:52 van GK2^233^3 naar Gk2^233^8

Bij een directe overplaatsing zien we een ADT^A02 bericht met de daar bijhorende tijden en locatie en een update van de patiëntgegevens in de vorm van een ADT^A08.

| ADT^A02 | MSH¦^~\&¦COMEZ¦CHIPSOFT¦RECAPP¦RECFAC¦20180613115230¦¦ADT^A02^ADT_A02¦19969888401¦P¦2.4¦¦¦AL¦NE¦NLD¦Windows-1252¦NL¦¦CS^A02^*OPM EVN¦A02¦20180613115230¦¦¦039397¦20180613115200¦CS^A02^*OPM PID¦1¦¦3030090 PV1¦¦I¦GK2^233^8^^^^^^GK2&33&¦E¦¦GK2^233^3^^^^^^GK2&33&¦MGRI03^Grinten^Margot^M^^van der^drs.¦¦¦ORT¦¦¦¦B^Eigen woonomgeving¦¦""¦¦K¦0001276044¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""&""¦""&""¦¦¦¦¦¦¦20180613113000¦ PV2¦¦¦^test test test test test¦""¦¦¦¦201806131152¦""¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""^"" |
| --- | --- |
| ADT^A08 | MSH¦^~\&¦COMEZ¦CHIPSOFT¦RECAPP¦RECFAC¦20180613115231¦¦ADT^A08^ADT_A01¦19969888402¦P¦2.4¦¦¦AL¦NE¦NLD¦Windows-1252¦NL¦¦CS^A08O^*OPM EVN¦A08¦20180613115231¦¦¦039397¦20180613115200¦CS^A08O^*OPM PID¦1¦¦3030090 PV1¦¦I¦GK2^233^8^^^^^^GK2&33&¦E¦¦¦MGRI03^Grinten^Margot^M^^van der^drs.¦¦¦ORT¦¦¦¦B^Eigen woonomgeving¦¦""¦¦K¦0001276044¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""&""¦""&""¦¦¦¦¦¦¦20180613113000¦ PV2¦¦¦^test test test test test¦""¦¦¦¦201806131152¦""¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""^"" |

### Overplaatsing in de toekomst van 11:52 naar 15:00

Bij een overplaatsing in de toekomst is het wederom zo dat er eerst een ADT^12 bericht gestuurd wordt om de eerdere opnamen te annuleren. Daarna volgt een ADT^02 om de nieuwe overplaatsing vast te stellen. Als laatst volgt er een ADT^08.

| ADT^A12 | MSH¦^~\&¦COMEZ¦CHIPSOFT¦RECAPP¦RECFAC¦20180613115440¦¦ADT^A12^ADT_A09¦19970173501¦P¦2.4¦¦¦AL¦NE¦NLD¦Windows-1252¦NL¦¦CS^A12^*OPM EVN¦A12¦20180613115440¦¦¦039397¦20180613115200¦CS^A12^*OPM PID¦1¦¦3030090 PV1¦¦I¦GK2^233^8^^^^^^GK2&33&¦E¦¦GK2^233^8^^^^^^GK2&33&¦MGRI03^Grinten^Margot^M^^van der^drs.¦¦¦ORT¦¦¦¦B^Eigen woonomgeving¦¦""¦¦K¦0001276044¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""&""¦""&""¦¦¦¦¦¦¦20180613113000¦ PV2¦¦¦^test test test test test¦""¦¦¦¦201806131500¦""¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""^"" |
| --- | --- |
| ADT^A02 | MSH¦^~\&¦COMEZ¦CHIPSOFT¦RECAPP¦RECFAC¦20180613115440¦¦ADT^A02^ADT_A02¦19970173502¦P¦2.4¦¦¦AL¦NE¦NLD¦Windows-1252¦NL¦¦CS^A02^*OPM EVN¦A02¦20180613115440¦¦¦039397¦20180613150000¦CS^A02^*OPM PID¦1¦¦3030090 PV1¦¦I¦GK2^233^8^^^^^^GK2&33&¦E¦¦GK2^233^8^^^^^^GK2&33&¦MGRI03^Grinten^Margot^M^^van der^drs.¦¦¦ORT¦¦¦¦B^Eigen woonomgeving¦¦""¦¦K¦0001276044¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""&""¦""&""¦¦¦¦¦¦¦20180613113000¦ PV2¦¦¦^test test test test test¦""¦¦¦¦201806131500¦""¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""^"" |
| ADT^A08 | MSH¦^~\&¦COMEZ¦CHIPSOFT¦RECAPP¦RECFAC¦20180613115440¦¦ADT^A08^ADT_A01¦19970173503¦P¦2.4¦¦¦AL¦NE¦NLD¦Windows-1252¦NL¦¦CS^A08O^*OPM EVN¦A08¦20180613115440¦¦¦039397¦20180613150000¦CS^A08O^*OPM PID¦1¦¦3030090 PV1¦¦I¦GK2^233^8^^^^^^GK2&33&¦E¦¦¦MGRI03^Grinten^Margot^M^^van der^drs.¦¦¦ORT¦¦¦¦B^Eigen woonomgeving¦¦""¦¦K¦0001276044¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""&""¦""&""¦¦¦¦¦¦¦20180613113000¦ PV2¦¦¦^test test test test test¦""¦¦¦¦201806131500¦""¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""^"" |

### Verwijder middelste opname periode van 11:35.

Bij het verwijderen van de opnameperioden die begon op 11:35 stuurt HiX alleen een ADT^12 uit, gevolgd door een ADT^A08.

| ADT^A12 | MSH¦^~\&¦COMEZ¦CHIPSOFT¦RECAPP¦RECFAC¦20180613115824¦¦ADT^A12^ADT_A09¦19970631101¦P¦2.4¦¦¦AL¦NE¦NLD¦Windows-1252¦NL¦¦CS^A12H^*OPM EVN¦A12¦20180613115824¦¦¦039397¦20180613113500¦CS^A12H^*OPM PID¦1¦¦3030090 PV1¦¦I¦GK2^233^1^^^^^^GK2&33&¦E¦¦GK2^233^3^^^^^^GK2&33&¦MGRI03^Grinten^Margot^M^^van der^drs.¦¦¦ORT¦¦¦¦B^Eigen woonomgeving¦¦""¦¦K¦0001276044¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""&""¦""&""¦¦¦¦¦¦¦20180613113000¦ PV2¦¦¦^test test test test test¦""¦¦¦¦201806131500¦""¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""^"" |
| --- | --- |
| ADT^A08 | MSH¦^~\&¦COMEZ¦CHIPSOFT¦RECAPP¦RECFAC¦20180613115825¦¦ADT^A08^ADT_A01¦19970631401¦P¦2.4¦¦¦AL¦NE¦NLD¦Windows-1252¦NL¦¦CS^A08O^*OPM EVN¦A08¦20180613115825¦¦¦039397¦20180613150000¦CS^A08O^*OPM PID¦1¦¦3030090 PV1¦¦I¦GK2^233^8^^^^^^GK2&33&¦E¦¦¦MGRI03^Grinten^Margot^M^^van der^drs.¦¦¦ORT¦¦¦¦B^Eigen woonomgeving¦¦""¦¦K¦0001276044¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""&""¦""&""¦¦¦¦¦¦¦20180613113000¦ PV2¦¦¦^test test test test test¦""¦¦¦¦201806131500¦""¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""^"" |

### Ontslag in de toekomst om 15:05

Hier ze dat er eerst twee ADT^A08 berichten volgen, een update van de patiëntinformatie. Pas daarna volgt een ADT^A03 bericht die het werkelijke ontslag vaststelt.

| ADT^A08 | MSH¦^~\&¦COMEZ¦CHIPSOFT¦RECAPP¦RECFAC¦20180613120458¦¦ADT^A08^ADT_A01¦19971485001¦P¦2.4¦¦¦AL¦NE¦NLD¦Windows-1252¦NL¦¦CS^A08^*OPM EVN¦A08¦20180613120458¦¦¦039397¦20180613113000¦CS^A08^*OPM PID¦1¦¦3030090 PV1¦¦I¦GK2^233^1^^^^^^GK2&33&¦E¦¦¦MGRI03^Grinten^Margot^M^^van der^drs.¦¦¦ORT¦¦¦¦B^Eigen woonomgeving¦¦""¦¦K¦0001276044¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦B&Eigen woonomgeving¦""&""¦¦¦¦¦¦¦20180613113000¦ PV2¦¦¦^test test test test test¦""¦¦¦¦201806131500¦201806131505¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""^"" |
| --- | --- |
| ADT^A08 | MSH¦^~\&¦COMEZ¦CHIPSOFT¦RECAPP¦RECFAC¦20180613120500¦¦ADT^A08^ADT_A01¦19971485101¦P¦2.4¦¦¦AL¦NE¦NLD¦Windows-1252¦NL¦¦CS^A08O^*OPM EVN¦A08¦20180613120500¦¦¦039397¦20180613150000¦CS^A08O^*OPM PID¦1¦¦3030090 PV1¦¦I¦GK2^233^8^^^^^^GK2&33&¦E¦¦¦MGRI03^Grinten^Margot^M^^van der^drs.¦¦¦ORT¦¦¦¦B^Eigen woonomgeving¦¦""¦¦K¦0001276044¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦B&Eigen woonomgeving¦""&""¦¦¦¦¦¦¦20180613113000¦ PV2¦¦¦^test test test test test¦""¦¦¦¦201806131500¦201806131505¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""^"" |
| ADT^A03 | MSH¦^~\&¦COMEZ¦CHIPSOFT¦RECAPP¦RECFAC¦20180613120501¦¦ADT^A03^ADT_A03¦19971485102¦P¦2.4¦¦¦AL¦NE¦NLD¦Windows-1252¦NL¦¦CS^A03^*OPM EVN¦A03¦20180613120501¦¦¦039397¦20180613150500¦CS^A03^*OPM PID¦1¦¦3030090 PV1¦¦I¦GK2^233^8^^^^^^GK2&33&¦E¦¦¦MGRI03^Grinten^Margot^M^^van der^drs.¦¦¦ORT¦¦¦¦B^Eigen woonomgeving¦¦""¦¦K¦0001276044¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦B&Eigen woonomgeving¦""&""¦¦¦¦¦¦¦20180613113000¦20180613150500 PV2¦¦¦^test test test test test¦""¦¦¦¦201806131500¦201806131505¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""^"" |

### Verwijder de overplaatsing van 15:00

Wanneer je de laatste overplaatsing verwijderd gebeurt er iets onverwachts. Als eerst wordt het ontslag geannuleerd, al zo lijkt. Eigenlijk zou het beter gelezen kunnen worden als een correctie op het ontslag. De locatie veranderd namelijk van GK2^233^8 zoals te zien was bij 4.2.9 in GK2^233^1. Het ADT^A12 bericht is een correctie op de overplaatsing die wordt bevestigd door het ADT^A08 bericht.

| ADT^A13 | MSH¦^~\&¦COMEZ¦CHIPSOFT¦RECAPP¦RECFAC¦20180613121357¦¦ADT^A13^ADT_A01¦19972555201¦P¦2.4¦¦¦AL¦NE¦NLD¦Windows-1252¦NL¦¦CS^A13^*OPM EVN¦A13¦20180613121357¦¦¦039397¦20180613150500¦CS^A13^*OPM PID¦1¦¦3030090 PV1¦¦I¦GK2^233^1^^^^^^GK2&33&¦E¦¦¦MGRI03^Grinten^Margot^M^^van der^drs.¦¦¦ORT¦¦¦¦B^Eigen woonomgeving¦¦""¦¦K¦0001276044¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦B&Eigen woonomgeving¦""&""¦¦¦¦¦¦¦20180613113000¦"" PV2¦¦¦^test test test test test¦""¦¦¦¦201806131130¦201806131505¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""^"" |
| --- | --- |
| ADT^A12 | MSH¦^~\&¦COMEZ¦CHIPSOFT¦RECAPP¦RECFAC¦20180613121358¦¦ADT^A12^ADT_A09¦19972555202¦P¦2.4¦¦¦AL¦NE¦NLD¦Windows-1252¦NL¦¦CS^A12^*OPM EVN¦A12¦20180613121358¦¦¦039397¦20180613150000¦CS^A12^*OPM PID¦1¦¦3030090 PV1¦¦I¦GK2^233^1^^^^^^GK2&33&¦E¦¦GK2^233^8^^^^^^GK2&33&¦MGRI03^Grinten^Margot^M^^van der^drs.¦¦¦ORT¦¦¦¦B^Eigen woonomgeving¦¦""¦¦K¦0001276044¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦B&Eigen woonomgeving¦""&""¦¦¦¦¦¦¦20180613113000¦"" PV2¦¦¦^test test test test test¦""¦¦¦¦201806131130¦201806131505¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""^"" |
| ADT^A08 | MSH¦^~\&¦COMEZ¦CHIPSOFT¦RECAPP¦RECFAC¦20180613121359¦¦ADT^A08^ADT_A01¦19972555203¦P¦2.4¦¦¦AL¦NE¦NLD¦Windows-1252¦NL¦¦CS^A08O^*OPM EVN¦A08¦20180613121359¦¦¦039397¦20180613150000¦CS^A08O^*OPM PID¦1¦¦3030090 PV1¦¦I¦GK2^233^1^^^^^^GK2&33&¦E¦¦¦MGRI03^Grinten^Margot^M^^van der^drs.¦¦¦ORT¦¦¦¦B^Eigen woonomgeving¦¦""¦¦K¦0001276044¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦B&Eigen woonomgeving¦""&""¦¦¦¦¦¦¦20180613113000¦"" PV2¦¦¦^test test test test test¦""¦¦¦¦201806131130¦201806131505¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""^"" |

### Annuleer ontslag van 15:05

Wanneer we het volledige ontslag annuleren zien we wederom iets afwijkends. We zien eerst dat het ontslag, zoals verwacht, geannuleerd wordt met een ADT^A13 bericht. In dit bericht staat dat de tijd van 15:05 (EVN6) gecorrigeerd moet worden naar 15:05 en de locatie GK2^233^1 moet worden. Het ADT^A03 bericht verteld echter dat de patiënt weer ontslagen zou moeten worden om 15:05. Vervolgens volgt er wederom een ADT^A13. Ditmaal zonder een eindtijd in het PV2-segment. Dan volgt er een opvallend ADT^A08 bericht de opnamentijd (11:30) wordt geüpdatet naar een tijd van 12:13(PV2) naar locatie GK2^233^1. Vervolgens volgen er een ADT^A02 en een ADT^A08 met vergelijkbare informatie.

| ADT^A13 | MSH¦^~\&¦COMEZ¦CHIPSOFT¦RECAPP¦RECFAC¦20180613121400¦¦ADT^A13^ADT_A01¦19972555301¦P¦2.4¦¦¦AL¦NE¦NLD¦Windows-1252¦NL¦¦CS^A13^*OPM EVN¦A13¦20180613121400¦¦¦039397¦20180613150500¦CS^A13^*OPM PID¦1¦¦3030090 PV1¦¦I¦GK2^233^1^^^^^^GK2&33&¦E¦¦¦MGRI03^Grinten^Margot^M^^van der^drs.¦¦¦ORT¦¦¦¦B^Eigen woonomgeving¦¦""¦¦K¦0001276044¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦B&Eigen woonomgeving¦""&""¦¦¦¦¦¦¦20180613113000¦"" PV2¦¦¦^test test test test test¦""¦¦¦¦201806131130¦201806131505¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""^"" |
| --- | --- |
| ADT^A03 | MSH¦^~\&¦COMEZ¦CHIPSOFT¦RECAPP¦RECFAC¦20180613121402¦¦ADT^A03^ADT_A03¦19972555302¦P¦2.4¦¦¦AL¦NE¦NLD¦Windows-1252¦NL¦¦CS^A03^*OPM EVN¦A03¦20180613121402¦¦¦039397¦20180613150500¦CS^A03^*OPM PID¦1¦¦3030090 PV1¦¦I¦GK2^233^1^^^^^^GK2&33&¦E¦¦¦MGRI03^Grinten^Margot^M^^van der^drs.¦¦¦ORT¦¦¦¦B^Eigen woonomgeving¦¦""¦¦K¦0001276044¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦B&Eigen woonomgeving¦""&""¦¦¦¦¦¦¦20180613113000¦20180613150500 PV2¦¦¦^test test test test test¦""¦¦¦¦201806131130¦201806131505¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""^"" |
| ADT^A13 | MSH¦^~\&¦COMEZ¦CHIPSOFT¦RECAPP¦RECFAC¦20180613121425¦¦ADT^A13^ADT_A01¦19972621601¦P¦2.4¦¦¦AL¦NE¦NLD¦Windows-1252¦NL¦¦CS^A13^*OPM EVN¦A13¦20180613121425¦¦¦039397¦20180613150500¦CS^A13^*OPM PID¦1¦¦3030090 PV1¦¦I¦GK2^233^1^^^^^^GK2&33&¦E¦¦¦MGRI03^Grinten^Margot^M^^van der^drs.¦¦¦ORT¦¦¦¦B^Eigen woonomgeving¦¦""¦¦K¦0001276044¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦B&Eigen woonomgeving¦""&""¦¦¦¦¦¦¦20180613113000¦"" PV2¦¦¦^test test test test test¦""¦¦¦¦201806131213¦""¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""^"" |
| ADT^A08 | MSH¦^~\&¦COMEZ¦CHIPSOFT¦RECAPP¦RECFAC¦20180613121427¦¦ADT^A08^ADT_A01¦19972621602¦P¦2.4¦¦¦AL¦NE¦NLD¦Windows-1252¦NL¦¦CS^A08^*OPM EVN¦A08¦20180613121427¦¦¦039397¦20180613113000¦CS^A08^*OPM PID¦1¦¦3030090 PV1¦¦I¦GK2^233^1^^^^^^GK2&33&¦E¦¦¦MGRI03^Grinten^Margot^M^^van der^drs.¦¦¦ORT¦¦¦¦B^Eigen woonomgeving¦¦""¦¦K¦0001276044¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦B&Eigen woonomgeving¦""&""¦¦¦¦¦¦¦20180613113000¦"" PV2¦¦¦^test test test test test¦""¦¦¦¦201806131213¦""¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""^"" |
| ADT^A02 | MSH¦^~\&¦COMEZ¦CHIPSOFT¦RECAPP¦RECFAC¦20180613121428¦¦ADT^A02^ADT_A02¦19972621701¦P¦2.4¦¦¦AL¦NE¦NLD¦Windows-1252¦NL¦¦CS^A02^*OPM EVN¦A02¦20180613121428¦¦¦039397¦20180613121300¦CS^A02^*OPM PID¦1¦¦3030090 PV1¦¦I¦GK2^233^1^^^^^^GK2&33&¦E¦¦GK2^233^1^^^^^^GK2&33&¦MGRI03^Grinten^Margot^M^^van der^drs.¦¦¦ORT¦¦¦¦B^Eigen woonomgeving¦¦""¦¦K¦0001276044¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦B&Eigen woonomgeving¦""&""¦¦¦¦¦¦¦20180613113000¦ PV2¦¦¦^test test test test test¦""¦¦¦¦201806131213¦""¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""^"" |
| ADT^A08 | MSH¦^~\&¦COMEZ¦CHIPSOFT¦RECAPP¦RECFAC¦20180613121428¦¦ADT^A08^ADT_A01¦19972621702¦P¦2.4¦¦¦AL¦NE¦NLD¦Windows-1252¦NL¦¦CS^A08O^*OPM EVN¦A08¦20180613121428¦¦¦039397¦20180613121300¦CS^A08O^*OPM PID¦1¦¦3030090 PV1¦¦I¦GK2^233^1^^^^^^GK2&33&¦E¦¦¦MGRI03^Grinten^Margot^M^^van der^drs.¦¦¦ORT¦¦¦¦B^Eigen woonomgeving¦¦""¦¦K¦0001276044¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦B&Eigen woonomgeving¦""&""¦¦¦¦¦¦¦20180613113000¦ PV2¦¦¦^test test test test test¦""¦¦¦¦201806131213¦""¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""^"" |

### Het maken van een Query

Het is mogelijk een query te maken om zo de actuele status van een patiënt te verkrijgen in de vorm van een ADT^A08 bericht. Dit kan op het niveau van een individuele patiënt aan de hand van het PID. Het maken van een query geeft het onderstaande ADT-bericht als response. Het PV1-segment laat de huidige locatie van de patiënt zien. Chronologisch gezien is deze query uitgevoerd na 4.2.3.

| ADR^A19 | MSH¦^~\&¦COMEZ¦CHIPSOFT¦MICIS¦WEBAPP¦20180613114320¦¦ADR^A19^ADR_A19¦20180613114320¦P¦2.4¦¦¦AL¦NE¦NLD¦Windows-1252¦NL¦¦ MSA¦AA¦20180613114320¦ PID¦1¦¦3030090 PV1¦¦I¦GK2^233^1^^^^^^GK2&33&¦¦¦¦MGRI03^van der Grinten&van der&Grinten&""&""^M^""^^drs.^^^LOCAL¦¦¦ORT¦¦¦¦B^Eigen woonomgeving¦¦""¦¦K¦0001276044¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""&""¦""&""¦¦¦¦¦¦¦20180613113000¦"" PV2¦¦¦^test test test test test¦""¦¦¦""¦201806131200¦""¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""^"" |
| --- | --- |

### Bericht van aanmeldzuil

## Verweking berichtgeving query tool

Een deel van deze oplossing bestaat uit een geautomatiseerde query op Cloverleaf die de huidige situatie van de patiënt ophaalt indien EVN6<EVN2. Middels een ADT-A08 wordt deze laatste status verzonden naar de MICIS systemen.

## Verwerking van berichtgeving door ASCOM Unite

ASCOM (Unite) altijd alle berichten direct verwerkt ongeacht de waarde in EVN-6 (of het event in de toekomst dan wel het verleden plaatsvindt of heeft gevonden. Dit betekent onder andere dat alle toekomstige acties direct verwerkt worden. Berichten die in het EVN6-veld een tijd hebben die meer dan uur in verleden is op basis van de tijd op dat moment worden niet verwerkt. Berichten die in het EVN6-veld een tijd hebben die meer dan drie uur in toekomst zijn op basis van de tijd op dat moment worden niet verwerkt.

## Verwerking van berichtgeving door SPIE, PXP

De informatie wordt doorgegeven aan de PXP‐interface. Na het versturen van een ADT-bericht vanuit Cloverleaf, zal deze wachten op een ACK. Wordt deze niet ontvangen door de HIX (HL7/ADT) zal deze de berichten bufferen en later nogmaals proberen te versturen. Gewijzigde patiëntinformatie zal lokaal op de tablet en/of televisie getoond worden

De benodigde berichten zijn:

- A01  = Opname

- A02  = Verplaatsing

- A03  = Ontslag

Het ontvangen van de berichten heeft de volgende gevolgen:

A01 = Opname

Na ontvangst van een A01, zal er door de PXP‐Portal een welkomstbericht verstuurd worden naar de patiënt.

A03 = Ontslag

Na ontvangst van een A03, zal er door de PXP‐Portal een “clear all” verstuurd worden om alle gebruikersinformatie te wissen op de tablet.

A02 = Verplaatsing

Na ontvangst van een A02, zal er door de PXP‐Portal een “clear all” verstuurd worden om alle gebruikersinformatie te wissen op de tablet op de oude locatie. Tevens zal er door de PXP‐Portal een welkomstbericht verstuurd worden naar de tablet en TV van de patiënt.

## Verwerking van berichtgeving door Smart Signs, Venue Brain

Het systeem van Smart Signs verwerkt berichten die gericht zijn op het verleden alsof de berichten direct moeten worden uitgevoerd. Berichten die over een event gaan die langer dan een week geleden is worden gefilterd. Berichten die over een event in de toekomst gaan worden bewaard en niet per direct uitgevoerd. Een “worker” controleert iedere minuut of het nodig is de berichten te verwerken. Als de tijd daar is worden de ADT-berichten verwerkt. De berichten worden volgens dezelfde volgorde uitgevoerd als dat Cloverleaf ze aanlevert. Venue Brain accepteert alleen berichten die niet verder dan een week in de toekomst zijn.

Wanneer er een ontslag in de toekomst staat gepland, en je deze annuleert stuurt HiX eerst een A03 en vervolgens een A13 bericht. In dit geval wordt de patiënt tijdelijk in een “verborgen kamer” geplaatst om te voorkomen dat deze uit het systeem verdwijnt. Op het moment van annuleren wordt de patiënt weer opgevraagd uit deze “verborgen kamer”.

# Bekende foutsituaties

De manier waarop de systemen nu de ADT-berichtgeving vanuit HiX verwerken kan tot ongewenste situaties leiden. Voor alle situaties waarin niet de juiste gegevens zijn verwerkt door de separate systemen geldt dat het zorgproces, in mindere mate of niet ondersteund wordt door de daarvoor bestemde devices.

## Smart Signs

Wat betreft de Smart Signs kan het voorkomen dat er aangegeven wordt op het display dat er meerdere patiënten op één kamer zouden liggen terwijl dit in HiX niet zo is. De verpleging en facilitairzorgmedewerkers kunnen hierdoor niet meer via de buitenkant van de kamers op de kliniek erop vertrouwen welke patiënt er in de kamer ligt. Dit kan net zo goed voorkomen als dat er geen patiënt zichtbaar is, terwijl er wel een patiënt opgenomen is in HiX op de desbetreffende kamer. Daarnaast kan het ook nog zijn dat de verkeerde patiëntnaam blijft staan, of de naam van een patiënt die al ontslagen is.

## Ascom Unite

Bovenstaande komt ook voor bij het systeem van Ascom. In Unite Assign is dit het best zichtbaar. Daar kan het voorkomen dat er meerdere patiëntnamen bij een kamer staan of dat onjuiste patiëntnaam bij de kamer staat. Het is dit geval niet alleen onduidelijk om de juiste verpleegkundige toe te wijzen aan de juiste patiënt, maar ook wanneer een patiënt een oproep maakt is het niet op de Myco zichtbaar van wie de oproep komt.

De Stanley Tag functioneert ook niet optimaal wanneer de connect for RTLS de onjuiste patiëntgegevens bevat. Het kan daardoor voorkomen dat het alarm gemaakt met de Stanley Tag wordt voorzien van de verkeerde opgenomen locatie. Hierdoor kan het alarm bij de verkeerde verpleegkundige, zelfs bij een verpleegkundige van een andere afdeling, uitkomen.

## Spie

Het systeem van Spie kan voorkomen dat er meerdere patiënten op één kamer komen te liggen doordat bij een overplaatsing de eerst opgenomen patiënt automatisch wordt verwijderd voor de nieuw opgenomen patiënt. Wel is het systeem van Spie afhankelijk van de connect for patient services voor het voorzien van de juiste naam bij een melding. Hiervoor gelden dus dezelfde problemen als voor Unite.

# Bijlage 1: Afhandeling per veld per leverancier