Use case 2.4

RTLS – Wandering detection / prevention of patients

# In scope

| Naam (Name) | 2.4 – RTLS - Wandering detection / prevention of patients |
| --- | --- |
| Samenvatting / Description | Caregivers are alerted if a patient is wandering, i.e. if the patient strays and ends up somewhere beyond the place where the patient ought to be |
| Actoren / Actors | Patient and caregivers |
| Aannamen / Triggers | Patients are equipped with a device enables wandering detection. Wander detection is “activated”, in line with the patient’s profile. |
| Customer user stories | RPS-D01, RPS-D02 |
| System functions involved | - Alarm assignment, prioritization, escalation, scheduling - Association of equipment - Retrieval of patient details - Real-time locationing - Caregiver device |
| System Beschrijving / Description | Technisch staat dwaaldetectie altijd aan. De gebruiker kan er voor kiezen om alarmen m.b.t. dwalen aan of uit te zetten. Dwalen is in deze gedefineerd als het verlaten van de afdeling. De gebruiker heeft dus de keuze om alarmen te ontvangen als een patient de afdeling verlaat. Deze keuze wordt gemaakt op de Myco bij het associëren van het alarmbandje aan de patiënt. |
| Non-functional requirements (quality aspect) | Aan of uitzetten van dwaaldetectie heeft geen invloed op batterijduur patient device. Dwaaldetectie staat “onder water” altijd aan. Batterij moet minimal 5 dagen meegaan. Op die manier kan het patientendevice samen met het Erasmus bandje vervangen worden volgens richtlijnen van de UNIP. Na vervanging van het patient device, dient deze opnieuw geactiveerd te worden. Zones worden eenmalig ingericht door een van de beheerders. De tijd tussen het verlaten van de afdeling en het ontvangen van het alarm, mag maximaal 10s zijn. Nauwkeurigheid is 3-5 meter. |
| Starting points Preconditions Points for attention System | - The location information received by healthcare professionals/caregivers must be clear and readily comprehensible. Consequently, “location zones” must be recognizable texts (e.g. “ward XXX, room YYY”). - Associatie vindt plaats middels scannen met de Myco. Zie ook UC B2. Tijdens dit proces kan gekozen worden om alarmen te ontvangen of niet. |
| Uitzonderingen / Exceptions | Het is nog niet duidelijk hoe de zone “afdeling” zich verhoudt tot het functioneel gebruik van de nieuwbouw (vlekken/kernen/verdieping/flexibel gebruik). Het is nog niet duidelijk hoe tussentijds dwaaldetectie aangezet kan worden. |