# Werkprotocol Bestrijden van Exotische Waterplanten

Versie: Concept 01

Datum: 22-02-2024

Inhoud

Inleiding	3

Waterplanten	4

Organisatie Rijnland	7

Toelichten werken met ExotenApp	8

Werkvolgorde	9

# Inleiding

Waterschap Rijnland heeft als taak het vrijmaken van watergangen van water- en oeverplanten in haar beheergebied. Als het water niet meer voldoende afwatert en leefruimte biedt kan dit verlangen dat er plaagsoorten worden verwijdert. Deze plaagsoorten zijn exotische waterplanten die de water aan- en afvoer bemoeilijken, en de plaatselijke ecologie en biodiversiteit verstoren.

Door de toename van deze exoten komen ze steeds meer voor, omdat hun exponentiële groei zeer snel toeneemt binnen enkele etmalen. Met schades tot gevolg zoals stremming van de water aan- en afvoer, zuurstoftekort en het verstoren van biodiversiteit. Daarom is het doel van deze werkzaamheden het volledig bestrijden van onderstaande exotische waterplanten. Om elke vorm van groei tegen te gaan totdat deze soorten helemaal niet meer worden aangetroffen.

Vanwege de zeer snelle exponentiële groei heeft dit werk voor het waterschap hoge prioriteit en zal dit van de opdrachtnemer volledige beschikbaarheid vereisen om deze werkzaamheden het hele jaar rond uit te voeren.

Rijnland vereist bij de uitvoering van het verwijderen van de plaagsoorten dat de opdrachtnemer de geldige regelgeving Wet Natuurbescherming voor waterschappen aanhoudt. Door te werken volgens de gedragscode zijn werkzaamheden in het kader van onderhoud voor Rijnland vrijgesteld van een ontheffingsaanvraag soortbescherming.

Bij de kleine en middelgrote watergangen worden er exoten aangetroffen over de hele oppervlakte van de watergang. Bij grote watergangen worden exoten in hoeveelheden langs de oever aangetroffen.

# Waterplanten

Het betreft de volgende waterplanten die invasieve exoten zijn en daarom verwijdert moeten worden in het beheergebied van Rijnland:

- Grote waternavel

- Waterteunisbloem

- Parelvederkruid

Algemene toelichting op de exotische waterplanten:

De Grote Waternavel is een oeverplant die in de oever wortelt. De plant vormt lange stengels met brede bladeren die op het wateroppervlak drijven en hiermee doorstroming kan bellemmeren. De plant overleeft koude periodes in de oever, maar kan slecht tegen langdurige vorst.

Afbeelding: Grote waternavel

De Waterteunisbloem groeit vanuit de oever over het wateroppervlak met name in stilstaand tot langzaam stromend water. De plant maakt lange drijvende stengels waardoor watergangen volledig bedekt raken met drijvende matten. De stengels kunnen wel 3 meter lang worden. De plant bloeit van juni tot en met september.

Afbeelding: Waterteunisbloem

Het Parelvederkruid groeit vooral in voedselrijk stilstaand en langzaam stromend water. De stengels kunnen langer dan 2 meter worden, en groeien tot 50 cm boven water. In de zomer kunnen in korte tijd lange uitlopers vormen die watergangen volledig kunnen bedekken als dichte drijvende matten.

Afbeelding: Parelvederkruid

Sinds 1 januari 2015 is de Europese exotenverordening van kracht. Deze lijst bevat alle soorten waarvoor lidstaten maatregelen moeten overwegen. En per 3 augustus 2016 geldt een Europees verbod op bezit, handel, kweek, transport en import van een aantal schadelijke exotische planten.

# Organisatie Rijnland

- Watersysteembeheerders, toezichthouders, directievoerder, contractmanager

- Uitleg ExotenApp en tekening waar bevinden de exoten zich

- Tekening met gebieden watersysteembeheerders (zonder naam)

- Kaart met gebieden toezichthouders (eentje nog vacant)

Wat doen ze.

Watersysteembeheerders inventariseren en melden de exotische invasieve waterplanten (exoten) in de ExotenApp. Toezichthouder beoordeelt de watergangen in de ExotenApp en heeft contact in de uitvoering met de aannemers en zijn werknemers. De Toezichthouder heeft wekelijks een overleg met de aannemer over de planning van het te maken werk. De directievoerder doet administratie en facturering.  De contractmanager houdt zich bezig met het bijhouden van het contract gedurende periode van de overeenkomst, en het bewaken van de contractafspraken.

Lijst met watersysteembeheerders en toezichthouders toevoegen

| Gebied | Contactpersoon |
| --- | --- |
| Velsen, Spaarnwoude en Amsterdam | Paul Hijboom |
| Boezemgemaal Spaarndam | Simon Sebregts |
| Boezemgemaal Halfweg | Simon Sebregts |
| Haarlem en Bloemendaal | Peter Vroom |
| Haarlemmermeer (Hoofddorp e.o.) | Giliam Spaans |
| Haarlemmermeer en Aalsmeer | Leo van der Vlugt |
| Noordwijkerhout e.o. | Martin Varkevisser |
| Hillegom e.o. | Rob Verburgt |
| Haarlemmermeer (Nieuw-Vennep e.o.) | Sil van Vliet |
| Boezemgemaal Katwijk | Ronald Vredenduin |
| Katwijk e.o. | Martin Riethoff |
| De Kaag e.o. | Martin Bekx |
| Voorschoten e.o. | Nico Kuyt |
| Wassenaar e.o. | Marcel Juffermans |
| Leiden e.o. | Johan Prins |
| Rijpwetering e.o. | Stefan Straathof |
| Langeraar e.o. | Lennart Fransen |
| Nieuwkoop e.o. | Stefan Van Varik |
| Alphen aan den Rijn e.o. | Jan van Greuningen |
| Boskoop e.o. | Erik Eerland |
| Reeuwijk e.o. | Wessel Koemans |
| Zoeterwoude-Rijndijk e.o. | Willem Visser |
| Zoetermeer e.o. | Willem Visser |
| Hazerswoude e.o. | Henry Wolswijk |
| Gouda e.o. | Jan Versteeg |

# Werkvolgorde

Hoe gaat het proces in zijn werk?

Inventarisatie en opdrachtverstrekking

Rijnland inventariseert de aanwezigheid van de ongewenste exotische waterplanten in de hoofdwatergangen en overige watergangen. Deze inventarisaties worden per deelopdracht toegevoegd aan de ExotenApp. Dit is een GIS-applicatie die gebruikt wordt door Rijnland om opdracht te geven voor het werk.

Een deelopdracht wordt achteraf geformuleerd aan het eind van de maand. En betreft alle vakken van (maximaal) 250m, die aan het begin van de maand nieuw worden aangeboden in de ExotenApp. De deelopdracht wordt op regiebasis uitgevoerd gebaseerd op uren. In de deelopdracht staat:

- Waar de werkzaamheden plaats vinden (in welke watergangen de werkvakken zich bevinden);

- Welke werkzaamheden er gevraagd worden door de Opdrachtgever;

- Welke werkmethode de Opdrachtgever van de Opdrachtnemer verlangt (machinaal of handmatig en wel of niet afvoeren).

Na het ontvangen van een deelopdracht gaat de Opdrachtnemer naar buiten samen met de toezichthouder om een inzet te bepalen van het te maken werk. De Opdrachtnemer maakt afspraken met de toezichthouder over het te maken werk en levert een offerte aan bij de directievoerder en krijgt daarna opdracht op de offerte. Dan dient de aannemer gedurende de laatste drie weken van de maand beschikbaar te zijn voor de uitvoering.

Opdrachtontvangst

Na ontvangst van een deelopdracht in de ExotenApp door de Opdrachtnemer, wordt er van Opdrachtnemer vereist binnen één werkdag te starten met de uitvoering. De aannemer dient verspreiding te voorkomen.

Werkvoorbereiding vooraf aan de uitvoering

In de opdracht zit ook het doen van de werkvoorbereiding en vergunningsprocedures door de Opdrachtnemer. Opdrachtnemer dient dus z.s.m. de werkvoorbereiding met vergunningsprocedure te organiseren vooraf aan de start uitvoering, om vervolgens de planning het jaar rond geregeld te hebben en door te geven aan Opdrachtgever d.m.v. de ExotenApp. Inclusief de juiste nodige stukken digitaal te overhandigen vooraf aan uitvoering.

De werkvoorbereiding en vergunningsprocedure moet gedaan worden door de Opdrachtnemer, de nodige stukken hiervoor houden het volgende in:

- Het aanvragen van de nodige vergunningen en meldingen;

- Doormiddels het aanvragen van vergunningen is de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor in elkander grijpend werk en coördinatie als hoofdaannemer. Maar ook met:

  - Maaionderhoud watergangen;

  - Baggerwerkzaamheden;

  - Reguliere (groen)onderhoudswerkzaamheden;

  - (Ecologisch) bermonderhoud gemeenten;

  - Maaionderhoud watergangen gemeenten;

  - Werkzaamheden aan en op de aangrenzende percelen.

- Communicatie met en het verkrijgen van toestemmingen van ingelanden, omwonenden, overheden, netbeheerders (indien nodig) en betrokken stakeholders;

- Het doen van een KLIC-melding;

- Het opstellen van een V&G-plan;

- Het opstellen van een uitvoeringsplan;

  - Het vastleggen van alle communicatie;

  - Omgang met insporing;

  - Hoe om te gaan met de situatie bij het beschadigen van K&L indien nodig;

  - Inclusief het nemen van maatregelen omtrent flora- en fauna voortkomende uit het voorlopen

- Rekeninghoudende met het vingerende waterpeil, op te nemen bij een peilschaal aangewezen door de opdrachtgever in dezelfde polder en/of boezem.

- Verder dienen woningen, inritten en objecten in het algemeen, van omwonenden en ingelanden en van Rijnland zoveel mogelijk bereikbaar te blijven. Indien dat niet mogelijk is moeten er afspraken gemaakt worden en schriftelijk toestemming verkregen te worden door de Opdrachtnemer.

- Opdrachtnemer dient aan haar uitvoerende personeel de ExotenApp ter beschikking te stellen op haar apparatuur.

Bereikbaarheid van en beperkingen aan het werkvak

De bereikbaarheid tot de locaties is doorgaans goed, er wordt niet verwacht dat de Opdrachtnemer een vaste wegafzetting of voorzieningen zoals een rijplatenbaan nodig zal hebben.

- De Opdrachtnemer dient gebruik te maken van een dynamische afzetting bevestigd op eigen materieel (denk aan een wagen met baak aan de achterkant, volgens CROW-publicatiereeks “Werk in Uitvoering”).

- Voor de bereikbaarheid op een kering van Rijnland dient de Opdrachtnemer rekening te houden met een maximaal gewicht van 8-ton per voertuig of per combinatie.

- Verder dient de Opdrachtnemer altijd rekening te houden met maximaal 25mm insporing in het maaiveld.

- Onderhoud aan het nat profiel wordt uitsluitend uitgevoerd als de watertemperatuur lager is dan 25 graden Celsius. Het werken bij hogere watertemperatuur kan tot zuurstofloosheid van het water leiden met vissterfte tot gevolg. In opdracht van en of in overleg met de directie van de Opdrachtgever kan er gemotiveerd gewerkt worden bij water temperaturen boven de 25 graden Celsius.

- De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat bij het werken vanaf de kades, deze een beperkte draagkracht hebben:

  - Op de kruin en het binnentalud van de kade: maximaal 8,0 ton met een druklast van maximaal 4,0 ton/m2;

  - Op het maaiveld langs de binnenteen van de kaden: maximaal 16,0 ton met een druklast van maximaal 4,0 ton/m2;

  - Binnen een straal van 25 m vanaf woningen en/of opstallen: maximaal 4,0 ton met een druklast van maximaal 4,0 ton/m2;

  - Belastingen van materieel en/of materiaal mogen niet in één lijn in hetzelfde dwarsprofiel van de kade staan. Voor materieel dient een onderlinge afstand in acht te worden genomen van ca. 10 meter;

  - Op de kruin en op het binnen- en/of buitentalud van de kade mag geen langstransport plaatsvinden;

  - Het is niet toegestaan om materieel langer dan twee uur op één en dezelfde plaats op de kade stil te laten staan;

  - Het is niet toegestaan om materieel onbemand achter te laten op de kade;

  - Het maximale gewicht is het gewicht van het materieel inclusief de lading.

Transport

Indien de Opdrachtgever opdracht geeft voor het afvoeren van plantenresten naar depot, dan dienen de plantenresten dusdanig verwijderd en afgevoerd te worden dat er geen resten achterblijven of vrijkomen tijdens verplaatsing van. Het betreffende de volgende adressen van depotlocaties van Rijnland:

- Gemaal Leeghwater		Lisserdijk 7	2158 LT Buitenkaag

- Steunpunt Bodegraven		Vlietkade 49	2411 NB Bodegraven

Communicatie vooraf en tijdens de uitvoering

Van de Opdrachtnemer wordt verwacht contact te leggen met de Opdrachtgever, vergunningsverleners/beheerders, ingelanden, betrokken partijen en omwonenden en hen op de hoogte te houden van de planning en voortgang van de werkzaamheden:

- Informeren: geef burgers, bedrijven, organisaties en overheden tijdige en relevante informatie;

- Luisteren: neem reacties uit de omgeving altijd serieus en koppel deze terug aan Rijnland;

- Belangen in beeld: breng belangen van de partijen in de omgeving in beeld en houdt hier rekening mee;

- Betrekken: waar belangen geraakt worden, betrek belanghebbenden vroegtijdig bij voorbereiding en/of uitvoering van activiteiten;

- Samenwerken: probeer win-win situaties te benutten door zaken in samenwerking met andere partijen voor te bereiden en uit te voeren.

- Transparantie: zeg wat je gaat doen (maak het plan vooraf bekend), doe wat je hebt gezegd (volgens het plan) en laat zien wat je doet (maak duidelijk dat je je inderdaad aan het plan houdt).

Voorlopen vooraf aan de uitvoering

Om nesten van vogels in water en oever, broeihopen van ringslangen en kwetsbare vegetatie op de oever te ontzien wordt vooruitlopend op de werkzaamheden door middel van een inspectie vastgesteld of broedende vogels en hun nesten aanwezig zijn in waters of oevers. Houdt u aan de volgende zaken:

- Markeer de nesten, broeihopen en kwetsbare vegetatie kort voor de werkzaamheden;

- Houdt bij het werk vijf meter afstand tot de gemarkeerde objecten;

- Verwijder de markering direct na de werkzaamheden om vermijdbare predatie door kraaien of vossen te voorkomen.

Tijdens de uitvoering

In de Opdrachtnemer zal onderstaande zaken registreren in de ExotenApp:

- Voortgang van de werkzaamheden;

- Gelokaliseerde nesten en beschermde soorten;

- Notities;

- Meldingen;

- Foto’s toevoegen van de aangetroffen situatie vooraf aan het werk;

- Foto’s toevoegen van de schone watergang nadien het verwijderen van de waterplanten gereed is.

Wanneer de aannemer gebruik maakt van drijfbalken moet het werkvak worden afgesloten.

Toezicht tijdens het werk

Tijdens de uitvoering zal Rijnland toezicht houden op de werkzaamheden volgens de geldende overeenkomst met als medium de ExotenApp.

Als nulmeting zal Rijnland tijdens de inventarisatie foto’s toevoegen aan de ExotenApp van de aangetroffen exoten op locatie. Wanneer de Opdrachtnemer gereed is zal deze nieuw fotomateriaal toevoegen aan de ExotenApp om aan te tonen dat het gestelde werkvak binnen de drijfbakken schoon is. Vervolgens zal de toezichthouder op locatie een controle uitvoeren ter oplevering van het werkvak.

Waarna de Opdrachtnemer het werk kan verrekenen op urenbasis volgens de besteksposten in deel 2.2 van de geldende overeenkomst. De aannemer dient zelf personeel zo efficiënt mogelijk in te zetten om continue bezig te blijven met de verwijdering van de exoten gedurende een normale werkdag, het transport en afvoeren van de plantenresten dient separaat te gebeuren van de ploeg die zich bezig houdt met de verwijdering van de exoten. De aannemer dient altijd door het hele jaar heen ploegen beschikbaar te hebben. Tot minstens zes ploegen in de zomer (mei tot oktober) per aannemer.

Zoals u in het hoofdstuk Waterplanten kunt lezen is een groeispurt voor exoten te verwachten bij hogere watertemperaturen. Dit valt te verwachten in het late voorjaar, de zomer en het vroege najaar, daarom vereist Rijnland van de Opdrachtnemer dat er volledige inzet en beschikbaarheid gegarandeerd wordt tijdens de zomer inclusief de bouwvak (juni t/m september). Aangaande de inzet van vijf ploegen in de zomer maanden (juni t/m september) per aannemer. Indien de Opdrachtnemer niet tegemoet kan komen aan de wens van beschikbaarheid gedurende deze periodes, dan kan de Opdrachtgever een korting opleggen.

Vooraf aan het werk zal er een (wekelijkse) bouwvergadering/startoverleg plaatsvinden waar de Opdrachtnemer de planning toelicht voor het geplande werk.

Afronding van de werkzaamheden

Volledig afgeronde werkzaamheden dienen dagelijks in de ExotenApp te worden verwerkt.