| Overzicht wijzigingen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Versie | Datum invoer | Korte omschrijving van de wijziging(en) | Opdrachtnemer |  |
|  |  |  | Naam | Bedrijfsnaam |
| 1.0 | 05-07-2023 | Concept versie | Jeroen Kersbergen | RVB |

| Autorisatie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Naam | Bedrijfsnaam | Datum | Handtekening |
| Opgesteld door: |  |  |  |  |
| Verificatie door: |  |  |  |  |
| Akkoord namens opdrachtnemer ontwerp: |  |  |  |  |
| Akkoord namens opdrachtnemer uitvoering (aannemer van het werk): |  |  |  |  |
| Ontvangen plus akkoord namens opdrachtgever: |  |  |  |  |

# Projectgegevens

## Beschrijving van het werk

Dit V&G-plan betreft het vervangen van werktuigbouwkundige installaties

te PI Nieuwersluis en is gebaseerd op onderstaande documenten / schetsen / tekeningen van de versie:

- BOEI-inspecties Movares, Sweco2, DVTadvies B.V.

- Document procedure screening/ aanvraag VOG

- Risicoregister

- Huisregels PI Nieuwersluis

- Asbest rapportage

- Definitief ontwerp projectdelen D2 en D2

Het project bestaat uit:

- Het vervangen van een werktuigbouwkundige installaties

- Het aanpassen van elektrotechnische installaties

Het project bevindt zich wel in een binnenstedelijke omgeving.

Sloopwerkzaamheden 	: Gedeeltelijke sloop

Infra	: Aanpassing van werktuigbouwkundige

installaties

Bouwsysteem	: Traditioneel bouwsysteem, renovatie

Adres/locatie	: Zandpad 3, 3631 NK Nieuwersluis

Telefoon 	:

Geplande aanvangsdatum	: n.t.b.

Geplande uitvoeringstijd	: n.t.b.

Vermoedelijk maximum werkdagen	: n.t.b.

Vermoedelijk maximum aantal mensdagen	: n.t.b.

Vermoedelijk aantal (onder)aannemers	: n.t.b.

Meldplicht bouwwerk, conform artikel 2.27	: Ja

## Betrokken partijen

### Projectfase Ontwerp

Opdrachtgever

Bedrijfsnaam	: Rijksvastgoedbedrijf

Postbus/Adres	: Sint Jacobsstraat 16

Postcode/Plaats	: 2500 BD Den Haag

Contactpersoon	: Jeroen Kersbergen

Telefoon	: 06 15 57 76 74

E-mail	: Jeroen.Kersbergen@rijksoverheid.nl

V&G-coördinator ontwerpfase

Bedrijfsnaam	: Rijksvastgoedbedrijf

Naam	: Jeroen Kersbergen

Postbus/Adres	: Sint Jacobsstraat 16

Postcode/Plaats	: 2500 BD Den Haag

Telefoon	: 06 15 57 76 74

E-mail	: Jeroen.Kersbergen@rijksoverheid.nl

Ingeschakelde V&G-deskundige

Bedrijfsnaam	:

Naam	:

Postbus/Adres	:

Postcode/Plaats	:

Telefoon	:

E-mail	:

### Projectfase Uitvoering

Opdrachtnemer

Bedrijfsnaam	:

Postbus/Adres	:

Postcode/Plaats	:

Contactpersoon	:

Telefoon	:

E-mail	:

V&G-coördinator uitvoeringsfase

Bedrijfsnaam	:

Naam	:

Telefoon	:

E-mail	:

# Restrisico’s en beheersmaatregelen

Invulinstructie

- In ontwerpfase moeten de restrisico’s worden aangegeven.

- Voor de start van de uitvoering vult de aannemer van het werk de laatste kolom in.

| Aandachtsgebied | Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp | De aannemer van het werk beschrijft de maatregelen op de restrisico’s |
| --- | --- | --- |
| - Publieke veiligheid / omgeving | Acties: Transportbedrijven vooraf informeren over te nemen rijroutes en toegang tot het terrein. Zo nodig verkeersregelaar inzetten. Restrisico’s: Er is geen hinder en gevaar voor de omgeving van bouw- en sloop-activiteiten te verwachten behalve een toename van de verkeersbewegingen t.b.v. afvoer van sloopafval en aanvoer van materieel en bouwmateriaal | In ieder geval geeft de aannemer hier aan: - Hoe aanrijdgevaar met publiek en openbaar vervoer buiten de bouwplaats wordt voorkomen. - Hoe en op welke wijze veilig wordt gehesen. |
| - Belendingen | Risico’s: Verminderd toezicht op openbare ruimtes. Acties: Bepaal risico’s voor belendingen en leg vast hoe hiermee wordt omgegaan. |  |
| - Doorgaande exploitatie (bedrijfsvoering) | Geëlimineerde risico’s: - Ontbreken Faseringsplan. Acties: - Opstellen Bouwveiligheidsplan door ON dat o.a. voorziet in: situering/ afscherming bouwplaats, vluchtwegen, routing bouwverkeer (laden/lossen), opslagruimte, sloop/demontage, stempelplan, afspraken betreft afschakelen elektra. Voor werken in besloten ruimten voorziet dit o.a. in: mangatwacht, TRA en LMRA, uitvoeren van zuurstofmetingen (voor/tijdens werkzaamheden). - Opstellen V&G-plan voor de uitvoeringsfase door ON. - Tijdige communicatie met OG en gebruiker (Technische Dienst, Directie PI, huisvesting DJI, FHI) over planning over (bouw) werkzaamheden. - Startbespreking(en) organiseren met gebruiker en OG over richtlijnen (bouw)werkzaamheden. - Afstemming met gebruiker over eventuele ontruiming werkgebied. - Raadpleeg huisregels PI Nieuwersluis. - Aanvraag VOG voor medewerkers ON (aannemer van het werk), raadpleeg procedure DJI. Restrisico’s: - Ontbreken Bouwveiligheidsplan. - Onvoldoende communicatie met gebruiker en ON. - Onduidelijke communicatie over werktijden, werkzaamheden, planning. - Ontbreken van duidelijke instructies vóór aanvang werkzaamheden. - Niet tijdig aanmelden. - Vertraging bouwwerkzaamheden. - Ontvreemding van gereedschap monteurs door gedetineerden. |  |
| - Bouwtijd | Acties: - Opstellen Bouwveiligheidsplan ON, zie uitwerking bij Aandachtsgebied 3. - Bewaak tijdens het ontwerpproces of de vastgestelde opleverdatum haalbaar is en geef dit aan. Pas bij ‘uitloop’ van het ontwerptraject de oplevertijd evenredig aan. Gebeurt dit niet dan introduceer je veiligheidsrisico’s. Restrisico’s: - Vertraging bouwwerkzaamheden. |  |
| - Bereikbaarheid/ toegankelijkheid projectlocatie | Acties: - Aannemer (ON) draagt zorg voor een tijdige afstemming van de uitvoeringsplanning. - Afstemming met RVB (OG) en (hoofd) Technische Dienst DJI. - Tijdige aanmelding van medewerkers ON voor toegang en begeleiding op vooraf vastgestelde locaties binnen de grenzen van PI Nieuwersluis. Restrisico’s: - Werkzaamheden in beveiligde zones. - Onbereikbaarheid voor hulpdiensten. | In ieder geval geeft de aannemer hier aan: - Hoe aanrijdgevaar op de bouwplaats wordt voorkomen. - Hoe en op welke wijze veilig wordt gehesen. |
| - Opslag/opstelling materieel | Acties: Werkplek te allen tijde opgeruimd en schoon achterlaten, waarbij materieel en/of materiaal wordt afgevoerd. OF: Bewaakt toezicht op werkplek op het moment dat een werknemer de werkplek tijdelijk verlaat. Restrisico’s: Niet tijdig afstemmen met gebruiker (Technische Dienst, Directie PI Nieuwersluis, betrokken leden huisvesting DJI en FHI). |  |
| - Gezondheid en Milieu | Acties: - Slopen dient door een BRL SVMS- 007 gecertificeerde sloopaannemer te geschieden. - Verwijderen, demonteren en afvoeren volgens vigerende milieu eisen. - Aannemer (ON) neemt dit aan- dachtsgebied mee in het V&G-plan (uitvoeringsfase) en vermeld in het V&G-plan of onderliggende plannen hoe dit aandachtsgebied wordt beheerst (eigen medewerkers, maar ook gebruiker/gedetineerden e.d.). Restrisico’s: - Bij het slopen van beton- en steen- constructies kans op blootstelling aan kwartsstof. - Bij slopen van minerale wol isolatieplaat kans op blootstelling. - Bij het verwijderen, demonteren of afvoeren van milieubelastende componenten kans op vervuiling. |  |
| - Gemeenschappelijke risico’s (samenloopgevaar) | Acties: De aannemer stelt een of meer coördinatoren voor de uitvoeringsfase (VGCU) aan die uitvoering geven aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit Restrisico’s: Naast samenloopgevaren door de doorgaande exploitatie (zie 3) ontstaan samenloopgevaren door werkzaamheden derden, te weten: - Verplichte inschakeling (gecertificeerde) onderaannemers voor werken aan installaties op gebied van: water, brandbestrijding, koeling, verwarming, ventilatie, luchtbehandeling. |  |
| - Asbest | Risico’s: Geen. Acties: Rapportages asbestinventarisaties zijn beschikbaar bij het RVB. Geen acties |  |
| - Werken op hoogte | Acties: - V&G-plan voor de uitvoeringsfase (o.a. dakwerkzaamheden), door ON. - Tijdelijke voorzieningen treffen voor werkzaamheden op B en D, conform PIB 33.40.31-00. Restrisico’s: - Vallen van hoogte: letsel. - Vallende voorwerpen: letsel. - Ontbreken afzetting op maaiveld. - Niet handhaven van veiligheids- voorschriften en/of niet gebruiken van PBM’s. |  |
| - Instabiliteit | Acties: - Opstellen Bouwveiligheidsplan (ON) zie uitwerking aandachtsgebied 3. Deze bevat o.a. sloop- & stempelplan - V&G-plan voor de uitvoeringsfase van dakwerkzaamheden, door ON. - Handhaven op gebruik van PBM’s. Restrisico’s: - Ontbreken Bouwveiligheidsplan. - Niet handhaven van veiligheids- voorschriften en/of niet gebruiken van PBM’s. - Onduidelijke communicatie over werktijden, werkzaamheden, planning. - Niet tijdig aanmelden. - Vertraging bouwwerkzaamheden. |  |
| - Ondergrond | Grondwerk ten behoeve van ondergrondse kabels en leidingen. Risico’s: - Beschadigen van bestaande ondergrondse infra. - Nader te bepalen middels onderzoek. Acties: - KLIC-oriëntatiemelding in ontwerpfase. - Onderzoek GISviewer in ontwerpfase. |  |
| - Installaties/opslag/magazijnen/ munitiedepots/ besloten ruimtes | Acties voor ON: - Opstellen Bouwveiligheidsplan door ON. Voor het werken in besloten ruimten voorziet dit o.a. in: mangatwacht, TRA en LMRA, uitvoeren van zuurstofmetingen (voor/tijdens werkzaamheden). - Uitwerken maatregelen in V&G-plan voor de uitvoeringsfase. - Afzetten werkgebied. Restrisico’s: - Ontbreken Bouwveiligheidsplan. - Werken in besloten ruimtes (Abomafoon 6.01) - Gezondheidsrisico (gassen). - Brand- en explosiegevaar. - Onjuist of geen gebruik PBM’s. - Onveilig werken. - Werkzaamheden in kruipruimten t.b.v. aanleg en sloop van leidingen en kabels (besloten ruimtes). |  |
| - Onderhoud | Acties voor ON: - Beheer en aanpassen V&G-dossiers tijdens uitvoering door ON. (Arbobesluit art.2.31). Restrisico’s: - Beheer en aanpassen V&G-dossiers tijdens uitvoering door ON (Arbobesluit art. 2.31). |  |
| - Sloop | Gescheiden afvalstromen |  |
| - Bijzondere gevaren i.h.k.v. Richtlijn nr. 92/57/EEG | Project bevat bijzondere gevaren, aangezien er wordt gewerkt in besloten ruimtes, in de vorm van kruipruimtes, zolders en daken. Acties: Acties zijn beschreven bij punt 13; Werken in besloten ruimtes. Risico’s: Risico’s zijn beschreven bij punt 13; Werken in besloten ruimten. |  |
| - COVID-19 | Acties: Volg het meest recente protocol ‘Samen veilig doorwerken’ en iedereen houdt zich aan mogelijke lokale regels. Risico’s: Blootstelling aan, en eventuele verspreiding van het COVID-19 coronavirus. |  |

# Invulling wettelijke eisen aan V&G-plan

| Invulling eisen aan V&G-plan volgens Arbeidsomstandighedenbesluit, Artikel 2.23, lid 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Artikel 2.28, lid | Inhoud lid | Beschrijving proces hoe de aannemer van het werk dit organiseert |
| 2a | Een overzicht van de betrokken partijen in de projectfase Uitvoering en de naam van de coördinator Uitvoeringsfase. |  |
| 2b | Een inventarisatie van de specifieke gevaren voor het betreffende bouwwerk, waaronder de eventuele aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten als bedoeld in artikel 4.37, verontreinigde grond, verontreinigd water of grondwater of verontreinigde waterbodems, en specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden. |  |
| 2c | De maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld onder (lid 2)b. |  |
| 2d | De afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen, bedoeld onder (lid 2)c. |  |
| 2e | De wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend. |  |
| 2f | De bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers en zelfstandigen worden gemaakt alsmede de onderzoeken en rapporten die de onderbouwing van deze keuzen ondersteunen |  |
| 2g | De wijze waarop voorlichting en instructie (V&I) aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven. | De aannemer moet hier aangeven welke vorm van V&I wordt toegepast. De aannemer kan hierbij gebruik maken van de GPI. Indien dit niet het geval is wordt de V&I op de volgende manier verzorgd: [geef aan hoe en waarmee dit wordt gedaan]. Te allen tijde worden alle bouwplaatsmedewerkers geïnstrueerd over de projectspecifieke risico’s op de volgende manier: [geef aan hoe en waarmee dit wordt gedaan]. |

# Checklist overige wettelijke eisen

## Eisen volgens Arbeidsomstandighedenbesluit, Afdeling 5

|  | Artikel nummer | Inhoud Artikel | Ontwerpfase [voldoet ja/nee] | Uitvoerings-fase [voldoet ja/nee] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Art.2.26 | Algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid bij het ontwerpen van een bouwwerk Rekening houdend met: - Art. 3 van de Arbeidsomstandighedenwet (voeren Arbobeleid); - Art. 5.1 van de Arbeidsomstandighedenwet (inventarisatie risico’s); - Art. 5.3 van de Arbeidsomstandighedenwet (beheersmaatregelen); - Art. 8 van de Arbeidsomstandighedenwet (voorlichting en onderricht); - Art. 19 van de Arbeidsomstandighedenwet (meerdere werkgevers). | Ja |  |
| 2 | Art.2.27 | - Kennisgeving Inspectie SZW; - Een afschrift van de melding wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht. | Ja |  |
| 4 | Art.2.29 | Aanstelling V&G-coördinatoren | Ja |  |
| 5 | Art.2.30 | Taken coördinator voor de ontwerpfase | Ja | n.v.t. |
| 6 | Art.2.30c | V&G-dossier | Ja |  |
| 7 | Art.2.31 | Taken coördinator voor de uitvoeringsfase | n.v.t. |  |

## Eisen volgens Bouwbesluit i.r.t. arbeidsomstandigheden

|  | Artikel nummer | Inhoud Artikel | Ontwerpfase [voldoet ja/nee] | Uitvoerings-fase [voldoet ja/nee] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Art.6.53 | Veiligheidsvoorzieningen voor onderhoud (Bouwbesluit Onderhoudsveiligheid) | Ja |  |
| 2 | Art.8.2 | Veiligheid in de omgeving (Bouwbesluit) | Ja |  |
| 3 | Art.8.7 | Veiligheidsplan (Bouwbesluit Bouwveiligheidsplan) | n.v.t. |  |

# Bijlagen

- Bijlage 1	RI&E in de Definitie- en Ontwerpfase (model A).

- Bijlage 2	V&G-dossier (model C).

Wijziging 2021:	In Aandachtsgebied 1 en 5 ziet u in de laatste kolom toegevoegde tekst, cursief gedrukt.

In hoofdstuk 3 bij 2g ziet u tevens in de laatste kolom toegevoegde tekst, cursief gedrukt.